学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

ICS 43.160

CCS T 52

HNEE

河 南 省 能 效 技 术 协 会 团 体 标 准

T/HNEE 004—2024

冷藏车能效等级

Energy efficiency grade of refrigerated vehicle

2024 - 01 - 29 发布	2024 - 02 - 18 实施

河南省能效技术协会  发 布

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/HNEE 004—2024

目	次

前	言 ............................................................................ II

1 范围 ................................................................................. 	1

2 规范性引用文件 ....................................................................... 	1

3 术语和定义 ........................................................................... 	1

4 型式和机械制冷装置基本参数 ........................................................... 	2

4.1 型式 ............................................................................. 	2

4.2 机械制冷装置基本参数 ............................................................. 	2

5 能效等级 ............................................................................. 	3

5.1 车厢能效等级 ..................................................................... 	3

5.2 机械制冷装置能效等级 ............................................................. 	3

5.3 冷藏车能效等级 ................................................................... 	4

6 试验 ................................................................................. 	5

6.1 车厢隔热性能试验 ................................................................. 	5

6.2 机械制冷装置性能试验 ............................................................. 	5

附录 A （规范性） 制冷量试验方法 .......................................................	7

A.1 试验方法 ......................................................................... 	7

A.2 试验装置与要求 ................................................................... 	7

A.3 温度测量 ........................................................................ 	10

A.4 测试条件 ........................................................................ 	12

A.5 校准试验（漏热系数的标定） ...................................................... 	12

A.6 制冷量的测定 .................................................................... 	13

A.7 试验记录及试验结果 .............................................................. 	14

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/HNEE 004—2024

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件由河南省能效技术协会提出并归口。

本文件起草单位：郑州凯雪运输制冷设备有限公司、郑州红宇专用汽车有限责任公司、河南科技学

院、河南君铭环保科技有限公司、郑州轻工业大学、中原工学院、郑州计量节能检测中心、河南省现代

农业规划设计研究院有限公司、河南卓越职业培训学校、河南奥承管理咨询有限公司。

本文件主要起草人：袁荣轶、全野、郭怀远、宋新洲、郭军伟、秦国伟、张振亚、孟照峰、牛金伟、

宋丽、张晨瑞、何宁、刘帅、张默、郭亚欣、张二森、皇甫致远、沈天星、武艳云。

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/HNEE 004—2024

冷藏车能效等级

1 范围

本文件规定了冷藏车基本参数、能效等级、技术要求和试验方法等内容。

本文件适用于冷藏车能效等级的评价与确定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 5773 容积式制冷剂压缩机性能试验方法

GB/T 21145 运输用制冷机组

GB 29753 道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法

JB/T 7249 制冷与空调设备 术语

QC/T 449 保温车、冷藏车技术条件及试验方法

3 术语和定义

GB/T 21145-2023 和 GB 29753-2023 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

机械制冷装置

一种用以温度控制的机械式制冷系统。

注：主要包括压缩机、动力装置、冷凝器组件、蒸发器组件、制冷管路及电气、控制系统等。

[来源： GB 29753-2023，3.11]

3.2

量热计

由绝热性能较好的壁板围成，通过测量平衡内部温度和外部环境温度所需的热量，来测定制冷设备

制冷量的试验装置。

注：内部通常有加热、通风和温度测量等设备。

[来源：GB/T 21145-2023,3.2]

3.3

制冷量

在规定的制冷能力试验条件下，机械制冷装置从封闭的冷藏室内移出的热量。

注：单位为瓦特（W）。

[来源：GB/T 21145-2023,3.3]

3.4

压缩机驱动功率

在规定的制冷能力试验条件下，驱动压缩机所消耗的有用功功率。

注：单位为瓦特（W）。

[来源：GB/T 21145-2023,3.4]

3.5

辅件耗电功率

在规定的制冷能力试验条件下，除压缩机外，机械制冷装置其他电气设备所消耗的功率。

注：单位为瓦特（W）。

[来源：GB/T 21145-2023,3.5]

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/HNEE 004—2024

3.6

总输入功率

在规定的制冷能力试验条件下，机械制冷装置压缩机驱动功率与辅件耗电功率之和。

注：单位为瓦特（W）。

[来源：GB/T 21145-2023,3.6]

3.7

性能系数

COP

在规定的制冷能力试验条件下，机械制冷装置制冷量与总输入功率之比。

注：单位为瓦每瓦（W/W）。

[来源：GB/T 21145-2023,3.7]

3.8

总传热系数

K

在稳定传热下，冷藏车车厢内外平均温差为1℃，单位时间内通过单位面积传递的热量。

注：单位为瓦每平方米摄氏度（W/(㎡·℃)）。

[来源：GB 29753-2023,3.10]

3.9

车厢内外温差

冷藏车车厢内部平均温度和车厢外部平均温度差值的绝对值。

[来源：GB 29753-2023,3.16]

3.10

冷藏车

装备有隔热结构的车厢及温度调节装置，用于冷藏运输的专用车辆。

[来源：GB 29753-2023,3.3]

3.11

机械制冷冷藏车

装备机械制冷装置的冷藏车。

[来源：GB 29753-2023,3.6]

3.12

非机械制冷冷藏车

装备使用液化气体、蓄冷板等作为制冷源的非机械制冷装置的冷藏车。

[来源：GB 29753-2023,3.4]

3.13

机械制冷及加热冷藏车

装备机械式制冷装置、加热装置，或机械制冷和加热通用装置的冷藏车。

[来源：GB 29753-2023,3.7]

3.14

能效等级

表示车厢、机械制冷装置或冷藏车产品能效高低的一种分级方法。

4 型式和机械制冷装置基本参数

4.1 型式

4.1.1 冷藏车的型式应按照 GB 29753-2023 中 4.1 的分类方法确定。

4.1.2 机械制冷装置的型式应按照 GB/T 21145-2023 中 4.1 的要求确定。

4.2 机械制冷装置基本参数

4.2.1 电力（电机）型驱动机组的供电电源应符合 GB/T 21145-2023 中 4.2.1 的要求。

4.2.2 发动机驱动型机组的辅件电源电压应符合 GB/T 21145-2023 中 4.2.1 的要求。

2

| 试验条件 | 机械制冷装置类型 | 蒸发器回风空气状态 |  | 冷凝器进口空气状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干球温度 ℃ | 相对湿度 RH | 干球温度 ℃ | 相对湿度 |
| 名义制冷工况 | 冷藏型 | 0 | / | 30 | / |
|  | 冷冻/冷藏型 | 0 |  |  |  |
|  |  | -20 |  |  |  |
| 注 1：根据名义制冷工况测试时，发动机驱动型独立式机械制冷装置应按制造商推荐的压缩机高转速值 ±50r/min 进行；发动机驱动型非独立机械制冷装置应按（2400±50）r/min 进行；电力（电机） 驱动型机械制冷装置应按铭牌上的额定电压和频率进行。 |  |  |  |  |  |

| 车厢能效等级 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车厢总传热系数 W/(㎡·℃) | K≤0.3 | 0.3＜K≤0.35 | 0.35＜K≤0.4 |

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

兔

ｘｗ

．ｃ

学

兔

ｏｍ

标

准

下

载

T/HNEE 004—2024

4.2.3 机械制冷装置的工作温度范围应符合 GB/T 21145-2023 中 4.2.2 的要求。

4.2.4 单温区机组机械制冷装置工况应符合表 1 的要求。

表1 	单温区机械制冷装置能效工况参数

5 能效等级

5.1 车厢能效等级

5.1.1 车厢总传热系数在满足 GB/T 29753 中的 5.2.3 的高级隔热要求下，将车厢能效等级分为 3 级，

由高至低分别为 1 级、2 级、3 级。

5.1.2 车厢各能效等级的总传热系数应符合表 2 要求。

表2 	车厢能效等级

5.2 机械制冷装置能效等级

5.2.1 机械制冷装置能效等级应按照实测性能系数（COP）对产品进行能效分级，可分为 3 级，由高至

低分别为 1 级、2 级、3 级。

5.2.2 独立式机械制冷装置能效等级性能系数（COP）应不小于表 3 要求。

5.2.3 电力驱动机械制冷装置能效等级性能系数（COP）应不小于表 4 要求。

5.2.4 非独立式机械制冷装置能效等级性能系数（COP）应不小于表 5 要求。

3

| 类型 | 名义工况 ℃ | 名义制冷量 W | 性能系数 COP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 级能效（最小值） | 2 级能效（最小值） | 3 级能效（最小值） |
| 非独立式 | 0/30 | Q＜1500 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
|  |  | 1500≤Q＜2500 | 1.10 | 1.00 | 0.90 |
|  |  | 2500≤Q＜4500 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
|  |  | 4500≤Q | 1.30 | 1.20 | 1.10 |
|  | -20/30 | Q＜1500 | 0.75 | 0.68 | 0.60 |
|  |  | 1500≤Q＜2500 | 0.85 | 0.78 | 0.70 |
|  |  | 2500≤Q＜4500 | 0.95 | 0.88 | 0.80 |
|  |  | 4500≤Q | 1.05 | 0.98 | 0.90 |
| 注1：机组名义工况的性能系数应不小于明示值以及表5规定数值的95％。 |  |  |  |  |  |

| 类型 | 名义工况 ℃ | 柴油类型 | 性能系数 COP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 级能效（最小值） | 2 级能效（最小值） | 3 级能效（最小值） |
| 独立式 | 0/30 | 0#柴油 | 0.52 | 0.45 | 0.40 |
|  | -20/30 |  | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
|  | 0/30 | 10#柴油 | 0.48 | 0.46 | 0.40 |
|  | -20/30 |  | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
| 注1：独立机能效COP指每消耗一瓦功率产生制冷量，单位W/W； 注2：独立机根据油品类不同，分别列出0#和10#柴油能耗指标； 7 7 注3：0#柴油热值取3.3×10 J/kg；10#柴油热值取4.6×10 J/kg； 注4：机组名义工况的性能系数应不小于明示值以及表3规定数值的95％。 |  |  |  |  |  |

| 类型 | 名义工况 ℃ | 性能系数 COP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 级能效（最小值） | 2 级能效（最小值） | 3 级能效（最小值） |
| 电力驱动 | 0/30 | 1.40 | 1.30 | 1.20 |
|  | -20/30 | 0.85 | 0.78 | 0.70 |
| 注1：机组名义工况的性能系数应不小于明示值以及表4规定数值的95％。 |  |  |  |  |

．ｃ

ｏｍ

标

准

．ｂ

ｚｆ

ｗ

兔

学

兔

ｗｗ

ｘｗ

下

载

T/HNEE 004—2024

表3 	独立式机械制冷装置能效等级

表4 	电力驱动机械制冷装置能效等级

表5 	非独立式机械制冷装置能效等级

5.3 冷藏车能效等级

5.3.1	机械式制冷冷藏车能效等级

机械制冷冷藏车能效等级按照表6进行分级。

4

| 车厢能效等级 机械制冷 机械制冷冷藏车 装置能效等级 能效等级 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | II | II |
| 2 | II | II | III |
| 3 | II | III | III |

| 车厢能效等级 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非机械制冷冷藏车能效等级 | I | II | III |

准

．ｃ

ｏｍ

标

ｘｗ

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

下

载

T/HNEE 004—2024

表6 	机械制冷冷藏车能效等级

5.3.2 非机械制冷冷藏车能效等级

非机械制冷冷藏车能效等级按照表7进行分级。

表7  	非机械制冷冷藏车能效等级

6 试验

6.1 车厢隔热性能试验

6.1.1 车厢隔热性能试验的试验条件应符合 GB 29753-2023 中 6.4.1 的要求。

6.1.2 车厢隔热性能试验的试验方法应符合 GB 29753-2023 中 6.4.2 的要求。

6.1.3 车厢总传热系数的计算应符合 GB 29753-2023 中 6.4.3 的要求。

6.1.4 试验结果的数据处理应符合本标准中 5.1 的要求。

6.2 机械制冷装置性能试验

6.2.1 试验条件

6.2.1.1 机械制冷装置制冷量试验的试验装置按附录 A 的规定。

6.2.1.2 试验条件应符合本标准中 4.2 的要求，按表 1 规定工况进行试验。

6.2.1.3 仪器仪表应符合 GB/T 21145-2023 中 6.1 的要求。

6.2.2 试验要求

机械制冷装置性能试验要求应符合GB/T 21145-2023中6.2的要求。

6.2.3 试验方法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/767035025155006046