Ics 33．040．50

M  42

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40420．4 — 2021

基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第 4 部分：实体企业网关技术要求

Broadbandcustomergatewayvirtualizationbasedonpublictelecommunication network— Part4：Technicalrequirementsforphysicalbusinesgateway

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40420．4 — 2021

目       次

前言  	  Ⅲ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  2

4    缩略语  	  2

5    实体企业网关总体要求  	  4

5．1    实体企业网关在网络中的位置   	  4

5．2    实体企业网关功能参考模型   	  4

6    接口要求  	  5

6．1    网络侧接口   	  5

6．2    用户侧接口   	  6

7    功能要求  	  6

7．1    总体要求   	  6

7．2    接入功能   	  7

7．3    传送功能   	  8

7．4    QoS功能  	  8

7．5    安全功能   	  9

7．6    管理功能   	  9

7．7    语音业务功能 	  10

7．8    IGMP组播功能 	  10

7．9    IPv6 功能    	  10

8    操作维护要求	  10

8．1     日志功能 	  10

8．2    故障管理 	  10

8．3    软件升级 	  11

8．4    配置的保存和恢复 	  11

8．5    恢复出厂配置操作 	  11

8．6    以太网环路检测 	  11

9    性能要求	  11

9．1    路由转发性能要求 	  11

9．2    WLAN无线性能要求   	  12

10    其他要求  	  13

10．1    环境要求   	  13

犌B／犜 40420．4 — 2021

10．2    供电要求   	  13

10．3    电气安全   	  13

10．4    电磁兼容   	  13

10．5    环保要求   	  13

Ⅱ

犌B／犜 40420．4 — 2021

前       言

GB／T 40420《基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化》已发布以下部分：

—第 1 部分：总体要求；

—第 2 部分：语音虚拟化技术要求；

—第 3 部分：实体家庭网关技术要求；

—第 4 部分：实体企业网关技术要求；

—第 5 部分：虚拟家庭网关功能技术要求；

—第 6 部分：虚拟企业网关功能技术要求；

—第 7 部分：管理要求；

—第 8 部分：接口要求。

本部分为 GB／T 40420 的第 4 部分。

本标准按照 GB／T 1．1 — 2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国通信标准化技术委员会(SAC／TC 485)归口。

本部分起草单位：中国电信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国信息通信研究院、 中国移动通信集团有限公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公   司、燥火科技集团有限公司。

本部分主要起草人：胡杰、谢久雨、冯明、王波、吕航、支金龙、李昵、肖扬、刘玉飞、杨晨、江志峰、 沈毅纲、李明、朱晓雨、刘谦、李俊纬、陈伟、林薇、罗哗、韩静。

Ⅲ

犌B／犜 40420．4 — 2021

基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化

第 4 部分：实体企业网关技术要求

1     范围

GB／T 40420 的本部分规定了公用电信网宽带客户网关虚拟化后实体企业网关的总体要求以及接 口、功能、操作维护和性能等要求。

本部分适用于基于公用电信网宽带客户网关虚拟化的实体企业网关。

注：如无特别说明，本部分中所出现的宽带客户网络均指基于公用电信网的宽带客户网络；电信网络均指公用电信

网络；实体网关均指实体企业网关。

2    规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注 日期的引用文件，仅注 日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB／T 15629．3 — 2014    信息技术    系统间远程通信和信息交换    局域网和城域网    特定要求 第 3 部分：带碰撞检测的载波侦听多址访问(CSMA／CD)的访问方法和物理层规范

| GB／T 26572 — 2011 | 电子电气产品中限用物质的限量要求 |
| --- | --- |
| GB／T 29229 — 2012 | 基于以太网方式的无源光网络(EPON)技术要求 |
| GB／T 33845 — 2017 | 接入网技术要求 吉比特的无源光网络(GPON) |
| GB／T 37081 — 2018 | 接入网技术要求 10 Gbit／s 以太网无源光网络(10G-EPON) |
| GB／T 39577 — 2020 | 接入网技术要求 10 Gbit／s 无源光网络(XG-PON) |

GB／T 40420．1    基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化    第 1 部分：总体要求

YD／T 983 — 2018  YD／T 993 — 2016  YD／T 1054 — 2000 YD／T 1814 — 2008

YD／T 1965 — 2009 方法

YD／T 2372 — 2011

通信电源设备电磁兼容性要求及测量方法

有线电信终端设备防雷技术要求及试验方法

接入网技术要求-综合数字环路载波(IDLC)

基于公用电信网的宽带客户网络的远程管理    第 1 部分：总体

基于公用电信网的宽带客户网络设备及其辅助设备的电磁兼容性要求和测量

支持 IPv6 的接入网总体技术要求

ITU-T G．9807．1     10-G 级对称无源光网络(XGS-PON) [10-Gigabit-capable symmetric passive optical network (XGS-PON)]

IEEE 802．1 ad— 2005 LAN／MAN    规范修订 4：运营商级桥接(IEEE Standard for Local and Met- ropolitan Area N etworks— Virtual Bridged Local Area N etworks— Amendment 4：Provider Bridges)

IEEE 802．1D— 2004 LAN／MAN规范：MAC桥接[IEEE Standard for Local and metropolitan area networks：Media Access Control (MAC)Bridges]

IEEE 802．11ac— 2013 LAN／MAN    特定要求    第 11 部分：无线介质访问控制和物理层规范修订 4：运行在 6  GHz 以下频段中超高吞吐量的增强[Local and metropolitan area networks— Specific re- quirements — Part 11：Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY)Spec- ifications Amendment 4：Enhancements for Very H igh Throughput for O peration in Bands below 6

1

GB／T 40420．4 — 2021

GHz]

IEEE 802．11ad— 2012    LAN／MAN    特定要求    第 11 部分：无线介质访问控制和物理层规范修 订 3：60 GHz 频段超高吞吐量的增强[Local and metropolitan area networks— Specific requirements—  Part 11：Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY)Specifications A- mendment 3：Enhancements for Very H igh Throughput in the 60 GHz Band]

IEEE 802．11n— 2009 LAN／MAN    特定要求    第 11 部分：无线介质访问控制和物理层规范修订   5：更 高 吞 吐 量 的 增 强 [Local and metropolitan area networks— Specific requirements— Part 11： Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY)Specifications Amendment  5：Enhancements for H igher Throughput]

IETF RFC 1157    简单网络管理协议[A Simple N etwork Management Protocol(SNMP)]        IETF RFC 1901    基于团体的 SNMPv2 的介绍(Introduction to Community-based SNMPv2)   TR-069 CPE    广域网管理协议(CPE WAN Management Protocol)

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

实体网关    physicalgateway

在宽带客户网关虚拟化场景下部署在宽带客户侧的网关设备。

注：根据接入用户类型的不同，分为实体家庭网关和实体企业网关。

3．2

实体企业网关    physicalbusinesgateway

在宽带客户网关虚拟化场景下部署在宽带企业客户侧的网关设备。

3．3

虚拟网关    virtualgateway

在宽带客户网关虚拟化场景下部署在网络侧网关功能集合。

注 1：这些功能可能部署在一个网络侧设备上，也可能部署在多个网络侧设备上，这些功能和部署在用户侧的实体

网关一起提供宽带客户网关的功能。

注 2：根据接入用户类型的不同，分为虚拟家庭网关和虚拟企业网关。

3．4

虚拟企业网关    virtualbusinesgateway

在宽带客户网关虚拟化场景下部署在网络侧的企业网关功能集合。

注：这些功能可能部署在一个网络侧设备上，也可能部署在多个网络侧设备上，这些功能和部署在客户侧的实体企

业网关一起提供宽带企业网关的功能。

4    缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACL：接入控制列表(Access Control List)

ACS：接入控制服务(Access Control Sever)

CAR：承诺访问速率(Committed Access Rate)

DDNS：动态域名服务(Dynamic Domain Name Server)

DHCP：动态主机配置协议(Dynamic H ost Configuration Protocol)

2

犌B／犜 40420．4 — 2021

DLNA：数字生活网络联盟(Digital Living N etwork Alliance)

DSCP：差分服务代码点(Differentiated Services Code Point)

EMC：电磁兼容性(Electro Magnetic Compatibility)

EMS：网元管理系统(Element Management System)

EPON：以太网无源光网络(Ethernet Passive O ptical N etwork)

GPON：千兆无源光网络(Gigabit Passive O ptical N etwork)

GRE：通用路由封装(Generic Routing Encapsulation)

HTTP：超文本传输协议(HyperText Transfer Protocol)

ICMP：互联网控制报文协议(Internet Control Message Protocol)

IGMP：互联网组管理协议(Internet Group Management Protocol)

IP：互联网协议(Internet Protocol)

IPv4：互联网协议第四版(Internet Protocol Version 4)

IPv6：互联网协议第六版(Internet Protocol Version 6)

LAN：局域网(Local Area N etwork)

LSL：逻辑用户连接(Logical Subscriber Link)

L2TP：二层隧道协议(Layer 2 Tunneling Protocol)

MAC：媒体访问控制(Medium Access Control)

MIMO：多输入多输出(Multiple-Input Multiple-O utput)

MTBF：平均故障间隔时间(Mean Time Between Failure)

MU-MIMO：多用户多输入多输出(Multi-User Multiple-Input Multiple-O utput)   NAPT：网络地址端口转换(Network Address Port Translation)

NAT：网络地址转换(Network Address Translation)

NTP：网络时间协议(Network Time Protocol)

OAM：操作管理维护(Operation Administration and Maintenance)

OLT：光线路终端(Optical Line Terminal)

OMCI：光网络单元管理控制接 口 (ONU Management and Control Interface)

PBG：实体企业网关(Physical Business Gateway)

PG：实体网关(Physical Gateway)

PON：无源光网络(Passive O ptical N etwork)

POTS：传统电话业务(Plain O ld Telephone Service)

PPP：点对点协议(Point-to-Point Protocol)

PPPoE：以太网上传送点到点协议(Point to Point Protocol over Ethernet)

QoS：服务质量(Quality of Service)

SIP：会话初始协议(Session Initiation Protocol)

SLAAC：无状态地址自动配置(Stateless address autoconfiguration)

SNMP：简单网络管理协议(Simple N etwork Management Protocol)

SSID：服务集标识(Service Set Identifier)

SSL：安全套接层(Secure Sockets Layer)

TCP：传输控制协议(Transmission Control Protocol)

ToS：服务类型(Type of Service)

UDP：用户数据报协议(User Datagram Protocol)

UPnP：通用即插即用(Universal Plug and Play)

USB：通用串行总线(Universal Serial Bus)

3

犌B／犜 40420．4 — 2021

VBG：虚拟企业网关(Virtual Business Gateway)

VG：虚拟网关(Virtual Gateway)

VID：VLAN标识(VLAN Identifier)

VLAN：虚拟局域网(Virtual Local Area N etwork)

VoIP：IP 电话(Voice over Internet Protocol)

VPN：虚拟专用网(Virtual Private N etwork)

VxLAN：虚拟扩展局域网(Virtual Extensible Local Area N etwork)

WAN：广域网络(Wide Area N etwork)

WLAN：无线局域网(Wireless Local Area N etwork)

WPA：Wi-Fi 网络安全接入(Wi-Fi Protected Access)

WRR：加权循环调度(Weighted Round Robin)

XG-PON：10Gbit／s 非对称模式无源光网络(10-Gigabit-capable Passive O ptical N etwork)

XGS-PON：10Gbit／s 对称模式无源光网络(10-Gigabit-capable Symmetric Passive O ptical N et- work)

5    实体企业网关总体要求

5．1     实体企业网关在网络中的位置

实体企业网关在网络中的位置如图 1 所示。实体企业网关的网络侧可以通过各种接口直接与接入 网相连。实体企业网关的用户侧可以直接与企业用户终端设备或适配设备相连，也可以直接与企业的 局域网相连。

图 1     实体企业网关在网络中的位置

5．2    实体企业网关功能参考模型

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/767042120111006043