第一章  工程概况

1.1工程概况

银川市贺兰山西路（文昌北街-西绕城段）拓宽改造项目管网工程位于银川市西夏区北部，本次招标道路长约1000m，主要工程量为：雨水混凝土管道（不含雨水联络管）1797米；雨水混凝土井47座；污水混凝土管道1312米；污水混凝土井17座；球墨铸铁给水管1878米；砖砌给水井35座；φ500-φ600无砂管大口井950m；φ500-φ600大口井降水台班1900昼夜；轻型井点成孔4000根；轻型井点降水台班1900昼夜等。

1.2地质特征

1.2.1主要地质岩层特征：根据现场勘察及岩土工程勘察报告，场地内由上而下主要以粉细砂为主

1.2.2地下水文情况

（1）场地内地下水根据其赋存介质和埋藏条件不同主要分为两类：第一类，存在于第四系全新统冲洪积层含有机质粉砂层及第四系上更新统冲洪积含粘性土中砂层中的孔隙水，其含水量较丰富、透水性好，是本场地内主要含水层；第二类，存在于基岩强风化带及中等风化带中的裂隙承压水，其含水量及透水性主要受基岩裂隙发育程度控制，埋藏较深，具微承压性。

（2）场地内地表水主要接受大气降水补给，径流方向大体由南向北流。稳定水层为第四系空隙潜水，埋深2.30m～3.20m。

（3）场地地下水对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构具弱腐蚀性。

第二章  施工布置

### 2.1施工总布置

2.1.1本工程实行全封闭式施工管理，在现场设立一个与外界出入的大门。

2.1.2根据现场条件，在现有房子外设立办公室及部分临时设施，管道及管件材料、零星材料堆放场所。

### 2.2施工用电

2.2.1现场用电包括动力用电和照明用电两种，在确定总用电量时应根据下列各点考虑，并按JGJ46-2012《临时用电安全技术规范》及GB194-2011《建筑工程施工现场供用电安全规范》进行全面布置。

2.2.1.1全工地所使用的机械动力设备，其安电气工具及照明用电的数量；

2.2.1.2施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量；

2.2.1.3各种机械设备在工程中需要的情况；

根据以上原则确定招标文件中所提供的能满足施工电源容量要求。

2.2.2在现场设置总配电间，并在建筑物各层设多个配电箱，根据生产用电和生活用电分别采用电缆线接至各层用电设施的分配电箱。垂直方向的电缆用DN75黑铁管保护，固定在墙上。

### 2.3施工用水

现场用水分生产用水、生活用水，场地内的生产用水由专用水管接至各用水设施，用DN75的管子接至所需部位，以满足各处的生产、消防用水；生活用水直接接至各用水设施。

第三章  拟投入本标段的人力和设备

根据本工程特点及工期要求，按总体施工部署，详见进场机械和人力进场计划表：

3.1劳动力安排

| 序号 | 工 种 | 2019年 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6月 | 7月 |
| 1 | 普工 | 20 | 20 |
| 2 | 铲车司机 | 4 | 4 |
| 3 | 自卸车司机 | 10 | 10 |
| 4 | 挖掘机司机 | 2 | 2 |
| 5 | 技工 | 10 | 10 |
| 6 | 测量员 | 3 | 3 |
| 7 | 吊车司机 | 2 | 2 |
| 8 | 管道安装工 | 10 | 10 |
| 9 | 钢筋工 | 6 | 6 |
| 10 | 木工 | 6 | 6 |
| 11 | 管理人员 | 6 | 6 |

3.2主要机械设备需求计划表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定 功率（kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | SK270 | 3 | 山东 | 2013 | 121kw | 斗容0.6m3 | 本工程 |  |
| 2 | 铲车 | ZL50B | 2 | 成都 | 2013 | 82kw | 斗容1.5m3 | 本工程 |  |
| 3 | 自卸汽车 | 8t | 10 | 湖北 | 2012 |  | 8t | 本工程 |  |
| 4 | 平板运输车 | 8t | 2 | 湖北 | 2012 |  | 8t | 本工程 |  |
| 5 | 蛙式打夯机 | WD1200 | 10 | 成都 | 2015 |  | 良好 | 本工程 |  |
| 6 | 插入式振动器 | ZD100 | 2 | 成都 | 2015 | 1.5kw | 良好 | 本工程 |  |
| 7 | 搅拌机 | JDY500 | 2 | 成都 | 2015 | 3.7kw | 500L | 本工程 |  |

| 8 | 切割机 | Q165SX | 8 | 成都 | 2016 | 1.5kw | 良好 | 本工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 打磨机 | ML320 | 8 | 成都 | 2016 | 2kw | 良好 | 本工程 |  |
| 10 | 电焊机 | UB1-100 | 2 | 成都 | 2015 | 100KVA | 良好 | 本工程 |  |
| 11 | 汽车吊 | QY-24 | 2 | 重庆 | 2014 |  | 12t | 本工程 |  |
| 12 | 倒链 | ZS6005 | 4 | 成都 | 2014 | 1T | 良好 | 本工程 |  |
| 13 | 空气压缩机 | JD2-42-20 | 2 | 成都 | 2016 | 5.5KW | 良好 | 本工程 |  |
| 14 | 多功能洒水车 | GH5090G | 2 | 湖北 | 2014 |  | 良好 | 本工程 |  |
| 15 | 发电机 | 30kw | 2 | 重庆 | 2013 | 30kw | 良好 | 本工程 |  |
| 16 | 压路机 | ZS6005 | 4 | 成都 | 2014 |  | 良好 | 本工程 |  |
| 17 | 钢筋弯曲机 | WJ－40 | 2 | 山西 | 2014 | 3KW/台 | 良好 | 本工程 |  |
| 18 | 钢筋切断机 | GQ－50 | 2 | 山西 | 2014 | 5.5KW/台 | 良好 | 本工程 |  |
| 19 | 钢筋调直机 | GT6/12 | 2 | 山西 | 2014 | 5.5KW/台 | 良好 | 本工程 |  |

- 第四章  施工方案

4.1混凝土管道安装

4.1.1管道线路测量定位

1）测量前先复核水准点，符合规范要求。

2）在测量过程中，沿管道线路应设临时水准点，水准点间距不大于100m并与原水准点相闭合。施工水准点应按顺序编号，并测定相应高程。

3）若管道线路与地下原有构筑物交叉，必须在地面上用标志标明位置。

4）定线测量过程应做好准确记录，并标明全部水准点和连接线。

5）根据图纸和现场交底的控制点，进行管道和井位的复测，做好中心桩、方向桩固定井位桩的验桩、拴点工作，测量高程闭合差要满足规范要求。

6）施工过程中发现桩钉错位或丢失及时校正或补桩。

4.1.2开槽埋管施工

4.1.2.1埋管工艺综述

根据技术设计和规范要求和我公司下水道工程施工的实践经验，开槽埋管采取以下技术措施：

（1）本标段的排水管道采用横列板支护和钢板桩支护的施工技术措施，其中开挖深度小于3m的根据现场地质条件全部使用横列板支护或直接放坡开挖，大于3m的全部采用钢板桩支护。

（2）根据地质资料情况，对沟槽槽底深度大于原地面标高以下2米的管道，采取轻型井点降低地下水位的施工技术措施，其余的采用明排水措施。

4.1.2.2开槽埋管主要施工方法

（1）测量放样

根据设计图纸及现场交桩得到的相关材料资料进行现场施工放样和。临时桩的设置，全部放样资料上报监理对轴线和标高进行复测无误后才能进行下一道工序的施工。

沟槽平面放样应根据管道中心控制桩和沟槽宽度放出的沟槽开挖边线，测定管道标高应设置高程样板控制。高程样板必须通过复核后才能使用。

在沟槽开挖、基础施工及管道铺设过程中应经常进行复核，发现偏差应及时纠正，所有现场原始测量资料必须仔细整理归档，需要上报监理审核的应及时上报监理工程师进行审核。

4.1.3沟槽开挖

1）根据现场实际情况，开槽以机械开挖人工配合的方式进行。

- 管道槽底部的开挖宽度为：
B=D1+2b1
式中B—管道槽底部的开槽宽度（㎜）；
D1—管道结构的外缘宽度（㎜）；
b1—管道一侧的工作面宽度（㎜）；
槽下有地下水时管道一侧应加宽400㎜；
各种管径的开挖宽度根据上式计算得出。

- 按设计图纸要求和测量定位的中心线，依据沟槽开挖尺寸，撒好灰线。

- 采用机械挖槽时，应向机械司机详细交底，交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置，现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等，并应指定专人与司机配合，其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程，并与测量人员配合，及时量测槽底高程和宽度及放坡，防止超挖及放陡坡。

- 机械挖槽，应确保槽底土壤结构不被扰动和破坏，开挖时应在设计槽底高程以上保留20㎝左右一层不挖，用人工清底（机挖人清）。

- 5、人工清挖槽时，应认真控制高程和宽度，并保护槽底土壤结构不受破坏。

堆土边缘至槽边的距离应根据运输工具而定。

3）沟槽支护

根据本标段现场实际地质情况并结合我公司常年施工经验，拟对开挖深度在原地面以下1.5米以内的沟槽直接放坡开挖，放坡坡度应控制在不陡于1：1.5，开挖至槽底后应根据现场情况设置排水沟及集水井并防止水泵及时抽水，以确保沟槽内不积水及沟槽稳定。开挖过程中应及时对边坡进行修整，以防止发生滑坡及坍方，并对现场管线进行有效的保护。

开挖深度大于1.5米时采用横列板支护形式，横列板支护时，挖土深度至1.2m需要及时撑头挡板，以后每次撑板的高度一般控制在0.6m～0.8m。

横列板采用组合钢撑板(钢围檩)，其尺寸为长4m，宽20cm，厚6cm～6.4cm。采用铁板与角铁焊接而成或用特殊型钢制作而成。

横列板要水平放置，板缝严密，板头齐正，深度要到碎石基础面。

沟槽支撑采用铁撑柱，铁撑柱二头要求水平，每层高度一致，每块竖列板上支撑不少于二只铁撑柱，铁撑柱的水平间距不大于3m，垂直间距不大于1.5m，头档铁撑柱距地面一般为0.6m～0.8m。铁撑柱在施工时其钢管套筒不得弯曲，支撑要充分绞紧。

沟槽挖土采用机械和人工相结合的施工方法，采用履带液压挖掘机挖土。机械挖土时采用人工修边。为防止扰动槽底土层或超挖，机械挖土控制在距槽底土基标高30cm处，采用人工挖土，修整槽底，两侧开挖排水明沟。根据沟槽长度布设集水井和抽水泵，确保在施工期间沟槽内不积水。

2）钢板桩支护的沟槽

针对开挖深度大于3米的开槽埋管，拟采用钢板桩围护。钢板桩采用槽钢，根据现场支护条件和技术规范及实际经验，选用钢板桩长度的计算公式为：

L=H+(T/H)

L—钢板桩的长度

H—沟槽的深度

T—根据沟槽深度和土层物理力学性质选取的钢板桩入土深度。

钢板桩施打的方法为：

根据沟槽边线先开挖钢板桩槽，宽度为0.6m，深度挖到土层，并要暴露地下管线和障碍物，然后采用打桩机施打钢板桩。打设钢板桩时，若遇地下管线应请公用管线的监护人到现场进行监护，并采用适当的保护措施。钢板桩打设完毕后，可进行轻型井点施工，当井点降水至沟槽底0.5m时可进行沟槽挖土。

钢板桩支护的沟槽挖土，采用人工与机械相结合的方法进行施工，头层土采用挖掘机至2m，然后进行头道支撑，以后采用机械挖土，人工配合修边，支撑采用铁撑柱，支撑的水平间距不大于3m，垂直距离不大于2.0m，在管顶净距离0.2m处设置最后一道支撑。为确保沟槽稳定，在挖至沟槽底时，距离沟底30cm处设置一道临时支撑，待基础完成后，在排管前拆除。

机械挖土要严格控制挖土标高，挖土至槽底标高30cm时，应停止机械挖土，采用人工挖土，然后修整槽底，清除淤泥和碎土。若有超挖和遇障碍物清除后，采用砾石砂填实，不得用土回填。

机械挖土时设专人指挥，并维护施工现场安全和机械运转范围的围护标志。

所有开挖出的土方必须运至指定地点堆放。临时堆土时，高度不得大于1.5m，离沟槽边的距离不得小于1.2m。在消防栓、管线阀门、混凝土检查井、测量标志等周围不能临时堆土。

沟槽开挖端头处纵向坡度不应陡于1：3，以防止滑坡等。

沟槽开挖必须随挖随撑、先撑后挖，严禁超挖，并经常检查支撑情况。

沟槽开挖完成后应立即通知监理进行验槽，验收合格后及时进行管道基础施工，尽量减少槽底暴露时间。

4.1.4管道安装工程

钢筋混凝土承插口管道安装：

砂砾基础：沟槽开挖边坡，施工可根据管道安装条件及土质情况自行调整。

回填基础时，应根据砂石基础的厚度分层回填、夯实，整平砂石后用平板振捣夯夯实，夯实的密实应达到95%以上，应保持砂石的基础的含水量。

承插口管道地基的原状土层不得扰动，其地基承载力不应低于0.06Mpa，否则应进行地基处理。

管道铺设：

下管前进行外观检查，发现管节存在裂缝、破损等缺陷，及时修补并经有关部门认定合格后方可下入槽内。

管道铺设前的准备工作

- 准备好施工机具、工具、吊运设备、承插管、橡胶圈、润滑剂等材料。

- 复核沟槽中心线和基础标高。

- 清除承口内表面和插口外表面的油污、杂物。

- 按管径选用相应的橡胶圈，并检查橡胶圈外观应无气泡、裂缝及碰伤等缺陷。

- 准备好润滑剂，用刷子、布头沿插口涂刷一遍，然后将橡胶圈平滑套入，橡胶密封圈放置位置。

- （2）安管顺序：

1）从下游排向上游，插口向下游，承口向上游。以吊车系下第一节管，将管头放在已弹好线的检查井井墙内壁处（承口放在来水方向，若是插口则放在出水方向），按照井中测桩（既是中心桩又是高程桩）找好中心线及两端高程后，才能松吊回臂。

2）继续系稳第二、第三节管并随稳随测后端中线和高程直到另一检查井。带承口的半节管排在检查井的进水方向，带插口的半节管排在检查井的出水方向。

3）为准确控制管位，须在第一节管的两端用支撑控制并固定。

4）并以此做为调节下一节管端头中线位置及调整后的管头固定方法。

（3）管节合拢采用两只3t手扳葫芦方法：

手扳葫芦一端用钢丝绳与承口拉钩连接，另一端作为固定反力端，管节合拢时两只手扳

葫芦应放置在管节水平直径处，拉钩勾在被合拢管节的承口壁，手扳葫芦反力端可用钢丝绳，卡扣等固定于临时方木，合拢时两只手扳葫芦应同步拉动，使管节合拢。

稳管时，先进入管内检查对口，减少错口现象。管内底高程偏差在+10mm内，中心偏差不超过10mm，相邻管内底错口不大于3mm。

锁管：辅管后为防止前几节管子的管口移动，可用钢丝绳和吊链锁在后面管上。

管道安装后进行两侧管基的回填。回填时管道两侧同时进行，每次厚度不大于200mm，以保证管道不发生位移和管基的密实。

（4）管子承插就位，放松钢丝绳时应进行下列检查：

复核管节的高程（标高）和中心线。高程有误差时利用吊车系管点动找准；高时用特别小铲除去砂层，低时塞入砂料并用小锺击实。就位稳好后，可用2组4个楔形混凝土块以90°支承角,置于管道两侧底角处楔紧，其纵向位置每组距离管端1/5处。检查承插口之间的间隙为9mm-15mm。

基础施工前，必须复核高程样板的标高。一般在沟槽底部4m左右钉一只样桩，并用样尺检查桩顶标高，以控制挖土面和垫层面、基础面。基础的底层土应人工挖除，修整槽底，清除淤泥和碎土。如有超挖，应用砾石砂或旧料填实，不得用土回填。槽底土基经验收后方可进行基础施工。UPVC管及HDPE管采用15cm碎石或砾石砂基础+10cm粗砂找平层，碎石粒径为25～38mm，砾石砂粒径<

60mm；碎石砾石砂垫层按规定的沟槽宽度满堂铺筑、摊平、拍实；钢筋混凝土管道采用C25现浇素砼基础，砼基础侧向模板安装应缝隙严密、支撑牢固，标高和轴线正确，并符合结构尺寸要求，砼下料采用料斗或滑槽，禁止从上往下直接倾倒，防止砼离析。砼浇筑需用拍板或平板振动器拍平、振实。砼基础浇筑完毕后，12小时内不得浸水，并进行养护。做好基础砼的试块工作，砼需达到强度75%后方可进行排管施工。

管道基础施工实测项目允许偏差

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混厚度凝土强度（Mpa） |  | 符合设计要求 | 按附录D检查 | 3 |
| 2 | 基础中线每侧宽度（mm） |  | +10,0 | 挂中线、钢卷尺、每侧每10米侧一点 | 1 |
| 3 | 基础厚度（mm） |  | +10,0 | 挂中线、钢卷尺、每侧每10米侧一点 | 3 |
| 4 | 基础高程（mm） | 刚性基础 | 0，20 | 水准仪、每10米测一点 | 1 |

管节安装施工实测项目允许偏差

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中线位移（mm） |  | 20 | 挂中线、钢卷尺：两井之间 测2点，取最大值 |
| 2△ | 管内底高程（mm） | 刚性管材 | +20，-10 | 水准仪：两井之间测2点 |
|  |  | 柔性管材 | +10，-30 |  |
| 3 | 承插口之间间隙量（mm） |  | <9 | 钢尺：每节测2点 |

（7）雨水进水口及连管

1）雨水进水口应按设计图纸和“上海市排水管道通用图”施工，雨水进水口应按道路设计要求，正确放样定位。雨水进水口砖墙砌筑和粉刷等施工操作要求按“混凝土检查井”有关规定执行。

2）进管必须顺直，采用DN300 UPVC管材，坡度一般为3%，道路进水口连管均应放坡开挖，沟槽支护排管的施工。

雨水进水口及连管施工实测项目允许偏差

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 砂浆强度（Mpa) | 符合设计要求 | 按附录F检查 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 井框与路面的高差（mm） | 0，-5 | 钢尺、塞尺：每座井测1点 | 1 |
| 3 | 井内尺寸（mm） | +20,0 | 钢卷尺：每座井长宽各测1点 | 1 |
| 4 | 井位与路边线平行位置（mm) | 30 | 钢卷尺：每座井测2处 | 1 |
| 5 | 井底高程（mm) | +10，-20 | 水准仪：逐个测量 | 1 |

磅水检验

钢筋混凝土管：污水管需要每节进行磅水抽验，雨水管道至少必须每四节磅一节。对于直径等于或小于800mm的管道，采用磅筒磅水；对等于或大于1000mm的管道，采用混凝土检查井磅水。

磅水前，管道内应先灌水24小时，使管道充分浸透，先加水试磅20分钟，等水位下降稳定以后再进行正式磅水。加水至标准高度，观察水位下降值，计算30分钟水位下降平均值。磅水水头应为检验段上游管道内顶以上2m，正式磅水时，仔细检查每个接缝和沟管的渗漏情况，并做好记录，若磅水合格后，方可拆除封墙。

管道磅水试验实测项目允许偏差

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1△ | 管筒磅水 | 小于允许渗水量 | 检查井或磅筒磅水，逐节磅水或每4节磅1节 |

管道回填及覆土

柔性接缝管道采用粗砂进行回填，回填高度至管顶以上50cm。回填时在管道两侧同时均匀卸砂回填并分层(每层不超过20cm)洒水振实拍平，干容重达到16kN/m3。回填完成后应及时会同监理对回填质量进行检测。前期施工时，必须每层黄砂回填压实后进行压实度检测，待施工质量稳定后，可采用钢筋贯入法控制，根据规范要求，采用1250mm长的φ

20圆钢距离回填黄砂顶面70cm处垂直自由落体插入深度不大于8.6cm的标准进行检测（由第三方检测单位现场试验得到）。

沟槽覆土应在管道回填完成及全部隐蔽工程验收合格后进行，凡具备覆土条件，均应及时覆土，覆土前必须将槽底杂物清理干净，覆土沟槽内不得有积水，严禁带水覆土，不得回填淤泥、腐蚀土及有机物质，大于10公分的石料等硬块应剔除，大的泥块应敲碎。用小型夯实机夯实，在覆土时应注意以下事项：

1）黄砂回填达到标高密实后，用素土分层夯实回填，分层压实厚度为20公分，回填至所需标高。质量标准参照路基施工压实度标准。

2）横撑列板拆板和覆土应按自下而上的顺序逐层进行，每次拆板块数一般不得超过三块，若遇土质较差或支撑易走动，则不得超过二块。拆板与覆土应交替进行，当天拆板应做到当天覆土，当天夯实，接近地面两块撑板，应留一段时间，以免过早拆除而造成路面开裂。

4.2混凝土井浇筑

4.2.1混凝土检查井

井底底板混凝土浇筑前要对底板中线桩、高程线进行复核。采用平板振捣器振捣。用溜槽下混凝土时要避免骨料分离，要控制好混凝土塌落度。浇筑完成后，及时采取保温、养护措施。

1）施工工序：

钢筋混凝土检查井：测量定位→基坑土方开挖→混凝土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁（井筒）→井盖板安装→土方回填。

2）施工方法：

（1）场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须经过监理复验合格，并办理完预检手续。

（2）按规定要求的顺序进行挖土，预留200mm厚土层人工挖至槽底，不得超挖。施工所用的主要机具：小型0.6m3反铲式挖土机、自卸汽车、铁锹、打夯机、手推车等。

（3）混凝土检查井模板安装

①模板配制在路基回填压实后挖检查井，基础垫层侧模采用木方，检查井挖坑见底放线后，用5×10㎝方木枝模，底板采用竹胶合板。

井壁（井筒）模板安装支搭，内模板采用组合式定型钢模板，特殊地段需用配置外模板采用竹胶合板，局部配木模支搭。支搭时，严格控制结构外缘尺寸，以井中心返数，格方，并用水准仪监测调整模板顶面高程。模板必须尺寸准确，板面平整；具有足够的强度、刚度、承载力和稳定性，能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力，以及在施工中所产生的荷载；构造简单，拆装简单，并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。

②模板的验收

模板安装完毕后，工长组织班组长、操作者进行自检，自检合格后由工长报质量检查员专检，合格后，报监理验收。

自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。

（4）检查井钢筋绑扎

①检查井钢筋骨绑扎前，由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上，并在底板上弹线、布筋。对于有油渍、铁锈、泥土等的钢筋，清除干净后使用；

②钢筋交叉点应用20-22#金属丝扎牢，中间部分可隔一绑一，四周三根筋及板筋相接处钢筋要逐根绑牢，接头绑扎应在中心和两端三处扎牢。

③绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋，预留插筋按照井室深一次到位，并要做到位置准确且与底筋连接牢固。底板上、下层筋间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须绑扎不少于三道水平筋，内外层筋之间加绑一道排架，确保其稳定。

④控制保护层所用垫块要提前加工，保证使用时强度符合要求，布设垫块纵横向间距不大于80㎝。

（5）底板混凝土浇筑：垫层混凝土为C15，厚10㎝，严格控制垫层标高在0-5㎜内，养护、拆模。

①浇筑井壁（井筒）混凝土工作需在模板、钢筋和预埋件验收合格后并清理吹仓完毕后开始进行。

②混凝土拌和采用集中厂拌混凝土，现浇混凝土强度等级为C25（抗渗等级S6），针对本工程结构要满足长期与污水接触的环境要求，要确保其耐久性。混凝土拌制要采用优质低碱普通硅酸盐水泥，并使用非碱活性集料拌制，混凝土含碱量要控制在3Kg/m3以内，混凝土要按照设计要求和各项指标提前进行试配。

③厂拌混凝土采用汽车输送混凝土到施工现场，浇注时用人工配手推车直接送到浇筑点。检查井浇筑混凝土用溜槽的方式下混凝土，采用插入式振捣器振捣，要做到紧插慢拨，插捣点间距≯40㎝；底板项面用木抹子压平。井壁预留台混凝土浇筑时，要与底板混凝土浇筑有40-60min的间隔时间，以防插捣不实。

④浇筑混凝土时应设专门看筋、看模人员，并经常观察模板、钢筋、预埋孔洞、预埋管和插筋有无移动、变形或堵塞情况，发现问题及时处理。

⑤

混凝土浇筑应连续进行，如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，浇筑墙体时应分层浇筑，并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。

⑥井壁（井筒）结构模拆除后，应及时对混凝土进行养护，经常浇水保证混凝土表面湿润，养护时间不少于14天。为避免混凝土表面裂缝，混凝土在终凝前，对表面应进行2-3遍搓压处理，然后用塑料布覆盖。

3）模板的拆除：

模板拆除实行混凝土模板拆除申请制度，工长填写《混凝土拆模申请表》，得到质检员及主任工程师批准后，方可组织施工人员拆模。

模板的拆除在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。

拆除时注意对混凝土的保护，严防猛砸、硬撬。

4）检查井质量标准：

钢筋混凝土检查井施工方法：检查井应在管道安装后，及时安排完成，检查井结构

为现浇钢筋混凝土底板、现浇井壁（井筒）定型钢模板、安装预制井盖板。一般检查井按先底板、井壁（井筒）的顺序进行。

①井底、井面的标高要准确，井身尺寸要符合设计要求。长方形井井壁必须互相垂直，井形方正，并且井身的长轴线应与侧平石平行；如是圆井，应挂中心线校核井内径及圆度，井壁混凝土必须平顺密实，不得有空鼓、裂缝等现象，井壁混凝土强度应满足设计要求。

②检查井允许偏差及检验方法见下表

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 长、宽 | ±20 | 每座 | 2 | 用尺量，长、宽各计一点 |
|  | 井身尺寸 | ±20 | 每座 | 2 | 用尺量 |

|  | 直径 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 非路面 | ±20 | 每座 | 1 | 用水准仪测量 |
|  | 井盖高 |  | 每座 | 1 | 用水准仪测量 |
|  | 路面 |  |  |  |  |
| 3 | D≤1000mm | ±10 | 每座 | 1 | 用水准仪测量 |
|  | 井底高程 | ±15 |  |  |  |
|  | D>1000mm |  |  |  |  |

注：表中D为管径

③应注意的质量问题

井面、井底高程误差超标，测量监控工作不严格；排水井、进水井砌筑尺寸误差超标，井筒收口不均匀，砖层不符、进水口与路面高程不匹配，未严格按标准图集的要求施工；井环开裂，井盖安装不平稳，车辆通车时跳动；砂浆强度不足，未严格按配比调配砂浆。

4.3球墨铸铁给水管道安装

当管道基础强度达到规范要求后，经监理工程师签证同意后立即进入管道铺设。管道的直管外壁应喷锌，质量应符合《球墨铸铁管-外表面锌涂层（第一部分带终饰层的金属锌层）的喷锌要求。

1、运输及堆放及管道现场检查

成品管道运至施工现场，应按照产品标准进行逐节检验，不符合标准的不得使用并做好标志及时处理。在碎石垫层施工完毕后即可进行管道安装。在安装过程中要小心轻放，避免摔跌、碰撞管道。

2.装前准备

检验槽底宽度、高程是否符合设计要求，是否满足规范允许偏差。

b.检查球墨铸铁管及管件有无破损。

c.将管口的毛刺和杂物清除干净。管道安装施工前，应用钢丝刷、棉纱布等仔细将承口内腔和插口端外边面的泥沙及其它异物清理干净，不得含有泥沙、油污等异物。

d.橡胶圈应形体完整，表面光滑，无变形扭曲、裂纹现象。

e.检查安装机具是否配套齐全，工作状态是否良好。

3．安装程序与要求

①球墨铸铁管为“T”型承插接口，安装程序为：清理承插接口→清理胶圈→上胶圈→下管→安装机具设备→插口外表面和胶圈上刷润滑剂→ 顶推管子使之插入承口→检查。

②安装要求：

⑴下管：应按下管的技术要求将管子下到槽底，可采用人工或机械下管法。

⑵清理管口：应将承口内的所有杂物予以清除，并擦洗干净，因为任何附着物都右能造成接口漏水。

⑶清理胶圈、上胶圈：应将胶圈上的粘着物清擦干净，把胶圈弯成“梅花形”或“8”字形装入承口槽内，并用手沿整个胶圈探险压一遍，或用木锤、橡皮锤砸实，确保胶圈各个部分不翘不扭，均匀一致地卡在槽内。

⑷在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂：润滑剂右作杆物油，也可用肥皂水，将润滑剂均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷匀。

⑸顶推管子使之插入承口：在安装时，首先将插口放入承口内且插口压到承口内胶圈上，

接好钢丝绳和倒链，拉紧倒链，与此同时，在管承口端用力左右摇晃管子，直到插口插入承口内全部到位（以插口线为标志，第一道插口线进入承口内，第二道插口线几近到底）

⑹安装时轴心线要在一条起直线上，避免胶圈顶出，影响安装。

⑺管道安装要平，管子之间应平面直线，有倾斜时，从低处向高处铺设，将承口向着高的方向。

⑻在弯曲段利用管道接口的借转角安装时，先将管子沿直线安装，然后在转至要求的角度。

⑼当管子需要截短后再组装时，插口端应加工成坡口形式。

⑽管件的安装：采用双倒链平行用力的方法，使管件平行安装。

⑾铺设施工时，一天的操作结束后要将末端的管子装上临时端板，注意防止土砂流入管道内。

(12)接口作业完面后，在回填土之前，避免管沟内积水，防止管体漂浮。

(13)检查：检查插口承口的位置是否符合要求：用探尺（或钢板尺）伸入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确。

③切割要求

施工现场可采用砂轮切割（或无齿锯等）、氧乙炔切割切割。

(1)切管部预先划线，如果划线不准确，切口就会产生凹凸或就弯曲，要特别注意。

(2)嘴的角度与管子垂直或跟垂直线面10度倾斜角度较好。管子里面如果有水泥砂浆内衬，角度可稍大一些，最好为10—20度的程度。

(3)管子外表面与火嘴间的距离切割进行中火嘴的角度、与管子表面的距离均应保持一定。

为了使要割断面尽量美观平滑，使火嘴的位置保持一定是很必要的。通常管外表面与火嘴间距离为10—20mm。

(4)切割方向

从管子下方切起。如果从上方切割，则融化的铁水流向切口，而且铁被氧化妨碍切割的进行，同时熔融的铁飞散对操作者也有危险。另外，对于有水泥砂浆内衬的管，要想使溶融的铁水不掉落管的内侧使困难的，所以利用火焰的压力将熔融铁水吹散。

(5)切断面的状况

为了使橡胶圈套入插口时，不致造成橡胶圈的损伤，要将管子外面附着的溶渣完全清除，并用砂轮倒角，以便安装时不致将胶圈损坏。机械切割的球铁管一定要打坡口，否则影响安装。

阀门及管件安装

（1）安装前检查

A、安装前应根据各阀件型号和出厂说明书检查是否满足工程上的使用要求，并按规定进行水压试验。

B、检查阀件是否灵活，有无卡住或歪斜现象，对严密性试验不合格者应进行研磨修理，必要时进生解体检查。

（2）安装注意事项

A、安装时一定要根据设计位置认真安装。

B、认真阅读出厂说明书，保证安装的准确性，达到阀件的良好性能。

C、各阀件及管件之间边结紧密，不渗水，不漏水。

5、接口

接口采用胶圈嵌缝接口

（1）胶圈的检验和保管

A、胶圈的密封误码符合设计及规范要求。

B、胶圈施工温度要求-100℃时不准施工。由于施工正处于冬期施工，为保证胶圈的使用性能。胶圈保管放在屋内，温度控制在150℃左右。胶圈接口嵌缝时，现场采用典钨灯电烤法保证接口胶圈性能。

C、做接口前，先将管子口预热，然后将胶圈套在承口要求位置线上，胶圈内涂刷食用油润滑。在撞插口前，必须保证两边管的水平及环形间隙均匀。然后用导链推进插口入承口内至插口边缘规定位置线。

（2）接口的质量要求

①胶圈要均匀滚入承口，不得扭曲或里出外进。

②安装完后，承口与插口的安装界线误差不超过±

③橡胶圈不能与油类、苯酸碱等对橡胶害物质的接触，不能使其长期受挤压。

6、水压试验

给水管道完成后，根据有关技术应进行水压实验，水压实验前应清除管道内杂物，注满水后应浸泡24小时以上。球墨铸铁管强度试验标准以试压1.0MPa，15分钟降压不大于0.03MPa为合格。钢管管道强度试验标准以试压1.0MPa，15分钟无降压、不损漏为合格。水压试验采用管线全线一次进行水压试验。

根据管径用管接口形式，试压盖堵采用柔性胶圈接口连接。后背计算（休用天然土壁作管道试压后背）根据试验压力，查表求得盖堵承受水压力，即盖堵传给后背的总压力，依据下式求得后背承受面积：

F>P/[δ]

F—横排方木的面积（m2）P—计算顶力（KN/m2）取150KN/m2

不着试压堵板的支顶	,因为管道盖堵向后传力大，为防止用圆木或顶铁支顶后背产生的压缩使接口有踊坏的危险，须用螺旋千斤顶支顶，于横枋木前，立放3根较大的方木或顶铁。试压前，在中间的立木（可顶铁）与管堵之间用千斤顶（顶镐）顶开，即对后背施加预压力，使后背产生一定的压缩变形，（注意不使用权接口破坏）。然后在两侧立木与盖堵之间打入4根撑木，要求上下左右对称，并用小方木将4 根撑木钉面一体，以防受力时掉落。串水试压（打泵）设备弹簧压力表,压力表的表壳直径应不小150mm，表盘刻度上限值约为试验压力的1.3—1.5倍，表的精度不低于一级半。数量不少于两块。

试压泵：泵的扬程和流量应满足试压管段压力和渗水量的需要。泵采用电动柱塞式组合泵（泵车）或多级离心泵。

排气阀：应启闭灵活，严密性好。

管路：串水管路

串水管路连接时，必须安装止回阀，为了防止管网压力下降时，水倒灌污染管网水源水质。打泵试压管路操作规程：

从自来水管向试验管道通水时，开放单号截门，关闭双号截门，同时打开管路上的排气阀；用水泵加压时，开放单号截门，关闭双号截门；不用量水槽测渗水量时，开放单号截门，关闭双号截门；安装注意事项：

A.试压泵宜放在试压管道高程较低一端，应放在盖堵侧面，不要放在正前方，并应提前进行启动检查。

B.压力表安装前应进行检查和校正，不合格者不准使用，靠近表处的截门应紧密，关闭后表针不随管段水压波动；连接管件与表把的丝扣，装表时，应把接表支管内空气排干净再装。

C.管路所有接头应严密而不漏水。

D 泵注意事项：

E.进行水压试验应统一指挥，分工明确，对后背、支墩、接口、排气阀等都应规定专人负责检查，并明确规定发现问题的联络信号。

F.开始升压时对两端盖堵及后背应特别注意，以便发现问题及时停泵处理。

D.水压试验应逐步升压，每次升压	0.2MPa为宜，每次升压后稳定检查没有问题时再继续升压。

H.水压试验时后背、支撑、管端等附近均不得站人，检查应在停止升压时进行。

7、管道的冲洗与消毒

管道水压试验以后，竣工验收前应对管道进行冲洗和消毒。

（1）管道冲洗

消毒前后均应对管道进行冲洗。冲洗水的流速一般不小于1.0m/s，否则不易将管内的杂物冲洗掉。冲洗时应连续冲洗；直至出水口处浊度、冲洗掉。冲洗时应连续冲洗；直至出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水浓度、色度相同为止。管道冲洗应安排在管网用水量较小，水压偏高的夜间进行，水压偏高的夜间进行，并在冲洗过程中严格控制水压变化冲洗前应检查排水口，下水道或河道能否正常排泄冲洗的水量，冲洗水量是否会影响下水道，河床等的安全，再冲洗过程中应派专人进行安全监护。

（2）管道消毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/768107102076006032