## 甘肃开放大学《数字电子电路》终结性考试复习题库（附答案）

一、单选题

1.如若要求集成运放作宽频带放大器，那么集成运放的应选用什么型的？()

A、高阻型

B、高速型

C、通用型

D、高精度型

答案：B

2.L=AB+C的对偶式为（）。

A、+BC

B、(A+B)C

C、A+B+C

D、ABC

答案：B

3.一个两输入端的门电路，当输入为0和1时，输出不是1的门是（）。

A、与非门

B、或非门

C、异或门

答案：B

4.四个触发器组成的环行计数器最多有()个有效状态。

A、4

B、6

C、8

D、16

答案：A

5.数字电路中使用的数制是（）。

A、十进制

B、二进制

C、十六进制

D、八进制

答案：B

6.选用差动放大电路的原因是()。

A、克服温漂

B、提高输入电阻

C、稳定放大倍数

D、提高电压放大倍数

答案：A

7.N位2进制计数器的最大计数范围是()。

A、2N

B、2的N次方

C、2的N次方减1

D、N

答案：C

8.RS触发器的约束条件是()。

A、R+S=1

B、R+S=0

C、RS=1

D、RS=0

答案：D

9.若要对50个编码对象进行编码，则至少需要()位二进制代码编码。

A、5

B、6

C、10

D、50

答案：B

10.N个触发器可以构成能寄存（）位二进制数码的寄存器。

A、N-1

B、N

C、N+2

D、2N

答案：B

11.PN结加正向电压时，空间电荷区将()。

A、变窄

B、基本不变

C、变宽

D、变化很大

答案：A

12.七段显示译码器是指（)的电路。

A、将二进制代码转换成0~9数字

B、将BCD码转换成七段显示字形信号

C、将0~9数字转换成BCD码

D、将七段显示字形信号转换成BCD码

答案：B

13.如果一个二进制编码器有6位输出代码，则该编码器最多可以对（）个输入信号进行编码。

A、①8

B、②16

C、③32

D、④64

答案：D

14.函数F(A,B,C)=AB+BC+AC的最小项表达式为()。

A、F(A,B,C)=∑m（0，2，4）

B、(A,B,C)=∑m（3，5，6，7）

C、F(A,B,C)=∑m（0,2,3,4)

D、F(A,B,C)=∑m（2，4，6，7）

答案：A

15.T触发器中，当T=1时，触发器实现（）功能。

A、置1

B、置0

C、计数

D、保持

答案：C

16.时序逻辑电路中一定包含（）。

A、触发器

B、组合逻辑电路

C、移位寄存器

D、译码器

答案：A

17.用四选一数据选择器实现函数Y=A1A0+A1A0，应使()。

A、D0=D2=0，D1=D3=1

B、D0=D2=1，D1=D3=0

C、D0=D1=0，D2=D3=1

D、0=D1=1，D2=D3=0

答案：A

18.标准与或式是由（）构成的逻辑表达式。

A、与项相或

B、最小项相或

C、最大项相与

D、或项相与

答案：B

19.对于JK触发器，欲使新态Qn+1=，应使输入J=K=（）。

A、0

B、Q

C、1

D、Q

答案：C

20.在CP作用下，欲使T触发器具有=的功能，其T端应接（）。

A、1

B、0

C、Qn

D、Qn

答案：A

21.在二进制译码器中，若输入有4位代码，则输出有()个信号。

A、2

B、4

C、8

D、16

答案：D

22.n个变量可以构成（）个最小项。

A、n

B、2n

C、2n

D、2n-1

答案：C

23.在同步计数器中，各触发器状态改变时刻（）。

A、相同

B、不相同

C、与触发器有关

D、与电平相同

答案：A

24.当温度升高时，二极管的反向饱和电流将()。

A、增大

B、不变

C、减小

D、改变

答案：A

25.函数F=AB+BC，使F=1的输入ABC组合为()。

A、BC=000

B、ABC=010

C、ABC=101

D、ABC=110

答案：D

26.十六路数据选择器，其地址输入端有（）个。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/768126115072006022