概述	1

安装和连接

基本结构	2

基本参数	5

使用方法

内部通话	6

拨打外线（ 直拨、选择、缩位拨号）	6

绑定缩位拨号	8

清除缩位拨号	8

接听来电	8

代接来电	8

转接外线电话（ 征询转接、三方通话）	9

通话保留	10

转接内线电话（ 征询转接、三方通话）	11

单键呼叫值班分机	12

内线遇忙回叫	12

来电转移（ 遇忙、无条件、秘书转移）	13

免打扰	14

个人分机锁	15

广播呼叫	16

强插外线（ 监听外线）	16

移动帐号	17

自查分机号	17

远端编程	18

系统编程

系统编程密码锁（ 开锁、更改密码）	19

恢复出厂状态	20

设置外线开通状态	20

设置值班方式	22

设置日夜值班	23

人工值班的响铃分机	25

电脑值班的值班分机	26

录制电脑提示语音	27

设置第二、第三出局码	26

排队功能管理	29

单键呼入管理	29

中继分组管理	30

中继群组管理	32

限制呼出字头管理	35

特许拨号字头管理	36

呼出等级管理	37

分机号码管理	40

设置分机号码长度	40

分机出局方式管理	42

设置分机呼出限时	43

设置被监录分机或外线	44

设置分机是否有监听权	45

设置分机是否有缩位拨号权	46

设置自动传真接收	46

设置长途IP引导号	47

管理移动帐号	47

取消秘书转移功能	48

恢复个人密码锁密码	48

更改系统时间	49

设置计费模式	49

设置闪断时间	50

删除储存器话单	50

附录

常用编程指令表	51

常用使用方法指令表	52

PC话务管理系统介绍	53

产品电子保修卡	60

概述

欢迎选用TC-2000T系列程控电话交换机，本系列机器是我公司集十多年专业交换机研发和生产经验而设计的具有国际先进水平的现代化集团通讯设备，并以其强大实用的功能、稳定可靠的质量和经济实惠的价格傲视群雄。

本机主要功能有：

- 自动适应标准 FSK、DTMF 来电显示信号，实现来电多次转移;

- 分机号可在 2、3、4 位数间自由选择，结合楼层、楼栋号随意更改；

- 多段电脑值班语音提示，提高公司形象和减少值班员的工作压力;

- 语音自报号及智能语音系统，让系统操作更加人性化；

- 允许开放99组移动帐号，方便公司、工厂等计费到人的场合；

- 分机个人密码管理，保证自己分机不被其他人越权使用；

- 每个分机可以同时设定两个不同等级，话务控制更加灵活、多样；

- 三出局码，在同时使用多个运营商外线时，也可一键直选外线；

- 多达99组可共享的缩位拨号，让拨打长号不再是个难题；

- 自动加拨长途IP引导号，在不知不觉中享受到优惠；

- 传真信号自动识别，尽可能地减少错失重要信息的可能；

- 内部遇忙回叫，不再需要不断尝试拨打分机，大大提高工作效率；

- 人工值班外线响铃分机任意设定，电脑值班可设置两个值班分机；

- 内外线征询转接、三方通话、转接过程均保持内外线来电显示;

- 宾馆、酒店的客房可一键呼叫总台，方便客人也提高酒店形象；

- 分机可设置“遇忙转移”、“无条件转移”和“免打扰”；

- 内外线可设十个不同群组，实现内线互通、外线分组、话费独立核算；

- 支持“话务管理”软件，并支持“反极计费”功能以实现准确计费，也配备话单转发功能，可以兼容其它品牌计费管理系统；

- 可以直接连接局域网，实现网内电脑均使用话务管理软件；

- 内置“话单储存器”和时钟，保证“话务管理”软件未运行时仍然能够储存分机话单；

- 支持远端编程功能，从而使技术支持、产品维护变得简单方便;

- 带“外置音乐”接口，用户可自由更改转接等待音乐;

- 采用插卡结构，可以随意扩容，也为安装维护带来极大方便；

- 可选配开关电源，电压适应范围在AC80v至AC260v之间；

- 可选配蓄电池，以在停电过程中仍然可以使用一段时间；

1

2

3	2

构

正视图	侧视图

9	10 11

部件名称:

4

5

6  7	8

背视图（未拆档板）

⑴	机箱面板锁

⑵	机柜固定板

⑶	机箱前面板

⑷	后档板固定锣丝

⑸	电源插头

⑹	保险丝（2A）

⑺	电源开关

⑻	分机线及外线出线口

⑼	分机插座

⑽	外线插座

⑾	电脑串口等辅助功能插座

（从上至下分别为外置音乐、电脑秘录接口、广播输出、电脑串口通信接口）

分机及外线插座连接说明：

A B C D

背视图（已拆档板）

分机及外线插座为RJ45插座，内有八根连接点，从上到下分为四组，如上图中的A、B、C、D，每组为一个分机或外线。

紧固锣丝

1 2  4

5

3

正视图（打开面板）

拉出板卡方法：

1.将紧固锣丝旋出；

- 用力下压塑料扣；

部件名称:

⑴	开关电源模块

（A版机器无此模块）

⑵	主控板（CPU板及音频板）

⑶	用来拉出板卡的按扣

⑷	外线板

⑸	分机板

⑹	机箱前面板

⑺	分机板

⑻	电池卡

⑼	电池卡紧固锣丝

⑽	蓄电池（12V7AH）

⑾	电池负极连接线（蓝色）

⑿	电池负极（标注有“—”号）

⒀	电池正极连接线（红色）

⒁	电池正极（标注有“＋”号）

6	7	8

9

10

剖视图

蓄电池安装结构及方法: 1.将电池卡紧固锣丝旋出；

2.拆出电池卡（右图中8）；

3.将电池轻放入卡口位置；

4.将电池卡卡入并紧固好；

5.将电池连接线按正确的极性插至电池触点（右图中11连接12，13连接14）；

12

11	13

8

14

10

板卡插座名称及排列介绍：

提示：外线及分机排列均为 从上到下、从右到左；

分机17 -20

分机1 -4

外线9 -12

外线1 -4

外置音乐

分机21 -24

分机5 -8

外线13 -16

外线5 -8

电脑秘录

分机25 -28

分机9 -12

广播输出

穿行网线孔

分机29 -32

分机13 -16

电脑串口

  - 口或网络连接线

转 接 头

本系统可以通过串口直接连接电脑，也可以通过网络连接局域网内所有电脑，以实现话务管理。出厂时已随机配备了一个可连接电脑串口的转接头，用户只需再按下图用普通四芯电话线制作串口连接线即可（注意电话线的颜色顺序

和RJ11插头的方向，同时电话线长度应控制在100米内）：

    - 具将合适长度的四芯电话线两端保护皮剪开，如下图中的 A、B 两端；

电话线端口 A

外露的导线，其颜色按顺序一般

为“黄、红、绿、白”四色；

    - 个标准的RJ11插头（俗称水晶头），使电话线按相同颜色的排列方向插入相

同方向的水晶头，如下图的“插头 A”和 “插头 B”；

    - 电话线插好，用专用的钳子压紧即可。

白绿红黄

电话线端口 B

水平插入

白绿红黄

RJ 11插头 A

RJ 11插头 B

若客户希望将交换机与局域网连接，那么就只需要制作普通的网络连接线，然后将T系列电话交换机与局域网的网络交换机连接即可（电话交换机的网络

接口在主控板前面，需要打开前面板后方可看到）。

将双绞网线按如右图示的方向插入RJ45的水晶头，双绞线的排列从1至8脚的排列为（网线两端的排列顺序相同）：

1-白橙；2-橙；3-白绿；4-蓝；5-白蓝；6-绿；7-白棕；8-棕。

  - 数

1．容量：

内线:16门至240门;外线:8或16线;

- 外设接口：分机/外线连接插口、电脑串行通讯口、广播、音频输出、外置音乐等接口；

- 通话绳路： 15根；

- 传输特性：

分机至分机 ≤1.5dB； 分机至中继 ≤2.0dB

- 铃流：AC95v/25Hz

- 馈电：DC48v/25mA

- 对地不平衡度：

300Hz---600Hz ≥ 40dB；

600Hz---3400Hz ≥ 46dB

- 拨号方式：双音频（DTMF）

- 信号音：

  - 外线: 电信局音源

  - 内线拨号音: 450Hz、正弦波、连续

  - 内线回铃音: 450Hz、正弦波、1s通4s断

  - 内线忙音、错误音:  450Hz、正弦波、0.3s通0.3s断

  - 内线证实: 450Hz、正弦波、1秒通

- 来电显示：

  - 接收  DTMF、FSK（Bell202)

  - 发送 FSK

- 电源：

普通电源版：AC220V±10% /90W；开关电源版：AC80V—260V /90W;

- 后备电池（A版机器无此功能）：

12V/7AH*1个，充电电流≤200mA；

第二章	使用方法	内部通话· 拨打外线

2．1 非直拨外线的分机内部通话

格式：直拨“ABCD” （“ABCD”为分机的现时号码)例如：非直拨外线的分机8008希望呼叫8065分机。

步骤：1．提8008分机；

- 听到内线拨号音后输入“ 8065 ”；

- 听到 1s：4s 的“嘟—嘟”回铃音表示呼叫成功。

提示：1．分机出厂时，端口001至240对应的原始号码为8001至8240;

- 内部通话是交换机自身建立的通讯，所以是免费的。

2．2 直拨外线的分机内部通话

格式：“*” + “ABCD” （ABCD为分机的现时号码）例如：直拨外线的分机8011希望呼叫8083分机。

步骤：1．提 8011 分机；

- 听到外线拨号音后输入“ * ”；

- 听到稍微尖锐的内线拨号音；

- 继续输入“8083 ”；

- 听到 1s：4s 的“嘟—嘟”回铃音表示呼叫成功。

提示：为使用户区分内线和外线拨号音，本系统的内线拨号音比外线的拨号音要稍微尖锐一点。

2．3 分机拨打外线

2．3．1 拨“0”出局

如:非直拨外线的分机 8008 欲拨打外线。步骤： 1．提8008分机 ；

2 ．听到内线拨号音后拨“0”；

- 听到外线拨号音；

- 拨打外线电话。

2．3．2 拨第二出局码（或第三出局码）

例如:非直拨外线的分机8008 欲拨打某类外线。步骤: 1．提8008分机 ；

2 ．听到内线拨号音后拨第二出局码；

- 听到外线拨号音；

- 拨打外线电话。

提示：第二或第三出局码主要是应用在同时使用几个不同运营商的

第二章	使用方法	拨打外线

外线的场合，为方便快速选择某运营商的外线来拨打电话，系统允许设置不同的出局码,具体设置及应用请见3.20。

2．3．3 直拨外线号码

例如:直拨外线的分机 8008欲拨打外线。步骤: 1．提8008分机；

2．听到外线拨号音；

3．拨打外线电话

提示：直拨外线是指当有空闲外线时，分机一提机，直接进入外线，具体的设置可参见3.54。

2．3．4 选择外线

格式：#MN  （“MN”为外线端口编号 01-16）

例如：分机 8008 欲使用第 3 号外线呼出。步骤:1．提8008分机；

2．听到内线号音后拨“# 03” ；

3．听到外线拨号音；

4．拨打外线电话。

提示:1．若分机希望使用电信局的某些特殊功能时(如设置呼叫转移等)，需要使用到“*”或“#”,健，为不与本交换机的功能冲突，用 户可以先用“选线”功能进入外线后再开始操作电信局的指令；

2．若所选外线正忙，系统会以忙音提示。

2．3．5 缩位拨号

格式： ## MN (“MN”为缩位号码01—99)

解释：缩位拨号是指将某一个常用或者比较长的外线电话绑定在两位数的代号中，以后在拨打该电话时，只需要调用相应代码即可，以提高工作效率。

例如：8003分机需要拨打储存在编号“12”的外线：步骤：1．8003分机提机；

2．在听到内线拨号音后输入“ ## 12 ”；

提示：1．只有有权分机才能使用此功能，具体的号码绑定方法可参见2.4，设置分机有无权限使用方法见3.66；

2．因个别地方外线参数与本系统可能存在不兼容现象，因此，可能会出现此功能无法正常使用的情况。

第二章	使用方法	缩位拨号· 接听外线来电

2．4 绑定缩位拨号

格式：#** MN abcdefgh #  （“MN”为缩位号码01—99，

“abcdefgh”为长度小于24位的外线号码）解释：系统允许授权分机增加或修改交换主机内的缩位号码，且此号码

将共享给所有有权使用缩位拨号功能的分机（缩位拨号权限的设置可参见3.66）。

例如：8003分机希望将“008675786693388”存在编号为“12”的位置中：步骤：1．8003分机提机；

- 听到内线拨号音后输入“ #** 12 008675786693388 #”；

- 听 到“操作成功”的语音提示表示储存成功；提示：新的一次输入将覆盖原来储存在该位置的号码。

2．5 清除缩位号码

格式： #** MN #

注释：“MN”为缩位号码01—99。提示：听到语音提示表示清除成功。

2．6 响铃分机接听来电

格式： 直接提机

解释： 在人工值班方式下，当有外线呼入时，预先设置的响铃分机会直接响铃，此时该分机提机即可接入外线的呼叫；

而在电脑值班状态下有外线呼入时，所有分机均不响铃，外线先听到语音提示，只有当外线拨了某个分机时，对应的分机才会响铃，该分机提机就可以接入来电。

2 . 7 未响铃分机代接来电

    - 代接呼叫群组内分机的来电格式：#7

解释：代接是指未响铃的分机将某个响铃分机的呼叫接过来，比如楼 上的分机在响铃，可以在楼下并用楼下的分机将该来电接过来而无须跑上楼去接听。

    - 代接任意呼叫格式:# 9

提示: 若响铃分机与自己的分机群组是相同的（群组方式可参见3.35），则可用“ #7” 代接，若群组不同，则必须用“#9”。如有两个

不同群组的分机 A 、B同时响铃，分机 C 若想代接：若C与A 同一群组，则C用“#7”时可代接呼叫A的来电，若C用“#9”，则有

两种情况：一是当A的端口号比B的端口号靠前（端口号由001-240，共240个分机）则C首先代接到呼叫A的来电，B继续响铃；二是当A的端口比B的端口后时，则C 先 代接到呼叫B的来电，A继续响铃。

2．8 外线征询转接

格式：拍叉簧 + “ABCD”  （“ABCD”为分机现时号码）

解释：当分机A在接到外线的来电时，将该来电转至另外一个分机B，在 B分机提机后，A 首先与B建立通话，而通话内容外线无法听到（外线在听等待音乐），只有当分机A 或分机B中任意一方挂机，剩余的一方将与外线重新建立通话，这种过程叫“征询转接”。

例如：分机8002已经与外线建立通话，并希望将来电转给8015分机。步骤：1．分机8002与外线通话；

- 分机8002快速拍一下话机上的挂机叉簧；

- 听到内线拨号音后输入“ 8015 ”；

- 分机8015开始响铃，外线听等待音乐；

- 分机8015提机，与8002分机建立通话，外线继续听音乐；

- 分机8002挂机，分机8015与外线建立通话。

提示：1．分机必须快速拍叉簧，此时间不能超过预先设置的闪断时间

（具体设置可参见3.79），否则将会挂断外线；

2．在分机A拨了分机B的号码后，若B分机忙，则A分机会听到

“-嘟-嘟-嘟-”三声忙音并接回外线；若B空闲，则有以下情况：

a．分机 B 响铃，分机 A 不挂机，若分机B在25秒内提机，则与

A建立通话，分机A或B任意一方挂机，另一方重新接回外线； b．分机B响铃，分机A不挂机，若分机B在25秒内不接听电话，

则分机A重新接回外线；

c．分机B响铃，A挂机，若B在25秒内提机，则分机B接通外线； d．分机B响铃，A挂机，若B在25秒内未提机，则B停止响铃，

此时若A空闲，则A开始响铃（若A忙，则值班分机响铃）。

2．9 外线三方通话

格式：拍叉簧 + “ * ” + “ABCD”（“ABCD”为分机现时号码）

解释：当分机A在接到外线的来电时，将该来电转至另外一个分机B，在分机B提机后，分机A、分机B和外线三方建立通话，当分机A或B中任意一方挂机，剩余的一方将仍然与外线通话，这种两个内线分机与一个外线通话的转接过程叫“三方通话”。

例如：分机8002已经与外线建立通话，并希望8015分机也加入通话。步骤：1．分机8002与外线通话;

- 分机8002快速拍一下话机上的挂机叉簧;

- 听到内线拨号音后输入“ * 8015 ”;

- 分机8015开始响铃，外线听等待音乐;

- 分机8015提机，与8002分机和外线建立三方通话。

提示：1．“征询转接”中，两分机的通话内容外线是无法听到的，而在 “三方通话”中，两分机将与外线实现小型的电话会议功能； 2．无论在准备“征询转接”还是“三方通话”时，分机拍叉簧后

均将听到内线拨号音，此时分机必须在10秒内输入正确的欲转分机的号码，否则将重新接回至外线。

2．10 通话保留功能

2．10．1 保留通话

格式： 拍叉簧 + ###

解释： 分机 与外线通话后， 可以快速拍一下话机叉簧， 然后输入 “###” 即可将该外线保留， 此时分机可挂机或拨打其他外线或内线， 在结束该通话后， 可将原保留的电话取回继续通话；

2．10．2 取回自己保留通话格式：###

解释： 当保留了通话后， 若要取回， 只需拿起话机， 输入###即可；

2．10．3 取回任意保留通话格式：##*

解释： 通过此指令， 不但可以取回自己保留的通话， 也可以取回他人保留的通话。

注意： 当某个外线被保留后， 若在4分钟内不取回， 则系统会自动

切断该通话。

2．11  内线征询转接

格式：拍叉簧 + “ABCD”   （“ABCD”为分机现时号码）

例如：分机8002已经与8036建立了通话，现将呼叫转给8015分机；步骤：1．分机8002与8036建立了通话；

- 分机8002快速拍一下电话机上的挂机叉簧；

- 听到内线 拨号音后输入“ 8015 ”；

- 分机8015开始响铃，分机 8036 听回铃音

- 分机8015提机，与8002分机建立通话，8036继续听回铃音；

- 分机8002挂机，分机8015与分机8036建立通话。

提示：1．分机必须快速拍叉簧，此时间不能超过预先设置的闪断时间

（具体设置可参见3.79），否则将会挂断外线；

- 在分机A拨了分机C的号码后，若C分机忙，则A分机会听到 “—嘟—嘟—嘟—”三声忙音并重新接回B分机；

- 若C空闲，则有以下情况：

  - 分机C响铃，分机A不挂机，若分机C提机，则与A建立征询通话，分机A或C任意一方挂机，剩余一方与B分机童话；

  - 分机C响铃，分机A不挂机，若分机C提机，则与A建立征询通话，分机B挂机，则A和C均听忙音；

  - 分机C响铃，A挂机，若分机C提机，则分机C接通B分机； d．分机C响铃，B挂机，则分机A听到忙音，分机C停止响铃。

2．12  内线三方通话

格式：拍叉簧 + “ * ” + “ABCD”  （“ABCD”为分机现时号码） 例如：分机8002已经与分机8065建立了通话，希望8015分机也加入通话：步骤：1．分机8002与分机8065通话；

- 分机8002快速拍一下电话机上的挂机叉簧；

- 听到内线拨号音后输入“ * 8015 ”；

- 分机8015开始响铃，分机 8065 听回铃音；

- 分机8015提机，与8002分机和 8065 分机建立三方通话。

提示：当A分机与B分机已经建立了通话，若A将通话转接至C分机，则无论在准备“征询转接”还是“三方通话”，也无论在转接过程的任何时刻，只要B分机挂机，则整个转接过程都将停止，分机A将听到忙音，分机C则停止响铃或听到忙音。

2．13  分机呼叫值班分机

格式：直拨“9”

解释：为方便分机呼叫值班分机，本系统采用了单键呼叫的方式，此功能特别适合酒店、宾馆各分机直接拨“9”呼叫总台。

例如：某宾馆的分机6013希望找该宾馆的餐饮部，但又不知道该部的分机号码，则可以采用通过总台转接的方式。

步骤：1．分机6013提机；

- 在听到内线拨号音后拨“9”；

- 总台响铃，提机接听6013分机的呼叫；

- 总台可以将来电直接转至餐饮部。

提示：1．本系统允许设置两部值班分机（具体设置方式参见3.15）， 当分机拨“9”时，若第一值班分机空闲，则首先接至第一值班分机，若第一值班分机忙而第二值班分机空闲，则自动接至第二值班分机，若两分机均忙，则暂时无法呼叫；

- 当分机为直拨外线状态时需使用“* 9”。

- 为了适应用户的使用习惯，系统还允许将拨9到总台的功能修改为拨0到总台，具体的设置见3.17。

2．14  内线遇忙回叫

格式： 拍叉簧 + ##00

解释：当呼叫某分机时，若该分机正忙，则会听到忙音，此时若使用本功能，则系统会在被呼叫分机变为空闲时，自己的分机会自动响铃提醒，提机即可自动回叫刚才被呼叫的分机，从而可以减少反复试拨分机的情况；

例如：拨打 8008分机（但该分机正忙）。

步骤：1．提自己分机，听到内线拨号音后拨“ 8008 ”；

2．因该分机正忙，则听到忙音；

3．拍叉簧 + “##00”，听到音乐声挂机；

- 当8008挂机进入空闲状态；

- 自己分机会自动响铃（同时显示8008的号码）；

- 提起自己分机，8008会自动响铃（显示自己的分机号）；

7．8008提机，即可建立通话。

2．15  启动遇忙转移

格式：# * 1 ABCD  (“ABCD”为转移目的地分机的现时号)

例如：某经理的分机为8118，为尽量保证不错失重要电话，经理则可以将自己的分机设置为“遇忙转移”状态：当自己分机忙的时候，若又有人呼叫，则将该呼叫转移至秘书的分机8119处。

步骤：1．分机8118提机；

- 在听到内线拨号音后输入“ # * 1 8119 ”；

- 听到“操作已成功”的提示表示启动成功。

提示：1．分机A设置了遇忙转移至B分机，当A分机正在通话时有人呼叫 A，则若分机B空闲，该呼叫会自动转移至B分机，若B分机也忙时，当分机B设置了遇忙转移至C分机，此呼叫将转移至分机

C（如此类推，系统共允许转十次），否则呼入者将听到忙音； 2．新的一次转移操作将自动覆盖原来的设置。

2．16  取消遇忙转移

格式： # * 1 00

提示：听到“操作已成功”表示取消成功。

2．17  启动无条件转移

格式：# * 2 ABCD  (“ABCD”为转移目的地分机的现时号)

例如：某经理的分机为8118，当经理出差后，为尽量保证不错失重要 电话，则经理可以将自己的分机设置为“无条件转移”状态：当有人呼叫自己分机的时，都将来电转移至秘书的分机 8119处。

步 骤：1．分机8118提机；

- 在听到内线拨号音后输入“ # * 2 8119 ”；

- 听到“操作已成功”表示启动成功。

提示：1．新的一次转移操作将自动覆盖原来的设置。

2．18  取消无条件转移

格式：# * 2 00

提示：听到“操作已成功”表示取消成功。

2．19  启动秘书转移

格式：# * 6 ABCD  (“ABCD”为秘书的分机号)

例如：某经理（其分机为8008）秘书的分机为8012，为了减少普通电话对经理的影响，经理可以通过本功能，将所有呼叫自己的电话先转移到秘书处，由秘书进行过滤后才将电话转进来。

步骤：1．经理提起自己的分机8008；

- 在听到内线拨号音后输入“ # * 6 8012 ”；

- 听到“操作已成功”表示启动成功。

提示：1．新的一次转移操作将自动覆盖原来的设置；

- 设置后，除了秘书的分机外，所有的其他分机或外线均无法直接呼叫经理的电话；

- 本系统最多支持八部分机同时设置秘书转移功能。

2．20  取消秘书转移

格式：# * 6 00

提示：1.听到“操作已成功”表示取消成功;

2.当批量取消时，也可以通过8001直接设置（见3.73项）。

2．21  启动免打扰

格式：# * 71

解释：免打扰是指无论何种呼叫，该分机均不响铃并以忙音提示呼 叫方，但分机的呼出不受任何影响。

例如：在宾馆的某客人希望在休息时间不被电话影响，则可以在休息前将自己房间的分机设置为免打扰状态，休息后再取消。

步骤：1 ．分机提机；

2 ．在听到内线拨号音后输入“ # * 71 ”；

3 ．听到“操作已成功” 表示启动成功。

提示：1．免打扰设置后，无论何种电话均无法呼入；

2．免打扰设置后将一直生效，直到被取消；

2．22  取消免打扰

格式：# * 70

提示：听到“操作已成功”表示取消成功。

2．23  个人分机上锁

格式：# * 3 ABCD  (“ABCD”为该分机的个人管理密码)

解释：当在同一场合若有多人分别使用各自分机，但各分机的呼出权限不同（有的可以拨打国际长途、有些只能拨打市话或者有些只能拨打内线），所以为了避免呼出权限较高的分机(如经理）不在时该分机被其他人越权使用的情况，本系统提供了密码保护功能，就是当经理离开时，他可以将自己的分机用密码上锁，从而使分机无法呼出外线，当他回来时，可以用密码将锁打开，这样就可以拨打外线了。

例如：分机8018为部门主管的分机，其呼出权限是可以拨打任意外线电话，为防止其他人趁主管不在时用其分机越权拨打外线电话，则主管可以在外出前将分机上锁（假设密码为“2589”）。

步骤：1．分机8018提机；

- 在听到内线拨号音后输入“ # * 3 2589 ”；

- 听到“操作已成功”表示上锁成功。

提示：1．出厂状态下，所有分机均未上锁，其原始密码均为“1234”。

2．24  个人分机开锁

格式： # * 4 ABCD

注释： “ABCD”为该分机的个人管理密码。

2．25  更改个人分机密码锁

格式： #* 5 abcd ABCD（“abcd”为原密码；“ ABC D”为新密码）提示： 1．出厂 状态下，各分机的密码均为“1234”；

- 在需要使用个人分机管理的场合，建议分机使用者在第一时间将密码更改，以免被他人使用；

- 若分机忘记了自己更改的新密码，可以与交换机的管理者联系，由管理员将密码恢复为“1234”（参见3.75）。

2．26  广播找人

格式： # * 8

解释：系统提供了一个语音输出的接口，用户可以将扩音设备接在该接口，从而将语音通过广播的方式传送出去。此功能比较适合分机网络覆盖面积大且很多人不固定在某一分机处的场合。比如车间管理员经常到车间的各个部门去检查，而当有外线通过值班分机希望找他，此时值班员则可以通过广播通知管理员到某分机处接听电话。

例如：经理通过广播通知全体员工下午三点到会议室开会。步骤：1．分机提机；

- 在听到内线拨号音后输入“ # * 8 ”；

- 开始通过电话话筒发送广播通知；

- 挂机退出广播。

提示：1．所有分机均可以使用本指令发送广播信息；

2．广播输出电平: 200 m Vrms/阻抗:1 K;

2．27  强插外线（ 监听外线通话）

格式： #*0 MN  (“MN”为外线编号01—16 )

解释：有权监听外线通话的分机可以通过自己的话机 （监听权限的设置请见3 .65），随时插入某正在通话的外线中，以对职员的通话进行了解，以减少短话长说、公话私打的情况，同时也可以了解员工的谈判能力，以方便有针对性地进行辅导。

例如：8003分机预先已设置为有监听权，此时希望插入第四号外线。步骤：1．8003分机提机；

2．在听到内线拨号音后输入“ #*0 04 ”；

3．两秒后即可进入外线04的通话。

注意：1．此功能只作为管理层的一个管理工具，因监听而带来的一切法律后果由监听者本人承担，本公司不对其负责；

2．在监听过程中，自己的讲话也会通过自己的话筒传到被监听者听筒中。

2．28 移动帐号

在一些员工众多且无固定分机的公司、工厂内， 要对各员工的话 费进行独立核算， 则可给各员工分配一个帐号， 员工拨打电话时， 输入帐号及密码， 即可实现计费到人。

2．2 8． 1 使用帐号M N呼出外线

格式：#*# M N A B C D # （“M N” 为帐号；

“A B C D” 为帐号密码， 初始为1 2 3 4）提示：1． 使用帐号时， 不受分机及其等级限制（ 无论该分机是

否被限制呼出， 使用帐号均不受限制）， 同时所产生的通话费不记录在该分机上， 而是记录在帐号上。

- 使用帐号时， 先要开通（ 开通方法见3 . 7 2）；

- 要查询帐号话费， 须安装话务管理系统通 过电脑查询。

2．2 8．2 更改帐号M N的密码

格式：#*# M N A B C D * a b c d （“M N” 为帐号；

A B C D为原密码；a b c d为新密码）提示：1． 刚开通帐号时， 该帐号密码为1 2 3 4， 用户应尽快修改密

码以免被他人盗用。

2． 当用户忘记帐号密码时， 可以在统计完话费后由管理员先关闭此帐号， 然后再次开通即可将密码恢复为1 2 3 4。

2．29  自查分机号

格式：# * 9

解释：本系统采用智能语音播报系统，在“自查分机号”的时候是通过语音直接将分机的端口号及分机号播报出来，使用非常方便。

例一：在8013分机上输入#*9，然后系统将播放“你的端口号是013，你的分机号码是8013”；

例二：若8007分机已经将号码改为6318，则在该分机上输入“#*9”后，系统将播放“你的端口号是007，你的分机号码是6318”。

2．30  远端编程

格式：拍叉簧 + “ # * # * ”

解释：远端编程是指在异地通过电话线路对交换机进行指令操作，从而完成各种功能的设置，是非常实用、简单、高效的维护方式。

例如：在使用过程中，用户需要更改交换机的某些功能设置，而又不能熟悉掌握相关指令时，则可以按如下方式向经销商或本公司售后服务部寻求帮助：

步骤：1．用户在8001分机上呼叫经销商技术支持人员；

- 建立通话后8001拍叉簧，此时技术员听等待音乐，用户听内线拨号音；

- 用户在分机上输入“ # * # * ”；

- 分机会自动重新与技术员建立通话；

- 此后技术员可以一边询问用户需要什么功能，一边在自己的电话上输入相应指令（操作与直接在8001分机上的设置指令完全相同）；

- 设置时，可以根据提示音来判断操作是否成功，若提示有错，请检查指令，然后重新输入正确指令即可；

- 设置完成后8001挂机即可。

提示：1．必须在8001分机与技术员建立通话后才能进行远端编程；

- 建立通话后，无须输入编程密码即可进行系统功能设置；

- 当8001分机被限制呼出外线时，技术员可以通过从外面呼叫

8001分机的方式进行远端编程（无论交换机处于电脑值班还是人工值班）。外线呼入时，只须将来电转接至8001分机，建立通话后同样可以按本指令进行编程操作。

  - 注意事项

- 所有功能设置都必须在 8001 分机上进行;

- 分机必须是双音频拨号方式;

- 用“*” 键表示指令开始，“#” 键表示指令结束， 在输入过程中发现输入错误时可直接用“*” 键重新开始， 不必挂机；

- 设置结束时， 系统将采用智能语音系统提示操作是否成功， 请根据语音信息进行相关操作；

  - 开系统密码编程锁

格式： * * 01 ABCD # （“ ABCD ” 为系统编程密码）例如： 开系统锁准备进行功能设置。

步骤：1．提8001分机；

- 输入“* * 01 1234 #”；

- 听到“开锁成功，可以开始设置”后不挂机；

- 开始进行其它功能的设置。

提示：1．系统密码在出厂时为“ 1234 ”；

- 在开锁成功后有提示声，听到提示音后不能挂断8001分机，而只需按说明书的其它指令继续操作即可进行设置；

- 若8001挂断后，在新的一次编程之前必须重新开锁；

- 本说明书内的各指令均是在开锁后操作的。

  - 更改系统密码编程锁

格式： * 02 ABCD # （“ ABCD ” 为新的系统编程密码）例如： 将系统锁密码更改为“ 5678 ”：

步骤：1．提 8001 分机用原密码开系统编程锁；

2．输入“* 02 5678 #”；

3．听到“操作已成功”表示更改成功。

提示：1．系统密码在出厂时为“ 1234 ”，建议交换机管理员先更改密码以免被他人越权修改交换机的参数；

2．建议将新密码记录起来以防忘记，若确实无法找到新密码，可与我公司售后服务部联系，我们将尽快帮你恢复。

第三章	系统编程	恢复出厂状态· 开通外线

  - 恢复出厂状态

格式： * 6 000 #

解释：本指令将对系统进行一次清除，以免机器在经销商试机或其他情况下留下的无用数据影响正常设置。

提示：本指令不对外线的开通状态、分机号码及话单储存器进行恢复。

系统参数出厂状态：

- 值班方式：人工值班 ；

- 人工值班下外线呼入时响铃分机：8001、8002、8003、8004 ；

- 电脑值班状态下第一、第二值班分机： 8002 、8003；

- 分机拨打外线方式：拨“0”或选线；

- 外线来电显示方式：标准 FSK、DTMF 信号自动适应；

- 中继分组：未设置；

- 分机、外线群组：均为群组“0”；

- 分机呼出等级：均为“无呼出限制”；

- 限拨字头、特许字头：未设置；

- 分机、外线秘录状态：未设置；

- 分机呼出限时：未设置；

- 拍叉簧“闪断时间”长度：760 毫秒。

  - 设置外线开通状态

    - 设置第一张外线卡的外线开通状态

格式：* 31 ABCDEF #（“ABCDEF”为需要开通的外线端口号）

例如：第1、2、3、4接了外线，5、6号口未接外线，也就是说将1、2、3、

4号口开通，5、6号口关闭。

步骤：1．提 8001 分机开系统编程锁；

      - 输入“* 31 1 2 3 4 #”；

      - 听到“操作已成功”后表示设置成功。

提示：1．在连接外线时，建议将经常用来接听电话的外线连接在高位端口号的外线口，以减少在打出电话时占用；

2．若某外线口出现故障，可以通过本指令将其关闭，而将外线移至空闲的其它端口并将该端口打开即可。

    - 设置第二张外线卡开通状态

格式：* 32 ABCDEFGH # (“ABCDEFGH”为需要开通的外线端 口号，即第二个外线卡的外线口编号1 -8，对应实际外线的9 -16号）。

例如：第二个外线卡的第1、2、3、4、5接了外线，6、7、8号口未接外线，也就是说要将第9、10、11、12、13号外线开通。

步骤：1．提8001分机开系统编程锁;

      - 输入“* 32 1 2 3 4 5 #”;

      - 听到“操作已成功”后表示设置成功。

提示：1．第二个外线卡中1-8号的端口实际为第9-16号外线;

2．无论第一还是第二个外线卡，在分机呼出电话时，系统会从低位往上选择空闲的外线，例如开通了1、2、3号外线后，分机A使用外线时系统会自动分配空闲的第一号外线给A分机，而此时若B分机也使用外线呼出，则系统会选择空闲的第二号外线给B分机，依此类推，故建议用户将呼入比较多的外线接在端口号比较高的外线口以尽量避免经常被打出的分机占用而难以呼入。

  - 关闭所有外线

    - 关闭第一张外线卡所有外线格式： * 31 #

    - 关闭第二张外线卡所有外线格式：* 32 #

解释：当交换机未接第二张外线卡或该卡未接外线时，必须将其关闭，否则可能引起分机拨打外线时没有声音的现象。

    - 关闭全部外线

格式：* 3 #

解释：当交换机未接外线卡或各外线卡未接外线时，可将全部外线关闭，使交换机处以纯内线状态。

例如：在交换机暂时未接有外线时，将交换机设为纯内线状态。步骤：1．提8001分机开系统编程锁;

      - 输入* 3 #;

      - 听到“操作已成功”后表示设置成功。

  - 值班方式管理

    - 设置所有外线为人工值班格式： * 21 #

解释：人工值班是指外线呼入时，预先设定的某几个分机将直接响铃，该分机提机即可接听外线的呼叫，并可以根据需要将来电转接至其他分机的一种接入来电的方式。人工值班方式一般用在有专人接听来电的场合，可与呼入者直接对话。

例如：希望全部外线均为人工值班方式:步骤：1．提 8001 分机开系统编程锁；

      - 输入“* 21 #”；

      - 听到“操作已成功”后表示设置成功。

    - 设置所有外线为电脑值班格式：* 20 #

解释：电脑值班是指外线呼出时,系统会自动接通该外线并播放15秒的提示信息,呼入者可以根据这些提示信息直接加拨相应的分机号码,若该分机空闲,则会自动响铃,分机提机即可接通该来电.若呼入者不知分机号码,可拨“0进行查号并由值班员进行转接。

电脑值班方式比较适合无专人接听来电的场合，比较节省人力，也大大减少了值班分机的工作压力。

例如：希望全部外线均为电脑值班方式步骤：1．提 8001 分机开系统编程锁;

      - 输入* 20 #;

      - 听到“操作已成功”后表示设置成功。

    - 设置外线MN为人工值班

格式：* 21 MN # （MN为外线编号01—16）

例如：希望只有第03号外线为人工值班，其余外线均为电脑值班。操作：1．提 8001 分机开系统编程锁;

      - 输入* 20 #;

      - 听到“操作已成功”表示成功设置全部外线为电脑值班;

      - 输入* 21 03 #;

      - 听到“操作已成功”表示成功设置03号外线为人工值班。提示：在设置某几条外线为人工值班时，可以先将全部外线设置为

电脑值班状态，然后再单独更改某几个外线为人工值班（如本例操作所示）。

    - 设置外线MN为电脑值班

格式：* 20 MN # (“MN”为外线的编号01—16）例如：希望只有02号外线为电脑值班。

操作：1．提 8001 分机开系统编程锁;

      - 输入* 21 #;

      - 听到“操作已成功”表示成功设置全部外线为人工值班;

      - 输入* 20 02 #;

      - 听到“操作已成功”表示成功设置02号外线为人工值班；提示：在设置某几条外线为电脑值班时，可以先讲全部外线设置为

人工值班状态，然后再单独更改某几个外线为电脑值班。

  - 设置值班方式分时段自动转换（ 日夜值班）

设置第一组转换时间格式： * 87 AB CD EF GH M #设置第二组转换时间格式： * 88 AB CD EF GH M #

（AB CD”为起始时间，“EF GH”为结束时间；“M”为在该时段内的值班方式：M=1为电脑值班，M=0为人工值班）

例如：设置在上午8时30分至12时、下午1时30分至5时30分两个时间段内为人工值班，其余时间为电脑值班：

步骤：1．提 8001 分机开系统编程锁；

- 输入“* 87 08 30 12 00 0 #”；

- 听到“操作已成功”；

- 继续输入“* 88 13 30 17 30 0 #”；

- 听到“操作已成功”后挂机。

提示：1．时间为24小时制，如下午1时30分应输入为13时30分；

- 以上两组时间段是将一天分为两组，每日重复，其时间段也可以跨日设置。例如晚上十点至第二天早上八点为电脑值班，其余时间为人工值班，则只需输入“*87 22 00 08 00 1 #”；

- 在自动切换后，则值班分机为预先设定的分机（值班分机的设置见3.7）；

- 使用本功能，必须要设置好准确的系统时间，否则将不能正常转换（时间设置见3.77）。

  - 取消值班方式分时段自动转换取消第一组转换时间格式： * 87 #取消第二组转换时间格式： * 88 #

提示：取消后，值班方式将保持取消前的方式运行。如取消转换功能前，系统为电脑值班，则取消后，系统将维持处于电脑值班方式。

  - 设置值班方式分日自动转换

设置第一个转换日格式： * 89 1 A M #设置第二个转换日格式： * 89 2 A M #

（“A”为日，用1—6表示星期一至六，用7表示星期天；“M”为在该日内的值班方式：M=1为电脑值班，M=0为人工值班）

例如：设置星期六和星期天采用电脑值班，其余时间采用人工值班；步骤：1．提 8001 分机开系统编程锁；

- 输入“* 89 1 6 1 #”；

- 听到“操作已成功”；

- 继续输入“* 89 2 7 1 #”；

- 听到“操作已成功”后挂机。

提示：1．此方式所设置日为一整天，因此，某天一旦设置了此功能，则即使设置了分时段转换（见3.8），该功能也将失效；

- 在未设置日转换的日子中，若设置了分时段转换功能，则该功能会起作用，因此，两个指令可以相互作用，如设置星期六、星期天全天均为电脑值班，而星期一至五则每天上午8点至12 点、下午1点30分至5点30分为人工值班，其余时间为电脑值班；

- 在自动切换后，则值班分机为预先设定的分机。

  - 取消值班方式分日自动转换

取消第一个转换日格式： * 89 1 #

取消第二个转换日格式： * 89 2 #

提示：取消后，系统值班方式按取消前的方式运行。例如取消自动转换功能前，系统处于电脑值班状态，则取消后，系统将维持处 于电脑值班方式。

  - 取消全部自动转换

格式： * 89 3 #

提示： 取消后，系统值班方式按取消前的方式运行。

  - 清除外线MN在人工值班下的响铃分机

格式：* 11 MN # (“ MN ”为外线口编号01—16 )例如：清除03号外线和15号外线原来的响铃分机。步骤：1．提 8001 分机开系统编程锁；

- 输入“* 11 03 #”；

- 听到“操作已成功”后表示清除成功；

- 继续输入“* 11 15 #”；

- 听到“操作已成功”后表示清除成功。

提示：1．外线编号必须为0 1— 1 6（两位数）输入， 如3号外线使用03；

2．每条外线均可设置在该外线呼入时同时有一至八部分机响铃；在更改响铃分机前，必须用本指令将原有响铃分机进行清除以免冲突（注意，清除后一定要按 3 .1 4的指令设置响铃分机，否则该外线呼入时将没有分机响铃）；

    - 设置外线MN在人工值班状态下呼入时响铃分机ABCD

格式：* 12 MN ABCD # （“ MN ”为外线端口编号01—16， “ ABCD ”为响铃分机的现时号码）

例如：设置02号外线在人工值班下呼入时 8003 和 8013 两分机同时响铃：

步骤：1．提 8001 分机开系统编程锁；

      - 输入“* 12 02 8003 #”；

      - 听到“操作已成功”后表示设置成功。

      - 输入“* 12 02 8013 #”；

      - 听到“操作已成功”后表示设置成功。

提示：1．每条外线最多可以设置八部分机同时响铃，并在设置前必须按3.13的指令对原有设置进行一次清除；

2．响铃分机只能在端口001—128这前面128分机中选择，设置时使用分机的现时号。

    - 将AB外线的响铃参数拷贝到MN外线上

格式：* 16 AB MN # （AB、 MN 为外线端口编号01—16）

解释：为了提高设置效率，在遇到外线响铃分机相同的情况下，可以通过本指令，快速地将已经设置好的某外线参数拷贝到其他外线。

    - 将所有外线的响铃参数设置成与MN外线的相同

格式：* 17 MN #  （“MN”为外线端口编号01—16）

解释：若所有或大部分外线的响铃参数相同时，可以先设置好其中一个 外线的参数，然后通过本指令快速拷贝到其他外线以提高设置效率。

  - 设置在电脑值班状态下的第一值班分机ABCD

格式： * 25 ABCD # （“ ABCD ”为第一值班分机的现时号）例如：将8006分机设置为电脑值班下的第一值班分机。

提示：1．值班分机可以在全部分机中任意选择，设置时使用现时号;

  - 设置在电脑值班状态下的第二值班分机ABCD

格式： * 26 ABCD # （“ ABCD ”为第二值班分机的现时号）

提示：1．第一值班分机是指在电脑值班状态下若外线拨“0”进行查号，首先接通的分机；第二值班分机是指在电脑值班状态下外线拨 “0”进行查号，当第一值班分机忙时，系统会选择接通的分机，若两分机均忙，则提示“分机忙，请拨其它分机”；

    - 无论在人工值班还是电脑值班状态下，若分机拨“9”，当第一值班分机忙时，系统才接通第二值班分机，若两分机均忙，则提示忙音；

    - 在出厂状态下，8002和8003分别为的第一和第二值班分机。

  - 出局码及一键呼叫值班分机功能管理

格式：* 0408 M N # （“M”为出局码；“N”为一键呼叫值班分机码。当M、N相同时，表示不启用一键呼叫值班分机的功能）

解释：系统在出厂时都是默认拨“0”进入外线，拨“9”呼叫值班分机，而一些场合用户习惯拨“9”进入外线、拨“0”呼叫值班分机， 或者有些场合不需要一键呼叫值班分机的情况：

例一：将原来拨0出局和拨9呼叫值班分机的功能修改为拨9出局和拨0呼叫值班分机，可在8001上开编程锁后输入*0408 90 #即可更改。

例二：去掉原来拨9呼叫值班分机功能（只保留拨0出局，这样就可以将 “9”字头也拿出来作为分机号使用），可在8001上开编程锁后输入*0408 00 #即可。

  - 录制电脑值班状态下的提示语音

本系统采用我公司研发的语音芯片， 语音分为多段固定语音和一段用户语音。其中用户语音长度为3 0秒， 为电脑值班下外线呼入时的

提示信息， 例如录制为“ 你好， 欢迎致电威而信科技， 请直拨分机号、传真请拨8 0 0 3、业务请拨8 0 0 8、技术请拨8 0 0 9、查号请拨0” 的语音提示， 当外线呼入后， 即可根据提示信息直接进行呼叫分机。

3．1 8．1 录制第一段电脑值班提示语音格式：* 2 2 1 #

用户可针对自己的实际情况录音： 开系统编程锁后输入

* 2 2 1 #， 在听到“ 嘟” 声后即可开始录音， 录音时间长度最长为3 0秒， 若不足3 0秒， 挂机即可。

提示：1． 第一段录音的时间长为3 0秒， 为方便用户使用， 第二、三、四段提示音在出厂时已经录好， 用户无法更改。

2． 请在安静环境下使用优质电话机并用话筒进行录音。

3．1 8．2 检查录音效果格式：* 2 3 1 #

在录音完成后， 可用此指令进行回听， 检查录音是否正常，若觉得不合适， 可重新录制， 新的录音将自动覆盖原录音。

3．1 8．3 恢复系统默认提示音

格式：* 22 N #

（N =4表示使用系统默认语音，

N =5表示使用用户自己录制的语音）

出厂时系统已录制了一段语音作为引导语， 用户可通过

此指令来选择是采用自己录制的语音还是采用系统默认语音。

  - 监听转接时的等待音乐

格式： * 24 #

解释：本系统支持外接转接时的等待音乐，在接入外接音乐时，为检 查其音量和音质情况，可采用此指令进行监听。

提示：1．本监听只做参考，实际音质可用实际呼入来检查其效果；

    - 音频板上还配有音量调节开关，若在使用没有音乐或音量不合适时，可 适当旋转该开关调节合适的音乐音量。

  - 设置第二出局码

格式：* 971 A MN # （“A”为出局字头，可在数字1—8中选择； “MN”为01—16的外线端口号，表示以该字头出局时从MN号外线往上开始选择）

解释：目前，有些用户可能使用不同运营商提供的外线，如有些是普通的电信线路，另外一些是比较特殊的基于网络的VOIP线路，为在拨打外线时能够有目的性的选择VOIP线路，可以采用选线的方式（操作可见2.3 .4），但在使用选线功能时，可能会 遇到所选外线已经被占用的情况，从而用户必须重新选择，为减少此类情况，本系统允许增加另一个出局码，当用拨该出局码时，会自动从被设置的外线端口开始往后查找空闲外线并接通。

例如：用户共有十二个外线，其中有7个为普通线路，其余的5个为VOIP线路，在连接时将1至7号端口连接电信线路，从8号开始至12号端口则连接VOIP网关，现设置拨“3”时自动选择VOIP线路。

操作：1．提8001分机开系统锁；

    - 输入“* 971 3 08 #”；

    - 听到“操作已成功”后表示设置成功。

提示：1．当1—8中的某个数字被选为第二出局码后，则不能再设置 以该数字开始的分机号码，否则分机号码将无效；

- 以第二出局码出局的特殊外线必须连续接在普通外线端口的后面，当分机拨“0”出局时，系统先选择空闲的普通外线，若所有普通外线均被占用时，则不再选择空闲的特殊外线 供分机使用；

- 用第二出局码时同样只能使用与分机相同群组的特殊外线；

- 直拨外线分机使用时必须先拨“*”，再拨第二出局码。

  - 删除第二出局码

格式： * 971 #

  - 设置第三出局码

格式： * 972 A MN #  （“A”、“MN”意义同上）

  - 删除第三出局码

格式： * 972 #

  - 清除外线MN的排队轮响分机

格式：* 11 MN #

解释：排队轮响是指外线在人工值班状态下,外线呼入时，预先设定的某几个分机将轮流响铃，以尽量使每个分机接听外线的机会相等，做到话务量的平均分配。

提示：每个外线均可以设置不同（或相同）的1—8个分机为轮响分机，但在设置之前，建议先用本指令清除一次，然后重新再设；

  - 设置外线MN的排队轮响分机ABCD

格式： * 13 MN ABCD #  （MN为外线01—16，ABCD为分机号码）

例如： 设置外线03呼入时，由8002、8003、8004和8005分机轮响：操作： 1．提 8001 分机开系统编程锁；

    - 输入“* 11 03 #”将03号外线以前设置的参数清除；

    - 听到“操作已成功”后继续输入“* 13 03 8002 #”；

    - 听到“操作已成功”后继续输入“* 13 03 8003 #”；

    - 听到“操作已成功”后继续输入“* 13 03 8004 #”；

    - 听到“操作已成功”后继续输入“* 13 03 8005 #”；

    - 听到“操作已成功”后表示设置成功。提示：1．每个外线最多可设8个分机轮响；

- 各外线的轮响分机可以相同，也可以不同；

- 当所设的某轮响分机正忙，系统会自动下跳到下一个分机，若所有分机均忙，则外线只能等待。

  - 设置电脑值班是否为单键呼叫模式

格式：* 29 M # （M=0 为不启用单键呼叫模式；

M=1为启用单键呼叫模式且各组内的分机轮流响铃； M=2为启用单键呼叫模式且各组内的分机同时响铃；）

解释：单键呼叫是指在电脑值班下，通过数字键 1—9 分别绑定若干部分机，外线只需拨1—9键，如：分机8002、8003、8004属于业务部门，邦定在数字1键上，8006、8007、8008属于售后服务部门，被邦定在数字2键上，电脑值班下，外线呼入听到语音提示“业务部请拨1，

售后部请拨2”时，只需要输入一个键，如拨1，则可以呼叫绑定在1键上的业务部的分机，用户还可根据需要设置成轮响或者同时响。

提示：使用本功能，必须同时将某些分机绑定在1— 9的数字键中 ，否则即使设置了本功能也无法实现，具体设置见3.27和3.28 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/775202244314011043