审批编号：

# 建设项目环境影响登记表

# （社会及其他类）

项  目 名 称 : 迎恩门风情水街及配套工程二期（3- 1 号地块）

建设单位(盖章):     绍兴市城郊水环境综合整治有限公司

二○一六年八月

目   录

一、 项目内容及规模 	1

二、 原辅材料及主要设施设备	2

三、 项目拟选地址周围环境简况及主要保护目标	2

四、 评价适用标准 	2

五、 项目施工期主要污染分析及污染防治措施	5

六、 项目营运期主要污染分析	6

七、 环境污染防治措施简述	7

八、 其它说明 	8

九、  附图 	11

十、  附件 	11

| 项目名称 | 迎恩门风情水街及配套工程二期（3- 1 号地块） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绍兴市城郊水环境综合整治有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 绍兴市越城区西郊路 7 号 B 楼 405 室 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 邮政编码 | 312000 |
| 建设地点 | 绍兴市区霞西路北侧，东至西廊吊桥、南至辕门水景公寓、西 至迎恩门风情水街 3-2 号地块、北至杭甬运河 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 绍兴市越城区发展和 改革局、绍兴市镜湖新 区管理委员会经济发 展局 |  | 批准文号 | 越发改备[2016]4 号 绍镜经备[2016]4 号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 | K7090 其他房地产业 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1231 |  | 绿地率 | 10% |  |
| 总投资 (万元) | 330 |  | 评价经费 (万元) |  |  |
| 环保投资 (万元) | 28 |  | 投资比例 | 8.5% |  |
| 建设起止年限 | 2016- 12 到 2018- 12 |  | 预计年工作 日 | 365 天 |  |

一、 项目内容及规模 迎恩门风情水街及配套工程二期（3- 1 号地块） 由绍兴市城郊水环境综合整 治有限公司出资建设，项目总投资 330 万元， 总占地面积 1231m2 ，总建筑面积 75.57m2。工程为迎恩门风情水街二期总体工程的一部分，将东面西廊吊桥和西 面的迎恩门风情水街 3-2 号地块紧密结合。地块内主要为广场， 为水街游客提供 一个休闲的场所。地块仅在最南面建一幢 1 层建筑， 功能设置为停车场管理服务 用房（公共厕所），同时配套场外工程。 1 、 经济技术指标 项目主要经济技术指标见表 1。 表 1 项目主要经济技术指标表 序号; 名称; 单位; 数量. 1.; 总用地面积; m2; 1231. 2.; 总建筑面积; m2; 75.57. 3.; 建筑基底总面积; m2; 75.57.

4.; 容积率; —; 0.06. 5.; 建筑密度; %; 6.47. 6.; 绿地率; %; 10. # 2 、 建筑功能布置 表 2 主要建筑及设施一览表 序号; 设施名称; 用途. 1; 停车场管理服务用房; 公用厕所. 二、 原辅材料及主要设施设备 1 、 资源能源消耗 表 3 主要资源能源消耗 名称; 用量. 水; 4928 吨/年. 电; 1 万千瓦时/年. # 2 、 平面布置 依据项目总体规划， 本项目主要为风情水街提供配套的休闲广场， 并在广场 南侧设置停车场管理服务用房（公共厕所），同时配套场外工程。 三、 项目拟选地址周围环境简况及主要保护目标 1 、 地理位置及周边环境 项目位于绍兴市区霞西路北侧。项目东面为西廊吊桥，南面为辕门水景公寓， 西面为迎恩门风情水街 3-2 号地块，北面为杭甬运河。具体位置及周边环境详见 附图 2。 # 2 、 主要环境敏感点 表 4 主要环境敏感点 序号; 敏感点名称; 方位; 最近 距离; 规模; 保护级别. 1.; 辕门水景公寓; 东; 7.5m; 共 5 幢.

环境空气二级标准 环境噪声 2 类区标 准. 2.; 迎恩府住宅小区; 西北; 79m; 总建筑面积为 99150 平方米. 3.; 紫金府住宅小区; 西南; 226m; 总建筑面积约 5 万 平方米. 4.; 万邦名邸住宅小区; 西南; 428m; 总建筑面积 23018 平方米. 5.; 萧曹运河; 北; 紧邻; 河宽约 13~20m; 地表水环境 III 水标 准. 四、 评价适用标准 1 、 环境质量标准 (1) 环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表 5 《环境空气质量标准》 单位： ug/m3 取值时间 指标; 二级标准浓度限值; 一次 值; 标准来源. 年平 均; 24 小时平 均; 1 小时平 均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; —; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200; —. 氮氧化物（NOx）; 50; 100; 250; —. 可吸入颗粒物（PM10）; 70; 150; —; —. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300; —; —. 硫化氢（H2S）; —; —; —; 0.01; 《工业企业设计标准》（TJ36-79）. 氨（NH3）; —; —; 0.20. (2) 地表水环境 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水体 标准。 表 6 《地表水环境质量标准》 单位：除 pH 值外均为 mg/L 指标; pH 值; BOD5; DO; 高锰酸盐指数; 总磷; NH3-N. Ⅲ类标准; 6～9; ≤4; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. (3) 声环境 项目所在地声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。 表 7 《声环境质量标准》 单位： dB 类别; 标准限值(LAeq); 项目适用范围. 昼间; 夜间. 2; 60; 50; 项目所在区域. 2 、 污染物排放标准 (1) 废水排放 拟建项目产生的废水进入排污管网， 废水排放水质执行《污水综合排放标准》

（GB 8978- 1996）中的三级排放标准； 废水经过绍兴污水处理厂处理排放执行《污 水综合排放标准》（GB 8978- 1996）中的其他排污单位一级排放标准。 表 8 《污水综合排放标准》 单位：除 pH 值外均为 mg/L 标准; pH 值; COD; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N; 石油类. 三级标准限值; 6～9; 500; 300; 400; 100; *35; 20. 其他排污单位 一级标准限值; 6～9; 100; 20; 70; 10; ▲5; 5. *注：参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。 ▲注：参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 标准。

(2) 废气排放 项目建筑作为公厕使用，恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）中新建项目的二级标准。 表 9 恶臭污染物排放标准 污染物; 污染物厂界标准值（mg/Nm3）. NH3; 1.5. H2S; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. (3) 噪声排放 项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011），标准中各施工阶段的噪声限值（昼间 70dB，夜间 55dB）。夜间噪声最大 声级超过限制的幅度不得高于 15dB(A)。 项目建成后噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 2 类标准（昼间 60dB，夜间 50dB）。 (4) 固废排放 项目生活垃圾处理按照《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城 [2000]120 号）、《生活垃圾处理技术指南》( 建城[2010]61 号) ，以及《中华人民 共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》的要求 处置； 施工期产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控 制标准》（GB18599-2001）及修改单，各类固废妥善处置， 不得形成二次污染。 # 3 、 总量控制指标 根据后文污染源分析，本项目主要污染物排放情况见表 10。 表 10 污染物排放总量 单位： t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 预测排放总量. 废水; 废水量; 4189; 0; 4189. COD; 1.26; 0.84; 0.42. 氨氮; 0.15; 0.13; 0.02.

由上表可见， 项目排放污染物中， 需实施总量控制污染物是 COD 、NH3-N。 由于本项目只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 环评建议项目总量控制指标如下： 水污染物纳管排放量为： 废水量 12t/d（4189t/a）；COD1.26t/a；NH3-N0.15t/a； 水污染物环境排放量为： 废水量 12t/d（4189t/a）；COD0.42t/a；NH3-N0.02t/a。

五、 项目施工期主要污染分析及污染防治措施 项目为休闲广场建设，项目总占地面积 1231m2，总建筑面积 75.57m2，土建 施工时影响有限， 施工期环境污染因素主要有： 施工废水、施工废气、施工噪声 和施工人员生活污染等。 1 、 施工期废气影响 施工期对大气环境的影响主要是施工及运输时产生的粉尘和各种机械、车辆 排放的尾气以及装修期的油漆废气。对扬尘产生量的部位采用喷水雾法降低扬 尘， 对运输进出道路应及时洒水和清扫，并在场界区域设置围墙， 并应加高加厚 设置。装运土方时采用封闭式车辆， 对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时 清扫； 不宜在施工现场配制水泥砂浆， 应采用商品混凝土； 施工现场运输车和部 分施工机械应控制车速。具体实施细则可参照《绍兴市区城市扬尘污染防治管理 办法（试行）》。 2 、 施工期噪声影响 施工期主要为施工噪声和装修期间噪声，施工期平均声级在 70-85dB 之间， 由于周边小区距项目较近，不可避免地对敏感点产生噪声影响， 为有效降低施工 噪声对其的影响， 应在施工现场周围预先砌筑围墙，除选用先进的施工工艺、低 噪声的建筑机械外，应着重加强建筑施工噪声管理，避免高噪声建筑机械施工， 对噪声较大的机械进行隔声及减振处理， 对较小的产噪设备使用移动式隔声屏等 措施，对产生强噪声的设备（如搅拌机、打桩机） 必须安排在白天使用。施工过 程中建筑器械、材料等的使用做到轻拿轻放， 减少因强烈碰撞产生的噪声。汽车 晚间运输尽量用灯光示警， 禁鸣喇叭， 到达运输点后尽量熄火， 可减少噪声扰民。 并且要求夜间应停止大型施工机械的施工， 特别是夜间 22：00～6：00 不得施工， 当打桩及产噪较大的施工段时应合理安排在住户就寝时段外作业， 并及时与附近 住户做好沟通、协调工作。 一旦发生噪声扰民， 应重视群众的反映意见， 与受扰 群众协商和解措施，受扰程度较轻的可以给予一定的经济补偿，受扰较为严重， 实在无法入睡的， 可以考虑为其安装隔声门窗或暂时搬迁到附近宾馆入住， 直到 施工结束。确需夜间施工应报环保局批准并到有关部门办理夜间施工许可证， 施 工完成后环境影响将消失， 预计项目落实到环评提出的措施和建议后，可把噪声 影响减至最小。

装修期间噪声主要为装修设备噪声， 平均声级在 75-80dB 之间。因此应尽量

使用低噪声装修设备，在装修期间关闭门窗，夜间停止装修。采取以上措施后， 预计装修噪声对周围居民影响较小。 3 、 施工期废水影响 项目施工废水应设置专门排水通道、临时沉淀池沉淀， 使排水通畅， 尽量节 约用水、重复利用。对建筑泥浆， 按照《绍兴市区建筑泥浆处置管理暂行办法》， 不设沉淀池， 应委托有资质单位直接清运处置，杜绝泥浆废水进入水体。施工现 场设置临时厕所， 用于收集施工人员施工期间的粪便污水， 收集后由环卫部门定 期清运，不排放。 4 、 施工期固体废物影响 施工期的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾应及时进行清运、 填埋或回收利用， 防止长期堆放后干燥而产生扬尘，按照《绍兴市人民政府办公 室关于印发越城区行政区域工程渣土处置管理暂行办法的通知》的要求执行。生 活垃圾须及时联系并由环卫部门清运处理， 做到日产日清， 防止腐烂变质、孳生 蚊蝇、产生恶臭、传染疾病， 对周围环境和人员健康带来不利影响。经上述处理 后，项目建设期产生的生活垃圾对周围环境影响较小。 六、 项目营运期主要污染分析 拟建项目建成后， 主要作为公厕使用。 因此， 项目产生污染物主要为粪便污 水、 生活垃圾及恶臭物质。 1 、 营运期废水 (1) 废水 公厕建筑面积为 75.57m2 ，分为男卫、女卫、洗手区。公厕内主要用水器具 为大（小） 便器、洗手盆，此外地面冲洗也需消耗一定水量。根据《给水排水工 程快速设计手册－3 建筑给排水工程》（中国建筑工业出版社 1998 年出版，刘 文镔主编） 中数据， 估算本项目拟建公厕用水情况， 公厕的使用时间按 12h/d 计， 具体详见表 11。 表 11 项目废水源强汇总 用水器具; 用水指标; 数量; 用水量(t/d).

小便器（冲洗）; 70L/h·蹲位; 14 个; 12. 洗手盆（洗涤）; 20L/h·个; 4 个; 1. 地面（冲洗）; 6L/m2 ·天; 75.57 m2; 0.5. 合计; 13.5. 由表可知公厕用水量为 13.5t/d(4928t/a)，排污系数按 85%计， 产生生活污水

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/776031055114010103