﻿2024云南省安全员《A证》考试题库

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B ）。
A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

2.施工现场明火作业时必须开具（ A）。
A.动火证 B.出入证 C.证明信 D.动工证

3.离开特种作业岗位达 ( A )以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。
A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

4.（ A）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。
A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

5.起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？（ C ）
A.1圈 B.2圈 C.3圈 D.5圈

6.专职安全生产管理人员的配备应按 ( c )的规定配备。
A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

7.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（ C ）的基坑、槽的土方开

挖工程应当编制专项施工方案。
A.3m（含3m） B.5m C.5m（含5m） D.8 m

8.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ）m的距离？（B ）
A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

9.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（ B）。
A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

10.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。
A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

11.安装模板前，工程技术人员应以（C ）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。
A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

12.（ D）应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。
A.安全员 B.项目工程师 C.总监理工程师 D.项目经理

13.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（C ）米。
A.6 B.7 C.8 D.9

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/776140144135010055