建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

## 项目名称： 	年处理 10 万吨金属件项目	     建设单位（盖章）： 宁津县光影金属表面处理有限公司编制日期：		2023 年 12 月

中华人民共和国生态环境部制

— 1 —

### 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年处理 10 万吨金属件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-371422-89-01-306541 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宁津县三岭大街与宏图路交叉口东南角 |  |  |
| 地理坐标 | （116 度 49 分 19.200 秒，37 度 36 分 50.399 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3360 金属表面处理及热处理加工 | 建设项目行业类别 | 三十、金属制品业、金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填 | ） | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2312-371422-89-01-306541 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比 （%） | 30 | 施工工期 | 3 个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 10000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《宁津东部产业区规划设计（2018-2030）》审批机关：宁津县人民政府。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 德州市生态环境局宁津分局对《宁津东部产业区规划环境影响报告书》进行审查，审查文件名称及文号为《宁津东部产业区规划环境影响报告书》审查意见的通知（宁环函〔2020〕3 号）。 |  |  |

— 1 —

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与园区规划相符性分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拟建项目建设地点位于宁津东部产业区内，租赁现有生产车间三座，公司厂 |  |  |  |  |  |
|  | 区内四周均为企业，厂区南侧与西侧为空地。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目所属区域为宁津东部产业区，根据土地证（鲁（2021）宁津县不动产权 |  |  |  |  |  |
|  | 第 0007586 号）、宁津东部产业区土地利用规划图，拟建项目占地为工业用地， |  |  |  |  |  |
|  | 符合宁津县土地利用总体规划。根据《宁津东部产业区规划环境影响报告书》及 |  |  |  |  |  |
|  | 德州市生态环境局宁津分局《宁津东部产业区规划环境影响报告书》审查意见的 |  |  |  |  |  |
|  | 通知（宁环函〔2020〕3 号），项目与其符合性分析见下表。 |  |  |  |  |  |
|  | 表 1. 与园区规划环评及审查意见的符合性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |  |
|  |  | 园区规划及开发情况 | 宁津东部产业区位于宁津县城东部。东部产业区规 | 拟建项目位于宁津东部产业区内。拟建项目为金属表面处理及热处理加工 |  |  |
|  |  |  | 划范围：东至工业四路，南至陵城区边界，西至省 |  |  |  |
|  |  |  | 道 249 线，北至宁津新河；规划用地面积约 14.20 |  | 符合 |  |
|  |  |  | 平方公里。主导产业：电梯制造、健身器材、家具 |  |  |  |
|  |  |  | 制造、新能源新材料、智能装备制造、物流仓储等 |  |  |  |
|  |  |  | 给水规划：规划用水由宁津水厂和大柳水厂联合供 给；排水规划：规划近期在宁津县第二污水处理厂 建成前，污水经预处理达到《污水排入城镇下水道 水质标准》（GB/T31962-2015）及污水处 理厂进水水质要求后，排入宁津县污水处理厂（二期工程）处理，经宁津县污水处理厂 （二期工程） 处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标 准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后达标排放； 规划新建宁津县第二污水处理厂建成后（预计 2025 年前建成并运营），宁津东部产业区产生的污水经预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）及污水处理厂进水水质要求后，通过污水管网排入新建宁津县第二污水处理厂 处理，经宁津县第二污水处理厂处理后出水指标满 足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准要求后排入宁南河 | 项目用水由宁津县供 |  |  |
|  |  |  |  | 水管网提供；生产废水 |  |  |
|  |  |  |  | （预清洗废水、电泳后 |  |  |
|  |  |  |  | 清洗废水、酸洗废水、 |  |  |
|  |  |  |  | 电磁抛光废水）进入厂 |  |  |
|  |  |  |  | 区自建污水处理设施 |  |  |
|  |  |  |  | 预处理后排入宁津县 |  |  |
|  |  |  |  | 嘉诚水质净化有限公 |  |  |
|  |  |  |  | 司深度处理。纯水装置 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 产生的浓水排入市政 |  |  |
|  |  |  |  | 管网后宁津县嘉诚水 |  |  |
|  |  |  |  | 质净化有限公司进行 |  |  |
|  |  |  |  | 处理。生活污水经化粪 |  |  |
|  |  |  |  | 池处理后，排入市政管 |  |  |
|  |  |  |  | 网后宁津县嘉诚水质 |  |  |
|  |  |  |  | 净化有限公司进行处 |  |  |
|  |  |  |  | 理。 |  |  |
|  |  |  | 宁津东部产业区产生的生活垃圾由环卫部门收集 | 拟建项目生活垃圾由环卫部门定期清运，不外排，一般工业固体废物外售综合利用。危险废物暂存于危废间，委托有资质的单位处理。 |  |  |
|  |  |  | 后，运送至宁津县洁宁垃圾处理有限公司统一处 |  |  |  |
|  |  |  | 置；一般工业固废按照循环经济的要求回收利用或 |  | 符合 |  |
|  |  |  | 进行无害化处理，实现废物的资源化和安全处置； |  |  |  |
|  |  |  | 危险废物全部委托有资质的单位处置。 |  |  |  |
|  |  |  | 各企业装置产生废气采取相应治理措施，确保热电 | 拟建项目有组织排放 | 符合 |  |

— 2 —

|  |  |  | 厂锅炉烟气满足《火电厂大气污染物排放标准》 （DB37/6644-2019）；工业炉窑废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）； 生产工艺废气满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）、《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）中二级标准、《建材工业大气污染 物排放标准》（DB37/2373-2018）；挥发性有机物 满足《挥发性有机物排放标准 第 3 部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）、《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》 （DB37/2801.5-2018）、《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）等相应标准要求。 | 的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气执行《区域性大气污染物综合 排放标准》 （DB37/2376-2019）表 1“重点控制区”标准要求；有组织排放的VOCs 废气执行《挥发性有机物排放标准 第5 部分：表面涂装业》 （DB37/2801.5-2018） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据园区的土地利用规划，园区实施规划后，区内 村庄全部搬迁，结合《声环境质量标准》 （GB3096-2008），将园区分成 3 个声功能类别， 商业区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 的 2 类声环境功能区标准；工业用地区域执行《声 环境质量标准》（GB3096-2008）的 3 类声环境功能区标准；主要交通干线两侧区域执行《声环境质 量标准》（GB3096-2008）的 4a 类声环境功能区标 准。 | 拟建项目噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表 1 中 3 类标准（昼间 65dB(A)。 | 符合 |  |
|  |  | 报告书总结论 | 宁津东部产业区规划在区域定位、空间布局、产业发展、基础设施、环境保护等方面总体符合山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、德州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、宁津县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、山东省主体功能区规划、山东省生态环境保护“十三五”规划、德州市生态环境保护“十三五”规划、 山东省生态保护红线规划（2016—2020 年）、山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨 2013—2020 年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020 年）、饮用水水源保护区污染防治管理规定、山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018 —2020 年）、重点行业挥发性有机物综合治理方案、山东省宁津县城市绿地系统规划（2011-2030） 区域“三线一单”、宁津县电梯产业发展规划等法 规条例、政策文件、规划区划要求。宁津东部产业 区规划范围部分区域不属于《宁津县城市总体规划 （2011—2030 年）》中城市建设用地，工业一路以东，大祁北路以南不在宁津县城市总体规划范围内，与宁津县城市总体规划不符。根据《宁津县土 地利用总体规划（2006—2020 年）》，部分区域现状存在基本农田。本次环评统筹考虑《宁津县城 市总体规划（2011—2030 年）》和《宁津县土地利用总体规划（2006—2020 年）》（调整完善方 案）要求，在新的国土空间规划完成前，近期规划 范围内将工业一路以东区域（除德州五谷食尚食品 | 拟建项目为新建项目， 用地符合宁津县土地 利用总体规划，且通过分析，不会对周边环境 、空气、水环境及声环境造成明显影响，并对可能出现的环境影响提 出了相应的环保措施。 | 符合 |  |

— 3 —

|  |  |  | 科技有限公司）划定为限制开发区，约 521 公顷。远期规划范围内将现状基本农田所在区域划定为 禁止开发区，约 305.11 公顷，在基本农田调整为建设用地前，禁止开发建设；远期不在城市总规范围内和宁津县土地利用总体规划为一般农业用地、林业用地、水域的其他用地，划定为限制开发区， 约 62.61 公顷。近期远期限制开发区面积合计约 683.61 公顷，禁止开发区面积约 305.11 公顷。园区不涉及生态保护红线，主导产业为电梯制造、健身器材、家具制造、新能源新材料、智能装备制造、 物流仓储等，规划方案在规划目标与发展定位、规划规模、规划布局、规划产业结构上具有环境合理性，环境保护目标与评价指标上具有可达性。规划方案在规划布局和环保基础设施规划上需进一步 完善。在满足上述要求、严格落实各项环保措施的 前提下，从环境保护角度，园区的规划可行 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他符合性分析 | （一）、产业政策的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019 年版）》（2021 年中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 49 号修改），项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许建设类项目。项目未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家产业政策；项目取得了乐陵市行政审批服务局备案证明，项目代码： 2312-371422-89-01-306541（建设项目备案证明详见附件），因此本项目的建设符合国家产业政策要求。 （二）、与“三线一单”符合性分析 项目位于宁津县三岭大街与宏图路交叉口东南角，依据2021年6月28日德州市人民政府印发的《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（德政字〔2021〕19号）及德州市生态环境保护委员会办公室关于印发《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案2022年度更新内容》的通知（德环委办字〔2023〕8号），对相关内容进行分析，分析如下： 1、生态保护红线 （1）与生态保护红线的符合性 德州市生态保护红线主导功能为生物多样性保护以及防风固沙，主要为各类法定保护地的核心区域及评估确定的重要区。项目所在区域生态保护红线如下。 表 2. 生态保护红线区域信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编号 | 要素 |  | 面积（km2） |  |  |  |

— 4 —

|  |  |  | YS3714221110007 |  |  | 大柳水库 |  | 1.19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YS3714221110008 |  |  | 宁津水库 |  | 0.86 |  |  |  |
|  | 由上表可知，项目选址宁津县三岭大街与宏图路交叉口东南角，不在生态保护红线范围内。 （2）与一般生态空间的符合性 指在生态保护红线的基础上，按照“应划则划”的原则划定一般生态空间， 德州市一般生态空间总面积574.60km2，占全市国土面积的5.55%，包括未纳入生态保护红线的森林公园、湿地公园、饮用水水源地保护区以及拟划定的饮用水水源地保护区、公园绿地、公益林，除此之外还包括评价确定的生态系统服务功能极重要区、重要区及生态环境极敏感区、敏感区。 项目位于宁津县三岭大街与宏图路交叉口东南角，不属于森林公园、湿地公园、饮用水水源地保护区、拟划定的饮用水水源地保护区、公园绿地、公益林、生态系统服务功能极重要区、重要区及生态环境极敏感区、敏感区。因此本项目符合生态保护红线和一般生态空间管控要求。 2、环境质量底线 根据《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（德政字〔2021〕19号）及德州市生态环境保护委员会办公室关于印发《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案2022年度更新内容》的通知（德环委办字〔2023〕8号）文件要求，对本项目进行符合性分析。 表 3. 环境质量底线符合性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管控区 |  |  | 管控要求 |  | 本项目情况 |  | 符合性 |  |  |
|  |  |  |  |  | 执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （（DB37/2376-2019））规定的重点控制区标准。该区域为大气环境存量污染源重点治 |  | 本项目不属于 “两高一资”，有组织排放的颗 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 理和新增污染源严格管控区域，根据区域产 |  | 粒物、二氧化 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 业性质和污染排放特征实施重点减排。控制 |  | 硫、氮氧化物废 |  |  |  |  |
|  |  | 大气环境 |  | 大气环境高排放区 | 工业园及产业聚集区发展规模，严格控制“两高”项目建设（按照山东省“两高”项目管理名录确定），建设项目新增主要污染物总量指标原则上实施二倍量替代”（按鲁环发2[2019]132号要求执行），持续降低园区内 污染物排放总量。新上天然气锅炉配套低氮 |  | 气执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2 019）表 1“重 点控制区”标准 |  | 符合 |  |  |
|  |  |  |  |  | 燃烧设施。严格落实大气污染物达标排放、 总量控制、施环保设施“ 三同时 时”、在线监测和排污许可等环保制度。 |  | 要求。热风炉配 置低氮燃烧技术。 |  |  |  |  |

— 5 —

|  |  | 水环境 | 水环境重点管控区 | 涉及高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目从严审批，禁止新建、改扩建不符合国家产业政策严重污染水环境 的落后产能，禁止建设加剧环境质量超标的建设项目。对造纸、焦化、氮肥、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业（国家鼓励发展的除外）实行主要污染物排放等量或减量置换。加快城镇污水处理设施建设，城区和建制镇应实现生活污水集中处理，同时，加强配套管网建设和改造，新区建设全部 按照雨污分流实施， 推进老城区旧有市政雨污管网的雨污分流 城镇排水系统改造建设。整治建成区黑臭水体，采取控源截污、内源治理、封盖导流、清淤疏浚、生态修复等技术，制定实施方案 和整治计划 |  | 项目不属于左述重点行业项目。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土壤环境 | 建设用地一般管控单元 | 建设用地风险管控严格执行《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》和《污染地块土壤环境管理办法（试行）》。建立一企一档， 标注地块内的风险源，标明企业的特征污染物。 |  | 企业承诺建立一企一档，标注地块内的风险 源，标明企业的特征污染物。 | 符合 |  |
|  | 3、资源利用上线 表 4. 资源利用上线符合性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管控区 |  | 管控要求 | 本项目情况 |  | 符合性 |  |
|  |  | 能源资源利用上线 | 一般管控区 | “禁燃区”范围内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新（扩、改）建燃用高污染燃料的项目；现有高污染燃料燃用设施，除用于城市集中供热外，有关单位和个人应当在规定的期限内改用天 然气、液化石油气、电或其他清洁能源。逐步取缔热电联产供热管网覆盖范围 内的供热锅炉、工业蒸汽锅炉及各种洗浴锅炉，推进热电联产和集中供热。 | 拟建项目不使用高污染燃料，本项目使用清洁能源“天然气”。 |  | 符合 |  |
|  |  | 水资源利用上线 | —— | 坚持‘四水四定’原则，统筹生产、生活、生态用水，统筹全市地表水等各类水资源，优先保证生活用水，合理安排农业用水和工业用水，实行最严格的水资源管理制度，严格落实水资源双控制度，把水资源作为最大的刚性约束，加强水资源的开发利用管理，制定水资源综合利用规划，明确控制目标。 控制高耗水产业发展和高耗水工业项 目建设,加强固定资产投资项目节能节 | 项目生产过程中耗水量10030.64m3/a， 不属于水耗大的项目。 |  | 符合 |  |

— 6 —

|  |  |  |  |  |  | 水审查，严格建设项目水资源论证审查把关；积极开展再生水利用，提高再生水利用率。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下水资源管控分区 |  | 深层承压水禁采区、浅层地下水部分 限采 |  | 严格按照省水利厅划分的德州市地下水超采区情况，对我市的超采区进行治理。德州市全市属于深层承压水禁采 区，武城县、夏津县、乐陵市、宁津县部分地区同时属于浅层地下水限采区。 | 项目不使用地下水。 |  | 符合 |  |  |
|  |  | 土地资源利用 上线 |  | —— |  | 德州市土地资源具体要求按照发布后的《德州市国土空间总体规划》相应要 求执行。 | 本项目租赁现有生产车间进行建设，不 新增建设用地。 |  | 符合 |  |  |
|  | 4、生态环境准入清单 表 5. 德州市生态环境准入清单（总则） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管控 类别 | 管控要求 |  |  |  |  | 本项目情 况 |  | 符合 性 |  |
|  |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 |  | 1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规定的限制 类和淘汰类工艺、技术、装备及产品的生产项目。 2、禁止新建光气生产项目（不含延长产业链项目）。 3、禁止新建有色金属冶炼项目（不含压延加工）。 4、禁止新建再生铅项目。 5、禁止新建石棉制品项目。 6、禁止开采深层地下水的取水项目（饮用水按照相关要 求执行）。 7、禁止新建石灰窑、粘土砖瓦窑项目。 8、禁止钢铁、平板玻璃、水泥（含熟料生产和粉磨站， 资源综合利用除外）、铸造、生活垃圾填埋（含扩建）等 行业新增产能项目（生活垃圾焚烧处置产生的飞灰填埋场 除外，但应符合相应规划）。 9、禁止新建、改建（新增设备和产能）及扩建不符合国家和省有关危险化学品生产、储存的行业规划和布局的生 产项目。 10、禁止新（扩）建集中处置焚烧设施（年危险废物产生 量大于5000吨的企业自建配套焚烧设施除外）和填埋场项 目；对于其他已建及在建的危险废物利用处置能力接近饱 和或过剩的危险废物类别，禁止新（扩）建该类别危险废 物利用处置设施项目。 11、禁止新（扩）建废矿物油综合利用项目。 |  |  | 本项目属于金属表面处理及热处理加工行业， 不属禁止行业。 |  | 符合 |  |
|  |  |  | 限 制开 |  | 敏感区域限制开发建设活动的要求： 1、集中式供水的饮用水地表水源地、地下水源地及为地表水源地输水的引黄、引江河道范围内进行开发建设，执 |  |  | 项目位于 宁津县三岭大街与 |  | 符合 |  |

— 7 —

|  |  |  | 发建设活动的要求 | 行《德州市饮用水水源保护区划分方案》《山东省灌区管理办法》中相关规定。其中，饮用水地表水源一级保护区禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； 在饮用水水源二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 2、南水北调工程管理范围和保护范围内进行开发建设， 执行《山东省南水北调条例》《山东省南水北调工程沿线 区域水污染防治条例》相关规定。 3、漳卫新河、马颊河、德惠新河、徒骇河干流禁止新设入河排污口，严格控制改设、扩建入河排污口，潘庄引黄 干渠、李家岸引黄干渠、引徒总干、七一河、六五河等引 黄、引江河道以及其他具有引黄、引江功能的河道均禁止 设置排污口，其他河流限制新设入河排污口，必须设置的 须经行政主管部门批准。加强对主要河流及岸线的管理和 保护，河道两侧管理和保护区范围内进行开发建设，执行 《德州市河道管理办法》中相关规定。其中，在河道管理 范围内进行建设活动须经主管部门批准同意，在保护范围 内进行建设活动须征求主管部门意见。 4、加强对黄河的保护，沿黄区域开发建设须满足相应管 理和保护要求。 5、加强对大运河的保护（包括卫运河、南运河）。在大运河核心监控区进行建设，必须符合《山东省大运河文化 保护传承利用实施规划》。大运河遗产保护范围和建设控 制地带内进行开发建设，执行《大运河山东省德州段遗产 保护规划》《关于进一步加强大运河（德州段）遗产保护 管理和开发利用的通知》中相关规定，实行建设项目遗产 环境影响评价制度和项目申报审批制度。未经文物部门批 准实施的项目，一律不予审批。除依法批准的防洪、航道 疏浚、水工设施维护、输水河道等关系国计民生的重点工 程外，任何单位或者个人不得在大运河遗产保护规划范围 内进行破坏大运河遗产本体的工程建设。 6、国家级森林公园规划范围内进行开发建设，执行《国家级森林公园管理办法》中相关规定，严格按照总体规划 要求进行，同时须经森林公园主管部门批准同意。省级及 以下森林公园执行《森林公园管理办法》《山东省森林资 源管理条例》等相关规定，已编制总体规划的应按照总体 规划要求进行建设，其他有具体管理要求的可在要求范围 内进行，并经主管部门或管理部门批准同意。未列入生态 红线但具有保护意义的大型集中林地、森林公园等区域应 加强管理和保护，禁止工业项目建设。 | 宏图路交叉口东南角，不涉及敏感区域，不属于限制开发区建设项目。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

— 8 —

|  |  |  |  | 7、湿地自然保护区、湿地公园、湿地保护小区等湿地保护范围内或规划范围内进行开发建设，执行《德州市湿地 保护条例》，须符合总体规划要求或管理要求，其中湿地 自然保护区的建设活动应符合法律、法规等相关管理要求，实行分区管理的湿地公园其建设活动应符合分区管理 要求，各种建设活动须经主管部门批准同意。 8、风景名胜区内进行开发建设，执行《山东省风景名胜区条例》中相关规定，禁止进行条例明确禁止的行为，进 行条例禁止范围外的建设活动，应当经风景名胜区管理机 构审核同意，重大建设工程，在报经风景名胜区管理机构 审核前，应报相应级别住房城乡建设主管部门核准。 9、国家级、省级、市级、县级等各级文物保护单位，在保护范围内和建设控制地带禁止进行开发建设，执行《山东省文物保护条例》《德州市文物保护条例》中相关规定， 开发建设工程应根据文物保护单位的级别报相应的文物 行政部门批准。 10、严格遵守《基本农田保护条例》，已划定的永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、煤炭、聚氯乙烯、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造、危险废物处置、加油站等排放重金属、持久性有机物和挥发性有机物的项目。 11、水土流失重点预防区和重点治理区内进行开发建设， 执行《中华人民共和国水土保持法》中相关规定。 12、沙化土地范围内进行开发建设，执行《中华人民共和 国防沙治沙法》《全国防沙治沙规划》中相关规定。 13、各县、市、区划定的限养区内禁止扩大养殖规模，禁 养区范围内禁止新、改、扩建各类畜禽养殖项目；德州市 划定的水产禁养区内禁止进行人工水产养殖，限养区禁止 一切设施性、投饵性、施肥性渔业养殖生产。 14、落实并执行《德州市城市总体规划》《德州市新型城 镇化规划》（2021-2035 年）及各县、市城市总体规划中区域管控要求，特别是生态和产业布局要求。 15、在限制要求中，确需实施的公共交通、医疗卫生、民 生保障及基础设施等建设活动须经主管部门批复同意。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限制开发 建 | 工业项目限制开发建设的要求： 1、新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，新增污染物原则上实行区域污染物排放倍 量替代（按鲁环发[2019]132号要求执行），确保增产减 污。省委、省政府确定的新旧动能转换重大项目和省“双 | 本项目污染物实行倍 量 替代。本项 目属于金 | 符合 |  |

— 9 —

|  |  |  | 设活动的要求 | 招双引”十强产业中的重点项目，按照“减量替代是原则， 等量替代是例外”的要求进行管理。 2、涉及通航、渔业水域的，其环境影响评价文件在审批时，应当征求相应主管部门的意见；限制高耗水、高污染排放、产生有毒有害物质的建设项目，对制浆造纸、焦化、 氮肥、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。 3、严格控制新建危险化学品项目，严格限制新建剧毒化学品项目，严把危险化学品建设项目‘三同时’审查许可关，对不符合安全生产条件和产业发展规划的新建项目一律不予批准。未建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理，双重预防体系，安全生产得不到有效保障的危险品生产项目，不得新建、改建、扩建。控制化工项目建设， 新建化工项目执行山东省人民政府、山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组要求及《山东省化工行业投资项目管理规定》《德州市化工园区管理办法》《山东省专业化工园区认定管理办法》中相关规定。在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点等实施的化工项目须满足园区审查的规划环评要求。禁止新建固定投资额低于3亿元（不含土地费用）生产危险化学品的化工项目（危险化学品见《危险化学品目录》），列入国家《产业结构调整指导目录》和《外商投资产业指导目录》鼓励类以及搬迁入园项目除外。 4、淘汰落后动能，落实能耗双控，严控‘两高’项目建设， 新建‘两高’项目须满足‘五个减量替代’要求，确保煤炭消费只减不增、‘两高’行业能耗只减不增。有效提高‘两高’ 行业信息化精准化监管水平。 5、严格落实水资源双控制度，控制高耗水产业发展和高耗水项目建设，加强固定资产投资项目节水审查，严格建 设项目水资源论证审查把关。 6、碳素、印染、铅蓄电池、皮革鞣制、电镀、废弃电器电子产品集中处理等行业及其他涉及重金属的新上项目原则上应进入国务院和省级政府批准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区。其他新建污染较重的建设项目原则上只能在国务院和省级政府批准设立的经济开发区、高新技术开发区等开发区（包括其相邻管理区域）建设， 一般不得在乡镇工业园区或工业集中区建设，具体包括： 制浆纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；化纤（除单纯纺丝外）； 人造革、发泡胶等塑料制品制造；羊绒及羊毛清洗；大豆 | 属表面处理及热处理加工行业，不涉及左述行业。 项目使用低 VOCs 含量的塑粉及电泳漆。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

— 10	—

|  |  |  |  | 蛋白；玉米淀粉、味精、柠檬酸、赖氨酸制造；有提炼工艺的中成药制造、中药饮片加工；太阳能电池片；含钝化工艺的热镀锌；专业实验室（P3、P4 生物安全实验室； 转基因实验室）；含医药、化工类等专业中试内容的研发基地；防水建筑材料制造等。 7、新（改、扩）建耗煤项目执行《山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理办法》中相关规定，须取得投资主管部 门核定同意的煤炭消费减量替代方案，其中，新上燃煤发 电项目须取得市级及以上煤炭消费总量控制部门出具的 审查意见；全市区域内禁止燃烧煤矸石等高硫燃料；高污 染燃料禁燃区内禁止建设燃烧高污染燃料的工业锅炉（集 中供热除外）；经济开发区、工业园区、高新区等集中供 热、供汽管网覆盖范围内，禁止新建、改建、扩建燃煤锅 炉；全市禁止新上35t/h以下燃煤锅炉。 8、新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目应进入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，新（改、扩）建涉VOCs排放项目， 应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料， 加强废气收集，安装高效治理设施。 9、新、改、扩建有色金属冶炼（铜冶炼、金冶炼、铅锌冶炼等）、铅蓄电池制造、皮革鞣制加工、金属表面处理 （电镀）、化学原料和化学品制造（聚氯乙烯）等涉重金 属重点行业建设项目（不包括电子及新材料工业项目以及 不列入重金属总量管理的生活垃圾及危废焚烧项目），实 施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”，涉重金属重点 行业企业落实减排措施和工程削减的重金属污染物排放 量，经监测并可核实的，可作为涉重金属行业新、改、扩 建企业重金属污染物排放总量的来源。无明确具体总量来 源的，不得批准相关环境影响评价文件。禁止在土壤重金 属质量超标区域、群众反映强烈的重金属污染区域、土壤 污染防治目标责任书有关重金属减排任务考核不合格区 域建设增加重金属污染物排放的项目。 10、禁止企业独自新建燃料类煤气发生炉，集中使用煤气 发生炉、暂不具备改用天然气条件的工业园区应建设统一 的清洁煤制气中心。 11、控制碳排放总量，严格控制“两高”项目建设，高耗能、 高排放建设项目应满足《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法（试行）》要求。开展二氧化碳排放达 峰行动，深入推进绿色低碳发展，构建清洁低碳安全高效 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

— 11 —

|  |  |  |  | 能源体系，深化工业领域绿色低碳转型，推动建筑领域绿 色低碳建设，推进低碳交通运输体系构建。 12、符合城市规划要求的乡镇及街道应设立工业园区或工业集中区，新建工业项目应进入工业园区或工业集中区， 现有工业企业应逐步向工业园区或工业集中区搬迁。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 逐步调整退出（退出地方、退出产能）： 1、位于生态红线区域、饮用水水源保护区、风景名胜区、 南水北调工程核心保护区及重点保护区等敏感区域，不符合区域定位和相关规定的企业，通过搬迁入园、限期整改等措施进行整顿，逾期整改不到位的企业予以关闭退出。2、未按规定进入省政府公布的化工园区、专业化工园区， 也未列入重点监控点，经山东省化工生产企业评级评价结果为“差”的化工企业，限期整改，逾期整改不到位的企业予以关闭退出。不在化工园区、专业化工园区、重点监控点区域的重点化工项目，不符合安全和卫生防护距离要求的，必须搬迁入园。 3、对无项目核准备案、建设用地、规划、环评、安评等 法定手续的企业，由有关部门依法限期整改，逾期未整改 的予以关闭退出。 4、城市建成区内及主要人口密集区周边石化、钢铁、火电、水泥、危险废物经营处置等重污染企业应搬迁。2025 年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求 的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工 园区或关闭退出。 5、淘汰《产业结构调整指导目录》中淘汰类工艺、技术、 装备及产品。 6、落实《关于进一步加强危险化学品安全生产管理工作的若干意见》，关闭不具备安全生产条件企业。 7、淘汰不达标工业炉窑，逐步取缔燃煤热风炉，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）； 淘汰炉膛直径3米（不含）以下燃料类煤气发生炉；对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低， 无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，责令停业关闭。 8、优化燃煤机组发电组合，提升高效大容量机组发电利用率，减少低效机组运行时间。逐步推进现役燃煤发电机 组改造，加大落后机组淘汰力度，除所在地区唯一、不可 替代民生热源机组外，逐步关停单机容量30万千瓦以下燃 煤机组及配套锅炉。 9、加强监管工业用地控制线范围以外区域已建排放重金 | 项目不涉及左侧所述内容。 | 符合 |  |

— 12	—

|  |  |  |  | 属污染物的项目，逐步实施搬迁、转产、转型。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10、2022年年底，阳煤平原化工完成产业升级搬迁改造一 期建设项目，2025年底前完成二期建设项目，淘汰现有100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 万吨落后工艺的氨醇装置。 |  |  |  |
|  |  |  | 允许排放量要求 | 大气污染物允许排放要求： |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、2025年：区域内相比2017年，SO2削减比例不低于 12.9%；NOx削减比例不低于18.7%；PM10削减比例不低 于23.6%；PM2.5削减比例不低于15.1%；VOCs削减比例不低于18.0%；NH3削减比例不低于10.6%。 2、2035年：区域内SO2削减比例不低于26.2%；NOx削减 比例不低于37.9%；PM10削减比例不低于47.9%；PM2.5削减比例不低于30.7%；VOCs削减比例不低于36.7%；NH3 削减比例不低于21.5%。 | 本项目产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、 VOCs实 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 水环境污染物允许排放量要求： | 行倍量替 |  |  |
|  |  |  |  | 3、2025年：区域内总氮最大允许排放量为322.99吨；总磷最大允许排放量为64.58吨。 4、2035年：区域内总氮最大允许排放量为305.41吨；总 磷最大允许排放量为61.08吨。 | 代 |  |  |
|  |  |  | 现有源提标升级改造 | 1、工业炉窑升级改造，执行《工业炉窑大气污染综合治 | 本项目属于金属表面处理及热处理加工，有组织排放的颗粒物、二氧化 硫、氮氧化物废气执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/ 2376-201 9）表 1 “重点控制区”标准要求； 有组织排 放的 |  |  |
|  |  |  |  | 理方案》《山东省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 |  |  |  |
|  |  | 污染 |  | 中相关规定。进行燃料清洁能源替代对，以煤、石油焦、 |  |  |  |
|  |  | 物排 |  | 渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源 |  |  |  |
|  |  | 放管 |  | 以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代；禁止掺烧高硫 |  |  |  |
|  |  | 控 |  | 石油焦（硫含量大于3%）；加快推动铸造（10吨/小时及 以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、工业炉窑全面达标排放，加大热残极冷却过程无组织 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷却烟气有效处理；逐步取消平板玻璃、建筑陶瓷企业脱 |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫脱硝旁路或设置备用脱硫脱硝设施；鼓励水泥企业实施 全流程污染深度治理。现有工业炉窑和新建工业炉窑项目 |  | 符合 |  |
|  |  |  |  | 除 应 执 行 《 工 业 窑 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》 |  |  |  |
|  |  |  |  | （DB37/2375-2019）外，还应按规定达到国家标准中特别 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值。铸造行业烧结、高炉工序污染物排放控制按照 |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢铁行业相关标准要求执行。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、钢铁行业升级改造，执行《山东省钢铁行业超低排放 |  |  |  |
|  |  |  |  | 改造实施方案》《关于加快六大高耗能行业高质量发展的 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实施方案》中相关规定，推动现有（含新建和搬迁）钢铁 |  |  |  |
|  |  |  |  | 企业超低排放改造，确保大气污染物有组织排放、无组织 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放符合特别排放限值要求；钢铁冶炼流程进一步优化。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、加快焦化行业、水泥行业升级改造，到2023年9月前完 |  |  |  |

— 13 —

|  |  |  |  | 成超低排放改造。 5、化工行业升级改造，执行《关于加快六大高耗能行业 | VOCs废 气执行 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高质量发展的实施方案》中相关规定，合成氨和尿素产能 | 《挥发性 |  |  |
|  |  |  |  | 控制在现有水平，洁净煤气化占合成氨总产能的比重提高 | 有机物排 |  |  |
|  |  |  |  | 到90%左右，固定床气化炉淘汰率达到90%以上，尿素生 | 放标准 |  |  |
|  |  |  |  | 产企业固定床气化炉全部予以淘汰，氮肥行业基本实现第 | 第5部分： |  |  |
|  |  |  |  | 三代洁净煤气化，煤气化制氨和精细化学品工艺达到国际 | 表面涂装 |  |  |
|  |  |  |  | 先进水平；废气排放总量减少50%；到2022年，氯碱行业 电解单元吨碱能耗强度由360千克标准煤下降到325千克 标准煤，对能耗达不到标准的电解槽予以淘汰，确保行业 能耗总量减少10%左右；液氯就地消化率提高到85%以 | 业》 （DB37/ 2801.5-20 18）。 |  |  |
|  |  |  |  | 上，显著降低液氯道路运输安全风险；烧碱电解装备技术 |  |  |  |
|  |  |  |  | 达到世界先进水平，膜极距改造率达到100%。 6、涉挥发性有机物行业升级改造，执行《山东省涉挥发 |  |  |  |
|  |  |  |  | 性有机物企业分行业治理指导意见》等相关规定，石化、 |  |  |  |
|  |  |  |  | 化工、工业涂装、包装印刷等重点行业推行源头替代、加 |  |  |  |
|  |  |  |  | 强过程控制和末端治理，新、改、扩建工业涂装、包装印 |  |  |  |
|  |  |  |  | 刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无） VOCs含量产品。现有高VOCs含量产品生产企业要加快产 |  |  |  |
|  |  |  |  | 品升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低 |  |  |  |
|  |  |  |  | VOCs含量产品的比重。加大重点行业低VOCs含量原辅材 料的源头替代力度。加强挥发性有机物（VOCs）废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和VOCs处理设施， 所有涉VOCs排放企业应全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822），重点排放源确保VOCs处理效率均达到80%以上，确保VOCs达标排放。 7、涉重金属重点行业企业升级改造，执行《土壤污染防 |  |  |  |
|  |  |  |  | 治计划》《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》《山 |  |  |  |
|  |  |  |  | 东省土壤污染防治工作方案》中相关规定，推进化工、焦 |  |  |  |
|  |  |  |  | 化、电镀、制革、铅蓄电池制造、聚氯乙烯（电石法工艺 |  |  |  |
|  |  |  |  | 使用含汞催化剂）等涉重金属重点行业实施清洁生产技术 |  |  |  |
|  |  |  |  | 改造。 |  |  |  |
|  |  |  | 联防联控要求 | 1、建立自然资源（规划）、发改、工信、住建、交通运 | 项目建立 |  |  |
|  |  |  |  | 输、生态环境、公安、应急等部门间的信息沟通机制，实 | 土壤和地 |  |  |
|  |  | 环境风险控制 |  | 行联动监管。 2、与山东省济南市、聊城市、滨州市及河北省衡水市、沧州市等城市建立统一的空气重污染预警会商和应急联 动协调机制，逐步实现预警分级标准、应急措施力度的统 | 下水污染隐患排查制度、风 险防控体 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 一，共同提前采取措施，应对区域性、大范围重污染天气， | 系和长效 |  |  |
|  |  |  |  | 最大限度减缓不利扩散条件下污染物的累积速度，有效遏 | 监管机 |  |  |

— 14	—

|  |  |  |  | 制污染程度，保障公众健康。以大气污染联防联控为重点， 针对跨区域环境污染等问题组织环保执法力量开展联合执法、跨区域执法、交叉执法，共同打击违法排污行动。针对可能对区域大气环境产生重大影响的重点行业规划、园区建设规划和重大工程项目进行会商。 3、加强风险源监管，完善应急管理体系，通过智能化利用环境应急值守、风险隐患排查治理、风险源管理、事故 应急指挥等模块全面提高环保部门应急管理、风险防控和 应急处置工作水平，有效预防各类环境事件。 4、合理布局，严格管控高环境风险项目特别是高环境风险工业项目建设。 5、加强对危险化学品及危废暂存、运输、处置或利用的管理，最大限度控制环境风险的产生。 6、化工园区严格按照《山东省化工园区管理办法（试行）》 （鲁工信化工〔2020〕141 号）具体要求执行，推进化工园区安全生产和环境管理信息化智能平台建设，实现对园 区内企业、重点场所、重大污染源、重大危险源和基础设 施实行风险监控预警。各乡镇现有的具有风险的化工企 业，禁止进行改建和扩建，并加强监管力度。 7、建立土壤和地下水污染隐患排查制度、风险防控体系和长效监管机制。加强对化工、农药等类型企业（包括已 经停产）场地土壤污染环境风险的防控力度。 | 制。对本项产生的危险废物严格按照标准要求进行暂存存。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资源利用效率要求 | 水资源利用总量要求 | 1、统筹全市地表水等各类水资源，优先保证生活用水， 合理安排农业用水和工业用水，实行最严格的水资源管理 制度，把水资源作为最大的刚性约束，加强水资源的开发 利用管理。积极开展再生水利用，提高再生水利用率。严 格落实水资源双控制度，健全市县行政区域规划期及年度 用水总量、用水强度控制指标体系，县级以上行政区制定 年度用水控制目标，规模以上用水户实行计划用水。 2、根据水资源承载能力合理规划区域发展和产业布局。控制高耗水行业发展和高耗水工业项目建设，加强固定资 产投资项目节能节水审查，严格建设项目水资源论证审查 把关。 3、创新水权交易措施，用好财税杠杆，实施水价综合改革，倒逼提升节水效果。 4、到2025年，万元GDP用水量比2020年下降10%以上； 农田灌溉水有效利用系数达到0.6381左右。到2035年，万 元GDP用水量比2020年下降21%以上；农田灌溉水有效利 用系数达到0.6411左右。 加强水资源利用管控，对于城镇建设和生活用水： | 本项目生产耗水量10030.64 m3/a，不属于水耗较大的工业项目。 | 符合 |  |

— 15 —

|  |  |  |  | 1、深入推进城市建成区雨污分流，建设雨水收集、调蓄、 利用设施； 2、在具备条件的城镇污水处理厂排污口下游建设水质深度净化工程，完善再生水利用的基础设施和政策措施，提 高再生水利用率，城市建成区景观绿化、市政清洁等原则 上应使用再生水； 3、引导和推动合同节水管理，实行节水奖励补贴制度； 4、以学校、医院、景区、体育馆等为重点，开展节水改造，普及节水器具； 5、加强公共供水系统运行监督管理，健全管网检漏机制， 推进老旧破损管网更新改造。 对于农业用水： 1、坚持因水施种，降低农业水耗； 2、积极推广水肥一体化和测墒灌溉； 3、推行农业灌溉超定额累进加价制度，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制； 4、大中型养殖场推行节水改造，普及节水型养殖方式。 对于工业用水： 1、严控工业项目新鲜水使用量，新建主要耗水工业项目应优先使用再生水； 2、推广高效冷却、洗涤、循环用水、再生水利用、高耗水工艺替代等先进节水工艺，在主要高耗水行业开展水效 领跑者引领行动，推进工业废水资源化利用； 3、加强水资源管控，区域黄河干流水资源超载地区销号 前原则暂停新增以黄河水为水源的取水许可。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资源利用效率要求 | 地下水开采要求 | 1、实行总量与水位双调控制度，区域内取用地下水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取用地下水。在地下水超采区内，除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地下水取水量。在超采区内确需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决， 并逐步削减地下水开采量。 2、对区域内具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取 用地下水。 3、深层地下水：深层承压水超采区全部划为禁采区，现状深层承压水开采井要结合替代水源建设逐步封停。逐步 关停非生活用水和部分有水源替代条件的深层承压水开 采井，2025 年前全部关停深层承压水开采井（饮用水按照相关要求执行）。 4、浅层地下水：浅层地下水超采区全部划定为限采区， | 项目不开采地下 水。 | 符合 |  |

— 16	—

|  |  |  |  |  | 超采区内工业公共供水管网内浅层地下水分期全部封填。工业公共供水管网外应逐步关停；农业公共供水管网覆盖地区的自备井要分期全部封填，井灌区主要通过节水灌溉、地表水源替代等措施压减地下水开采量，农灌机井不 要求封填，作为干旱年份的备用水源以确保粮食安全。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能源利用总量及效率要求 |  | 1、限制高耗能项目特别是高耗能工业项目建设，严格控制新增煤耗项目，新（改、扩）建耗煤项目须取得煤炭消 费总量控制部门出具的审查意见。 2、按照能源消费强度和消费总量“双控”机制要求，制定实施全市煤炭消费压减工作方案，完成省定减压任务。 3、各类工业园区与工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，全面取消分散的自备燃煤锅炉。在供热供气管网 覆盖不到的其他地区，应使用清洁能源。 4、逐步提高城镇建成区集中供暖率，减少散煤消耗量。 5、坚决淘汰落后产能，落实能耗双控措施，严控‘两高’ 项目建设，严格执行‘五个减量替代’，全市煤炭消耗量只 减不增，‘两高’行业能耗只减不增。 |  | 项目生产过程不使用煤。 |  | 符合 |  |
|  |  |  | 禁燃区要求 |  | 1、各县市区根据实际情况及时调整公布本行政区域高污染燃料禁燃区。 2、各县市区调整划定的禁燃区应明确管理要求，禁燃区内禁止生产和销售高污染燃料。 3、各县市区禁燃区内禁止新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目。 |  | 本项目主要能源为电、天然气，不涉及高污染燃料的使 用 |  | 符合 |  |
|  |  |  | 土地资源 |  | 1、制定建设项目特别是工业项目土地建设投资强度等限制要求，提高土地利用率。推广共享工厂、共享车间。 2、推进工业园区或工业集中区建设，乡镇及街道新等新建工业项目应进入工业园区或工业集中区，现有工业企业 应逐步向工业园区或工业集中区搬迁，以提高建设用地利 用率。 |  | 本项目位于宁津东部产业 区。 |  | 符合 |  |
|  | 表 6. 生态环境准入清单符合性分析（宁城街道单元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方面 |  | 相关要求 |  | 本项目情况 |  | 符合性 |  |  |
|  |  | 空间布局约束 |  | - 执行全市空间布局约束要求。 - 禁止制浆造纸、印染、制革、电镀、碳素等工业 项目建设；控制涉VOCs重点行业（包装印刷、工 业涂装等）项目建设。限制废气污染物排放量较 大的工业项目建设，禁止机制砂、机制石子项目 建设。控制高污染、高水耗、高环境风险工业项 目建设。 |  | 本项目符合空间布局约束要求；本项目不属于左述范 围。 |  | 符合 |  |  |
|  |  | 污染物排放管控 |  | - 执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）规定的重点控制区排放标准。 - 严格控制VOCs排放重点行业新增污染物排放 |  | 本项目执行污染物排放管控 准入要求；废 |  | 符合 |  |  |

— 17 —

|  |  |  | 量，单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格 遵守山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》 （DB37/2801）。涉 VOCs企业无组织排放控制执行 《 挥 发 性 有 机 物 无 组 织 排 放 控 制 标 准 （GB37822-2019）》。家具、工业涂装、印刷行业等执行《山东省涉挥发性有机物企业分行业治 理指导意见》，推行源头替代、加强过程控制和 末端治理，加强挥发性有机物（VOCs）废气收集 与治理，建设有效的废气收集系统和VOCs处理设 施。重点排放源 VOCs处理效率达到80%以上。3.执行《流域水污染物综合排放标准第4部分：海河流域》标准。 - 餐饮服务经营场所安装油烟净化设施并强化运行监管，餐饮业油烟净化装置配备率达到 100％， 油烟废气排放达到《山东省饮食油烟排放标准》 （DB37/ 597-2006）要求。 - 防治扬尘污染，建设工程施工、建（构）筑物拆 除、物料运输和堆存、道路保洁、绿化作业等活 动执行《德州市扬尘污染防治条例》要求。 | 气达标排放， 生产废水（预清洗废水、电泳后清洗废 水、酸洗废水、电磁抛光废 水）进入厂区自建污水处理设施预处理后排入宁津县嘉诚水质净化有限公司深度处理。纯水装置产生的浓水排入市政管网后宁津县嘉诚水质净化有限公司进行处理。生活污水经化粪池处理后， 排入市政管网后宁津县嘉诚水质净化有限 公司进行处理。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境风险防控 | - 生产、使用、存储、运输危险化学品 的企业事业单位，应当采取风险防范措施，编制 突发环境事件应急预案并定期开展演练，预防环 境污染事故的发生。 - 建立企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转 移和处置管理制度，并负责对危废相应活动的全 程监管和环境安全保障。 - 涉酸、涉重等土壤、地下水高污染风险企业的车 间、危废间、污水处理站、储罐等重点管控区进 行重点防渗 | 项目建立完善的风险防控体系，并编制突发环境事件应急预案并定期开展演练。 | 符合 |  |
|  |  | 资源开发效率要求 | - 建筑施工、城市环境卫生、园林绿化等可使用低 质水的，应当充分使用工程排水或经过处理后的 再生水、雨水。 - 改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、无水新 工艺，提高工业用水重复利用率。鼓励高耗水企 业开展清洁生产审核。 - 加大节水型器具的推广普及力度，推进建筑用水 器具的更新改造，新建和改扩建的民用建筑一律 使用节水型器具，现有建筑中使用淘汰型用水器 具的分批分期更换。 - 执行高污染燃料禁燃区要求。 | 本项目满足资源利用效率准入要求 | 符合 |  |
|  | （一）、环保政策的符合性 |  |  |  |  |  |

— 18	—

|  | 1．本项目与《山东省环境保护条例》《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （2021—2025 年）》《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025 年）》 |  |  |  |  |  |
|  | 《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025 年）》《山东省“十四五” |  |  |  |  |  |
|  | 生态环境保护规划》《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工 |  |  |  |  |  |
|  | 业〔2023〕34 号）《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》 |  |  |  |  |  |
|  | 《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023 年）》《山东省涉挥发 |  |  |  |  |  |
|  | 性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146 号）《山东省工业企业 |  |  |  |  |  |
|  | 无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30 号）符合性分析。 |  |  |  |  |  |
|  | 表 7. 符合性分析 |  |  |  |  |  |
|  |  | 序 号 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |  |
|  |  | 《山东省环境保护条例》 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拟建项目为新建项 |  |  |
|  |  | 1 | 第十八条 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进 行环境影响评价 | 目，正在依法进行 环境影响评价，编 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 制环评报告表 |  |  |
|  |  |  | 第四十五条排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、 粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 | 拟建项目针对运营 |  |  |
|  |  |  |  | 期间产生的废气、 |  |  |
|  |  |  |  | 废水、一般废物以 |  |  |
|  |  |  |  | 及噪声对环境的污 |  |  |
|  |  | 2 |  | 染和危害采取措 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 施，确保其污染排 |  |  |
|  |  |  |  | 放不得超过相关排 |  |  |
|  |  |  |  | 放标准和总量控制 |  |  |
|  |  |  |  | 指标。 |  |  |
|  |  | 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》 |  |  |  |  |
|  |  |  | 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、 |  |  |  |
|  |  |  | 化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执 |  |  |  |
|  |  |  | 行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业 | 本项目为金属制品 |  |  |
|  |  | 1 | 结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装 | 行业，不属于重点 | 符合 |  |
|  |  |  | 备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高 | 行业。 |  |  |
|  |  |  | 污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、 |  |  |  |
|  |  |  | 压减、整合、关停任务。 |  |  |  |
|  |  | 《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025年）》 |  |  |  |  |
|  |  |  | 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制 | 生产废水进入厂区 |  |  |
|  |  |  | 革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高 | 自建污水处理设施 |  |  |
|  |  | 1 | 工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收 | 预处理后排入宁津 | 符合 |  |
|  |  |  | 集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园 | 县嘉诚水质净化有 |  |  |
|  |  |  | 区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控， | 限公司深度处理。 |  |  |

— 19 —

|  |  |  | 统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超 标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业 园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给 予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服 务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现 园区污水精细化、专业化管理。 | 纯水装置产生的浓水排入市政管网后宁津县嘉诚水质净化有限公司进行处理。生活污水经化粪池处理后，排入市政管网后宁津县嘉诚水质净化有限 公司进行处理。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025）》 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 以赤泥、尾矿和共伴生矿、煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾等为重点，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。推动赤泥在生产透水砖、砂石等方面的综合利用。加快黄金冶炼尾渣综合处理技术研发进程，以烟台等市为重点加强推广应用。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建集污水、垃圾、固废、危废、 医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基 础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无 废城市”建设综合管理制度和监管体系。 | 项目生活垃圾由环卫部门统一清运， 固废全部得到妥善处置 | 符合 |  |
|  |  | 《山东省“十四五”生态环境保护规划》 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 强化危险废物全过程环境监管。建立完善危险废物环 境重点监管单位清单。建立与防控环境风险需求相匹 配的危险废物监管体系，加强危险废物监管能力与应 急处置技术支撑能力建设，深入开展危险废物规范化 环境管理与专项整治，严厉打击危险废物非法转移倾 倒等违法犯罪行为。加强危险废物相关从业人员培训，依托具备条件的危险废物相关企业建设危险废物 管理培训实习基地。 | 本项目危险废物管理严格按照相关要求执行。 | 符合 |  |
|  |  | 《关于印发山东省“两高”项目管理目录的通知》 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 3110 炼铁、3120 炼钢、3140 铁合金冶炼、3216 铝冶炼、3011 水泥制造、3012 石灰和石膏制造、3071 建筑陶瓷制品制造、3041 平板玻璃制造、4411 火力发电、4412 热电联产、2511 原油加工及石油制品制造、2523 煤制液体燃料生产、2521 炼焦、2621 氮肥制造、 2614 有机化学原料制造、2612 无机碱制造、2613 无机盐制造、3033 防水建筑材料制造 | 本项目属于 C3360 金属表面处理及热处理加工，不属于以上行业 | 符合 |  |
|  |  | 《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》符合性分析 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家 公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染 大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。 | 本项目建设符合相关产业政策要求。 | 符合 |  |
|  |  | 2 | 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要 | 本项目不属于散乱 | 符合 |  |

— 20	—

|  |  |  | 求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企 业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。 | 污企业行列；项目位于宁津县三岭大街与宏图路交叉口东南角。位于工业集聚地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面 有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚 区。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五 个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控 要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须 落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭 消耗的，必须落实煤炭消费减量替代。 | 本项目建设符合 “三线一单”要求， 并严格落实区域污 染物排放替代要 求。 | 符合 |  |
|  |  | 《山东省新一轮四增四减》 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 在深入调整产业结构方面，坚决淘汰低效落后产能， 严控重点行业新增产能，推动绿色循环低碳改造，加快培育壮大新动能。 | 本项目为 C3360 金属表面处理及热处理加工，非重点行 业。 | 符合 |  |
|  |  | 2 | 在深入调整能源结构方面，严控化石能源消费，持续 压减煤炭使用，提高能源利用效率，壮大清洁能源规 模。 | 本项目主要耗能为电能、天然气，无消耗煤炭等高污染 物燃料工艺。 | 符合 |  |
|  |  | 《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | （一）推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等， 从源头减少 VOCs 产生。 | 本项目使用低VOCs 含量的原料 | 符合 |  |
|  |  | 2 | （二）加强过程控制。1.加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、 工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。 | 项目使用低 VOCs 含量原料，密闭包装置于车间内； VOCs 废气产生工序都设有废气收集装置收集后经有机废气处理装置处理后高空排放 | 符合 |  |
|  |  | 3 | 2.加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料 仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或 密闭容器、罐车等。 |  | 符合 |  |
|  |  | 4 | 3.推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、 自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底 部装载方式。 |  | 符合 |  |
|  |  | 5 | 4.遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控 制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保 持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采 用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无 | 项目的治污设施的设计与安装应充分考虑安全性、经济性及适用性。 | 符合 |  |

— 21 —

组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全 局部排气通风系统安全要求》（GB/T 35077），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》

（JGJ/T141）等相关规范要求

《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30 号） 加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化

水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措

施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集

项目使用低VOCs含

处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设 量原料，密闭包装置备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能于车间内；VOCs废气

- 及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替 产生工序都设有废气	符合

代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电 收集装置收集后经有子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘 机废气处理装置处理

的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、

暂存、处置，危险废物暂存等产VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生 的废气进行集中收集治理。

加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定“一厂

一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、

后高空排放

- 维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存项目设置维修记录台	符合

期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设 账，符合标准要求。

施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步 实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。

##### （二）、土地利用符合性分析

项目位于宁津县三岭大街与宏图路交叉口东南角，根据土地证及规划证明， 项目符合土地利用整体规划要求。拟建项目不属于国家《禁止用地项目目录》（2012 年本）和《限制用地项目目录》（2012年本）中规定的项目，也不属于《山东省禁止限制供地项目目录》和《山东省建设用地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地。

##### （三）、项目选址合理性分析

1、选址合理性分析

项目位于宁津县三岭大街与宏图路交叉口东南角，具体选址合理性分析如下。

|  | 表 8. 项目选址合理性分析表 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目分析 | 条件 | 结论 |
| 土地利用分析 | 本项目位于宁津县三岭大街与宏图路交叉口东南角，根据土地证 及规划图证明可知，项目占地为工业用地，符合用地规划。 | 符合 |
| 供水供电 | 项目所在地配套完善供水设施、供电设施。 | 符合 |

— 22	—

|  |  | 交通运输 | 项目所处园区周边为宏图路、三岭大街，交通便利。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外界环境对项目影响 | 项目周围主要为一般企业，无大的污染源。项目对外界环境要求 不高。因此，周围环境对项目影响不大。 | 符合 |  |
|  |  | 项目对外界环境影响 | 项目营运期间产生的废气、噪声采取相应措施后可达标排放；废 水经市政污水管网进入宁津县嘉诚水质净化有限公司深度处理； 固废全部得到妥善处置。因此，对周围环境影响不大。 | 符合 |  |
|  |  | 环境敏感点 | 项目污染物经相应污染采取防治措施后，均能达标排放，因此对 项目周围敏感点影响不大。 | 符合 |  |
|  |  | 对风景名胜区的 影响 | 本项目周围500m范围内无风景名胜区。 | 符合 |  |

— 23 —

### 二、建设项目工程分析

|  | 一、工程内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、项目建设名称、性质、规模及地点 |  |  |  |  |  |
|  | （一）项目名称：年处理 10 万吨金属件项目 |  |  |  |  |  |
|  | （二）建设性质：新建 |  |  |  |  |  |
|  | （三）建设规模：年处理 10 万吨金属件 |  |  |  |  |  |
|  | （四）建设地点：项目位于宁津县三岭大街与宏图路交叉口东南角，项目地理 |  |  |  |  |  |
|  | 位置详见附图 1。 |  |  |  |  |  |
|  | 2、项目组成 |  |  |  |  |  |
|  | 拟建项目为新建项目，新建厂房，占地面积 10000 平方米，建筑面积 10000 平 |  |  |  |  |  |
|  | 方米。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目具体建设内容见下表。 |  |  |  |  |  |
|  | 表 9. 项目具体建设内容 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目组成 | 工程内容 | 建设规模 | 备注 |  |
| 建设 |  |  |  | 1#生产车间，建筑面积为3000平方米，放置25台制冷机、 25台蒸馏机、1台磁力抛光机、3台烘干机、1台超声波清 洗仪、10条表面处理生产线。 |  |  |
| 内容 |  |  | 1#生产车间 |  |  |  |
|  |  | 主体工程 |  |  | 租赁现有车间 |  |
|  |  |  | 2#生产车间 | 2#生产车间，建筑面积为 3000 平方米，放置 25 台制冷 机、25 台蒸馏机、1 台磁力抛光机、3 台烘干机、1 台超声波清洗仪、10 条表面处理生产线。 |  |  |
|  |  |  | 3#生产车间 | 3#生产车间，建筑面积为 4000 平方米，放置 1 条喷塑生 产线，2 条电泳线、4 台抛丸机、2 台喷砂机、镀锌锅。 |  |  |
|  |  | 公用工程 | 供水 | 本项目用水量为 10030.64m3/a，由宁津县市政自来水管网供给 | -- |  |
|  |  |  | 供电 | 本项目用电量为 120 万 kW·h/a，由宁津县市政电网提 供 | -- |  |
|  |  |  |  | 抛丸产生的颗粒物废气经设备配套“布袋除尘器”处理 |  |  |
|  |  |  |  | 后高空排放；喷砂产生的颗粒物废气收集引入1套“布袋 |  |  |
|  |  |  |  | 除尘器”处理后高空排放；喷塑产生的颗粒物废气收集 |  |  |
|  |  |  |  | 引入1套“布袋除尘器”处理后高空排放；固化产生的 |  |  |
|  |  | 环保工程 | 废气处理 | VOCs废气收集引入1套“过滤棉+活性炭吸附箱”处理后 高空排放；电泳及电泳烘干产生的VOCs废气收集引入1 | -- |  |
|  |  |  |  | 套“过滤棉+活性炭吸附箱”处理后高空排放；天然气燃 |  |  |
|  |  |  |  | 烧采用低氮燃烧技术产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化 |  |  |
|  |  |  |  | 物废气高空排放；酸雾废气经洗涤塔处理后高空排放； |  |  |
|  |  |  |  | 镀锌烟尘经布袋除尘器处理后高空排放； |  |  |

— 24	—

| 项目 |  | 单位 | 数额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保投资 | 废气治理措施 | 万元 | 50 | 3 套布袋除尘器、4 套喷淋塔、2 套 “过滤棉+活性炭吸附箱”3 套低氮燃烧热风炉及废气收集管路 |
|  | 废水治理措施 | 万元 | 5 | 污水处理设施 |
|  | 噪声防护措施 | 万元 | 3 | 设备基础减振、厂房隔音等降噪措施 |
|  | 固废收集措施 | 万元 | 2 | 危废间、一般固体废物暂存间 |
| 总计 | —— | 万元 | 60 | —— |

|  |  |  | 废水处理 | 生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网进入宁津县 嘉诚水质净化有限公司深度处理；生产废水经厂区污水 处理站处理后排入市政污水管网进入宁津县嘉诚水质净 化有限公司深度处理；纯水制备浓水后排入市政污水管 网进入宁津县嘉诚水质净化有限公司深度处理 | -- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 固废处理 | 生活垃圾交由环卫部门处理；一般工业固废经收集后合理处置； 危险废物交由有资质单位处理 |  |  |
|  |  |  | 噪声防治 | 封闭隔音、基础减振、距离衰减 |  |  |
|  | 表 10. 环保投资情况一览表 3、主要生产设备、原辅料及产品方案 - 主要生产设备 项目主要生产设备情况见下表。 表 11. 主要生产设备一览表 - 主要原辅材料消耗 拟建项目主要原辅材料消耗见下表。 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛丸机 | 台 | 4 | -- |
| 2 | 喷砂机 | 台 | 2 | -- |
| 3 | 磁力抛光机 | 台 | 2 | -- |
| 4 | 蒸馏机 | 台 | 50 | -- |
| 5 | 制冷机 | 台 | 50 | -- |
| 6 | 烘干机 | 台 | 6 | -- |
| 7 | 纯水制备系统 | 套 | 1 | -- |
| 8 | 超声波清洗仪 | 台 | 2 | -- |
| 9 | 铝件表面处理生产线 | 条 | 10 | -- |
| 10 | 不锈钢件表面处理生产线 | 条 | 5 | -- |
| 11 | 铁件表面处理生产线 | 条 | 5 | -- |
| 12 | 电泳线 | 条 | 2 | -- |
| 13 | 喷塑线 | 条 | 1 | -- |
| 14 | 镀锌锅 | 台 | 1 | -- |

— 25 —

| 序号 | 名称 | 纯度% | 年消耗量 | 包装方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁件 | -- | 1 万吨 | -- | -- |
| 2 | 铝件 | -- | 8 万吨 | -- | -- |
| 3 | 不锈钢 | -- | 1 万吨 | -- | -- |
| 4 | 磷酸 | 85% | 360 吨 | 1 吨/罐 | -- |
| 5 | 硫酸 | 98% | 200 吨 | 1 吨/罐 | -- |
| 6 | 盐酸 | 36% | 100 吨 | 25kg/桶 | -- |
| 6 | 片碱 | 99% | 60 吨 | 50kg/袋 | -- |
| 7 | 硝酸 | 30% | 50 吨 | 25kg/桶 | -- |
| 8 | 氢氟酸 | 35% | 10 吨 | 25kg/桶 | -- |
| 9 | 无铬钝化剂 | -- | 1 吨 | 20kg/桶 | -- |
| 10 | 无镍中温封孔 剂 | -- | 1 吨 | 20kg/桶 | -- |
| 11 | 着色剂 | -- | 1 吨 | 25kg/桶 | -- |
| 12 | 抛光液 | -- | 0.05 吨 | 25kg/桶 | -- |
| 13 | 锌锭 | -- | 1600 吨 | -- | -- |
| 14 | 天然气 | -- | 39 万 m3 | 管道供给 | -- |
| 15 | 电泳漆 | -- | 16 吨 | -- | -- |
| 16 | 塑粉 | -- | 10 吨 | -- |  |

|  | 表 12. 项目主要原辅材料消耗一览表 原辅料理化性质 本项目原辅料理化性质见下表。 表 13. 原辅料理化特性表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原辅料 名称 | 分子式 | 理化特性 | 燃烧爆 炸性 | 危险特性 |
|  |  | 硝酸 | HNO3 | 外观特性：无色透明发烟液体，有酸味；化学式为 HNO3，分子量为63.01，相对密度（水=1）：0.78-0.97，沸点：20-160℃，闪点：-2℃，引燃温度：350℃，是一种具有强氧化性、腐蚀性的一元无机强酸，是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料，其水溶液俗称硝镪水或氨氮水。在工业上可用于制化 肥、农药、炸药、染料等；在有机化学中，浓硝酸与浓硫酸的混合液 是重要的硝化试剂。 | 助燃 | 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应， 甚至发生爆炸。与还原剂可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触,引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。 |
|  |  | 磷酸 | H3PO4 | 外观与性状：纯磷酸为无色结晶， 无臭，具有酸味;主要用途:用于制药、颜料、电镀、防锈等;熔点： 42．4(纯品);沸点：260;相对密度(水 =1)：1．87(纯晶);相对密度(空气 =1):3．38;饱和蒸汽压(kPa)：0．67 ／25℃(纯);溶解性：与水混溶，可 | 助燃 | 有腐蚀性。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。 强酸；接触强腐蚀剂，放出大量热量，并发生溅射。与脂肪胺、链烷醇胺、烯基氧化物、芳香胺、氨基 化合物、氨、氢氧化铵、 |

、

— 26	—

|  |  |  |  | 混溶于乙醇;临界压力(MPa)：粘度 (mm2/S)：47.0c.p.； |  | 碱、氧化钙、环氧氯丙烷异氰酸酯不能配伍。与硝基甲烷、发烟硫酸、有机酸酐、硫酸、四硼氢化钠强氧化剂、醋酸乙烯酯和水接触发生爆炸。接触大多数金属能形成易燃氢 气。如果作为金属洗净剂金属中的杂质能引起形成剧毒的磷化氢气体。能腐蚀某些塑料、橡胶、涂料玻璃和陶瓷。 易燃性(红色)：0 反应活性(黄色)：0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硫酸 | H2SO4 | 外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭;主要用途：用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用;熔点：10．5;沸点：330．0;相对密度(水=1)：1．83;相对密度(空气 =1):3．4;饱和蒸汽压(kPa)：0．13 ／145．8℃;溶解性：与水混溶 | 助燃 | 与易燃物(如苯)和有机物 (如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、 橡胶及涂料。 |
|  |  | 盐酸 | HCl | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；主要用途：重要的无机化工原料，广泛用于染 料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业；熔点：-114．8(纯)；沸点：108．6(20%)；相对密度(水=1)： 1．20 ；相对密度(空气=1):1．26 ； 饱和蒸汽压(kPa)：30．66／21℃； 溶解性：与水混溶，溶于碱液； | 不燃 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。与乙酸酐、脂肪胺类、链烷醇胺类、烯基氧化物、芳香胺类、氨基化合物、2-氨基乙醇氨、氢氧化氨、二磷化三钙、氯磺酸、乙撑二胺、二甲亚胺、环氧氯丙烷、异氰酸酯类、乙炔基金属发烟硫酸、有机酸酐、高氯酸、3-丙内酯、磷化铀硫酸、氢氧化钠及其他碱类、强氧化剂、醋酸乙烯酯及二氟乙烯接触发生反应。接触绝大多数金属， 放出易燃氢气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。 易燃性(红色)：0 化学活性(黄色)：0。 |
|  |  | 片碱 | NaOH | 外观与性状：白色不透明固体，易 潮解；主要用途：用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、 | 不燃 | 本品不会燃烧，遇水和水 蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反 |

、

、

，

、

，

、

、

、

— 27 —

|  |  |  |  | 制革、医药、有机合成等；熔点： 318．4；沸点：1390；相对密度(水 =1)：2．12；饱和蒸汽压(kPa)：0．13 ／739℃ ；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮； |  | 应并放热。具有强腐蚀性易燃性(红色)：0 反应活性(黄色)：1。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氢氟酸 | HF | 分子量 20.0063。氢氟酸为氟化氢 的水溶液，清澈，无色、发烟的腐 蚀性液体，有剧烈刺激性气味。氢氟酸密度 1.15g/cm3，熔点-83.3℃，沸点 19.54℃。易溶于水、乙醇， 微溶于乙醚。 | 不燃 | 健康危害： 对皮肤有强烈的腐蚀作用。灼伤初期皮肤潮红、干燥。创面苍白坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质本品灼伤疼痛剧烈。眼接触高浓度本品可引起角膜穿孔。接触其蒸气，可发生支气管炎、肺炎等。慢性影响：眼和上呼吸道刺激症状，或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼 X 线异常与工业性氟 病少见。 |
|  |  | 无铬钝化剂 | / | 本项目使用的无铬钝化剂为采用纳米硅晶、络合剂、植酸、掩蔽剂和 pH 缓冲剂等组成。主要用途： 在金属制品表面形成一层新型的环保型防腐膜，使金属表面转化为不易被氧化的状态，增强涂装附着 力。 | / | / |
|  |  | 无镍中温封孔剂 | / | 本项目所使用的封孔剂为无镍中 温封孔剂，外观为浅黄色透明液 体，有醋酸镁等碱土金属的盐类、缓冲剂、稳定剂、渗透剂、表面活 性剂等组成，不含重金属镍，弱酸性（pH3.3-5.5) | / | / |
|  |  | 着色剂 | / | 主要成份为 Fe2+、酒石酸（2.3-二羟基丁二酸〉和硼酸。 | 不燃 | 主要危害物质为硼酸，工业生产中，仅见引起皮肤刺激、结膜炎、支气管炎一般无中毒发生。口服引起急性中毒，主要表现为胃肠道症状，有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等，继之发生脱水、休克、昏迷或急性肾功能衰竭，可有高热、肝肾损害和惊厥，重者可致死。皮肤出现广泛鲜红色疹，重者成剥脱性 皮炎。该物质易被损伤皮肤吸收引起中毒。主要环 |

。

，

。

，

— 28	—

| 序号 | 名称 | 年处理量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁件 | 10000 吨 | -- |
| 2 | 铝件 | 80000 吨 | -- |
| 3 | 不锈钢 | 10000 吨 | -- |

|  |  |  |  |  |  | 境危害为进入水体后对水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 生生物有毒作用。受高热 |
|  |  |  |  |  |  | 分解时释放出有毒的气体。急性毒性:大鼠经口LD;o(mg/kg): 2660。刺激性:人经皮:15mg/3 天，间 歇染毒，中度刺激。 |
|  |  |  |  | 主要成分：12 碳基硫酸钠和水，十二烷基硫酸钠是一种阴离子表面活性剂，分子量：288.38，pH： 7.5-9.5，熔点（℃）：204-207，相对密度（水=1）：1.09，属于硫酸 酯类表面活性剂的典型代表，市场 |  |  |
|  |  | 抛光液 | / | 上销售的商品通常为白色至微黄 | 不燃 | 毒性 LD50 为 1300mg/kg。 |
|  |  |  |  | 色结晶粉末，无毒，微溶于醇，不 |  |  |
|  |  |  |  | 溶于氯仿、醚，易溶于水，与阴离 |  |  |
|  |  |  |  | 子、非离子复配伍性好，具有良好 |  |  |
|  |  |  |  | 的乳化性、起泡性、发泡、渗透、 |  |  |
|  |  |  |  | 去污和分散性能、泡沬丰富，生物 |  |  |
|  |  |  |  | 降解快。 |  |  |
|  | （3）产品方案 |  |  |  |  |  |
|  | 拟建项目产品方案情况见下表。 |  |  |  |  |  |
|  | 表 14. 产品方案一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 4、劳动定员及工作制度 |  |  |  |  |  |
|  | 项目劳动定员 50 人，年工作 300 天，每班工作 8 小时，1 班制，生产工序年时 |  |  |  |  |  |
|  | 基数 2400h。 |  |  |  |  |  |
|  | 5、水平衡分析 |  |  |  |  |  |
|  | 项目用水主要为生产上纯水制备用水（除油用水、清洗用水、酸洗用水、电解 |  |  |  |  |  |
|  | 抛光用水、碱洗用水、着色用水）、冷却补水、喷淋塔补水及生活用水。由自来水 |  |  |  |  |  |
|  | 管网供给。 |  |  |  |  |  |
|  | （1）供水 |  |  |  |  |  |
|  | ①纯水制备用水 |  |  |  |  |  |

— 29 —

  - 除油用水

根据企业提供的资料，本项目除油剂与水配比为 1：20，除油剂用量为 0.8t/a， 则用水量为 16m3/a，损耗量约 5%，则补充水量为 0.8m3/a，该工序总用水量为16.8m3/a，由纯水机制备提供。

  - 预处理清洗用水

根据企业提供的资料可知，清水槽的更换频次为 12 次/年，更换的废水经过污水处理设施处理后回用 1 次，损耗量 1.8m3/d，年运行 300d。

本项目清水槽总容积约为 980m3，加水量约为 85%，则总有效容积为 833m3， 纯水用量为 4998m3/a，补充水量 540m3/a，则工序纯水用水量为 5538m3/a，由纯水机制备提供。

  - 电泳清洗用水

根据企业提供的资料可知，电泳清水槽的更换频次为 12 次/年，更换的废水损耗量 0.05m3/d，年运行 300d。

电泳后清洗设置 1 个清水槽 4.8m3，加水量约为 85%，有效容积为 4.1m3，纯水用量为 49.2m3/a，补充水量 15m3/a，则工序纯水用水量为 64.2m3/a，由纯水机制备提供。

  - 酸洗用水

本项目酸洗槽内废液半年更换一次，需要加适量的纯水，根据企业提供资料， 更换量为 200m3/a，补充损耗水量为 20m3/a，则补充水量为 220m3/a，由纯水机制备提供。

  - 电解抛光用水

本项目电解抛光槽内废液半年更换一次，需要加适量的纯水，根据企业提供资料，更换量为 400m3/a。补充损耗水量为 30m3/a。则总用水量为 430m3/a，由纯水机制备提供。

  - 磁力抛光用水

根据企业提供的资料，本项目磁力抛光液与水配比为 1：50，抛光液用量为0.5t/a，则用水量为 25m3/a，损耗量约 5%，则补充水量为 1.25m3/a，该工序总用水量为 26.25m3/a，由纯水机制备提供。

— 30	—

  - 着色用水

根据企业提供的资料，本项目使用着色剂与水配比为 1：200，着色剂用量为1t/a，则用水量为 200m3/a，损耗量约 5%，则补充水量为 10m3/a，该工序总用水量为 210m3/a，由纯水机制备提供。

E.碱洗用水

根据企业提供的资料，碱洗液浓度约为 200g/L，本项目碱洗工序片碱用量为50t/a，则该工序用水量为 250m3/a，损耗量约 5%，则补充水量为 12.5m3/a，该工序总用水量为 262.5m3/a，由纯水机制备提供。

项目总用纯水量为 6578.75m3/a，纯水机制水率为 80%，则项目纯水制备用水为 88223.44m3/a。

##### ②冷却补水

项目热镀锌车间设 2 个冷却水池，冷却水池容积约 60m3，工作时冷却水池内水约占容积的 5/6（容积约 50m3）。由于工件带出和高温蒸发，冷却水部分损耗， 该部分损耗量按 5%/d 计，则冷却水损耗量约 750m3/a。因此，镀锌后冷却补水量为750m3/a。

##### ③喷淋塔补水

生产配备的环保措施洗喷淋塔喷淋水总循环约 16m3/h。年循环水量 38400m3/a， 喷淋塔损耗水量约为循环水量的 0.8%，洗涤塔定期进行补水，则洗涤塔补水为307.2m3/a。

##### ④生活用水

年生产时间 300d，劳动定员 50 人，生活用水定额 50L/人·日，则工人生活用水量为 750m3/a。由供水官网提供。

项目总用水量为 10030.64m3/a。

（2）排水

##### ①生活污水

生活污水产生量按照生活用水量的 80%计，则产生量为 600m3/a。经化粪池处理后经市政污水管网进入宁津县嘉诚水质净化有限公司深度处理。

##### ②纯水制备废水

— 31 —

生产上所需纯水由纯水机提供，纯水机制水率约为 80%，则产生纯水制备废水为 1644.69m3/a。直接排入市政管网进入宁津县嘉诚水质净化有限公司深度处理。

##### ③预清洗废水

项目预清洗工序废水产生量为 4998m3/a，废水经厂区污水处理站处理后通过市政污水管网进入宁津县嘉诚水质净化有限公司深度处理。

##### ④电泳清洗废水

项目电泳清洗工序废水产生量为 64.2m3/a，废水经厂区污水处理站处理后通过市政污水管网进入宁津县嘉诚水质净化有限公司深度处理。

##### ④酸洗废水

清水总加入 220t/a，其中消耗量为 20t/a，剩余量为 200t/a； 盐酸总用量 100t/a，消耗量为 36t/a，剩余量为 64t/a；

磷酸加入 240t/a，消耗量 204t/a，剩余 36t/a； 硝酸加入 50t/a，消耗量 15t/a，剩余 35t/a；

氢氟酸加入 10t/a，消耗量 3.5t/a，剩余 6.5t/a；

酸洗废水总量为 341.5t/a，废水经厂区污水处理站处理后通过市政污水管网进入宁津县嘉诚水质净化有限公司深度处理。

##### ⑤电磁抛光废水

清水加入 430t/a，消耗量为 30t/a，剩余量为 400t/a；

硫酸加入量为 200t/a，消耗量为 196t/a，剩余量为 4t/a； 磷酸加入 120t/a，消耗量为 102t/a，剩余 18t/a。

氧化废水总量为 422t/a，废水经厂区污水处理站处理后通过市政污水管网进入宁津县嘉诚水质净化有限公司深度处理。

着色工序用水定期补充损耗，不外排；磁力抛光工序用水定期补充损耗，不外排；碱洗工序用水定期补充损耗，不外排；镀锌冷却工序用水定期补充损耗，不外排；酸雾塔用水循环使用，定期补充损耗，不外排。

— 32	—

##### 图 1 拟建项目水平衡图（单位：m3/a）

6、总平面布置

项目位于宁津县三岭大街与宏图路交叉口东南角，租赁生产车间 3 座 1#车间2#车间用于金属件酸洗着色等，3#车间用于抛丸喷塑电泳镀锌等。厂区内各建筑物之间设置道路，便于原料及成品运输，作业区地面硬化。危废间位于 3#车间。

- 项目厂区按照工艺流程布置，在满足生产工艺流程要求前提下，各工段布设距离较短，利于生产，便于管理，节约投资，减少占地。

- 厂区南侧设置出入口，出入口与道路相通，便于项目原材料及产品的运入和运出。

综上所述，本项目厂区布置基本合理。项目总平面布置图见附图 3。

— 33 —

| 工艺 | 一、工艺流程图 | 图 2 图 3 | 喷塑件生产工艺及产污流程图 镀锌件生产工艺及产污流程图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流程 |  |  |  |
| 和产 |  |  |  |
| 排污 |  |  |  |
| 环节 |  |  |  |

— 34	—

##### 喷塑件工艺流程简述：

原料：本项目原料为铁件、铝件、不锈钢件，均为成品件。

抛丸：将一部分金属件放入抛丸机中进行抛丸，除去工件表面的锈、氧化膜等。需要进行抛丸的工件根据客户的订单要求，每年约 2000 吨左右，其余工件不需要抛丸。此过程产生废气 G1-1、设备运行噪声 N1。

喷砂：将一部分金属件放入喷砂间中进行喷砂，除去工件表面的锈、氧化膜等。需要进行喷砂的工件根据客户的订单要求，每年约 1000 吨左右，其余工件不需要抛丸。此过程产生废气 G1-2、设备运行噪声 N1。

除油：一部分金属件需要进行除油处理，将金属件放入超声波清洗仪内置配比好的除油剂。超声波清洗仪中的槽液不外排，生产消耗后按比例增加。该工序会产生固废 S1 槽渣（油泥）。

碱洗：不需要进行喷砂/抛丸/除油的工件进入碱洗工序，碱洗槽中加入片碱和水，溶液浓度为 200mg/L，将工件浸入碱洗槽中。碱洗槽内的液体是循环利用，定期添加，池内底部预留的有沉淀槽，定期清理，会产生固废 S2 槽渣。

钝化：根据客户对于产品的要求，一部分铁件需要进行钝化处理，在钝化槽中加入无铬钝化剂、磷酸等，由于金属与氧化性介质发生作用，在金属表面会生成一种非常薄的(约 1nm)，致密的，覆盖性能良好的钝化膜。钝化槽中的槽液不外排， 生产消耗后按比例增加。该工序会产生固废 S3 槽渣。

酸洗：除去需要钝化的工件外，其余工件进行酸洗，在酸洗槽中加入硝酸、磷酸、盐酸、氢氟酸及水后进行铁件、铝件、不锈钢件酸洗工作。该工序产生废气G2：氮氧化物、氯化氢、氢氟酸；产生酸洗废水 W1，每年更换 2 次；产生固废 S4 槽渣。

清洗：酸洗后的工件进入清水槽清洗。该工序产生清洗废水 W2，清水池内的水预计每年更换 12 次，所产生的废水进入自建污水处理设施处理后，通过纯净水回收系统进入清水槽内，再次使用后排放。

电解抛光：本项目电解阳极工件为不锈钢件、铝件，加入磷酸、硫酸、水，通过电加热将槽内温度加热到 40 摄氏度，主要目的为了缩短电解抛光的时间。该工

— 35 —

序产生废气 G3 硫酸雾，该酸池内的酸液是循环利用，定期进行更换，产生电解抛光废水 W3，酸池内底部预留的有沉淀槽，定期清理，会产生固废 S5 槽渣和油泥， 工序运行中产生噪声 N2。

磁力抛光：磁力抛光是利用高强磁场力量，引导不锈钢磁针产生快速旋转运动对工件进行研磨，从而达到高效去除产品表面毛刺、披锋、去氧化皮、除焊斑等效果。本项目磁力抛光工件为铝件，将铝件放入磁力抛光机中，加入抛光液、磁针和水，抛光液与水的比例为 1:50，磁力抛光液不外排，生产消耗后按比例增加。该过程会产生固废 S5 槽渣和 N3 机械噪声。

着色：金属表面着色是指采用化学、电解、物理、机械、热处理等方法，使金属表面形成各种色泽的膜层。

本项目采用化学着色，着色槽中加入着色剂和水，比例为 1:200，将工件浸入着色槽中，着色剂渗入金属表面氧化膜的空隙中，发生化学或物理作用，从而着色。着色槽中的槽液不外排，生产消耗后按比例增加。该工序产生固废 S7 槽渣。

封孔：根据客户订单要求，一部分工件需要进行封孔处理。金属工件经氧化着色后需经过封闭处理，以提高氧化膜的抗蚀、绝缘和耐磨等性能，并减弱它对杂质或油污的吸附。目前行业中对氧化膜的封孔主要要热封孔，冷封孔，中温封孔三种。

本项目采用中温封孔，在封孔槽中加入无镍中温封孔剂和磷酸，使槽液保持在一个酸性环境中，然后将工件浸入封孔槽中。封孔槽内的酸液是循环利用，定期添加，酸池内底部预留的有沉淀槽，定期清理，会产生固废 S8 槽渣。

水洗：封孔的工件进入清水池清洗。该工序产生清洗废水 W4，清水池内的水预计每年更换 12 次，所产生的废水进入自建污水处理设施处理后，通过纯净水回收系统进入清水池内，再次使用后排放。

电泳：阴极电泳涂装是采用水溶性阳离子树脂，以环氧树脂为主链的聚胺树脂， 在水中离解成带正电荷的树脂阳离子，在直流电场的作用下，向极性相反的方向阴极移动，在阴极区界面的OH－积聚，并与带正电荷的树脂阳离子反应，便在阴极

（被涂工件）表面发生沉积。

电泳涂装溶液是一种水剂胶体溶液，组成主要包括：树脂、溶剂、阻聚剂、催

— 36	—

化剂、乳化剂、表面活性剂和平衡离子。电泳槽中的槽液不需要更换，只需定期添加其中的药液成分，使电泳液维持所需要的浓度。此过程产生有机废气 G4。

清洗：采用喷淋的方式洗去工件洗去工件表面附着的多余的电泳漆，此工序会产生废水 W5。

烘干：将电泳后的工件通过 U 型桥式烘干室加热使电泳漆膜固化，涂料的成膜过程就是涂层的固化过程。烘干室采用天然气燃烧炉燃烧产生的热气直接对电泳物件进行烘干。天然气燃烧的气体经过滤网过滤对物件表面进行烘干，工件连续从烘干室一端进，另一端出，停留时间约 0.5h，烘干温度为 160℃。此过程产生有机废气 G5、燃烧废气 G6 和 N3 机械噪声。

喷塑：将需要进行喷涂的工件送进进入喷粉室。粉末在供粉器中与空气混合后被送入喷粉枪，将高压静电发生器产生的高电压接到喷粉枪内部，粉末在喷粉枪的内部被带上电荷，在气力和静电力的共同作用下，粉末粒子定向喷涂到工件上，同时也可吸附到工件背面。当附着在工件上的粉末超过一定厚度时，则发生静电相斥， 后来的粉末就不易被吸附到工件表面，使工件表面达到均匀的膜厚。此工序主要产生颗粒物废气 G7 设备运行噪声 N5。

固化：烘干固化在固化炉进行，由天然气燃烧器提供热量。燃烧机燃烧天然气过程产生的天然气燃烧热风对静电喷涂工序的塑粉树脂进行固化，烘干的温度约为180~200℃。该工序产生设备运行噪声 N6、固化废气 G8、燃烧废气 G9。

##### 镀锌件工艺流程简述：

原料：预处理完成金属件。

热镀锌：项目使用天然气对镀锌槽进行加热，通过控制燃烧量来达到控制镀锌槽中熔融锌的温度。本项目设置有余热回收利用系统，利用镀锌炉排放出的废热空气能源，将未利用完全的余热经换热器将水预热到一定温度，供应给酸槽进行保温， 实现热量的完全利用。此过程产生热镀烟气 G10、燃烧废气 G11，产生固废 9（锌灰、锌渣）、设备运行噪声 N7。

（热镀锌是为了使工件表面形成由铁锌互熔层、铁锌合金层以及锌结晶层组成的热浸镀锌层，从而提高工作表面的抗腐蚀性能，金属锌的熔点为 419℃，热镀锌的温度为 440±5℃。因此，锌熔化后应继续加热至锌液达到热浸镀锌的工作温度后，

— 37 —

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/777051004035006046