# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：复印机打印机及其耗材配件保税维修再制造项目

建设单位（盖章）：圣庄科技（海南）有限公司

编制日期：       2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 复印机打印机及其耗材配件保税维修再制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-467001-04-02-141295 |  |  |
| 建设单位联系人 | 袁** | 联系方式 | 1**71 |
| 建设地点 | 洋浦保税港区建设一路高端旅游消费品制造产业园4号厂房第二层 |  |  |
| 地理坐标 | （东经109 度 11 分 16.842 秒，北纬19 度 44 分40.445 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3474 复印和胶印设备制造 | 建设项目 行业类别 | 31-69 文化、办公用机械制造347 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 7000 | 环保投资（万元） | 140 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：部分装修。尚未办理相关手续。 | 用地面积（m2） | 3358.04 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《洋浦经济开发区总体规划（2011-2030）》 审批机关：海南省人民政府 审批文件名称：海南省人民政府关于同意洋浦经济开发区总体规划的批复 审批文件文号：琼府函[2012]2号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《洋浦经济开发区总体规划（2011-2030）环境影响报告书》 审查机关：环境保护部 审查文件名称：关于《洋浦经济开发区总体规划（2011-2030）环境影响报告书》的审查意见 |  |  |

|  | 审查文件文号：环审[2012]311号 |
| --- | --- |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 与《洋浦经济开发区总体规划（2011-2030）》的符合性分析 根据《洋浦经济开发区总体规划（2011-2030年）》，本项目属于用地规划中的二类工业用地，根据《洋浦经济开发区总体规划（2011-2030）》中提及的“建设应引进并扩大大型石油、天然气储备与石油化工等工业企业规模，形成以炼油为龙头、以下游化工、船舶、装备制造为重点的多层次、具有产业延伸效应的，紧密协作的、共同发展的工业基地，实现洋浦工业的跨越发展。”本项目是复印机打印机及其配件等再制造项目，属于计算机外围设备制造和文化办公用品装备制造业，符合该规划要求。 2、与《洋浦经济开发区总体规划（2011-2030）环境影响报告书》及其审查意见（环审[2012]311号）符合性分析 - 根据已批复的(洋浦经济开发区总体规划(2011-2030)环境影响报告书》中提及的“进一步延伸产业链，打造若干产业集群，发展高新技术产业，开拓国际市场；按照‘减量、再用、循环原则’，大力发展节能、节水、节材和资源综合利用活动，逐步建立完善的清洁生产组织管理体制和实施体制；引进顶目的生产工艺、设备、污染治理技术,以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平”。 - 本项目属于高新技术产业，贸易涉及国际市场， |

|  | - 符合产业准入政策；本项目以“绿色再制造”为出发点，回收废旧资源，低能源消耗、低污染进行生产，将申请建立ISO1400系列环境管理体系，确保实施清洁生产措施，符合清洁生产的要求；本项目的生产工艺较为简单，主要为拆解设备、装料和组装设备，生产设备自动化程度较高，基本为自动生产，能耗与物耗较低；本项目产生的废气主要为粉尘，利用再制造硒鼓拆卸除尘器和脉冲反向除尘器等污染处理设备进行处理，处理效率达99%；废水治理通过自建的污水处理系统，经过“破乳-絮凝法+厌氧生物法+好氧生物法+MBR膜生物池”工艺处理后可达标分析；本项目为项目回收国内外的废旧硒鼓、墨盒、复印机和打印机，通过再制造将废旧资源重新利用，资源利用率较高，项目产品单位能耗、物耗、污染物排放量可以达到同行业国际先进水平。因此本项目与《洋浦经济开发区总体规划（2011-2030）环境影响报告书》相关要求相符。 根据《关于<洋浦经济开发区总体规划（2011-2030）环境影响报告书>的审查意见》（环审[2012]311号），洋浦开发区重点工作分为十大项，主要内容如下： 表1-1 规划环评审查意见的相关规定 序号; 规划内容; 本项目; 符合性. 1; 协调好开发区产业发展与区域生态环境保护的关系，加强对红树林、白蝶贝、珊瑚礁等区域特有生态系统和生物资源的保护,确保区域重要生态功能不退化。; 本项目选址不占用生态保护红线区; 符合. 5; 建立健全区城风险防范体系和生态安全保障体系﹐加强开发区内重大风险源的管控,全面提升区域环境风险防控和应急响应能力。; 本项目不涉及重大危险源; 符合. 6; 加快开发区集中污水处理厂.污水管网、中水回用系统等环境基咄设施建设,提高开发区污水收集率和中水回用率。在科学论证的基础上,签合现有深海排污口设置。从开发区长远发展考虑﹐应集中深海排放。加强固废资源的回收和综合利用,危险废物交由有资质的机构统一收集处置。; 生活污水经化粪池处理后排入洋浦污水处理厂处理；生产废水委托有资质单位处理；危险废物委托资质单位外运处置; 符合. 7; 本项目所用设备、生产工艺; 符合. |
| --- | --- |

|  | 严格控制入园项目的排放指标。引进顶目的生产工艺、设备、污染治理技术,以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。; 、污染治理方案等符合相关标准、规范要求. 8; 加强环境影响跟踪监测和环境管理。对开发区及周边地表水、地下水、大气、土壤等主要环境要素中VOC、SVOC等石化特征污染物，排污口附近海域的海水水质、沉积物、海洋生物等进行定期监测和评估。参照国际先进的VOC排放控制体系，提升管理和控制水平。; 本项目将申请ISO1400系列环境管理体系，加强环境管理和控制水平; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《洋浦经济开发区总体规划（2011-2030）环境影响报告书的审查意见》（环审[2012]311号）要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 与“三线一单”的相符性分析 （1）生态保护红线 项目用地未占用生态保护红线区域。因此，本项目建设与《海南省生态保护红线管理规定》是相符合的。 （2）环境质量底线 本项目位于洋浦经济开发区保税港区内，评价范围内环境空气等指标基本满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区划要求。 项目建成后，通过采取相应的环保措施，可将污染物排放降至最低程度，并能够做到达标排放，项目区域环境能维持现状。因此，项目的建设不会突破项目所在地环境质量底线。 - 资源利用上线 项目用电依托当地供电，用水为市政供水；项目建设不涉及基本农田和土地资源消耗，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入清单 根据《关于洋浦经济开发区“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（以下简称“《实施意见》”），项目位于洋浦经济开发区重点管控单元，重点管控单元主要要求是推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险管控。 本项目为复印机打印机及其耗材配件保税维修再制造项目，不属于高耗能、高污染、高排放产业，通过相应的环保措施，可降低污染物对周边环境的影响。项目会制定环境风险预案，组织专人进行管理，以此降低项目的环境风险。因此，本项目与《关于洋浦经济开发区“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》相关管控要求相符。 |
| --- | --- |

|  | 从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等方面分析，具体情况见附件6： 四个维度; 相关内容; 本项目符合情况. 空间布局约束; 大气环境：（高排放）①严禁不符合园区功能定位企业入驻；②全面禁止 高耗能、高污染、高排放产业和低端制造业发展。③优化产业园区布局， 源头减少污染物排放。（高污染禁燃区）：执行总体准入要求; 根据后文分析，本项目定位符合洋浦保税港区的定位，本项目为复印机及其配件再制造产业，为高新技术产业，不属于高耗能、高污染、高排放产业，也不属于低端制造业；本项目布局受洋浦经济开发区管委会管控，采取环保措施控制污染源排放，定期监测污染源，执行总体准入要求。. 污染物排放管控; 大气环境：（高排放）1、推动水泥、玻璃、垃圾焚烧等行业污染治理升级改造。2、推动现有燃气锅炉低氮改造和生物质锅炉超低排放改造。3、开展重点行业挥发性有机物(VOCs)的综合整治。4、对小型企业进行综合整治。（高污染禁燃区）：执行总体准入要求; 本项目VOCs产生量较少，会定期对VOCs进行监测，若超标，本项目会接受相关整改整治。. 环境风险防控; 1.园区应制定并完善环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。2.加强环境风险源防范。; 本项目建成后制定环境风险应急预案以及申请ISO认证，加强环境管理，提高风险防范能力。. 资源开发效率要求; /; /. - 与《洋浦保税港区产业发展规划（2018-2025）》的符合性分析 |
| --- | --- |

|  | 根据《洋浦保税港区产业发展规划（2018-2025）》中提及的“培育发展检测维修业务。制定有利于开展研发、检测、维修业务的监管服务流程，鼓励本区域海洋工程运营企业在区内自建或合作建设国际检测维修服务中心，支持第三方检测维修和再制造业务发展。”，本项目属于复印机打印机及其耗材配件保税维修再制造项目，符合《洋浦保税港区产业发展规划（2018-2025）》的规划要求。 - 与《洋浦经济开发区总体规划（空间类2015-2030）》的符合性分析 根据洋浦经济开发区总体规划（空间类2015-2030年），项目用地规划为城镇建设用地。本项目属于通用设备制造业，可在城镇建设用地内建设，与规划用地性质相符。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容 本项目总投资7000万元，建筑面积为3358.04平方米，位于洋浦保税港区制造产业园4号厂房第二层。本项目为建设单位所投资项目“海南洋浦打印器材保税维修与再制造项目”的一期工程，二期工程的建设将在洋浦保税港区内另租土地建设产业园。本项目主要经营范围为维修、再制造、研发、检测、生产、加工、销售、租赁：复印机、打印机、硒鼓、墨盒、粉盒（粉筒）、复印机组件、定影器、碳粉、芯片、感光鼓芯。主要产品及年产量：复印机、打印机50万台，墨盒1300万个，硒鼓250万个，粉盒（粉筒）250万个。 - 项目建设内容一览表 工程 类别; 建设内容; 工程内容. 主体 工程; 厂房二层 3358.04m2; 设有成品仓，原料仓，初检区、清洗车间、维修生产线、硒鼓车间、包装区、品检区、办公室、展厅等. 辅助 工程; 办公室; 位于厂房内，用于员工办公休息。. 公用 工程; 供水; 新鲜水由市政供水管网提供。. 供电; 项目用电由市政电网供给。. 环保工程; 废气; 收粉废气; 集气管收集+再制造硒鼓拆卸除尘器+15m排气筒排放. 灌粉废气; 集气管收集+脉冲反吹工业集尘器+15m排气筒排放. 注墨废气; 加强车间机械通风，无组织排放. 点胶过程废气; 加强车间机械通风，无组织排放. 废水; 生活污水; 生活污水进入化粪池预处理后由市政污水管网排至洋浦控股污水处理厂。. 清洗、脱水废水; 经自建污水处理系统处理后排至市政管网. 固废; 生活垃圾、一般固体废物; 集中收集交给环卫部门处理。. 污泥; 委托有资质单位进行处理. 危险废物; 存放于危废间，定期委托有资质单位进行处理. 环境风险; 危险废物暂存间、污水处理系统做好防渗防漏措施，并设置相关警示标识；设置的围堰、导流沟、事故收集池均要进行防渗，防止事故状态下废液泄漏至地下水体. 2、项目主要生产设备 - 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注/型号; 所在位置. 接地电阻测试仪; 1台; MS2520CN; 生产区. 耐压测试仪; 1台; MS2670EN; 生产区. 泄漏电流测试仪; 1台; MS2621B; 生产区. |
| --- | --- |

|  | 测频器; 4台; DAZHENG; 生产区. 游标卡尺; 12台; 0-300MM; 生产区. 千分尺; 8台; 0-75MM; 生产区. 耐磨测试仪器; 1台; /; 生产区. 密度测试仪器; 1台; /; 生产区. 校色检测器; 1台; /; 生产区. 一体碳粉储尘器; 4台; YDS-05B; 生产区. 编程器; 2台; MINIPRO886; 生产区. 编程器; 2台; SUPERPRO500P; 生产区. 光分光度计; 1台; /; 生产区. 白度计; 1台; /; 生产区. 读数显微镜; 3台; /; 生产区. 超声波清洗机; 6台; 超声波清洗， 尺寸：0.35×0.6×0.16m; 清洁车间. 恒温浸泡机; 4台; 浸泡打印头， 尺寸：0.9×0.3×0.02 m; 清洁车间. 脱水机; 12台; /; 清洁车间. 清洗机; 20; 尺寸：0.8×0.6×1.4 m; 清洁车间. 经济型彩色灌粉机; 4台; /; 清洁车间. 精密烘箱; 1台; 用电，工作温度60℃，用于烘干洗过的海绵及产品老化测试; 清洁车间. 再制造硒鼓拆卸除尘器; 16台; /; 清洁车间. 空压机; 4台; DHL0718; 清洁车间. 脉冲反吹工业集尘器; 6台; /; 清洁车间. 工作台; 36张; 尺寸：120×60×80cm，; 生产区. 清洗槽; 4个; 浸泡式清洗， 尺寸：1.5m×0.5m×0.8m; 生产区. 洗衣机; 1台; 脱水; 生产区. 注墨机; 4台; 注墨; 生产区. 点胶机; 2台; 装墨盒面盖; 生产区. 雕刻机; 2台; 雕刻; 生产区. 贴片机; 6台; 贴芯片，工作温度180-220℃; 生产区. 检测仪; 4台; 检测墨盒; 生产区. 封口机; 3台; 包装; 生产区. 打印机; 50台; 打印测试; 生产区. 抽真空机; 2台; 注墨抽真空; 生产区. 开盖机; 2台; 开墨盒面盖; 生产区. 装棉机; 3台; 装海绵; 生产区. 打孔机; 3台; 成孔后装芯片; 生产区. 清洗、脱水废水处理系统; 2套; /; 生产区. 3、原辅材料及年用量 - 原材料详细列表 序号; 原材料名称; 年用量; 备注. 旧复印机、旧打印机; 50万台; 纸箱装. |
| --- | --- |

|  | 旧墨盒; 1300万个; 纸箱装. 旧硒鼓; 200万个; 纸箱装. 旧粉盒（粉筒）; 200万个; 纸箱装. 硒鼓（全新）; 50万个; 纸箱装. 粉盒（全新）; 50万个; 纸箱装. 芯片; 500万个; 纸箱装. 墨水; 1000吨; 桶装. 碳粉; 1000吨; 桶装. 鼓芯; 500万个; /. 拉伸膜; 2.5吨; PE膜，封口包装. 胶水; 0.24吨; 罐装，用于点胶工序. A4复印纸; 1000包; 用于打印测试. - 原辅材料理化性质 ①墨水：墨水为水性墨，在厂内最大贮存量为0.1t。主要由颜料、助剂、水等组成。根据墨水的MSDS报告（详见附件4），成分配比颜料8.7%~12%、助剂16.3%、水71.7%~75%；墨水外观是黑色液体，颜料墨水平均粒径在80~100纳米之间，墨水打印的影像具有优良的保存稳定性、耐光性和抗光性，并且对纸张有良好的吸收性。根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中的相关规定，本项目的墨水为喷墨印刷水性油墨，挥发性有机化合物（VOCs）的占比限值应低于30%，根据墨水的MSDS报告，水的占比已超过70%，可知该墨水中挥发性有机化合物（VOCs）含量占比低于30%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求。 ②碳粉：碳粉为化学粉，是由树脂、炭黑、电荷剂、磁粉、颜料等组成，生产过程是把颜料、电荷控制剂、蜡及其他组分加入到液态的有机物单体中加以搅拌，在一定的温度等条件下，靠引发剂引发单体聚合成树脂，同时形成含有各组分的颗粒，然后再对颗粒进行清洗、干燥、表面改性得到成品。碳粉的颜色分为蓝色、黑色、黄色、红色，碳粉颗粒形状圆、粒度分布均匀、各组分的分散均匀。 ③胶水：本项目使用的胶水是深圳市元勋达化工科技有限公司生产的α-氰基丙烯酸乙酯胶水，胶水用量较小，在厂内最大贮存量为0.5kg。基本成分是92%α-氰基丙烯酸乙酯胶水，4%甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物，4%磷酸三甲酚酯。根据胶水的SGS报告（详见附件5），胶水中的酸酯类等检测出的含量均低于方法检出最低值，低于相关限值，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》的相关要求。 - 物料平衡 |
| --- | --- |

|  | 图2-1 物料平衡图 - 水平衡情况 水平衡图如下： 9000 9000 市政管网 污水自行处理系统 清洗、脱水用水 9960 新鲜用水 损耗88 三级化粪池 生活用水 市政管网 864 864 960 图2-2 本项目用水平衡图 （单位：吨/年） 6、公用工程 （1）给水 本项目水源来自市政供水，作为厂区生活和办公用水。 （2）排水 排水采用雨污分流系统，项目生活污水经三级化粪池预处理后，排放至市政污水管网，最终汇入到洋浦控股污水处理厂进行处理。 |
| --- | --- |

|  | （3）供电 项目用电来自市政电网。 7、人员编制及工作制 本项目劳动定40人，不在厂区食宿。项目生产采取单班制，8h工作制，年工作300天。 - 8、建设规模的合理性分析 - 本项目为复印机、打印机及其配件耗材的再制造项目，复印机、打印机现已成为人们办公必备产品，由于使用频率高，常出现损坏现象，由于维修成本高，大部分使用商家多将维修成本过高的复印机、打印机外售于复印机再制造公司，另行购买新机。因此复印机、打印机市场前景可观，建设单位瞄准了复印机再制造市场，于海南洋浦经济开发区保税港内建设复印机、打印机再制造及其配件耗材生产线建设项目，结合保税港区进出口政策，不限制废旧复印机打印机进口数量，本项目的资源供应和市场需求均可满足本项目的生产规模。 本项目投资金额为7000万元，投资量大，投入成本高，引入国内外先进的生产工艺，生产工艺基本为全自动化生产，生产效率高，复印机、打印机年再制造规模可达50万台。 结合后文污染源强分析，本项目在年产50万台复印机打印，500万个硒鼓、粉盒等规模情况下，产生的污染物可满足相关排放标准的限值，产生的固体废物均能得到妥善的处置，在此规模下，本项目的产排污不会对周边环境造成太大的影响。 综上所述，本项目的建设规模、产品产量合理。 9、项目平面布置 项目主体工程为生产加工区，位于厂区中部，分别是硒鼓车间、复印机车厂车间和墨盒生产车间。办公室及会议室位于厂区东侧，仓库位于厂区西北侧，危废间和清洁车间位于厂区最西侧，项目的污水处理系统位于厂房一层室外西侧，平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污节点见下： 一、墨盒生产工艺 成品 包装 装护夹 清理墨水 注墨 检测 复位/改写芯片 清洗 撕标签 抽墨水 不带头旧墨盒 废水 固废 废气 （1）再制造不带头墨盒生产工艺 图2-3 再制造不带头墨盒生产工艺流程图 工艺流程及产污环节说明： 带头墨盒和带头墨盒是2种不一样的设备配件，不带头墨盒没有盖子，不用开盖。带头墨盒有盖子，要开盖。里面的结构和大小也有所不同。 ①项目注墨机有抽墨水及注墨水的功能。项目将旧墨盒中的墨水分类回收后直接利用，不需要对墨水进行处理；项目除使用回收的墨水外，其余墨水均为外购，墨水使用完后会产生废墨水桶； ②撕标签：先用吹风机吹热标签纸，然后再将旧墨盒中的标签去除； ③清洗：墨盒清洗主要是清洗墨盒里面的一小块海绵，一般采用清洗槽浸泡式清洗，一般浸泡8个小时左右。对于一些顽固污渍，会采用超声波清洗；期间会产生清洗废水，清洗时会用少量洗洁精，不会使用溶剂型清洗剂。 ④复位/改写芯片：项目芯片上自带有多个凸起芯片点，用贴片机将2个芯片贴在一起即可改写芯片。 ⑤检测：检测墨盒是否可以使用。 #### ⑥注墨：质量合格的墨水，用注墨机向其注墨，注墨过程处于密闭对接状态，注墨机定量注墨后加盖即可，在清理墨水和注墨过程中会有极少量异味产生。 ⑦清理墨水：项目采用抹布对墨盒表面清理干净，该过程会产生沾墨水废抹布，属于危险废物，交给有资质的公司处理； |
| --- | --- |

|  | ⑧装护夹及包装：装上护夹，使其固定住，项目使用PE薄膜包装，包装过程中用封口机（工作温度60℃），对PE薄膜进行热压黏合封口。 （2）再制造带头墨盒生产工艺 成品 包装 装蓝带/面盖、贴芯片 打印测试 注墨水 清洗、脱水 雕刻 取海绵 开盖 带头旧墨盒 装海绵 固废 废水 固废 清洁 废气 图2-4 再制造带头墨盒生产工艺流程图 工艺流程及产污环节说明： - 开盖取棉：将墨盒盖子打开，将废旧海棉从墨盒中取出，取出的废海棉还有墨水，需要清洗、脱水，干了后把海绵装回去； - 雕刻：用雕刻机对墨盒表面雕刻，雕刻面积较小，该过程会产生少量废塑料，属于边角料； - 清洗、脱水：墨盒清洗主要是清洗墨盒里面的一小块海绵，一般采用清洗槽浸泡式清洗，一般浸泡8个小时左右。对于一些顽固污渍，会采用超声波清洗，清洗过程中不添加清洗剂，清洗后用洗衣机进行脱水，然后放入精密烘箱烘干，工作温度60℃。该过程产生含墨废水，排入自建污水系统进行处理； - 打印测试：采用小型打印机打印测试页看产品效果。 - 装蓝带/面盖、贴芯片：装蓝带直接手工安装即可；贴芯片是用双面胶贴上；装墨盒面盖是用点胶机点胶后盖上。点胶期间会有少量有机废气产生。 - 清洁：用抹布对墨盒表面进行清洁，该过程产生含墨抹布，属于危险废物，集中收集后交给有资质的公司处理。 二、粉盒/硒鼓生产工艺 |
| --- | --- |

|  | （1）全新粉盒/硒鼓生产工艺 装芯片 清理粉盒/硒鼓 上机检测 人工组装 灌粉 全新粉盒/硒鼓 固废 包装 QC抽检 成品 废气 图2-5 全新粉盒/硒鼓生产工艺生产工艺流程图 工艺流程及产污环节说明： - 灌粉：灌粉机将碳粉注入粉盒/硒鼓的过程，该过程处于密闭对接状态，灌粉过程有极少量粉尘产生。 - 人工组装：灌粉机定量灌粉后组装、加盖即可。 - 清理粉盒：用抹布对粉盒/硒鼓表面进行清洁，该过程产生含碳粉抹布，属于危险废物，集中收集后交给有危废经营许可证的单位处理。 - 上机检测：将粉盒/硒鼓放入复印机中检测，检测是否可以使用。 - 装芯片：将芯片塞入卡扣然后按下即可固定。不需要用到粘合剂之类的物料。 - QC抽检：利用电子设备对粉盒/硒鼓进行质量检查。 - 包装：将合格的复印机、打印机进行包装 （2）再制造粉盒、硒鼓生产工艺 成品 包装 清洁外观 测试 清洁配件 收粉 拆盖/盒 撕标签 旧粉盒/旧硒鼓 组装 灌粉 废气 固废 装芯片 废气 固废 |
| --- | --- |

|  | 图2-6 再制造粉盒、硒鼓生产工艺流程图 工艺流程及产污环节说明： - 收粉：利用再制造硒鼓拆卸除尘机将旧粉盒/硒鼓中进行拆解，并收集其中的碳粉，收粉过程会产生粉尘，通过排气筒进行排放。 - 灌粉、组装：是灌粉机将碳粉注入粉盒/硒鼓的过程，该过程处于密闭对接状态，灌粉机定量灌粉后组装、加盖即可，则灌粉过程极少粉尘产生。 - 清洁配件和清洁外观：用抹布对粉盒/硒鼓配件及粉盒表面进行清洁，该过程产生含碳粉抹布，属于危险废物，集中收集后交给有危废经营许可证的单位处理。 - 装芯：将芯片塞入卡扣然后按下即可固定。不需要用到粘合剂之类的物料。 - 包装：使用PE薄膜包装，包装过程中用封口机（工作温度60℃），对PE薄膜进行热压黏合封口。 试运行 维修、置换 重组、升级 更换易损件 检测 旧复印机/打印机 固废 包装 检测 成品 复印机、打印机生产工艺 图2-7 复印机、打印机生产工艺流程图 工艺流程及产污环节说明： - 检测：输入电源检测，判断故障； |
| --- | --- |

|  | - 更换易损件：更换复印机/打印机的光路、电路、转动等易损部件；会产生废旧电子材料、废零部件等固废。 - 重组、升级/维修、置换：利用一体碳粉储尘器对复印机、打印机部件进行表面清洁，然后将各部件进行重新组装，精密维修或更换升级故障部件，该过程会产生固体废物； - 试运行：将复印机、打印机输入电源测试运行情况。 - 检测：放入硒鼓及纸张检测复印机、打印机的运行情况，查看是否合格；如不合格返回以上相应工序； - 包装：将合格的复印机、打印机进行包装； - 成品入库：将包装好的复印机、打印机放入指定仓库区域。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁洋浦保税港区建设一路高端旅游消费品制造产业园4号厂房第二层用以建设复印机、打印机及其耗材的保税维修及再制造项目。本厂房由海南洋浦控股投资有限公司投资建设，与洋浦经济开发区管理委员会相协管，用于发展洋浦保税港区建设、招商引资，为企业进驻后能快速投产运营打下基础，主要引入高新技术产业等符合洋浦特色发展的新型企业，厂房用途由引入的企业而定，企业进厂后可根据生产需求对厂房进行改造。厂房由洋浦经济开发区管理委员负责开发管理，经查实，本厂房已办理了建设项目环境影响登记表（备案号：202046060000000007）。 本项目租赁前该厂房为闲置状态，经现场踏勘，项目已开始施工，进行了部分装修，本项目尚未办理相关环保手续。与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题见下。 - 废气 项目施工期废气主要来自于装修时产生的粉尘，以及建筑材料堆放时产生的扬尘。 环保调查：根据现场调查，项目采取的大气污染防护措施为打开窗户进行自然通风透气，装修遗留的粉尘通过洒水清扫。 存在的环保问题：经现场踏勘，项目遗留着一些装修气味和粉尘，场地内建筑材料随意堆放，没有采取遮盖措施。 整改措施：及时通风处理，必要时采用机械通风。装修产生的粉尘及时打扫清理，因项目装修产生的粉尘影响到项目周边环境时，还应对项目周边及时清理，采取洒水抑尘等措施。装修的建筑材料应集中堆放管理，并采取篷布遮盖，避免扬尘产生。 - 固废 项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 环保调查：根据现场调查，施工期产生的生活垃圾有专门配备的垃圾收集桶，将生活垃圾和建筑垃圾进行分类收集。 存在的环保问题：装修产生的建筑垃圾未集中堆放。 整改措施 |
| --- | --- |

|  | ：项目装修产生的固体废物集中堆放，日产日清，避免长期堆置。若还有危险废物，应用专门容器收集，做好防渗防腐处理，存放于干燥阴凉处，加强日常监管，委托有资质单位处理。 - 废水 项目施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 环保调查：生活污水依托建筑物原有的化粪池进行处理，然后排至市政管网，最终排到洋浦控股污水处理站进行处理；施工废水主要为混凝土、砂浆搅拌的清洗污水，通过集中收集或者地漏等措施排至建筑物原有的化粪池进行处理，然后排至市政管网，最终排到洋浦控股污水处理站进行处理。 项目施工期废水防治措施可行，无需整改。 - 噪声 施工期噪声主要来源于装修设备产生的噪声。 环保调查：施工期采取的污染防护措施为选用低噪声设备、机械，采取墙体隔声，合理安排施工时间等。 项目施工期噪声防治措施可行，无需整改。 表2-4 环保措施排查及整改一览表 污染源; 治理项目; 已有环保措施; 存在问题; 需整改措施. 废气; 施工粉尘; 自然通风处理，定期打扫粉尘; 现在遗留装修气味过重，粉尘过多，建筑材料随意堆放; 及时通风处理，必要时采用机械通风；室内粉尘要及时定时打扫处理；建筑材料要集中堆放，并用篷布遮盖. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶集中收集; 未能及时处理; 及时处理，做到日产日清。. 施工垃圾; 与生活垃圾分类收集处理; 随意堆放，没有尽快清理; 集中堆放管理，及时清理，危险废物应制定相关管理制度，加强管理。. 废水; 生活污水; 依托建筑现有化粪池处理排放; 无; 无. 施工废水; 依托建筑现有化粪池处理排放; 无; 无. 噪声; 施工噪声; 采取低噪声设备、机械，合理安排施工时间; 无; 无. |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）常规污染物 根据《2020年海南省生态环境状况公报》，洋浦工业园区环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的一级标准。 （2）特征污染物 本项目特征污染物为非甲烷总烃、TSP和臭气，根据《洋浦经济开发区环境质量现状调查与评价成果报告》（2020年10月），洋浦工业园区硫化氢、氨气浓度水平远低于《环境影响评价技术导则大气环境》附录中浓度参考限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放限值详解》中推荐限值要求。臭气浓度均小于20（无量纲）。 根据2020年3月26日~2020年4月1日，《杭萧钢构洋浦智能建筑出口加工基地项目环境影响报告表》中新都村现状监测点中总悬浮颗粒物的日均监测数据，新都村总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准限值要求。新都村监测点位距离本项目约4.3km，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中引用数据的要求。 具体现状见下表，监测点位图见3-1。 表3-1 特征污染物质量现状 监测点; 监测因子; 监测时间; 监测结果（mg/m3）; 标准值; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. 新都村; TSP; 2020.3.26; 0.039; 0.3; 13; 达标. 2020.3.27; 0.040; 13.33; 达标. 2020.3.28; 0.035; 11.67; 达标. 2020.3.29; 0.038; 12.67; 达标. 2020.3.30; 0.038; 12.67; 达标. 2020.3.31; 0.038; 12.67; 达标. 2020.4.1; 0.034; 11.33; 达标. |
| --- | --- |

|  | 图例 项目位置 监测点位 TSP监测点位 4.3km 图3-1 监测点位图 - 2、声环境质量现状 本项目周边50m范围内没有敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），不进行声环境质量现状监测。 - 3、地表水环境质量现状 - 洋浦经济开发区内无地表河流，主要水体为黎屋水库，水源来自于儋州市松涛水库，水质符合《地表水环境质量标准 GB3838-2002》Ⅲ类水质标准。 根据2018年海南省地表水环境质量月报，洋浦经济开发区的主要水源松涛水库水质稳定保持在优良水平，详见下表。 表3-2 2018年松涛水库水质状况评价 断面名称; 1月; 3月; 5月; 7月; 9月; 11月. 整体评价; 优; 优; 优; 优; 优; 优. 牙叉库心; Ⅱ 类; Ⅱ 类; Ⅱ 类; Ⅱ 类; Ⅱ 类; Ⅱ 类. 南丰库心; Ⅱ 类; Ⅱ 类; Ⅰ 类; Ⅱ 类; Ⅱ 类; Ⅰ 类. 番加库心; Ⅱ 类; Ⅰ 类; Ⅱ 类; Ⅱ 类; Ⅱ 类; Ⅱ 类. |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/777122134150006054