# 建设项目环境影响报告表

项目名称:  东城路（杭海路-和睦港东侧绿化带）道路工程

建设单位（盖章）：杭州钱塘智慧城投资开发有限公司

二零一九年四月

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

三、环境质量状况	9

四、评价适用标准	12

五、建设项目工程分析	14

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	18

七、环境影响分析	20

八、污染防治措施	31

九、结论与建议	34

附件：

附件 1  建设项目立项文件

附件 2  建设项目选址意见书

附件 3  土地预审意见

附件 4  初步设计批复

附件 5  交通预测量

附图：

附图 1  项目地理位置图

附图 2  建设项目周边环境及监测点位示意图

附图 3  总平面布置图

附图 4  道路工程污水汇水图

附图 5  道路工程雨水汇水图

附图 6  项目所在地规划图

附图 7  项目所在地生态功能区划图

附图 8  水功能区划图

附图 9  环境空气质量功能区划图

附图 10 声功能区划图

附表：建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 东城路（杭海路-和睦港东侧绿化带）道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 杭州钱塘智慧城投资开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 杭州市九盛路 9 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 310000 |
| 建设地点 |  | 西起杭海路，东至和睦港东侧绿化带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 杭州市江干区发展改革和经 济局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 江发改[2018]89 号 |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建√ 改建□ 技改 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | E4813 市政道路工程建筑 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  |  |  | 12795（以实测为准） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 5100 |  |  |  | 其中：环保投资(万元) |  |  |  |  | 69 |  |  | 环保投资 占总投资 比例 |  | 0.78% |  |
| 评价经费 (万元) | / |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2021 年 10 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程内容及规模： ## 1.1 项目由来 根据杭州市江干区发展改革和经济局文件（江发改[2018]89 号、江发改[2016]109 号）、 杭州市国土资源局预审意见（杭土资（江）预[2018]045 号）及杭州市规划局建设项目选址 意见书（选字第 330100201800010 号），杭州钱塘智慧城投资开发有限公司拟在九堡中心 单元内实施东城路（杭海路-和睦港东侧绿化带）道路工程项目，道路西起杭海路，东至和 睦港东侧绿化带。建设内容及规模：道路工程、桥梁工程、道路管线工程、道路附属工程 等。总用地面积约 12795 平方米（具体以实测为准），道路全长约 338 米，标准段宽度 36 米 为城市次干路，设计车速 40km/h ，双向 6 车道。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）253 号令《建设项目环境 保护管理条例》的有关规定，杭州钱塘智慧城投资开发有限公司委托浙江瀚邦环保科技有 限公司（以下简称我单位）承担东城路（杭海路-和睦港东侧绿化带）道路工程的环境影响

评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 年更新版），项目为城市 次干路，属于“ 172 城市道路（不含维护、不含支路）中的新建城市快速路、干道 ”中的 干道类别，应编制环境影响评价报告表，我单位项目组在进行全线详细踏勘调查后，编写 了该项目的环境影响报告表。 ## 1.2 工程范围及规模 拟建道路呈东西向，道路九环路，东至杭海路。总用地面积约为 12795 平方米（以实 测为准）。建设内容及规模：道路工程、桥梁工程、道路管线工程、道路附属工程等。道 路全长约 338 米，标准段宽度 36 米 为城市次干路，设计车速 40km/h ，双向 6 车道。 工程主要技术指标见表 1- 1。 表 1-1 工程主要技术经济指标 项目; 单位; 技术指标. 道路性质; -; 新建. 道路等级; -; 城市次干路. 道路走向; -; 东西向. 设计车速; km/h; 40. 交通量 （近期、中期）; 辆/h; 昼间; 706/1059. 夜间; 112/168. 占用土地; m2; 12795. 线路全长; m; 约 338. 机动车道; m; 9 ×2. 红线宽度; m; 36. 路面类型; /; SMA- 13 沥青降噪路面. 相交道路; 处; 1. 相交河道; 处; 1. 桥梁; 座; 1. 公交站; 座; 1. 总投资; 万元; 5100. 1.2.1 道路工程

（1）道路横断面 规划建设的东城路（杭海路-和睦港东侧绿化带）道路工程横断面设置为： 设计标准横断面为：2.5m（人行道）+3.0m(非机动车道)+1.5m（机非分隔带）+11.0m （机动车道）+11.0m（机动车道）+1.5m（机非分隔带）+3.0m(非机动车道)+2.5m（人行道） =40m ，路面采用 SMA- 13 沥青降噪路面，道路横断面图见图 1- 1。

图 1-1 道路横断面及管线布置图 （2）路面工程 东城路道路路面结构见表 1-2。 表 1-2 周边道路情况 种类结构层; 机动车道; 非机动车道. 面层; 4cmSMA- 13 沥青玛蹄脂碎石 (SBS(Ⅰ—D)改性); 4cmAC- 13C 细粒式沥青砼 (SBS(Ⅰ—D)改性). 5cm AC-20C 中粒式沥青砼; 6cm AC-20C 中粒式沥青砼.

7cm AC-25C 粗粒式沥青砼. 基层; 20cm 5%水泥稳定碎石; 17cm 5%水泥稳定碎石. 底基层; 20cm 5%水泥稳定碎石; 18cm 5%水泥稳定碎石. 垫层; 20cm 级配碎石. 路基; 60cm 塘渣换填; 30cm 塘渣换填. （3）道路相交情况 本工程主要相交道路为西侧杭海路，道路情况见表 1-2。 表 1-2 周边道路情况 相交道路名称; 道路等级; 现状; 红线宽度（m）; 车道. 杭海路; 主干路; 已建; 50m; 双向 6 车道. 1.2.2 桥梁工程 新建跨和睦港桥梁一座。规划和睦港常水位 3.6m ，规划河底标高 0.5m ，梁底标高不

低于 6.62m 。桥梁采用 20+25+20m 三跨预应力砼简支箱梁，下部采用钻孔灌注桩基础，重 力式桥台。和睦港桥桥头设置浆砌块石挡墙，桥梁栏杆采用石材。 施工方案：上部结构采用预制吊装，下部结构围堰施工，水下灌注。 1.2.3 道路附属工程 （1）道路照明 本工程道路照明方式见表 1-3。 表 1-3 东城路道路照明方式 名称; 安装方式; 灯杆高度; 功率; 间距; 道路等级; 光源. 东城路; 机非隔离带; 12m; 2x250w; 36m; 次干路; LED. （2）交通设施 交通设施主要为地面标线和指路牌。本段东城路涉及与杭海路 1 个交叉口，虑到本次 设计东城路的道路断面较宽，建议与相交道路均采用信号灯控制的十字交叉口。道路信号 灯交叉口均进行展宽渠化，展宽段长度不小于 50m ，渐变段长度不小于 25m。 （3）绿化 绿化设计主要以人行道的香樟为主景树，翠绿的树冠，茂密的枝叶，入夏的香樟枝繁 叶茂，林荫遍野。 1.2.4 管线综合工程 各类管线具体位置见附图 1- 1 道路横断面及管线布置图。 雨水管管位设在道路中心线处，中央分隔带下； 污水管管位设在道路中心线以南 14.0m 处，机动车道下； 给水管管位设在道路中心线以北 9 米处，机动车道下； 燃气管管位设在道路中心线以北 14 米处，非机动车道下； 电力管管位设在道路中心线以南 17 米处，人行道下； 通信管管位设在道路中心线以北 17 米处，人行道下。 1.2.5 交通量预测 根据设计单位提供的道路设计交通量，道路近、中期平均车流量估算见表 1-3 ，车型 比见表 1-4。

表 1-3 平均车流量预测表（辆/h） 近期; 中期. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 706; 112; 1059; 168.

表 1-4 道路车型比统计（%） 时段; 昼间; 夜间. 小车; 中车; 大车; 小车; 中车; 大车. 近期（2021 年）; 85; 10; 5; 85; 14; 1. 中期（2027 年）; 85; 10; 5; 85; 14; 1. 1.2.6 工期安排 建设期：2019 年 5 月～2021 年 9 月； 营运期：2021 年 10 月。 1.2.7 筑路材料 工程所需的筑路材料如沥青砼、水泥等全部外购，非现场拌和。 1.2.8 拆迁工程 本项目红线范围内无拆迁工程。 1.2.9 工程土石方 根据设计单位提供的资料，本项目需开挖施工，开挖土壤约 7300m3 全部回用于本项目。 1.2.10 施工便道、临时弃土（渣）场及施工营地 工程附近有已建杭海路等，可以利用杭海路作为施工便道；建议临时弃土（渣）场设 置在道路两侧未开发空地内。施工期不单设施工营地，项目周边的生活配套已经相当完善， 施工人员住宿在周边小区临时租房解决，利用周围生活设施。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本道路工程用地范围内现状为空地，根据对历史用地情况调查，道路用地红线内原为 空地、农居。因此基本可以排除本地块受重金属及有机物复合污染的可能性，符合道路用 地要求。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1 拟建道路区域现状 根据现场踏勘，本次拟建道路用地红线范围为空地，拟建道路沿线区域现状概况见表 2- 1 。拟建道路周边现状环境示意图见附图 2。 表 2-1 道路沿线用地情况表（红线范围内） 方位; 桩号; 现状; 规划情况. 路北; K0+040~K0+250; 空地; 商业商务兼容社会停车场用 地. K0+250~K0+380; 空地及和睦港; 绿地及和睦港. 路南; K0+040~K0+250; 空地; 居住用地、幼儿园. K0+250~K0+380; 空地及和睦港; 绿地及和睦港. 2.2 自然环境及地形地貌 杭州市位于钱塘江下游、杭嘉湖平原与浙西山区交会带的浙北地区，是我国东南沿海 长江三角洲南翼的中心城市。杭州市区中心地理位置为北纬 30° 16′，东经 120° 12′。杭州主 城地势为西南向东北倾斜，西南部为低山丘陵地形，境内最高峰天竺山海拔 413m ，其余 南高峰、北高峰、葛岭顶峰等均在 300~ 100m 之间，环抱西湖延绵向东北呈复向斜。市区 西湖三面环山，境东北地势平坦，海拔在 2~ 10m 之间，沃野平川，河网密布，是江南著名 的“鱼米之乡”。 杭州大地构造处于扬子准地台东部钱塘台褶带，地质构造复杂，地层发育齐全。现代 地质构造运动缓和，地壳相对稳定。位于江南地层区，元古界由浅变质的碎屑岩、火山岩 组成；震旦系和古生界由海相碎屑岩、碳酸盐岩组成；中、新生界由陆相碎屑岩夹火山岩 组成。区内石灰岩广泛分布，岩溶发育强烈。杭州市区断裂众多，相互错切。北西向断层 切割北东向断层，呈“棋盘格式”构造。 杭州地貌类别多样，地势西高东低，西部、中部和南部属浙西中低山丘陵，东北部是 浙北平原。山地丘陵面积占 65.6% ，平原占 26.4% ，江、湖、水库占 8% 。市区东北部为河 网平原，江河纵横，湖泊星罗棋布，是典型的“江南水乡”。 2.3 水文特征

杭州是江南水乡，其辖区内河道纵横，其主要有钱塘江水系和杭嘉湖平原水系组成。 钱塘江是浙江省第一大河，干流从西南向东北贯穿皖南和浙北，最终汇入东海，是一条典 型的潮汐型河流，在浙江境内全长 583km ，其中杭州段流经淳安、建德、桐庐、富阳等县

| (市)和杭州市区(西湖区、上城区、江干区和萧山区) ，干流全长 319.8km ，流域面积 13901.8km2 ，占全市水域总面积的 83.8% ，水资源总量 444.02 亿 m3 ，年径流量 386 亿 m3， 属水资源丰富地区。钱塘江是杭州市最大最重要的饮用水源地，全市 80%的沿江各县(市)、 城镇均以此作为饮用水、生活用水和生产用水，是杭州市人民群众的母亲河和社会经济发 展的生命线。 项目附近水体为和睦港，北起上塘河，南至钱塘江，全长 11.8 公路，跨越余杭区、江 干区，属于上塘河水系。 2.4 气象条件 杭州市属北亚热带的季风气候，四季分明，气候温和湿润，光照充足，雨量充沛，无 霜期长。夏季常受西太平洋副热带高压控制，冬季则受西伯利亚冷气团影响。春末夏初有 一雨量集中期，夏秋季常有干旱和台风的出现。据 1998～2000 年杭州气象台资料统计， 其基本气象要素如下： |  |
| --- | --- |
| 多年平均气温 多年平均气压 多年平均降水量 多年平均相对湿度 多年平均蒸发量 多年平均日照时数 多年平均风速 | 16.5℃ 1011.4hPa 1419. 1mm 77% 1260mm 1783.9hr 1.95m/s |

环境功能区划： 根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》，地块位于江干人居环境保障区（0104- Ⅳ-0-3）。 （1）基本概况 功能区面积 75.94 平方公里。分布于江干城区。主要包括江干区行政范围中除了钱塘 江饮用水源保护区、钱塘江保护水源涵养区、大运河世界文化遗产、贴沙河饮用水源保护 区、贴沙河饮用水源准保护区、半山外围水土保持区、钱塘江两岸绿廊保护区、江干机电 服装环境优化准入区、杭州经济技术开发区以外的区域。 （2）主导功能及环境目标 主导环境功能：以居住、商贸、物流等为主的城区综合发展区，提供安全、健康、优

美的人居环境。 环境目标：地表水达到水环境功能区要求；环境空气达到二级标准；声环境质量达到 声环境功能区要求；土壤环境质量达到相关评价标准。 （3）管控措施 ①禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 ②禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污 染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外， 禁止新、扩建：46 、黑色金属压延加工；50 、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造； 农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造； 炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 ③禁止畜禽养殖。 ④污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口，现 有的入河（或湖）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的 除外。 ⑤合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等 污染排放较大的建设项目布局。 ⑥最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占 用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸 改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 ⑦推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 （4）负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、扩建二类 工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得 增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46 、黑色 金属压延加工；50 、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、 颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品 制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 本项目为道路项目，不违背该环境功能小区的管控措施，因此符合环境功能区规划要

求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环 境、生态环境等）： ## 3.1 声环境质量现状与评价 本次环评对项目拟建址的声环境现状进行了现场监测，具体如下： （1）监测时间：2018 年 10 月 27 日。 （2）监测布点：在拟建址沿线共布设 4 个监测点，具体布点位置见附图 2。 （3）监测项目：等效连续 A 声级。 （4）监测频次：监测一天，昼间、夜间各一次。 （5）监测结果：具体监测结果见表 3- 1。 表 3-1 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 测点编 号; 监测点位置; 噪声监测值; 声环境标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 道路与杭海路交叉口; 65.8; 53.2; 4a 类; 达标; 达标. 2#; 杭海路东侧15m处（红线范 围起点K0+040）; 57.9; 49.6; 达标; 达标. 3#; 道路中部; 52. 1; 47.2; 2类; 达标; 达标. 4#; 和睦港东侧绿化带（红线范 围终点K0+040）; 52.8; 45.5; 达标; 达标. 注：现状监测时本项目地块内均为空地。待本项目投入使用后，临路一侧声环境执行 4a类，道路 红线外 35m 处声环境执行 2 类。声环境 2 类区：昼间 60dB 、夜间 50dB；声环境 4a 类区：昼间 70dB、 夜间 55dB。 由监测结果可知，由于目前道路两侧及道路用地范围内均为空地，声环境质量良好， 现状噪声值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类或 2 类标准。 3.2 水环境质量现状与评价 地块所在区域附近水体为和睦港，本次评价委托浙江华标检测技术有限公司 2019 年 4 月 4 日对和睦港进行了采样检测。监测项目有 DO 、CODMn 、氨氮和总磷，监测结果见 表 3-2。

表 3-2 水质现状监测结果（单位：mg/L ，pH 除外） 监测断面; 项目; DO; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 和睦港 （冯金桥断面）; 第一次监测值; 7.2; 18; 1.38; 0.16. 第二次监测值; 7.5; 16; 1.34; 0.15. IV 类水标准值; ≥3; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 单因子水质评价; II 类; III 类; IV 类; III 类. 总体水质; IV 类.

监测结果表明：和睦港（冯金桥断面）DO 、化学需氧量、总磷水质指标达到《地表 水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IIII 类水体要求，氨氮为 IV 类，总体水质为 IV 类水体。 3.3 环境空气质量现状与评价 根据《杭州市 2017 年环境质量状况公报》，全市环境空气质量进一步改善，主要污 染物为臭氧(O3) 。市区环境空气中 SO2 年均浓度为 11ug/m3 ，符合环境空气质量（GB 3095-2012）二级标准，同比下降 8.3%，与2015 年相比下降31.2%。NO2 年均浓度为45ug/m3， 超标 0. 12 倍，同比持平，与 2015 年相比下降 8.2%。PM10、PM2.5 的年均浓度分别为 72ug/m3、 45ug/m3，分别超标 0.03 和 0.29 倍，但同比分别下降 8.9% 、8.2% ，与 2015 年相比分别下 降 15.3%、21. 1%。降尘平均浓度为每月 4.69t/km2，达到浙江省控制标准，同比下降 5.63%。 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本评价委托浙江华标检测技术有限公 司 2019 年 2 月 28 日至 3 月 6 日在东城路所在地（杭海路西侧空地）进行环境空气现状 监测，监测项目为 PM10 、CO 、NO2 、SO2 、PM2.5 、臭氧，具体监测结果见表 3-3。 表 3-3 环境空气监测结果（单位：mg/m3） 项目名称 及单位; 日期; 2.28; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 标准值; 达标情况. 时间. 二氧化硫 mg/m³; 2:00; 0.02; 0.007; 0.016; 0.012; 0.016; 0.021; 0.016; 0.5; 达标. 8:00; 0.02; 0.011; 0.011; 0.017; 0.013; 0.015; 0.02. 14:00; 0.017; 0.018; 0.013; 0.016; 0.019; 0.013; 0.025. 20:00; 0.016; 0.015; 0.009; 0.01; 0.018; 0.017; 0.021. 二氧化氮 mg/m³; 2:00; 0.029; 0.032; 0.029; 0.03; 0.031; 0.034; 0.031; 0.2; 达标. 8:00; 0.028; 0.031; 0.033; 0.035; 0.033; 0.031; 0.033. 14:00; 0.031; 0.03; 0.031; 0.027; 0.036; 0.028; 0.037. 20:00; 0.034; 0.033; 0.026; 0.032; 0.032; 0.027; 0.032. 一氧化碳 mg/m³; 2:00; 0.4; 0.4; 0.4; 0.4; 0.4; 0.5; 0.4; 10; 达标. 8:00; 0.4; 0.4; 0.3; 0.5; 0.4; 0.4; 0.4. 14:00; 0.4; 0.5; 0.3; 0.5; 0.4; 0.5; 0.5. 20:00; 0.5; 0.4; 0.3; 0.4; 0.5; 0.4; 0.4.

PM10 mg/m³; 日均; 0.081; 0.073; 0.084; 0.078; 0.081; 0.076; 0.072; 0.15; 达标. PM2.5 mg/m³; 日均; 0.049; 0.053; 0.045; 0.059; 0.046; 0.052; 0.051; 0.075; 达标. 臭氧 mg/m³; 日均; 0.087; 0.093; 0.082; 0.098; 0.077; 0.106; 0.101; 0.16; 达标. 由表 3-3 监测结果可知，东城路所在地（杭海路西侧空地）监测点各监测指标中 CO、

NO2 、SO2 均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中 1 小时平均浓度， PM10 、PM2.5 均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中 24 小时平均浓 度，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日最大 8 小时平均浓度。 3.4 生态环境质量现状 道路工程地处城郊结合部，用地范围内为空地。根据对道路沿线地区的实地勘查和 调查分析，该工程沿线主要是以人工生态系统类型的绿化为主，植被以人工绿地为主。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目道路两侧 200m评价范围内敏感点见表 3-4。 表 3-4 道路沿线保护一览表 序号; 名 称; 方位、地块红线与道路红 线距离; 规模; 敏感点特征; 备注. 1; 幼儿园; 路南，紧邻; 9 班; 废水、噪声; 规划. 2; 居住用地; 路南，紧邻; /; 废水、噪声; 规划. 3; 八号港; 路南 130m; 宽约 10m; 废水、固废; 规划. 4; 和睦港; 与道路相交; 宽约 30m; 废水、固废; 规划.

# 四、评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1 、环境空气 根据杭州市环境空气质量功能区划规定，本项目所在区域属空气质量功能二类 区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，详见表 4- 1。 表 4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 二级标准限值. 年平均浓度; 24 小时平均浓度; 1 小时平均浓度. SO2; 60ug/m3; 150ug/m3; 500ug/m3. NO2; 40ug/m3; 80ug/m3; 200ug/m3. CO; /; 4mg/m3; 10mg/m3. PM10; 70ug/m3; 150ug/m3; /. NOX; 50ug/m3; 100 ug/m3; 250ug/m3. PM2.5; 35ug/m3; 75ug/m3; /. 臭氧; /; 160ug/m3（日最大 8 小时平均）; 200ug/m3. 2 、水环境 区域内主要河流为和睦港，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》 （2015.6.30）和《杭州市主城区水功能区、水环境功能区划分方案》（2012.10. 10）， 和睦港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准。具体见表 4-2 。III 类和 V 类标准列出为水质对照用。 表 4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L（pH 除外） 序号; 项目; III; IV; V. 1; pH; 6～9. 2; 化学需氧量≤; 20; 30; 40. 3; 溶解氧≥; 5; 3; 2. 4; 氨氮≤; 1.0; 1.5; 2.0. 5; 总磷≤; 0.2; 0.3; 0.4. 3 、声环境 本项目为次干路，根据《杭州市主城区声环境功能区划分方案》，若临街建筑 |
| --- | --- |

|  | 以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，将第一排建筑物面向道路一侧的区域 划为 4 类标准适用区域。若临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，将道 路红线外一定距离内的区域划为 4 类标准适用区域，具体规定如下：相邻区域为 2 类 声环境功 能 区 ，距 离为 35 米 ；本 项 目 声环境执行《 声环境质量标准 》 （GB3096-2008）2 类标准和 4a 类标准，声环境标准值见表 4-3。 |
| --- | --- |

|  | 表 4-3 声环境质量标准 类别; 等效声级 Leq （dB）. 昼 间; 夜 间. 2 类; 60; 50. 4a 类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 1 、施工作业噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）， 见表 4-4。 表 4-4《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB 昼间; 夜间. 70; 55. 2 、废水 施工期不设移动厕所，利用公厕解决；不单设施工营地，项目沿线周边的生活 配套已经相当完善，施工人员住宿在周边小区临时租房解决，利用周围生活设施； 营运期沿线截污范围内的污水纳入市政污水收集系统，废水纳管排放执行《污水综 合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准，见表 4-5。 表 4-5 污水综合排放标准（摘录）三级 单位：除 pH 外 mg/L 污染物名称; pH; CODCr; SS; 石油类; 氨氮*. 三级标准浓度限值; 6～9; 500; 400; 20; 45*. *注：氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）B 等级标准中规定的氨氮最 高允许浓度（45mg/L）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为非生产性项目，不涉及总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

| 工艺流程简述(图示)： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开挖管沟. | 铺筑道路. |  | 绿化、安装交通设施. 扬尘、渣土 |
| 噪声、扬尘、渣土 | 噪声、扬尘、废气 |  |  |  |

主要污染工序： 5.1 根据道路工程环境影响因素的识别，本项目的主要环境影响要素筛选如下： (1) 环境噪声：施工期施工机械噪声、营运期道路交通噪声； (2) 环境空气：施工期扬尘、营运期汽车尾气污染物； (3) 地表水环境：施工期水污染； 由上述分析，该项目的环境影响评价因子筛选为： (1) 声环境现状及预测评价因子：等效连续 A 声级，LAeq； (2) 环境空气现状评价因子：SO2 、NO2 、PM10 、CO 、PM2.5 ；预测评价因子：NO2； (3) 水环境现状及影响评价因子： DO 、高锰酸盐指数、NH3-N 、TP。 5.2 施工期源强估算 5.2.1 废水 本项目施工期废水主要是生活污水以及少量施工废水。 施工人员的生活污水排放量随施工期不同阶段施工人数的不同而不同，本工程高峰 期施工人员约 80 人左右。本项目不设移动厕所，利用公厕解决；不单设施工营地，项目 周边住宅小区较多，施工人员住宿在周边租用住房解决，利用周围生活设施。 本工程桥梁采用钻孔灌注桩基础，产生少量泥浆水；管线开挖也会产生少量泥浆水。 工程产生的少量泥浆水若直接排入水体会造成水体悬浮物浓度增加，影响水质。因此施 工泥浆水必须严格按照《杭州市市政公用建设工地文明施工管理暂行办法》实施，施工 中产生的泥浆未经沉淀池沉淀不得排放，应设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防 止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和河道。经沉淀后回用于施工（如洒水抑尘等）， 不能回用的部分委托环卫部门清运，不得直接排放，不会对周边水体产生影响。桥梁施 工完毕，应对桥梁附近河道底泥进行疏浚。 5.2.2 噪声

施工期的主要噪声来自施工机械和运输车辆的噪声，根据《环境噪声与振动控制工 程技术导则》（HJ2034-2013）中的相关资料，施工设备不同距离声压级见表 5- 1。 表 5-1 常见施工设备噪声源不同距离声压级 单位：dB（A） 机械设备; 距离声源 5m; 距离声源 10m; 机械设备; 距离声源 5m; 距离声源 10m. 电动挖掘机; 80~86; 75~83; 混凝土振捣器; 80~88; 75~84. 推土机; 83~88; 80~85; 空压机; 88~92; 83~87. 重型运输车; 82~90; 78~86. 5.2.3 扬尘 扬尘是道路施工过程中最易产生的污染物。施工期运输车辆和堆场的扬尘污染源强 如下： (1)车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q = 0 . 123 (V 5 )(W 6 .8 )0 .85 (P 0 .5 )0 .75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km ·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表 5-2 为一辆 10 吨卡车，通过一段长度为 1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同 行驶速度情况下的扬尘量。 表 5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘，单位：kg/辆 ·km 粉尘量 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天 4~5 次) ，可以使空气中粉尘量减少 70%

左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表 5-3 。当施工场地洒水频率为 4~5 次/天时，扬尘造成的 TSP 污染距离可缩小到 20~50m 范围内。 表 5-3 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP 浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. (2)堆场扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q = 2. 1(V50 - V0 )3 e - 1.023W 式中：Q——起尘量，kg/吨 ·年； V50——距地面 50m 处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 5.2.4 固体废弃物 固体废物主要是施工期生活垃圾及施工弃方。生活垃圾按人均0.5kg/d 计算，则日产生50kg 生活垃圾。根据设计单位提供的资料，本项目需开挖施工，开挖土壤约 7300m3 全部回用 于本项目。 5.3 营运期源强估算 5.3.1 交通噪声 营运期主要是交通噪声污染。详见噪声影响评价章节。 5.3.2 汽车尾气废气 营运期道路上行驶的汽车排放的尾气产生的污染可以作为线源处理，源强 Q 可由下 式计算： Q = Ain Eijn 式中: Q——第n 年、单位时间、长度，车辆运行时j 类排放物的质量mg/(m ·s)； Ain——i 型车评价年 n 的交通量辆/s； Eijn——i 型车j 类排放物在评价年 n 的单车排放因子mg/(辆 ·m)。 根据浙江省人民政府办公厅《关于印发<浙江省大气复合污染防治实施方案> 的通 知》，浙江省新车及转入浙江省的二手车注册登记严格执行国家机动车污染物排放标准 （汽油车自 2011 年 7 月 1 日起、柴油车自 2013 年 1 月 1 日起实施国Ⅳ标准）；2013 年 6 月底前浙江省全面供应符合国Ⅳ标准的车用汽油、车用柴油。所以至营运期（2020 年 10 月），杭州市上路车辆应至少能够达到“ 国Ⅳ”标准，所以单车排放因子按照“ 国Ⅳ”标 准取值（参照国家环保部机动车尾气监控中心公布的《在用车综合排放因子》和《轻型 汽车污染物排放限制及测量方法》），取值见表 5-5。 表 5-5 国家环保部发布在用车综合排放因子 单位：g/（km.辆）

标准; 污染物; 小汽车; 中客; 小货; 中货; 大客（参考国二）. 国Ⅳ; CO; 1.0; 1.81; 0.5; 0.63; 4.5. NOX; 0.08; 0. 1; 0.25; 0.33; 7.7. 注：根据相关研究，汽车尾气中 NO2 占 NOX 比例在 50~80%之间，本次评价取中间值 65%。

根据项目设计提供的平均车流量（具体见表 1-4 和 1-5），高峰车流量按昼间平均车 流量的 1.5 倍计，本项目道路高峰小时车流量及汽车尾气源强见表 5-6。 表 5-6 营运期高峰小时汽车尾气污染源强 道路名称; 东城路. 近期（2020 年）; 高峰小时车流量（辆/h）; 1059. NO2 排放量（ mg/m · s）; 0.0477. CO 排放量（ mg/m · s）; 0. 1574. 中期（2026 年）; 高峰小时车流量（辆/h）; 1589. NO2 排放量（ mg/m · s）; 0.0715. CO 排放量（ mg/m · s）; 0.2360.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 产生浓度 及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 |  | 0.86~ 10. 14mg/m · s | 0.60~2.01mg/m · s |
|  | 营运期 汽车 | 汽车 尾气 | 近期 NO2 | 0.0477mg/m · s | 0.0477mg/m · s |
|  |  |  | 中期 NO2 | 0. 1574mg/m · s | 0. 1574mg/m · s |
|  |  |  | 近期 CO | 0.0715mg/m · s | 0.0715mg/m · s |
|  |  |  | 中期 CO | 0.2360mg/m · s | 0.2360mg/m · s |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 |  | 少量 | 委托环卫部门清运，不 得直接排放 |
|  |  | 生活污水 |  | 少量 | 不设移动厕所，利用公 厕解决；不设施工营地， 租用周边住房 |
|  | 营运期 | 雨污水 |  | / | 截污纳管 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工人员生活垃圾 |  | 0.040t/d | 环卫所统一处理 |
|  |  | 开挖土石方 |  | 7300m3 | 全部回用于本项目 |
| 噪 声 | 见噪声影响分析评价 |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |

主要生态影响(不够时可附另页)： 根据现场踏勘，项目地块现状主要为道路，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资 源。工程建成后，现有自然植被将被城市绿化植被取代，景观观赏性将大大增强。 工程建设对生态环境的影响分析：

建设工程对当地环境，尤其是生态环境产生一定的变化和影响，主要表现为植被变化 和水土流失。目前拟建地主要为现状道路，工程建成后，现有自然植被将被城市绿化植被 取代，景观观赏性将大大增强。水土流失主要发生在施工期，在施工期对原地表的植被和 土壤结构造成扰动和破坏，土壤抗侵蚀能力降低，地基开挖、路基压实等均造成一定水土 流失，如果不采取措施，流失的水土将会造成市政雨水管淤积。到本工程建成后人为扰动 地表、破坏植被的施工活动停止，工程水土流失量将逐渐减少，水土流失强度降低，直至 营运期达到新的平衡。 总的来说，项目的建设对涉及区域内的生态环境及土地利用形式将产生不可逆转的影 响和变化。因此，在建设过程中，一定要按生态规律要求，协调处理好项目建设和生态环 境保护之间的关系。具体措施为：施工期间对于施工中涉及的挖方、填方量要事先精确计 算，避免过多地挖方，造成水土流失，由施工操作、临时堆放等原因被破坏的植被，在施 工结束后要尽快予以恢复；严禁施工过程中的泥浆水未经处理直接排入周边水体，避免周 边水体水质的进一步恶化，河床升高等不利影响；项目道路建成后加强周边绿化，合理布 局乔、灌木及绿地，尽可能减小项目建设对生态环境的影响。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/777154052044006045