# 1   总则

1.0.1  为保障有色轻金属冶金工程项目建设质量和安全生产，强化环境保护，

推动能源节约、资源综合利用和绿色低碳循环发展，制定本规范。

1.0.2  氧化铝冶金、铝电解冶金、铝用炭素制造和镁冶金的新建、扩建和改建 的有色轻金属冶金工程建设项目的规划、设计、施工、验收、运行、维护和管理，

必须遵守本规范。

1.0.3  本规范遵循下列基本原则：

1  符合国家现行法律、法规和产业政策；

2  保障人身、财产和公共安全；

3  强化节能减排和资源节约利用；

4  鼓励工程技术创新和对标先进企业；

5  提升企业工艺装备技术及管理水平。

1.0.4  工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求，由相关责任主 体判定。其中，创新性的技术方法和措施，应进行论证并符合本规范中有关功能

和性能的要求。

2   基本规定

# 2.1  规划布局

2.1.1   工程项目规划必须符合国家工业发展规划、国土空间规划，应根据资源、 能源、环境和市场等条件，科学布局和建设有色轻金属冶金工程项目。

2.1.2   下列地区或地段不得选为有色轻金属冶金工程项目的厂址：

1  发震断层和抗震设防烈度为 9 度或高于 9 度的地震区。

2  存在泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害地段。

3  采矿塌陷（错动）区地表界限内、由采矿形成的山体崩落、滚石和飘尘

等严重危害地段。

4  爆破危险区界区内。

5  生活饮用水源的卫生防护带内。

6  生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、温泉、疗养区、自然保

护区。

7  对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地

震观察以及军事设施等规定的影响范围内。

8  坝或堤决溃后可能淹没的地区，受海啸或潮涌危害的地区。

9  重要矿产资源矿藏区。

10 存在放射性物质危害的影响区。

2.1.3   工程厂址应具备良好的工程地质和水文地质条件，应避开断层、滑坡、 泥石流、淤泥层、地下河道、塌陷、岩溶、膨胀土地等不良地质及地下水位高且 具备侵蚀性的地区，并应按地震烈度等级标准设防。

2.1.4   总降压变电所应单独设围墙，且不应与产生水雾、有害气体、有剧烈振 动的建（构）筑物靠近。高压配电线路不应跨越屋顶为燃烧材料的建筑物。

2.1.5   室外变、配电装置应位于产生粉尘的排土场、堆煤场、散装物料装卸场 等常年最小频率风向的下风侧，卫生防护距离不应小于 30m；当在常年盛行风向 的下风侧时，卫生防护距离不应小于 50m。

2.1.6   工程项目防洪应符合下列规定：

1  工程布局的防护等级和防洪标准应按表 2.1.6 -1 的规定确定。

表 2.1.6-1   工程布局的防护等级和防洪标准

| 防护等级 | 工矿企业规模 | 防洪标准[重现期（年）] |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特大型 | 200～100 |
| Ⅱ | 大型 | 100～50 |
| Ⅲ | 中型 | 50～20 |
| Ⅳ | 小型 | 20～10 |

注：1 各类工矿企业的规模按国家现行规定划分。

2 当同规模企业遭遇洪水淹没的危险性增大时，其防洪标准取表中规定的上限或提高一 个等级。

3 对于特大、大型企业，除应采用表中Ⅰ等的上限防洪标准外，尚应采取专门的防护措 施。

4 当防护对象防御评价的可能最大洪水或潮水重现期超过表中Ⅰ等的规定时，则不得选 为工程项目建设厂址。

2  35kV 及以上的高压、超高压架空输电线路和配电设施的防护等级和

防洪标准应按表 2.1.6-2 的规定确定。

表 2.1.6-2  35kV 及以上的高压、超高压架空输电线路和配电设施的防护等级和防洪标准

| 防护 等级 | 架空输电线路的防洪标准 |  | 配电设施的防洪标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压（kV） | 防洪标准[重现期(年)] | 电压（kV） | 防洪标准[重现期(年)] |
| Ⅰ | 1000、 ±800 | 100 | ≥500 | 100 |
| Ⅱ | 800、 ±600、 ±500 | 50 | ＜500、 ≥220 | 50 |
| Ⅲ | 500、330 | 30 | ＜220， ≥35 | 20～10 |
| Ⅳ | ≤220， ≥35 | 20～10 | —— | —— |

2.1.7   具备运输建设条件，且年运输量大于 150 万吨的新建工程项目应优先采

用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输。

2.2   人身健康和安全生产

2.2.1   危险化学品应符合下列规定：

1  禁止生产、使用不符合保障人体健康和人身、财产安全标准和要求的工

业产品。未取得经营许可证，任何单位和个人不得经营危险化学品。

2  危险化学品的类别、临界量、分级等重大危险特性辨识应符合现行国家

标准《危险化学品重大危险源辨识》 GB 18218 的规定。

3  列入国家《危险化学品目录》的危险化学品使用单位，危险化学品的储

存方式、方法及储存数量应当符合现行国家标准或国家规定。

4  危险化学品使用单位应配备对危险化学品相关信息的不间断采集

和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备连续记

录、信息远传、事故预警、信息存储等功能，记录的电子数据保存时间不应

少于 30d。

5  对不再需要的危险化学品和可能残留危险化学品的器具，应依照现行国

家相关法规进行废弃处置。

6  储存、使用危险化学品的单位，应按规定在其作业场所、设施、设 备和包装上设置明显的安全警示标志。危险化学品标识应符合现行国家标准

《常用危险化学品的分类及标志》 GB 13690 的规定。

2.2.2   列入国家《职业病危害因素分类目录》 的建设项目，应按现行国家 标准《职业病危害评价通则》GB/T 277 要求评价工程项目的危害因素。存在 化学、物理有害因素危害源的工作场所，生产单位应保证员工接触有害因素 的程度不得超过现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因 素》GBZ2.1、《工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素》GBZ2.2 规定 的接触限值。

2.2.3   工程项目禁止使用青石棉或含青石棉的产品，禁止使用角闪石石棉 淘汰类建筑产品。

2.2.4   噪声、振动应符合下列规定：

1 有色轻金属冶金工程项目排放的厂界噪声应满足《工业企业厂界噪声排 放标准》GB12348 排放标准要求，项目对敏感建筑物的环境噪声影响应满足敏感

建筑物所在声环境功能区管理要求。

2 产生噪声的车间，应在控制噪声发生源基础上，对厂房建筑设计采取减

轻噪声影响的措施。

3 各类工作场所噪声限值应符合表 2.2.4-1 的规定。

表 2.2.4-1           各类工作场所噪声限值

| 工作场所 | 噪声限值[dB(A)] |
| --- | --- |
| 生产车间 | 85 |
| 车间内的值班室、休息室、办公室、实验室室内背景噪声级 | 70 |
| 正常工作状态下精密装配线、精密加工车间、计算机房 | 70 |

| 主控室、集中控制室、消防值班室，一般办公室、会议室、设计室、 实验室室内背景噪声级 | 60 |
| --- | --- |
| 培训室、值班宿舍室内背景噪声级 | 55 |

4 产生振动的车间，应在控制振动发生源的基础上，对厂房的建筑设计采

取减轻振动影响的措施。对振幅、功率大的设备应采取减振基础设计等减振措施，

保证设备产生的振动对周边敏感建筑物的振动影响满足环境振动标准限值要求。

5 工作场所全身振动强度卫生限值应符合表 2.2.4-2 的规定。

表 2.2.4-2      工作场所全身振动强度卫生限值

| 工作日接触时间(t，h) | 全身振动强度卫生限值(m/s2) |
| --- | --- |
| 4＜t≤8 | 0.62 |
| 2.5＜t≤4 | 1.10 |
| 1.0＜t≤2.5 | 1.40 |
| 0.5＜t≤1.0 | 2.40 |
| t≤0.5 | 3.60 |

2.2.5   工程项目安全生产应符合下列规定：

1   产生烟气、粉尘的设备和输送装置应设置密闭罩壳。机械设备防护

罩设计应符合现行国家标准《机械设备防护罩安全要求》GB 8196 的规定。

2   存在毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重大危险源的设施，应按规 定设置紧急切断、气体泄漏检测报警装置 。涉及毒性和液化气体、剧毒液体 的一级或二级重大危险源，应独立配备安全仪表系统 。储存剧毒物质的场所

或设施，应设置视频监控系统。

3   使用煤气、天然气、液化气等的燃烧装置，应设有紧急切断阀，以

及火灾、超敏度气体报警器。

4   重要车间厂房的地坪应设置宽度不应小于 1.5m 的安全人行通道， 安全人行通道应有明显的标志分界线；疏散通道应有明显的逃生标志，紧急

出入口、通道、走廊、楼梯应按规定设有逃生指示灯、应急照明。

5   生产设备之间，设备与建（构）筑物之间应留有满足生产、操作、 检修所需的安全距离 。移动车辆与建（构） 筑物之间应留有不小于 0.8m 的

安全距离。

6   存在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，应当设置明显 的安全警示标志。对重要岗位的电气、机械等设备，企业应当实行操作牌管理制

度。

7   钢（直/斜） 梯、工业防护栏及钢平台的设计、制造和安装应符合

现行国家标准《固定式钢梯及平台安全要求》 GB 4053.1～3 的规定。

8   贮存有粉尘、含有害气体及其他易爆贮料且具有爆炸危险的筒仓，

应根据不同的贮料特性分别设置防爆、泄爆、防静电、防明火及防雷电等设

施。

2.3   节能和资源综合利用

2.3.1   有色轻金属冶金工程建设项目节能应符合下列规定：

1  应符合现行的国家强制性节能政策法规和单位产品能耗限额标准。

2  禁止进口、使用国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用

能产品、设备；禁止使用国家明令淘汰的生产工艺、装备和材料。

3  用能设备的设计、安装和使用应符合现行国家标准《企业能耗计量 与测试导则》GB/T 6422、《节能监测技术通则》 GB/T 15316 中用能设备的

能源监测要求。

4  能源计量器具配备和管理应符合现行国家标准《用能单位能源计量

器具配备和管理通则》GB 17167 的要求。

5  用能单位应建立能源统计报表制度、能源统计报表数据应能追溯至

计量测试记录。

2.3.2   有色轻金属冶金工程建设项目能源、资源综合利用应符合下列规定：

1  应按规定采用先进和适用的工艺和装备技术，对生产过程中产生的

废气、废水、废液、废品、固废和余热、余压等进行综合利用。

2  新建和改造工程项目的工业燃烧设备、换热设备、干燥设备、制冷、 采暖、空调等用热设备，应按现行国家标准《评价企业合理用热技术导则》

GB/T 3486 的要求，采用措施提高设备能源使用效率。

3  工业锅炉排烟容许温度和最低用热效率控制指标应符合表 2.3.2-1

的规定。

表 2.3.2-1  工业锅炉排烟容许温度和最低用热效率控制指标

| 锅炉容量，MW | 排烟容许温度， ℃ | 最低用热效率，% |
| --- | --- | --- |
| <0.35 | ≤300 | ≥58 |

| ≥0.35～0.7 | ≤250 | ≥60 |
| --- | --- | --- |
| >0.7～2.8 | ≤220 | ≥65 |
| ≥2.8～7 | ≤200 | ≥70 |
| ≥7 | ≤180 | ≥74 |

注：1 排烟温度为运行锅炉在环境温度为 25℃满负荷情况下进行燃烧时锅炉出口处

定期检测的值。

2 容量大于 0.7MW 的热水锅炉，其排烟温度允许比表中相应值放宽 20℃。

3 实际运行的锅炉以满负荷进行燃烧时的热效率值。

4 本表不适用于下列锅炉：

a.  燃用无烟煤、石油、劣质煤和Ⅰ类烟煤的锅炉；

b.  年平均运行时间不超过 1000h 的锅炉；

c.   蒸发量小于 0.14MW，或额定热负荷小于 0.5×106KJ/h 的热水锅炉；

d.   余热锅炉；

e. 用稻草、甘蔗渣、木屑或其他工业废物与燃料混合燃烧的锅炉。

4

工业炉窑烟气余热资源回收利用控制指标应符合表 2.3.2-2 的规定。

表 2.3.2-2     工业炉窑烟气余热资源回收率控制指标

| 烟气出炉温度 ℃ | 使用低发热量燃料时 |  |  | 使用高发热量燃料时 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 余热资源回收 率，% | 排气温度 ℃ | 预热空气温 度，℃ | 余热资源回收 率，% | 排气温度 ℃ | 预热空气温 度，℃ |
| 500 | 20 | 350 | 250 | 22 | 340 | 220 |
| 600 | 23 | 400 | 250 | 27 | 380 | 220 |
| 700 | 24 | 460 | 300 | 27 | 440 | 260 |
| 800 | 24 | 530 | 350 | 28 | 510 | 300 |
| 900 | 26 | 580 | 350 | 28 | 560 | 300 |
| 1000 | 26 | 670 | 400 | 28 | 650 | 350 |
| >1000 | 26～48 | 710～470 | ≥450 | 30～55 | 670～400 | ≥400 |

注：1 低发热量燃料指高炉煤气，发生炉煤气，转炉煤气及工况发热量小于等于

8360kJ/(m3n ·h)的混合煤气等。高发热量燃料指焦炉煤气、煤、重油及天然气等。

2 经换热器后的烟气余热可根据具体条件安装烟气预热器、余热锅炉、热泵等装置或

直接预热被加热物,进一步回收利用。

3 本表不适用于下列工业炉窑：

a. 额定热负荷低于 5×106  kJ/h 的工业炉窑；

b. 间歇式运行的工业炉窑。

5  禁止进口不能用作原料或者不能以无害化方式利用的固体废物，禁

止进口列入国家《禁止进口固体废物目录》 的固体废物。

6  工程项目的一般工业固体废弃物综合利用率应达到现行国家《大宗

固体废物综合利用实施方案》 的要求 。企业生活垃圾应按其特性进行分拣、

统一分类处理和综合利用，有害垃圾应进行无害化处置。

7  无法实现资源综合利用的废弃物处理处置和排放应符合现行国家

标准的规定。

# 2.4  环境保护

2.4.1   有色轻金属冶金工程建设项目环境治理应符合下列规定：

1  物料储存、转移、输送应配备抑尘措施，废气排放环节应设置收集

污染收集和治理设施。

2  各种锅炉、炉窑、冶炼等装置排放的烟气，必须设有除尘、净化设

施。

3  烟气中二氧化硫、氮氧化物浓度超过排放标准和污染物排放总量的要求，

或烟气量超过相关单位产品基准排气量时，应设置脱硫、脱硝系统。

4  重点排污单位应依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，对生 产中有组织和无组织排放的水、气污染物，噪声以及周边环境质量影响的重要污 染因子及排放量进行在线监测，并与环境保护主管部门的监控设备联网，保障

监测设备正常运行。原始监测记录的保存期限不应少于 5 年。

5  含第一类污染物且浓度超标污水的收集、输送沟渠和检查井、收集池等

应防渗、防腐。严禁利用渗井、渗坑、溶洞或废矿井排放水污染物。

6  当固废贮存、处置场天然基础层的渗透系数大于 1.0×10-7 cm/s 时， 应采取天然或人工材料构筑防渗层 ， 防渗层厚度应相当于渗透系数 1.0×

10-7 cm/s 和厚度 1.5m 粘土层的防渗性能。

7  废弃物贮存场所应设置围堰、事故池及事故后处理设施，围堰、地面及

事故池应防渗、防腐。露天贮存场所应防雨。

8  一般工业固体废物贮存、处置场的渗滤液排放水质应符合现行国家

标准《污水综合排放标准》GB 8978 的规定。

9  一般工业固体废物的贮存和填埋应符合现行国家标准《 一般工业固

体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599 的规定。

10 挥发性污染物（VOCs）泄漏和排放应符合现行国家标准《挥发性有

机物无组织排放控制指标》 GB 37822 的有关规定。

11 企业应按核发的排污许可证要求排放污染物，未取得排污许可证的，不

得排放污染物。

2.4.2   有色轻金属冶金工程项目危险废物处置应符合下列规定：

1  列入《国家危险废物名录》 的生产、使用单位对危险固体废物的产 生、收集、运输、分类、检测、包装、综合利用、贮存和处理处置等全过程，

应符合现行国家危险废物污染防治技术政策的规定。

2  未列入《国家危险废物名录》 ，但不排除具有腐蚀性、毒性、易燃 性、反应性的固体废物，应按照国家现行的危险废物鉴别标准进行危险特性

鉴别。

3  产生危险废物的单位必须按国家规定申报登记，并按规定自行处理 处置或交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置。

危险废物转移应遵从国家危险废物转移联单管理的要求。

4  危险废物严禁与一般工业固体废物或生活垃圾混合装运与贮存。

5  危险废物的贮存应符合现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》 GB18597 的规定 。利用和处置应委托有资质单位，鼓励按照国家和地方危险

废物利用处置有关标准规范要求自行利用处置。

6  危险废物的填埋应符合现行国家标准《危险废物填埋污染控制标准》

GB18598 的规定。

7  危险废物的焚烧应符合现行国家标准《危险废物焚烧污染控制标准》

GB18484 的规定。

8  含有害、有毒物质的废料场，应选在地下水位较低和不受地面水穿流的

地段，应采取防扬散、防流失等必要的防止污染措施。

9  有毒有害物质的贮(储)存、输送、生产和使用场所，应设置环境风

险防范和应急处理设施。

10 危 险废物贮存设施应按现 行 国家标准《 环境保护 图 形标志 》GB

15562.2 的规定设置安全警告标志。

2.4.3   有色轻金属冶金工程项目生态环境保护应符合下列规定：

1  应采用先进或适用的清洁生产工艺技术和装备，从源头削减污染； 应提高废物、废水和余热余压等资源循环利用率，并控制污染物排放总量，

消除对人类健康和环境的危害。

2  生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦 ”的原则， 由生

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/777163034105006043