本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计200题,每题1分)

- 下列用具中，( )属于高压辅助绝缘安全用具。

- 绝缘夹钳

- 安全带

- 绝缘靴

- 验电器

- 答案:C

- 2. 单股粗铜线连接时，可以采用(  )的方法。

- 互钩

- 打结

- 绑扎

- 熔化

- 答案:C

- 3. 对于1W以下的中小三极管，可用万用表的(  )挡测量。

- R×1或R×10

- R×100或R×10

- R×1或R×1K

- R×100或R×1K

- 答案:D

- 4. 晶体管有(  )型。

- nnp

- npn

- pnn

- ppn

- 答案:B

- 5. 对于每个职工来说，质量管理的主要内容有岗位的质量要求.质量目标.质量保证措施和(  )等。

- 信息反馈

- 质量水平

- 质量记录

- 质量责任

- 答案:D

- 6. 一般当电缆根数少且敷设距离较长时，宜采用(  )方式。

- 直接埋设

- 电缆隧道

- 电缆排管

- 电缆沟槽

- 答案:A

- 7. 管型避雷器由(  )三部分组成。

- 产气管.内部电极和外部空隙

- 产气管.内部空隙和外部空隙

- 产气管.内部空隙和外部电极

- 产气管.内部电极和外部电极

- 答案:B

- 8. 从低压电力线路到用户室外第一支持物的一段线路为(  )。

- 进户线；

- 接户线；

- 引下线；

- 架空线；

- 答案:B

- 9. 熔断器的选用，动力线路的额定电流不应超过负荷电流的(  )倍。

- 1.5；

- 2.5；

- 3.5；

- 4.5；

- 答案:B

- 10. 爆炸危险环境l区和2区可采用(  )类型的配线。

- 瓷绝缘

- 硬塑料管

- 镀锌钢管

- 金属槽

- 答案:C

- 11. 当变压器重瓦斯保护跳闸后，应(  )。

- 将变压器退出运行，进行检查试验

- 对变压器进行外观检查后，投入运行

- 检查负荷后，投入运行

- 复归后继续运行

- 答案:A

- 12. 两根平行导线通过同向电流时，导体之间相互(  )

- 排斥

- 产生磁场

- 产生涡流

- 吸引

- 答案:D

- 13. 施工现场悬挂安全标志的目的是( )。

- 为了装饰

- 上级要求

- 引起人们注意，预防事故发生

- 管理科学化的要求

- 答案:C

- 14. 对于断续电弧接地过电压，以下说法错误的是(  )。

- 我国110kV以上电力系统用中性点有效接地方式，能降低所需绝缘水平

- 对付这种过电压最根本的办法是改变中性点接地方式

- 这种过电压持续时间可以很长，波及范围很广

- 中性点有效接地方式能够解决断续电弧问题，供电连续性和可靠性也髙

- 答案:D

- 15. 在交流电路中感抗与电路频率( )。

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 不一定

- 答案:B

- 16. 正弦矢量在纵坐标上的投影表示该正弦量的(  )。

- 有效值

- 最大值

- 瞬时值

- 最小值

- 答案:C

- 17. 对于拆表的'大工业电力用户，在计算基本电费时均(  )。

- 不足10天不计;

- 不足15天均按月计;

- 按日计算;

- 不需计算;

- 答案:C

- 18. 电缆线路交接试验时，电缆终端头及铅包接地电阻不应大于(  )Q。

- 4

- 8

- 10

- 20

- 答案:C

- 19. 某一单相供电线路，通过计算和电压损失效验，要求导线截面不应小于3mm2，因此应选用(  )mm2的导线

- 3

- 4

- 5

- 6

- 答案:B

- 20. N型硅材料普通二极管用(  )表示。

- 2CP

- 2CW

- 2CZ

- 2CL

- 答案:A

- 21. 电动势的方向是( )。

- 从正极指向负极

- 从负极指向正极

- 与电压方向相同

- 答案:B

- 22. 为了适应断路器在不同安装地点的耐压需要,国家相关标准中规定了断路器可承受的( )。

- 最高工作电压

- 最低工作电压

- 最小过电压幅值

- 答案:A

- 23. 从事特种作业人员必须年满(  )周岁。

- 18

- 20

- 22

- 24

- 答案:A

- 24. 在电力系统中，(  )能将不同电压等级的线路连接起来

- 变压器

- 电流互感器

- 电压互感器

- 答案:A

- 25. 变压器主绝缘击穿的修理步骤为:更换绝缘.烘干器身和(  )。

- 帮扎

- 灌入合格的变压器油

- 焊接引线

- 修好接地片

- 答案:B

- 26. 扳手的手柄越长，使用起来越(  )。

- 省力

- 费力

- 方便

- 便宜

- 答案:A

- 27. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(  ),因此降压启动时转矩减少较多。

- 正比

- 反比

- 对应

- 答案:A

- 28. 不属于电气图的是(  )。

- 变电所一次接线图

- 变电所一次设备位置图

- 变电所土建位置图

- 变电所二次接线图

- 答案:C

- 29. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为( )Ω。

- 500-1000

- 800-1600

- 1000-2000

- 答案:C

- 30. 隧道.人防工程.高温.有导电灰尘.比较潮湿或灯具离地面高度低于规定( )米等较易触电的场所，照明电源电压不应大于36V。

- 1.8

- 2

- 2.5

- 3

- 答案:C

- 31. 电力系统发生短路会引起(  )。

- 电流增大，电压不变

- 电流增加，电压降低

- 电压升高，电流增大

- 电压升高，电流减少

- 答案:B

- 32. 在负载三角形连接的电路中，线电流与相电流的关系满足(  )。

- I线=I相

- I线=I√3相

- I线=I相/√3

- I线=3I相

- 答案:B

- 33. 每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于(  )kW。

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 34. 若要产生振荡频率高度稳定的矩形波，应采用(  )。

- 十进制计数器

- 单稳态触发器

- 施密特触发器

- 石英晶体多谐振荡器

- 答案:D

- 35. 保护接地是指电网的中性点(  )。

- 接地且设备外壳接地

- 不接地但设备外壳接地

- 接地但设备外壳接零

- 不接地但设备外壳接零

- 答案:B

- 36. 一台380V7.5KW的电动机，装设过载和断相保护，应选(  )

- JR16-20/3

- JR16-60/3D

- JR16-20/3D

- 答案:C

- 37. 交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(  )。

- 线电压

- 相电压

- 线路电压

- 答案:A

- 38. 发现触电伤员呼吸.心跳中止时,应当即在现场用(  )就地抢救,以支撑呼吸和循环。

- 紧急救护法

- 人工呼吸法

- 心肺复苏法

- 答案:C

- 39. 在主轴(  )调速范围内选一转速，调整切削用量，使达到设计规定的最大转矩。

- 恒转矩

- 恒功率

- 恒电流

- 恒电流

- 答案:A

- 40. 共基极电路的接线方法，下列叙述正确的是(  )。

- 将基极接地，发射极与基极为输入端，集电极与发射极为输出端

- 将基极接地，发射极与基极为输入端，集电极与基极为输出端

- 将基极接地，发射极与集电极为输入端

- 将基极接地，集电极与发射极为输出端

- 答案:B

- 41. 对于垂直埋设的单一接地体，离开接地体20米以外的跨步电压( )。

- 很大

- 接近于零

- 不能忽视

- 较小

- 答案:B

- 42. 电缆敷设时，在终端头和中间接头附近应留有(  )m备用长度。

- 0.3～0.5

- 1.0～1.5

- 2.0～3.0

- 3.0～5.0

- 答案:C

- 43. 人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(  )效应造成的。

- 机械

- 火花

- 热量

- 答案:C

- 44. 在变压器二次侧(  )下的调压为有载调压。

- 不带负载

- 带负载

- 开路

- 短路

- 答案:B

- 45. 频敏变阻器其构造与三相电抗相似，即由三个铁芯柱和( )绕组组成。

- 一个

- 二个

- 三个

- 答案:C

- 46. 事故调查组的职责不包括(  )

- 查明事故发生的经过.原因.人员伤亡情况及直接经济损失。

- 认定事故的性质和事故责任。

- 提出对事故责任者的处理建议。

- 对事故责任者进行处理。

- 答案:D

- 47. 笼形异步电动机常用的降压启动有(  )启动.自耦变压器降压启动.星-三角降压启动。

- 串电阻降压

- 转子串电阻

- 转子串频敏

- 答案:A

- 48. SF6断路器安装时，支架与基础的垫片不宜超过(  )。

- 3片

- 5片

- 7片

- 9片

- 答案:A

- 49. 因故需暂时中断作业时,所装设的临时接地线(  )。

- 保留不动

- 全部拆除

- 待后更换

- 答案:A

- 50. 更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要( )。

- 相同

- 不同

- 更新

- 答案:A

- 51. 万用表实质是一个带有整流器的(  )仪表。

- 电磁式

- 磁电式

- 电动式

- 答案:B

- 52. 下列(  )表示I段电压小母线A相。

- 1YMa

- 1Ya

- 1YNA

- 1YNa

- 答案:A

- 53. 关于电缆灭火的要求，下列说法错误的是( )

- 电缆灭火必须先切断电源。

- 灭火时一般常用水木仓喷雾.二氧化碳.1211等，也可用干粉.沙子.干土等

- 电缆着火时，在未有确认停电和放电前，可以慢慢用手直接接触电缆外皮，移动电缆

- 电缆沟内电缆较少且距离较短时，可将两端井口堵住封死窒息灭火

- 答案:C

- 54. 交流接触器的电寿命约为机械寿命的(  )

- 10

- 1

- 1/20

- 答案:C

- 55. 电气火灾突发在高空设备或设施时，人体与带电体的仰角不应超过(  )°。

- 30

- 45

- 60

- 答案:B

- 56. 当发现电容器有损伤或缺限时，应该( )。

- 自行修理

- 送回修理

- 丢弃

- 答案:B

- 57. 电缆线路中有中间接头时，压接接头最高允许温度为(  )℃。

- 100

- 120

- 150

- 答案:C

- 58. 雨雪天气室外设备宜采用间接验电;若直接验电,应使用( ),并戴绝缘手套。

- 声光验电器

- 高压声光验电器

- 雨雪型验电器

- 高压验电棒

- 答案:C

- 59. 测量交流电流和电压常采用(  )

- 电动系仪表；

- 感应系仪表；

- 电磁系仪表；

- 磁电系仪表

- 答案:C

- 60. 磁铁各部分磁性不一样，条形磁铁的磁性(  )。

- 中间弱

- 中间强

- N端强

- S端强

- 答案:A

- 61. 电流互感器的外皮最高允许温度为(  )

- 60°C

- 75°C

- 80°C

- 答案:B

- 62. 检修需要挂接地线，接地线由三相短路部分和(  )部分组成。

- 接零；

- 接地；

- 铜线；

- 导电；

- 答案:B

- 63. 电缆的型号为ZQ22-3×70-10-300中的“10”表示该电缆的(  )。

- 工作电压

- 载流量

- 工作电流

- 答案:A

- 64. 高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器.隔离开关.接地开关与柜门之间的强制性(  )的方式实现。

- 机械闭锁

- 电磁锁

- 机械闭锁或电磁锁

- 答案:C

- 65. 我国规定的交流安全电压为(  )。

- 220V.42V.36V.12V

- 380V.42V.36V.12V

- 42V.36V.12V.6V

- 220V.36V.12V.6V

- 答案:C

- 66. 几种线路同杆架设时，必须保证高压线路在低压线路(  )。

- 右方

- 左方

- 上方

- 答案:C

- 67. 检修工作需要挂接地线，可采用临时接地棒接地，接地棒在地面下的深度不得小于(  )。

- 0.5m；

- 0.6m；

- 0.7m；

- 0.8m；

- 答案:B

- 68. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(  )

- 1/2

- 1/3

- 1

- 答案:A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/777164113110006046