报告表编号

年

编号：

建设项目环境影响报告表

（试行）留庆新横街住宅综合楼新  建荔湾区黄沙大道留庆新横街10-20号广州羊城铁路集团羊城铁路总公司
广州市南岭铁路地产开发有限公司约200020
2491115859871024985.251.825大坦沙西航道广州市城市规划局穗规建发字（2000）第454号240

项 目 名 称 ：东莞新跃机械配件有限公司（改扩建）

建设单位（盖章）：东莞新跃机械配件有限公司

编制日期：2015年4月16日

国家环境保护总局制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 东莞新跃机械配件有限公司（改扩建） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 东莞新跃机械配件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 东莞市塘厦镇桥陇河东路31号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 东莞市塘厦镇桥陇河东路31号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建改建□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | I3_金属制品加工制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | USD360 |  | 其中：环保投资（万元） |  | USD2 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.56% |
| 评价经费 （万元） | 0.8 |  | 预计投产日期 |  | 2015年6月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 东莞新跃机械配件有限公司位于东莞市塘厦镇桥陇河东路31号（详见项目地理位置图）。 项目所在地中心卫星坐标：北纬22°45'41.28"，东经114° 06'51.85"。 经营范围：生产和销售机械设备配件、汽车配件、电子封装配件、燃料电池配件。 项目于2008年5月委托宿州市环境保护科学研究所编写了《建设项目环境影响报告表》，并通过东莞市环境保护局的审批同意建设，批复文号：2008年1190号。 为了满足生产上的需求，项目申请改扩建，项目在原有生产规模基础上，增加生产设备，扩大生产规模，同时取消除油工序，改为超声波清洗工序，改扩建后项目名称、性质、经营范围、地点等均不改变，改扩建后项目生产工业设备配件36万件/年、汽车设备配件97万件/年、电子封装配件7000件/年、燃料电池配件3万件/年。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该建设项目需编制环境影响报告表。为此，东莞新跃机械配件有限公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后选派环评技术人员赶赴现场进行实地踏勘，并收集了建设项目及其它有关资料，根据国家的有关法律、法规、政策、环境影响评价技术导则等有关规定，编制完成了本环境影响报告表。 二、项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.建设内容及规模 表1 项目概况 主要指标; 改扩建前; 改扩建部分; 改扩建后. 总投资额; 350万美元; 10万美元; 360万美元. 工程规模; 占地面积5000m2， 建筑面积7290m2; 不变; 占地面积5000m2， 建筑面积7290m2. 主要产品及年产量; 工业设备配件32.8万件/年 汽车设备配件63.7万件/年 电子封装配件7000件/年 燃料电池配件3万件/年; 工业设备配件3.2万件/年 汽车设备配件33.3万件/年; 工业设备配件36万件/年 汽车设备配件97万件/年 电子封装配件7000件/年 燃料电池配件3万件/年. 2.劳动定员及工作时间 表2 劳动定员及工作制度 序号; /; 员工人数; 工作制度; 食宿情况. 1; 改扩建前; 78人; 全年工作300天，每天一班，每班8小时; 在项目内食宿. 2; 改扩建新增; 8人. 3; 改扩建后; 86人. 3.建设项目主要设备 表3 主要设备 序号; 名称; 型号; 单位; 改扩建前; 改扩建部分; 改扩建后; 备注. 1; 自动数控车床; Mazak牌; 台; 1; 1; 2; 机制加工工序. 2; 数控车床; QT-6T; 台; 8; 0; 8. 3; 车削与铣削数控机床; Sigma 20/ DECO 20a; 台; 1; 2; 3. 4; 数控攻螺丝及钻孔机械; 台; 1; 0; 1. 5; 磨床; GRIND-X /ACC-450P-V/ S20/250PDX; 台; 2; 4; 6. 6; 自动数字高度与方形/垂直度测量仪; 台; 1; 0; 1; 测量工序. 7; 珩磨机; SSH-1680GN50/ ML5000; 台; 1; 1; 2. 8; 表面检查仪; 台; 1; 0; 1. 9; 游标卡尺; 把; 10; 0; 10. 10; 硬度盘指示器; 台; 1; 0; 1.

11; 测微仪; 个; 1; 0; 1. 12; 除油槽; 个; 1; -1; 0; 取消. 13; 备用发电机; 台; 2; 0; 2; 功率：310KW. 14; 数控攻丝加工中心; TC-31B/TC-31AN/Brother; 台; 0; 6; 6; 机制加工工序. 15; 数控加工中心; S33/ VTC-160A; 台; 0; 4; 4. 16; 钻孔机; LG-13; 台; 0; 6; 6. 17; 车削硬材数控车床; Slantbed-mikroturn100CNC; 台; 0; 2; 2. 18; 冲压机; 台; 0; 1; 1. 19; 超声波清洗机; HY-4048RJ; 台; 0; 1; 1; 超声波清洗工序，配套4个槽，其中1个浸泡槽（尺寸：45cm×40cm×68cm）、2个清洗槽(尺寸：45cm×40cm×40cm)、1个烘干槽（用电，尺寸：45cm×40cm×46cm）. 20; 打磨机; 台; 0; 2; 2; 打磨工序. 21; 工桌台; 长度：1m; 张; 0; 57; 57; 组装工序. 22; 退磁器; TCK-6/TCK-12; 台; 0; 2; 2; 退磁工序. 23; 测高仪; HITE 400; 台; 0; 1; 1; 测量工序. 24; 光学测量仪; CNC250; 台; 0; 1; 1. 25; 粗糙度仪; SJ-401; 台; 0; 1; 1. 26; 硬度测量仪; 台; 0; 1; 1. 27; 万能磨刀机; MY84883; 台; 0; 1; 1. 28; 空压机; WS3708 AC SULL; 台; 0; 2; 2. 注：以上设备均使用电能。

4.原辅材料 表4 原辅材料年用量 序号; 原辅材料名称; 单位; 改扩建前; 改扩建部分; 改扩建后; 备注. 1; 镍合金铸件（半成品）; 吨/年; 100; 10; 110; 外购. 2; 钢合金（半成品）; 吨/年; 150; 10; 160; 外购. 3; 切削油; 吨/年; 0.8; 2.2; 3; 外购. 4; 除油剂; 吨/年; 2; -2; 0; 改扩建取消除油工序. 5; 碳氢清洗剂; 吨/年; 0; 2; 2; 超声波清洗工序，外购. 6; 防锈油; 吨/年; 0; 2; 2; 外购. 7; 橡胶O型; 公斤/年; 0; 24; 27; 组装工序，外购. 8; 铁制弹簧; 公斤/年; 0; 390; 390. 9; 铁制螺母; 公斤/年; 0; 312; 312. 碳氢清洗剂：具有良好的化学稳定性、干燥性、渗透性、沸点低、粘度低、表面张力低、清洗能力强等优点。外观 无色透明液体，气味 轻微，密度 0.74（25℃），g/ml。 5.公用工程 表5 公用工程 序号; 名称; 用途; 改扩建前; 改扩建部分; 改扩建后; 备注. 1; 给水; 生活用水; 4212吨/年; 432吨/年; 4644吨/年; 市政供水. 2; 排水; 生活污水; 3790.8吨/年; 388.8吨/年; 4179.6吨/年; 市政管网，进污水处理厂. 3; 电; 生产、生活; 144万度/年; 56万度/年; 200万度/年; 市政供电. 4; 柴油; 备用发电机; 4.7吨/年; 0吨/年; 4.7吨/年; /. 5; 液化石油气; 厨房燃料; 0.8吨/年; 1.2吨/年; 2吨/年; 外购.

6. 平面布置及周边示意图 根据现场勘查，项目厂界为金辉鞋材厂，西面隔河东路为空地，南面为美博电子有限公司，东面隔道路尚伦运动器材有限公司。 项目平面布置及周边示意图如下： 北 金辉鞋材厂 大门 尚伦运动器材有限公司 空 地 美博电子有限公司 河东路 生产车间3F 宿舍5F，其中1F为食堂 发电机房 办公室3F 道路 1#油烟排放口 2#发电机尾气排放口 3#生活污水排放口 10m 2m 53m 72m 47m 图1 项目平面布置图及周边示意图

与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于改扩建项目，改扩建前的污染物的情况如下： 一、改扩建前工艺流程 1、工业设备配件、电子封装配件、燃料电池配件 五金半成品→铣削、车削→ 除油→风干→测量→包装 2、汽车设备配件 五金半成品→ 铣削、车削→ 外发热处理→ 磨床→ 测量→ 成品 二、改扩建前污染源及排放情况 项目改扩建前的污染物及防治措施见下表： 表6 改扩建前污染物排放及防治措施一览表 类型; 排放源; 污染物; 排放浓度及排放量; 原采取的措施; 是否达 标排放. 大 气 污 染 物; 铣削、车削、磨床工序; 金属碎屑; 少量; 通过自然沉降下落到地面后收集; 是. 发电机尾气; SO2; 50mg/m3; 0.0028t/a; 经水喷淋除尘处理后达标排放; 是. NOx; 120mg/m3; 0.0068t/a. 烟尘; 40mg/m3; 0.0023t/a. 烟气黑度; 1级; ≤1级. 废气量; 5.64×104m3/a. 厨房油烟; 废气量; 982.8×104m3/a; 经油烟净化器处理后达标排放; 是. 油烟; 2 mg/m3; 19.66kg/a. 水 污 染 物; 生活污水; 废水量; 3790.8m3/a; 厨房含油污水经隔油隔渣池处理，其它生活污水经三级化粪池处理后，排入市政管网，经市政管网引至污水处理厂处理; 是. CODCr; 60mg/l; 0.2274t/a. BOD5; 20mg/l; 0.0758t/a. SS; 20mg/l; 0.0758t/a. NH3-N; 8mg/l; 0.0303t/a. 动植物油; 3mg/l; 0.0114t/a. 固 体 废 物; 员工生活; 生活垃圾; 11.7t/a; 交环卫部门清运; 是. 一般工业固体废物; 金属边角料及碎屑; 12t/a; 交专业公司回收处理. 包装废物; 5t/a; 交专业公司回收处理. 危险固废; 废油桶、废纱布; 1.5t/a; 交有资质单位回收处理. 噪 声; 生产设备、通风设备等运作时产生噪声; 减振、消声及隔音处理; 是.

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置： 塘厦镇地处东莞市东南部，境东连清溪镇，西邻黄江镇，北接樟木头镇，南与凤岗镇和深圳市观澜街道接壤，内四面环山，四水归源，山清水秀，地理优越，距深圳市35公里，距莞城52公里。东深一级公路、京九铁路贯穿全镇，从莞深高速公路塘厦入口至深圳皇岗口岸仅20分钟车程，镇内一、二级水泥公路102公里，交通网络四通八达。 二、地质地貌： 塘厦盆地表层多为渗育型粘土和沙质土，往下1米处多是带粘性黄泥土或沙质红土（当地群众称其为“灰沙”，因可与石灰混合作建房之用），再向下一般是水石或灰黑色岩石。在四周起伏的山岭中，出露地层有下古生界震旦系、上古生界泥盆系、石灰系、侏罗系。 塘厦镇四周峰峦起伏，境内群山环抱，中部平原零散分布着低矮的小山岗。观澜河从西南往东北流经镇中心与石马河汇合，经樟木头、清溪、常平、桥头等镇注入东江。全镇地势西南高东北低，是东莞市山区片的小盆地。 三、气候气象： 塘厦位于东莞市东南部，濒临南海，地处北回归线以南，阳光充足，属亚热带季风气候。春夏两季吹东南风，空气湿润，雨量充沛，秋季常吹西风，秋高气爽；冬季多吹北风或西北风，空气较为干燥，较冷年份会出现短期霜冻。年均无霜期339天，1月是一年当中最冷的月份，2月1日至3月10日，是由冬季转春季的过渡期。这段时间由于受北方冷空气影响，常出现低温阴雨天气，每次时间短则3—5天，长则在10天以上，给农业生产和人们生活带来一定影响。7月是一年当中最热的月份。7月、8月、9月是台风干扰塘厦的季节，1964年夏秋之间曾刮过4次强台风，损失较严重。 四、植被与生物多样性情况 本区植被主要为亚热带、热带的树种。农作物主要有水稻、蔬菜、荔枝、龙眼、橙柑桔等等。主要野生动物有：哺乳类、鸟类、鱼类（134种）、甲壳类和多种贝类、两栖、爬行类、昆虫类等。主要野生植物有：树类114种、竹 类23种、内陆水域水生维管束植物48种，水果类40多种、野生中草药89种。 五、水文 石马河发源于深圳宝安大脑壳山，流经深圳观澜镇、东莞市风岗、塘厦、樟木头、清溪、谢岗、常平、桥头镇，至桥头镇桥头新开河入东江，河流全长73．5km，河宽平均80m，河床平均坡降为0．61‰，水浅滩多，流速急湍，总落差70m，集雨面积1249km。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 【塘厦镇概况】 塘厦镇位于东莞市东南部，东连清溪镇，西邻黄江镇，北接樟木头镇，南与凤岗镇和深圳市观澜街道接壤。截至2013年，面积128平方公里，辖21个社区。户籍人口4.92万人，常住人口48.70万人。2013年，塘厦镇实现地区生产总值248.85亿元（第一产业1.53亿元，第二产业147.53亿元，第三产业99.79亿元），比上年增长20.2%；全社会固定资产投资总额61.43亿元,增长10.26%；总用电量35.38亿千瓦时，增长4.9%；社会消费品零售总额61.89亿元，增长9.57%；实际利用外资2.9亿美元，增长17.94%；外贸出口总额48.24亿美元，增长8.15%；各项税收总额49.34亿元，增长25.3%；镇级可支配财政收入16.22亿元，增长11.59%。获评镇街领导班子年度考核综合总分全市第三名，获评市优秀镇街、市文明镇街。 【塘厦镇“三重”建设】 2013年，塘厦镇“三重”建设（重大项目，重大产业集聚区，重大科技专项建设）取得实效。奥克斯、安琪、源暄、鹏程宝4个市重大项目年度计划投资6.02亿元，完成投资6.40亿元，完成计划投资106%，4项目均超额完成投资计划，通讯信息和汽车电子等产业链进一步完善。发挥毗邻深圳优势，采取整合土地资源、培育产业集群等措施，强化科苑城、凤凰科技产业园、128工业区承载能力，巩固广东省电子电源专业镇基础。 【塘厦镇招商引资】 2013年，塘厦镇合同利用外资3.06亿美元，总量排名全市第一；实际利用外资2.9亿美元，总量排名全市第二；新签、增资投资总额超千万美元项目以及实际到资超千万美元项目10宗。新签、增资内资项目26宗（不含房地产），上报协议投资金额61.5亿元，投资金额8.25亿元，其中新签中企绿色总部、联益物流等超2亿元大型项目4宗。 【塘厦镇产业优化】 2013年，塘厦镇优化三次产业结构，完善商业网点规划，引进华润万家超市等大型商贸项目，社会消费品零售总额61.89亿元，比上年增长9.6%，三次产业比例调整为0.6: 59.3 : 40.1。举办第五届高尔夫球博览会，与NIKE GOLF合作成立高尔夫球队。 【塘厦镇技术创新】 2013年，塘厦镇新增誉铭新、鑫聚光电2家上市后备企业，新增11家外资企业研发机构、11家商业分销企业。组织东星电声、威而肯通讯、鑫惠展机电等15家企业申报国家高新技术企业，截至2013年，全镇有国家级高新技术企业36家。推动企业建立品牌专利，全年申请专利1552件，比上年增长11.74%；授权专利1179件，增长8.66%。全镇名牌总数35个（件），总量排全市第二位。

主要编制依据及环境功能属性

主要编制依据： 1、《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起执行）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年修订)； 4、《中华人民共和国水污染防治法》(2008年2月28日修正)； 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2012年10月）； 6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日)； 7、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月）； 8、《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日国务院令第253号)； 9、《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1-2011）、（HJ2.2-2008）、（HJ/T2.3-93）（HJ/T19-1997）、（HJ2.4-2009）； 10、《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）； 11、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》粤发改产业〔2008〕334号； 12、《东莞市产业导向目录（2008年本）》； 13、《广东省环境保护规划纲要》（2006-2020年）； 14、《珠江三角洲环境保护规划纲要》粤环函〔2005〕111号； 15、《关于加强环境管理促进经济结构调整的若干意见》（东府办[2003]37号印发）。

项目所在地环境功能属性： 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 项 目; 内 容. 1; 水环境功能区; 属Ⅳ类区域，执行《地表水环境质量标准（GB3838－2002）Ⅳ类标准. 2; 环境空气功能区; 属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 环境噪声功能区; 属3类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景名胜保护区; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 城市污水处理厂集水范围; 是. 8; 是否属煤气管道范围; 否. 9; 可否现场搅拌混凝土; 否.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 项目位于塘厦镇，属于山区片区，根据东莞市环境监测中心站提供的环境质量监测数据如下表： 表7 环境空气质量监测数据（除污染指数外，单位：mg/m3） 测 点; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 山区片（年均浓度值）; 0.018; 0.042; 0.063; 0.041. 评价标准（年平均）; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035. 污染指数; 0.3; 1.05; 0.9; 1.17. 由东莞市环境监测中心站提供山区片区的空气监测数据显示，项目所在区域的环境空气中污染因子除NO2、PM2.5年均浓度值超标外，SO2、PM10年均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，本项目附近环境空气质量现状一般。 二、地面水环境质量现状 项目所在地的纳污水体为石马河，根据东莞市环境监测中心站对该水体的监测结果如下表： 表8 地表水环境质量监测数据 河流; 水质控制目标; 水质类别; 达标状况; 主要超标项目/超标倍数. 石马河; 氨氮小于3mg/L，其余达Ⅴ类; 劣V; 不达标; 总磷/2.92、氨氮/1.96. ## 监测结果表明，石马河水质控制目标为氨氮小于3mg/L，其余达V类，水质现状为劣V类，总磷超标2.92倍、氨氮超标1.96倍，达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准，项目所在地地表水环境质量较差。 三、声环境质量现状 根据本环评单位于2015年4月9日对本项目四周边界环境噪声进行了现场监测结果如下表： 表9 声环境质量现状监测数据 （单位：dB（A）） 测 点; 昼 间; 夜 间. 1#（北边界）; 61.3; 51.3. 2#（东边界）; 60.5; 50.7. 3#（南边界）; 62.6; 52.5. 4#（西边界）; 60.1; 50.4. 从监测结果可以看出，本项目区域各监测点昼夜间噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)），说明项目所在地声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要保护目标为项目周围范围内水、气、声环境质量在项目营运后符合国家和地方环境质量要求。 （1）环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。 （2）水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅳ类标准。 （3）声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1. 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水质标准； 2. 《环境空气质量标准》(GB3095—2012)执行二级标准； 3. 《声环境质量标准》(GB3096-2008)执行3类标准； 4. 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2010）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1. 生活污水排入市政污水管网执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，进污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放； 2. 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准； 3. 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准； 4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准； 5.《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）； 6.《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）； 7. 固体废物参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律、法规中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十二五”期间国家对COD、SO2、NOX、NH3-N四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 1.项目营运期SO2、NOX控制总量分别为0.0028t/a、0.0068t/a。 2.项目营运期无生产废水排放；营运期产生的生活污水排入污水处理厂进行深化处理，本项目总量可从污水处理厂总量指标中协调分配。因此，本报告不再做废水总量控制指标建议值。 |

建设项目工程分析

改扩建后工艺流程简述(图示): 项目改扩建后取消除油工序，改为超声波清洗工序。 组装 机制加工 成品 金属边角料及碎屑 测量 部分打磨 粉尘 五金半成品 F 超声波清洗 1、工业设备配件、电子封装配件、燃料电池配件 磨床 机制加工 成品 金属边角料及碎屑 测量 部分打磨 粉尘 五金半成品 F 2、汽车设备配件 外发热处理 金属边角料及碎屑 退磁 超声波清洗工序： 碳氢清洗剂 清洗1 烘干 废液 浸泡1 清洗2 滤芯过滤 回用 超声波清洗中浸泡1、清洗1、清洗2槽是添加碳氢清洗剂，无需加水，都是用来去除工件表面上的铁屑颗粒。 注：1、烘干工序：项目烘干是使用电能，故无燃料废气产生和排放。 2、项目超声波清洗机在运行时，添加碳氢清洗剂，运行过程中铁屑掉入碳氢清洗剂中，需要通过超声波清洗机配套的滤芯过滤去除碳氢清洗剂中铁屑颗粒后循环使用，不外排，为了保证滤芯的过滤性能，定期需要更换滤芯，交供应商回收。

3、项目机加工设备是使用切削油降温，五金件经过机制加工设备加工后产生的金属边角料及碎屑会沾有少量的切屑油，由于切削油具有重复使用的价值，故将金属边角料及碎屑放置于盛装切削油桶上静置过滤，收集后切屑油回用，循环使用，过滤后的金属边角料交专业公司回收处理。

改扩建后项目主要污染工序： 一、空气污染源 （1）粉尘 项目打磨工序会产生少量的粉尘。 （2）金属碎屑 项目数控车床、数控加工中心、磨床等机制加工过程会产生少量金属碎屑。 （3）厨房油烟 项目职工厨房炉灶燃料为清洁能源液化气，其燃烧产生的大气污染物排放量较低，可直接排放，炒菜时会产生一定量的油烟和蒸汽。 （4）发电机尾气 项目有2台备用发电机，发电运行时燃烧柴油会产生含SO2、NOx、烟尘污染物的废气。 二、水污染源 （1）备用发电机喷淋水 项目在发电机尾气治理时用碱液喷淋处理烟气，会有少量循环水，不外排。 （2）生活污水 # 员工日常办公生活时产生的生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等。 三、噪声源 项目噪声主要来自各生产设备、通风设备等运行时产生的噪声。 四、固体废弃物污染源分析 （1）一般工业固体废物 ①项目生产过程产生的少量金属边角料及碎屑。 ②项目超声波清洗机需定期更换滤芯。 ③项目生产工程中产生的废切削油罐、防锈油罐，交原供应商回收利用。 ④项目超声波清洗工序产生废碳氢清洗剂桶，交原供应商回收利用。 （2）危险固废

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/786040112210010102