ICS 13.020.40

CCS Z 00/09

团	体	标	准

T/GDSES 9.4—2023

污染地块安全利用保障技术

第 4 部分：复合污染地块绿色高效修复技术集

成指南

Guarantee technologies for contaminated site safe

utilization

Part 4: Guideline of green-efficient remediation

technology integration for combined contaminated site

2023 - 11 - 17 发布	2023 - 11 - 17 实施

广东省环境科学学会	发	布

T/GDSES 9.4—2023

目	录

前言 ........................................................................................................................................................................	II

引言 .......................................................................................................................................................................	III

1 范围 ..................................................................................................................................................................	1

2 规范性引用文件 .............................................................................................................................................. 	1

3 术语和定义 ...................................................................................................................................................... 	1

4 基本原则与工作程序 ...................................................................................................................................... 	3

5 修复技术集成必要性的判断 .......................................................................................................................... 	4

6 需要集成的绿色高效修复技术的筛选 .......................................................................................................... 	5

7 复合污染地块高效绿色修复技术的集成 ...................................................................................................... 	6

8 复合污染地块修复技术集成方案的编制 ...................................................................................................... 	6

附录 A（资料性） 污染地块高效绿色修复技术筛查矩阵 ............................................................................ 	7

附录 B（资料性） 污染地块单一绿色高效修复技术效果可达性评估和修复技术集成必要性判断模板 8

附录 C（资料性） 复合污染地块绿色高效修复技术优化集成评估要点 .................................................. 	10

附录 D（资料性） 复合污染地块绿色高效修复技术常见的完善方案 ...................................................... 	15

附录 E（资料性） 复合污染地块绿色高效修复技术集成方案编制大纲 .................................................. 	17

I

T/GDSES 9.4—2023

前	言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

《污染地块安全利用保障技术》系列标准围绕污染地块安全利用保障技术的不同方面提出了技术要

求。本文件为第4部分，规定了复合污染地块高效绿色修复技术集成的技术要求。

《污染地块安全利用保障技术》系列七项标准已经发布以下部分：

——第1部分：地块土壤和地下水中污染物安全阈值

——第2部分：污染地块安全等级划分技术指南

——第3部分：污染地块安全利用划分标准

——第4部分：复合污染地块高效绿色修复技术集成指南

——第5部分：复合污染地块修复技术应用指南

——第6部分：修复后地块再开发利用土壤环境状况调查技术规范

——第7部分：修复后地块再开发利用风险评估技术规范

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中山大学提出。

本文件由广东省环境科学学会提出并归口。

本文件起草单位：中山大学、生态环境部华南环境科学研究所、中科鼎实环境工程有限公司、南方

科技大学、香港科技大学、澳门科技大学、广东省环境科学学会。

本文件主要起草人：章卫华、劳敏慈、刘崇炫、吴颖欣、周广东、张文、赵楠、陈景豪、李荣、初

文磊、李瑛、陈桂红、严辉、许佳炫。

本文件首次制定。

II

T/GDSES 9.4—2023

引	言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国土壤污染防治法》，推动落实《粤港澳大

湾区规划纲要》，推进生态文明建设，保护生态环境，保障公众健康，指导污染地块风险管控和修复，

引导建设用地修复产业的良性发展，制定本文件。

《污染地块安全利用保障技术》系列标准围绕污染地块安全利用保障技术的不同方面提出了技术要

求，由七个部分构成：

——第1部分：地块土壤和地下水中污染物安全阈值。规定了地块土壤和地下水中污染物安全阈值；

——第2部分：污染地块安全等级划分技术指南。规定了污染地块安全等级划分的技术要求，可用

于评估污染地块的安全等级；

——第3部分：污染地块安全利用划分标准。规定了污染地块安全利用划分标准，用于指导污染地

块修复实现安全利用；

——第4部分：复合污染地块高效绿色修复技术集成指南。规定了复合污染地块高效绿色修复技术

集成的技术要求；

——第5部分：复合污染地块修复技术应用指南。规定了复合污染地块修复方案编制和修复工程建

设、运行与效果评估的技术要求；

——第6部分：修复后地块再开发利用土壤环境状况调查技术规范。规定了修复后地块再开发利用

土壤环境状况调查的技术要求；

——第7部分：修复后地块再开发利用风险评估技术规范。规定了修复后地块再开发利用风险评估

的技术要求。

III

T/GDSES 9.4—2023

复合污染地块绿色高效修复技术集成指南

1 范围

本文件规定了复合污染地块绿色高效修复技术集成的基本原则、工作程序、修复技术集成必要

性的判断、修复技术的筛选、修复技术的集成和集成方案的编制等内容。

本文件适用于粤港澳大湾区（以下简称“大湾区”）复合污染地块绿色高效修复技术集成的方

案设计、实施和日常管理和监督评估工作。

本文件不适用于放射性污染和致病性生物污染的地块修复。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本文件。

HJ 25.6 污染地块地下水修复和风险管控技术导则

HJ 682 建设用地土壤污染风险管控和修复术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

复合污染  combined contamination

1

指2种或2种以上不同种类不同性质的污染物在土壤或地下水中共同作用造成污染的现象。 种污

染物在土壤和地下水中同时存在并造成污染的现象，在本文件中也被认为是复合污染。按污染物种

类可分为重金属复合污染、重金属－有机污染物复合污染、有机污染物复合污染和重金属－无机污

染物（比如氰化物、氟化物）复合污染；按污染物所处的环境介质可分为土壤复合污染、地下水复

合污染和土壤－地下水复合污染。

3.2

土壤修复  soil remediation

采用物理、化学或生物的方法转移、吸收、降解或转化地块土壤中的污染物，使其含量降低到

可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害物质的过程。

[来源：HJ 682—2019，2.5.2，有修改]

3.3

土壤风险管控  soil risk control

采取非减量化修复技术、工程控制和制度控制措施等，阻断土壤污染物暴露途径，阻止土壤污

染扩散、防止对周边人体健康和生态受体产生影响的过程，一般包括：固化/稳定化、封顶、阻隔填

1

T/GDSES 9.4—2023

埋等管控措施。为行文方便，这些土壤风险管控技术也被包含在本文件中提及的土壤修复技术的范

畴中。

[来源：HJ 25.6—2019，3.3，有修改]

3.4

地下水修复 groundwater remediation

采用物理、化学或生物的方法，降解、吸附、转移或阻隔地块地下水中的污染物，将有毒有害

的污染物转化为无害物质，或使其浓度降低到可接受水平，或阻断其暴露途径，满足相应的地下水

环境功能或使用功能的过程。

[来源：HJ 25.6—2019，3.2]

3.5

地下水风险管控 groundwater risk control

采取修复技术、工程控制和制度控制措施等，阻断地下水污染物暴露途径，阻止地下水污染扩

散，防止对周边人体健康和生态受体产生影响的过程。为行文方便，这些地下水风险管控技术也被

包含在地下水修复技术的范畴中。

[来源：HJ 25.6—2019，3.3，有修改]

3.6

目标污染物 target contaminant

在地块环境中其数量或浓度已达到对生态系统和人体健康具有实际或潜在不利影响的，需要进

行修复的关注污染物。

[来源：HJ 682—2019，2.2.2]

3.7

土壤修复目标 soil remediation goal

地块环境调查或风险评估确定的目标污染物对人体健康和生态受体不产生直接或潜在危害，或

不具有环境风险的土壤修复终点。

[来源：HJ 25.6—2019，3.6，有修改]

3.8

土壤风险管控目标 soil risk control goal

阻断土壤中污染物暴露途径，阻止污染扩散，防止对人体健康和生态受体产生影响的阶段目标。

[来源：HJ 25.6—2019，3.7，有修改]

3.9

地下水修复目标 groundwater remediation goal

由地块环境调查或风险评估确定的目标污染物对人体健康和生态受体不产生直接或潜在危害，

或不具有环境风险的地下水修复终点。

[来源：HJ 25.6—2019，3.6]

3.10

地下水风险管控目标 groundwater risk control goal

阻断地下水污染物暴露途径，阻止地下水污染扩散，防止对人体健康和生态受体产生影响的阶

2

T/GDSES 9.4—2023

段目标。

[来源：HJ 25.6—2019，3.7]

3.11

绿色高效修复  green-efficient remediation

基于绿色修复理念，经技术比选、集成，形成最优技术方案，实施后达到土壤污染风险管控和

修复目标，修复过程能源、资源节约，修复效果好、周期短，实现环境效益最大化与碳排放最小化。

4 基本原则与工作程序

4.1 基本原则

4.1.1 科学性原则

采用科学的方法，综合考虑地块修复目标、修复技术的效果、土壤修复技术之间的相互影响、

修复时间、修复成本、修复工程的环境影响等因素，进行修复技术集成。

4.1.2 可行性原则

合理进行修复技术集成，因地制宜制定修复技术集成方案，使所采用的技术或技术集成可以达

到修复目标或风险管控目标，且修复工程切实可行。

4.1.3 安全性原则

制定地块土壤修复技术集成方案要确保地块修复工程实施安全，防止对施工人员、周边人群健

康以及生态环境产生危害和二次污染。

4.1.4 绿色高效原则

复合污染地块修复技术集成要基于绿色、高效的原则。修复技术的集成，需要在满足修复和安

全要求的同时，最小化环境足迹，最大化环境、社会、经济效益。

4.1.5 经济性原则

复合污染地块修复技术集成满足以上科学、可行、安全和绿色高效的前提下，尽最大可能降低

修复的经济成本。

4.2 工作程序

4.2.1 复合污染地块修复技术集成必要性的判断

根据污染地块风险评估报告中确定的目标污染物和修复目标进行初步的修复技术集成必要性判

断。

4.2.2 复合污染地块需要集成的绿色高效修复技术的筛选

根据污染地块风险评估报告中确定的目标污染物和修复目标，以及该地块的水文地质条件，明

确单一修复技术与修复目标间的差距。为了达到修复要求，可能用到的修复技术经比选后，即为需

要集成的单一修复技术或者风险管控技术。

4.2.3 复合污染地块绿色高效修复技术的集成

根据单一修复技术类型，通过文献调研、实验室小试和现场中试，研究潜在的绿色高效修复技

3

T/GDSES 9.4—2023

术之间的相互影响，确定两种或以上修复技术集成实施的技术要求，包括：多种修复技术实施的风

险分析、多种修复技术实施的次序、多种修复技术实施时的衔接、多种修复技术相互负面影响的补

偿措施、集成技术使用限制要求等，从而确定修复技术集成方案。

工作程序如图 1 所示。

图 1	复合污染地块高效绿色修复技术集成工作程序

5 修复技术集成必要性的判断

5.1 评估复合污染地块单一绿色高效修复技术效果的可达性

根据风险评估报告确定的修复目标污染物和目标污染物的修复要求，结合当地的水文地质条件，

进行单一绿色高效修复技术效果可达性评估。绿色高效修复技术效果可达性评估的方法包括但不限

于案例分析、实验室小试、现场中试或模型模拟中的一种或者几种。

5.1.1 案例分析

土壤修复技术可行性评估，可根据对已有的修复技术应用案例进行分析、比较来确定。选择的

案例，其污染程度和土壤类型，应与拟修复的污染地块相同或类似。同时，优先选择在大湾区污染

地块上的应用案例，必要时可现场考察和评估应用案例的实际工程。对于原位修复技术，要考虑案

例地块和拟修复的复合污染地块的水文地质条件的相似性。

4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/786042123225010054