毕业论文

题目：  地下连续墙施工难点分析

| 学 院: | 继续教育学院 |
| --- | --- |
| 专 业: | 土木工程 |
| 学 号: | 210051016110194 |
| 学生姓名: | 肖志 |
| 指导教师: |  |
| 日 期: | 二○二二年十二月 |

摘  要

目的：地下连续墙最开始传到在我国，仅作为深基坑支护的挡土、截渗墙。伴随着城市土地资源日趋焦虑不安，高层和超高层建筑物的发生，从做为地下室外墙发展成变成多层建筑载重基本，大大的增强了建筑物承载力，相对性减少了成本费，特别是在伴随着施工工艺技术逐步完善和优化，持续向纤薄、超厚、超挖方面发展，使之应用前景和行业前景十分巨大。文中探讨了地下连续墙施工难题，对地下连续墙施工步骤展开分析，探讨了地下连续墙的种类和作用，发展前途，阐述了导墙施工、钢筋笼制做、沙浆制做、成槽、钢筋笼吊装和下钢筋笼等地下连续墙施工难题，从而给出了对应的解决对策。

关键词：预应力； 钢筋； 混凝土； 施工技术

Abstract

Objective:Underground continuous wall was passed to the country at first， only as the retaining and seepage wall of deep foundation pit supporting. With the increasing anxiety of urban land resources， high-rise and super high-rise buildings， from the development of basement exterior wall into multi-storey building load base， greatly enhance the building bearing capacity， relative reduce the cost， especially with the gradual improvement and optimization of construction technology， continuous development to thin， super thick， super excavation. Make its application prospect and industry prospect is very huge. This paper discusses the construction problems of underground diaphragm wall， analyzes the construction steps of underground diaphragm wall， discusses the types， functions and development prospects of underground diaphragm wall， describes the construction problems of underground diaphragm wall， such as guide wall construction， steel cage making， sand slurry making， trough， steel cage hoisting and steel cage lowering， and thus gives the corresponding solutions.

Key words: Prestress; Steel bar; Concrete; Construction technology

目□录

一、地下连续墙简述	1

1.1地下连续墙的基本要素	1

1.2地下连续墙的种类和作用	1

1.2.1地下连续墙的种类	1

1.2.2地下连续墙的功效	2

1.3地下连续墙的特征	2

1.3.1优势	2

1.3.2缺陷	3

1.4发展背景	4

1.4.1发源	4

1.4.2发展情况	4

二、地连墙施工步骤	5

2.1导墙	6

2.2泥浆孔桩	6

2.3成槽工程施工	6

2.4水中灌注混凝土	6

2.5墙段连接头解决	7

三、地下连续墙施工难题	7

3.1导墙施工	7

3.1.1导墙变型造成钢筋笼不可以成功下发	8

3.1.2回填量少	8

3.2钢筋笼制作	8

3.2.1焊缝质量难题	8

3.2.2进展难题	9

3.3泥浆制作	9

3.3.1成本管理	9

3.3.2泥浆制做工程项目整体上的对接难题	10

3.4成槽	10

3.4.1泥浆液位操纵	10

3.4.2清渣	11

3.4.3刷壁频次问题	11

3.5钢筋笼起吊和下钢筋笼	11

3.5.1钢筋笼下不来	12

3.5.2钢筋笼的吊卸	12

3.6拔砼软管、浇制砼	12

3.6.1浇制全过程	12

3.6.2下、拔砼导管和浇筑砼过程中主要问题	12

四、总结	15

致谢	16

参考文献	17

# 地下连续墙简述

所说地下连续墙，就是指工程项目在地面采用开挖工业设备，沿深基坑工程项目相邻线，在泥浆孔桩条件下开挖细而长槽，清槽之后在干燥槽上悬架桩，随后用导管法注浆水下混凝土制成一个单元槽段，逐一展开

## 地下连续墙的基本要素

地下连续墙开挖技术性始于欧美地区，是指在开挖和石油钻井中运用泥浆和水中浇灌混凝土的办法发展起来，1950年在意大利美兰初次采用了洞桩泥浆地下连续墙工程施工，20个世纪50-60时代该技术的发展欧美国家与前前苏联展开了品牌推广1958年在我国水电部门在青岛丹子口水利工程技术层面建造河堤防渗墙。

其工作原理是应用一定的工程机械设备机械，受有机化学泥浆孔桩产生的影响，在地下开挖具有一定薄厚、尺寸大小深入的沟槽开挖，在沟槽开挖内悬架稍稍加工制作桩进行加工，随后注浆水下混凝土做成钢筋混凝土墙段，沟段距离一般为3~8mm。

## 地下连续墙的种类和作用

### 地下连续墙的种类

（1）依据成墙方式可以分为：1、基础打桩式；2、机油箱平台式；3、组合型。

（2）依据墙面主要用途，可以分为1、防渗墙；2、临时性挡土墙3、永久性挡土(承载力)；4、做为适用。

（3）依据墙材不一样，可分为1、钢筋混凝土墙体；2、塑胶混凝土墙；3、压实水泥砂浆墙面；4、硬质的泥浆孔桩；5、预制构件装配式墙体：6、泥浆槽壁：7、后张预应力筋墙；8、钢材墙。

（4）依据开挖状况，可以分为1、地下挡土墙(开挖)。2、地底防渗墙(不挖)。

由于受到工程机械设备限制，地下连续墙厚度具备固定不动偏移指数，无法像冲孔灌注桩那般更好地依据桩径和弯曲刚度进行控制。因而，地下连续墙仅有在一定的深基坑或其它与众不同的环境中更能体现出合理化和与众不同的优势。一般可用下列规范。

1、深基坑开挖10米左右工程项目。

2、框架结构都是主体构造的一部分，对防水、抗渗有非常严格的监管工程项目。

3、逆作法施工，路面与地下同歩工程施工，一般采用地下连续墙做为围护墙。

4、附近有检修要求高的房屋建筑，深基坑本身变型和防水要求高的工程项目。

5、深基坑内内存不足，地下室外墙与道德底线间隔极近，不能满足采用另一种排架结构方法留才设施设备工人操作过程要求工程项目。

6、在超模板支撑中，如30m-50m深基坑工程项目，采用别的排架结构仍无法符合要求时，多采用地下连续墙做为框架结构。

### 地下连续墙的功效

（1）挡土实际效果。在发掘地连墙管沟时，近地面土十分不稳定，很容易坍塌，泥浆都没有洞桩效用，因此在控制模块沟一部分开挖结束前，导向墙具备挡土墙效用。

（2）做为验证的规范。他在确立管沟部位、表明控制模块槽分区的与此同时，做为精准测量暗沟设计方案高程、垂直角度和检测精度的要求。

（3）变成起吊的支撑物。它不仅仅是开沟工业设备的铁轨支撑点，都是钻孔灌注桩、接头管等闲置不用支点，有时候肩负着另一施工机械设备的承载能力。

（4）储浆。还可以在导向内壁囤积泥，使储罐的泥液位平稳。泥浆液位始终保持在引流拉梁20cm，高过地表水1.0m，平稳沟壁。

（5）防止泥浆漏水防止降雨等地面出水量人干燥槽。

## 地下连续墙的特征

### 优势

地下连续墙为什么会被这般普遍地应用，是因为其有十大优点。

1、效果明显，工期短，性能稳定，经济收益高。

2、施工时振动小，低噪，特别适合城市施工。

3、占地总面积少，灵活运用用地红线内相对性比较有限地面与空间，能够灵活运用项目效益。

4、防漏经济实用，根据改善墙壁页面方式和施工方法，使地下连续墙基本上完工风化层。

5、适宜逆作法施工。地下连续墙弯曲刚度大，铺装专用工具设定便捷，特别适合逆作法施工。

6、能贴近施工。鉴于具有上述竞争优势，我们能紧贴原房屋建筑物修建地下连续墙。

7、将地下连续墙做为坝基、尾矿坝和堰等水工建筑物的纵向防渗漏构造，十分安全，具备社会效益。

8、墙壁弯曲刚度大，高支模开挖时能够承受非常大的土压力，建筑裂缝和塌方事故很少，是基坑支护工程中不可或缺的挡土结构。

9、可用多种多样路基工程规范。地下连续墙在路基工程里的可以用范围广泛，从绵软的冲积扇地质结构至中硬地质结构，到结实的沙砾层，在各类软岩和硬岩等全部路基上面能够建造地下连续墙。

10、适合于刚度。地下连续墙已经不再纯粹做为防漏防水、深基坑围护墙，越来越多要以地下连续墙取代桩基础、沉井或沉井作为支撑，担负更高承载能力。效果明显，工期短，性能稳定，经济收益高。

### 缺陷

（1）在城市施工时，淤泥的处理方式比较麻烦。

（2）地下连续墙做为临时性挡土结构，比多种方式应用要稍烧钱。

（3）若施工方法错误或施工标准与众不同，有可能出现邻近墙段两边两端对齐或渗水难题。

（4）在一些特殊环境下(如疏松泥质土、含晶石冲积层和硬质合金刀具岩石层等)，施工难易度比较大。

## 发展背景

### 发源

1950年意大利米兰花的C.Veder开发地下连续墙施工工艺，最开始用以Santa Malia堤坝临沂40m处防渗墙。1954年套在法国，1959年套在日本，60时代网络营销在英国和美国等国普及化。世界各国先从水电安装工程开始应用，随后拓展到城市规划建设、城市交通土建施工、矿山开采开采生态环境保护等有关部门。60时代，日本开发了很多连续墙工程施工机械设备。现阶段，日本是这一水准技术性总数数最多的在我国。早期地下连续墙用以堤坝的防渗墙，一般实际操作密封性。

1961年，法国法国巴黎费利波韦深层工程项目中，比较细致的连续墙加工工艺做为运用地下连续墙施工工艺的高层建筑基础工程施工第一个。裙楼地下连续墙薄厚一般不超过0.6m，深层不能超过20m。到20个世纪80时代，伴随着持续垒墙工程项目技术设备的再次，墙厚可以达到1.0~1.2m，墙面深层可以达到100m，甚至出现超厚(3.20m)和挖深)170m的地下连续墙体构造。日本湾海底隧道川崎摩托车人工岛(厚度2.8m，直径108m)地底持续壁基本上大深层超出140m。

### 发展情况

在中国全是应用此方法较为快的国家之一，最开始使用的是水电部门于1958年在北京密云水利工程建起了深44m的槽孔式防渗墙。1971年，中国台北市中国环球银行商务大厦采用地下连续墙(墙厚550mm，深15m)，是国内东南亚地区最开始应用于高层建筑最基本的地下连续墙工程项目。1977年，上海开传出扩孔钻斗和多头钻槽机，工程施工了第一个采用此类工业设备的造船公司升船机港港口，对加速中国开发起到了技术性促进作用。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/786231002231010054