# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称：            三亚新琼南眼科医院项目

建设单位（盖章）： 三亚新琼南眼科医院有限公司

编制日期：            2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 三亚新琼南眼科医院项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2021-460203-84-03-000627 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 海南省三亚市吉阳区商品街十巷A01号 |  |  |
| 地理坐标 |  | E:109°30′26.805″ N:18°14′59.564″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | “四十九、卫生”第108项“医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”中的 “其他（20张床位以下的除外）”类别 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 230 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） |  | 10.87 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | £否 R是：目前施工装修已完毕，部分设备安装，尚未运营，尚未受到行政处罚。 | 用地面积（m2） | 1044 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
|  | - 1、与《三亚市总体规划（空间类2015-2030）》相符性分析 本项目位于海南省三亚市吉阳区商品街十巷A01号，租用已有建筑物作为医院建设。根据项目与“多规合一”图叠图可知：项目用地规划性质主要为城镇建设用地，由于历史建筑原因，现有建筑物占用到公路用地，本项目用做医院建设（见附图）。项目房屋产权证属于个人房产（见附件），项目业主利用个人房产建设专科医院，为盈利性医疗机构，为商业服务设施建设。因此，项目的建设与“多规合一”图相符。 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | - 2、与“三线一单”符合性分析 2.1、生态保护红线 根据根据《三亚市总体规划（空间类2015-2030）》，本项目不涉及占用I类和II类生态保护红线，因此，本项目选址与《海南省生态保护红线管理规定》是相符的。 2.2、环境质量底线 本项目运营后会产生一定的污染物，如污水处理站臭气、医疗废水、生产设备运行产生的噪声、医疗废物等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，满足大气、水和噪声环境质量底线管控要求。 2.3、资源利用上线 本项目是眼科医院项目，建于城市建成区，用水由市政供水管网供给，取水量较小，符合当地的水资源条件、水功能区划以及水资源配置的要求；项目所需用电由市政电网提供，用电量较小，当地有富余的剩余电量为本项目提供保障；项目租赁已建楼房用于建设（租赁合同详见附件2），不新增占地面积。项目建成运行后通过内部管理、设备的选用和管理、污染治理等多方面采取合理、可行、有效的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 2.4、生态环境准入符合性 （1）与《海南省生态环境准入清单（2021年版）》符合性 根据《海南省生态环境准入清单（2021）》，本项目所在区域环境管控单元编码：ZH46020320001，单元类型：重点管控区，项目与《海南省生态环境准入清单（2021年版）》 的分析见表1-1。 根据表1分析可知，项目的建设符合《海南省生态环境准入清单（2021年版）》管控要求。 （2）与三亚市生态环境准入清单符合性 根据《三亚市区域空间生态环境暨“三线一单”生态环境准入清单》，项目位于重点管控区、高污染禁燃区、大气环境手提敏感重点管控区、建设用地污染风险重点管控区，项目与《三亚市区域空间生态环境暨“三线一单”生态环境准入清单》分析见表1-2。 根据表2分析可知，项目的建设符合《三亚市区域空间生态环境暨“三线一单”生态环境准入清单》管控要求。 |
| --- | --- |

|  | 表1-1 与海南省生态环境准入清单分析一览表（摘录） 环境管控单元编码; 单元类型; 生态环境分区类型; 管控维度; 管控要求; 本项目; 是否符合. ZH46020320001; 重点管控单元; 大气环境受体敏感重点管控区、建设 用地污染风险重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 执行大气环境（受体敏感重点管控区）普适性管控要求。; 严格控制环境敏感地区建设“两高”行业项目。不新增高污染、高耗能类建设项目，严格控制新增项目准入。; 本项目为专科医院建设项目，不属于“两高”行业。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行大气环境（受体敏感重点管控区）普适性管控要求。; 加强环境管理水平，减少污染物排放，确保区域环境质量不下降。区域内新增建设项目主要污染物实行区域等量削减。; 本项目加强对污水处理设施的恶臭管理，产生的恶臭采用活性炭吸附之后引至楼顶排放，降低对大气环境的影响。; 符合. 2.执行自然资源（高污染燃料禁燃区）普适性管控要求。; 使用管道天然气、液化石油气、电、生物质成型燃料等清洁能源，确保排放的污染物达到国家规定的排放标准; 本项目使用的能源的电能。; 符合. 环境风险防控; 执行土壤环境（建设用地污染风险重点管控区）普适性管控要求。; 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。; 项目产生的固废分类收集处置，生活垃圾由袋盖垃圾收集桶收集后交由环卫部门清运处理；医疗垃圾分类收集后暂存于医疗垃圾暂存间，委托有资质单位处置；污泥委托有资质单位处置。; 符合. 表1-2 三亚市区域空间生态环境暨“三线一单”生态环境准入清单（摘录） 类型; 分类; 维度; 清单编 制要求; 管控要求; 本项目路; 是否符合. |
| --- | --- |

|  | 重点管控区; 高污染禁燃区; 高污染燃料管 控; /; 城市高污染燃料禁燃区内，执行《高污染燃料目录》中的 III 类（严格）要求，禁止燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当在 2020 年前改用清洁能源。; 本项目能源选用电源，不涉及使用高污染燃料。; 符合. 大气环境手提敏感重点管控区; 污染排放管控; /; 1. 区域内各类企业应严格实行大气污染物达标排放。; 项目废气标准严格执行。; 符合. 2.控制机动车尾气污染，加速淘汰“黄标车”和老旧车辆，严禁尾气排放达不到国Ⅴ标准的车辆转入三亚。; 项目所使用的的车辆均达到国V以下，禁止使用尾气排放达不到国V的车辆。; 符合. 建设用地污染风险重点管控区; 空间布局约束; 限制开发建设活动的要求; 严格审批涉重金属新增项目，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。; 项目不涉及重金属的排放。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 3、产业政策符合性 项目属于医疗服务设施建设项目。按照国家发改委《产业结构调整指导目录（2019文本），本项目属于鼓励类中第三十七卫生健康中第5条规定的“医疗卫生服务设施建设”项目。因此，本项目建设符合国家现行产业政策。根据《海南省产业准入禁止限制目录（2019年版）》（琼发改产业〔2019〕1043号），项目不属于禁止类、限制类产业，项目建设符合产业政策。 4、项目与《关于做好基层医疗卫生机构建设项目环境影响评价工作的通知》（琼环评字〔2018〕34号）相符性分析 ### 为贯彻落实《海南省基层医疗卫生机构标准化建设行动计划》，加强我省基层卫生医疗机构（乡镇卫生院、社区卫生服务机构和村卫生室）建设项目环境管理，做好基层卫生医疗机构建设项目环评服务，现就基层卫生医疗机构建设项目环境影响评价管理有关事项通知如下： 本项目建设内容：项目设置20张床位，门诊量为30人/天，项目医院内生活污水经三级化粪池处理后与医疗废水排入项目自建污水处理站进行处理，经自建的污水处理站处理后出水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准两者较严标准；生活垃圾经集中收集后定期由环卫部门统一处理；医疗固废按照《医疗废物管理条例》将医疗废弃物集中分类、收集后，放入医疗废物暂存间，由有资质单位定期收集、处置；检验废液由专用收集桶收集后存放于暂存间，交由有资质收运处理；污水处理站污泥及栅渣及时与有资质单位签订处理协议并定期上门收集处理，符合固体废物环境管理要求。 因此，本项目与《关于做好基层医疗卫生机构建设项目环境影响评价工作的通知》（琼环评字〔2018〕34号）是相符的。 5、项目与《眼科医院的基本标准和管理规范（试行）》（国卫医〔2018〕11号）相符性分析 为加快推进医疗领域“放管服”改革，鼓励社会力量提供多层次多样化的医疗服务，国家卫生健康委员会发布了关于印发《眼科医院的基本标准和管理规范（试行）》（国卫医〔2018〕11号）的通知。 本项目设置20张床位，符合规范的床位标准；设有化验室、验光视野室、手术室、麻醉科等科室，符合规范的科室设置要求；本项目员工总数约为30人，符合规划的人员设置要求；项目占地面积为1044m2，建筑面积为6005m2，设置床位为20张，符合规划的房屋设置要求；项目设备有眼压计、显微镜、视力表、验光仪等，符合规划的设备设置要求。 项目采用雨污分流制， |
| --- | --- |

|  | 雨水排入商品街十巷市政雨水管网；生活污水及医疗废水经三级化粪池处理后排入项目自建污水处理站处理，污水出水水质需同时满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准两者中较严标准后排入商品街十巷市政污水管网；污水处理站废气经过活性炭吸附处理后排放经专用排气筒引至楼顶排放，其厂界废气可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2 005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度要求，排气筒排放废气可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值；医院在相应的功能区、主要通道设立带盖垃圾桶分类收集，生活垃圾收集后统一交由环卫部门清运，做到日产日清，对周边环境影响较小；医疗废物分类收集后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位处置，均可得到妥善处置。 项目在采取以上治理措施后，各项污染物均得到有效控制，对周边居民的影响较小。因此，本项目与《眼科医院的基本标准和管理规范（试行）》（国卫医〔2018〕11号）是相符的。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 本项目为医院建设项目，建设地点位于海南省三亚市吉阳区商品街十巷A01号，项目租用海南省三亚市吉阳区商品街十巷A01号现有建筑物用作医院大楼建设，项目占地面积为1044m2，建筑面积为6005m2。项目设置床位为20张，门诊量为30人/天。本项目总投资为230万元，其中环保投资为25万元，占总投资的10.87%。 项目涉及辐射部分需单独做环评，本次项目不予评价。 项目组成见下表。 表2-1 项目工程建设功能一览表 工程名称; 建筑物、设施名称; 规模; 内容; 内容. 主体 工程; 三亚新琼南眼科医院; -1F/3F，占地面积1044m2，建筑面积6005m2。; 一层; 大堂、药房、诊室、污水处理间等。. 二层; 功能检查区、视光中心、化验室、雾化室、医疗设备仓库、手术室等。. 三层; 三层为病房、值班室、办公室、留观房、换药室、库房、治疗室等。. 地下室一层; 备用柴油发电机房。. 公用工程; 供电; 市政供电、项目设置一台100kw的发电机 位于项目地下室一层. 给水; 市政自来水. 空调系统; 不设中央空调，采用分体式空调. 风冷机组; 室外屋面. 辅助 工程; 工具房; 泵房、配电房、医疗设备. 环保 设施; 废水; 医院产生的生活污水和医疗废水经化粪池处理后排入医院自建污水处理站，污水处理站采用地上式，处理量为20m3/d；对检验废水单独收集后交由有资质单位处理. 废气; ①污水处理站恶臭：经活性炭吸附后引至楼顶排放； ②发电机废气：通过专用烟道排放，通过排风装置，引至楼顶排放； ③检验室废气：检验是在室内进行的，同时医院设有空调进行净化，并定期喷洒消毒水杀菌消毒； ④含病原体废气及消毒异味：医院内部空气中含病原体的气溶胶废气通过医院建筑空调进行净化，并定期喷洒消毒水杀菌消毒；手术室等按照洁净度级别分设净化空调系统，检验科所有涉及病原微生物的操作均需在生物安全柜中进行。. 噪声; 采用隔声、消音、减震等措施处理。. 固废; ①生活垃圾经带盖垃圾收集桶收集后交由环卫部门清运处理； ②污泥、栅渣在清掏需进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求后再清掏，委托有资质单位处置；. |
| --- | --- |

|  | ③医疗垃圾和废活性炭暂存于危废间，委托有资质单位处置。. 2、主要技术经济指标 表2-2 主要技术指标 序号; 名 称; 单位; 数 量. 1; 日门诊量; 人次; 30. 总床位数; 张; 20. 总员工数; 人; 30. 其中; 医护人员; 人; 20. 行政人员; 人; 10. 2; 总建筑面积; m2; 6005. 3; 建筑占地面积; m2; 1044. - 3、医疗科目 项目开展学科8个，包含青白科、大视光科、屈光科、眼底病科、角膜病及眼表科、泪道及整形科、综合眼病科、小儿眼科及干眼科。本项目为专科医院，设有化验室、验光视野室、手术室、麻醉科等科室。项目主要的手术类型有：白内障手术、青光眼手术、泪道手术、眼底病手术、激光手术、眼整形手术等。 - 4、主要设备 表2-3 主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 型号规格; 科室. 1; 双目显微镜; 台; 1; WF10X; 检验科. 2; 裂隙灯显微镜; 台; 1; 苏州六六YZ5J; 病房. 3; OCT断层形象系统; 台; 1; RTVUEI100-2; 门诊/导诊. 4; 压力蒸汽灭菌器; 台; 1; SLM-J（重庆康华）; 手术室. 5; (YZ5X)裂隙灯显微镜 （YZ20P5）手术显微镜; 台; 1; /; 门诊/导诊. 6; 眼底造影系统; 台; 1; Canon CF-1; 门诊/导诊. 7; 半自动凝血仪; 台; 1; /; 检验科. 8; 氦氖激光治疗机; 台; 1; HN-771; 视光科. 9; 全自动血液细胞分析仪; 台; 1; XFA6100; 检验科. 10; 苏州六六同视机; 台; 1; YZ23B; 视光科. 11; 索维角膜内皮计、眼压计; 台; 1; 索维SW-7000; 门诊/导诊. 12; 生化仪; 台; 1; /; 检验科. 13; 医用空气消毒器; 台; 1; 老肯牌KDSJ-Y100; 手术室. 14; 眼底激光光凝仪; 台; 1; NIDEK GYC-1000; 门诊/导诊. 15; 超声诊断仪、迈达21SAB系统、迈达6800系统; 台; 1; 迈达21SAB系统、6800系统; 门诊/导诊. 16; 高压水汽两用枪、空压机各一个; 台; 1; SLB30; 手术室. 17; 免散瞳眼底相机; 台; 1; DRS; 门诊/导诊. 18; 门卧式矩形电加热灭菌器; 台; 1; 2540EK; 手术室. 19; 角膜曲率计; 台; 1; YE38; 门诊/导诊. |
| --- | --- |

|  | 20; 不锈钢灭菌车; 台; 1; /; 病房. 21; 激光泪道治疗仪; 台; 1; JLER-Y11B; 门诊/导诊. 22; 验光设备一套; 台; 1; 新世纪NCE-6800; 视光科. 23; 进口显微镜; 台; 1; LEICA; 手术室. 24; 显微镜（含脚踏）; 台; 1; ZEIZZ; 手术室. 25; 显微镜（脚踏）; 台; 1; TAKAGIOM-5; 手术室. 26; 显微镜; 台; 1; YZ20P5; 手术室. 27; YAG激光机（含裂隙灯.升降台）; 台; 1; NIDEK YC-1600; 门诊/导诊. 28; 验光仪.综合验光台（含眼镜、投影仪、操作盘）; 台; 1; NIDEK; 视光科. 29; 电生理配置用电脑及打印机; 台; 1; 配电生理检查仪用; 门诊/导诊. 30; 冷冻机; 台; 1; B801B; 手术室. 31; 尿液分析仪; 台; 1; U180; 检验科. 32; DY-LD离子导入仪; 台; 1; DY-LD; 门诊/导诊. 33; 三面镜（2个）; 台; 1; YZ13; 门诊/导诊. 34; 双目间接检眼镜（一个）; 台; 1; YZ26A; 手术室. 35; 手术无影灯; 台; 1; 立式四孔; 手术室. 36; 前置镜; 台; 1; 900; 门诊/导诊. 37; 臭氧空气消毒机; 台; 1; 老肯牌; 手术室. 38; 自动血细胞分析仪; 台; 1; 迈瑞PM-50; 检验科. 39; 非接触眼压计; 台; 1; 韩国HNT-700; 门诊/导诊. 40; 超声乳化仪; 台; 1; 白内障科; 手术室. 41; 眼科超声生物显微镜UBM; 台; 1; 手术室; 手术室. 42; 眼科光学相干生物测量仪OA2000; 台; 1; OA2000; 门诊/导诊. 43; 台式蒸汽压力灭菌器; 台; 1; 2540MK型; 门诊/导诊. 44; 激光眼科诊断仪; 台; 1; Spectralis OCT; 手术室. 45; 高频电刀; 台; 1; CV-2000I; 门诊/导诊. 46; 电动手术台; 台; 1; JS-2032; 手术室. 47; 电动椅; 台; 1; JSDY2050; 手术室. 48; 注吸手柄; 台; 3; 23-9000A; 手术室. 49; 间接检眼镜; 台; 1; Vantage Plus Corded; 手术室. 50; 视频显微镜(透视眼); 台; 1; QY-1180; 门诊/导诊. 51; 眼表综合分析仪(含角膜地形图仪软件); 台; 1; 77000(Keratograph); 门诊/导诊. 52; 眼球突出计; 台; 1; YZ9; 综合眼病科. 53; 裂隙灯; 台; 1; 拓普康SL-2G; 综合眼病科. 54; 电脑非接触眼压计; 台; 1; 拓普康CT-800; 门诊/导诊. 55; AB超; 台; 1; 迈达0DM-2100s; 综合眼病科. 56; 角膜内皮细胞仪; 台; 1; 拓普康SP-1p; 门诊/导诊. 57; 前房角镜; 台; 1; 六六视觉YZ14; 综合眼病科. 58; 镜片箱; 台; 1; 日月266; 综合眼病科. 59; 病人监护仪（心电监护仪）; 台; 1; 飞利浦M8001A; 病房. 60; 玻切超乳一体机; 台; 1; 爱尔康Constellation-TT; 综合眼病科. |
| --- | --- |

|  | 61; 摄录像系统; 台; 1; 小高清; 手术室. 62; 眼科激光光凝机; 台; 1; 爱尔康倍频Nd：YY04 Purepoint; 手术室. 63; 综合验光组合; 台; 1; 上海科拓 COU880+VT-5A+ACP990L; 视光科. 64; 焦度计; 台; 1; 上海科拓 JD-2600B; 视光科. 65; 蒸汽灭菌器; 台; 1; 山东新华MOST; 手术室. 66; 光纤喉镜; 台; 1; 德国卡威03.42013; 病房. 67; 彩超; 台; 1; APOgee3800; 医技科室. 68; X光机500mA; 台; 1; CDGI; 医技科室. 69; 全自动生化仪; 台; 1; LW-240; 医技科室. 70; 血球; 台; 1; BC-2600; 医技科室. 71; 凝血仪; 台; 1; KHB202-4; 医技科室. 72; 电解质仪; 台; 1; AFT-500; 医技科室. 73; 离心机; 台; 2; TD6; 医技科室. 74; 心电监护仪器ECG-6C; 台; 1; SMP9000N; 综合科. 75; 麻醉机; 台; 1; -; 麻醉科. 76; 吸引器; 台; 3; -; 病区、手术室. 77; 心电图机; 台; 2; SE-1200; 综合科. 78; 裂隙灯; 台; 10; -; 门诊、病区. 79; 非接触眼压计; 台; 4; -; 门诊、病区. 80; 自动验光仪; 台; 3; -; 门诊、病区. 81; 综合验光仪; 台; 5; -; 视光科. 82; 眼底照相机（超广角）; 台; 2; -; 医技科. 83; 光学相干断层扫描仪（OCT）; 台; 1; -; 医技科. 84; 光学相干断层血管影响扫描仪(OCTA); 台; 1; -; 医技科. 85; 眼科生物测量仪; 台; 2; -; 医技科. 86; 眼科超声波诊断仪（A/B）; 台; 2; -; 医技科. 87; 眼科超声显微镜（UBM）; 台; 1; -; 医技科. 88; 眼前段分析仪; 台; 1; -; 屈光手术科. 89; 眼表分析仪; 台; 1; -; 医技科. 90; 角膜测厚仪（超声）; 台; 1; -; 屈光手术科. 91; 角膜地图仪; 台; 1; -; 视光科. 92; 自动视野计; 台; 1; -; 医技科. 93; 裂隙灯前段照相机; 台; 2; -; 医技科. 94; 眼前段激光治疗仪; 台; 2; -; 医技科. 95; 眼底激光治疗仪; 台; 2; -; 医技科. 96; 眼底血管造影仪; 台; 1; -; 医技科. 97; 眼科手术显微镜; 台; 6; -; 手术室. 98; 眼科超声乳化仪; 台; 3; -; 手术室. 99; 玻璃体切割仪; 台; 2; -; 手术室. 100; 眼科冷冻治疗仪; 台; 1; -; 手术室. 101; 眼科电凝治疗仪; 台; 1; -; 手术室. |
| --- | --- |

|  | 102; 眼科高频电刀; 台; 1; -; 手术室. 103; 准分子激光治疗仪; 台; 1; -; 手术室. 104; 飞秒激光角膜治疗仪; 台; 1; -; 手术室. 105; 飞秒激光白内障治疗仪; 台; 1; -; 手术室. 106; 对比敏感度检查仪; 台; 1; -; 医技科. 107; 同视机; 台; 1; -; 医技科. 5、主要医疗用品 表2-4 主要医疗用品一览表 名称; 数量; 单位; 理化性质. 典必殊眼液; 150; 支/5mL; --. 典必殊眼膏; 70; 支/5g; --. 贝复舒眼药水; 80; 支; --. 贝复舒凝胶; 40; 支; 无色透明凝胶，主要成份为重组牛碱性成纤维细胞生长因子. 复方托吡卡胺; 60; 支/8mL; 无色或微黄色澄明液体. 玻璃酸钠眼液; 70; 支; 无色澄明的黏性液体. 盐酸丙美卡因眼水; 70; 支; 无色至黄色的澄明液体. 托百士眼药水; 80; 支; 无色或几乎无色的澄明溶液，适用于敏感细菌所致的外眼及附属器的局部感染. 氯霉素眼液; 230; 支; 无色至微黄绿色的澄明液体. 眼科一次性手术刀; 30; 支; --. 医用透明质酸钠凝胶; 60; 支; 主要成份为透明质酸钠(最早由脐带提取，随后由鸡冠提取，现多由发酵制取)，辅料含氯化钠，磷酸氢二钠，磷酸二氢钾. 无菌粘膜手术膜; 250; 个; --. 尼龙缝线; 100; 包; --. 折叠人工晶体; 60; 个; 具有生物相容性好、材料更柔软、弹性及顺应性更好，对眼内组织损伤小灯优点. 软性亲水接触镜; 70; 个; --. - 6、劳动定员及工作制度 本项目员工总数约为30人（其中行政人员10人、医护人员20人），行政人员每天工作8h，每年工作250天，医护人员24小时制轮岗，3班制，每年工作365天。项目设置2间轮班宿舍。 - 7、本项目总平面布置及合理性 主入口位于主楼西侧，项目配套电梯设置于南侧。医疗废物暂存间位于项目一层北侧的独立房间内；发电机房位于地下室一层；污水处理站位于项目位置的东南侧，位于大楼一层后面东南角。 医院各楼层的功能布置以保证医院环境安静为首要原则设计。 |
| --- | --- |

|  | 一层为大堂、药房、诊室、污水处理间等；二层为功能检查区、视光中心、化验室、雾化室、医疗设备仓库、手术室等；三层为病房、值班室、办公室、留观房、换药室、库房、治疗室等。医疗废物暂存间位于一层的独立房间。与诊室和检查科室等隔离开，保证病房环境安静，使病人可更好的得到休息和恢复。项目平面布局各功能区分区明确，设置较为合理。 环保设施布置 污水处理系统：本项目拟建地上式污水处理站，设计日处理24m3/d，拟建于医院大楼南侧，产生的恶臭对环境影响很小。项目废水接入南侧商品街十巷市政污水管网。 废气处理系统：本项目拟建地上式污水处理站，本项目产生的废气较少，污水处理站废气经过活性炭装置吸附后引至楼顶排放，对周边的环境影响较小。 噪声源：发电机设置在大楼地下一层的西北侧，地上式污水处理站设置在项目南侧，产生的噪声采取室内隔声及设置基础减振等措施，对周边环境影响较小。 医疗废物暂存间：本项目在医院大楼一层的西南设置医疗废物暂存间，医疗废物最终统一收集至医疗废物暂存间进行分类收集。在检验室、手术室等设有医疗垃圾（废物）的收集袋、桶、及硬质收纳箱，经收集后放入医疗垃圾暂存间的医疗垃圾收集桶、袋内暂存，并规范设置相关防护措施及警示标志，定期委托具有医疗废物处理资质单位清运处置，对病患及外环境产生影响较小。 生活垃圾：医院在相应的功能区、主要通道设置袋盖垃圾桶，每日将生活垃圾收集后统一交由环卫部门清运。 人流、物流通道的布局及环境合理性分析：医院主要出入口位于大楼北侧，临商品街十巷一侧。根据各楼层平面布置图可知，各楼层均设置有电梯、楼梯和消防楼梯等人流、物流通道。各楼层人流、物流通道分布明确，项目各部门相对独立，方便病人入院治疗；项目建筑布局紧凑，其功能分区比较明确，管理方便、通风条件良好。项目楼层布置都能较好的满足了眼科医院的总平面功能要求，符合《医疗卫生机构废物管理办法》（卫生部令2003年第36号）对“医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施”、《医院污水处理技术指南》“医院污水处理构筑物的位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向”的要求。 综上所述，本项目总平面布置是合理的。 - 8、项目水平衡 表2-5 水平衡分析一览表 序号; 类别; 用水量; 排水量; 备注. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 门诊废水; 0.45; 164.25; 0.36; 131.4; 按365天计. 2; 住院废水; 5; 1825; 4; 1460. 3; 医务人员废水; 4.25; 1551.25; 3.4; 1241. |
| --- | --- |

|  | 4; 陪护人员废水; 3.6; 1314; 2.88; 1051.2. 5; 生活污水; 0.4; 100; 0.32; 80; 按250天计. 合计; 13.7; 4954.5; 10.96; 3963.6; /. 0.09 0.36 0.45 门诊用水 1 5 4 住院用水 0.85 10.96 10.96 3.4 4.25 13.7 新鲜用水 自建污水处理站 三级化粪池 医务人员用水 10.96 0.72 2.88 3.6 市政污水管网 陪护人员用水 10.96 0.08 0.32 0.4 三亚市红沙污水处理厂 生活用水 图1 项目用水平衡图 单位：m3/d 9、依托工程 项目依托工程见下表。 表2-6 本项目与现有工程的依托情况 类别; 建筑物名称; 依托现有工程; 项目建设内容. 主体工程; 酒店大楼; 依托现有大楼的一~三层楼; 装修改造. 公用工程; 排水工程; 依托排污系统; 雨污分流、污废合流，新建污水处理站、事故池，污水处理规模为20m3/d. 供电工程; 提供发电机位置; 新增其他供电设施. 消防工程; 依托消防系统; 新增消防水池、泵房. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程及产污环节 项目租用已有建筑物，施工期主要是对租赁楼层内部进行装修，项目施工过程产生的主要环境问题为装修废气、固体废物及噪声。本项目施工期产污环节见下图。 图2 施工期工艺流程及产污环节 项目位于海南省三亚市吉阳区商品街十巷A01号，租用整栋大楼建设眼科医院。施工期主要为大楼内部装修，施工期主要为室内装修过程产生的污染，各项施工活动，物料运输将不可避免地产生扬尘、废水、噪声和固体废物的影响，装修工序会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物；项目设备安装过程中产生的包装垃圾以及设备安装的敲打声等。 二、运营期生产工艺及产污环节流程 1、运营期产污流程图 本医院建成后主要诊疗科目包括：青白科、大视光科、屈光科、眼底病科、角膜病及眼表科、泪道及整形科、综合眼病科及干眼科等；共设置20张病床，门诊量为30人/d。本项目的诊疗流程如下图所示。主要污染物为：各类生活污水和医疗废水；废气主要为医院含病原体废气、污水处理间臭气和备用发电机废气等；噪声主要为各类设备噪声和生活噪声；固废主要为一般固废及医疗废物。因此，本项目运营期产污环节见下图。 |
| --- | --- |

|  | 办公生活垃圾 集中收集交由环卫部门 机械设备 设备噪声 配套设施 检验废液 医疗、医技活动 废气 污泥 废水 污水处理站 化粪池 市政污水管网 委托有资质单位处理 排放 医疗废水 生活 废水 医疗废物 医疗废物暂存间 委托有资质单位处理 集中收集交由环卫部门 生活垃圾 委托有资质的单位处置 运营期 员工办公 生活废水 清洁废水 图3 项目运营期产污节点图 2、项目产污 项目运营期产污见下表。 表2-7 项目运营期产污分析一览表 类别; 产污环节; 污染物; 主要污染因子. 废水; 生活过程; 生活污水; COD、BOD5、SS、 NH3-N. 医疗活动; 医疗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌、总余氯. 废气; 污水处理站; 污水处理站废气; NH3. H2S. |
| --- | --- |

|  | 院区; 含病原体废气及消毒异味; /. 备用发电机; 发电机废气; SO2、NO2、烟尘. 噪音; 设备运行; 设备噪声; LAeq. 固体废物; 医疗活动; 医疗废物; /. ### 检测废液; /. ### 医疗废水（化粪池污泥）; /. ### 污泥; /. 栅渣; /. 废活性炭; /. 生活过程; 生活垃圾; /. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、周边环境情况 本项目为新建项目，位于海南省三亚市吉阳区商品街十巷A01号，项目租赁商住楼进行装修建设，项目北侧邻近商品街十巷、东北侧24米为三亚潘崖口腔诊所、东北侧35米为农业局宿舍区，东南侧邻近的是三亚市自规局及发改委宿舍（距离3米）、东北侧发改委宿舍（距离40米），西侧邻近颐康旅（紧邻）及三亚市河东派出所（10米），项目周边多为商住两用楼。周围商业涉及餐饮、幼儿园、酒店、住宅等，主要污染物为周边居民生活及商业活动的生活污水，生活垃圾，道路车辆运行产生的噪声和汽车尾气。 2、项目原有环境问题排查 经现场调查，项目地下室内的备用发电机房内有一部分废机油，项目尚未委托有资质单位处理，尚未建立危废暂存间，柴油发电机废气排放通道存在一定损坏。 整改措施：项目需委托有资质单位处理废机油等危废，建设危废暂存间，且详细检查柴油发电机废气排放通道损坏区域并维修，保证废气能排放至楼顶。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目区域大气环境质量现状引用三亚市生态环境保护局发布的《三亚市 2020 年 环境质量年报》数据。 根据 2021 年 2 月 1 日三亚市生态环境局发布的《三亚市 2020 年环境质量年报》， 2020 年，三亚市环境空气质量优良率为 100%，市区二氧化硫（SO2）日平均浓度范围 为 1～10 微克/立方米，年平均浓度为 4 微克/立方米；二氧化氮（NO2）日平均浓度范 围为 2～28 微克/立方米，年平均浓度为 9 微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）日平均 浓度范围为 4～76 微克/立方米，年平均浓度为 23 微克/立方米；细颗粒物（PM2.5）日平均浓度范围为 2～50 微克/立方米，年平均浓度为 11 微克/立方米；一氧化碳（CO） 日平均浓度范围为 0.2～0.8 毫克/立方米，日平均浓度第 95 百分位数为 0.6 毫克/立方米； 臭氧（O3）日最大 8 小时平均浓度范围为 16～145 微克/立方米，日最大 8 小时平均浓 度第 90 百分位数为 99 微克/立方米。各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值。项目所在区域空气质量现状评价表详见 表 3-1。 表3-1 环境空气质量汇总表 监测指标; 年均浓度; 二级标准限值（年平均）; 达标情况. SO2（μg/m3）; 4; 60; 达标. NO2（μg/m3）; 9; 40; 达标. PM10（μg/m3）; 23; 70; 达标. PM2.5（μg/m3）; 11; 35; 达标. O3（μg/m3）; 99（第90百分位数日最大8小时均值浓度）; 160（第90百分位数日最大8小时均值浓度）; 达标. CO（μg/m3）; 600（95百分位数浓度24小时均值）; 4000（95百分位数浓度24小时均值）; 达标. 综上所述，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单，区域环境中PM10、PM2.5、O3、SO2、NO2、CO六项污染物全部达标，因此项目所在区域属于达标区。 特征污染物因子现状质量状况为了解项目特征污染物因子环境质量状况，本项目委托海南省海宏环境科技研究院有限公司于12月10号至12日进行监测，监测因子为氨气、硫化氢、氯气等因子，监测结果及评价如下： 表3-2 特征因子监测结果及评价 监测点位; 监测时间; 监测频次; 监测结果（单位：mg/m3）. 硫化氢; 氨气; 氯气. 项目下风向 G1; 2021年12月10日; 第1次; 0.001; 0.025L; 0.07. 第2次; 0.001; 0.025L; 0.08. 第3次; 0.001; 0.025L; 0.08. |
| --- | --- |

|  | 第4次; 0.001; 0.025L; 0.08. 2021年12月11日; 第1次; 0.001; 0.025L; 0.07. 第2次; 0.001; 0.025L; 0.08. 第3次; 0.001; 0.025L; 0.08. 第4次; 0.001; 0.025L; 0.08. 2021年12月12日; 第1次; 0.001; 0.025L; 0.08. 第2次; 0.001; 0.025L; 0.08. 第3次; 0.001; 0.025L; 0.08. 第4次; 0.001; 0.025L; 0.08. 标准; 0.01; 0.2; 0.1. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，项目特征因子均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D中的标准限值。说明项目区域环境质量状况良好。 - 声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量状况，本项目委托海南省海宏环境科技研究院有限公司于12月10日至11日对本项目50m范围内的敏感点进行监测，监测结果如下： 表3-3 特征因子监测结果及评价 测点位置; 昼间监测结 dB(A); 主要声源; 夜间监测结 dB(A); 主要声源; 标准; 达标情况. 2021.12.10; 2021.12.11; 2021.12.10; 2021.12.11. - 三亚市河东派出所N1; - 62; - 64; - 交通噪声; - 52; - 53; - 交通噪声; 2类： 昼：60 - 夜：50; - 超标. - 颐康旅租 - N2; - 64; - 65; - 交通噪声; - 53; - 52; - 交通噪声; - 超标. - 三亚市自然资源与规划局N3; - 64; - 64; - 交通噪声; - 54; - 52; - 交通噪声; - 超标. - 发改委宿舍区 - N4; - 57; - 56; - 社会噪声; - 48; - 47; - 社会噪声; - 达标. - 农业局宿舍区 - N5; - 56; - 56; - 社会噪声; - 48; - 47; - 社会噪声; - 达标. - 三亚潘崖口腔诊所N6; - 55; - 57; - 社会噪声; - 47; - 46; - 社会噪声; - 达标. 根据监测结果可知发改委宿舍区、农业局宿舍区和三亚潘崖口腔诊所昼间和夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。三亚市河东派出所、颐康旅租和三亚市自然资源与规划局昼间和夜间噪声均不满足2类标准，其超标原因主要是受到商品街十巷交通噪声影响。 3、地表水环境 |
| --- | --- |

|  | 根据三亚市环境监测站2021年12月27日发布的《三亚市城镇内河（湖）水环境质量月报》（2021年地8期（总第68期））， 三亚河月川桥断面水质监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，符合V类水质管控要求。 4、生态环境 根据现场及调查情况，项目租赁现有已建成楼房，生态环境质量较为一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、50m范围内声环境保护目标 表3-4 50m范围内声环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相项目方位; 相对项目厂界距离/m. 经度（E）; 纬度（N）. 1; 三亚市河东派出所; 109°30′26.290″; 18°14′59.467″; 办公; 声环境; 《声环境质量标准》（GB30 96-2008）中2类标准; 西侧; 10. 2; 颐康旅租; 109°30′26.531″; 18°14′59.487″; 居住; 西侧; 5. 3; 三亚市自然资源与规划局; 109°30′26.608″; 18°14′59.091″; 办公; 西南侧; 10. 4; 发改委宿舍区; 109°30′27.193″; 18°14′59.076″; 居住; 东侧; 40. 5; 农业局宿舍区; 109°30′27.613″; 18°15′0.723″; 居住; 东北侧; 35. 6; 三亚潘崖口腔诊所; 109°30′28.182″; 18°15′0.336″; 医院; 东北侧; 24. 2、500m范围内大气环境保护目标 表3-5 环境空气保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相项目方位; 相对项目厂界距离/m. 经度（E）; 纬度（N）. 1; 三亚市河东派出所; 109°30′26.290″; 18°14′59.467″; 办公; 环境空气; 《环境空气质量标准》（G B3095-2012）及修改单中二级标准; 西侧; 10. 2; 颐康旅租; 109°30′26.531″; 18°14′59.487″; 居住; 西侧; 5. 3; 三亚市自然资源与规划局; 109°30′26.608″; 18°14′59.091″; 办公; 西南侧; 10. 4; 发改委宿舍区; 109°30′27.193″; 18°14′59.076″; 居住; 东侧; 40. 5; 农业局宿舍区; 109°30′27.613″; 18°15′0.723″; 居住; 东北侧; 35. 6; 三亚潘崖口腔诊所; 109°30′28.182″; 18°15′0.336″; 医院; 东北侧; 24. 7; 香港诺贝尔国际幼儿园; 109°30′34.946″; 18°15′0.752″; 学校; 东北侧; 226. |

|  | 8; 河东社区卫生服务中心; 109°30′31.701″; 18°15′3.940″; 医院; 东北侧; 176. 9; 三亚市园林环卫管理局; 109°30′27.365″; 18°14′54.690″; 办公; 南侧; 144. 10; 三亚市监测委员会; 109°30′27.829″; 18°14′53.126″; 办公; 南侧; 191. 11; 海南省环境地质勘查院; 109°30′28.331″; 18°14′49.978″; 办公; 南侧; 290. 12; 市政府宿舍区; 109°30′28.717″; 18°15′7.938″; 居住; 东北侧; 264. 13; 三亚市环境信息中心; 109°30′28.418″; 18°14′51.786″; 办公; 南; 124. 14; 周边行政办公/居民/学校/医疗诊所等敏感点; 学校/办公/居住/医疗等; 周边500m范围内. 3、生态环境保护目标 表3-6 生态环境保护目标 序号; 保护对象; 保护级别; 相对厂址方位; 相对场界距离/m. 1; 三亚河红树林; 红树林保护区; 西; 90. 2; 三亚河（月川桥断面）; 地表水环境质量标准（GB3838-2002）V类标准。; 西; 90. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 （1）施工期 施工期产生的无组织粉尘参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。具体标准值见下表。 表3-7 新污染源大气污染物排放限值（摘录） 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. * 周界外浓度最高点一般应设置於无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点。 （2）营运期 ①医院污水处理站废气 项目运营期废气主要为污水处理设施废气。有组织废气有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；场界无组织废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的要求，具体见下表。 表3-8 恶臭污染物排放标准值（摘录） 序号; 控制项目; 排气筒高度m; 标准值（kg/h）. |

|  | 1; 氨（mg/m3）; 40; 35. 2; 硫化氢（mg/m3）; 2.3. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20000（无量纲）. 表3-9 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数%）; 1%. ②柴油发电机废气 柴油发电机废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。具体见下表。 表3-10 新污染源大气污染物排放限值（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度mgm3; 最高允许排放速率，kg/h. 排气筒高度m; 二级. NOx; 240; 40; 7.5. SO2; 550; 40; 25. 颗粒物; 120; 40; 5.8. * 周界外浓度最高点一般应设置於无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点。 - 2、废水排放标准 （1）施工期 生活污水经三级化粪池预处理后排入商品街十巷市政污水管网，最终进入三亚市红沙污水处理厂处理处理。 （2）营运期 项目医院内生活污水及医疗废水经三级化粪池处理后经“人工筛网+调节池、缺氧池+接触氧化池+混凝沉淀+消毒工艺”处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的 B 级标准两者中较严标准后接入商品街十巷市政污水管网，最终排往三亚市红沙污水处理厂深度处理，详见下表。 表3-11 医疗废水污染物执行标准 单位：mg/L（pH值除外） 序号; 污染物; 医院废水出水水质执行; 污水排入城镇下水道水质标准; 本项目. 排放限值; 排放限值. 1; 粪大肠菌群/（MPN/L）; 5000; /; 5000. 2; pH; 6-9; 6.5-9.5; 6-9. 3; 化学需氧量; 250; 500; 250. 4; 生化需氧量; 100; 350; 100. 5; 悬浮物; 60; 400; 60. |
| --- | --- |

|  | 6; 动植物油; 20; 100; 20. 7; 石油类; 20; 15; 15. 8; 阴离子表面活性剂; 10; 20; 10. 9; 挥发酚; 1.0; 1; 1. 10; 总氰化物; 0.5; 0.5; 0.5. 11; 总汞; 0.05; 0.005; 0.005. 12; 总镉; 0.1; 0.05; 0.05. 13; 总铬; 1.5; 0.5; 0.5. 14; 六价铬; 0.5; 0.5; 0.5. 15; 总砷; 0.5; 0.3; 0.3. 16; 总铅; 1.0; 0.5; 0.5. 17; 总银; 0.5; 0.5; 0.5. 18; 总余氯1）， 2）; /; 8; 8. 19; 肠道致病菌; /; /; /. 20; 肠道病毒; /; /; /. 21; 氨氮; /; 45; 40. 22; 色度; /; 60; 60. - 3、噪声排放标准 （1）施工期 采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，见下表。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级Laeq（dB） 昼间; 夜间. 70; 55. （2）营运期 参照《三亚市城市区域声环境功能区划图》（见附图7），本项目位于2类功能区，本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，标准值见下表。 表3-12 工业企业噪声排放源边界噪声排放限值(摘录) 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 4、固体废物 （1）医院污水处理站污泥，包括栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处置，在污泥清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准要求，详见下表。 表3-12 《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005） 医疗机构类别; 粪大肠菌群数(MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 传染病医疗机构; ≤100; 不得检出; 不得检出; -; >95. |
| --- | --- |

|  | 结核病医疗机构; ≤100; -; -; 不得检出; >95. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; -; -; -; >95. （2）施工期一般固废主要为施工生活垃圾和建筑垃圾；运营期一般固废为生活垃圾。项目施工期和运营期一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 - （3）医疗废物按《医疗废物管理条例》要求进行收集处置；其贮存按《医疗废物集中处置技术规范 - （试行）》（环发[2003]206号）执行。 （4）危险废物主要为医疗废物、检测废液、检测分析固体废物、污泥和废活性炭，贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关要求。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | #### 项目租用已建成的大楼进行医疗服务，项目施工期间仅为设备安装调试及简单装修改造，工程量小，对环境的影响有限。施工期间主要污染源为扬尘、车辆尾气、施工人员生活污水、噪声、废物料、施工人员生活垃圾等。项目施工过程产生的主要环境问题为装修废气、扬尘、固体废物、噪声及少量污水等，具体如下： #### 1、废水 #### 本项目主要为室内内部装修，主要为施工人员生活污水，生活污水依托周边居民的化粪池处理后排入商品街十巷市政污水管网最终排入三亚市红沙污水处理厂，对周边环境影响较小。 #### 2、废气 #### 施工期大气环境影响主要污染物为施工扬尘，由于是在室内装修施工，项目建设施工单位只要把项目厂房的门窗进行严格管理，基本上可以避免屋内的扬尘飘散，施工期产生的废气对周边大气环境影响较小。 #### 3、固体废物 #### 生活垃圾要定点堆放，及时清运，严禁混入装修垃圾，委托环卫部门清运。所有装修垃圾应运往规定的地点进行处理，项目施工期间装修垃圾应全部由建设单位运往指定的地点处理。装修过程中产生的废漆及油漆桶均属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并委托有资质的单位处置。通过对生活垃圾、装修垃圾、危险废物的合理处置后，对环境影响较小。 #### 4、噪声 #### 合理安排好高噪声设备的使用时间，对产生高噪声的施工机械采用声屏障、减振、吸声等降噪措施后，项目施工期产生的噪声对周围环境影响不大。项目装修时关闭门窗、选用先进的低噪声设备可控制施工场界噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。且项目施工期较短，随着工程的竣工，施工噪声的影响也会消失，对环境影响不大。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、大气环境影响和保护措施 项目运营期大气污染源主要包括：污水处理设施废气、含病原体废气及消毒异味、备用发电机废气等。 （1）污水处理站废气 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目污水处理站废气采用系数法进行项目废气源强核算。 参照美国 EPA 对类似处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1gBOD5可产生 0.0031g 的 NH3、0.00012g的H2S。项目废水 BOD5去除量为204.4kg/a，则污水处理设施的废气污染源强为NH3：0.64kg/a；H2S：0.025kg/a。 采取活性炭吸附除臭措施，收集率约80%，恶臭去除效率可达85%，风量为3000m3/h。拟建医院污水处理站恶臭气体排放情况见下表。 表4-1 医院污水处理站恶臭排放情况一览表 污染物; 产生量kg/a; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 收集率; 去除率; 排放量kg/a; 排放浓度mg/m3. NH3; 0.64; 0.58; 80%; 85%; 3000; 0.077; 0.070. H2S; 0.025; 0.00095; 0.003; 0.0027. 表4-2 污水处理站废气产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量kg/a. 污水处理站; 污水处理站废气 （有组织）; NH3; 0.58; 0.000073; 0.64. H2S; 0.00095; 0.0000029; 0.025. 污水处理站废气 （无组织）; NH3; /; 0.000015; 0.13. H2S; /; 0.00000057; 0.005. 表4-3 污水处理站废气排放形式、治理设施、污染物排放量和浓度一览表 污染物种类; 排放形式; 污染治理措施; 污染物排放情况. 污染治理措施名称及工艺; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量kg/a. NH3; 有组织排放; 活性炭吸附+40m排气筒; 是; 0.070; 0.0000088; 0.077. H2S; 0.0027; 0.00000034; 0.003. NH3; 无组织排放; /; /; /; 0.000015; 0.13. H2S; /; 0.00000057; 0.005. （2）达标排放分析 1）污水处理站有组织废气达标排放情况 表4-4 污水处理站有组织废气达标排放情况一览表 排放形式; 污染物排放情况; 排放标准; 排放量kg/h; 达标情况. |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/788102005117006045