# 建设项目环境影响登记表

（报批稿）

项目名称：  年生产服装 80 万件项目

建设单位：  绍兴恒丽服饰有限公司

编制日期：二○一五年一月

目  录

1、建设项目基本情况 	1

2、生产工艺流程及污染源强分析	4

3、环境影响分析 	7

4、项目拟采取的污染防治措施	8

5、总量控制及环保审批原则符合性分析	9

6、总结论 	12

附图： 一、项目周围环境示意图

二、项目平面布置图

附件： 1 、企业法人营业执照

2 、袍江新区环评项目备案联系单

3 、房屋租赁协议

4、出租方房产证明

5、供热协议

6 、污水入网意见书

# 1、建设项目基本情况 项目名称; 年生产服装 80 万件项目. 建设单位; 绍兴恒丽服饰有限公司. 法人代表; 联系人; 周烨. 通讯地址; 绍兴袍江新区袍渎路 23 号. 联系电话; 传真; 邮政编码; 312000. 建设地点; 绍兴袍江新区袍渎路 23 号. 立项审批部门; 绍兴袍江经济技术开发区 管理委员会经济发展局; 批准文号; 袍委经发联字[2015]2 号. 建设性质; 新建■改扩建口技改口; 行业类别 及代码; 纺织服装、服饰业（C18）. 占地面积 (平方米); 16100; 绿地面积 (平方米); /. 总投资 (万元); 750 （120万美元）; 其中：环保 投资(万元); 12.2; 环保投资占 总投资比例; 1.63%. 评价经费 (万元); 0.2; 预期投产日 期; 2015 年 2 月. ## 1.1 工程内容及规模 ⑴项目规模及产品方案 绍兴恒丽服饰有限公司位于绍兴袍江新区袍渎路 23 号（绍兴纽桥电器有限 公司内），项目租赁面积 16100m2，该项目的平面布置详见附图三。项目投产后， 年生产服装 80 万件。项目地东面为空地，南面和北面为绍兴纽桥电器有限公司 厂房，西面为浙江新建纺织有限公司。 ⑵生产制度及劳动定员

项目共需员工 300 人，全天两班制生产，年工作日 300 天，不设食堂和宿舍。 ⑶公用工程 ①给、排水 项目给水接自袍江新区供水管网。 项目排水采用雨污分流、污废分流制。厂区雨水经绍兴纽桥电器有限公司现

有雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后与其他废水一起 排入袍渎支路截污管网，送绍兴污水处理厂处理。 ②供电 本项目用电由绍兴市袍江新区供电电网供应。 ③供热 项目供热接自绍兴纽桥电器有限公司现有供热管网， 绍兴纽桥电器有限公司 供热由绍兴中成热电有限公司提供。 ⑷原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗情况见表 1-2。 表 1-2 项目主要原辅材料消耗 序号; 名称; 单位; 年用量. 1; 布料; 万米/年; 1515. 2; 缝纫线; 万颗/年; 3. 3; 纽扣; 万粒/年; 320. 4; 拉链; 万条/年; 40. 5; 粘籿; 万米/年; 24. 6; 水; 吨/年; 4500. 7; 电; 万度/年; 5. 8; 蒸汽; 吨/年; 160. ⑸主要设备 表 1-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 平缝机; 台; 386. 2; 带刀机; 台; 9. 3; 锁眼机; 台; 3. 4; 钉扣机; 台; 3.

5; 电剪刀; 把; 5. 6; 打包机; 台; 1. 7; 魔术贴机; 台; 1. 8; 珠边机; 台; 1. 9; 撬边机; 台; 1. 10; 断布机; 台; 1. 11; 验布机; 台; 1. 12; 工业缝纫机; 台; 5. 13; 熨斗; 台; 50.

## 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要污染问题 本项目位于绍兴袍江新区袍渎路 23 号（绍兴纽桥电器有限公司内），租赁厂 房先为闲置状态，因此无明显环境污染问题。

2 、生产工艺流程及污染源强分析 2.1 项目生产工艺 项目生产工艺流程图及说明。 噪声 废气 噪声 水蒸气 面料→ 裁剪→ 缝纫→ 订扣、锁眼等→整烫→检验 →包装 →入库 废布料 线头 废线 废包装材料 图 2- 1 生产流程图 项目将外购的布料经过裁剪、缝纫、订扣、锁眼、熨烫等加工后， 经检验包 装入库，再经过检验合格后进行独立包装， 最后按不同规格批量装入纸箱， 即可 入库。 项目生产过程中主要产生边角布料、线头与次品、废包装材料、噪声和水蒸 气。 ## 2.2 营运期污染源强分析 2.2.1 废水 项目生产过程中无废水产生，只产生职工的生活污水。 项目共需员工 300 人， 年工作日 300 天， 项目不设食堂、无住宿， 按每人每 天生活用水量 50L 计， 则项目用水量为 15t/d(4500t/a) ，废水量按用水量的 85% 计， 则产生生活废水 12.75t/d(3825t/a)，废水量取整为 13t/d（3825t/a），废水水质 CODCr300mg/L、NH3-N35mg/L，则 CODCr 产生量为 1.15t/a，氨氮产生量为 0.13t/a。 2.2.2 废气 本项目生产需对服装进行整烫， 为蒸汽供热，整烫工序会产生水蒸气， 平均 每件服装整烫用水量为 0.2L，则水蒸气产生量为 160.0t/a。 2.2.3 噪声 项目噪声源主要为各类设备生产过程中产生的噪声， 根据现场实测和同类型

企业设备的调查监测，项目主要噪声源强见表 2- 1

表 2- 1 项目主要设备噪声源强 单位：dB 序号; 设备名称; 噪声源强. 1; 平缝机; 65.0-70.0. 2; 带刀机; 65.0-70.0. 3; 锁眼机; 60.0-65.0. 4; 钉扣机; 65.0-70.0. 5; 电剪刀; 60.0-65.0. 6; 打包机; 65.0-70.0. 7; 魔术贴机; 55.0-60.0. 8; 珠边机; 60.0-65.0. 9; 撬边机; 65.0-70.0. 10; 断布机; 65.0-70.0. 11; 验布机; 60.0-65.0. 12; 工业缝纫机; 65.0-70.0. 2.2.4 固废 项目产生的固废主要为废布料、废线头、废包装材料及职工生活垃圾等。 ①废布料： 项目在生产过程中， 会产生一定的废布料， 产生量为 15.0t/a，收 集后由物资公司回收。 ②废线头： 在缝纫过程中， 有部分废线头、断线产生， 产生量为 0.5t/a ， 收 集后由物资公司回收。 ③废包装材料： 项目废包装材料产生量约为 5.0t/a，收集后由物资公司回收。 ④生活垃圾： 项目共需员工 300 人，产生的生活垃圾按人均 0.5kg/d 计算， 则产生量为 150kg/d(45t/a)，袋装收集后放到指定地点由环卫部门收集后统一处 置。 项目固废产生量及处置情况见表 2-2。 表 2-2 项目固废产生情况

序 号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置方式. 1; 废布料; 生产; 固体; 一般固废; -; 15.0; 收集后出售给物资回 收公司综合利用。. 2; 废线头; 生产; 固体; 一般固废; -; 0.5. 3; 废包装材料; 包装; 固体; 一般固废; -; 5.0. 4; 生活垃圾; 生活; 固体; 一般固废; -; 45.0; 环卫部门收集统一处置。. ## 2.3 项目主要污染物产生及预计排放情况 项目实施后污染物产生及排放情况见表 2-3。

表 2-3 本项目污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量. 废水; 生活; 废水量; t/d; 13; 13. t/a; 3825; 3825. CODcr; mg/L; 300; 100. t/a; 1.15; 0.38. 氨氮; mg/L; 35; 5. t/a; 0.13; 0.02. 固废; 生产; 废布料; t/a; 15; 0. 生产; 废线头; t/a; 0.5; 0. 生产; 废包装材料; t/a; 5; 0. 生活; 生活垃圾; t/a; 45; 0.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/788105044117006045