# 管道穿越穿河施工组织设计

# 一、工程施工概况

本标段为土建、安装第四标段，桩号为 XX，线路中心线水平投影长度为 7.8km。主要工程项目有：PCCP 管安装、PCCP 管包封(含镇墩)、管线附属建筑物 连通、排气、排空等)、沟槽土石方开挖与回填、管基处理、河道护砌、观测仪器埋设安装、阴极保护设备安装、巡线路、沟槽两岸施工道路、社会道路交叉绕行辅道、施工导流与降水、内 PCCP 管道安装及混凝土回填、穿铁路防护结构内 PCCP 管道安装及混凝土回填等。本标段建筑物有连通建筑物 1 座、排气阀井建筑物 13 处、排空井建筑物 1 处、河道 交 叉 1 处 (河 道 交 叉 为 :大 石 河 与 PCCP 管 道 交 叉 ,  桩 号 为 HD33+890-HD34+257)，公路交叉 1 处、铁路交叉外防护结构内 PCCP 管安装与混凝土回填 1 处、隧洞内 PCCP 管安装及混凝土回填 1 处。本标段不含铁路交叉外防护结构；不含 隧洞土建工程施工，且 土石方开挖计入隧洞标段。

施工工期为

穿河道施工日期为

本标段 PCCP 管线与大石河交叉桩号为 HD33+890-HD34+257。二、水文气象条件

工程沿线地区属温带半干旱大陆性季风气候。四季分明，冬季最长，并有两个多月的结冰期，夏季次之，春夏最短。

1、降水量：干渠沿线多年平均降水量在 590mm 左右，降水量年内分配不均匀，其中 6～8 月降水量占全年降水量的 75%以上。同时，ft前雨量一般大于ft后雨量。

2、主要交叉河流设计洪水和施工洪水成果。

本区地表水系以季节性河流为主，大石河流域面积大于 20km2，属大清

河水系。为雨季行洪，旱季断流。

设计洪水

校核洪水

施工期洪水

非 汛

重	设 计

重

校 核

期

设 计	校 核

3 年	5 年

— 遇 一 遇

桩号范围

河名  现	洪 峰

现

洪 峰

洪 水	洪 水

(105

月 )流

洪 峰

洪 峰

期	流 量

期

流 量

位(m)	位(m)	流 量 流 量

(m3/s)	(m3/s)

HD33+200～

41+000

大石

490

河

交叉河流设计洪水和施工洪水成果表	表 1

| (年) | (m3/s) |  | (年) | (m3/s) |  | 量 (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 4140 | 62.87 | 300 | 5880 | 63.36 | 7.4 |

# 三、人员组织机构

为优质、高效的完成本标段管道安装工程施工任务，保证施工质量和进度。选派具有施工经验丰富的工程管理人员和技术人员担任项目的领导及主要部门的负责人。保证穿河段施工的正常有序进行。

施工组织机构见施工组织机构流程图所示。

目部主要人员及部门职责划分表	表 2

| 序号 | 人员或部门 | 管理职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专家顾问组 | 对项目采购、施工等提供全方面技术咨询支持。 |
| 2 | 项目经理 | 全面履行项目合同，对工程质量、工期、成本、安全与职业健康、文明施工、环境保护负全责；负责项目经理部行政管理工作。 |
| 3 | 二名副经理 | 分别负责生产、安全与质量等工作。其中生产副经理负责土建施工、机电设备及金结安装等施工管理。安全副经理负责施工安全生产工作。 |
| 4 | 总工程师、一名副总工 | 全面负责项目经理部技术管理工作，各部门间技术管理协调。 |
| 5 | 办公室 | ①项目部文秘管理； ②项目部总务管理； ③项目部治安消防与防洪管理； ④人力资源管理； ⑤项目部宣传工作； ⑥项目经理部各部门行政事务协调。 |
| 6 | 合同财务部 | ①项目财务管理；项目计划、合同、成本管理总负责。 ②项目合同管理； ③项目成本管理。 |
| 7 | 工程技术部 | ①项目土建、机电安装施工技术管理； ②配合设计、监理的施工技术管理工作； ③项目土建、机电安装施工技术档案管理； ④项目土建、机电安装施工计划与进度管理。 ⑤中心试验室原材料试验，压实度试验等； ⑥工程半成品、成品试验。 |
| 8 | 安质环保部 | ①项目质量管理体系的建立与运行； ②项目安全职业健康管理体系的建立与运行； ③项目文明施工管理； ④项目环境保护管理体系的建立与运行。 |
| 9 | 物资设备部 | ①项目管理、机电设备采购、租赁、管理、使用、保养与维修； ②项目物资采购与供应。 |

图 1 施工组织机构流程

3.1 施工目标

1、质量目标

工程一次验收合格

2、安全目标

施工期间确保工程安全、无重大安全事故，安全生产指标达国家标准

3、工期目标

大石河段（桩号为 XX 管道安装及回填至管顶上 1m 已施工完毕，6 月 11日完成回填至设计高程，7 月 15 日完成河道护砌，剩余护砌及河堤于 8 月 15 日完成。

4、环保目标

施工过程中，按照《环保法》和《水土保持法》等有关规定，采取行之有效的措施，全面达到环保标准。

# 四、穿河施工主要施工工序

施工降排水---沟槽开挖---管道安装---管道回填---河道护砌

# 五、施工降水

根据地质报告显示，大石河段地下水埋深较浅，因此在管沟开挖的过程中须对地下水进行处理。根据地质报告及以往的施工经验，我们确定采用明沟排水结合轻型井点降水的方案处理地下水。

大石河段管线线路长，穿越的地层较复杂，地层间水力联系不明确，采用管井降水效果不理想，可能出现降水盲区，为此采取沟槽内集水明排措施确保无水作业。见图 2 沟槽排水示意图。

沟槽排水说明：

1、在开挖沟槽边设置截水沟，防止地面水流入沟槽。

2、排水沟：沟槽开挖时根据沟槽内涌水量的大小确定排水沟的尺寸，一般深为 0.3～0.4m,沟底宽不小于 0.3 m，坡度为 0.1%～0.5%，排水沟沿沟槽周边设置。

3、集水井：集水井间距、数量视基坑内涌水量的大小确定；集水井深随挖土的加深而应低于加深，要低于开挖土面 0.7～1.0m，当基坑开挖到设计标高后，井底要低于坑底 1.0～2.0m，并在坑底铺设 30cm 的碎石反滤层，以免抽水时将泥砂抽出，并防止坑底的土被搅动；集水井断面视基坑内涌水量的大小确定。

4、抽水：采用潜水泵把基坑内集水抽到截水沟内排出。

图 2 管道沟槽内排水示意图

# 六、管道安装

管道安装工艺流程图：

调整轴线及高程

进入下一管节安装

每安装三节管道进行

第二次接口打压

管道静水压试验

管道清扫消毒

管道回填

管线建构筑物施工

配件连接、现场合拢

外接缝封堵、内接缝

封堵

阴极保护施工

不合格

第一次接口打压

不合格

对接

就位

安装橡胶圈

管道吊装

施工准备

系统验收

图 3 明挖沟槽 PCCP 管安装流程图

在施工过程中，阴极保护需要根据管道安装进展情况及时配合施工。一切隐蔽工程完成并经验收合格后，进行分区回填。

浆砌石施工

七、河道护砌

7.1

浆砌石施工前，先将墙体的基础槽挖出找平。砌石采用 M7.5 水泥砂浆砌 MU50 块石，M10 水泥砂浆勾缝。浆砌石顺管方向分缝间距为 10m，缝宽 20mm，内嵌低发泡聚乙烯板，浆砌石挡墙及护砌勾平缝。

7.2 浆砌石施工工艺流程

测量放样---基础清理夯实---分层砌筑---勾缝---养护---检查验收

# 八、过河部位汛期施工的防洪抢险措施

本标在汛期施工重要部位包括过河、过运输道路和存管区。

  - 过河段施工情况

大石河段（桩号为 HD33+890-HD34+257）管道安装及回填至管顶上 1m 已施工完毕，6 月 11 日完成回填至设计高程，7 月 15 日完成河道护砌，剩余护砌及河堤于 8 月 15 日完成。

  - 过河段施工保障措施

1、汛期前完成过河段安装完的沟槽回填及河道护砌，防止漂管；在完成回填与未完成回填地段修筑人工防洪坝，防止水流向其他沟槽低洼处排泄。

2、在两岸安全地带设立防洪期间物资临时存放基地，便于防洪时人员及设备的撤退。工地在洪水季节设专人负责观察洪水水位变化

情况，发现异常立即报警。

3、大石河过河段运管路采用漫水路的做法施工，道路下设排水管，确保汛期河道过水量不大时运管车辆正常通行。

4、大石河沟槽下游存管区采用人工围堰，并设置导洪渠 ，确保大石河存管区汛期安全。

5、成立专门的道路防洪小组，在道路两侧设置截排水沟，现场配备足够的抽水泵等抽水设施并有备用，汛期和阴雨天不间断巡视。施工结束后，按照要求将河滩内的临时道路拆除。

见重点部位位置图及措施方案图(见附件)

# 九、防汛安全措施

  - 防汛组织机构

组	长： （负责汛期防汛的全面工作）、副组长：（协助组长进行防汛日常工作）、

组	员：（负责安全检查及指挥抢险工作）、

（负责防汛技术工作）、

（负责政治宣传、对外协调及后勤保障工作）、

（对防汛工作各个岗位各负其责）

抢险队：项目部设置独立的施工队作为抢险队，人员数量 150 人，作为防汛抢险作业中具体实施作业的队伍。

  - 防汛制度与职责

1、防汛检查分为日常防汛检查和雨前、雨中和雨后检查。

2、日常检查包括对防汛物资经常进行检查，严禁将其挪作它用，经常检查防汛设备，确保发电机、水泵处于良好的使用状态下。对排水沟、排水管、电气设备等进行检查。

3、雨前检查。每天与气象部门保持联系和沟通，以确保及时掌握天气变化情况，若有中雨及以上情况，要及时作出相应调整和安排，做到未雨绸缪。

4、雨中检查。若发生中雨及以上情况，可能发生倒塌、坍塌等事故灾害情况时，要冒雨对管道工程的重点部位进行巡查，发现问题，

及时上报并采取相应措施。

5、雨后	。雨停后要立即对管道工程进行排查，尤其是重点部位要仔细观察，发现异常情况，及时上报并处理。

6、清基、土方基槽开挖按指定地点弃土，防止河道淤积，阻碍水流。

7、施工现场准备抢险堵漏物资，如发现有危险情况，马上进行解决。

8、各项检查要做好相关记录。

9、每年的六月一日至九月三十日为汛期施工时间，在本标段的过河段施工(包括施工河道导流、河道护砌等)时应尽量避开汛期。雨季汛期，积极了解气象雨情，与有关部门加强联系和沟通，掌握雨季汛期水量，对有可能发生的河水水位和地下水位上涨对工程施工的影响进行预测，并做到事前有预案，施工中有防范措施。

  - 汛期中人员、物资、设备情况

为使汛期内防汛工作能全面、顺利开展，明确分工，各负其责，除设立组织机构外，各施工队也相应成立防汛抢险队，以配合防汛抢险统一指挥的各项工作。物资、设备等供应齐全，并编制防汛抢险队员职责，详见附件。

  - 防汛抢险保障措施

1、项目部在上场前制定相关规定，工程施工期间，禁止损坏河道防洪及通讯设施。

2、在两岸安全地带设立防洪期 物资临时存放基地，便于防洪时人员及设备的撤退。

3、汛期现场组建防汛抢险领导小组，及时与业主进行沟通，负责洪水季节日常防洪工作的调度指挥，并成立抢险队伍，准备抢险物资橡皮艇、救生衣等材料。

4、工地在洪水季节设专人负责观察洪水水位变化情况，发现异

常立即报警。

5、汛期期间项目经理部领导 24 小时开机，在洪水和防洪期间，一切服从防汛的大局，听从防汛指挥机构的统一调度，积极配合河道管理委员会及地方政府做好防洪工作。

6、施工期间若发现对河道产生一定的影响，及时向防汛主管部门汇报，在防汛主管部门的统一指挥下，制定应急方案，采取应急措施，全力予以消除，确保不因工程施工对河道产生不利影响。

7、洪水时主流摆动频繁，河势变化大，为保证施工本身的安全，对施工期间的生活区、生产区、施工道路等施工设施采取一定的防护措施，并准备一旦施工设施出现险，及时上报。

8、由项目部领导组织有关人员进行抢险演习。

9、联系好良乡医院作为抢险工作的医疗保障，抢险过程中现场设置一名医生，在突预情况时可以及时救助，作为现场简易医疗保障。

10、做好人员、防汛物资及设备的准备工作，经常性检查设备完

好情况，保证机械设备的运转良好，汛期期间时刻处于待命状态。

# 十、质量保证措施

  - 质量控制原则

1、贯彻执行“每道工序必检”的原则。

2、贯彻执行“每道工序合格率 100%”的原则；

3、贯彻执行“项目经理是工程质量第一责任人，施工操作人员是直接责任人”的原则。

  - 质量监控与检测措施

1、健全管理体系和配备管理资源

我公司均已通过 ISO9001 质量体系认证，	工过程中，按 ISO9001 标准建立质量管理体系，落实质量责任制。根据工程特点，成立工程质量管理部门，配足具有资格、经验丰富、责任心强和工作

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/795041311044011120