基础与主体工程监理实施细则

编制人：

总监理工程师：

# 工程建设监理咨询有限责任公司

年	月

目	录

一、工程概况

二、监理工作流程

三、监理工作控制要点、目标值及监理工作方法与措施

㈠ 施工组织设计审查的监理控制

㈡	原材料、半成品的质量的监理控制

㈢	施工过程的监理控制

1、放样与沉降观测控制

2、土方工程监理控制

3、模板分项工程监理控制

4、钢筋分项工程监理控制

5、砼分项工程监理控制

6、现浇结构分项工程监理控制

7、混凝土空心砌块工程监理控制

— 工程概况

1、工程项目名称：

2、工程项目地点：

3、建设规模：总建筑面积约 70727.02 平方米，其中地下 12037.97 平方米，地上 58689.07 平方米；本工程由 1#房为 14 层，2#房为 22 层，3#4#房为 26 层，地下车库以及 7 栋 1-2 层的商业配套工程组成；本工程建安造价：9630.1174 万元。

4、工程项目内容：本工程基础结构形式为 PHS 方桩，筏板基础；上部结构为框架剪力墙结构；楼板采用现浇混凝土楼板结构。建筑物耐用年限为 50 年，建筑安全等级为二级；抗震烈度七度，1-4#楼，S1-S6 抗震等级均为三级；1#房为二类建筑，2#-4#房为一类建筑，耐火等级 1#房地上为二级，2-4#房地上为一级，1-4#房地下均为一级；地下室防水等级为Ⅱ级，防水层使用年限为 15 年，设防做法为两道设防，防水混凝土的抗渗等级为 P6。

5、墙体砌筑材料为外墙填充材料为混凝土多孔砖，隔墙采用加气混凝土砌块，采用混合砂浆砌筑。

6、内墙为水泥砂浆粉刷，外墙 ZL 轻质砂浆内外组合保温系统抹灰，外墙仿石涂料和墙面砖面层。屋顶结构为现浇钢筋混凝土结构。

7、外门窗采用 Low-E 中空玻璃，外门窗为断热铝合金型材，6mm 高透光 Low-E+12 空气+6mm

透明中空玻璃。

8、1-4#房住宅室内地坪设计标高±0.000 相当于绝对标高 4.95 米，北面室内外高差 0.15

米，南面室内外高差 0.9 米。

9、工程总工期：为  年 月 日至 年 月 日，工期  。建设单位：

设计单位：勘测单位：施工单位：监理单位：

二、监理工作的流程

- 工程质量控制程序

组织召开监理工作交底会

编制项目监理规划和细则

组建监理班子进驻施工现场

组织工程初验

实施工程监理

编写工程评估报告

1、施工阶段的监理程序

| 协助建设单位组织竣工验收 |  |
| --- | --- |
| 施工阶段监理总结 |  |

2、原材料、构配件及设备质量控制流程

监理工程师

签认原材料、构配件及设

备的质量监理工程师

对影响使用功能和观感的原材料、

构配件及设备进行质量预控

不 同 意

同	意

监理单位现场检验质量

签认“工程材料/构配件/设备

报审表”

签认“工程材料/构配件/设备报审表”

施工单位

填报“工程材料/构配件/设备报审表”

承包单位在指定部位使用

不能进入现场	可以进入现场

3、技术联系工作流程

申报	否

磋商

磋商

同意

总监理工程师

审核

同意

可以

重大问题报建设单位

设计单位

施工单位 提出联系内容

施工单位实施

否

工程材料检测中心测试

投入使用

施工单位采购

附：合格证进场，由见证人员取样送检

否

监理工程师审查

施工单位提出样品和技术资料

4、见证取样送检及材质核定流程

申报

可

5、单位工程质量控制流程

参加设计交底

审定分包单位

签认“施工组织设计（方案）报审表”

审批施工组织设计

组织图纸会审

签认“工程材料/设备/构配件报审表”

签认“监理工作联系单”

签认各分部分项工程质量验收证明书

签认“工程报验申请表”

鉴定装饰工程样板间

检验分部分项工程质量

参加

隐蔽工程验收

审定结构用原材料/设备/构配件的质量，对影响使用功能和观感的材料进行质量预控

签认“分包单位资格报审表”

监理单位签认必要文件后，施工单位可进行下一道工序施工

监督承包单位报请监督站核定竣工工程质量

监理单位签发“监理单位工程质量评估报告（合格证明书）”

监理单位参加“三方”竣工验收

监理单位组织竣工初验

监理单位签认“工地指令”

承包单位进行事故处理

设计单位制定事故技术处理方案

监理单位检查事故技术处理方案的执行

6、施工阶段质量控制工作流程

施工单位整改

填写（工程报验单）

施工单位自检

监理工程师质量抽查

监理签署（工程报验单）

进行下一道工序

分部分项工程完工后

7、工程质量事故处理流程

严重质量事故

一般质量事故

监理单位参加

按建设部颁布的《工程建设重大事

故报告和调查程序》规定执行

施工单位填“质量问题报告单”

质量问题

承包单位

执行对工程质量事故处理程序

对工程质量进行处理

承包单位填写“工程开工/复工报审表”

监理工程师审批事故处理情况

总监不认可

签认“工程开工/复工报审表”

总监认可

监理单位签发“工程暂停令”

8、工程停工、复工程序

签认“工程暂停令”

9、竣工验收流程

申报

否

监理单位审查资料及现场预验收

可以

监理单位组织初验，施工、设计、单位参加，监理单位就存在问题提出书面整改意见

施工单位整改

申报

否

监理单位复验

可以

施工单位提交工程档案资料并提出竣工验收申请

建设单位组织竣工验收，施工、监理、设计及其他有关单位参加

可以

监理单位提出评估报告

施工单位验收合格后提出预验收申请表

进入保修阶段

- 施工阶段进度控制工作流程

施工单位在开工前提交施工组织设计及施工进度计划

申报

否

监理工程师审核

可以

实施过程分阶段提交详细计划和变更计划

申报

否

确定工程总工期目标

可以

实

施

监理工程师对实际值与计划值的比较

可以

责成施工单位采取措施

实	施

监理工程师审核

- 安全监理工作流程

安全监理师审核施工单位安保体系和安全资质

不合格

合格

实施和运行安全监理

不合格

施工单位安全自检

合格

安全监理师检查是否按方案实施并签署意见

不合格

合格

整 改

整 改

审核承包单位配备安全人员及其资质

继续实施与运行

三、监理工作的控制要点、目标值及方法与措施

（一） 土方工程

1、土方开挖检验批：设计标高、边坡坡度、排水措施、基坑尺寸。

2、土方回填检验批：基底清理、填土原料、分层夯实。

（二） 模板分项工程

1、模板安装工程检验批：独立基础与基础梁及框架结构的梁板柱的模板制作安装及支撑控制。

2、模板拆除工程检验批： 独立基础与基础梁用框架结构的梁板柱钢筋混凝土结构完成后达到规定条件时限模板拆除的控制。

（三）钢筋分项工程

1、钢筋加工检验批：钢筋的弯钩/弯折；箍筋加工；成型后尺寸/形状。

2、钢筋绑扎的检验批：基础、框架柱、梁、板钢筋绑扎连接；接头的处理、位置、焊接质量；绑扎的品种、规格、数量的控制。

（四）混凝土分项工程

基础与框架结构混凝土强度的检验；试块留置的控制；混凝土的浇筑；混凝土的养护。

（五） 现浇结构分项工程

基础与框架结构的梁、板、柱混凝土外观缺陷的控制；外观质量与尺寸的检查。

（六）混凝土空心砌块分项工程

混凝土空心砌块龄期的控制；运输堆放的要求；含水率的控制；砌筑砂浆的要求；施工尺寸的要求；施工中灰缝及砌筑要求的控

㈠ 施工组织设计与单项作业设计或施工方案审查的监理控制

1、监理控制目标值：

确认施工组织设计与单项作业设计或施工方案能起到指导、组织施工，确保工程达到预期的质量目标 。

2、监理工作方法与措施

由总监理工程师组织专业监理工程师对施工组织设计与单项作业设计或施工方案进行审批。内容：

⑴ 施工组织设计与单项作业设计或施工方案的编制、上级各部门、企业技术负责人审批手续是否完善。

⑵ 施工组织设计与单项作业设计/施工方案涉及到现场质量管理是否具备相应的施工技术标准，健全的质量管理体系和施工质量控制和检查制度。

⑶ 涉及基础、主体钢筋砼、钢结构、砌体结构的质量予控、保证措施与预防因结构施

工质量而引起的通病的措施是否体现、可行。

⑷ 使用的机械型号、数量配备，劳动力计划是否能保证质量、工期要求。

⑸ 编制的施工工期是否合理、规范。

⑹ 材料质量的控制及材料供应计划是否与进度计划同步。

⑺ 设计的施工平面布置以及文明施工、安全生产措施的落实情况。

⑻ 对材料的控制方法、措施。

⑼ 根据结构的特点是否采取了合理、可靠的模板工艺、架子工艺。模板和架子的拆除顺序、方案与安全措施是否得到落实。

⑽ 如何考虑平面与垂直测量工作，以保证主体结构的测量精度及落实沉降观测工作。

⑾ 对于易出现的各工序质量问题，是否有相应的处理措施。

⑿ 对分部（子分部）、分项工程、检验报告是否作了明确的划分。

㈡ 原材料、半成品的质量监理控制

1、建立进场原材料、半成品的申报制度；申报内容包括名称、生产厂、批号、规格、数量、进场日期、质保书、准用证、备案证明等。

2、按规定取样复试合格之原材料、半成品才能用于工程施工。

⑴ 钢材、型材

A、监理控制目标值

  - 钢材应按《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499 的规定抽取试件作力学性能试验，其质量必须符合有关标准的规定。

  - 钢筋和型材的品种和质量、焊条、焊剂牌号、性能必须符合设计与标准的要求。

  - 钢筋和型材表面清洁，带有颗粒状、片状老锈，经除绣后如留有麻点，则禁止使用。 d.钢筋和型材的规格、数量符合设计与施工规范规定。

B、监理工作方法与措施

- 熟悉结构施工图，明确设计钢筋的品种、规格、绑扎要求以及某些结构部位的特殊处理。特别是对配筋变化的图纸会审记录、设计变更、技术核定事先要标注在相应的施工图上。并于隐蔽工程检查验收时逐一检查核实。

- 进场钢筋必须建立挂牌制度，按规格、钢种分别堆放，堆放地点应选择干燥场所，并离地垫起 10～20cm，露天堆放应加以遮盖。

- 检查钢材质保书，并照见证取样要求同批（炉）号每 60t 为一批复试，合格后准予使用。

⑵ 水泥

A、监理控制目标值

水泥品种、标号、强度符合设计规范要求。

B、监理工作方法与措施

- 水泥进场时检查水泥合格证、准用证，对强度、安定性和其它必要性能指标，照见证取样要求复试，合格后准予使用。对品种、级别、标号、出厂日期和包装检查验收。

- 对水泥出厂超过三个月时或对其质量有怀疑时，应再次复查试验并按结果使用。 c.水泥合格证、复试报告中三天、七天、二十八天强度报告均应具备；不准使用立窑

水泥。

d.同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连接进场水泥，袋装不超过 200 t 为一批。

⑶ 砂石

A、监理控制目标值

砂石供应要提供准用证、合格证及相应的检验报告。材质要符合现行国家有关标准规定，石子最大粒径不得超过结构截面最小尺寸 1/4，也不超过钢筋净距的 3/4。

对砼实心板，骨料最大粒径不宜超过板厚的 1/３，且不得超过 40㎜。 B、监理工作方法与措施

- 查阅砂、石准用证质保书与检验报告，并见证取样复试。 b.掌握砂为Ⅱ区中砂；石子为连续级配。

⑷ 混凝土空心砌块

A、监理工作目标值

- 混凝土空心砌块的产品龄期应超过 28 天；

- 混凝土空心砌块与砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 B、监理工作方法与措施

查阅准用证、合格证，并要见证取样进行复试，合格才准予使用。

⑸ 砂浆的控制

（根据沪建建[2004]620 号《关于印发〈上海市建设工程使用预拌砂浆若干规定〉的通知》，2004 年 10 月 6 日起，本市范围内新开工程全部使用预拌砂浆。）

A、监理控制目标值

提供的砂浆强度配合比满足设计要求值，计量准确，稠度满足施工委托的配合比要求。

B、监理工作方法与措施

对自拌砂浆进行检查后台的计量控制、搅拌时间是否符合要求，所用材料是否有合格证，并已复试合格，砂浆配合比是否符合设计要求。

㈢ 施工过程中的监理控制

⒈施工放样与沉降观测

A、监理工作目标值

保证测量精度与沉降观测，满足设计文件与施工规范的规定

B、监理工作方法与措施

① 施工放样

- 施工测放的轴线精度控制在±3mm 以内。施工现场应建立不少于 3 点的基准水准点。对施工方进行的0.000 的平台标高与轴线的测量成果依照原始基准点进行复核。高程精度控制在2mm 以内，轴线的测放和检查应报监理检查、复核。监理工程师收到施工单位提供的测量复核单，要对其中的轴线点的坐标、高程点的高程进行复算。

- 为保证工程质量，对轴线和高程要随时进行检查。 c.建立基准，按形象进度定期复核。

② 沉降观测

- 监理工作要贯彻市质监总站 2002 年初编发的《关于加强建筑工程沉降观测的指导意见》进行。

- 审阅施工组织设计中关于沉降观测的方案，包括仪器设备配置、人员配备、检测方法与频率等是否满足设计与施工规范要求。

- 审阅设计文件中沉降观测点的设置是否符合规范与上海市有关规定。 d.现场检查施工企业是否按设计/规范要求设置专用水准点和沉降观测点。

- 沉降观测要从基础开始，本工程基础已施工完毕，因此首层首次观测要查阅原始有关资料。

- 结构施工阶段，每层结构要进行一次沉降观测。结构封顶后，沉降观测每二个月不少于一次。监理必须检查，作好复测，作好记录。

- 沉降观测如有异常，则要通知建设单位或有关责任单位采取措施。

⒉土方工程

⑴ 土方开挖检验批

A、监理控制目标值

① 土方开挖的顺序，方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖“的原则。

② 基坑（槽）土方工程验收必须确保支护结构和周围环境安全为前提。

③ 坡度要符合设计与规范要求，且保持边坡稳定；

④ 定位放线要准确，施工中要注意平面位置，水平标高，坡度;

⑤ 土方开挖尺寸要满足要求；

⑥ 基坑开挖工程质量检验标准（mm）土方允许偏差控制值：表面标高：人工清理–50。

长、	宽：由设计中心线量	+200,-50

⑦ 表面平整：20 开挖土基底土方严禁扰动；

B、监理工作方法与措施

① 土方开挖前检查施工单位准备工作：如基础放样、灰线复核，临时道路畅通否及夜间施工照明等情况。

② 开挖过程中，必须要有专人负责指挥，分层开挖，用水准仪控制标高，随挖随测水平桩。对周边环境进行观测，出现异常及时处理。对平面控制桩和水准控制点应有保护措施。

③ 为防止超挖，机械开挖至设计坑底应预留 20cm 以上用人工修平。

④ 挖方时要注意周边环境的变化，严格按设计要求控制基坑周围地面荷载。

⑤ 弃土应及时运出，如需堆土或留作回填土应严格按设计要求执行。

⑥ 基坑开挖至设计标高后，应及时施工排水沟、集水井，及时做好验槽工作与土方隐蔽工程验收，进行垫层施工。

⑵ 土方回填检验批

A、监理控制目标值

① 土质符合设计要求；

② 土料与分层压实系数满足设计要求。

③ 基坑土方回填工程质量检验标准（mm）表面标高：-50；表面平整度：20

B、监理工作的方法与措施：

土方回填前清除基底的垃圾等杂物，排除积水，并于填方前做好隐蔽工程验收。填方必须控制土料含水率，于基础二侧同时夯填，分层夯实，每层虚铺厚度 250～300mm，每层至少压 3～4 遍，且经取样检测土的密实度必须达到设计要求。

⒊钢筋工程

⑴ 钢筋加工焊接检验批

A、监理控制目标值

- 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。

- HPB235 级钢筋末端应作 180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍。

- HRB335 级钢筋末端要作 135°弯钩时，弯弧内直径不应小于钢筋直径 4 倍，平直部分长度符合设计要求。

- 钢筋作不大于 90°弯钩，弯钩处弯弧内直径不应小于 5 倍钢筋直径。

- 除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：

① 箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足上述（b）-（d）条的规定外，尚应不小于受力钢筋直径；

② 箍筋弯钩的弯折角度：对有抗震等要求的结构，应为 135°

③ 箍筋弯后平直部分长度：对有抗震等要求的结构，不应小于箍筋直径的 10 倍。 f.焊接接头外观的检查，其质量应符合有关规程的规定。

- 钢筋规格、品种不符合图纸要求的，未经设计单位同意，一律不提代用。

- 按设计要求规格、形状、尺寸加工，钢筋弯折、弯钩无具体要求时，按规范规定。 i.钢筋连接方式必须由设计确定。

B、监理工作方法与措施 a.查阅设计变更文件；

- 对加工焊接过程中的质量依照目标进行检查控制；

- 了解钢筋焊接种类及各种焊接特点、方法与规范的规定。

- 掌握焊接接头在构件中配置的数量及位置规定，检查焊缝的长度、宽度、表面质量。对外观质量全数检查。

- 钢筋焊接前，必须进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须有焊工操作证和考试合格证，并在规定的范围内焊接操作。

- 焊接过程中及时清渣，做到焊缝表面平整光滑，加强焊缝应平缓过渡，弧坑应填满，保证焊缝与钢筋熔合良好，且防止烧伤主筋。

- 钢筋绑条焊或搭接焊时，应符合下列要求：

① 绑条焊时，两主筋之间应留 2～5mm 间隙。

② 搭接焊时，钢筋宜预弯，以保证两钢筋的轴线重合。

⑵ 钢筋绑扎与安装工程检验批

A、监理控制目标值

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网的长度、宽度 | ±10 |

钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 b.钢筋绑扎允许偏差的控制目标：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/795331341323011114