项目代码： 2203-330702-04-01-615032

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：  金华市粮食收储有限公司仓储设施

和应急加工中心建设项目一期工程

建设单位（盖章）：   金华市粮食收储有限公司

编  制  日  期：              2022 年 12 月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 1 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 13 -

四、主要环境影响和保护措施	- 18 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 34 -

六、结论	- 36 -

附表：建设项目污染物排放量汇总表

附图

附图 1 ：建设项目地理位置图

附图 2 ：建设项目周边环境概况及环境保护目标分布图

附图 3 ：建设项目平面布置图

附件

附件 1 ：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件 2 ：营业执照

附件 3 ：土地所有权证明

附件 4 ：企业承诺

附件 5 ：环评文件确认书

## 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 金华市粮食收储有限公司仓储设施和应急加工中心建设项目一期工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-330702-04-01-615032 |  |  |
| 建设单位联系 人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 金华市婺城区乾西乡黄桥头（金华第二粮库） |  |  |
| 地理坐标 | 东经 119 度 37 分 4.867 秒， 北纬 29 度 6 分 59.289 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1311 稻谷加工 | 建设项目 行业类别 | “十、农副食品加工业 13”第 15 谷 物磨制 131 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 备案部门 | 婺城区发展和改革局 | 项目审批 备案文号 | 2203-330702-04-01-615032 |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比 （%） | 0.57 | 施工工期 | 25 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |

| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| --- | --- |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1 、项目与金华市“三线一单 ”生态环境分区管控方案的符合性分析 根据《金华市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》（2020 年 8 月），本项目所在地环 境管控单元编码为 ZH33070320006，环境管控单元名称：城镇重点管控区-金华市婺城区中心 城镇重点管控。本项目与“三线一单 ”生态环境准入清单符合性分析如下： 表 1-1 “三线一单 ”生态环境分区管控符合性一览表 序 号; 本项目对照情况; 本项目情况; 符合性. 1; 空 间 布 局 约 束; 禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项 目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类 工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、 持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二 类工业项目。除工业功能区（小微园区、工业集 聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目， 现有二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单 元污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规 定。推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区 域生态空间的有机联系。; 本项 目为大米加 工和仓储项目，属 于一类工业项目。; 符合. 2; 污 染 物 排 放 管 控; 实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改 善目标，削减污染物排放总量。污水收集管网范 围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河入 湖排污口，现有的入河入湖排污口应限期拆除， 但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口 的除外。加快污水处理设施建设与提标改造，加 快完善城乡污水管网，加强对现有雨污合流管网 的分流改造，推进生活小区“零直排 ”区建设。 加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理， 严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治 与修复。; 本项 目严格执行 了污染物总量控 制制度，运营过程 中废水经预处理 后达标纳管排放， 满足“零直排 ”要 求。; 符合. 3; 环 境 风 险 防 控; 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块， 严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建 设项目布局。; 项目各废气经处 理后均能达标排 放。; 符合. 4; 资 源 开 发 效 率 要 求; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普 及，限制高耗水服务业用水，到 2020 年，县级以 上城市公共供水管网漏损率控制在 10%以内。; 本项 目能源利用 主要为水和电，不 属于高耗水行业， 均能实现清洁利 用。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《金华市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》中的要求。 |
| --- | --- |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 2 、项目与金华市区生态红线的符合性分析 《金华市区生态红线划定文本》于 2019 年 3 月 22 日公开发布，文本中将市区生态功能 极重要、生态环境极敏感的区域，禁止开发区域，以及其他需保护区域划入生态保护红线， 明确了市区生态保护红线的类型、主要生态功能、保护目标和管控要求的内容。 金华市区共划定 3 类 9 个生态保护红线，总面积为 569.01 平方公里，占市区国土面积的 27.76% 。其中。水源涵养类生态保护红线 4 个，面积为 425.55 平方公里；风景名胜资源保护 类生态红线 4 个，面积为 102.25 平方公里；水土保持类生态保护红线 1 个，面积为 41.21 平 方公里。 表 1-2 浙江省金华市区生态保护红线汇总表 序号; 编码; 生态红线保护区名称; 面积（km2）; 主导生态系统 服务功能. 1; 330702- 11-001; 婺城区沙金兰水库水源涵养 生态保护红线; 194.96; 水源涵养. 2; 330702- 11-002; 婺城区安地水库水源涵养生 态保护红线; 110.99; 水源涵养. 3; 330702- 11-003; 婺城区九峰水库水源涵养生 态保护红线; 87.71; 水源涵养. 4; 330702- 11-004; 婺城区莘贩水库水源涵养生 态保护红线; 31.89; 水源涵养. 5; 330702- 13-001; 婺城区西南部水土保持生态 保护红线; 41.21; 水土保持. 6; 330702- 15-001; 婺城区双龙风景名胜资源 保护生态保护红线; 41.00; 风景名胜资源 保护. 7; 330702- 15-002; 婺城区九峰山风景名胜资源 保护生态保护红线; 27.21; 风景名胜资源 保护. 8; 330702- 15-003; 婺城区东方红森林 生态保护红线; 0.23; 风景名胜资源 保护. 9; 330703- 15-001; 金东区双龙风景名胜资源保 护生态保护红线; 33.81; 风景名胜资源 保护. 汇总; 569.01km2. 本项目选址位于金华市婺城区乾西乡黄桥头（金华第二粮库），不在九个生态保护红线 区域范围内，符合金华市区生态红线保护要求。 |
| --- | --- |

| 其 他 符 合 性 分 析 | ### 3 、项目与《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正）的符合性分析 ### 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正）第三条：“建设项目应当符 合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求；排放污染 物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应 当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 ”。 ### 经 分 析 ， 本 项 目 位 于 “ 城 镇 重 点 管 控 区 - 金 华 市 婺 城 区 中 心 城 镇 重 点 管 控 （ZH33070320006） ”，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入 清单管控的要求。经本环评分析，项目配套完善的污染防治措施，各污染物均能实现达标排 放，符合达标排放要求。项目严格执行总量控制制度，本项目为大米加工和仓储项目，属于 一类工业项目，项目建成营运后，产生的生活污水经化粪池预处理达标后可排入市政污水管 网，再纳入金华市秋滨污水处理厂，其污水排放量不需区域替代削减，无需总量交易，符合 总量控制要求。项目用地性质为工业用地，符合婺城区国土空间管控要求。经查阅《产业结 构调整指导目录（2019 年本）》及其修改决定（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 49 号），项目不属于限制、淘汰类产业。同时，本项目已在婺城区发展和改革局备案立项（详 见附件 1） 。因此，项目建设符合国家及地方的产业政策，项目的建设有利于推动社会的经 济发展。 ### 4 、项目与“三线一单 ”的符合性分析 ### 根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2. 1-2016）等相关要求，本项目与“三 线一单 ”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）进行对照 分析，详见表 1-3。 |
| --- | --- |

| 其 他 符 合 性 分 析 | ### 表 1-3 “三线一单 ”对照分析情况 序 号; “三线一 单” 内容; 本项目对照情况; 符合 性. 1; 生态保 护红线; 根据《金华市区生态红线划定文本》，项目不在 9 个生态保护红 线区域范围内，不触及生态保护红线。; 符合. 2; 环 境 质 量 底 线; 大 气; 根据《2021 年金华市生态环境状况公报》，2021 年金华市区各常 规因子均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级 标准要求，属于达标区。经分析，本项目废气配套完善的污染防 治措施，可实现达标排放，对周围大气环境影响较小，满足环境 质量底线要求。; 符合. 水; 根据《2021 年金华市生态环境状况公报》，2021 年金华市地表水 总体水质为优，金华江水质为良好，水质监测指标均满足《地表 水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。经本环评分析，本 项目生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放，对环境影响较小， 可满足环境质量底线要求。; 符合. 声; 声环境质量均满足环境质量底线要求。; 符合. 3; 资源利 用上线; 本项目用地性质为工业用地，不占用耕地，能源利用主要为水、 电。项目所用水、 电用量均较小，远低于资源利用上线。; 符合. 4; 环境准 入负面 清单; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《金华市“三线 一单 ”生态环境分区管控方案》中的相关规定，本项目为一类工 业项目。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及其修改 决定（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 49 号），本项 目未列入文件中的限制类和淘汰类，属于允许类。因此，本项目 不在该环境准入负面清单中。; 符合. “ ” 根据以上对照分析情况，本次项目建设满足 三线一单 的相关要求。 |
| --- | --- |

-    -

## 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 2.1 项目由来 金华市粮食收储有限公司是金华市商务局（粮食和物资储备局）下属的国有独资企业，公 司主要职能是：受政府委托，开展政策性粮油业务代理，主要承担省市各级储备粮的保管，市 本级的订单粮收购、调拨移库和储备轮换销售、应急加工（供应）、驻金部队军粮供应保障等。 “非粮化 ”改造势必大幅增加市民粮食产量，科学指导粮农收割后烘干、除杂、存放等工 作，增加粮食企业收纳仓容，做到应收尽收，解决粮农卖粮问题是今后几年最大的政治任务。 ①公司现有粮库除个别备用仓外目前都在储粮状态，无闲置空仓。如对现有库区统一规划 布局，拆除鉴定使用年限到期的仓库，结合储粮出库情况，分步对老旧仓库进行拆建改建。仓 容可增加一倍以上，仓库的完好率，储粮功能将大大提高。 ②粮食加工与仓储一体化，有利于提高市民粮食应急保障能力，在发生重大自然灾害或突 发事件时，在政府主导下，可以及时启动应急加工及供应工作。对稳定粮食价格及供应预期起 到至关重要作用，做到“手中有粮，心中不慌 ”。 本项目位于金华市婺城区乾西乡黄桥头（金华第二粮库），项目用地为原址拆除部分建筑， 不涉及新增土地，项目拟拆除第二粮库库区东南部（原婺西饲料厂、麻袋仓、食学区块，产权 证号：00068445 、00068448 、00068449 、00063829 、00068707 等）及老米厂（包括 8 联立筒 库，产权证号：00068441 、00068443 、0006444 等）。新建 1306m2 仓容 6284 吨高大平房仓 1 幢，60 吨大米无尘加工生产线及 1395.06m2 厂房（原生产线一起改建，合计产能达 100 吨）； 2513.6m2 仓容 3000 吨成品粮仓库及 2351.90m2 业务管理用房（含配套用房） 。新仓库建造采 用最新工艺，具备低温、绿色储粮、机械化、 自动化功能。 |
| --- | --- |

-    -

| 建 设 内 容 | 2.1.1 、环评分类管理类别判定说明 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），项目环评分类管理类别判 定情况详见表 2- 1。 表 2-1 环评分类管理类别判定表 管理; 报告书; 报告表; 登记表. 十、农副食品加工业 13. 15; 谷物磨制 131* ；饲料 加工 132*; /; 含发酵工艺的；年加工 1 万吨及以上的; /. 本项目建设规模为日处理稻谷 100 吨，产大米 60 吨，年加工稻谷约 3 万吨，因此环评分 类管理类别为报告表。 2.1.2 排污许可管理类别判定说明 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），该项目管理类别判定见表 2-2。 表 2-2 固定污染源排污许可管理类别判定表 管理类别 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目排污许 可管理类别. 八、农副食品加工业 13. 9; 谷物磨制 131; /; /; 谷物磨制 131; 登记管理. 本项目主要为谷物仓储和大米加工，日处理稻谷 100 吨，项目排污许可管理类别为登记管 理。 |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 表 2-3 项目组成一栏表 名称; 单项工程; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 新建 1306m2 仓容 6284 吨高大平房仓 1 幢，60 吨大米无尘加 工生产线及 1395.06m2 厂房（原生产线一起改建，合计产能 达 100 吨）；2513.6m2 仓容 3000 吨成品粮仓库及 2351.90 m2 业务管理用房（含配套用房）。; 新建. 辅助 工程; 办公楼; 依托现有办公楼; 依托. 储运 工程; 原材料运输; 原材料通过输送机运输。; 新建. 成品区域; 加工完成大米储存于新建粮仓内。; 新建. 公用 工程; 供电工程; 由当地电网系统供给。; 依托. 供水工程; 由市政自来水管网供给。. 排水工程; 项目生活污水经厂区内配套的化粪池预处理后达《污水综合 排放标准》（GB8978- 1996）中三级标准后纳管; 依托. 环保 工程; 废水治理; 生活污水经厂区内配套的化粪池预处理后达《污水综合排放 标准》（GB8978- 1996）中三级标准后纳管。; 新建. 废气治理; 粮食粉尘收集后通过高压脉冲除尘处理后通过 15m 高排气 筒排放。; 新建. 固废处理; 一般固废暂存场所； 生活垃圾由环卫部门统一清运。; 新建. 噪声治理; 防震垫、消声器、墙体隔声材料等。; 新建. 2.2 产品方案 表 2-4 产品方案和规模 序号; 产品名称; 产量; 单位; 备注. 1; 大米; 1.8; 万吨/年; 日产 60 吨，年生产 300 天. 2.3 主要生产设备 表 2-5 生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量. 1; 大米加工线; /; 1条. 包括; 原粮进仓部分（提升机、风网、料仓）; /; 1套. 碾米部分（清理筛、砻谷机、分离筛、抛光机、 色选机、风网、料斗等）; /; 1套. |
| --- | --- |

|  | 2; 移动式转向伸缩输送机（带抛粮头）; 550*( 10+5); 2台. 3; 多功能伸缩带式输送机 10+SM; 550*( 10+5); 2台. 4; 移动式胶带输送机 6M; 650*6; 2台. 5; 移动式胶带输送机 8M; 650*8; 2 台. 6; 谷糙分离机; MGCZ290* 14-2; 2 台. 7; 环保振动筛; TQLZ220*240-EPs; 2 台. 8; 自行走扫地机; /; 2 台. 9; 脂肪酸值快速检测仪; 4-8 通道; 2 台. 10; 稻谷新陈度快速检测仪; /; 2 台. |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 2.4 原辅料及能源消耗情况 表 2-6 原辅料清单一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 原料名称 | 用量 | 备注 |
|  | 1 | 稻谷 | 3 万 t/a | 日处理 100 吨，年生产 300 天 |

|  | 2.5 生产安排和劳动定员 本项目劳动定员 40 人，实行三班制，每班工作 8h ，年工作 300 天，厂区不提供食宿。 2.6 项目公用工程 ①给排水 项目用水由当地自来水公司提供。本项目排水采用雨污分流、清污分流制。雨水经收集 后由雨水管网排放 。生活污水经厂区内配套的化粪池预处理后达《污水综合排放标准》 （GB8978-96）中的三级排放标准后排入市政污水管网。 ②供电 项目用电由当地电网系统供给，可以满足项目生产需要。 |
| --- | --- |

|  | 2.7 厂区平面布置 |
| --- | --- |
| 建 设 内 容 |  |
|  | 图 2-2 总平面布置图 |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 2.8 工艺流程和产排污环节 （1）项目生产工艺流程： 图 2-3 项目大米加工工艺流程及产污图 （2）项目生产工艺流程简述： ### 卸粮、清理：汽车来食以散装或包装形式经汽车衡计量后，首先取样化验，测定粮食品种、 水份、容重、含杂、爆腰、灰份和面筋质含量等指标后，进行粮食的分类、分等，然后进行卸 粮作业后简单清理。 ### 除杂、去石：稻谷出仓后，通过计量称计量，经平面回转清理筛除去大杂和小杂，并通过 垂直吸风道吸走轻杂，然后再通过去石机除去并肩石。 ### 砻谷：清理后的净谷经磁选后进入砻谷机脱壳，混合物进入谷糙分离筛。 ### 碾白：碾白工段设有四道砂辊米机，可以根据原粮品质、产品质量要求进行三砂、四砂等 的不同工艺组合。采用多级轻碾的碾米工艺，提高整米出率。 ### 分级：碾白的大米经白米分级筛筛除碎米后进入凉米仓。 ### 抛光：采用卧式抛光机作抛光，抛光的效果更能适应市场要求。抛光采用二次抛光，抛光 工艺灵活。 ### 色选：为提高成品米的品质，最大限度降低成品米中异色粒、腹白粒的含量，同时实现异 色粒和腹白粒分别收集，提高副产品的利用价值，在工艺流程中采用了 2 道色选，可以实现 2 次色选和复选。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | ### （3）主要产污环节及污染因子 本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声和固体废弃物，具体见下表。 表 2-7 项目污染工序及主要污染因子汇总 ### 污染物类型; ### 污染源; 主要污染物. ### 废水; 员工生活; 生活污水（W1）. ### 废气; 大米加工; 粉尘废气（G1）. ### 固废; 大米加工; 谷糠（S1）. 碎米（S2）. 除杂、去石; 杂质、碎石等（S3）. ### 废气处理; 粮食粉尘（S4）. ### 储库; 清扫灰尘（S5）. 员工生活; 生活垃圾（S6）. ### 噪声; 设备运行; 设备运行噪声（N1）. |
| --- | --- |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 项目为新建，无原有污染情况及环境问题。 |

## 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 3.1 环境空气质量现状 （1）常规污染物 根据《2021 年金华市生态环境状况公报》的结论：金华市区及各县（市）城市环境空气 质量均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体统计结果见表 3- 1。 表 3-1 2021 年金华市区空气质量优良天数 城市 名称; 总天数 （天）; 有效天数 （天）; 日空气质量级别天数（天）; Ⅰ 、 Ⅱ级所占比例 （%）. I; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅴ; Ⅵ. 金华 地区; 365; 365; 139; 208; 17; 1; 0; 0; 95. 1. 金华市区各单项污染物统计情况：二氧化硫（SO2）年均浓度值范围为 5～7 微克/立方米， 平均为 6 微克/立方米。按年均浓度值和第 98 百分位数浓度评价，达标；二氧化氮（NO2 ）年 均浓度值范围为 18～32 微克/立方米，平均为 25 微克/立方米。按年均浓度值和第 98 百分位 数浓度评价，达标；可吸入颗粒物（PM10 ）年均浓度值范围为 36～54 微克/立方米，平均为 47 微克/立方米。按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价，达标；细颗粒物（PM2.5 ）年均浓 度值范围为 21～30 微克/立方米，平均为 25 微克/立方米。按年均浓度值和第 95 百分位数浓 度评价，达标；一氧化碳（CO）年均浓度值范围为 0.8～1.2 毫克/立方米，平均为 1.0 毫克/ 立方米。按第 95 百分位数浓度评价，达标；臭氧（O3 ）年均浓度值范围为 100～154 微克/ 立方米，平均为 134 微克/立方米。按日最大八小时滑动平均浓度第 90 百分位数浓度评价， 达标。综上所述，金华市区为环境空气质量达标区。 （2）特征污染物 引用距本项目 4.8km 处王店村监测数据，根据浙江华普环境科技有限公司金华分公司于 2021 年 9 月 25 日至 2021 年 10 月 1 日对王店村的大气环境质量检测报告（华普检测 2021-09 第 J213677 号），具体检测结果见下表： 表 3-2 王店村 TSP 检测结果表 mg/m3 2021 年 9 月 25 日 2： 00-22：00; 2021 年 9 月 26 日 2： 00-22：00; 2021 年 9 月 27 日 2： 00-22：00; 2021 年 9 月 28 日 2： 00-22：00; 2021 年 9 月 29 日 2： 00-22：00; 2021 年 9 月 30 日 2： 00-22：00; 2021 年 10 月 1 日 2： 00-22：00. 0. 142; 0. 12; 0. 12; 0.19; 0.161; 0.091; 0.138. 平均时间; 24h; 评价标准; 0.3; 浓度范围; 0.091-0.19. |
| --- | --- |

|  | 最大浓度占 标率%; 63.35; 超标率%; 0; 达标情况; 达标. 由上监测结果可知，TSP 可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 |
| --- | --- |

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 3.2 地表水环境质量现状 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(2015)，项目所在区域水系为钱塘 104， 水功能区属于金华江金华景观娱乐、工业用水区，水环境功能区为景观娱乐、工业用水区， 水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中的Ⅲ类水体标准。项目水 功能区划具体见下表。 表 3-3 水环境功能区划情况 编号; 水功能区名称; 水环境功能 区名称; 河流; 起始断面; 终止断面; 目标水质. 钱塘 104; 金华江金华景观娱 乐、工业用水区; 景观娱乐、工 业用水区; 金华江; 东关大桥—金华兰溪 交界（板桥）; Ⅲ. 根据《2021 年金华市生态环境状况公报》的结论，2021 年，金华市地表水总体水质为优。 全 市 47 个 市控 以上地表 水监测 断面 中 ， 水质达 到或优 于《 地表水环境质量标准 》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准断面占比 100%（其中， Ⅰ类占比 10.6% 、 Ⅱ类占比 38.3% 、Ⅲ类 水占比 51. 1%），无Ⅳ类、 Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面。金华市 7 大河流（段） 中，金华江水质 为良好，具体统计结果见下表。 表 3-4 2021 年金华江地表水水质情况表 河流 名称; 断面数 （个）; 断面数（个）; 断面比例（%）; 满足功能断 面; 不满足功能 断面. Ⅱ类 及以 上; Ⅲ 类; Ⅳ 类; Ⅴ 类; 劣 Ⅴ 类; Ⅱ类 及以 上; Ⅲ 类; Ⅳ 类; Ⅴ 类; 劣 Ⅴ 类; 断面 数 （个）; 比例 （% ); 断面数 （个）; 比 例 ( %）. 金华江; 4; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 100; 0; 0; 0; 4; 100; 0; 0. 3.3 声环境质量现状监测与评价 本项目位于金华市婺城区乾西乡黄桥头（金华第二粮库），所在地厂界 50m 之内均为工 业企业，无噪声敏感目标，故不需要监测声环境保护目标质量现状。 3.4 生态环境质量 ### 本项目在现有金华市粮食收储有限公司内实施，不新增用地，且周边无生态环境保护目 标，不进行生态现状调查。 3.5 、 电磁辐射 经分析，本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐 射类项目，且本次环评评价内容不涉及核与辐射类环境影响评价，故不开展电磁辐射现状监 测与评价。 |
| --- | --- |

|  | 3.6 、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目配套 完善的污染防治措施，基本上不存在土壤和地下水环境污染途径，可不开展地下水、土壤现 状监测。 |
| --- | --- |

| 环 境 保 护 目 标 | 3.5 环境保护目标 据现场踏勘，本项目周边的主要环境保护目标见表 3-5。 表 3-5 项目保护目标及保护级别一览 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 名称 |  | 坐标（经纬度） |  |  |  | 保护对象 | 保护 内容 |  | 环境 功能区 |  | 相对厂 址方位 |  | 相对厂界 距离/m |  |
|  |  |  |  | 经度° |  | 纬度° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气 | 金竹苑 |  | 119.6215 |  | 29.1149 |  | 居民 | A |  | 二类区 |  | 东 |  | 约 68 |  |
|  |  | 金柳苑 |  | 119.6217 |  | 29.1160 |  | 居民 | A |  | 二类区 |  | 东 |  | 约 174 |  |
|  |  | 洪源小区 |  | 119.6223 |  | 29.1137 |  | 居民 | A |  | 二类区 |  | 东南 |  | 约 192 |  |
|  |  | 黄桥头社区 |  | 119.6121 |  | 29.1170 |  | 居民 | A |  | 二类区 |  | 西 |  | 约 260 |  |
|  |  | 十里铺村 |  | 119.6203 |  | 29.1210 |  | 居民 | A |  | 二类区 |  | 北 |  | 约 325 |  |
|  |  | 书香世家花园 |  | 119.6223 |  | 29.1102 |  | 居民 | A |  | 二类区 |  | 北 |  | 约 460 |  |
|  | 噪声 | 50m 范围内无敏感点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环 水 境 | 本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊 地下水资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.6 污染物排放标准 ### 1 、废气 （1）施工期：施工废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） 表 2 中无组织排放要求。 表 3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物 |  |  |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 监控点 |  |  |  |  |  |  | 浓度（mg/m3） |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 周界外浓度最高点 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  | （2）运营期： 项目大米加工工序产生的粉尘（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297- 1996）中的新污染源二级标准限值，见表 3-7。 表 3-7 大气污染物综合排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  | 最高允许排放浓 度（mg/m3） |  |  |  | 最高允许排放速率 |  |  |  |  |  |  | 无组织排放监控点 浓度（mg/m3） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 排气筒（m） |  |  | 二级（kg/h） |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  | 120 |  |  |  | 15 |  |  | 3.5 |  |  |  | 周界外浓 度最高点 |  | 1.0 |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 2 、废水 项目无生产废水，员工生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放至金华市秋滨污水处理 厂，经金华市秋滨污水处理厂集中处理后，最终排入金华江。废水纳管执行《污水综合排放 标准》 （GB8978- 1996） 中的三级排放标准，其中氨氮、总磷参照《工业企业废水氮、磷污 染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，金华市秋滨污水处理厂废水排放执行《城镇污 水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准，其中 CODCr 、氨氮执行《城 镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）城镇污水处理厂主要水污染物排 放限值后排入金华江，具体标准见表 3-8 ，3-9。 表3-8 污水综合排放标准（GB8978-96） 序号; 污染物; 三级标准. 1; pH; 6~9. 2; SS; ≤400mg/L. 3; BOD5; ≤300mg/L. 4; CODCr; ≤500mg/L. 5; 动植物油; ≤100mg/L. 6; 氨氮; ≤35mg/L*. 注：*氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） 中其他企业间接排放限值标准。 表3-9 城镇污水处理厂污染物排放标准 序号; 污染物名称; 标准限值. 1; pH; 6~9. 2; SS; ≤10mg/L. 3; BOD5; ≤10mg/L. 4; CODCr; ≤40mg/L. 5; 氨氮; ≤2（4）*. 6; 动植物油; ≤1mg/L. *注：1 、括号内数值为每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行。 3 、噪声 （1）施工期 |
| --- | --- |

|  | 本项目建筑施工期噪声排放限值执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB 12523-2011）表 1 中的限值要求；具体见下表。 |
| --- | --- |

-      -

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | #### 表 3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 施工; 70; 55. （2）营运期 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准， 见表 3- 11。 表 3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 采用标准类别; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 3 类; 65; 55. 4 、固体废弃物 项目一般固废贮存、处置过程符合《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020) 、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 中的有关规定；危险废物执 行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年第 36 号） 中的有关规定； 项目生活垃圾执行浙江省工程建设标准《城镇生活垃圾分类标准》 （DB33/T1166-2019）。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据工程分析，本项目涉及污染物总量控制指标为 CODCr 、NH3-N，其污染物排放量为： CODCr0.019t/a 、NH3-N0.01t/a。 根据环保局有关规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源 自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放 量可不进行区域替代削减。本项目外排废水仅为生活污水，故无需进行区域削减替代。 |

- 1   -

## 四、主要环境影响和保护措施

| ### 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 4.1 施工期 4.1.1 施工期水环境防治措施 施工期的废水主要为施工人员生活污水及施工过程中产生的地下渗水、泥浆、地面设备冲洗水等施工废水。施工人员日常生活排放的 生活废水，若处置不当，会对附近的水体造成污染，故应管理好施工人员生活污水的排放。本次项目施工期可依托现有厕所和化粪池，生 活污水定点收集处理后可纳入市政污水管网，由金华市秋滨污水处理厂进一步处理后排入金华江，不会对地面水造成污染。施工过程中产 生的地下渗水、泥浆、地面设备冲洗水等 SS 浓度较高的废水，应先经沉淀池沉淀后回用，不得就地直排。同时加强建材及废料的管理， 防止雨水冲刷而产生的二次污染，并建议施工单位在工地周围设置沉淀池，径流水经沉淀处理后全部回用。 4.1.2 施工期大气环境防治措施 1 、扬尘 限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘最有效的手段。项目施工过程中必须特别注意施工扬尘的防治问题，必须加 强现场管理，做好文明施工，配置工地滞尘防护网，采用商品混凝土施工，工地内路面作硬化处理，制定必要的防护措施，在运输、装卸 建筑材料时，必须采用封闭车辆运输，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害。同时，根据项目建设的实际情况，在公示期间建设单位 应采取以下防尘措施：(1)施工现场周边设置遮挡围栏，围栏高度应不低于 1.8m；(2)建筑垃圾和材料应采取规范堆放、遮盖、洒水等防尘 措施，并及时清运；(3)高空作业时应设置密目网，严谨随意抛洒建筑垃圾；(4)工地设置车辆冲洗设施和泥浆水沉淀设施，车辆出厂前后应 冲洗干净；(5)对于运输车辆主要出入口地面进行硬化，及时清扫尘土，定期洒水降尘，运输车辆进出施工场地应低速行驶；(6)施工单位使 用商品混凝土，不设置搅拌站。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/796022215223010054