Ics 29．130．20

ccs K 32

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 10217 — 2021 代替 GB／T 10217 — 201 1

电工控制设备造型设计导则        Designguideoftheoutlineandstructurefortheelectriccontrolequipment

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 10217 — 2021

目       次

前言  	   Ⅰ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    设计总则  	  1

5    形体  	  1

5．1    形体构成   	  1

5．2    形体构成的技法   	  2

5．3    形体构成的组合方式   	  2

5．4    形体构成的人机关系   	  2

6    色彩  	  2

6．1    色彩配置   	  2

6．2    色彩配置的方法   	  3

6．3    推荐使用的色彩   	  3

7    质感、材料及工艺	  3

7．1    质感   	  3

7．2    质感在造型中的应用及效果   	  3

7．3    材料及工艺   	  3

8    表面装饰  	  4

8．1    表面装饰需考虑要素   	  4

8．2    铭牌   	  4

8．3    外露附件   	  4

8．4    警示标识   	  4

9    总体布置设计  	  5

9．1    通用设计总则   	  5

9．2    推荐使用的尺寸   	  5

9．3    布置   	  5

附录 A (资料性)    人手水平工作范围  	  8

附录 B (资料性)    视野界限   	  9

附录 C (资料性)    常用材料及工艺 	  10

犌B／犜 10217 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件代替 GB／T 10217 — 2011《电工控制设备造型设计导则》，与 GB／T 10217 — 2011 相比，除结 构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

—增加了设备造型的设计宜考虑设备在运行后操作、维护方便的要求(见第 4 章)；

— 修改了材料及工艺中电镀等行业的生产加工宜符合环保标准的要求(见 7．3，2011 年版的 6．3)；

—增加了推荐使用的尺寸(见 9．2)；

— 修改了总体布置的部分要求(见 9．3．3，2011 年版的 8．3．3)；

—增加了柜体材料的选择(见附录 C)；

— 删除了附录 A人体主要结构尺寸(见 2011 年版的附录 A) 。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国电器工业协会提出。

本文件由全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会(SAC／TC 266)归口。

本文件起草单位：天津电气科学研究院有限公司、天津天传电控设备检测有限公司、中检质技检验 检测科学研究院有限公司、友邦电气(平湖)股份有限公司、上海纳杰电气成套有限公司、广东黑默工业 技术有限公司、上海友邦电气(集团)股份有限公司、保定市产品质量监督检验所、杭州电力设备制造有 限公司余杭群力成套电气制造分公司、华翔翔能科技股份有限公司、河南省产品质量监督检验院、上海 华建开关有限公司、河南中科起重电气有限公司、东营市南方电器有限责任公司、国网湖南省电力有限 公司供电服务中心(计量中心) 。

本文件主要起草人：王沙、王连杰、楼英超、王帅、赵力、黄忠兴、王国良、察静、周广方、陈康、庄传盛、 胡静、于森、陈有来、熊德智。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

— 1988 年首次发布为 GB／T 10217 — 1988，2011 年第一次修订；

—本次为第二次修订。

犌B／犜 10217 — 2021

电工控制设备造型设计导则

1     范围

本文件提供了电工控制设备的造型设计导则，给出了造型设计的形体、色彩、质感、材料及工艺、表 面装饰、总体布置等信息。

本文件适用于电工成套设备(柜、屏、箱、台等)的造型设计。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于 本文件。

GB／T 20641 — 2014    低压成套开关设备和控制设备    空壳体的一般要求

GSB 05-1426 — 2001    漆膜颜色标准样卡

3    术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4    设计总则

电工控制设备造型的设计宜：

—保证设备的安全、稳定、可靠运行，设备的结构、强度、防护、使用环境的适用性等技术要求满足 产品标准的规定，例如：低压成套开关设备和控制设备的空壳体满足 GB／T 20641 — 2014 的 要求；

— 考虑设备在运行后操作、维护方便的要求；

— 以人机工程学的理论为指导，发挥操作者的最佳效益；

—合理地选择材料及工艺，体现工业发展的特征和时代的美感；

— 考虑使用环境的适应性和总体工程的特点，保持风格、色调和布局间的和谐统一； —遵循相应标准的规定，促进开展产品标准化、系列化和通用化；

— 优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备；

—科学使用材料，在保证设备安全、稳定、可靠运行的前提下，适当选取材料，避免资源浪费。

5    形体

5．1     形体构成

形体构成宜考虑：

—形体构成的比例优先满足设备的使用功能，同时考虑工艺和审美要求，并力求使形体的比例

协调；

犌B／犜 10217 — 2021

— 体量平衡的原则，以保证形体均衡稳定；

— 局部变化要与整体造型协调统一。

5．2    形体构成的技法

形体构成的技法宜考虑：

— 在不违反相应尺寸标准的前提下，可根据需要选用各种不同的比例；

— 利用对称与不对称、附加或扩大支承面、视错觉等方法，以求得形体的均衡稳定； — 利用调和、主从、呼应、对比、节奏、重点等方法，以求得形体的统一 和变化；    — 利用量感和块感、虚实对比和光影效果等方法，以增强形体的立体感；

— 利用绘制效果图的方法，以表现形体的实际造型。

5．3    形体构成的组合方式

形体构成的组合方式宜考虑：

— 利用堆砌、接触、连续、渐变、贴加、叠合、贯穿等形体组合方式，以将单 一 的形体组合成复合的 形体；

— 利用贴加和内含的组合方式，以改变形体的空间组合；

— 利用缓和渐变方式，以处理形体各部的衔接和过渡。

5．4    形体构成的人机关系

形体构成的人机关系宜考虑：

—形体构成宜符合人体功能要求。形体工作位置要适合人体主要结构尺寸，并为人体的活动部 位备有足够的空间；

— 在形体构成中，操作元件宜布置在人体功能活动的范围之内，并优先布置在人手活动最灵敏、 辨别力最好、反应最快的位置。相互联系较多的操作元件要就近布置，并能与相应的显示元件   在位置上呼应，见附录 A；

—按相关标准的规定，根据生产机械运动方向来布置，确定操作器件的颜色及位置；

— 在形体构成中，监视元件尽量地布置在最佳视区范围内，尽量减少操作者侧视和环视，以保证 清晰、迅速、可靠地采集、传递信息，见附录 B；

—形体构成要保证操作维护人员的工作安全。

注：附录 A、附录 B 中数值的选取，可根据当前人体高度的变化适当调整。

6    色彩

6．1     色彩配置

色彩配置宜考虑：

— 色彩学的原理，造型设计的色彩配置可从色相、明度、彩度三大要素入手予以变化；   — 有利于设备功能的发挥，要适应操作人员对色彩的心理要求，并能与环境色彩相协调； — 全面了解不同色彩的属性和表达意义，要充分考虑国际通用色标的具体应用；      —设备的外型结构方式及其加工工艺；

—适当地体现出色彩的时代感；

— 不同民族、不同国家对不同色彩的某些喜好；

— 突出电工控制设备的颜色特征，要避免色彩过于艳丽、紊乱或繁杂的配置。

犌B／犜 10217 — 2021

6．2    色彩配置的方法

6．2．1     确定基调色彩

运用色彩调和的原理，使基调色彩有所变化，以加强层次感和立体感，并要考虑设备和环境色彩间 的协调性。

6．2．2    确定面板色彩

面板的基色宜与设备的基色相调和和匹配。宜按指示进行涂色的推荐使用色标标准样卡中的色彩 进行涂色。

6．2．3    确定装饰件、铭牌和其他附件的色彩

装饰件、铭牌及其他附件色彩的选择，宜以基调色彩为依据，用色彩对比、平衡和调和的方法来处 理。宜少用明亮色，以减少舷光对人眼的刺激。装饰色彩的色相不宜过多，以免使人感觉紊乱或繁杂。

6．3    推荐使用的色彩

设备的颜色可在 GSB 05-1426 — 2001 漆膜颜色标准样卡中选择，设备基色调建议在中性灰色(指复 色和明度)中予以变化，因灰色既能调配成各种倾向的色彩，也能和其他任何装饰色彩起调和作用(如灰 色和原色相配，则可得到各种流行的隐艳色) 。

电工控制设备宜使用的色彩为：银灰(B04) 、驼灰(Y01) 、冰灰(GY09) 、海灰(B05) 、蓝灰(PB08) 、中 绿灰(BG01)等色，这些色均可在明度和色度中予以变化，可满足使用中所需要的不同色彩。

7    质感、材料及工艺

7．1     质感

质感是一种感觉物性，是人们在长期实践经验的积累中对物质的色、质效果所形成的某种概念和 联想。

通过材料表面的构造，经过人的视觉和感觉器官来表现质感。

7．2    质感在造型中的应用及效果

质感在造型中的应用及效果涉及以下几方面：

— 在整体造型设计中应注意质感与形体色彩的统一，以使设备的造型更加完善与充实；

— 同一材料经过不同的工艺处理，可以取得不同的质感效果(如：庄重、朴实、细腻、坚实、冷暖感、 轻重感、薄厚感、凸凹感等效果)；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/796050203133010051