建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产 2100 吨碳纤维及玻纤维复合材料循环再生利用项目	 建设单位（盖章）： 上纬再生利用（江苏）有限公司

编制日期：	2023 年 9 月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	29

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	44

四、主要环境影响和保护措施	51

五、环境保护措施监督检查清单	81

六、结论	84

附表	85

## 附图

附图一	项目地理位置图

附图二	项目周围环境现状图附图三	项目周边现状照片 附图四	项目厂区平面布置图

附图五	盐城市主体功能区实施规划图附图六	项目所在地周边水系图

附图七	风光电装备产业园土地利用总体规划图附图八	风光电装备产业园产业布局规划图

附图九	江苏省生态管控空间示意图附图十	江苏省环境管控单元图

附图十一	江苏省盐城市环境管控单元图附图十二	污染防渗图

附图十三	测绘图

附图十四	现场公示及网络公示图

## 附件

附件一	项目委托书（P1） 附件二	项目备案证（P2）

附件三	企业营业执照及法人代表身份证复印件（P3-5） 附件四	项目原辅料成分分析资料（P6-16）

附件五	建设单位承诺书（P17）

附件六	阜宁县水处理发展有限公司的环评批复（P18-21）

附件七	项目所在园区规划环评审查意见及跟踪评价批复（P22-35） 附件八	土地证、租赁证明（P36-41）

附件九	固废意向合同、产品意向合同（P42-45） 附件十	危废仓库分区及责任说明（P46）

附件十一	危废处置协议、处置单位营业执照和资质（P47-57） 附件十二	废水接管证明（P58）

附件十三	活性炭检测材料（P59-61）

附件十四	阜宁县企业环保信用承诺表（P62）

附件十五	固定污染物源排污许可分类说明（P63） 附件十六	三级审核单（P64-75）

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产 2100 吨碳纤维及玻纤维复合材料循环再生利用项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-320956-04-01-201366 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | *** |  | 联系方式 | ****** |
| 建设地点 | 江苏 省 盐城 市 阜宁经济开发区 协鑫大道 26 号 （具体地址） |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 50 分 29.714 秒， 33 度 45 分 18.741 秒） |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3061 玻璃纤维及制品制造 C3091 石墨及碳素制品制造 C4220 非金属废料和 碎屑加工处理 |  | 建设项目行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 306、石墨及其他非金属矿物制品制造 309 三十九、废弃资源综合利用 42 非 金属废料和碎屑加工处理 422 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） - 改建 - 扩建 - 技术改造 |  | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 - 不予批准后再次申报项目 - 超五年重新审核项目 - 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江苏省阜宁开发区行政审批局 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 阜开投备〔2023〕69 号 |
| 总投资（万元） | 25174.1 |  | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 0.345 |  | 施工工期 | 2 个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 - 是： |  | 用地（用海）面积（m2） | 租赁上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 22518m2（租赁 5#厂房7185.16m2、2#仓库 4381.02m2、研 发楼 1640.5m2、危废仓库一半区域14m2 以及空地 9297.32m2） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：关于同意设立江苏省阜宁经济开发区风电装备产业园的批 复； 审批机关：阜宁县人民政府； 审批文号：阜政复〔2013〕15号 规划名称：阜宁县人民政府关于同意修编江苏省阜宁经济开发区风电装 备产业园规划的批复； 审批机关：阜宁县人民政府； 审批文号：阜政复〔2014〕19号 |  |  |  |

| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件：《江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园规 划环境影响报告书》； 召集审查机关：原阜宁县环境保护局； 审查文件名称及文号：关于江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园规 划环境影响报告书的审查意见（阜环审〔2015〕27号）； 规划环境影响评价文件：《江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园规 划环境影响跟踪评价报告书》； 召集审查机关：盐城市阜宁生态环境局； 审查文件名称及文号：关于《江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园 规划环境影响跟踪评价报告书》的审批意见（盐环审〔2022〕23002号）。 |
| --- | --- | --- |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目与江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园相符性分析： |  |
|  | （1）规划范围和期限 |  |
|  | 江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园规划总面积 19.7 平方公里，四至 |  |
|  | 范围为：东至通榆河，南与沟墩镇接壤，西至渔深河、串场河、经一路，北至 |  |
|  | 329 省道、大圩河、丰收路、射阳河。 |  |
|  | 规划期限为 2013~2030 年，基准年为 2013 年。 |  |
|  | 园区紧邻射阳河、通榆河，329 省道、204 国道从园区南部穿过，园区的陆 |  |
|  | 运和水运条件较好。其中工业用地 651.37 公顷，占总面积 33.06%；居住用地 |  |
|  | 115.21 公顷，占总面积 5.85%；绿地 225.53 公顷，占总面积 11.45%；农林用地 |  |
|  | 441.21 公顷，占总面积 23.154%；发展备用地 166.87 公顷，占总面积 8.47%。 |  |
|  | 园区充分利用阜宁港优势发展仓储物流，港口用地 51.27 公顷，仓储用地 10.23 |  |
|  | 公顷。 |  |
|  | 2015 年 7 月 9 日，南京大学环境规划设计研究院有限公司编制的《江苏省 |  |
|  | 阜宁经济开发区风光电装备产业园规划环境影响评价报告书》取得盐城市阜宁 |  |
|  | 生态环境局批复（阜环审〔2015〕27 号）。 |  |
|  | 2022 年 7 月 9 日，《江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园规划环境影 |  |
|  | 响跟踪评价报告书》取得盐城市生态环境局批复（盐环审〔2022〕23002 号）。 |  |
|  | （2）产业发展规划 |  |
|  | ①产业定位 |  |
|  | 园区产业定位为主要发展风电装备（含树脂材料、海工装备等）、光电光 |  |
|  | 伏（不含前道单晶硅、多晶硅生产工序）、新能源电池（含钒电池等）、电子 |  |
|  | 信息（不含电镀）、稀土应用、有色金属压延及加工等产业，其中风电装备与 |  |

光电光伏产业不涉及《关于进一步加强涉及重金属污染建设项目环评审批的通知》（苏环办〔2011〕177 号）中提及的重金属污染物排放的项目；新能源电池产业也禁止引进铅蓄电池制造项目；园区还应加强含钒电池项目环保管理，确保钒污染物不外排进入外环境。

本项目位于江苏省阜宁经济开发区协鑫大道 26 号，属于阜宁经济开发区风光电装备产业园的范围，项目所在地用地性质为工业用地。本项目属于玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项目，产品主要用于风力叶片、碳纤复合材料及玻纤复合材料，服务风电制造企业，不涉及《关于进一步加强涉及重金属污染建设项目环评审批的通知》（苏环办〔2011〕177 号）中提及的重金属污染物排放的项目，符合园区产业定位。

②土地利用

江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园规划总面积 19.7 平方公里，其中工业用地 651.37 公顷，占总面积 33.06%；居住用地 115.21 公顷，占总面积 5.85%；绿地 225.53 公顷，占总面积 11.45%；农林用地 441.21 公顷，占总面积 22.55%； 发展备用地 166.87 公顷，占总面积 8.47%。园区充分利用阜宁港优势发展仓储物流，港口用地 51.27 公顷，仓储用地 10.23 公顷。

园区土地利用规划见附图七。

- 空间布局规划

园区各产业按集群布置，发挥产业集聚功能。充分考虑现状居民区和规划居民区分布，在现有企业分布的基础上进行布局规划，居民区周边规划污染轻的产业。

园区 329 省道以北区域发展较为成熟，少量空地主要引入风电装备产业， 故 329 省道以北、丰收路以南发展风电装备产业；329 省道以南、串场河以东区域发展光电光伏产业；通榆路与香港路之间区域在现有大中汽车后市场基础上发展汽车后市场产业；香港路与苏州路之间区域发展光电光伏、新能源电池、电子信息和有色金属压延及加工等产业。远景发展备用地为开发区未来拓展的主要发展空间，其范围内应当限制开发建设行为，不在此次规划期内。

依托阜宁港、204 国道、329 省道等区域交通设施，在通榆河以西、临港路以东地块，发展物流仓储产业，加快阜宁港口建设，进一步做大做强现代物

流业，为开发区进区企业更好地做好物流服务，打造区域性物流中心。园区产业布局见附图八。

- 基础设施

园区基础设施规划主要包括给水工程、排水工程、供热工程等规划。

①给水工程规划

园区供水由阜宁城东水厂提供，拟建设规模为 10 万立方米/天（已建 5 万

m3/d），水厂水源取自通榆河，水厂取水口处于园区东边界。

②污水工程规划

排水体制为雨污分流。规划区内生活污水和预处理后的工业废水由污水管网收集后经泵站提升至阜宁县污水处理厂集中处理后排放。阜宁县水处理发展有限公司规划规模 4 万立方米/天，收水范围包括本园区范围、阜宁经济开发区及县城城区。污水处理厂排污口位于入海水道南泓。

### 阜宁县水处理发展有限公司简介

阜宁县水处理发展有限公司位于阜宁县北部，近期规模为 2 万 t/d，远期规模为 4 万 t/d。阜宁县城、化工园区和开发区的废水将全部排入阜宁县水处理发展有限公司。目前，阜宁县水处理发展有限公司二期工程已于 2009 年 12 月顺利竣工，污水处理厂处理污水的能力已达到 4 万 t/d。

阜宁县水处理发展有限公司采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理，混合污水采用 A2/O+PACT 工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。

A2/O 工艺：在 A/O 工艺的基础上增设一个缺氧区，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区， 使之反硝化脱氮， 这样就构成了厌氧/ 缺氧/ 好氧系统

（Anaerobic/Anoxic/Oxic System），简称 A2/O。

PACT 工艺：污水处理中，生化法的各种工艺在运行过程中的最关键之处是要维持活性污泥的活性和凝聚性（沉定性能）。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响，从而导致出现二沉池水飘泥等异常现象。此时， 在曝气池中投加粉末活性炭、混凝剂或其他化学药剂，往往会收到很好的效果， 其中以投加粉末活性炭为多，该法称为 PACT 法。因粉末活性炭对有机物的吸附能力远强于活性污泥，因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物对粉末活性炭所吸附的有机物进行降解的现象，也因此，该法具有

|  |  | 耐冲击负荷、提高难降解有机物去除能力等特点且可以改善活性污泥的沉降性 能，减少或抑制污泥膨胀等。 本项目所在地区市政污水管网已建成接管，本项目生活废水依托上伟公司化粪池处理后达标排入阜宁县水处理发展有限公司处理，废水接管证明详见附件十二。 ③供电工程规划 供电主要依靠蒋圩变、吴滩变、立新变、海翔变、施庄变。供电电压采用110KV，配电电压采用 10KV，使用电压为 0.4KV。10KV 及以下线路采用电力电缆埋地敷设。 ④供气工程规划 园区气源由中压输气管线从区域燃气管网经香港路、329 省道引入输送至园区。燃气管网在片区内形成环状网络，以保证供气安全性，所有燃气管道均地埋铺设。供气对象为企业、公共设施和居民。 ⑤供热工程规划 园区实施集中供热，由阜宁协鑫环保热电有限公司（以下简称：协鑫热电） 供应，目前已建成 3×75t/h 循环流化床锅炉＋2×15MW 高温、次高压抽凝式汽轮发电机组，服务范围为本园区、阜宁经济开发区及县城城区。目前，本项目地块已接通集中供热管网。 项目与规划环境影响评价符合性分析： 2014 年，《江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园规划环境影响报告书》取得了原阜宁县环境保护局的审批意见（审查文号：阜环审〔2015〕27 号）； 2022 年，《江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园规划环境影响跟踪评价报告书》得到盐城市阜宁生态环境局的审批意见（盐环审〔2022〕23002 号）。本次报告中园区内容均摘自《江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园规划环境影响跟踪评价报告书》。项目与江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园环评相符性分析见表 1-1。 表 1-1 项目与江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园环评相符性分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 与（阜环审〔2015〕27 号）审查意见 | 是否相符 |
|  |  | 1 | 严格项目准入条件，落实通榆河保护要求， 保障生态红线安全，不符合产业定位的项目 不得引进，园区通榆河岸线公里范围内禁止 | 本项目位于江苏省阜宁经济开发区协鑫大道 26 号，租赁上伟（江 苏）碳纤复合材料有限公司。本项 |
|  |  |  | 引入《江苏省生态红线区域保护规划》、《江 | 目以上伟公司北侧厂界为边界，距 |

|  |  |  | 苏省通榆河水污染防治条例》、《淮河流域 | 离最近的生态空间管控区域—通 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水污染防治条例》、《江苏省大气污染防治 | 榆河（阜宁县）清水通道维护区直 |
|  |  |  | 条例》、饮用水源保护等区域环保政策法规 | 线距离约 680m，不在生态空间管 |
|  |  |  | 禁止引进的项目和开发行为，最大展度降低 | 控区域内；本项目生产车间和原料 |
|  |  |  | 园区建设对毗邻的通榆河水源保护区、射阳 | 贮存区域距离通榆河 1081.57m，不 |
|  |  |  | 河的影响，建议将有污染产生的企业布置在 | 在《江苏省通榆河水污染防治条 |
|  |  |  | 运离通榆河的区域，严格限制用排水量较大 | 例》中通榆河一级保护区内，详见 |
|  |  |  | 的项目入园，强化一级保护区内企业污染治 | 附图十三。本项目所在地属于光电 |
|  |  |  | 理；制定通榆河环境风险应急预案，及时有 | 光伏产业园，项目属于玻璃纤维和 |
|  |  |  | 效处理因突发事故对通榆河境成的污染，为 | 碳纤维制造和复合材料再生循环 |
|  |  |  | 确保饮用水的安全，建议适时将城东水厂取 | 利用项目，产品主要用于风力叶 |
|  |  |  | 水口上移，具体迁移位置应根据取水口细合 | 片、碳纤复合材料及玻纤复合材 |
|  |  |  | 论证确定。 | 料，服务风电制造企业，不涉及《关 |
|  |  |  |  | 于进一步加强涉及重金属污染建 |
|  |  |  |  | 设项目环评审批的通知》（苏环办 |
|  |  |  |  | 〔2011〕177 号）中提及的重金属 |
|  |  |  |  | 污染物排放的项目；符合区域环境 |
|  |  |  |  | 准入条件。 |
|  |  |  | 加快园区的基础设施建设进度，重点完善园区污水管网，按“清污分流、雨污分流、中 水回用”的要求，规划建设排水管网，入园 企业污水经预处理达到污水处理厂接管标 准，通过污水管网排入阜宁县污水处理厂集中处理，达标尾水经水务部门审批通过的排污口进入纳污河流，园区实行集中供热，各企业不得自建燃煤锅炉，确因生产工艺要求需用持定供（加）热设施时，须使用天然气， 电等清洁能源。 | 本项目无生产废水，排放废水主要 |
|  |  |  |  | 为生活废水，该废水依托上伟公司 |
|  |  |  |  | 化粪池处理后达标接管至阜宁县 |
|  |  | 2 |  | 水处理发展有限公司。项目所在园 |
|  |  |  |  | 区污水管网已布设到位，并实施按 |
|  |  |  |  | “清污分流、雨污分流、中水回用” |
|  |  |  |  | 原则。 |
|  |  |  | 园区污染物排放总量指标纳入阜宁县总量 |  |
|  |  |  | 指标内，新上项目的 SO2、COD、氨氮、氦 | 本项目产生的废气在阜宁县区域 |
|  |  |  | 氧化物排放总量指标须在完成区域“十二 | 内平衡；废水接管排至阜宁县水处 |
|  |  | 3 | 五”主要污染物减排目标的前提下平衡解 | 理发展有限公司深度处理，废水总 |
|  |  |  | 决，其他非常规污染物排放总量控制指标可 | 量在污水处理厂内平衡；固废排放 |
|  |  |  | 根据环境要求和入区企业实际情况由负责 | 量为零。 |
|  |  |  | 建设项目审批的环保部门另行核批。 |  |
|  |  | 序号 | 与（盐环审〔2022〕23002 号）审查意见 | 本项目是否相符 |
|  |  |  | 调整优化园区产业结构。按照原环评批复和 |  |
|  |  |  | 环保要求进行园区后续开发，合理筛选入园 | 项目所在地位于风光电装备产业 |
|  |  |  | 项目，按规划布局引进符合园区产业定位、 | 园，项目属于玻璃纤维和碳纤维制 |
|  |  |  | 投资规模大、清洁生产水平高、污染轻的企 | 造和复合材料再生循环利用项目， |
|  |  |  | 业。推进企业清洁生产审核和环境管理体系 | 产品主要用于风力叶片、碳纤复合 |
|  |  |  | 认证工作。阜宁县中油恒燃石油燃气有限公 | 材料及玻纤复合材料，服务风电制 |
|  |  | 1 | 司和江苏宏德贸易实业有限公司在 2015 年 原规划环评批复之前已入住园区，维持现有 | 造企业，不涉及《关于进一步加强 涉及重金属污染建设项目环评审 |
|  |  |  | 规模，不得进行扩建。盐城中迈橡塑制品有 | 批的通知》（苏环办〔2011〕177 |
|  |  |  | 限公司和江苏虞家家具有限公司在原规划 | 号）中提及的重金属污染物排放的 |
|  |  |  | 环评批复后入驻园区且不符合园区产业定 | 项目；城东水厂取水口已于 2022 |
|  |  |  | 位，须在 2022 年 6 月底前完成搬迁工作二 | 年底前完成搬迁工作；符合区域环 |
|  |  |  | 江苏粤阜合金材料有限公司等 9 家不符合规 | 境准入条件。 |
|  |  |  | 划产业布局的企业，须在 2022 年 6 月底前 |  |

|  |  |  | 搬迁至相应的规划产业用地区域。城东水厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 取水口须在 2022 年底前完成搬迁工作。 |  |
|  |  |  | 优化园区用地布局。根据用地实际情况调整 |  |
|  |  |  | 园区用地布局，盘活闲置工业用地，合理控 |  |
|  |  | 2 | 制居住用地，提高土地利用率。园区须在 2022 年底前完成园区内园区内通榆小区、必 |  |
|  |  |  | 生小区、南苑小区、新民花苑等分散居民点 |  |
|  |  |  | 的拆迁工作。 |  |
|  |  |  | 加强园区污水集中处理及中水回用。加快园 | 阜宁县污水处理厂已于 2022 年底前完成环保“三同时”验收工作。本项目无生产废水，排放废水主要为生活废水，该废水依托上伟公司化粪池处理后达标接管至阜宁县水 处理发展有限公司。项目所在园区污水管网已布设到位，并实施按“清 污分流、雨污分流、中水回用”原则。 |
|  |  |  | 区污水管网建设，园区内企业生产废水及生 |  |
|  |  |  | 活污水须在 2022 年底前全部接管并排入阜 |  |
|  |  | 3 | 宁县污水处理厂集中处理，推动中水回用基 |  |
|  |  |  | 础设施建设，落实回用途径，提高中水回用 |  |
|  |  |  | 率。阜宁县污水处理厂须在 2022 年底前完 |  |
|  |  |  | 成环保“三同时”验收工作。 |  |
|  |  |  | 加快推进集中供热。加快推进园区集中供热 | 项目所在地集中供水、供电、供热、排水等基础设施配套完善，交通便 利。 |
|  |  | 4 | 源及供热管网建设进度，实现园区集中供 |  |
|  |  |  | 热。 |  |
|  |  |  | 完善固废危废管理制度。加强园区内企业的 | 本项目建成后制定固废危废管理 |
|  |  | 5 | 固废危废存储场地管理，建立园区危险废物 统一管理体系，对危险废物收集、储运、利 | 制度。加强企业固废危废存储场地 管理，一般固废和危险废物均得到 |
|  |  |  | 用实施全过程监控和安全处置。 | 合理处置。 |
|  |  |  | 强化园区内污染源监管。完善园区内企业的 |  |
|  |  |  | 污染防治措施，对污染控制措施不到位的企 |  |
|  |  | 6 | 业进行限期整治。加强园区内现有企业污染 物排放提标改造工作，进一步核减 NOx、 | 本项目不涉及 NOx、NH3 排放；符合园区污染源监管要求。 |
|  |  |  | NH3 排放，禁止新增 NOx、NH3 排放的项目 |  |
|  |  |  | 落户。 |  |
|  |  |  | 切实加强园区环境管理。健全园区环境管理 | 本项目建成后设立专门的环境管 理机构，严格环境管理制度，强化日常环境监督管理。建设项目严格执行建设项目环评及“三同时”验收制度。 |
|  |  |  | 机构，严格环境管理制度，强化日常环境监 |  |
|  |  |  | 督管理。加快推进园区内项目环境影响评价 |  |
|  |  |  | 和环保“三同时”验收工作，积极推进企业开 |  |
|  |  | 7 | 展清洁生产审核。完善、落实园区日常环境 监测计划和污染源监控计划。完成园区突发 |  |
|  |  |  | 环境事件风险应急预案编制及备案，并定期 |  |
|  |  |  | 组织演练乡定期对园区企业进行环境风险 |  |
|  |  |  | 排查，监督及指导事故应急设施建设、应急 |  |
|  |  |  | 预案编制及重大风险源建档登记。 |  |
|  |  |  |  | 本项目位于阜宁经济开发区协鑫 |
|  |  |  |  | 大道 26 号，租赁上伟（江苏）碳 |
|  |  |  |  | 纤复合材料有限公司。项目以上伟 |
|  |  |  |  | 公司北侧厂界为边界，距离最近的 |
|  |  |  | 开展区域环境综合整治。贯彻落实《通榆河 | 生态空间管控区域—通榆河（阜宁 |
|  |  | 8 | 水污染防治条例》等文件要求，并开展园区 | 县）清水通道维护区直线距离约 |
|  |  |  | 内各河道水环境综合整治。 | 680m，不在生态空间管控区域内； |
|  |  |  |  | 本项目生产车间和原料贮存区域 |
|  |  |  |  | 距离通榆河 1081.57m，不在《江苏 |
|  |  |  |  | 省通榆河水污染防治条例》中通榆 |
|  |  |  |  | 河一级保护区内。 |

### 1、“三线一单”相符性分析

①生态保护红线

根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发

〔2020〕1 号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）、《江苏省自然资源厅关于阜宁县生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1686 号），项目所在地附近生态空间管控区详见表 1-2。本项目与生态空间管控区相对位置图详见附图。

### 表 1-2  盐城市生态空间管控区域名录

| 生态空间保护区域名称 | 县（市、区） | 主导生态功能 | 范围 |  | 距离项目最近距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家级生 态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 |  |
| 通榆河（阜 |  |  |  | 阜宁县境内通榆河水域及 两岸纵深各 1000 米的陆域范围，扣减与通榆河饮用水 |  |
| 宁县）清水 通道维护 | 阜宁县 | 水源水 质保护 | / | 水源保护区重叠区域 《阜宁县生态空间管控区 | 680m（上伟公 司北侧厂界） |
| 区 |  |  |  | 域调整方案》调整为：将通 |  |
|  |  |  |  | 榆河开发区段两岸按照 100m 进行控制 |  |

其他符

合	由表 1-2 可知，本项目以上伟公司北侧厂界为边界，距离最近的生态空间

性

分	管控区域—通榆河（阜宁县）清水通道维护区直线距离约 680m，不在生态空间

析

管控区域范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生

态保护红线规划》、《江苏省自然资源厅关于阜宁县生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1686 号）相关要求。

根据《江苏省通榆河水污染防治条例》内容的第三十七条，通榆河一级保护区内禁止下列行为：（一）新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目；（二）新设排污口；（三）建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场；（四）使用剧毒、高残留农药；（五）新建规模化畜禽养殖场；（六）在河堤迎水坡种植农作物；（七）在河道内从事网箱、网围渔业养殖，设立鱼罾、鱼簖等各类定置渔具。本项目生产车间和原料贮存区域距离通榆河 1081.57m，不在《江苏省通榆河水污染防治条例》中通榆河一级保护区内，详见附图十三。

本项目位于江苏省阜宁经济开发区内，对照省政府《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49 号）的内容，本项目

|  |  | 所在地属于重点管控单元，属于淮河流域、沿海地区；对照《关于印发<盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（盐环发〔2020〕200 号）， 本项目所在地属于重点管控单元；本项目与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析详见表 1-3。本项目环境管控单元位置图详见附图。 表 1-3 本项目与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析 《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕 49 号） 江苏省省域生态环境管控要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管控类别 | 重点管控要求 | 相符性分析 |
|  |  | 空间布局约束 | 1.按照《省政府关于印发江苏省生态空间管 控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）、 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）， 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变， 切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积 23216.24 平方公里，占全省陆域国土面积的 22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为 8474.27 平方公里，占全省陆域国土面积的 8.21%；生态空间管控区域面积为14741.97 平方公里，占全省陆域国土面积的 14.28%。 - 牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 - 大幅压减沿长江干支流两侧 1 公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 - 全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓 励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼 并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品 钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 - 对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基 础设施项目（交通基础设施项目等），应优 化空间布局（选线）、主动避让；确实无法 避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、 | 1.本项目以上伟公司北侧厂界为边界，距离最近的生态空间管控区域—通榆河（阜宁县）清水通道维护区直线距离约 680m，不在生态空间管控区域范围内；本项目生产车间和原料贮存区域距离通榆河1081.57m，不在《江苏省通榆河水污染防治条例》中通榆河一级保护区内，符合要求。2.本项目的建设符合长江经济带相关文件要求，详见表1-6。 3、本项目不在长江干支流两侧 1 公里范围内，不属于化工行业。 - 本项目不属于钢铁行业。 - 本项目不涉及生态保护红线，不属于重大民生项目、重大基础设施项目。 |

|  |  |  | 跨越方式等），依法依规履行行政审批手续， 强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏， 实施污染物总量控制，以环境容量定产业、 定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2020 年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为 66.8 万吨、85.4 万吨、149.6 万吨、91.2 万吨、11.9 万吨、29.2 万吨、2.7 万吨。 | 项目废气、废水指标总量在区域内平衡；固废排放量为零。 |
|  |  | 环境风险防控 | - 强化饮用水水源环境风险管控。县级以上 城市全部建成应急水源或双源供水。 - 强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮 存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中 式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防 控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾 倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 - 强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应 急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和 企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 - 强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协 同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发 展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预 警应急响应机制，实施区域突发环境风险预 警联防联控。 | - 本项目不涉及饮用水水源区。 - 项目不属于化工行业。 - 企业项目建成后建立环境事故应急管理系统。企业内部拟配备环境应急装备和储备物资。 - 企业拟按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，建立环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。 |
|  |  | 资源利用效率要求 | - 水资源利用总量及效率要求：到 2020 年， 全省用水总量不得超过 524.15 亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到 2020 年，全省矿井水、洗煤废水 70% 以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到 90%。 - 土地资源总量要求：到 2020 年，全省耕地 保有量不低于 456.87 万公顷，永久基本农田 保护面积不低于 390.67 万公顷。 - 禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染 燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政 府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 | 1.本项目新鲜水用量为 1400m3/a，水源来自当地自来水厂；项目资源消耗量较小， 不会超出当地资源利用上线。 2.本项目不涉及耕地、永久基本农田。 3.本项目不涉及高污染燃料。 |
|  |  | 淮河流域 |  |  |
|  |  | 空间布局约束 | 1．禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业， 禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电 镀、酿造等污染严重的小型企业。2．落实《江 | 本项目属于玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环 利用项目，产品主要用于风力 |

|  |  |  | 苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一 | 叶片、碳纤复合材料及玻纤复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、 | 合材料，服务风电制造企业， |
|  |  |  | 扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、 | 不涉及制革、化工、印染、电 |
|  |  |  | 印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污 | 镀、酿造等生产，本项目不在 |
|  |  |  | 染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色 | 通榆河保护区范围内。 |
|  |  |  | 金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等 污染环境的项目。 3．在通榆河一级保护区， 禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污 |  |
|  |  |  | 染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮 |  |
|  |  |  | 存、利用、处置设施或者场所以及城市生活 |  |
|  |  |  | 垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。 |  |
|  |  | 污染物排 | 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施 | 项目废气、废水指标总量在区 |
|  |  | 放管控 | 排污总量控制制度。 | 域内平衡；固废排放量为零。 |
|  |  | 环境风险防控 | 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过 内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆 河及主要供水河道。 | 本项目不涉及剧毒化学品。 |
|  |  | 资源利用效率要求 | 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地 区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。 | 项目区不属于缺水地区。 |
|  |  | 沿海地区 |  |  |
|  |  | 《关于印发<盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（盐环发〔2020〕 200 号） |  |  |
|  |  | 管控类别 | 江苏省阜宁经济开发区—“三线一单”生态环 境准入清单 | 相符性分析 |
|  |  | 空间布局 | - 执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。 - 禁止引进化学制浆、造纸、制革、酿造、电镀、固废处置等项目。 - 印染产业可在通榆河一、二级保护区之 | - 本项目建设符合园区规划及规划环评相关要求，详见表 1-1。 - 本项目不属于化学制浆、 造纸、制革、酿造、电镀、固 |
|  |  | 约束 |  |  |

| 空间布局约束 | 1．禁止在沿海陆域内新建不具备有效治理措施的化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目。 2．沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目。 | 本项目属于玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环 利用项目，产品主要用于风力叶片、碳纤复合材料及玻纤复合材料，服务风电制造企业， 不属于化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产 项目。 |
| --- | --- | --- |
| 污染物排 放 管控 | 按照《江苏省海洋环境保护条例》实施重点 海域排污总量控制制度。 | 项目废气、废水指标总量在区 域内平衡；固废排放量为零。 |
| 环境风险防控 | 1．禁止向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等国家规定的一类废弃物。 2．加强对赤潮、浒苔绿潮、溢油、危险化学品泄漏及海洋核辐射等海上突发性海洋灾害事故的应急监视，防治突发性海洋环境灾害。 3．沿海地区应加强危险货物运输风险、船舶污染 事故风险应急管控。 | 本项目无生产废水，排放废水主要为生活废水，该废水依托上伟公司化粪池处理后达标接管至阜宁县水处理发展有限公司。本项目不涉及海上运输。 |
| 资源利用 效率要求 | 至2020 年，大陆自然岸线保有率不低于37%， 全省海岛自然岸线保有率不低于 25%。 | 本项目不涉及。 |

|  |  |  | 外适当发展，印染企业废水总排放量不得超 过 1 万 t/d。 （4）现有化工、医药项目不得扩建，并适时 搬迁。 | 废处置等项目。 - 本项目不属于印染产业。 - 本项目不属于化工、医 药项目。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物排放管控 | - 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 - 园区污染物排放总量不得突破环评报告 及批复的总量。 | 项目废气、废水指标总量在区域内平衡；固废排放量为零。 |
|  |  | 环境风险防控 | - 加强环境监管，建立跟踪监测制度， 落实事故风险防范和应急措施。 - 建设工业区与居住文教功能区之间生态防护带、开发区与通榆河、射阳河之间生态防护林带及沿河沿路绿色廊道等。 | - 企业投产后将成立环境风险应急控制指挥小组，建立跟踪监测制度，落实事故风险防范和应急措施。 - 本项目位于风光电装备 产业园内，四周建设绿化带。 |
|  |  | 资源开发效率要求 | - 引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。 - 按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。 - 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。 - 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格）， 具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。 | - 项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均达到同行业先进水平。 - 本项目营运过程主要资源消耗为电能、水资源和热 能，其中电能消耗约 480 万千瓦时/年，由当地供电部门提供；新鲜水用量为 1400m3/a， 水源来自当地自来水厂；蒸汽用量为300t/a，来自蒸汽管网；项目资源消耗量较小，不会超出当地资源利用上线。 - 本项目与相关清洁生产标准相对比，清洁生产水平良好。 - 项目不涉及销售使用燃料。 |
|  |  | 综上所述，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控相关要求。 ②环境质量底线 根据《2022 年阜宁县环境质量状况公报》，2022 年阜宁县环境质量总体保持稳定，水环境、声环境质量良好，大气环境为达标区。本项目对排放的废气、废水、噪声等采取了相应的污染防治措施，污染物可达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。 总体来说项目区域大气环境质量良好，说明评价区的大气环境质量较好， 基本满足相应空气质量标准。 因此，本项目建成后全厂项目符合环境质量底线的相关要求。 ③资源利用上线 |  |  |

本项目属于玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项目，产品主要用于风力叶片、碳纤复合材料及玻纤复合材料，服务风电制造企业，租赁上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司厂房，用于建设纤维制造生产车间，项目用地为工业用地；本项目营运过程主要资源消耗为电能和水资源，其中电能消耗约 480 万度/年，新鲜水用量为 1400m3/a，蒸汽用量为 300t/a，项目资源消耗量较小；本项目不会突破当地资源利用上线。

④环境准入负面清单

根据《江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园环境影响报告书》，江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园环境准入负面清单详见 1-4。

### 表 1-4  本项目与园区产业发展负面清单相符性分析

| 序 号 | 园区 名称 | 产业定 位 | 负面清单 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风 光电 装备 产业园 | 风 电 装备（含树脂材料、海 工 装备等）、光 电 光伏（不含前 道 单晶硅、多晶 硅 生产工序） 新 能 源电池（含钒 电 池等）、电子 信 息 （ 不 含电镀）、稀 土 应用、有色金 属 压延 及 加工 等 产业。 | 风电装备：不具备生产单机容量 2.5 兆瓦及以 上、年产量 100 万千瓦以上所必需的生产条件和全部生产配套设施等不符合《风电设备制造行业 准入标准》的一切项目等。 光伏光电：前道单晶硅、多晶硅铸锭项目等。新能源电池：糊式锌锰电池、镉镍电池；汞电 池（氧化汞原电池及电池组、锌汞电池）；开口 式普通铅酸电池；含汞高于 0.0001％的圆柱型碱锰电池；含汞高于 0.0005％的扣式碱锰电池；含镉高于 0.002％的铅酸蓄电池等。 电子信息：含电镀生产工序项目等。 稀土应用：稀土冶炼分离项目以及氧化锑、铅 、锡焊料生产项目；稀土氯化物电解制备金属工艺 项目；氨皂化稀土萃取分离工艺项目；湿法生产 电解用氟化稀土生产工艺；1500 吨/年以下、电解槽电流小于 5000A、电流效率低于 85%的轻稀土金属冶炼项目等。 有色金属压延及加工：电解铝项目（淘汰落后生产能力置换项目及优化产业布局项目除外）； 新建单系列生产能力 5 万吨/年及以下、改扩建 单系列生产能力 2 万吨/年及以下以及资源利用、能源消耗、环境保护等指标达不到行业准入 条件要求的再生铅项目；1 万吨/年以下的再生铝、再生铅项目；再生有色金属生产中采用直接 燃煤的反射炉项目；无烟气治理措施的再生铜焚 烧工艺及设备；50 吨以下传统固定式反射炉再生铜生产工艺及设备；4 吨以下反射炉再生铝生 产工艺及设备；稀土氯化物电解制备金属工艺项 目等。 | 本项目位于阜宁经济开发区协 鑫 大 道 26 号，根据风光电装备产业园规划环评，项目所在地属于光电光伏产业园，项目属于玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项目，产品主要用于风力叶片、碳纤复合材料及玻纤复合材料，服务风电制造企业，不涉及 《关于进一步加强涉及重金属污染建设项目环评审批的通知》（苏环办 〔2011〕177 号） 中提及的重金属污染物排放的项目；符合区域环境准入条 件。 |

### 表 1-5	本项目与相关文件相符性对照分析表

| 序 号 | 文件 | 相关 要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《市场准入负面清单（2022年版）》 | - | 本项目不属于市场准入负面 清单中禁止准入类及许可准入类项目。 |
| 2 | 《产业结构调整指导目录（2021年修订本） 《产业结构调整指导目录》（2023年本，征 求意见稿） | 》 - | 本项目不属于限制类和淘汰类项目。 |
| 2 | 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目 录》（苏办发〔2018〕32号） | - | 本项目不属于限制类、淘汰类和禁止类项目。 |
| 4 | 《江苏省主体功能区规划》（苏政发〔2014〕 20 号）、《盐城市主体功能区实施规划》 （盐政发〔2017〕74 号） | - | 本项目不涉及重点生态功能区及禁止开发区域。 |
| 5 | 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁 止用地项目目录（2012年本）》 | - | 不属于限制和禁止用地。 |
| 6 | 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》 《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 | 、 - | 不属于限制和禁止用地。 |
| 7 | 《鼓励外商投资产业目录》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2020年版） | - | 本项目属于《鼓励外商投资产业目录》中的鼓励类项目。 |

由上表可见，本项目符合国家和地方产业政策及行业准入条件的相关要求。综上，本项目符合“三线一单”、国家和地方产业政策及行业准入条件的相

关要求，符合江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园产业定位且不属于该园区环境准入负面清单中的项目。

### 2、主体功能区规划分析

### 表 1-6	本项目与盐城市主体功能区划相符性分析

| 文件 | 要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 《 盐城 市主 体功 能区 实施 规划》 | 我市重点开发区域主要分布在大都市区、县城、沿 海重点开发园区及部分城镇等。阜宁县重点开发区 域主要为阜宁县城（包括阜城街道、吴滩街道、花 园街道、金沙湖街道）、郭墅镇、益林镇（原益林镇部分）、东沟镇、新沟镇、沟墩镇。 该区域功能定位是：集聚高端要素、发展现代服务业、提升综合服务功能的核心区域； 战略性新兴产业和先进制造业的集聚区；新型城镇化和城乡发展一体化的重要支撑区； 支撑创新驱动、转型发展， 承载高强度、多功能国土开发的战略空间和增长极。 | 本项目位于阜宁经济开发区协鑫大道 26 号，为重点开发区域， 项目属于玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项 目，产品主要用于风力叶片、碳纤复合材料及玻纤复合材料， 服务风电制造企业， 符合盐城市主体功能 区实施规划。 |

综上所述，本项目符合《盐城市主体功能区实施规划》，盐城市主体功能区规划图详见附图。

### 3、长江经济带相关文件分析

推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单

|  |  | 指南（试行，2022 年版）》的通知（长江办〔2022〕7 号）、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55 号）、的相符性分析，具体分析详见表 1-7。 表 1-7 本项目与长江经济带相关文件相符性分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件 | 要求 | 相符性分析 |
|  |  | 《<长江经济带发展负面清单指南 （ 试行， 2022 年 版）>江苏省实施细则（》苏长江办发 〔2022〕 55 号） | 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030 年）》 《江苏省内河港口布局规划（2017-2035 年）》以及我省有关港口总体规划的码头项 目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布 局规划》的过长江通道项目。 | 本项目属于玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项目，产品主要用于风力叶片、碳纤复合材料及玻纤复合材 料，服务风电制造企业，不属于码头项目以及过长江通道项 目，符合文件要求。 |
|  |  |  | 严格执行《中华人民共和国自然保护区条 例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江 苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级 和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业 局会同有关方面界定并落实管控责任。 | 本项目位于阜宁经济开发区风光电装备产业园，项目所在地不涉及风景名胜区，符合文件要求。 |
|  |  |  | 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》 《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染 防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区 的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供 水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养 殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体 的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保 护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建 排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水 水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩 建对水体污染严重的投资建设项目，改建项 目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅 会同水利等有关方面界定并落实管控责任。 | 本项目以上伟公司北侧厂界为边界，距离通榆河（阜宁县） 清水通道维护区约 680m，本项目不在饮用水水源保护区范围内，本项目生产车间和原料贮存区域距离通榆河 1081.57m， 不在《江苏省通榆河水污染防治条例》中通榆河一级保护区内，符合文件要求。 |
|  |  |  | 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办 法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行 《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿 地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线 和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合 主体功能定位的投资建设项目。水产种质资 源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村 厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 | 本项目为玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项目，不属于围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目， 符合文件要求。 |
|  |  |  | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁 | 本项目位于阜宁经济开发区风 |

|  |  | 止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》 划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道 治理、供水、生态环境保护、航道整治、国 家重要基础设施以外的项目。长江干支流基 础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利 用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等 要求，按规定开展项目前期论证并办理相关 手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区 划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投 资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 光电装备产业园内，项目所在 地不涉及长江流域河湖岸线、不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区，符合文件要求。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改 设或扩大排污口。 | 本项目不涉及此项。 |
|  |  | 禁止长江干流、长江口、34 个列入《率先 全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔 水域开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及此项。 |
|  |  | 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支 流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利 部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。 | 本项目为玻璃纤维和碳纤维制 造和复合材料再生循环利用项目，项目不属于化工项目，项目所在地位于协鑫大道 26 号， 不在长江干支流岸线一公里范 围内，符合文件要求。 |
|  |  | 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改 建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以 提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目为玻璃纤维和碳纤维制 造和复合材料再生循环利用项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目，符合文件要 求。 |
|  |  | 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展 《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 | 本项目为玻璃纤维和碳纤维制 造和复合材料再生循环利用项目，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设 活动，符合文件要求。 |
|  |  | 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 | 本项目为玻璃纤维和碳纤维制 造和复合材料再生循环利用项目，不属于燃煤发电项目，符 合文件要求。 |
|  |  | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、 化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）江苏 省实施细则合规园区名录》执行。 | 本项目为玻璃纤维和碳纤维制 造和复合材料再生循环利用项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸 等高污染项目，符合文件要求。 |
|  |  | 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。 | 本项目为玻璃纤维和碳纤维制 造和复合材料再生循环利用项 目，不属于化工项目，符合文件要求。 |
|  |  | 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离 规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 | 本项目为复合材料循环再生利 用项目，项目周边 500 米范围内无化工企业，符合文件要求。 |

|  |  |  | 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的 尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 | 本项目为玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项目，项目行业类别为其他非金属矿物制品制造业，不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业，符合文件 要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对 环境影响大的农药原药（化学合成类）项目， 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的 农药、医药和染料中间体化工项目。 | 本项目为玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项目，项目不属于高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药 （化学合成类）项目，也不属于农药、医药和染料中间体化 工项目，符合文件要求。 |
|  |  |  | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化 工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 | 本项目为玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项目，项目不属于独立焦化项目， 符合文件要求。 |
|  |  |  | 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁 止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项 目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产 能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 | 本项目为玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项目，项目不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止 类项目，符合文件要求。 |
|  |  |  | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的 严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目为玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项目，项目不属于严重过剩产能 行业的项目以及高耗能高排放项目，符合文件要求。 |
|  |  |  | 法律法规及相关政策文件有更加严格规定 的从其规定。 | 待有更加严格的法律法规及相 关政策文件，本项目从严执行。 |
|  |  | 推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发 《长江经济带发展负面清单指南（试行， 2022 年版）》的通知 （长江办 〔2022〕7 号） | 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项 目，禁止建设不符合《长江干线过江通 道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头项目和过长江通道项目。 |
|  |  |  | 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区 的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景 名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不在自然保护区核心 区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围 内。 |
|  |  |  | 3.禁止在饮用水水源一级保护区的 岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围 内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围 内，亦不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内 |
|  |  |  | 4.禁止在水产种质资源保护区的岸 | 本项目不在水产种质资源保 |

|  |  |  | 线和河段范围内新建围湖造田、围海造 地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的 投资建设项目。 | 护区的岸线和河段范围内， 亦不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源 及自然生态保护的项目。 | 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内， 亦不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 |
|  |  |  | 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排 污口。 |
|  |  |  | 7.禁止在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保 护区内，不涉及生产性捕捞。 |
|  |  |  | 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新 建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库， 以提升安全、生态环境保护水 平为目的的改建除外。 | 本项目不在长江干流岸线三 公里范围内和重要支流岸线 一公里范围内，不属于化工、 尾矿库、冶炼渣库和磷石膏 库项目。 |
|  |  |  | 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢 铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目不属于钢铁、石化、 化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 |
|  |  |  | 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、 现代媒化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于石化、现代媒 化工等项目。 |
|  |  |  | 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》 （环环评〔2021〕45 号）所 列的“两高”项目。 |
|  |  |  | 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 | 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、 《江苏省产业结构调整、淘 汰和禁止目录》中限制、淘汰和能耗限额类项目。 |
|  |  | 4、与国务院“打好污染防治攻坚战”相符性分析 本项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021 |  |  |

|  |  | 年 11 月 2 日）的相符性分析详见表表 1-8。 表 1-8 本项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》文件相符性分析表 5、与 VOC 相关文件相符性分析 表 1-9 本项目与 VOC 相关文件相符性分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 文件 | 要求 | 相符性分析 |
|  |  | 1 | 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办 〔2014〕128 号文） | 1、鼓励对排放的 VOCs 进行回收利 用，并优先在生产系统内回用。对 浓度、性状差异较大的废气应分类 收集，并采用适宜的方式进行有效 处理，确保 VOCs 总去除率满足管 理要求，其中有机化工、医药化工、 橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工 艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的 VOCs 总收集、净化处理率均不低于 90%。 | 本项目降解、清洗、 离心、烘干和蒸馏工段产生的非甲烷总烃进行收集处 理， 微波加热工段产生的非甲烷总烃进行收集处理，一同经二级活性炭处理后引至 1#排气筒排放， 处理效率为 90%，符合文件 中相关要求。 |
|  |  | 2 | 挥发性有机物 | 末端治理与综合利用 | 本项目降解、清洗、 |

| 文件相关内容 | 相符性分析 | 是否相符 |
| --- | --- | --- |
| （七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把 | 本项目为玻璃纤维和碳纤 维制造和复合材料再生循 环利用项目，不属于钢铁、 焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。 |  |
| 高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放 |  |  |
| 区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。 |  |  |
| 依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉 －转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区 |  | 相符 |
| 域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电 |  |  |
| 解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产 |  |  |
| 能规模，严控新增炼油产能 |  |  |
| （八）推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引 | 本项目注重清洁生产和能源资源节约高效利用，使用能源为电能，属于清洁能源。本项目用水由园区管网供给，给水管网能够满足本项目的用水需求，项目用地为工业用地，消耗能源为电能为清洁能源，因此不超出 当地资源利用上线。 |  |
| 导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿 |  |  |
| 性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资 |  |  |
| 源循环利用体系。推动煤炭等化石能源清洁高效利 用。加强重点领域节能，提高能源使用效率。实施 |  | 相符 |
| 国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、 |  |  |
| 城镇节水降损。推进污水资源化利用和海水淡化规 |  |  |
| 模化利用。 |  |  |
| （九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划 |  |  |
| 分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量 |  |  |
| 底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元， 建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单” 成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管 等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防 | 本项目符合区域产业规划、土地利用规划，满足“三线 一单”要求。 | 相符 |
| 体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重 |  |  |
| 大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环 |  |  |
| 境政策的社会经济影响评估。 |  |  |

|  |  |  | （VOCs）污染防治 技术政策 | （十五） 对于含低浓度 VOCs 的废 气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 | 离心、烘干和蒸馏 工段产生的非甲烷总烃进行收集处 理， 微波加热工段产生的非甲烷总烃进行收集处理，一同经二级活性炭处理后引至 1#排气筒排放， 处理工艺属于吸收技术，符 合文件相关要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》 | 十三、新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。 十五、排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程， 组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。 | 本项目为新建排放 挥发性有机物的项目，正在进行环境影响评价，挥发性有机物总量指标可在区域内平衡。 本项目 VOCs 废气治理符合防治技术指南，废气经处理后均能达标排放， 操作人员均接受专业培训和管理，符 合相关要求。 |
|  |  | 4 | 《2020 年挥发性有机物治理攻坚方 案》 | 将无组织排放转变为有组织排放进 行控制， 优先采用密闭设备、在密 闭空间中操作或采用全密闭集气罩 收集方式；对于采用局部集气罩的， 应根据废气排放特点合理选择收集 点位，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不 低于 0.3 米/秒，达不到要求的通过 更换大功率风机、增设烟道风机、 增加垂帘等方式及时改造；加强生 产车间密闭管理，在符合安全生产、 职业卫生相关规定前提下，采用自 动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等， 在非必要时保持关闭。按照与生产 设备“同启同停”的原则提升治理设 施运行率。根据处理工艺要求，在 处理设施达到正常运行条件后方可 启动生产设备，在生产设备停止、 残留 VOCs 废气收集处理完毕后， 方可停运处理设施。VOCs 废气处理 系统发生故障或检修时，对应生产 工艺设备应停止运行， 待检修完毕 后同步投入使用；因安全等因素生 产工艺设备不能停止或不能及时停 止运行的，应设置废气应急处理设 施或采取其他替代措施。按照“适宜 高效”的原则提高治理设施去除率， | 本项目降解、清洗、离心、烘干和蒸馏工段产生的非甲烷总烃进行收集处 理， 微波加热工段产生的非甲烷总烃进行收集处理，一同经二级活性炭处理后引至 1#排气筒排放； 生产工段采用局部集气罩收集，引风机风速大于 0.3 米/秒，加强车间的密闭管理。本项目选择合理的治理技术，不使用单一治理技术，采用二级活性炭吸附装置。 |

|  |  |  |  | 不得稀释排放。企业新建治污设施 或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺 难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》 | 实施替代的企业要使用符合《低挥 发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（ GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品； 符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》 （GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品； 符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》 （GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 （GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中 VOCs 含量的限值要求。 | 本项目不涉及涂 料、油墨、清洗剂的使用。 |
|  |  | 6 | 《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》 | 一、总体要求（一）所有产生有机 废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制 VOCs 的产生， 减少废气污染物排放。 （二）鼓励对排放的 VOCs 进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集， 并采用适宜的方式进行有效处理， 确保 VOCs 总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（ 有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的 VOCs 总收集、净化处理率均不低于 90%。其他情形原则 上不低于 75%。 | 项目采用环保型辅 料、生产工艺和装备，有机废气产生单元基本密闭，可有效减少有机废气无组织排放量。 本项目降解、清洗、离心、烘干和蒸馏工段产生的非甲烷总烃进行收集处 理， 微波加热工段产生的非甲烷总烃进行收集处理，一同经二级活性炭处理后引至 1#排气筒排放， 净化效率 不低于 90%。 |
|  |  | 7 | 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气 〔2017〕121 号） | 新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低 （无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 本项目位于阜宁经济开发区风光电装备产业园内，本项目不使用低 VOCs 含量的质量标准， 本项目降解、清洗、离心、烘干和蒸馏工段产生的非甲烷 总烃进行收集处 |

|  |  |  |  |  | 理， 微波加热工段 产生的非甲烷总烃进行收集处理，一同经二级活性炭处理后引至 1#排气 筒排放， 符合相关要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 《重点行业挥发性 有机物综合治理方 案》（环大气〔2019〕 53 号） | （一）大力推进源头替代。通过使 用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料， 水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等， 从源头减少 VOCs 产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低 VOCs 含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等， 在技术成熟的行业，推广使用低 VOCs 含量油墨和胶粘剂， 重点区域到 2020 年年底前基本完 成。鼓励加快低 VOCs 含量涂料、 油墨、胶粘剂等研发和生产。 | 本项目不使用低VOCs 含量的涂 料、油墨、胶粘剂和清洗剂等。 |
|  |  | 9 |  | （二）全面加强无组织排放控制。 重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、 转移和输送、设备与管线组件泄漏、 敞开液面逸散以及工艺过程等五类 排放源实施管控，通过采取设备与 场所密闭、工艺改进、废气有效收 集等措施，削减 VOCs 无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋， 高效密封储罐，封闭式储库、料仓 等。含 VOCs 物料转移和输送，应 采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 高 VOCs 含量废水（废水液面上方100 毫米处 VOCs 检测浓度超过 200ppm，其中， 重点区域超过 100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含 VOCs 物料生产和使用过程， 应采取有效 收集措施或在密闭空间中操作。 | 本项目降解、清洗、离心、烘干和蒸馏工段产生的非甲烷总烃进行收集处 理， 微波加热工段产生的非甲烷总烃进行收集处理，一同经二级活性炭处理后引至 1#排气筒排放， 生产工段采用局部集气罩收集，引风机风速大于 0.3 米/秒，净化效率不低于 90%。 |

|  |  |  |  | 提高废气收集率。遵循“应收尽收、 分质收集”的原则，科学设计废气收集系统， 将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要 求的按相关规定执行。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 |  | （三）推进建设适宜高效的治污设 施。企业新建治污设施或对现有治 污设施实施改造，应依据排放废气 的浓度、组分、风量，温度、湿度、 压力，以及生产工况等，合理选择 治理技术。鼓励企业采用多种技术 的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气， 宜采用沸石 转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓 等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净 化处理； 高浓度废气， 优先进行溶 剂回收， 难以回收的， 宜采用高温 焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶 剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+ 吸收、膜分离+吸附等技术。低温等 离子、光催化、光氧化技术主要适 用于恶臭异味等治理； 生物法主要 适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶 臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废 气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处 理。采用一次性活性炭吸附技术的， 应定期更换活性炭，废旧活性炭应 再生或处理处置。有条件的工业园 区和产业集群等，推广集中喷涂、 溶剂集中回收、活性炭集中再生等， 加强资源共享，提高 VOCs 治理效 率。 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规 范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于 等于 2 千克/小时的， 应加大控制力 | 本项目降解、清洗、离心、烘干和蒸馏工段产生的非甲烷总烃进行收集处 理， 微波加热工段产生的非甲烷总烃进行收集处理，一同经二级活性炭处理后引至 1#排气筒排放， 净化效率不低于 90%。其中二级活性吸附为 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》中推荐工艺。 |

|  |  |  |  | 度，除确保排放浓度稳定达标外， 还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关 规定执行。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019） | VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内， 或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取 用状态时应加盖、封口，保持密闭。 | 项目含 VOCs 物料均采用包装桶密闭存放于原辅料暂存区内。 |
|  |  | 12 |  | 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐 车。 | 项目转移含 VOCs 物料时， 均采用包装桶密闭进行转 移。 |
|  |  | 13 |  | 对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率大于等于 2kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施， 处理效率不应低于 80%。 | 本项目已配备 VOCs，处理设施， 处理效率为 90%， 符合要求 |
|  |  | 14 | 《盐城市重点行业挥发性有机物综合治理工作方案》 | 重点提高涉 VOCs 排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集， 加大含 VOCs 物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭， 实施废气收集与处理。密封点大于 等于 2000 个的，要开展 LDAR 工作。 | 项目含 VOCs 物料均采用包装桶密闭存放于原辅料暂存区内。 |
|  |  | 15 |  | 积极推广使用低 VOCs 含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。 | 本项目不使用低 VOCs 含量的涂 料、油墨、胶粘剂和清洗剂等。 |
|  |  | 16 |  | 加快生产设备密闭化改造。对进出 料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs 物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式； 有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投 料装置。 | 项目转移含 VOCs 物料时， 均采用包装桶密闭进行转移。 |
|  |  | 18 |  | 实施废气分类收集处理。优先选用 冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs 废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步 加强除臭处理。 | 本项目降解、清洗、 离心、烘干和蒸馏工段产生的非甲烷总烃进行收集处 理， 微波加热工段产生的非甲烷总烃 进行收集处理，一 |

|  |  |  |  |  | 同经二级活性炭处 理后引至 1#排气筒排放。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 加强非正常工况废气排放控制。退 | 建设单位主要非正 |
|  |  | 19 |  | 料、吹扫、清洗等过程应加强含 VOCs 物料回收工作，产生的 VOCs 废气要加大收集处理力度。开车阶 段产生的易挥发性不合格产品应收 | 常工况废气排放主 要为废气治理设施检修、故障等造成 的非正常排放，建 |
|  |  |  |  | 集至中间储罐等装置。重点区域化 | 设单位应制定操作 |
|  |  |  |  | 工企业应制定开停车、检维修等非 正常工况 VOCs 治理操作规程。 | 规程，严格控制非 正常排放。 |
|  |  | 6、与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办 |  |  |  |
|  |  | 〔2021〕2 号）相符性分析 |  |  |  |
|  |  | 表 1-10 本项目与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》相符性分析 |  |  |  |
|  |  | 7、与低 VOCs 相关标准的相符性分析 |  |  |  |
|  |  | 根据企业提供的收购上伟公司废复合材料中成分资料（详见附件四），环 |  |  |  |

| 序 号 | 文件 | 要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附 |  |
| 1 |  | 件 1）等行业为重点，分阶段推进 3130 家企业 | 不涉及 |
|  |  | （附件 2）清洁原料替代工作。 |  |
|  |  |  | 项目不使用高 |
| 2 |  | 禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的 涂料、油墨、胶黏剂等项目。 | VOCs 含量的涂料、 油墨、胶黏剂等原 |
|  |  |  | 料，符合要求。 |
|  | 《江苏省挥 | 各地在推动 3130 家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材 加工、纺织等涉 VOCs 重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台 账，如实记录使用情况。对具备替代条件的， 要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代； 对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并 加强现场监管，确保 VOCs 无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方 VOCs 排 放控制标准要求。 | 本项目 VOCs 废气 |
| 3 | 发性有机物 |  | 经处理后均能达标 |
|  | 清洁原料替 |  | 排放，符合要求。 |
|  | 代工作方 |  |  |
|  | 案》的通知 |  |  |
|  | （苏大气办 |  |  |
|  | 〔2021〕2 号） |  |  |
|  |  | 各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射 固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半 |  |
|  |  | 水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企 |  |
|  |  | 业，生产的产品 80%以上符合《低挥发性有机 |  |
|  |  | 化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T | 本项目不使用高 |
| 4 |  | 38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水 性等低 VOCs 含量清洁原料替代，排放浓度稳 | VOCs 含量的涂料、 油墨、胶黏剂等原 |
|  |  | 定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定 | 料，符合要求。 |
|  |  | 的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应 |  |
|  |  | 对、环境执法检查、政府绿色采购等方面，给 |  |
|  |  | 予政策倾斜；结合产业结构分布，各设区市需 |  |
|  |  | 分别培育 10 家以上源头替代示范型企业。 |  |

|  |  | 氧拉挤树脂主剂各成分占比如下：内脱模剂 5%、环氧树脂 90%、聚醚醇 5%； 环氧拉挤树脂硬化剂各成分占比如下：脂肪族酸酐 90%、促进剂 5%、内脱模剂 5%，内脱模剂、环氧树脂、脂肪族酸酐、促进剂均为不挥发性物质，有机废气主要来源于聚醚醇类，环氧拉挤树脂主剂、环氧拉挤树脂硬化剂挥发份约占原料 5%，本项目废复合材料中的环氧拉挤树脂主剂和环氧拉挤树脂硬化剂为树脂类，不属于涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等挥发性有机化合物。不需要执行相关低 VOCs 相关标准。 8、与其他相关环保政策相符性分析 表 1-11 本项目与其他相关环保政策相符性分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 文件 | 要求 | 相符性分析 |
|  |  | 1 | 《关于做 好生态环 境和应急 管理部门 联动（苏环办〔2020〕101 号）》 | 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险 化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收 集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和 安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生 态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学 品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认 定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的 化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达 到稳定化要求。 | 项目产生的危险废 物暂存于厂区危废仓库内，交由有资质单位处置，项目实施后将严格按照文件要求制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。符合文件要 求。 |
|  |  |  |  | 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆 除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥 发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO 焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理 责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设 施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 | 厂区已针对挥发性有机物废气处理、粉尘处理等污染防治设施制定了设 备，稳定运行和管理责任制度，符合 文件要求。 |
|  |  | 2 | 《生态环 境部关于 加强高耗 能、高排放建设项目 生态环境 源头防控 的指导意 见》（环环评〔2021〕45 号） | 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两 高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放 达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和 相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批 原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产 业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金 属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并 经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行 政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法 规的，依法不予审批。 | 本项目属于玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项目，产品主要用于风力叶片、碳纤复合材料及玻纤复合材料，服务风电制造企业，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目， 不属于两高项目， 符合审批要求。 |
|  |  | 3 | 《关于报 送高耗能、高排放项 | 本次报送的“两高”项目范围是煤电、石化、化工、 钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业。同时， 对造纸、纺织印染行业开展摸底排查。后续如国 | 本项目属于玻璃纤 维和碳纤维制造和复合材料再生循环 |

|  |  |  | 目清单的 | 家、省对“两高”范围有明确规定的从其规定。 |  |  | 利用项目，产品主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通知》（盐 |  |  |  | 要用于风力叶片、 |
|  |  |  | 环函 |  |  |  | 碳纤复合材料及玻 |
|  |  |  | 〔2021〕60 |  |  |  | 纤复合材料，服务 |
|  |  |  | 号） |  |  |  | 风电制造企业，不 |
|  |  |  |  |  |  |  | 属于两高行业。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 本项目为属于玻璃 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纤维和碳纤维制造 |
|  |  |  |  |  |  |  | 和复合材料再生循 |
|  |  |  |  | 推进产业绿色化发展，推动钢铁、化工、造纸、 |  |  | 环利用项目，产品 |
|  |  |  |  | 印染、建材、包装印刷和工业涂装等行业绿色化 |  |  | 主要用于风力叶 |
|  |  |  |  | 升级改造，开展“单位面积效益与污染排放”综合 |  |  | 片、碳纤复合材料 |
|  |  | 4 |  | 评价，推进工业产品绿色设计和绿色制造研发应 |  |  | 及玻纤复合材料， |
|  |  |  |  | 用，推广绿色生产技术和装备，建设绿色制造体 |  |  | 服务风电制造企 |
|  |  |  |  | 系。全面促进清洁生产，依法在“双超双有高能 |  |  | 业，不属于石化、 |
|  |  |  |  | 耗”行业实施强制性清洁生产审核。 |  |  | 化工、焦化、有色 |
|  |  |  |  |  |  |  | 金属冶炼、平板玻 |
|  |  |  | 《盐城市人民政府 |  |  |  | 璃项目，不属于两 高项目。 |
|  |  |  |  | 开展省级及以上工业园区污水收集系统整治专项行动，完成园区内企业清污分流、雨污分流改造，基本消除污水直排口和管网空白区，开展工业园区水平衡核算管理工作。推进纺织印染、医药、食品、电镀等行业整治提升及提标改造。推行重点行业企业工业废水“分类收集、分质处理、一企一管”。完善工业园区环境基础设施建设， 开展省级以上工业园区污水处理设施整治专项 行动，推动日排水 500 吨以上污水集中处理设施进水口、出水口安装水量、水质自动监控设备及配套设施。探索水污染物分类管控研究，建立重点园区有毒有害水污染物名录库，加强对重金 属等特征水污染物监管。 |  |  |  |
|  |  |  | 办公室关 |  |  |  |  |
|  |  |  | 于印发盐 |  |  |  |  |
|  |  |  | 城市“十四 |  |  |  |  |
|  |  |  | 五” 生态 |  |  |  | 本项目不产生生产 |
|  |  |  | 环境保护 |  |  |  | 废水，主要废水为 |
|  |  | 5 | 规划的通 知》 |  |  |  | 生活污水，并进行 “分类收集、分质处 |
|  |  |  |  |  |  |  | 理、一企一管”，符 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合要求。 |
|  |  |  |  | 强化工业污染全过程控制，深化大气污染防治 “一企一策”。积极推动水泥等行业实施超低排放改造，钢铁冶炼企业开展全流程超低排放改造和评估监测。推进火电、钢铁、水泥、玻璃、垃圾焚烧发电、化工等行业污染深度治理，实施钢铁、 火电等行业烟气“脱白改造”。 |  |  | 本项目生产过程中 |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 产生的各项废气处 理达标后排放，符 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合文件要求。 |
|  |  | 9、与固体废物再生利用污染防治技术导则的相符性分析 表 1-12 本项目与固体废物再生利用污染防治技术导则相符性分析 |  |  |  |  |  |
|  |  | 序 号 | 文件 |  | 要求 | 相符性分析 |  |
|  |  |  |  |  | 1、固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。 | 本项目属于复合材料再 |  |
|  |  |  | 固体废物再 |  |  | 生循环利用项目，遵循 |  |
|  |  |  | 生利用污染 |  |  | 环境安全有限的原则， |  |
|  |  | 1 | 防治技术导 |  |  | 保证固体废物再生利用 |  |
|  |  |  | 则 |  |  | 全过程的环境安全与人 |  |
|  |  |  | HJ1091-2020 |  |  | 体健康。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、进行固体废物再生利用技术选择时，应 | 本项目属于复合材料再 |  |

|  |  |  |  | 在固体废物再生利用技术生命周期评价结 果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。 | 生循环利用项目，符合 相关法律和行业的产业政策要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3、固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。 | 本项目位于江苏省盐城 市阜宁经济开发区协鑫大道 26 号，符合当地规 划。 |
|  |  |  |  | 4、固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度， 包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制 度。 | 本项目属于复合材料再生循环利用项目，项目建成后拟建立完善的环境管理制度等，符合要求。 |
|  |  |  |  | 5、应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污 染物的无组织排放，防止发生二次污染， 妥善处置产生的废物。 | 本项目属于复合材料再生循环利用项目，对各产污环节进行识别，并 采取有效污染控制措施，符合要求 |
|  |  |  |  | 6、固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放 （控制）标准与排污许可要求。 | 本项目属于复合材料再 生循环利用项目，各污 染物的排放均满足排放标准，符合要求。 |
|  |  |  |  | 7、固体废物再生利用产物作为产品的，应 符合 GB 34330 中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标 准。 | 本项目属于复合材料再生循环利用项目，产品满足质量标准，符合要求。 |

# 二、建设项目工程分析

### 一、项目由来

上纬再生利用（江苏）有限公司（简称为“上纬公司”）位于阜宁经济开发区协鑫大道 26 号，租赁上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司（简称为“上伟公司”） 22518m2，主要为 5#厂房 7185.16m2、2#仓库 4381.02m2、研发楼 1640.5m2、危废仓库一半区域 14m2 和厂区东侧空地 9297.32m2；主要经营范围：一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；碳纤维再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；能量回收系统研发；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；废弃碳纤维复合材料处理装备销售；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

为了实现风电叶片回收利用，助力碳达峰和碳中和目标，上纬再生利用（江苏）

建	有限公司租赁上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司现有厂房和仓库等，建设年产

设	2100 吨碳纤维及玻纤维复合材料循环再生利用项目（备案证号：阜开投备〔2023〕内

容	69 号、项目代码：2308-320956-04-01-201366，详见附件二）。

本项目租赁上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 22518m2 的厂房、仓库等，购置裁切机、粉碎机、降解搅拌槽、全自动卸料离心机、微波加热设备、清洗液再生设备等设备 27 台（套），新建碳纤维及玻纤维复合材料循环再生利用生产线，项目建成后可年产 2100 吨碳纤维及玻纤维。生产工艺流程 1：裁切、粉碎、降解、固液分离、离心（降解液蒸馏后循环利用）、清洗、固液分离、离心（清洗液蒸馏后循环利用）、纤维烘干、造粒。生产工艺流程 2：裁切，粉碎、微波加热、裁切成型、造粒。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）等法律、法规的规定，对照

《建设项目环境保护管理条例》（2021 年版）：“二十七、非金属矿物制品业 30”

中第 58 条“玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 306”；全部为报告表；第 60 条“石墨及其非金属矿物制品制造 309”；石棉制品、含焙烧的石墨、碳素制品为报告书，其他为报告表；“三十九、废弃资源综合利用业 42”中第 85 条“非金属废料和

|  |  | 碎屑加工处理 422”；废电池、废油加工处理为报告书，废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）为报告表。本项目为玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项目，主要产品为玻纤维、碳纤维，产品主要用于风力叶片、碳纤复合材料及玻纤复合材料，服务风电制造企业，故本项目编制环境影响评价报告表。则上纬再生利用（江苏）有限公司委托江苏科易达环保科技股份有限公司编制本《建设项目环境影响报告表》，江苏科易达环保科技股份有限公司接受委托后立即组织相关技术人员进行现场勘查、相关资料收集、项目初筛（见表 2-1）及其他相关工作，最终完成了本报告的编制。 表 2-1 项目信息初筛表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序 号 | 分析项目 | 分析结论 |
|  |  | 1 | 项目所在地产业定位及规划相符性 | 江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园产业定位为风电 装备（含树脂材料、海工装备等）、光电光伏（不含前道单晶硅、 多晶硅生产工序）、新能源电池（含钒电池等）、电子信息（不含电镀）、稀土应用、有色金属压延及加工等产业，其中风电装备与光电光伏产业不涉及《关于进一步加强涉及重金属污染建设项目环评审批的通知》（苏环办〔2011〕177 号）中提及的重金属污染物排放的项目；新能源电池产业也禁止引进铅蓄电池制造项目；园区还应加强含钒电池项目环保管理，确保钒污染物不外排进入外环境。 本项目为玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项目，产品主要用于风力叶片、碳纤复合材料及玻纤复合材料， 服务风电制造企业，不涉及《关于进一步加强涉及重金属污染建 设项目环评审批的通知》（苏环办〔2011〕177 号）中提及的重 金属污染物排放的项目；故符合园区产业定位。 |
|  |  | 2 | 法律法规、产业政策及行业准入条件 | 本项目已获得江苏省阜宁开发区经济发展局的备案证（阜开 投备〔2023〕69 号、项目代码：2308-320956-04-01-201366）； 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中限制类和淘汰类项目；《江苏省产业结构调整、淘汰和禁止目录》中限 制、淘汰和能耗限额类项目，属于《鼓励外商投资产业目录》。 符合江苏省产业政策。 |
|  |  | 3 | 环境承载力及影响 | 根据《2022 年阜宁县环境质量状况公报》，2022 年阜宁县环境质量总体保持稳定，水环境、声环境质量良好，大气环境为达标区。 本项目对排放的废气、废水、噪声等采取了相应的污染防治措施， 污染物可达标排放，不会对周边环境造成较大的不良影响。 |
|  |  | 4 | 总量指标含合理性及可 达性分析 | 项目废气、废水指标由建设单位向盐城市阜宁生态环境局申 请，由盐城市阜宁生态环境局在区域内平衡；固废排放量为零。 |
|  |  | 5 | 项目所在地基础设施建 设情况 | 项目所在地集中供水、供电、供热、排水等基础设施配套完 善，交通便利。 |

|  |  | 6 | 与项目所在地规划环评审查意见相符性分析 | 项目为玻璃纤维和碳纤维制造和复合材料再生循环利用项 目，产品主要用于风力叶片、碳纤复合材料及玻纤复合材料，服务风电制造企业，符合《江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园规划环境影响报告书》（审查文号：阜环审〔2015〕27 号）、 《关于<江苏省阜宁经济开发区风光电装备产业园规划环境影响跟踪评价报告书>的审批意见》（盐环审〔2022〕23002 号），详 细分析见表 1-1。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 与“三线一单”对照分析 | 本项目以上伟公司北侧厂界为边界，距离最近的生态空间管 控区域—通榆河（阜宁县）清水通道维护区直线距离约 680m，本项目生产车间和原料贮存区域距离通榆河 1081.57m，不在《江苏省通榆河水污染防治条例》中通榆河一级保护区内，符合生态空 间管控区域规划等文件相关要求。项目所在区域的水环境、声环 境质量良好，大气环境为达标区；该项目建设后会产生一定的污 染物，但在采取相应的污染防治措施后，经预测，本项目各污染 物的排放不超标，故对周边环境造成不良影响较小，不会改变区 域环境功能区质量要求；本项目租赁现有工业用地，营运过程主 要资源消耗为电能、水资源和热能，由当地供电部门提供；项目 资源消耗量较小，不会超出当地资源利用上线；本项目的建设符 合相关政策；符合“三线一单”的要求。 |  |
|  |  | 二、建设内容 1、项目产品方案 - 本项目产品方案见表 2-2。 表 2-2 建设项目产品方案 注：①本项目产品主要用于风力叶片、碳纤复合材料及玻纤复合材料，服务风电制造企业； ②本项目原料收购于上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司的废复合材料，意向合同详见附件九。本项目将产品生产线分为两种类型，分别为复合材料树脂可回收生产线和复合材料树 脂不可回收生产线，主要区别为生产过程中产生的树脂是否能够被上伟公司回收使用。本项目 一共建设 17 条生产线：复合材料树脂可回收生产线建设 2 条，复合材料树脂不可回收生产线 建设 15 条生产线。 - 本项目产品的质量标准，详见表 2-3~2-5。 表 2-3 碳纤维的产品质量标准 |  |  |  |
|  |  | 项目 |  |  | 控制指标 |
|  |  | 抗压强度 |  |  | 3650MPa |
|  |  | 拉伸模量 |  |  | 227GPa |
|  |  | 伸长率 |  |  | 1.6% |
|  |  | 电阻率 |  |  | 26.5Ω.g/m |
|  |  | 密度 |  |  | 1.77g/cc |
|  |  | 纤维直径 |  |  | 6.7microns |
|  |  | 碳含量 |  |  | 95% |

| 序 号 | 生产线 | 产品名称 | 设计能 力 t/a | 总设计 能力 t/a | 年运行 时数 h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合材料树脂可回收生产线 | 碳纤维、玻纤维 | 280 | 2100 | 4480 | 复合材料树脂可回收生 产线过程中产生的树脂由上伟公司回收使用 |
| 2 | 复合材料树脂不可回收生产线 | 碳纤维、玻纤维 | 1820 |  | 4480 | 复合材料树脂不可回收 生产线过程中产生的树 脂直接外售其他单位 |

|  |  | 线密度 | 3.180g/m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 丝卷重量 | 6.0kg |
|  |  | 丝卷长度 | 1920m |
|  |  | 表 2-4 玻纤维的常规型号 表 2-5 玻纤维的控制指标 （3）收集、运输、接收、厂内贮存、产品流向分析收集： ①本项目原料收购上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司的废复合材料，包含碳板、玻板等，其中碳纤/玻纤和树脂的比例约为 7:3。 因本项目租赁上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司厂房、仓库等，在上伟公司厂区内，则本项目主要为厂内运输，将上伟公司所产生的一般固废运到本单位处置， 需加强对一般固废转移的有效监督，实施一般工业固废转移联单制度。一般固废产生单位在转移至本公司处置前，需要按国家及地方环境管理要求，申报一般固废转移计划；具体申报按《盐城市阜宁生态环境局关于开展一般工业固废网上申报的通知》要求，进行网上申报。经批准后，产生单位在转移前，向所在地环境主管部门申领联单。联单一式四联，明确产废单位、运输单位、处置单位，以及一般固废主要成分、状态、转移量等基本信息。 ②运输： 本项目复合材料均为一般固废，直接厂内运输，从上伟公司 4#厂房或一般固废仓库内的一般固废运输至本项目 2#仓库存放，配备专职人员统筹管理固废的收运。 ③贮存 接收人员对接收的一般固废称重、记录等，再根据“转移联单”制度进行接收 |  |

| 型号 公称值 | TMII468GS- 600 | TMII468GS- 1200 | TMII468GS- 2400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维直径 | 17 | 17 | 17 |
| 可燃物含量% | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 |

| 项目 | 控制指标 | 监测方法 GB Standard ISO Standard |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 无污染 | - | - |
| 玻璃类型 | TMII 玻璃 | GB/T 1549 | - |
| 浸润剂类型 | 增强型 | - | - |
| 单丝纤维直径 um | 公称值±1 | GB/T 7690.5 | ISO1888 |
| 抗拉强度 N/Tex | ≥0.40N/Tex | GB/T 7690.3 | ISO3341 |
| 线密度 g/km | 公称值±5% | GB/T 7690.1 | ISO1889 |
| 可燃物含量% | 0.40-0.70 | GB/T 9914.2 | ISO1887 |
| 含水率% | ≤0.10 | GB/T 9914.1 | ISO3344 |

|  |  | 登记。 一般固废暂存的目的主要是为待处理处置的一般废物积累到一定量后再进行处理，为需处置的复合材料设置存储空间。本项目根据复合材料的种类、性质、成分等不同，将复合材料区分开放置于 2#仓库的原料区域。一般固废的贮存、处置应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，进行防渗、防风、风雨、防晒等处理。 ④产品用途及综合利用去向 本项目产品主要为碳纤维、玻纤维，主要用于风力叶片、碳纤复合材料及玻纤复合材料，服务风电制造企业等。本建设单位已经和上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司签订委托利用协议，用于碳纤维增强复合材料、玻璃纤维增强塑料制品等复合材料的再生产。 2、劳动定员及工作制度 劳动定员：新增职工人数 50 人； 工作制度：年工作 280 天，一天 2 班，一班 8 小时，年工作 4480h。3、项目主要建设内容 本项目主体工程及公辅工程表详见表 2-3。 表 2-3 本项目主体及公辅工程表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程 名称 | 建设名称 | 工程内容 | 备注 |
|  |  | 主体 工程 | 5#厂房 | 占地面积 7185.16m2 | / |
|  |  | 贮运 工程 | 2#仓库 | 占地面积 4381.03m2，1F，位于 4#、5#厂房东侧，主 要用于暂存碳纤维原材料、包装材料、成品等 | / |
|  |  | 公用工程 | 给水 | 1400m3/a | 供水管网 |
|  |  |  | 排水 | 排放废水 1120m3/a | / |
|  |  |  | 供电 | 480 万度/年 | 供电管网 |
|  |  |  | 蒸汽 | 300 吨/年 | 蒸汽管道 |
|  |  | 辅助工程 | 办公研发楼 | 占地面积 1640.5m2，3F，位于厂区东北侧 | / |
|  |  |  | 消防水池 | 756m3 | 依托 |
|  |  |  | 应急事故池 | 200m3 | 依托 |
|  |  | 环保工程 | 废气治理 | 降解搅拌、蒸馏、清洗、烘干工段产生的非甲烷总烃、微波加热工段产生的非甲烷总烃，一同经二级活性炭处理后引至 1#排气筒排放；裁切、粉碎工段产生的粉 尘经布袋除尘器处理后引至 1#排气筒排放 | 废气均达标排放 |
|  |  |  |  | 以 5#厂房边界外扩 100m 设置卫生防护距离 | / |

|  |  |  | 废水处理站 | 生活污水依托上伟公司化粪池处理后接管污水处理 厂，化粪池 24m3 本项目生活废水处理能力为 4t/d，能够依托上伟公司 化粪池处理后并通过上伟公司污水排口排放，详见依 | 达标排放，本项目依托上伟公司化粪 池和污水排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 托可行性分析 | 口可行 |
|  |  |  | 固废处置 | 危废仓库：28m2 （本项目租赁上伟公司危废仓库一半区域 14m2，南北两边区域用隔板隔开，分别为独立的危废仓库） | 本项目租赁 |
|  |  |  |  | 一般固废区域：50m2，位于 2#仓库东南角 | / |
|  |  |  | 噪声 | 隔声、减震等措施 | / |
|  |  | 依托可行性分析： |  |  |  |
|  |  | 本项目排水主要为生活污水，排放量为 1120t/a，4m3/d，该废水依托上伟公司 |  |  |  |
|  |  | 化粪池处理达标后，通过污水排口接管污水处理厂；上伟公司化粪池的容量为 |  |  |  |
|  |  | 24m3，该公司实际生活污水排放量为 3000t/a，10m3/d，一共排放量为 14m3/d，小 |  |  |  |
|  |  | 于化粪池的容量 24m3，则本项目依托上伟公司化粪池能够满足要求。 |  |  |  |
|  |  | （1）给排水工程 |  |  |  |
|  |  | ①给水工程 |  |  |  |
|  |  | 项目用水包括生产职工生活用水，项目用水主要由市政供水管网提供。 |  |  |  |
|  |  | ②排水工程 |  |  |  |
|  |  | 本项目排水主要为职工生活污水，生活污水依托上伟公司化粪池处理达标后接 |  |  |  |
|  |  | 管阜宁县水处理发展有限公司集中处理。 |  |  |  |
|  |  | 项目水平衡图见图 2-1。 |  |  |  |
|  |  | 图 2-1 项目建成后水平衡图（单位 t/a） |  |  |  |
|  |  | （2）供电 |  |  |  |
|  |  | 本项目总用电量约为 480 万度/年，由园区变电所提供。 |  |  |  |
|  |  | （3）供热 |  |  |  |
|  |  | 本项目总用蒸汽约为 300 吨/年，由当地蒸汽管网提供。 |  |  |  |

|  | 图 2-2 蒸汽平衡图（单位 t/a） 4、主要生产设备情况 本项目设备情况见表 2-4。 表 2-4 本项目生产设施一览表 生产设备与产能匹配分析： 本项目产品主要为玻璃纤维、碳纤维，影响产能的设备主要为降解设备和微波加热设备，生产线 1 设置 2 台降解设备，每批 12kg，初次 7h，后续每小时 4 批， 企业年工作时间为 4480h，则生产线 1 降解设备容纳原料最大量为 429.408t/a；生产线 2 设置 15 台微波加热设备，每批 20kg，每小时 2 批，企业年工作时间为 4480h，则生产线 2 降解设备容纳原料最大量为 2688t/a，能够满足本项目原料使用量。 5、原辅材料及相关理化性质 建设项目主要原辅材料及年用量见表 2-5，项目原辅材料组分及物料含量详见表 2-6。 表 2-5 本项目主要原辅材料一览表 t/a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序 号 | 物料名称 | 规格/主要成分 | 年用 量/t | 年最大 储存量/t | 储存 方式 | 备注 |
|  | 1 | 废复合材料 | 碳纤维、玻纤维、环氧拉挤树脂 主剂、环氧拉挤树脂硬化剂等 | 400 | 50 | 堆放 | 2#仓库 |
|  | 2 | 废复合材料 | 碳纤维、玻纤维、环氧树脂等 | 2600 | 200 | 堆放 |  |

| 序号 | 工序 | 设备名称 | 型号 | 数量（台 /套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裁切 | 裁切机 | 22kw | 4 | 17 条生产线共用 |
| 2 | 粉碎 | 粉碎机 | 30kw | 1 | 17 条生产线共用 |
| 3 | 降解、离心、清洗、烘干 | 降解设备（配套冷凝器，离心机，烘干设备，暂存槽等 | ） 81m2 | 2 | 2 条复合材料树脂可回 收生产线各 1 套 |
| 4 | 蒸馏 | 纯化再生设备（配套储液桶冷凝器） | ， 60kw | 1 | 2 条复合材料树脂可回收生产线共用 |
| 5 | 造粒 | 螺杆造粒设备 | 85kw | 1 | 2 条复合材料树脂可回收生产线共用 |
|  |  | 模温机 | 16kw | 5 | 造粒设备的配套设备 |
| 6 | 微波加热 | 微波加热设备 | / | 15 | 15 条复合材料树脂不可 收生产线各 1 套 |
| 7 | 辅助 | 氮气设备 | / | 1 |  |
| 8 |  | 冰水机 | / | 1 |  |
| 9 |  | 废气处理设备 | / | 1 | 共用 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/796051220033010103