某水电站

工程地质勘察报告

（初步勘察）

海南xx勘察设计院

二○○九年七月

某水电站

工程地质勘察报告

委托单位：xx县水务局

勘察单位：海南xx勘察设计院

勘察阶段：初步勘察

工程负责：

编 写 人：

审    核：

总工程师：

院    长：

编写时间：二ＯＯ九年七月十日

联系地址：

电    话：

传    真：

目      录

1 绪言	1

1.1 工程概况	1

1.2 勘察任务及完成的工作量	1

1.3 执行标准和规范	2

1.4 勘察工作实施方法	2

1.5 勘察工作量及进程	3

2 区域地质概况	4

2.1区域地层	4

2.2地质构造	4

2.3 不良地质作用	4

2.4 水文气象	4

2.5  地震	5

3 水库区工程地质条件	5

3.1库区地形地貌	5

3.2库区地层岩性	6

3.3水库主要工程地质问题	6

4  坝段(址)及厂房工程地质条件	7

4.1地形地貌	7

4.2地层结构及岩性特征	8

4.3岩土物理力学性质	9

4.4场地土类型与场地类别	10

4.5水文地质条件	10

4.6 不良地质作用	12

4.7坝基及厂房岩土性能评述	13

4.8基础方案	14

4.9基础工程施工	15

5 天然建筑材料	15

5.1  砂砾料	15

5.2  石料	16

6 结论与建议	17

图、附表、附件

1、勘探点平面布置图                        (图1)

2、工程地质剖面图                          (图2-1～2-8)

3、钻孔柱状图                              (图3-1～3-16)

4、土工试验成果总表                       （附表1-1～1-2）

5、水质测试报告                           （附表2）

6、土样测试报告                           （附表3）

7、岩石机械强度试验报告                   （附表4）

8、剪切波速测试报告                       （附件1）

9、钻孔岩芯照片                           （附件2）

1绪言

## 1.1工程概况

受xx县水务局的委托,我院对其拟建的某水电站工程进行初步工程地质勘察工作。该电站位于海南省xx县xx镇城郊的南渡江干流上，系利用南渡江水进行水力发电，为河床式电站，电站枢纽由拦水橡胶坝、冲沙闸、厂房及升压站等建筑物组成，预计装机容量为3×1250kW，挡水坝最大高度约6m，设计正常蓄水位27m，为三等工程。拦河坝采用橡胶坝袋控制，以降低上游的水位。拟建厂房位于右岸，为河床式厂房，拟采用贯流式机组。电站厂房距离金江镇约2km，已有公路和便道通达坝址左右岸，交通较为方便。

## 1.2勘察任务及完成的工作量

勘察目的是为拟建场地提供岩土工程资料和岩土技术参数，对建筑地基作出岩土工程分析评价，为基础设计、地基处理作出论证和建议。根据国家有关规范、规程，本次勘察的任务和要求是：

1、初步查明区域及库区地形地貌特征和气象水文条件；

1、初步查明拟建场地内地层结构、构造和岩土的物理力学性质；

2、初步查明有无不良地质作用并提出防治措施建议；

3、初步查明地下水埋藏情况及其对施工可能带来的影响，判定场地水、土的腐蚀性。

4、进行场地地震效应评价；

5、对场地的稳定性和适宜性作出评价；

6、提供地基基础和地基处理设计与施工方案的建议及有关设计参数；

7、对基槽（坑）开挖提出初步建议；

8、初步查明天然石料场、砂料场的具体位置及储量。

## 1.3 执行标准和规范

1、《水利水电工程测量规范》(SL197-97)；

2、《水利水电工程地质勘察规范》(GB50287-99)；

3、《中、小型水利水电工程地质勘察规范》(SL55-2005)；

4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)；

5、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)；

6、《建筑岩土工程钻探技术标准》(JGJ87-92)；

7、《原状土取样技术标准》(JGJ89-92)；

8、《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)。

## 1.4勘察工作实施方法

本次勘察采取如下勘察手段和方法：

1、钻孔采用全站仪放点，采用海南平面坐标系，1985年国家高程基准。

2、钻探施工：承接勘察任务后，我院组织安排1台XY-1型钻机进场钻探，钻探按有关规范要求进行。

3、取土样和标准贯入试验：控制性勘探孔中每变层均采取原状土样，做到每层有足够样品控制，采取样品有代表性，及时密封和送回测试室，每变层进行标准贯入试验，砂性土加密标贯次数，每次标贯均清孔到底，计算无误才进行试验。

4、室内土工试验：采取土、水试样由海南省农垦设计院土工实验室测试，岩石样由海南省地质测试研究中心测试，每个测试项目均按现行规范要求进行。

5、钻孔岩芯编录：我院安排一个工程技术人员跟班编录，负责和监督钻机施工进程，把好技术关，工程总负责人对整个施工监督负责，把好编录的质量关，保证第一手资料的准确性和完整性。

6、质量管理体系：为了保证每一道工序的工程质量，我院实施了从院长—

总工—工程负责—工程技术员—施工人员的一套严密的管理体系，环环相扣，层层落实，发现问题就地分析寻找问题的原因，及时采取解决方法和补救措施。

## 1.5勘察工作量及进程

### 1.5.1勘察工作量

按照勘察任务与要求，结合场地条件及现行《中、小型水利水电工程地质勘察规范》(SL55-2005)的要求，勘探点沿坝轴线及建筑物周边布置，共设计勘探孔16个，其中控制性勘探孔8个，深度为25.00～30.30m，一般性勘探孔8个，深度为20.10～25.30m，波速测试孔两个，深度均为50.00m，(见图1)。本次勘察完成实际工作量见表1。

表1                 勘察工作量一览表

| 勘 察 项 目 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地质测绘 |  | km2 | 0.6 | 比例尺1：10000，调查内容为沿河地形地貌、气象、水文、地表水体、地层岩性及不良地质现象。 |
| 钻 孔 |  | 个 | 16 | 总进尺473.05m。取芯：砂土不少于65%。粘性土不少于80%，每层取岩土样控制。 |
| 原 位 测 试 | 标 贯 | 次 | 56 | 按有关规范，自动落锤。 |
|  | 注水试验 | 孔 | 3 | 稳定时间8小时。 |
|  | 波速测试 | m／孔 | 100／2 | 单孔法。 |
| 取 样 | 常规土样 | 件 | 54 | 普通取土器，密封。 |
|  | 岩石样 | 件 | 3 |  |
|  | 腐蚀水样 | 组 | 5 | 容量500ml，塑胶瓶装，加大理石粉，密封 |
|  | 腐蚀土样 | 件 | 3 | 0.5kg |
|  | 天然坡角 | 个 | 24 | 在砂土中采取。 |
| 室内试验试验 | 常规试验 | 个 | 50 | 常规。 |
|  | 室内渗透试验 | 个 | 8 |  |
|  | 石料物理力 学性质试验 | 组 | 3 |  |
|  | 天然坡角 | 个 | 24 | 水上、水下坡角。 |
|  | 土腐蚀性 | 件 | 3 | 试验项目：pH值、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3- |
|  | 工程水分析 | 件 | 6 | 试验项目：pH值、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-,侵蚀性CO22- |

1.5.2勘察进程

1、准备工作：2009年05月13日；

2、野外作业：2009年05月14日～06月06日；

3、室内试验：2009年06月8日～07月01日；

4、资料整编：2009年07月01日～07月05日；

5、提交报告：2009年07月10日。

# 2 区域地质概况

## 2.1区域地层

根据区域地质资料，场地方圆3～5km范围内，南渡江北部出露的地层为第四系中更新统玄武岩(βQ2)及其风化残积土(Qel)；南渡江以南为第四系全新统河流冲积的中粗砂(Q4al)和第四系下更新统海相沉积土。

## 2.2地质构造

本区大地构造处于福山凹陷区内，南距海南岛区域性大断裂王五—文教大断裂约5～10km。工程场区区内为新生界地层所覆盖，且厚度非常大，表明新生界以来该区以沉积作用为主，未发现地壳的差异升降活动及其它活动性断裂穿过工程区，据此认为工程场区处于相对稳定的地质构造单元上。

## 2.3不良地质作用

区内物理地质现象不发育，未发现有地面塌陷、沉降、地裂缝、明显的泥石流等现象，仅见有一些小崩塌发生。小崩塌主要发育于南渡江两岸。未发现有软弱层，南渡江两岸植被都较发育，对崩塌的产生有一定的抑制作用。

## 2.4 水文气象

1、水文

区内地表水系主要为南渡江。南渡江发源于海南岛中部山区白沙县的南峰山，自西南向东北流入琼州海峡，全长334km，流域面积7033km2，河床平均坡降为0.716‰。河水流量受大气降水和上游水库泄洪的影响，季节性变化较大。根据南渡江流域设立的金江、加烈站水文站观测资料，该河段历史最高洪水位标高为30.59m，最大河流量为8730m3/s。

2、气象

本流域地处热带海洋季风气候区，气候温和，雨量充沛，年内有干、湿季之分，干季11月至次年4月，干燥少雨，湿季5～10月，高温多雨。据澄迈县气象局1959～1990年资料统计，多年平均降雨量1781.8mm，最大年降雨量2344mm（1978年），最小降雨量1139.1mm（1977年），多年平均气温23.80C，最高气温40.30C（1983年5月14日），最低气温1.10C（1976年1月7日），多年平均风速2.1m/s，常风向ENE，瞬时最大风速25m/s（1972年11月8日），多年平均相对湿度85%。

## 2.5地震

根据区域地震资料，历史记载有多次5级以上地震。 最大为1605年7月13日发生的琼州大地震，震级7.5级，震中位于原琼山市的塔市，光村—铺前断裂和东寨港—清澜断裂交汇处，距场区直线距离约60km，同年12月15日发生的琼山大地震，震级为6级。本次勘察未发现断裂构造活动形迹。

# 3 水库区工程地质条件

## 3.1库区地形地貌

库区位于南渡江下游上段金江河段上, 属河谷型地形，河段呈“S”字型，流向由西向东流，河床平均坡降为0.716‰。水库基底最低标高21.10m，两岸坡度一般在10～30度。库区主要跨越三种地貌单元：全新统现代河道、河漫滩及河流冲积阶地。三种地貌单元地面标高分别为21～32m、32～36m、36～

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/796143223020010102