# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年收集与中转机动车废矿物油 200 吨建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绍兴恒源再生资源回收有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 绍兴市袍江越东南路 29 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 312000 |
| 建设地点 | 绍兴袍江越东南路 29 号绍兴市鑫华纺机制造有限公司部分闲置厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  |  | 批准 文号 |  | / |  |
| 建设性质 | 新建 ■ 改扩建 □技改 □ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 仓储业 C59 |  |
| 总建筑面积 (平方米) | 500.0 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中:环保 投资(万元) |  |  |  | 9.3 |  | 环保投资占 总投资比例 | 9.30% |
| 评价经费 (万元) | ** | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2015 年 1 月底 |  |  |

1.1 项目由来 随着生产工业的迅速发展，工业生产中有不少机动车废矿物油产生，而机动 车废矿物油属于危险固废，不能随意买卖或者处置，应委托有资质单位进行处置， 因此应将这些机动车废矿物油集中收集和中转给有资质单位进行处置。为此，汪 青松先生和张恒海先生经过缜密的市场调查，决定投资 100.0 万元，成立绍兴恒 源再生资源回收有限公司，租赁位于绍兴袍江越东南路 29 号绍兴市鑫华纺机制 造有限公司部分闲置厂房，实施年收集和中转机动车废矿物油 200 吨建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和 《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014 年修正）》 的有关规定，本项目应进 行环境影响评价，使项目在规划发展、建设和生产过程中实现社会、经济和环境 效益相互协调。我公司受绍兴恒源再生资源回收有限公司的委托承担本项目的环

境影响评价工作。在对项目地进行实地踏勘、收集有关资料、环境质量现状监测 的基础上，编制了本项目环境影响报告表，提请有关部门审查。 ## 1.2 编制依据 1.2.1 国家有关法律法规 ⑴《中华人民共和国环境保护法（2014 修订版）》2015.1.1； ⑵《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1； ⑶《中华人民共和国大气污染防治法》2000.4.29 修订； ⑷《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 1997.3.1； ⑸《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013 年版）》2013.6.29 修正； ⑹《中华人民共和国环境影响评价法》2003.9.1； ⑺《建设项目环境保护管理条例》 1998.11.29； ⑻《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1； ⑼《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》2013.5.1； ⑽工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 (2010 年本)》2010.10.13； ⑾《建设项目环境影响评价分类管理名录》2008.10； ⑿《关于印发《 “十二五” 主要污染物总量控制规划编制指南》 的通知》， 国 家环保部环办[2010]97 号； ⒀《环境影响评价 “十二五”规划》2011.12.31； ⒁《国家危险废物名录》2008.8.1。 1.2.2 地方有关法规技术规范 ⑴《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014 年修正）》2014.3.13； ⑵《浙江省大气污染防治条例》2003.9.1； ⑶《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013 年修正）》2013.12.19； ④《浙江省水污染防治条例(2013 年修正)》2013.12.19； ⑤《浙江省环境污染监督管理办法（2014 年修正本）》2014.3.13； ⑥《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》2012.12.28；

⑦《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》2010.11； 份《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》2012.4.1；

2

⑼《绍兴市产业结构调整导向目录(2010-2011 年)》2010.3.15； ⑽《绍兴市发展战略性新兴产业重点领域导向目录（2013—2015 年）》（绍 政办发[2012]166 号，2012.12.14）； ⑾《绍兴市强制淘汰落后产能目录(2011 年本)》2011.8.5。 1.2.3 有关技术规范 ⑴《环境影响评价技术导则》HJ2.1-2011，HJ2.2-2008，HJ/T2.3-93，HJ2.4-2009 及 HJ19-2011； ⑵《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； ⑶《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》2005.4； ⑷《绍兴市生态环境功能区规划》2007.12； ⑸《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》2006.04； ⑹《绍兴市环境空气功能区划分方案》2001.12； ⑺《绍兴市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》2003.8； ⑻《绍兴市城市总体规划(2011-2020)》2011.7。 1.2.4 其他 ⑴建设单位与我公司签订的环评合同及提供的有关基础资料。 ## 1.3 工程内容及规模 1.3.1 项目名称、地点及建设性质 项目名称： 年收集与中转机动车废矿物油 200 吨建设项目。 建设单位： 绍兴恒源再生资源回收有限公司。 建设地点：租赁位于绍兴袍江越东南路 29 号绍兴市鑫华纺机制造有限公司 部分闲置厂房。 建设性质： 新建。 总投资： 100.0 万元。 1.3.2 项目规模及产品方案 绍兴恒源再生资源回收有限公司年收集与中转机动车废矿物油 200 吨建设 项目租赁位于绍兴袍江越东南路 29 号绍兴市鑫华纺机制造有限公司部分闲置厂

房实施 。项目租赁总建筑面积 500.0 平方米，年收集与中转机动车废矿物油 200 吨。

3

1.3.3 项目主要生产设备、原辅材料及能源消耗 项目主要生产设备见表 1-2 ， 能源消耗见表 1-3。 表 1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备; 单位; 数量; 备注. 1; 运输车; 辆; 2; 1 吨/车. 2; 提升泵; 台; 2; /. 3; 油桶; 只; 100; 180L 钢制油桶. 4; 卧式油罐; 只; 10; 10m3. 表 1-3 项目能源消耗表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 电; 万 KWH/年; 1. 2; 水; 吨/年; 60. 1.3.4 项目劳动定员及生产制度 项目共需员工 4 人，单班制生产，每班工作 8 小时（8:00- 17:00 ， 中午休息 1 小时）， 年工作日 300 天，项目不设食堂及住宿。 1.3.5 公用工程 ⑴给排水：本项目给水由出租方供水系统供给。本工程在排水系统中，实行 雨、污分流制 。雨水经雨水收集系统（出租方已有）收集后排入市政雨水管道； 产生的生活污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集接入越东路城市截污 管网，送绍兴污水处理厂处理。 ⑵供电： 本项目供电由出租方供电系统提供，可以满足项目生产生活用电。 ## 1.4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 绍兴恒源再生资源回收有限公司年收集与中转机动车废矿物油 200 吨建设 项目租赁位于绍兴袍江越东南路 29 号绍兴市鑫华纺机制造有限公司部分闲置厂 房实施， 因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

4

二、

建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性 等） 2.1.1 地理位置 绍 兴 市 位 于 浙 江 省 中 北 部 、 杭 州 湾 南 岸 ， 全 境 介 于 北 纬 29°13′36" 至 30°16′17"、东经 119°53′02"至 121°13′38"之间 ，地处宁绍平原西部，长江三角洲 南翼，浙江省中北部，西接杭州，东临宁波，北濒杭州湾 。东西长 130.03 公里， 南北宽 116.86 公里，海岸线长 40 公里， 总面积为 8256 平方公里。 绍兴恒源再生资源回收有限公司年收集与中转机动车废矿物油 200 吨建设 项目租赁位于绍兴袍江越东南路 29 号绍兴市鑫华纺机制造有限公司部分闲置厂 房。出租方整个厂区东面为越东路，隔路为建设用地；南面和西面均为中国文化 创意产业交易城； 北面为绍兴市飞跃机电有限公司。 项目所在地东面为越东路，隔路为建设用地；南面为绍兴市鑫华纺机制造有 限公司厂房；西面为绍兴市鑫华纺机制造有限公司厂区道路，隔路为绿化区；北 面为绍兴市鑫华纺机制造有限公司厂房。具体位置详见附图 1、附图 2 和附图 3。 2.1.2 地形、地貌、地质 绍兴市、柯桥区境内地形特点为南高北低， 由西南向东北倾斜，低山丘陵、 河谷、水网、平原等地貌类型也由南至北依次更替。平均黄海高程为 4.9-5.1 米， 常年地下水位在 1.5 米以下。 项目所在地地处萧绍平原，属典型的平原水网地区，地势低平，是滨海河湖 综合作用而成的冲积平原，它既有一般冲积平原平坦而低缓的特征，又有人为长 期围垦改造的痕迹，河网分布较杂乱，宽处成湖，窄处成河，厂区工程地质属粘 土，地质情况良好，地震基本烈度为 6 度。 2.1.3 气候特征 项目所在地地处亚热带季风气候区，气候温和，受冬夏季风的交替影响，四 季分明，光照充足。根据绍兴市气象站近五年气象资料统计，多年平均降水量为 1486.3mm，年平均气温 17.0℃ , 全年风向风频在各方向分布较为均匀，风频最

高为 NNW 和 ENE ，分别为 9.05%和 8.98% ，各风向平均风速在 1.11-2.44 米/秒 之间， 区域受季风影响较为明显。

2.1.4 水文 项目所在地属平原水网地带，河流纵横，河湖相连，水位变化缓慢，附近水 域在新三江闸的控制下，平常为封闭水域，水流自西南流向东北，流量甚少，只 有在较大雨汛期间，三江闸放闸时才有一定流速。 项目附近水域功能主要以工业用水、农业灌溉、水上运输及附近居民生活用 水为主，根据地表水功能区划，项目附近地表水水域功能为Ⅲ类。 ## 2.2 社会环境概况 2.2.1 绍兴概况 绍兴地处长江三角洲南翼，浙江省中北部杭甬之间，下辖柯桥区、诸暨市、 上虞区、嵊州市、新昌县和越城区，绍兴市市区面积扩大到 2942 平方公里，人 口达到 216 万 。绍兴历史悠久，名人荟萃，素有水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、 名士之乡的美誉。绍兴是首批国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市、国家 卫生城市、国家环境保护模范城市、国家园林城市、中国投资硬环境四十优城市 和长江三角洲南翼重点开发开放城市。 绍兴市工业结构主要由纺织、印染、制革、食品、酿酒、机构、冶金、制药、 电子等行业组成，近几年，随着绍兴经济开发区、城南开发区的开发建设，城市 规模的拓展，交通、邮电、金融、旅游等基础设施的日益完善，绍兴市的经济有 了很大的变化。2013 年全市实现生产总值 3967 亿元，增长 8.5%；公共财政预算 收入 293 亿元，增长 10.3%； 固定资产投资 2002 亿元，增长 16.2%； 社会消费 品零售总额 1318 亿元，增长 13.8%；外贸出口 279 亿美元，增长 9.2%；城镇居 民人均可支配收入 40454 元，农村居民人均纯收入 19618 元，分别增长 9.6%和 10.8%；居民消费价格上涨 2%；城镇登记失业率 2.9%；人口自然增长率 0.05%; 预计研究与试验发展经费支出占生产总值比例为 2.1% 。其中， 生产总值增幅低 于预期 0.5 个百分点，城乡居民收入增幅分别低于预期 0.4 和 0.2 个百分点，其 他主要预期目标如期完成。 根据 2001 年 12 月省政府常务会议通过、批准的《绍兴城市总体规划》。 绍 兴城市性质确定为：“长江三角洲南翼以酿酒 、轻纺、 电子为特色的区域中心城 市， 以历史文化和山水风光为特色的著名旅游城市”。 规划确定绍兴中心城市规划结构形态为“三大组团、绿色空间”。这种组团式

6

结构，符合大城市发展的客观规律与要求。各组团之间为大面积的开敞绿色空间 和绿色水面， 为绍兴城市迈向人与自然和谐共生的生态城市创造了良好的条件。 绿色空间中的部分区域经科学规划和认真论证后可作为城市休闲旅游度假区。 2.2.2 绍兴袍江新区概况 袍江新区成立于 2000 年 7 月，代管斗门、马山两镇，辖区面积 87 平方公里， 人口 10 万多 。袍江新区的发展目标是建设成为绍兴中心城市新组团和以高新技 术产业为主导的现代化工业新城区， 总规划面积 66 平方公里，具体规划发展分 “三步走”： 到 2005 年，规划建成区面积 10 平方公里，城区人口 5 万左右； 到 2010 年规划建成区面积 35 平方公里 ，城区人口 20 万；到 2020 年规划建成区面 积 66 平方公里，人口 30 万。 一、主要经济指标完成情况 ⑴2013 年全区 GDP 总量 183.3 亿元， 同比增长 10.4%； 实现规模以上企业 主营业务收入 720.9 亿元，同比增长 8.8%；规模以上工业企业战略性新兴产业值 215.6 亿元， 同比增长 8%； 规模以上工业企业高新技术产业产值 174.08 亿元， 同比增长 8.2%。 ⑵实到外资 1.32 亿美元， 同比增长 5.7%； 实现进出口总额 42.42 亿美元， 同比增长 16% ，其中自营出口 26 亿美元， 同比增长 19.8%。 ③完成工业投入 100.49 亿元，同比增长 11.5%，规模以上工业企业实现利税 总额 47.5 亿元， 同比增长 21.9% ，其中利润 30.70 亿元， 同比增长 25.6%。 二、2013 年度袍江经济技术开发区获得荣誉 荣获全市工业转型升级金奖 ，全市浙商回归工作一等奖 ，全市“机器换人” 工作先进单位，市直开发区淘汰落后产能工作先进单位，全市产业升级投资优胜 奖，全市开发区建设竞赛优胜单位，全市科技进步考核优胜单位。 ## 2.3 袍江工业区生态工业发展生态环境功能小区概况 项目租赁位于绍兴袍江越东南路 29 号绍兴市鑫华纺机制造有限公司部分闲 置厂房，属于袍江新区城市发展生态环境功能小区(I3- 10602D02)，属于优化准入 区。该功能小区的功能区类型为优化准入区，该区主要包括袍江工业区中心商贸 居住区及文化旅游休闲产业区，面积 25.306 平方公里。

主要生态服务功能与生态环境敏感性： 主要生态服务功能为城市发展功能，

7

生态环境敏感性为水环境污染轻度至中度敏感，其余敏感性为一般地区。 ⑴生态环境保护目标 环境保护目标：近期地表水Ⅲ类水质达标率 60%以上，环境空气和声环境达 功能区要求；远期地表水维持Ⅲ类，环境空气和声环境维持功能区要求。生态保 护目标：为城市人居提供生态环境服务，生态环境指标达到国家生态市考核标准。 污染控制目标： 生活污水处理率近期达到 75%以上，远期达 85% 。总量控制目 标：近期化学需氧量 40.824 吨/年，氨氮 10.16 吨/年；远期化学需氧量 32.66 吨/ 年，氨氮 8.636 吨/年。 ⑵建设开发活动环境保护要求 产业准入要求：鼓励类：要发展第三产业，服务业、科教文卫、基础设施等 项目 。限制类：新建工业生产性项目，对居民区有环境影响的项目。禁止类：技 术落后、耗水耗能多、污染环境的项目，供过于求、技术档次低的项目，居住区 内的建设项目， 国家 、省、市明令禁止的禁止发展项目，《浙江省工业污染项目 （产品 、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》和《绍兴市产业发展导向目 录》规定的禁止发展项目 。矿山开采，畜禽养殖。 环保准入要求：允许建设对环境影响很小的项目，工业用水重复利用率大于 70％， 万元工业增加值能耗小于 0.60 吨标准煤，工业废水排放强度小于 30 吨/ 万元工业增加值，化学需氧量排放强度小于 5.0 千克/万元工业增加值。新建项目 需新增加排污总量必须替代 1.2 倍同类污染物的排放总量。 ③污染控制措施 优化袍江城市建设规划，重点发展第三产业，限制工业企业建设，合理规划 周边工业企业布局；加强环境基础设施建设，完善生活垃圾、生活污水收集系统， 实现生活污水、生活垃圾收集和处理的全覆盖；巩固和扩大烟控区、噪声达标区； 积极采用液化气、天然气等清洁能源，加大天然气使用普及率，禁止新建燃煤锅 炉。 ⑷生态环境保护与建设措施 建设绿地系统，形成林带和景观绿色廊道。建设沿越东路、群贤路等道路两 侧和洋泾滨、湖则坂、主要河道建设绿化带，中心商贸区与周边工业区块的绿色 生态隔离带，大型绿色绿色主题休闲公园。进行河道的综合整治，主要进行清淤、 清草、清障和拓宽、护岸及环境污染整治，达到河网水系生态修复要求。

## 2.4 浙江省曹娥江流域水环境保护条例

8

《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》于 2010 年 11 月 25 日经浙江省第十 一届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，自 2011 年 3 月 1 日起施行。 第二条： 本条例适用于绍兴市行政区域内曹娥江流域水环境保护工作 。 本条例所称的曹娥江流域，是指曹娥江干流和支流汇集、流经的新昌县、嵊 州市、上虞市、绍兴县和越城区范围内的区域。 镜岭大桥以下的澄潭江及其堤岸每侧一般不少于五十米、嵊州市南津桥到曹 娥江大闸的曹娥江干流及其堤岸每侧一般不少于一百米的区域，为曹娥江流域水 环境重点保护区 。具体范围由绍兴市人民政府划定，并向社会公布。 第八条：绍兴市及流域有关县级人民政府应当合理规划产业布局，调整经济 结构，根据曹娥江流域水环境保护规划和应当达到的水质标准，规定禁止或者限 制建设的项目，淘汰落后产能，发展循环经济；鼓励企业实施技术改造，开展废 弃物资源化利用。 绍兴市及流域有关县级人民政府应当采取有效措施， 引导排放生产性污染物 的工业企业进入经批准设立的工业园区内进行生产和治污，严格控制工业园区外 新建工业企业。 第九条：曹娥江流域按照国家和省的规定实施重点水污染物排放总量控制制 度 ， 并根据流域生态保护目标和水环境容量分配重点水污染物排放总量控制指 标。 对超过重点水污染物排放总量控制指标的地区，有关人民政府应当增加其重 点水污染物排放总量的削减指标；环境保护主管部门应当暂停审批该地区新增重 点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。 对经过清洁生产和污染治理等措施削减依法核定的重点水污染物排放指标 的排污单位，绍兴市及流域有关县级人民政府可以给予适当补助。 在曹娥江流域依法实行重点水污染物排放总量控制指标有偿使用和转让制 度 。具体按照省人民政府有关规定执行。 第十三条： 曹娥江流域水环境重点保护区内禁止下列行为： （一 ）向水体或者岸坡倾倒、抛撒、堆放、排放、掩埋工业废物、建筑垃圾、 生活垃圾、动物尸体、泥浆等废弃物；

（二）新建、扩建排放生产性污染物的工业类建设项目； （三）新建、扩建规模化畜禽养殖场；

9

（四）新建、扩建排污口或者私设暗管偷排污染物； （五）在河道内洗砂、种植农作物、进行投饵式水产养殖； （六）法律、法规禁止的其他行为。 曹娥江流域水环境重点保护区内已建成的化工 、医药（原料药及中间体）、 印染、电镀、造纸等工业类重污染企业，由县级以上人民政府责令限期转型改造 或者关闭、搬迁；其他排放水污染物的工业企业限期纳管 。已建的排污口应当限 期整治 。 已建成的规模化畜禽养殖场应当限期搬迁或者关闭。 曹娥江流域内其他区域新建、扩建规模化畜禽养殖场的，应当配套建设畜禽 排泄物和污水处理设施，经过环境影响评价审批， 申领《排污许可证》， 并达标 排放。流域内其他区域的河道设置、扩大排污口应当严格控制，环境保护主管部 门在审批环境影响评价文件时，应当征得水利主管部门的同意。 第十七条：城镇污水集中处理设施运营单位应当配套建设脱氮除磷设施、污 泥处理处置设施，保证尾水达标排放、污泥无害化处置或者综合利用。 排污单位向城镇污水集中处理设施排放污水应当做到达标排放；城镇污水管 网运营单位或者城镇污水集中处理设施运营单位发现排污单位超过纳管标准排 放污染物的，可以关闭其纳管设备、阀门；因超标排放造成城镇污水集中处理设 施损坏无法运行的，排污单位应当依法承担赔偿责任。 项目地距离北面的曹娥江干流堤岸 8.3km，不属于曹娥江流域水环境重点保 护区，项目产生的生活污水经适当处理达标后接入越东路市政截污管网，送绍兴 污水处理厂处理，符合曹娥江流域水环境保护的相关要求。 ## 2.5 绍兴污水处理厂工程概况 绍兴污水处理厂位于柯桥区滨海工业区南部，曹娥江西岸，是国内规模最大 的综合污水处理厂之一 ， 也是迄今为止世界是最具规模的印染废水集中治理企 业，主要承担绍兴市、柯桥区工业废水和生活污水“集中处理，达标排放”任务， 现有工程设计处理能力为 90 万 t/d。 ## 2.6 周围污染源调查 根据现场调查，项目所在地周边主要工业污染源见表 2- 1 ，产生的废水均排 入城市截污管网，送绍兴污水处理厂处理。

10

表 2- 1 项目周围主要工业污染源情况汇总 序 号; 企业名称; 方位; 距项目车间 最近距离(m); 主要污染因子. 1; 绍兴市鑫华纺机制造有限公司; 项目地; /; 废水、废气、噪声、固废. 2; 绍兴市马山永锋喷塑厂; W; 40.0; 噪声、废气、废水、固废. 3; 绍兴市飞跃机电有限公司; N; 124.0; 废水、废气、噪声、固废.

11

、

三   环境质量现状及主要环境保护目标

本项目环评根据浙江瑞启检测技术有限公司提供的监测数据对项目地环境 质量现状进行评价 。其中对周围环境空气质量和水环境质量引用已有监测数据， 对声环境质量进行现场实测。 3.1.1 环境空气质量现状 本次环评对项目所在地周围环境空气质量不作现状监测，引用浙江瑞启检测 技术有限公司提供的 2014 年 5 月 24 日至 2014 年 5 月 26 日设在越中新天地的监 测数据，具体监测点位见附图 1 ，对项目地附近环境空气质量现状进行评价，监 测结果详见表 3- 1。 表 3- 1 环境空气现状监测结果 单位：mg/m3 采样点; 采样日期; 采样时间; 检测项目. 二氧化硫; 二氧化氮; PM10. 越中 新天地; 2014-5-24; 2:00-3:00; <0.007; 0.037; 0.214. 8:00-9:00; 0.012; 0.025. 14:00- 15:00; 0.017; 0.022. 20:00-21:00; 0.008; 0.047. 2014-5-25; 2:00-3:00; <0.007; 0.033; 0.231. 8:00-9:00; <0.007; 0.042. 14:00- 15:00; 0.012; 0.035. 20:00-21:00; 0.009; 0.042. 2014-5-26; 2:00-3:00; 0.007; 0.032; 0.224. 8:00-9:00; <0.007; 0.028. 14:00- 15:00; 0.014; 0.055. 20:00-21:00; 0.008; 0.042. 监测结果表明，评价区域环境空气监测点中 SO2 和 NO2 的 1 小时平均浓度 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准 ，满足二类功能区要 求；环境空气监测点中 3 日 PM1024 小时平均浓度超标，超标原因主要是附近汽 车尾气、道路扬尘以及周边建筑工地扬尘引起。 3.1.2 地表水环境质量现状

为反映项目所在地水环境质量现状，引用浙江瑞启检测技术有限公司提供的 2014 年 5 月 25 日-5 月 26 日设在开源路与越秀路交叉口断面的水质监测结果。 具体监测点位见附图 1 ，监测结果见表 3-2。

表 3-2 地表水水质监测结果 单位：mg/L(pH 除外) 站位名称; 采样时间; pH; 溶解氧; BOD5; 氨氮; 高猛酸盐指数. 开源路与越 秀路交叉口 断面; 2014.5.25; 7.52; 4.8; 5.8; 2.7; 6.5. 2014.5.26; 7.49; 4.8; 5.4; 2.6; 6.4. 水质类别; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; 劣Ⅴ; Ⅳ. 执行标准; Ⅲ. 综合类别; 劣Ⅴ. 监测结果表明，项目所在地附近水域开源路与越秀路交叉口断面水环境质量 为劣Ⅴ类水，不能满足Ⅲ类水功能要求 。超标因子主要为 BOD5 、溶解氧、氨氮 和高猛酸盐指数，分析其原因主要是由于上游城区来水水质较差及沿河村庄居民 生活污水排入河道、农业面源污染、河道淤泥中污染物释放等因素有关。 3.1.3 声环境质量现状监测 为反映项目所在地声环境质量现状，在出租方厂区正常生产情况下，于 2015 年 1 月 12 日浙江瑞启检测技术有限公司对项目拟建地四周厂界昼间声环境进行 了监测，监测结果见表 3-3 ，监测点位置见附图 2。 表 3-3 声环境监测结果（单位：dB） 监测点编号; 环境 功能; 昼间平 均声级; 达标 状况. 1#边界东; 4a 类; 64.6; 达标. 2#边界南; 3 类; 55.2; 达标. 3#边界西; 3 类; 58.2; 达标. 4#边界北; 3 类; 56.8; 达标. 监测结果表明，在出租方厂区正常生产情况下，项目地厂界南、西和北三面 昼间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 2 类标准，满足 3 类功 能要求，其中项目地东面为越东路，属于交通干线，其东面昼间噪声符合 3 类标 准，满足 4a 类功能要求 。因项目夜间不营运， 因此对夜间噪声未监测。 ## 3.2 生态环境现状 ⑴土地利用及物种资源

通过对项目所在地周围区域的实地踏勘和调查，该项目地块为工业用地，处 于人类开发活动范围内，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区块生态系统敏 感程度较低，平原特征明显，基本无动物栖息之地，因此，区域内未曾发现过国 家级保护动物。

13

⑵渔业资源 项目周围水域水生生物主要以自然生长的鱼类为主，品种有青、草、鲢、鳙、 鳊、鲤等鱼种，随着大量生活、工业污水接入截污管网， 内河水质有所改善，有 利于内河、 内塘等水域的渔业养殖。 ## 3.2 主要环境保护目标 项目主要环境保护目标详见表 3-4。 表 3-4 项目主要环境保护目标 序号; 保护目标 名称; 方位; 距项目车间最 近距离(m); 规模; 敏感性 描述; 保护级别. 1; 洋江村; W; 650; 约 300 户; 一般; 环境空气二级 声环境 2 类. 2; 河流; W; 341; 河宽 31-85m; 一般; 水环境Ⅲ类. 3; S; 340; 河宽 41- 115m; 一般. 4; SW; 279; 一般.

14

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 环境空气质量 项目所在地环境空气为二类功能区，故评价范围内的环境空气执行《环 境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准，相关标准限值见表 4- 1。 表 4- 1 环境空气质量标准 污染物名称; 单位; 浓度限值; 引用标准. 年平均; 24 小时平均; 1 小时平均. SO2; μg/m3; 60; 150; 500; GB3095-2012. NO2; 40; 80; 200. PM2.5; 35; 75; /. PM10; 70; 150; /. TSP; 200; 300; /. 非甲烷总烃; mg/m3; /; /; 2.0; 《大气污染物综 合排放标准详解》. 2 地表水 项 目 地 附 近 河 流 地 表 水 环 境 质 量 执 行 《 地 表 水 环 境 质 量 标 准 》 （GB3838-2002） 中的Ⅲ类水标准，相关标准值见表 4-2。 表 4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L ，pH 除外） 污染物名称; pH; 溶解氧; 氨氮; BOD5; 高猛酸盐指数. Ⅲ类标准; 6~9; ≥5.0; ≤1.0; ≤4.0; ≤6.0. 3 声环境 根据《绍兴市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》， 项目地为 3 类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 3 类 区标准；其中项目地东面为越东路，属于交通干线，在其两侧 20m 范围以 内，执行 4a 类标准；保护目标处执行 2 类区标准； 相关标准值见表 4-3。 表 4-3 声环境质量标准 |
| --- | --- |

|  | 采用标准; 标准值(dB). 昼间; 夜间. 2 类; ≤60; ≤50. 3 类; ≤65; ≤55. 4a 类; ≤70; ≤55. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 废水 项目废水经适当处理达标后接入越东路市政截污管网，送绍兴污水处理 厂处理，污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表 4 中的三级 标准； 废水经绍兴污水处理厂处理后排放执行 《 污水综合排放标准 》 （GB8978- 1996）表 4 中其他排污单位的一级标准(绍政办发[2009]101 号)， 相关标准值见表 4-4。 表 4-4 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH 除外 污染因子; pH; CODcr; SS; 氨氮. 一级标准; 6-9; ≤100; ≤70; ≤5①. 三级标准; 6-9; ≤500; ≤400; ≤35②. 注：①执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中城镇污水处理厂 的一级 A 标准； ②执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。 2 噪声 项目地厂界噪声执行 《 工业企业厂界环境噪声排放标准 》 (GB12348-2008) 中 3 类标准， 即昼间≤65 dB ，夜间≤55 dB ，其中东面厂界 在交通干线越东路距离 20m 范围内，执行 4 类标准， 即昼间≤70dB ，夜间 ≤55dB。 3 废气 项目油品挥发产生的污染物为非甲烷总烃，排放执行《大气污染物综合 排放标准》（GB16297- 1996）表 2 中二级标准（详见表 4-5）。 表 4-5 大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓 度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控 点浓度值(mg/m3). 排气筒(m); 二级. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 4 固体废物 固体废物处置依据 《国家危险废物名录》 和 《危险废物鉴别标准》 |
| --- | --- |

|  | (GB5085.1～5085.7-2007) ，来鉴别一般工业废物和危险废物。根据固废的类 别，一般固废在厂内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染 控制标准》(GB18599-2001) 及修改单（环保部 2013 年第 36 号公告） 中相 关规定； 危险废物在厂内暂存执行 《 危险废物贮存污染控制标准 》 (GB18597-2001) 及修改单（环保部 2013 年第 36 号公告） 中相关规定； 生 活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》、《生活垃圾 处理技术指南》 以及国家、省市关于固体废物污染防治的法律法规。 |
| --- | --- |

| 总 量 控 制 指 标 | 1 总量控制原则 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。 本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析。 项目纳入总量控制要求的主要污染物是废水量、CODcr 和 NH3-N。 2 总量控制建议值 ⑴环评建议以废水量 1t/d(51t/a) 、CODcr 量 0.02t/a 、NH3-N 量 0.002t/a 作为项目实施后企业水污染物排入绍兴污水处理厂的总量控制建议值。 ⑵环评建议以废水量 1t/d(51t/a) 、CODcr 量 0.01t/a 、NH3-N 量 0.001t/a 作为项目实施后企业水污染物经绍兴污水处理厂处理后排入环境的总量控 制建议值。 3 总量控制实施方案 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》 中第八 条“新建、改建 、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂 区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主 要污染物排放量可不进行区域替代削减” 。项目为新建，仅产生生活污水， 因此，本项目水污染物无需进行区域替代削减。项目新增污染物排放量应由 建设单位报请绍兴市环境保护局核准，核准后项目污染物排放符合总量控制 要求。 |
| --- | --- |

、

五   建设项目工程分析

## 5.1 项目生产工艺流程 工业企业回收机动车废矿物油 → 仓储 → 中转 → 机动车废矿物油处置 资质单位 图 5-1 机动车废矿物油回收仓储中转流程图 生产工艺流程： 企业员工主动用标准 180L 钢制油桶去各工业企业回收机动 车废矿物油，运到厂区后再用提升泵将机动车废矿物油从油桶泵入 10m3 的油罐 内，油罐储存到一定量后由芜湖正昊燃油厂派油罐车来装运，该过程主要是将机 动车废矿物油从油罐提升至油罐车的油罐内后运往芜湖正昊燃油厂（危险废物有 资质单位）利用，年仓储转运机动车废矿物油为 200t。（提升泵提升环节通过连 接管连接，油桶、油罐除连接口外其余部分均密封）上述工艺流程都在所租厂区 车间内进行，运输车辆停留在厂区内，油罐区设置围堰， 围堰容积约为 10m3。 ## 5.2 营运期主要污染因素分析 5.2.1 废水 项目定员 4 人，不设食堂及宿舍，职工人员每人每天用水量为 50L，排水系 数 0.85 计，产生生活污水 0.17t/d ，即 51.0t/a ，其中 COD 浓度为 300mg/L，氨氮 浓度为 35mg/L，则 CODcr 产生量为 0.02t/a ，氨氮产生量为 0.002t/a 。生活污水 中粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集接入越东路城市污水管网， 送绍兴污水处理厂处理。 5.2.2 废气 本项目废气主要为提升泵将机动车废矿物油从 180L 油桶提升至 10m3 油罐 过程中产生的非甲烷总烃和油罐储存满后由提升泵提升至油罐车的油罐（芜湖正 昊燃油厂派出的油罐车）过程中产生的非甲烷总烃，该提升过程通过连接管连接， 油桶、油罐除连接口外其余部分均密封，并且提升的是机动车废矿物油，其挥发 性很小，故逸散废气产生量极小，加强车间通风即可。 5.2.3 噪声 项目营运期间噪声主要是机动车废矿物油装卸、提升泵提升机动车废矿物油

产生的噪声， 噪声值为 85dB~90dB； 装卸车辆短时间进出时产生的噪声， 噪声 为 70dB~80dB。

| 5.2.4 固体废物 项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾。 生活垃圾产生量 0.5kg/人 · 天计，则项目生活垃圾产生量为 0.6t/a ，袋装收集 后放到指定地点由环卫部门统一清运处置。 综上，项目固废产生及处置情况见表 5- 1。 表 5- 1 项目固废产生及处置情况 单位：t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 产生 工序 | 主要 成分 | 形态 | 属性 | 废物 代码 | 产生量 | 利用处置方式 |
| 1 | 生活垃圾 | 生活 | 生活 垃圾 | 固态 | 一般 | - | 0.6 | 环卫清运 |

19

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活 污水 | 废水量 | 0.17t/d 、51.0t/a | 0.17t/d 、51.0t/a |
|  |  | CODcr | 300mg/L、0.02t/a | 100mg/L、0.01t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L、0.002t/a | 5mg/L、0.001t/a |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 0.6t/a | 0t/a |
| 噪声 | 机动车废矿物油装卸、提升泵提升机动车废矿物油产生的噪声， 噪声值 为 85dB~90dB；装卸车辆短时间进出时产生的噪声，噪声为 70dB~80dB。 |  |  |  |

主要生态影响： 据现场踏勘，本项目租赁位于绍兴袍江越东南路 29 号绍兴市鑫华纺机制造有 限公司部分闲置厂房，处于人类活动频繁区。周围主要为道路和工业企业，无大面 积自然植被群落及珍稀动植物资源，且该项目产生的污染物经采取相应措施治理后 均做到达标排放，对当地生态环境影响很小。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/796153110211010101