# 目  录

第一章  总  论	3

1.1相关项目由来	3

1.2编制依据	3

1.2.1环保法规、文件	3

1.2.2相关项目依据	3

1.3评价目的	3

1.4评价范围	3

1.5采用标准	3

1.5.1环境质量标准	3

1.5.2污染物排放标准	3

1.6评价重点	3

1.7保护目标	3

第二章  建设相关项目及周围环境概况	3

2.1工程概况	3

2.1.1相关项目名称	3

2.1.2建设地址	3

2.1.3整治规模及合适的内容	3

2.1.4能源及燃料	3

2.2建设相关项目周围环境概况	3

2.2.1地理环境概况	3

2.2.2气象环境	3

2.2.3地质地貌	3

第三章  环境质量及现状污染源调查	3

3.1环境空气质量现状及废气排放	3

3.1.1环境空气质量现状	3

3.1.2废气	3

3.2废水	3

3.2.1梅家坞老村目前污水排放量	3

3.2.2污水处理情况	3

3.3固体废弃物	3

3.4区域环境噪声监测及评价	3

3.4.1区域环境噪声现状监测	3

3.4.2现状评价	3

第四章  梅家坞老村整治工程环境影响分析	3

4.1废水	3

4.1.1用水量及废水排放量预测	3

4.1.2废水对策措施	3

4.2固体废弃物	3

4.2.1固体废弃物排放量	3

4.2.2固体废弃物防治措施	3

4.3废气	3

4.3.1汽车废气	3

4.3.2厨房油烟废气	3

4.3.3废气防治措施	3

4.4噪声	3

第五章  建设期环境影响分析	3

5.1建设期噪声影响分析	3

5.1.1建设期噪声评价标准	3

5.1.2相关项目建设期的噪声源	3

5.1.3建设期噪声影响分析	3

5.1.4施工期噪声防治措施	3

5.2施工期大气环境影响分析	3

5.3施工期生活污水影响分析	3

5.4建设期固体废弃物影响分析	3

第六章  生态环境影响分析	3

6.1生态环境现状调查	3

6.2相关项目建设对区域生态条件的影响	3

6.2.1相关项目施工期对周围生态环境的影响	3

6.2.2建成后相关项目运行对周围生态环境的影响	3

6.3生态保护措施	3

第七章  结论与对策措施	3

7.1结论	3

7.1.1废水	3

7.1.2噪声	3

7.1.3废气	3

7.1.4固体废弃物	3

7.2对策措施	3

# 第一章  总  论

## 1.1相关项目由来

杭州市梅家坞老村位于西湖西部，属西湖风景区名胜区地域，是梅家坞茶文化休闲旅游区的中心村落。村子四周青山环抱，茶树千亩，多条溪流纵横村内，自然山水风光得天独厚，老村基本上保持了茶乡山村的原有风貌。随着梅灵隧道的开通和梅灵路的改造，梅家坞区位条件大为改善，成为杭州市民节假休闲活动的地区之一，游客成倍增长，促进了当地的经济发展。但老村市政基础设施落后，环境污染严重；建筑密度极高，布局混乱，建筑质量参差不齐；沿路经营户建筑布局缺乏统一规划和管理管控；交通矛盾日益突出；休闲空间及村内绿地严重不足等问题严重阻碍了梅家坞茶文化休闲旅游业的发展。因此，为了加快实施旅游西进战略，改善梅家坞的生态环境，促进经济建设和环境保护的可持续发展，梅家坞老村整治是非常必要的。根据《梅家坞老村整治详细规划》，本整治工程主要涉及完善给排水系统、完善道路功能系统及停车场、整修历史文物建筑、拆违及修补现有建筑、迁建部分农居点及完善公建配套设施等，该相关项目总投资约为1000万元。

根据中华人民共和国国务院令第253号《建设相关项目环境保护管理管控条例》有关规定，建设相关项目须履行环境影响评价制度。为此，杭州市梅家坞村委托浙江环龙环境保护公司承担该建设相关项目的环境影响评价工作。浙江环龙环境保护公司接受任务后，在收集和分析资料的基础上，按照环评导则要求编制了本环境影响报告表。

## 1.2编制依据

### 1.2.1环保法规、文件

1、国务院令第253号，《建设相关项目环境保护管理管控条例》（1998.11.29）

2、《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26）

3、《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（1996.5.15）

4、《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（1995.8.29）

5、《中华人民共和国噪声污染防治法》（1996.10.29）

6、浙江省环境保护局，浙环开[1999]第165号《建设相关项目环境保护管理管控条例实施意见》

7、国家环保总局《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1~2.3-93、HJ/T2.4-1995）

### 1.2.2相关项目依据

1、杭州市发展相关计划委员会，杭计投资[2002]593号文，“关于梅家坞茶文化休闲旅游相关项目建设相关计划的批复”，2002年7月16日；

2、杭州市发展相关计划委员会，杭计社会[2002]1031号文，“关于同意变更梅家坞茶文化休闲旅游相关项目建设主体的复函”，2002年12月11日

3、杭州市规划局，2003年1月16日，关于杭州市西湖街道梅家坞建设用地的批准红线及规划设计条件：预审号为20030174，选址受理号为1120030077。

4、《梅家坞老村整治详细规划》，浙江省城乡规划设计研究院，2002年12月。

5、《梅家坞老村整治相关项目工程环境影响报告表》委托书。

## 1.3评价目的

1、通过对建设相关项目所在地周围环境的调查及现状监测，了解建设相关项目周围的环境质量现状。

2、针对相关项目的性质，通过对建设相关项目的工程分析以及同类型相关项目的类比调研，搞清相关项目的污染因子，确定相关项目的污染源强。

3、在上述基础上进行相关项目的环境影响分析，并提出切实可行的避免污染、减少污染和环境保护的污染防治措施。

4、从环境保护的角度论证相关项目建设的可行性，为环保管理管控部门决策和建设单位建设提供依据。

## 1.4评价范围

1、废气：汽车废气及厨房油烟废气评价范围为建设区域各污染源发生点至排放口范围内。

2、废水：根据建设相关项目建设合适的内容进行用水量及废水排放量预测分析，评价范围为拟建区域至排放口。

3、噪声：拟建区域至厂界外1米。

## 1.5采用标准

### 1.5.1环境质量标准

# 1、环境空气

根据杭州市环境空气质量功能区划，该地块位于一类区，环境空气质量执行GB3095-1996《环境空气质量标准》中的一级标准。本评价采用的环境空气质量标准见下表1-1。

表1-1  有关大气污染物环境质量标准

| 污染物名称 | 日 平 均 | 一小时平均 |
| --- | --- | --- |
| CO(mg/m3) | 4.00 | 10.00 |
| NO2(mg/m3) | 0.08 | 0.12 |
| HC(mg/m3) | 0.125 | / |
| SO2 (mg/m3) | 0.15 | 0.5 |
| TSP(mg/m3) | 0.12 | / |

注：HC以正戊烷计，HC目前国内尚无标准，本次评价采用美国标准（非甲烷烃）。

# 2、声环境

根据杭州市噪声功能区划分，拟区域声环境为1类区。故环境噪声执行GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中的1类和4类标准，即：

# 1类    白天    55dB（A）     夜间    45dB（A）

# 4类    白天    70dB（A）     夜间    55dB（A）

### 1.5.2污染物排放标准

1、餐饮油烟废气排放执行GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》，标准中规定“饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率”，详见下表1-2。

表1-2 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规 模 | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 准 灶 头 数 | ≥1，< 3 | ≥3，< 6 | ≥6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

# 在标准中5.1还规定“排放油烟的饮食业单位必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行。油烟无组织排放视同超标。”

# 2、噪声

# （1）、厂界噪声排放执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅰ类和Ⅳ类标准，即

Ⅰ类     白天55dB（A）     夜间45dB（A）

Ⅳ类     白天70dB（A）     夜间55dB（A）

# （2）、建筑施工噪声排放执行GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》，见下表1-3。

表1-3  不同施工阶段作业噪声限值表  等效声级Leq[dB(A)]

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣机、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

# 3、废水

建设相关项目位于梅家坞梅灵路两侧，在梅家坞新农居点南侧正在建设一座日处理量为480吨的污水处理站，该污水处理站将处理梅灵路两侧所有生活污水，污水经处理后达到CJ/T48-1999《生活杂用水水质标准》后再生回用，远期纳入市政污水管网。故梅家坞老村污水将全部排入梅家坞污水处理站，远期纳入市政污水管网。排入污水处理站污水管网的废水水质执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准。污染物最高允许排放浓度见下表1-4。

表1-4  生活杂用水水质标准    单位：mg/l

| 相关项目名称 | pH | CODcr(mg/l) | SS(mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 水质标准 | 6.5~9 | 50 | 30 |

## 1.6评价重点

1、废气：汽车废气及食堂油烟废气。

2、废水：农居、游客及住宿人员等产生的生活废水。

3、噪声：幼儿园厨房通风油烟机、菜市场噪声，以及建设期内施工噪声等。

## 1.7保护目标

主要保护目标为建设区域老村及周围人群。

# 第二章  建设相关项目及周围环境概况

## 2.1工程概况

### 2.1.1相关项目名称

杭州市西湖街道梅家坞老村整治相关项目。

### 2.1.2建设地址

本相关项目位于杭州市西湖区梅家坞村现址。详见地理位置图一。

### 2.1.3整治规模及合适的内容

梅家坞老村整治详细规划北起老村（朱家岭）入口梅山茶苑，南至梅家坞村委会的整个村落范围，总用地面积约18.49平方米，农户415户。

1、用地及建筑物整治规划

①规划整治前后用地指标

| 用地名称 | 规划整治前 用地指标 | 规划整治后 用地指标 |
| --- | --- | --- |
| 1、农居总建筑面积 | 100705.15 m2 | 83269.7 m2 |
| 农居总占地面积 | 59597.5 m2 | 48604.84 m2 |
| 2、公共建筑面积 | 14816 m2 | 15007.46 m2 |
| 公共建筑占地面积 | 8976 m2 | 8973.25 m2 |
| 容积率 | 0.493 | 0.435 |
| 建筑密度 | 30.38% | 25.51% |

②、建筑物整治规划

本整治规划中将拆除建筑面积18952.14 m2，拆除建筑占地面积11852.68 m2，拆除户数133户。原地翻建公建建筑占地面积994.5 m2，建筑面积1189 m2，其中老年活动中心建筑面积300 m2，医务室120 m2，幼儿园569 m2，菜市场500 m2。原地翻建农居占地面积713 m2，建筑面积1426 m2，老村新增绿地面积18700 m2。

2、道路交通及停车场整治

①、完善道路交通系统

以贯穿老村南北的梅灵路为中轴，根据老村不同地块的特点完善道路系统。

·老村北部，梅灵路两侧地块地形狭长，地势变化高差大，规划以步行路为主，在原有步行路的基础上沟通、完善形成步行环路。

·老村南部梅灵路以西地块，地形有一定的进深，但地势变化大，沿溪规划一条车行道路，在端头规划一个回车场地，以此车行路为中心，完善两侧步行道路。

·老村南部梅灵路以东地块，是老村的主村落，地形进深大，规划在梅灵路设三个主入口，在村内形成两个双向车行环路，基本将老村分成5大块面，以此两个环路为主线，铺设若干条单行车路，到达各块面中心，并在道路端点规划回车场地。同时在原有步行路的基础上完善步行道路，内部基本形成畅通的道路网。

②、停车场地规划

根据老村土地资源紧缺的现实情况，结合老村旅游以村民个体家庭经营为主的特色，方便旅游者就近停车的原侧，停车场规划采用分散多点的方式，分别于老村入口、周总理纪念馆附近、原老村停车场、老村内部等规划5处停车场，共3500平方米，可停车90辆，旅游高峰期规划在梅灵路及村内主环道路采用单侧停车，加强管理管控实行单向行驶。在老村原停车场规划公交停靠站。

3、溪流整治及绿化

①、溪流整治规划

由于过度抽取地下水，生活污染，乱搭乱建等使老村内的溪流几乎成了“大阴沟”，为恢复昔日“不雨溪长涧”的溪流景观，规划以下措施：

·停止抽取地下水，引外来水补充溪流水源；

·排污纳管，严禁随意排放生活污水，禁止倾倒垃圾；

·拆除溪流上的违章建筑及顶蓬；

·溪流分段设置滚水坝，溪流上规划景观石桥或木桥，并与茶乡山村风貌相协调。

②、绿化整治规划

目前，老村内绿地及公共活动空间稀少，与外部青山环抱的良好外环境极不协调，规划采取的主要措施为：

·拆除违章建筑，开路搬迁农居，增加绿地；

·规划溪流道路两侧2~5米绿化带；挖掘庭院绿化，建筑垂直绿化，边坡绿化；

·结合公共建筑规划，集中休闲绿地。根据规划新增绿地面积18700平方米；

·合理选配树种，增加道路两侧绿化。

4、古建筑整修、旧建筑立面改造等

①、古建筑：在梅家坞老村存在清末建筑，如礼耕堂、周总理纪念馆等，具有浙江居民的典型特征，有些已在杭州很少见，具有研究价值，也反映了梅家坞的历史文化底蕴。在规划中建议作为文物点保护，进行就地翻建，并以这些老房子为中心，疏散周围空间，增加绿地和休闲场所。

②、近代旧建筑和新建农居进行外墙饰面，装饰风格与茶乡村落相协调。

5、完善给排水系统

·给水：目前，梅家坞老村居民现状用水均饮用浅层地下水，由村里集中在村上游小溪边打井，抽水至高位水池后自流供水，老村的高位水池底标高为88.8米，容积为100立方米，平时水够用，用水高峰时水量不足。规划由之江路DN400给水管和梅灵路DN100城市自来水给水管引入梅家坞老村，老村内供水管布置以环状和枝状相结合，以提高供水安全可靠性能。

·排水：梅家坞老村现状无排水和排污系统，各家各户污水均就近排入村内的小溪，枯水季节溪水水质较差。规划区块内污水干管沿梅灵路自北向南铺设，区块内污水顺地形坡度排入梅灵路污水干管，污水经梅家坞临时污水处理设施处理后再生回用，远期污水全部纳入市政污水管网。

### 2.1.4能源及燃料

梅家坞地处西湖风景区，目前，该区域所有单位和农居所采用的燃料基本为清洁燃料，如石油液化气等。

能源主要采用电能。

## 2.2建设相关项目周围环境概况

### 2.2.1地理环境概况

梅家坞老村位于朱家岭，村子四周青山环抱，即村子四面为自然山体，植被良好，其中梅竺路贯穿南北，将老村分成东西两部分。

### 2.2.2气象环境

# 1、气候特征

杭州位于亚热带季风气候区，季风是区域气候的主要控制因素。冬季多偏北风，气候干燥寒冷；夏季多东风和南风，气候湿润炎热；春、秋风向多变，细雨绵绵。其常年气象特征如下：

历年平均气压							1011.5hPa

历年平均气温							16℃

极端最高气温							39.9℃(1978.7.7)

极端最低气温							-9.6℃(1969.2.6)

历年平均相对湿度						80%

历年平均降水量						1398.3mm

一日最大降水量						198.3mm

历年平均蒸气量						1309.6mm

最大积雪深度							23mm(1977.1.30)

历年平均风速							2.3m/s

常年主导风向							NNW

# 2、污染气象分析

# ①、地面风向频率

风向决定了污染物迁移输送方向，因此风向频率大小可初略地了解受污染的机会。根据近三年资料（1998—2000年），杭州市全年以SSW风为最多，其次为偏北风（NW、NNW、N）。春夏季以南风为主，偏东风次之，秋冬季以偏北风为主（表2-3）。

# ②、平均风速

近三年平均风速为1.95m/s，各风向中以偏北风风速为最大，偏西风最小。（表2-4）。

# ③、污染系数

进入大气的污染物被风吹向下风向，因此，风向指示了污染物的输送方向。污染系数综合考虑了风向频率和风速的共同影响，在一定程度上指示了污染源下风向受污染的程度，比风向频率更具有实际意

义。污染系数可以定义为：

式中：Si、fi、Ui分别表示I风向的污染系数（%）、风向频率（%）、平均风速（m/s）。表2-5给出了杭州市各月份各风向的污染系数。

# 表2-3杭州市气象站1998-2000年各风向频率（%）

| 风向 | 一月 | 四月 | 七月 | 十月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| C | 4.56 | 3.62 | 2.69 | 6.45 | 4.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 17.20 | 7.50 | 2.69 | 15.32 | 10.52 |
| NNE | 6.18 | 6.11 | 2.15 | 6.99 | 5.13 |
| NE | 4.30 | 5.83 | 4.84 | 8.87 | 5.89 |
| ENE | 5.11 | 8.89 | 9.14 | 5.38 | 6.66 |
| E | 5.38 | 6.39 | 8.33 | 5.38 | 5.80 |
| ESE | 4.30 | 6.67 | 5.91 | 6.99 | 6.26 |
| SE | 2.96 | 2.50 | 3.49 | 0.81 | 2.56 |
| SSE | 2.42 | 6.67 | 7.26 | 2.42 | 4.38 |
| S | 3.49 | 9.44 | 10.48 | 3.76 | 6.87 |
| SSW | 6.18 | 13.61 | 23.39 | 4.84 | 12.71 |
| SW | 3.23 | 3.33 | 9.14 | 1.88 | 4.36 |
| WSW | 0.81 | 1.94 | 2.42 | 0.27 | 1.41 |
| W | 1.08 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 1.12 |
| WNW | 3.23 | 1.67 | 1.88 | 4.03 | 3.10 |
| NW | 12.90 | 6.11 | 2.42 | 12.63 | 8.10 |
| NNW | 16.67 | 8.89 | 2.96 | 13.17 | 10.34 |

表2-4   杭州市气象站1998-2000年各风向风速（m/s）

| 风向 | 一月 | 四月 | 七月 | 十月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 3.18 | 2.67 | 1.27 | 2.54 | 2.76 |
| NNE | 2.74 | 2.02 | 2.13 | 2.62 | 2.59 |
| NE | 1.88 | 2.30 | 2.07 | 2.02 | 2.17 |
| ENE | 1.58 | 2.46 | 2.32 | 2.18 | 2.33 |
| E | 1.83 | 2.06 | 2.53 | 1.86 | 2.07 |
| ESE | 1.74 | 1.84 | 1.94 | 1.53 | 1.70 |
| SE | 1.22 | 1.40 | 1.64 | 0.30 | 1.37 |
| SSE | 0.77 | 1.93 | 1.81 | 0.50 | 1.57 |
| S | 1.36 | 1.78 | 2.18 | 1.08 | 1.59 |
| SSW | 1.40 | 2.31 | 2.39 | 1.93 | 2.11 |
| SW | 1.11 | 1.95 | 2.16 | 0.69 | 1.78 |
| WSW | 0.87 | 1.60 | 1.96 | 0.70 | 1.50 |
| W | 1.33 | 0.63 | 1.00 | 0.90 | 1.14 |
| WNW | 1.69 | 1.90 | 2.10 | 1.04 | 1.51 |
| NW | 2.02 | 2.29 | 1.44 | 1.54 | 1.70 |
| NNW | 2.63 | 2.66 | 1.77 | 1.93 | 2.35 |
| 全方位 | 2.05 | 2.09 | 2.07 | 1.74 | 1.95 |

# 表2-5  杭州市气象站1998-2000年各风向污染系数（%）

| 风向 | 一月 | 四月 | 七月 | 十月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 10.72 | 6.07 | 4.51 | 10.14 | 7.87 |
| NNE | 4.47 | 6.54 | 2.15 | 4.49 | 4.09 |
| NE | 4.53 | 5.48 | 4.97 | 7.39 | 5.60 |
| ENE | 6.41 | 7.81 | 8.38 | 4.15 | 5.90 |
| E | 5.83 | 6.70 | 7.01 | 4.86 | 5.78 |
| ESE | 4.90 | 7.83 | 6.48 | 7.68 | 7.62 |
| SE | 4.81 | 3.86 | 4.53 | 4.54 | 3.86 |
| SSE | 6.23 | 7.47 | 8.53 | 8.14 | 5.76 |
| S | 5.09 | 11.46 | 10.23 | 5.86 | 8.92 |
| SSW | 8.75 | 12.73 | 20.82 | 4.22 | 12.43 |
| SW | 5.77 | 3.69 | 9.00 | 4.58 | 5.06 |
| WSW | 1.85 | 2.62 | 2.63 | 0.65 | 1.94 |
| W | 1.61 | 2.85 | 1.72 | 1.51 | 2.03 |
| WNW | 3.79 | 1.90 | 1.90 | 6.52 | 4.24 |
| NW | 12.66 | 5.77 | 3.58 | 13.97 | 9.83 |
| NNW | 12.57 | 7.22 | 3.56 | 11.48 | 9.08 |

2-6 杭州市气象站1998-2000年各风向污染系数（%）

| 月份 风向 | 一月 | 四月 | 七月 | 十月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 10.72 | 6.07 | 4.51 | 10.14 | 7.87 |
| NNE | 4.47 | 6.54 | 2.15 | 4.49 | 4.09 |
| NE | 4.53 | 5.48 | 4.97 | 7.39 | 5.60 |
| ENE | 6.41 | 7.81 | 8.38 | 4.15 | 5.90 |
| E | 5.83 | 6.70 | 7.01 | 4.86 | 5.78 |
| ESE | 4.90 | 7.83 | 6.48 | 7.68 | 7.62 |
| SE | 4.81 | 3.86 | 4.53 | 4.54 | 3.86 |
| SSE | 6.23 | 7.47 | 8.53 | 8.14 | 5.76 |
| S | 5.09 | 11.46 | 10.23 | 5.86 | 8.92 |
| SSW | 8.75 | 12.73 | 20.82 | 4.22 | 12.43 |
| SW | 5.77 | 3.69 | 9.00 | 4.58 | 5.06 |
| WSW | 1.85 | 2.62 | 2.63 | 0.65 | 1.94 |
| W | 1.61 | 2.85 | 1.72 | 1.51 | 2.03 |
| WNW | 3.79 | 1.90 | 1.90 | 6.52 | 4.24 |
| NW | 12.66 | 5.77 | 3.58 | 13.97 | 9.83 |

| NNW | 12.57 | 7.22 | 3.56 | 11.48 | 9.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 2.2.3地质地貌

杭州市大地构造处于扬子准地台东部钱塘台褶带，中元古代以后，地层发育齐全，岩浆作用频繁，地质复杂，近期由于现代构造运动趋向缓和，地震活动显得微弱，地壳相当稳定。

杭州市地貌分为山地、丘陵和平原三部分，自西向东地貌结构的层次和区域过渡十分明显。相关项目所在地地貌属钱塘江平原亚区，在全新世纪中、晚期由江水携带来的泥沙堆积而成，地势平坦，地面高度4.5~7.5米，本相关项目所在地的表层为冲积、湖积、湖沼积深灰、灰、褐灰色轻亚粘土、粘土层组成。

# 第三章  环境质量及现状污染源调查

## 3.1环境空气质量现状及废气排放

### 3.1.1环境空气质量现状

本区域的环境质量现状采用灵隐地区监测数据，由于该区域与灵隐风景区相接，故引用灵隐地区监测数据是合理的。其监测结果见下表3-1。

表3-1  环境空气质量现状监测结果

| 项 目 |  | 单 位 | 上天竺 | 中华石窟 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 1小时浓度范围 | mg/Nm3 | 0.023~0.047 | 0.013~0.047 |
|  | 1小时最大浓度比标值 |  | 0.39 | 0.39 |
|  | 日均浓度范围 | mg/Nm3 | 0.035~0.058 | 0.030~0.058 |
|  | 三日平均浓度 | mg/Nm3 | 0.043 | 0.042 |
|  | 日均超标率 | % | 0 | 0 |
|  | 日均最大比标值 |  | 0.725 | 0.725 |
| TSP | 日均浓度范围 | mg/Nm3 | 0.185~0.209 | 0.130~0.200 |
|  | 三日平均浓度 | mg/Nm3 | 0.195 | 0.164 |
|  | 日均超标率 | % | 100 | 100 |
|  | 日均最大比标值 |  | 1.742 | 1.667 |
| CO | 1小时浓度范围 | mg/Nm3 | 1.35~2.40 | 1.38~2.79 |
|  | 日均浓度范围 | mg/Nm3 | 1.82~1.93 | 1.89~2.55 |
|  | 1小时超标率 | % | 0 | 0 |
|  | 日均超标率 | % | 0 | 0 |
|  | 一小时最大比标值 |  | 0.24 | 0.279 |
|  | 日均最大比标值 |  | 0.483 | 0.638 |

由监测数据可知，二氧化氮和一氧化碳各监测点浓度皆低于GB3095—1996《环境空气质量标准》中的一级标准限值；而总悬浮颗粒物各监测点日均浓度均超过GB3095—1996中的一级标准限值，主要由于周围建筑施工及交通扬尘等导致TSP超标。

### 3.1.2废气

1、石油液化气燃烧废气

由于梅家坞位于西湖风景区，燃料采用石油液化气清洁燃料。根据类比调查，估算该建设相关项目年消耗液化石油气约170吨。据杭州市煤气公司提供的资料，石油液化气中含硫量为0.016%。石油液化气在燃烧过程中将产生二氧化硫污染物，经计算，梅家坞老村二氧化硫年排放量为0.054吨/年。

2、厨房油烟废气

目前，梅家坞老村厨房油烟废气排放点主要为杭州梅竺度假村和南方音乐学院的餐饮和食堂（各农居点不计在内）。上述两个单位均设有油烟处理装置，并达标排放。按GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》大型饮食单位净化设施最低去除率不小于85%所规定的效率计，经净化设施处理后油烟排放浓度为1.05~1.25mg/m3，其油烟年排放量为70.47kg~84.56kg，厨房油烟废气排放量为3456万立方米。

3、汽车废气

①、汽车泊位基本情况

梅家坞老村现状基本无专用停车场（除杭州梅竺度假村和南方音乐学院两个单位外），外来车辆停泊在梅灵路两侧或农居前的空地上。根据调查，外来车辆和本地车辆平均每天约为200辆左右。汽车在进出地地面停车泊位过程中将产生汽车废气污染，其主要污染物为CO、NOx及HC。汽车进出地面汽车泊位及道路上的汽车废气排放为无组织排放。

②、污染因素分析

根据调查和有关统计数据的收集，可以确定车库的主要污染因素为汽车排放废气和汽车噪声。有关资料表明，汽车废气中的主要成分CO、NOx和HC，详见下表3-2。

# 表3-2  汽车废气污染物成分表

| 污 染 物 | 浓 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单 位 | 汽 油 机 | 柴 油 机 |
| 一氧化碳 | % | 3.8-6 | < 2 |
| 氮氧化物 | Ppm | 2000-5000 | < 1000 |
| 烃 类 | Ppm | 500-2500 | < 2500 |

③、汽车废气排放分析与调查

# ·汽车废气排放源的有关参数确定。

# a)、源强排放工况

地面停车场运行工况对周围环境影响直接相关。根据情况，地面停车场运行工况可分为：满负荷状况、高峰状况、平均流量状况。

第一种，满负荷状况，此状况反映停满负荷泊车时对环境的影响。此类状况为假定最恶劣，出现机率极小，而且时间较短。

第二种，为高峰时段地面停车场及其道路上车辆汽车尾气污染源排放情况。

第三种，为白天平均流量时地面停车场及其道路上车辆汽车尾气污染源排放情况。

我们将重点分析评价第二类高峰期状况下地面停车场汽车废气对周围环境影响。

# b)、地面停车泊位各状况下车辆进出流量及其相应时间。

进出车辆主要为轻型汽车，主要停车时段为白天时段，高峰时段的车流量为100辆/时。

进出地面停车场的车辆运行情况为车速小于5公里/时。根据地面停车运行情况，等候、停泊位、发动、停车等因素，确定每辆车平均怠速时间为1.5分钟。

# c)、汽车耗油量

汽车耗油量与汽车行驶状态有关。根据统计数据，小型车辆进出车库（怠速V<5公里/小时）平均耗油量为0.05升/分（即0.0375kg/min），正常行驶（V<15Km/hr）时，平均耗油量为0.1升/公里。

# d)、空燃比

空燃比：指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积之比。当空燃比＞14.5时，燃油完全燃烧，得到CO2和H2O，当空燃比<14.5时，燃油不完全燃烧，产生HC、CO、NOx等污染物。经调查，在汽车进出时，平均空燃比约为12：1。

# e)、 汽车废气中HC、CO、NOx浓度情况

汽车废气中HC、CO、NOx浓度随汽车行驶状态不同而有较大差别。根据杭州市汽车尾气监测数据统计及有关调查，汽车在怠速与正常行驶（＞15Km/hr）时所排放的各种污染物浓度见下表3-3。

表3-3     汽车废气中的污染物浓度

| 名 称 | 怠速 | 正常行驶（＞15Km/hr） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO (%) | 4.07 | 2.0 | (容积比) |
| HC(ppm) | 1200 | 400 | (容积比) |
| NOx (ppm) | 600 | 1000 | (容积比) |

注：HC化合物以正戊烷计。

# ·汽车废气中污染物源强物料衡算计算公式。

CO、NOx、HC源强计算公式。由上述参数和下列公式可以确定汽车废气CO、NOx和HC排放源强。

排气量=D·T·(k+1)·A/1.29

排放量G=D·C·f

式中：G—污染物排放量kg/h；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/797023103103006045