# 丙烯醛生产工艺的初步设计

目录

丙烯醛生产工艺的初步设计	1

关键词：丙烯醛；丙烯氧化法；工艺设计	2

1 绪论	2

1.1 丙烯醛的性质	2

1.2 丙烯醛作用和应用前景	2

1.3 丙烯醛的生产现状	3

1.4 生产方法的介绍	4

1.5 生产方法的确定	5

1.6 研究目的及意义	6

2 工艺设计	6

2.1 设计条件	6

2.2 工艺流程图	6

2.3工艺流程简述	7

3 物料衡算	7

3.1 物料衡算原理	7

4 热量衡算	10

4.1 热量衡算原理和基准	10

4.2热量衡算	11

5 设备计算及选型	13

5.1 氧化反应器设计	13

5.2 冷却器设计	19

5.3 储罐设计	20

5.4辅助设备设计	20

6 产品成本计算及经济评价	22

6.1 总投资计算	22

6.2 生产成本估算	22

6.3 年收入计算	23

6.4 利润估算	23

6.5 经济评价	23

结 论	23

参考文献	24

摘 要：本设计在对各种丙烯醛的生产工艺进行详细比较的基础上，确定采用丙烯氧化法制备丙烯醛。通过对冷却器、反应器和吸收塔进行热量和物料计算，对丙烯氧化反应器、冷却器以及辅助设备泵的设计选型，完成了年产6万吨丙烯醛的初步设计，针对生产丙烯醛的方案设计出合理的流程图，也对生产丙烯醛工艺进行了经济计算。总投资40000万元，年利润16510万元，年净利润收入13208万元，三年后将会回本，结果显示该工艺可以实施，经济符合设计的要求。

# 关键词：丙烯醛；丙烯氧化法；工艺设计

# 1 绪论

1.1 丙烯醛的性质

丙烯醛别名烯丙醛，室温下，没有颜色的液体、味道难闻具有窒息性腐臭味，是关键的有机化学工业材料。而今丙烯醛是合成喂养家禽的食物蛋氨酸的

关键来源，不仅可以生成丙三醇和用水处理的化学药剂，而且还能改变其他聚合物的物质形态和性质。丙烯醛在饲料工业、开采石油气、生产纸张、对水进行处理、医疗药物工业等领域发挥了很大的作用。 丙烯醛是一种容易发生着火的物质，假如碰到丙烯醛侧漏并发生失火现象，必须迫切地封闭并远离着火地点方圆100米。进入火场前，消防人员一定要配备防毒面具，灭火[1] 时应选择合适的消防工具在安全的距离来进行。

## 1.2 丙烯醛作用和应用前景

1.2.1 丙烯醛的作用

（1）丙烯醛可以在色谱法中充当衡量物质的作用，而且还用来制备其他的化学工业产物。丙烯醛还可作为中间体，用来生成甲基吡啶[2]和丙烯酸等产品。

（2）丙烯醛是生产蛋氨酸的主要原材料，也可合成其他的衍生物。在医疗药物、食物加工、喂养家禽的食物和保养品等方面，蛋氨酸发挥了很大的作用，在这之中用来喂养家禽的食物添加剂的比重很高。2012年，全球对于蛋氨酸的需求量在1000 kt左右，但事实上年产量却少于700 kt。

（3）在国外，丙烯醛可用作石油田里的杀菌剂，来遏制细菌在水里的生长，预防细菌腐蚀或堵塞地表。

1.2.2 丙烯醛的应用前景

1.2.2.1 丙烯醛类聚合物的应用

在某些条件下，丙烯醛可自生聚合成聚合物，也可以和其它单体合成共聚物，改变原来聚合物的物理和化学性质。

（1）在照相方面，把聚丙烯醛加入到照片中，照片就会变得更硬，同时胶片也会变得更耐水；把含有丙烯醛的亚硫酸盐共聚物加入到胶片中，胶片会变得更加具有粘结力。把丙烯醛聚合物添加在胶片里，胶片就会变得不发粘且不容易出现划痕。

（2）用丙烯醛-醋酸乙烯共聚物处理以聚脂等为原料合成的纺织材料，不但可以提高纺织材料的摩擦度，还可以减少污垢的产生。

（3）羊的毛发经过丙烯醛处理，能合理地预防蚊虫蛀咬。

（4）在生产纸张的工业中，丙烯醛聚合物也发挥了一定的作用。加入这些聚合物后的纸张，会变得更加干燥。

（5）在含有苯乙烯-丙烯酸的纸颜料中，添入丙烯醛，纸张会变得更加耐湿和耐水。

（6）丙烯醛和丙烯酸的共聚物作为原料已用于生成洗涤剂，这种共聚物将可能取代一些聚磷酸盐，用于洗涤。

1.2.2.2 丙烯醛的市场用途

（1）在商业上，因为丙烯醛本身含有毒，可以作为特别有用的杀毒剂，在污水处理方面发挥着很大的用处，遏制细小物种的繁殖。

（2）在医药方面，丙烯醛可以贮存[3]血液里的红细胞。

（3）丙烯醛的生成与催化剂中所用过渡金属的离子半径有关，说明电子效应很可能是影响丙烯醛生成的因素[4]。

（4）丙烯醛氧化会对瓜仁蛋白质的特性产生影响，氧化程度的不同会使得凝胶特性发生裂变[5]。

（5）氧化后的丙烯醛可以影响核桃蛋白构性产生改变，因此造成乳化性的改变[6] 。

（6）在医疗药物方面，丙烯醛能够促进细胞的生长，对基因的表达有好的效果 [7]。

（7）β-乳球蛋白经过丙烯醛的处理，其构象结构会发生变化，并且降低了过敏原性[8]。

## 1.3 丙烯醛的生产现状

在中国，丙烯醛的生产范围不是很广阔。1985年，东方化工厂分批合成过丙烯醛，产品总量大约在110吨。1992年，有机化工厂建立一套丙烯醛的生产装置，产量大约在160吨。在这两家化工厂的带动下，其他的化工厂也都陆续尝试制备丙烯醛，然而在实际意义上，却没有形成自己的领域。

中国的丙烯醛是蛋氨酸饲料添加剂的主要来源，在生产饲料、开采油气、生产纸张、水处理、医疗药物等工业上占有很大的分量。但是，相比较西欧其他国家，中国的比重就相对低的多。当前由于丙烯醛活泼的化学性质，没有简单的合成工艺，制备丙烯醛的产家很少，因而阻止了丙烯醛的更深入的生产。目前全球制备丙烯醛的年产量约为55万吨，很多是在西欧及东欧国家。中国丙烯醛的加工范围不是很大，至今都没有产生严格的工业加工范围，因此年年都得从国外入手很多的丙烯醛。

2019年国外丙烯醛的加工厂商和每年产品总量如下表所示。

表1  2019年国外丙烯醛的加工厂商和年产量

| 公司名称 | 年产量，t |
| --- | --- |
| UCC | 30600 |
| Atochem | 45000 |
| Degussa | 50010 |
| Sumitomo Chem | 6300 |
| OhitaChem | 9500 |
| Ugilor | 43900 |
| Shell | 40700 |
| Daicel | 10500 |

## 1.4 生产方法的介绍

制取丙烯醛的方案[9]：丙烷氧化法、甲醛乙醛气相缩合法，甘油脱水法、丙烯醚热解法和丙烯氧化法。

1.4.1甲醛乙醛气相缩合法

该法是在工业上第一次完成并制备丙烯醛的方案。反应方程式如下：

CH3CHO+HCHO→CH2=CHCHO+H2O

甲醛乙醛气相缩合法的催化剂以硅酸钠浸湿的硅胶，在390℃的氮气氛围中吹扫几个小时后，把含有甲醛的水溶液和微过量的乙醛一起进入反应器中的床层，在315 ℃左右反应得到丙烯醛，总收率以65%甲醛计算[10]。

1.4.2甘油脱水法

在酸性氧化剂的作用下，甘油脱水生成丙烯醛。在气相、液相中都能反应，甘油在气相中脱水率可达99%，反应的催化剂的时间长，选择性不低，也没有在工业上实现过。在液相方面，因为转化率的增大，选择性随之减少。总体来说，该方法仅适用于实验室研究。

1.4.3丙烯醚热解法

丙烯醚在540 ℃下分解为丙烯醛和丙烯，反应方程式如下：

CH2=CHCH2OCH2CH=CH2→CH2=CHCHO+CH3CH=CH2

1.4.4丙烷氧化法

该法是以丙烷为原料先部分氧化成丙烯，再由丙烯氧化合成丙烯醛。反应方程式如下：

CH3CH2CH3+O2→CH2=CHCH3+H2O

CH2=CHCH3+O2→CH2=CHCHO+H2O

丙烷性质相对稳固，制备丙烯醛需要解决一些热力学阻力，而且生成的丙烯和目标产物丙烯醛都比丙烷活跃，想要获得高收率的丙烯醛是十分困难的。

1.4.5丙烯氧化法

目前，丙烯氧化法是最普遍的一种方法，世界上大约85%产量的丙烯醛都采用这种方法。中国石油的兴盛为此制造了很多的丙烯材料，这种方案简洁且容易加工制造。反应方程式如下：

主反应：CH2=CHCH3+O2→CH2=CHCHO+H2O

副反应：CH2=CHCHO+12O2→CH2=CHCOOH

该反应还需要催化剂，主要是以钼铋系催化剂为基本结构并带有 Ni、Co等金属，在该类催化剂的影响下，丙烯与氧气发生反应，生成目标产物丙烯醛以及副产物。这个反应是放热反应，热量需要回收再利用，要保持反应温度均匀，反应器产生的气体需要降温，用来消除产生的丙烯酸等副产物。吸收塔吸收反应器产生的气体，然后溶化分解丙烯醛，吸收塔出来的副产物能反复利用，或者通过一些操作后通入到空气，把含有丙烯醛的水溶液精制后生成最终产物丙烯醛。

## 1.5 生产方法的确定

甲醛乙醛气相缩合法虽然制备过程简易方便，成本少，然而丙烯醛收率不高；甘油脱水法虽然在气相和液相中都能进行，但是在气相方面，因为产率较低以及催化剂废酸处理成本高，并不适用于工业生产，在液相方面，转化率增大，选择性就会减少，现在只适用于实验室阶段；丙烯醚热解法对温度的要求过高，设备过于严格，很难在工业上实现；丙烷氧化法是比较可行的方法，原料也比较便宜，但产物丙烯醛的收率不高；现在，丙烯氧化制备丙烯醛是获得丙烯醛相对来说比较好的方法，好处在于是材料便宜，便于获取，能量损失少，得到的产物品质高，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/797135046134006054