（1）

下列方法中哪一个不是消除交流伺服电动机“自转”的方法（）。

- A增大转子转动惯量

- B增大转子电阻

- C减小转子转动惯量

- D以上均是

正确答案:A

（2）

三相异步电动机正在运行时，转子突然被卡住，这时电动机的电流会（）。

- A增加

- B减小

- C变为零

- D不变

正确答案:A

（3）

他励直流电动机的三种调速方法中，在额定转速以上采用（）。

- A调压调速

- B调磁调速

- C串电阻调速

- D以上均不可

正确答案:B

（4）

直流电动机当电枢回路中串接电阻后，其固有的机械特性曲线是（）。

- A由（0，no）出发的一簇向下倾斜的直线

- B一簇平行于固有特性曲线的人为特性曲线

- C由（0，no）出发的一簇向上倾斜的直线

- D不确定

正确答案:A

（5）

齿轮副的间隙会造成齿轮传动的回差，属于柔性消隙法的结构是（）。

- A调整中心距法

- B选择装配法

- C带锥度齿轮法

- D压簧消隙结构

正确答案:D

（6）

直流电动机调速系统，若想采用恒功率调速，则可改变（）。

- AKe

- Bφ

- CU

- D以上均不对

正确答案:B

（7）

在恒转矩的变频调速系统中，常保持（）为定值。

- AUf

- Bf/U

- CU/f

- Df2U

正确答案:C

（8）

就一台直流电动机开环、有静差闭环、无静差闭环调速系统三者的静特性而言，机械特性最硬的是（）。

- A无静差闭环调速系统

- B开环调速系统

- C有静差闭环调速系统

- D都一样

正确答案:A

（9）

对动力电路、大容量控制电路进行间接控制，起电机过电流保护的是（）。

- A中间继电器

- B交流接触器

- C负荷开关

- D热继电器

正确答案:B

（10）

恒功率型机械特性为负载转矩与转速成（）。

- A正比

- B反比

- C无关

- D倒数

正确答案:B

（11）

三相异步电动机的（）制动又叫发电制动。

- A反接制动

- B反馈制动

- C能耗制动

- D以上均可

正确答案:B

（12）

晶体管直流脉宽调速系统比晶闸管直流调速系统动态响应速度（）。

- A高

- B低

- C一样

- D不确定

正确答案:A

（13）

下列电动机中，没有绕组和磁极的电动机是（）。

- A直流电动机

- B超声波电动机

- C永磁同步电动机

- D交流感应电动机

正确答案:B

（14）

三相鼠笼异步电动机在相同电源电压下，空载启动比满载启动的启动转矩（）。

- A相同

- B大

- C小

- D无固定规律

正确答案:A

（15）

集中控制台一般放在离机床较远的地方，可以在控制台也可以在机床现场进行操作，实现的控制是（）。

- A集中控制

- B分散控制

- C联合控制

- D点动控制

正确答案:B

（16）

一台直流他励电动机在稳定运行时，如果负载转矩为常数，外加电压和电枢电路中的电阻不变，减弱励磁使转速上升到新的稳定值后，电枢反电势会（）。

- A增大

- B减小

- C不变

- D不定

正确答案:B

（17）

三相异步电动机带一定负载运行时，若电源电压降低了，则电动机的转速（）。

- A增大

- B减小

- C不变

- D不定

正确答案:B

（18）

带电阻性负载的单相半波可控整流电路中，控制角的移相范围是（）。

- A0～90°

- B90°～180°

- C0～180°

- D0～45°

正确答案:C

（19）

直流发电机E与Ia的方向（）。

- A相同

- B相反

- C不一定

- D以上均不对

正确答案:A

（20）

在电动机主回路里，起电机过电流保护的是（）。

- A中间继电器

- B交流接触器

- C负荷开关

- D热继电器

正确答案:D

（21）

时间继电器在电气图中的文字符号是（）。

- AKT

- BFU

- CKM

- DFR

正确答案:A

（22）

相对于开环系统，闭环调速可使系统的机械特性变硬，调速范围（）。

- A扩大

- B减小

- C不变

- D不定

正确答案:A

（23）

反应式步进电机的基本结构是（）。

- A定子和转子均有绕组

- B定子有绕组，转子无绕组

- C定子无绕组，转子有绕组

- D定子和转子均无绕组

正确答案:B

（24）

绕线式异步电动机采用串电阻启动时，可（）。

- A增大启动转矩同时降低启动电流

- B通过增大启动电流以增大启动转矩

- C减小启动转矩

- D减小启动电流

正确答案:A

（25）

有一台三相异步电动机，正常运行时为△接法，在额定电压下启动，其Tst=1.2TN，若采用Y-△换接启动，当负载转矩TL=35%TN，电动机（）启动。

- A能

- B不能

- C不确定

- D以上均不对

正确答案:A

（26）

根据传动轴的不同特点，可选用不同类型的传动部件。要求传动轴相交的传动部件为（）。

- A直齿圆柱齿轮

- B斜齿圆柱齿轮

- C直齿锥齿轮

- D蜗轮蜗杆

正确答案:C

（27）

熔断器在电气图中的文字符号是（）。

- AKT

- BFU

- CKM

- DFR

正确答案:B

（28）

一台三相异步电动机的定子电压降低为额定电压的0.7倍，则该电动机的最大转矩是额定运行时最大转矩的（）倍。

- A0.7

- B1

- C0.49

- D不确定

正确答案:C

（29）

下列各图中既可实现点动,又可实现长期工作且安全性比较高的控制线路是()。

- A图A

- B图B

- C图C

- D图D

正确答案:D

（30）

直流他励电动机的人为特性曲线与固有特性曲线相比,若其理想空载转速和斜率均发生变化,则这条人为特性曲线最有可能是()。

- A转子串电阻的人为特性曲线

- B降低电枢电压的人为特性曲线

- C弱磁调速后的人为特性曲线

- D不确定

正确答案:C

（31）

电压继电器的线圈与电流继电器的线圈相比,特点是()。

- A电压继电器的线圈与被测电路串联

- B电压继电器的线圈匝数多、导线细、电阻大

- C电压继电器的线圈匝数少、导线粗、电阻小

- D电压继电器的线圈匝数多、导线粗、电阻大

正确答案:B

（32）

三相异步电动机采用自耦变压器降压启动,若启动时加在定子每相绕组上的电压是全压启动的倍,则此时的启动电流时全压启动时启动电流的()倍。

- A1

- B0.5

- C2

- D0.25

正确答案:D

（33）

对于直流电机而言,若电枢线圈感生电动势为E,电枢线圈流过的电流为Ia,则有()。

- A直流电机作电动机运行时,E与Ia同向,E为反电动势

- B直流电机作发电机运行时,E与Ia同向,E为反电动势

- C直流电机作电动机运行时,E与Ia反向,E为反电动势

- D直流电机作发电机运行时,E与Ia反向,E为反电动势

正确答案:C

（34）

某线绕式三相异步电动机的人为特性曲线与固有特性曲线相比,若其最大转矩减小,而临界转差率没变,则这条人为特性曲线可能是()。

- A转子串电阻后的人为特性曲线

- B定子电路串电阻后的人为特性曲线

- C改变电源频率后的人为特性曲线

- D不确定

正确答案:B

（35）

- A71

- B93

- C54

- D85

正确答案:A

（36）

关于失电延时的时间继电器触点动作情况,下列说法正确的是()。

- A线圈得电,常开触点立即闭合,常闭触点立即断开

- B线圈得电,常开触点延时后闭合,常闭触点延时后断开

- C线圈失电,常开触点延时后闭合,常闭触点延时后断开

- D线圈失电,常开触点立即断开,常闭触点立即闭合

正确答案:A

（37）

直流接触器常用的灭弧方法是()。

- A多断口灭弧

- B磁吹和纵逢组合灭弧

- C栅片灭弧

- D利用触头回路本身电动力灭弧

正确答案:B

（38）

一台三相异步电动机驱动一台直流他励电机发电时,若直流他励电动机的励磁电流和电枢电阻固定不变,则作为负载的直流他励发电机属于()。

- A恒转矩型负载

- B离心式通风机型负载

- C恒转矩型负载

- D直线型负载

正确答案:D

（39）

下列()结构不属于三相异步电动机的定子组成。

- A定子铁心

- B定子绕组

- C主磁极

- D机座

正确答案:C

（40）

下列常用低压电器中,不属于执行电器的是()。

- A按钮

- B电磁铁

- C电磁离合器

- D电磁夹具

正确答案:A

（41）

- A21.38

- B16.46

- C12.34

- D26.72

正确答案:A

（42）

多轴电力拖动系统中,电动机转速为1000 r/min,负载轴转速为100 r/min,负载飞轮惯量为500N·m2,总传动效率为0.8,则折算到电动机轴上的负载飞轮惯量为( )Nּm2。

- A40

- B50

- C4

- D5

正确答案:D

（43）

一台直流他励电动机所拖动的负载转矩TL=常数,若仅将电枢外串电阻减小,待系统稳定后,电枢电流和电机输出转速变化情况是()。

- A电流减小,转速降低

- B电流增大,转速降低

- C电流不变,转速升高

- D电流增大,转速升高

正确答案:C

（44）

一台三相反应式步进电动机,当采用三相六拍通电方式运行时,其步距角为°,则转子的齿数为()。

- A40

- B60

- C80

- D120

正确答案:C

（45）

下列是部分关于梯形图的绘图原则,其中不正确的是()。

- A梯形图按自上而下,从左到右的顺序排列

- B梯形图中的继电器不是控制线路中的实际继电器,它实质上是变量存储器中的位触发器

- C梯形图中,继电器线圈左右均可以有触头

- D梯形图中,继电器线圈在一个程序中不可以重复使用

正确答案:C

（46）

关于三相异步电动机转子电路的功率因数,下列说法正确的是()。

- A是定子每相绕组感生电流和感生电动势相位差角的余弦

- B转子转速升高,转子功率因数减小

- C转子转速升高,转子功率因数增大,但最大不能超过1

- D电动机启动时,功率因数最大

正确答案:C

（47）

如下梯形图中(型),从闭合到向外有输出所经历的时间是()秒。

- A200

- B2

- C20

- D0.2

正确答案:C

（48）

一台直流电动机的额定功率为3kW，额定转速为1500r/min，则其额定转矩为：

- A0.0191N×m

- B30 N×m

- C5 N×m

- D19.1 N×m

正确答案:D

（49）

下列各时间继电器图形符号中,表示失电延时时间继电器动断触点的是()。

- A图A

- B图B

- C图C

- D图D

正确答案:A

（50）

下列低压电器中,具有失压(零压)保护功能的电器是()。

- A刀开关

- B接触器

- C行程开关

- D倒顺开关

正确答案:B

（51）

对于型,其特殊辅助继电器的功能是()。

- A产生初始化脉冲

- B监测PLC运行

- C产生间隔为100ms的时钟脉冲

- D禁止全部输出

正确答案:D

（52）

关于直流接触器,下列说法不正确的是()。

- A与交流接触器相比,直流接触器寿命较长,适用于频繁启动、制动的场合。

- B直流接触器常用磁吹和纵缝灭弧装置来灭弧

- C直流接触器铁芯一般用软钢或工程软铁制成圆形,端部装有分磁环(短路环)

- D直流接触器线圈的匝数比较多、线径细、纯电阻大

正确答案:C

（53）

下列几类行程开关中,()是无触点行程开关。

- A按钮式行程开关

- B滑轮式行程开关

- C微动开关

- D接近开关

正确答案:D

（54）

关于交流同步电动机下列说法中不正确的是()。

- A同步电动机的机械特性硬度趋近于无穷大

- B同步电动机的转速随着负载的增加而降低

- C同步电动机采用异步启动法

- D同步电动机的功率因数可以调节到刚好等于1

正确答案:B

（55）

当三相异步电动机处于倒拉反接制动状态时,其转差率将()。

- A小于零

- B大于零且小于1

- C大于1

- D不确定

正确答案:C

（56）

在电器控制原理图中符号表示的是()。

- A熔断器

- B接触器

- C热继电器

- D时间继电器

正确答案:C

（57）

曲线和分别是电动机和负载的机械特性曲线,其中交点不是稳定平衡点的是()。

- A图A

- B图B

- C图C

- D图D

正确答案:C

（58）

一台三相异步电动机拖动一恒转矩型负载在额定状态下运行(TN=TL),若电源电压降低了10%,稳定后电机继续运转,此时电动机的输出转矩TM=()。

- ATL

- B0.9TL

- C0.81TL

- D不确定

正确答案:A

（59）

单就机电传动而言,它的发展大体上顺序经历了如下几个阶段()。

- A多电机拖动、单电机拖动、成组拖动

- B成组拖动、多电机拖动、单电机拖动

- C成组拖动、单电机拖动、多电机拖动

- D单电机拖动、成组拖动、多电机拖动

正确答案:C

（60）

有一台型号为YS132-6的三相异步电动机，电源电压的频率为50Hz，满载时电动机的转差率为0.02，则该电动机的同步转速、转子转速及转子电流频率分别为（）。

- A1000r/min、980r/min、50Hz

- B1500r/min、1470r/min、1Hz

- C3000r/min、2940r/min、1Hz

- D1000r/min、980r/min、1Hz

正确答案:D

（61）

带电阻性负载的单相半控桥式整流电路中,若电源电压的有效值为220V,导通角为60o,则输出电压的平均值为()V。

- A49.5

- B92.4

- C148.5

- D74.3

正确答案:A

（62）

若两相交流伺服电动机的励磁电压为Uf、控制电压为UC,当电动机工作时下列说法不正确的是()。

- AUf和UC一般应同时通断电

- B可通过控制UC的通断来控制电动机的启动和停止

- C可通过改变UC的幅值(或相位)来改变电动机的转速

- D可通过改变UC的极性来改变电动机的转向

正确答案:A

（63）

中间继电器的结构和原理与()类似。

- A交流接触器

- B热继电器

- C电流继电器

- D电压继电器

正确答案:D

（64）

熔断器在电路中起到()保护作用。

- A短路

- B过载

- C欠流

- D过压

正确答案:A

（65）

下图所示的控制线路具有()保护功能。

- A短路

- B过载

- C零压(或欠压)

- D欠流

正确答案:C

（66）

的输出方式为继电器输出方式时,适合于()负载。

- A直流

- B交流

- C直、交流均可

- D感性

正确答案:C

（67）

通常中间继电器在控制电路中的作用是()。

- A信号传递或同时控制多条线路

- B短路保护

- C欠流保护

- D过载保护

正确答案:A

（68）

对于直流他励电动机,下列()不属于人为改变机械特性的方法。

- A电枢串电阻

- B降低定子线圈端电压

- C降低电枢电压

- D负载转矩发生变化

正确答案:D

（69）

通常晶闸管的额定电压是指()。

- A断态重复峰值电压

- B反向重复峰值电压

- C断态重复峰值电压和反向重复峰值电压中较小的一个

- D正向转折电压

正确答案:C

（70）

下列三相异步电动机的调速方法中,不适合鼠笼式三相异步电动机的调速方法是()

- A调压调速

- B转子电路串电阻调速

- C改变磁极对数调速

- D变频调速

正确答案:B

（71）

交流同步电动机的机械特性硬度属于( )。

- A绝对硬特性

- B硬特性

- C软特性

- D不确定

正确答案:A

（72）

图示为直流他励电动机拖动卷扬机匀速提升重物(工作于曲线的点),若突然将电枢电源反接,机械特性曲线变为曲线,则在和阶段电动机所处的制动状态分别为。

- Abc段处于反馈制动状态,de段处于反接制动状态

- Bbc段处于反接制动状态,de段处于反馈制动状态

- C均处于反馈制动状态

- D均处于反接制动状态

正确答案:B

（73）

热继电器在控制电路中起到()保护作用。

- A短路

- B过压

- C欠压

- D过载

正确答案:D

（74）

若E为直流他励电动机的反电动势,n0为理想空载转速,U为电枢两端外加电压,n为电动机输出转速,T为电动机输出的电磁转矩,当电动机处于反馈制动状态时有()。

- An>n0 E>U T与n反向

- Bn>n0 E>U T与n同向

- Cn<n0 E<U T与n同向

- Dn<n0 E<U T与n反向

正确答案:A

（75）

下列情况属于电机调速(速度调节)的是()。

- A直流他励电动机通过在电枢回路串接电阻改变机床工作台的进给速度(如工进、快进)

- B车削加工时由于背吃刀量的增加引起主轴电机转速的下降

- C电动机车上坡时电机转速的下降

- D电动机车下坡时电机转度的升高

正确答案:A

（76）

某直流他励电动机的铭牌数据如下:PN=7.5kW,UN=220V,nN=1500r/min,hN=85%则该电动机的额定电流IN和额定转矩TN分别为()。

- AIN=34A TN=0.048N∙m

- BIN=34A TN=47.75N∙m

- CIN=40A TN=47.75N∙m

- DIN=40A TN=0.048N∙m

正确答案:C

（77）

对于型,其特殊辅助继电器的功能是()。

- A产生初始化脉冲

- B监测PLC运行

- C产生间隔为100ms的时钟脉冲

- D监测电池电压

正确答案:D

（78）

三相异步电动机采用星三角降压启动时,启动转矩是直接启动时启动转矩的()倍。

- A1/3

- B1

- C1/2

- D1/4

正确答案:A

（79）

下列关于继电器叙述正确的是()。

- A实质上是一种传递信号的电器

- B是能量转换电器

- C是电路保护电器

- D是一种开关电器

正确答案:A

（80）

一带电阻性负载单向半控桥式整流电路,若交流电源电压的有效值为U=110V,负载电阻为R=10,控制角α=30o,则负载的平均电流为()A。

- A5.5

- B11

- C4.62

- D9.24

正确答案:D

（81）

一台五相反应式步进电动机,转子齿数为齿,若采用五相十拍运行方式,脉冲电源频率为,则该电机输出转速为()。

- A600

- B300

- C1200

- D150

正确答案:B

（82）

接触器的常态是指()。

- A线圈未通电的情况

- B线圈通电情况

- C触点断开时

- D触点接通时

正确答案:A

（83）

某直流他励电动机的铭牌数据如下:PN=3.3kW,UN=110V,IN=40A,nN=1000r/min。测得电枢电阻Ra=0.25W。则该电动机固有机械特性曲线上的理想空载点和额定转速点的坐标分别为()。

- A(0,1100)(31.5,1000)

- B(0,1480)(50,1000)

- C(0,1100)(50,1000)

- D(0,1480)(31.5,1000)

正确答案:A

（84）

下图的机电传动系统中,已知:齿轮的齿数比分别为  、  ,负载转矩  ,电动机拖动生产机械运行时的传动效率  ,则折算到电动机轴上的负载转矩为()。

- A

- B

- C

- D

正确答案:B

（85）

关于三相异步电动机的启动转矩,下列说法错误的是()。

- A当施加在定子绕组上的电压降低时,电动机启动转矩将明显降低

- B在定子电路串接电抗器,电动机启动转矩将明显降低

- C对于线绕式异步电动机,在转子电路串接电阻后,电动机启动转矩一定会增大

- D在保证电动机最大转矩不变的前提下,降低电源频率,电动机的启动转矩将增大

正确答案:C

（86）

当一台三相异步电动机驱动一恒转矩型负载运行时,若电源电压降低了,则稳定后,电动机的输出转矩和输出转速变化情况是()。

- A转矩减小、转速降低

- B转矩不变、转速降低

- C转矩增大、转速降低

- D转矩增大、转速升高

正确答案:B

（87）

当电动机拖动负载顺时针旋转时，若电动机输出逆时针方向的转矩为50N×m，而负载转矩为顺时针方向70N×m，则该电动机运行于（）。

- A电动状态,转速正在增大

- B电动状态,转速正在减小

- C制动状态,转速正在增大

- D制动状态,转速正在减小

正确答案:C

（88）

关于线绕式三相异步电动机串电阻启动,下列说法正确的是()

- A串接适当的电阻启动时,启动电流减小,启动转矩也减小

- B串接适当的电阻启动时,启动电流减小,启动转矩增大

- C串接适当的电阻启动时,启动电流减小,启动转矩不变

- D串接适当的电阻启动时,启动电流不变,但启动转矩增大

正确答案:B

（89）

下图所示的晶闸管的导通时间段为()。

- At1-t2和t3-t5

- Bt1-t2和t3-t4

- Ct1-t4

- Dt2-t3

正确答案:A

（90）

一台直流伺服电机，保持定子励磁电压不变，当电枢控制电压为200V时，其理想空载转速为3000r/min，则当电枢控制电压为50V，其理想空载转速等于（）r/min。

- A3000

- B1500

- C1000

- D750

正确答案:D

（91）

系列的,表示()指令。

- A输入

- B输出

- C复位

- D置位

正确答案:D

（92）

下图所示控制线路中的电流继电器是对直流电机进行()保护。

- A零励磁

- B过载

- C短路

- D过压

正确答案:A

（93）

三相异步电动机拖动一恒转矩负载运行时,若突然断了一根电源线,电动机将()。

- A停机

- B可继续运转,但转速降低,电流增大

- C可继续运转,转速维持不变,但电流会增大

- D可继续运转,但转速降低,电流维持不变

正确答案:B

（94）

如图所示的卷扬机下放重物的多轴拖动系统,已知:电动机输出转速,重物的重量,重物下放的速度,电动机拖动生产机械系统的传动效率  ,则折算到电动机轴上的负载转矩为()。

- A

- B

- C

- D

正确答案:D

（95）

对于型,其特殊辅助继电器的功能是()。

- A产生初始化脉冲

- B监测PLC运行

- C产生间隔为100ms的时钟脉冲

- D禁止全部输出

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/798001111122006041