温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 晶体三极管(  )时UCe≈0，电阻很小，相当于开关闭合。

- 饱和

- 截止

- 放大

- 过损耗

- 答案:A

- 2. 在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(  )。

- 在此工作

- 禁止合闸,有人工作

- 止步,高压危险

- 答案:C

- 3. 通过熔体的电流越大，熔体的熔断时间越(  ).

- 长

- 短

- 不变

- 答案:B

- 4. 提高电网功率因数是为了(  )。

- 增大有功功率

- 减少有功功率

- 增大无功电能消耗

- 减少无功电能消耗

- 答案:D

- 5. 对电机内部的脏物及灰尘清理,应用( )。

- 布上沾汽油.煤油等抹擦

- 湿布抹擦

- 用压缩空气吹或用干布抹擦

- 答案:C

- 6. (  )是最危险的触电形式。

- 两相触电

- 电击

- 跨步电压触电

- 单相触电

- 答案:A

- 7. 建筑施工工地的用电机械设备(  )安装漏电保护装置

- 不应

- 应

- 没规定

- 答案:B

- 8. 变压器.电机的铁心常用(  )。

- 矩磁材料

- 软磁材料

- 硬磁材料

- 非铁磁材料

- 答案:B

- 9. 三相电动势的相序为U-V-W称为(  )

- 负序

- 正序

- 零序

- 反序

- 答案:B

- 10. 变压器运行时发出连续而沉重的“嗡嗡”声，可能是由于(  )造成的。

- 过负荷

- 内部接触不良

- 内部绝缘击穿

- 有大容量动力设备起动

- 答案:A

- 11. 人体体内电阻约为(  )Ω

- 300

- 200

- 500

- 答案:C

- 12. 流过导体单位截面积的电流叫电流密度,其单位为(  )。

- 安培

- 安培/平方米

- 安培/平方毫米

- 答案:B

- 13. 磁通的单位是(  )。

- B

- WB

- T

- MB

- F

- 答案:B

- 14. 铝芯聚氟乙烯护套线是(  )型导线。

- VV

- RVS

- BV

- BLVV

- 答案:D

- 15. 两块磁铁各自两极间的磁通决定于(  )。

- 各自的磁感应强度B

- 各自磁力线的方向

- 各自垂直于磁场方向的面积S

- BS的乘积

- 答案:D

- 16. 在寻找直流系统接地时，应使用( )。

- 兆欧表

- 低内阻电压表

- 高内阻电压表

- 验电笔

- 答案:C

- 17. 电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种?(  )。

- 用四氯化碳或1211灭火器进行灭火

- 用沙土灭火

- 用水灭火

- 答案:C

- 18. 作业监护人由作业担任人担任，当施工现场用一张作业票分组到不同的地址作业时，各小组监护人可由(  )指定。

- 作业答应人

- 作业票签发人

- 作业担任人

- 答案:C

- 19. 17化成二进制数为(  )。

- 10001

- 10101

- 10111

- 10010以上是电工证(低压电工.高压电工.电工初级.电工中级.电工高档)考试题库类型。

- 答案:A

- 20. 特低电压限值是指在任何条件下,任意两导体之间出现的(  )电压值。

- 最小

- 最大

- 中间

- 答案:B

- 21. 人工急救胸外挤压法已经以每分钟约(  )次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。

- 100

- 80

- 60

- 答案:A

- 22. 在纯电阻电路中,电流和电压(  )。

- 同相位

- 反相位

- 相位差为/2

- 答案:A

- 23. 戴维南定理只适用于(  )

- 外部为非线性电路

- 外部为线性电路

- 内部为线性含源电路

- 内部电路为非线性含源电路

- 答案:C

- 24. 由可控硅整流器和可控硅逆变器组成的调速装置的调速原理是(  )调速。

- 变极

- 变频

- 改变转差率

- 降压

- 答案:B

- 25. FN5-10的型号含意是( )。

- 将电气设备金属外壳与中性线相连

- 将电气设备金属外壳与接地装置相连

- 将电气设备金属外壳与其中一条相线相连

- 答案:B

- 26. 变压器一次绕组加额定频率的额定电压,在给定的负债功率因数下,二次空载电压和二次负债电压之差与()的比值称为变压器的调整率.

- 二次额定电压

- 二次短路电压

- 一次额定电压

- 答案:A

- 27. 直流电焊机具有(  )的外特性。

- 平直

- 陡降

- 上升

- 稍有下降

- 答案:B

- 28. 铁质配电箱箱体的铁板厚度应不小于(  )mm。

- 1

- 1.2

- 1.5

- 2

- 答案:C

- 29. 三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由旋转磁场与(  )共同作用产生的。

- 定子电流

- 转子电流

- 转子电压

- 电源电压

- 答案:B

- 30. 电力线路的导线是用来( )。

- 输送电能，分配电能

- 传导电流，输送电能

- 输送电能，消耗电能

- 答案:B

- 31. 加强协作是(  )职业道德规范的基本要求

- 遵纪守法

- 办事公道

- 勤劳节俭

- 团结互助

- 答案:D

- 32. 移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套软绝缘(  )

- 导线

- 电缆

- 绞线

- 答案:B

- 33. 稳压二极管的正常工作状态是(  )。

- 截至状态

- 导通状态

- 反向击穿状态

- 正向击穿状态

- 答案:C

- 34. 直流电机中的换向器是由(  )而成。

- 相互绝缘特殊形状的梯形硅钢片组装

- 相互绝缘的特殊形状的梯形铜片组装

- 特殊形状的梯形铸铁加工

- 特殊形状的梯形整块钢板加工

- 答案:B

- 35. 计数器就是对数字电路中的脉冲进行计数的部件,它是由(  )构成的

- 寄存器

- 触发器

- 放大器

- 运算器

- 答案:B

- 36. 三相异步电动机的点动控制线路中(  )自锁环节。

- 引入

- 采用

- 不需要

- 需要

- 答案:C

- 37. 保护接地电阻的允许值应小于(  )欧姆。

- 4

- 10

- 30

- 答案:A

- 38. 中性线的作用就在于使星形连接的不对称负载的(  )保持对称。

- 线电压

- 相电压

- 相电流

- 线电流

- 答案:B

- 39. 晶闸管由导通变为截止的条件是( )。

- 控制电压减小；

- 控制电压反相；

- 阳极电压为零。

- 答案:C

- 40. 用于电气作业书面依据的工作票应一式( )份。

- 3

- 2

- 4

- 答案:B

- 41. 新装和大修后的低压线路和设备，绝缘电阻不应低于(  )MΩ。

- 0.22；

- 0.5；

- 1；

- 2；

- 答案:B

- 42. 并列运行的电力电缆，敷设时应(  )。

- 截面相等

- 长度相等

- 型号相同

- 无特殊要求

- 答案:B

- 43. 变压器运行中如听到内部有“劈啪”声时，说明变压器(  )。

- 内部短路

- 过负荷

- 内部绝缘击穿

- 正常运行

- 答案:C

- 44. 采用交流接触器联锁控制可对电气设备作为(  )保护

- 断路

- 失压和欠压

- 短路

- 答案:B

- 45. 星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的(  )。

- 中性点

- 参考点

- 零电位点

- 接地点

- 答案:A

- 46. 在低压配电系统中广泛使用的TN系统和TT系统，均为( )运行方式，其目的是保障人身设备安全。

- 中性点不接地

- 中性点直接接地

- 中性点经消弧线圈接地

- 答案:B

- 47. 1安培等于(  )微安。

- 103

- 106

- 109

- 102

- 答案:B

- 48. 低压接户线对地距离不应小于(  )

- 3.5米

- 3米

- 2.5米

- 答案:C

- 49. 电力线路按架起办法可分为(  )。

- 输电线路和配电线路

- 高压线路和低压线路

- 架空电力线路和电力电缆线路

- 答案:C

- 50. 继电维护设备是由(  )组成的

- 二次回路各元件

- 各种继电器

- 包含各种继电器和仪表回路

- 答案:B

- 51. 从安全角度看，配电线路的停电应断开( )

- 刀闸开关

- 接触器

- 自动开关

- 油开关

- 答案:A

- 52. 为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口.人行道最小距离不应小于(  )米。

- 2.5

- 3

- 4

- 答案:B

- 53. 串联谐振是指电路呈纯(  )性。

- 电阻

- 电容

- 电感

- 电抗

- 答案:A

- 54. 在直流耐压试验过程中,为防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断,必须对微安表(  )。

- 进行间歇式测量

- 进行瞬时测量

- 加装保护措施

- 答案:C

- 55. 在无特殊要求的情况下,印刷板布线图中尺寸数字的单位为(  )。

- 厘米

- 毫米

- 微米

- 分米

- 答案:B

- 56. 检测各种金属,应选用(  )

- 超声波

- 永磁型及磁敏元件

- 高频振荡

- 光电

- 答案:C

- 57. 起吊设备时，只允许(  )人指挥，同时指挥信号必须明确。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:A

- 58. 热继电器在电动机运转时起(  )保护作用

- 短路

- 过载

- 欠压.失压

- 答案:B

- 59. 电压负载箱在额定频率为50{60}Hz时，在额定电压的20%～120%的范围内，其有功部分和无功部分的误差均不得超过( )。

- ±4%；

- ±5%；

- ±1%；

- ±3%。

- 答案:D

- 60. 金属梯子不适于以下什么工作场所?(  )。

- 有触电机会的工作场所

- 坑穴或密闭场所

- 高空作业

- 答案:A

- 61. 填用电力电缆第一种工作票的工作应(  )许可。

- 经调度

- 不经调度

- 运行人员

- 答案:A

- 62. 电力电缆中,用来输送电能,是电缆的主要部分的为( )。

- 线芯（导体）

- 绝缘层

- 屏蔽层

- 答案:A

- 63. 装设在烟囱顶端的用圆钢制作的避雷针，圆钢直径不得小于(  )mm。

- 10

- 12

- 16

- 20

- 答案:D

- 64. 一般情况下，低压电器的(  )应接负荷侧。

- 动触头

- 静触头

- 视负荷情况而定

- 不作规定

- 答案:A

- 65. 在一定的大气条件下,一定直径的铜球,球隙间的放电电压决定于球隙的(  )。

- 方向

- 距离

- 上下位置

- 答案:B

- 66. 链式配线适用于相距较近，且不太重要的小容量负荷场所，但链接独立负荷不宜超过(  )个。

- 2～3；

- 3～4；

- 4～5；

- 5～6

- 答案:B

- 67. 《四川省安全生产条例》规定，生产经营单位应当在具有较大危险因素的生产经营场所.设施.设备及其四周，设置符合国家标准或者行业标准的明显的( )。

- 告知牌

- 安全警示标志

- 警戒线

- 答案:B

- 68. 单相及二相线路中，零线截面应为相线截面的( )

- 50%

- 100%

- 200%

- 150%

- 答案:B

- 69. 一台4千乏，0.4千伏单相移相电容工作在额定状态下，其电流为(  )。

- 10A

- 100A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/798016056132006045