# 信息通信网络终端维修员中级理论试卷

考试分为单选、多选、判断、简答题（默认全选，送分题） 总分 272 分。考试时间 30 分钟。

一，单选题（共 100 道）

1、GSM 系统每个载波有（）信道。 [单选题]

A、6

B、8(正确答案) C、10

D、12

2、GSM 手机电路中，RESET 一般表示 （） [单选题]

A、复位信号(正确答案) B、开机触发射信号

C、开机维持信号

D、充电检测信号

3、在 GSM 手机电路中，VRAMP 表示的含义是（） [单选题]

A、自动频率控制B、自动功率控制C、功率检测信号

D、功率等级参考电压(正确答案)

4、处理码间干扰时，GSM 系统和 CDMA 采用什么方式（） [单选题]

A、相关器；均衡器

B、均衡器；相关器(正确答案)

C、都用相关器

D、都用均衡器

5、GSM 手机中的单片机一般是（）微处理器 [单选题]

A、8 位B、10 位

C、16 位(正确答案)

D、64 位

6、红外线波长为（） [单选题]

A、750nm-1mm(正确答案) B、850nm-1mm

C、900nm-1mm

D、650nm-1mm

7、蓝牙的英文表示是（） [单选题]

A、FM

B、Blue Tooth(正确答案) C、IRDA

D、camera

8、蓝牙模块的传输速率为( ) [单选题]

A、115.2K bps

B、1M bps(正确答案) C、1K bps

D、2K bps

9、具有频率利用率较高，手机功耗低的网络优点是（） [单选题]

A、CDMA(正确答案) B、GSM

C、GPRS

D、PCS

10、码片主要存储手机机身和检测程序、电池检测、显示检测及（） [单选题]

A、用户设定信息(正确答案) B、通话时间信息

C、充电信息

D、系统软件数据

11、故障特征为击穿开路，正向电阻变大，反向电阻变小的是（） [单选题]

A、三极管

B、二极管(正确答案) C、电阻

D、电容

12、MTK 平台中 BANDSW_DCS 是指（） [单选题]

A、DCS 的功率控制信号

B、DCS 的频段切换信号(正确答案) C、DCS 的频率控制信号

D、自动功率控制信号

13、锁相环电路时通过（）来控制输出信号的频率的 [单选题]

A、鉴相器

B、程控分频器(正确答案) C、低通滤波器

D 、压控振荡器

14、关于 GSM	系统主时钟，下面说法正确的是（） [单选题]

A 、均为 26MHz

B 、晶体与晶振都一样

C 、损坏会引起不开机故障(正确答案) D 、基准时钟偏移不影响信号

15、关于 32.768kHz晶体，以下说法不正确的是( )单[选题]

A 、RTC 表示实时时钟电路

B 、通常为晶体与集成 IC 组成的振荡电路产生C 、损坏不影响开机(正确答案)

D 、损坏有可能影响开机

16、关于锁相环电路，以下说法错误的是（） [单选题]

A 、用于调节 VCO	产生振荡信号的频率B 、损坏会影响开机(正确答案)

C 、损坏会引起无信号不入网的故障

D 、PLL 通常表示锁相环

17、以下选项中不是 CPU 工作的必要条件是（） [单选题]

A 、供电B 、时钟C 、复位

D 、SIM 卡有效(正确答案)

18、以下总线中为单向传输的是( )单[选题]

A 、地址总线 AB

B、数据总线 DB C、控制总线 CB

D、A 与 C 都是(正确答案)

19、关于三极管以下说法错误的是（） [单选题]

A、可用于放大电路B、可用于开关电路

C、可分为 NPN 和 PNP 两种

D、均为三个管脚(正确答案)

20、英文简写“FET”通常表示的含义是（） [单选题]

A、二极管B、三极管

C、场效应管(正确答案)

D、复合三极管

21、以下选项中，不是功率放大器工作的条件的是（） [单选题]

A、供电

B、TX_EN C、VPAC

D、时钟信号(正确答案)

22、以下选项中，哪些是电源 IC 正常工作的必要条件（） [单选题]

A、电池电压

B、开机触发信号C、开关线

D、以上都是(正确答案)

23、以下选项中不是 SIM 卡电路工作的必要条件是（） [单选题]

A、SIM-VCC

B、SIM-VPP(正确答案) C、SIM-RST

D、SIM-CLK

24、关于示波器的使用，以下说法正确的是（） [单选题]

A、示波器可以测量射频信号频率B、示波器可测量时钟信号

C、示波器可测量音频信号

D、B 与 C 正确(正确答案)

25、手机出现不开机故障，不可能的原因是（） [单选题]

A、电源 IC 坏B、CPU 坏

C、字库坏

D、本振 IC 坏(正确答案)

26、GSM 手机不入网，手动找网可以找到网络故障原因可能是（） [单选题]

A、RXVXO 坏

B、主时钟偏频

C、功率放大器坏(正确答案) D、软件故障

27、以下单元电路中，不属于本振电路的是（） [单选题]

A、LNA(正确答案)

B、RFVCO

C、RXVCO

D、UHFVCO

28、以下故障现象中，不是射频 IC 引起的是（） [单选题]

A、不入网B、不发射

C、显示缺画(正确答案)

D、不开机

29、关于主时钟引起的故障现象中，错误的是（） [单选题]

A、不开机B、不入网

C、信号时有时无

D、不显示(正确答案)

30、以下故障现象中不是 32.768K 晶体损坏引起的是（） [单选题]

A、不开机  B、自动关机

C、待机耗电

D、有接收不发射(正确答案)

31、GSM 手机电路中，一般表示主时钟供电电压的是（） [单选题]

A、VRIA B、VRTC

C、VCTCXO(正确答案)

D、VR4

32、GSM 手机电路中，一般表示实时时钟供电电压的是（） [单选题]

A、VRIA

B、VRTC(正确答案) C、VCTCXO

D、VR4

33、GSM 手机电路中，通常表示 CPU 核心供电的是（） [单选题]

A、VIO

B、VCORE(正确答案) C 、VFI

D、VANA

34、CDMA 采用调制方式（） [单选题]

A、GMSK

B、QPSK(正确答案) C、GPS

D、TDMA

35、CDMA800MHz 手机的结收频率（） [单选题]

A、824～849MHz

B、869～894MHz(正确答案) C、890～915MHz

D、880～925MAz

36、在电路中接收中频用英文（）表示 [单选题]

A、RX-IF(正确答案) B、RX-IO

C、RX-IDATA

D、RXHF

37、联通 CDMA 手机终端采用（）卡 [单选题]

A、UIM 卡(正确答案) B、SIM 卡

C、UTK 卡

D、USIM 卡

38、CDMA 手机采用的技术是（） [单选题]

A、码分多址(正确答案) B、FDMA

C、TDMA

D、FDD

39、接收信号和本机振荡信号送至混频电路进行混频，输出的信号称为（） [单选题]

A、中频信号(正确答案) B、发射信号

C、放大信号

D、接收 IQ 信号

40、移动电话机的高频放大器功能主要是（） [单选题]

A 、提高增益

B、降低噪声(正确答案) C、镜像频率选择

D、领道干扰

41、GSM 的功率等级有（）级 [单选题]

A、10(正确答案) B、15

C、16

D、17

42、红外线适合应用在需近距离无线通讯的场合进行点对点的（）数据传输 [单选题]

A、直线(正确答案) B、直接

C、间接

D、有线

43、混频是在无线电通信中广泛应用的一种技术，混频器包括非线性器件和（）两    个部分 [单选题]

A、三极管  B、线性器件

C、滤波器(正确答案)

D、存储器

44、压控振荡器一般是由（）为主构成的谐振回路 [单选题]

A、变容二极管(正确答案) B、小功率三极管

C、场效应管

D、可控振荡器

45、下面选项中，可能是 32.768K 电路异常引起的是（） [单选题]

A、不显示

B、不认卡

C、自动关机(正确答案) D、键盘部分失灵

46、GSM 手机电路中，CPU 核心供电 VCORE 不正常，将引起（） [单选题]

A、不开机(正确答案) B、不入网

C、不发射

D、不显示

47、GSM 手机电路中，CPU 核心供电 VCORE 的电压一般为（）左右 [单选题]

A、2.8V B、1.8V

C、1.1V(正确答案)

D、2V

48、以下故障现象中，不是射频 IC 损坏引起的是（） [单选题]

A、无信号不入网B、不发射

C、信号是有时无

D、听筒小声(正确答案)

49、以下信号中，不能用示波器进行信号检测的是（） [单选题]

A、RXI/ RXQ

B、语音信号C、脉冲电压

D、本振信号(正确答案)

50、GSM 手机不入网，手动找网，也找不到网络信号，此故障原因可能是（） [单选题]

A、功放坏

B、发射滤波坏C、发射本振坏

D、接收本振坏(正确答案)

51、下面选项中，可能是 32.768K 电路异常引起的是（） [单选题]

A、不显示B、不认卡

C、自动关机(正确答案)

D、键盘部分失灵

52、下面电路中，不可能集成在 CPU 内的电路是（） [单选题]

A、LCD 接口电路B、SIM 卡接口电路C、键盘电路

D、本振电路(正确答案)

53、摩托罗拉 GSM 手机电路中的 IO_REG 不正常会引起（）故障 [单选题]

A、不显示B、不认卡C、不发射

D、不开机(正确答案)

54、GSM 手机主时钟不起振，将会引起（）故障 [单选题]

A、不入网

B、不显示

C、自动关机

D、不开机(正确答案)

55、GSM 手机麦克风产生的信号一般不会送给（） [单选题]

A、CPU

B、电源 IC

C、射频 IC(正确答案)

D、音频 IC

56、GSM 手机开机时显示“电池无效”故障原因可能是（） [单选题]

A、电池电量低

B、电池触片接触问题C、射频 IC 坏

D、电池检测电路故障(正确答案)

57、使用万能表判断听筒好坏时，应将其拔至欧姆档（）档 [单选题]

A、200Ω(正确答案) B、2KΩ

C、20KΩ

D、200KΩ

58、使用万用表判断振铃好坏时，下面哪种情况表明振铃损坏（） [单选题]

A、测出振铃内阻为 8Ω

B、测出振铃的内阻为 10Ω

C、2V 直流电压触碰铃声两端有吱吱声D、测出内阻无穷大(正确答案)

59、在数码手机中，振子的内阻通常为（） [单选题]

A、1 欧姆

B、几十欧姆(正确答案) C、几百欧姆

D、几千欧姆

60、GSM 手机中，功率放大器的供电通常来自于（） [单选题]

A、电源 IC

B、电池电压正极(正确答案) C、射频 IC

D、音频 IC

61、关于 GSM 手机的 USB 接口，说法正确的是（） [单选题]

A、USB 接口可以集成于 CPU 内， B、USB 接口可以集成于电源 IC 内C、USB 接口可以独立存在

D、以上都对(正确答案)

62、GSM 手机中的 PLL 一般集成以下哪个单元电路中（） [单选题]

A、功率放大器内B 、射频 IC 内

C、CPU 内

D、B 与 C 都可能(正确答案)

63、关于 CDMA 主时钟电路，说法正确的是（） [单选题]

A、主时钟频率一般为 13MHZ

B、主时钟频率一般为 19.2MHZ

C、主时钟频率一般为 19.5MHZ

D、主时钟频率一般为 19.68MHZ(正确答案)

64、以下故障现象中，不是 GSM 功率放大器损坏引起故障现象是（） [单选题]

A、无信号下入网B、不发射

C、大电流不开机

D、小电流不开机(正确答案)

65、GSM 手机电路中 BATT_DAT 表示的含义是（） [单选题]

A、电池数据检测(正确答案) B、电池电压

C、充电控制信号

D、电池温度检测

66、在诺基亚 GSM 手机电路中，BSI 检测电路开路将引起（） [单选题]

A、不显示B、不充电

C、不开机(正确答案)

D、不入网

67、下列选项中，不是翻盖手机排线引起的故障现象是（） [单选题]

A、不显示  B、听筒无声

C、无背光灯

D、不入网(正确答案)

68、GSM 手机加电便短路的不开机故障原因中，与此故障无关的器件是（） [单选题]

A、功率放大器

B、接收滤波器(正确答案) C、电源 IC

D、和弦模块

69、三星尾插接口的压敏电阻损坏，可能会导致（） [单选题]

A、不联机(正确答案) B、不认 SIM 卡

C、不入网

D、不显示

70、下列选项中， 不是功率放大器损坏引起的常见现象是（） [单选题]

A、大电流短路B、发射关机

C、不入网

D、不显示(正确答案)

71、GSM 手机电路中，MIC_BIAS 电压通常为（） [单选题]

A、2.8V 左右

B、2V 左右(正确答案) C、3.8V 左右

D、3.6V 左右

72、下面单元电路中，不可能集成射频 IC 内的电路是（） [单选题]

A、LNA

B、MIX

C、RXVCO

D、32.768khz 实时时钟(正确答案)

A、振铃损坏B、排线断线C、CPU 损坏

D、和弦 IC 坏(正确答案)

73、听筒与铃声共用的 GSM 手机中，听筒有声，振铃无声，故障原因可能是（） [单选题]

74、在数码手机中，复位信号通常由（）产生 [单选题]

A、射频 IC 产生

B、电源 IC 产生(正确答案) C、音频 IC 产生

D、Flash 产生

75、在数码手机电路中，睡眠时钟 SleepCLK 的频率为（） [单选题]

A、13MHz B、26MHz

C、32.768KHz(正确答案)

D、32.768MHz

76、以下故障现象中，不是雅马哈和弦 IC 损坏引起的是（） [单选题]

A、无铃声

B、振铃有杂音C、不开机

D、听筒无声(正确答案)

77、在 GSM 手机电路中，“M-CLK”一般表示（） [单选题]

A、主时钟(正确答案) B、显示时钟

C、频率合成时钟

D、卡时钟

78、在 GSM 手机电路中 VREF 一般表示（） [单选题]

A、射频供电

B、参考供电(正确答案) C、主时钟供电

D、以上都不对

79、关于电源中断信号，以下选项中描述错误的是（） [单选题]

A、可用于关机

B、可用于开机检测C、可用于挂机检测

D、用于维持电源工作(正确答案)

80、以下英文简写中。不能用于表示振铃信号的是（） [单选题]

A、EAR(正确答案) B、SPK

C、ALERT

D、BUZZ

81、三星 GSM 翻盖手机功能键部分失灵，最易损坏的器件是（） [单选题]

A、电源 IC

B、CPU

C、排线(正确答案) D、以上都不是

82、手机在（）的控制下，按照 GSM 系统的要求并按照各种存储器中程序的按进行工作。 [单选题]

A、中央处理器(正确答案) B、手机软件

C、内部设置

D、外部要求

83、三星 GSM 手机，故障现象为无信号不入网，可能故障原因是（） [单选题]

A、功率放大器坏B、TXVCO 电路坏

C、射频 IC 坏(正确答案)

D、以上都不是

84、GSM 手机可呼入电话，但无法呼出，故障原因是（） [单选题]

A、功率放大器坏B、天线开关坏

C、射频 IC 坏

D、呼出被限制(正确答案)

85、以下选项哪些具有点对点连接，短距离传输，功耗低，可靠性和保密性较高的技术的特点。（） [单选题]

A、WAP

B、GPRS

C 、BLUETOOTH(正确答案)

D 、STK

86、听筒与铃声输出共用一个扬声器器件，该扬声器的阻值一般为（） [单选题]

A、30Ω B、40Ω C、60Ω

D、8Ω(正确答案)

87、数字示波器测试基准时钟信号为正弦波，而且周期显示为 0.077US，则该信号频率为（） [单选题]

A、1MHz B、1KHz

C、12.987MHz(正确答案)

D、26MHz

88、一根导线电阻为 200Ω，对折相连后，其两端的阻值为（） [单选题]

A、25Ω

B、50Ω(正确答案) C、100Ω

D、200Ω

89、关于 GSM 手机麦克风器件的阻值，以下说法正确的是（） [单选题]

A、正向阻值大于反向阻值(正确答案) B、正反向阻值相同

C、反向阻值大于正向阻值

D、正反向阻值为 30Ω

90、以下单元电路中，不是 MTK 系列射频 IC 内的电路是（） [单选题]

A、LNA

B、RXVCO C、PLL

D、AFC(正确答案)

91、以下故障现象中，不是 GSM 手机天线开关损坏引起的是（） [单选题]

A、无信号不入网B、有信号不入网

C、开机定屏(正确答案)

D、信号弱

92、下列故障现中，不是 MT6129 射频损坏引起的是（） [单选题]

A、按键失灵(正确答案) B、信号差

C、不入网

D、不发射

93、以下选项中，MTK 平台射频 IC 损坏引起的故障现象是（） [单选题]

A、不入网B、信号差C、不发射

D、以上都是(正确答案)

94、下列选项中，MTK 主时钟不起振引起故障现象是（） [单选题]

A、大电流不开机

B、不入网

C、不发射

D、小电流不开机(正确答案)

95、MTK 平台振铃小声的故障原因可能是（）引起 [单选题]

A、扬声器连线断线

B、铃声放大管损坏(正确答案) C.、扬声器断线

D、以上都不是

96、蓝牙的发射频率为（） [单选题]

A、2GHz B、3GHz

C、2.4GHz(正确答案)

D、2.5GHz

97、MTK 平台手机中，射频 IC 输出主时钟信号的频率为（） [单选题]

A、26MHz(正确答案) B、13MHz

C、19.5MHz

D、19.68MHz

98、MTK 平台手机中 VMEM 表示（） [单选题]

A、存储器供电(正确答案) B 、CPU 供电

C、核心供电

D、射频供电

99、GSM 手机电路中 VRTC 通常表示（） [单选题]

A、实时时钟供电(正确答案) B、主时钟供电

C、射频供电

D、音频供电

100、以下故障现象中，为 MTK 手机 CPU 开焊引起的常见故障现象是（） [单选题]

A、显示“USB”接口已连接(正确答案) B、开机定屏

C、读信息死机

D、以上都不是

二、多选题：(共 50 题)

1、三极管在手机电路中的作用有( )

A、放大(正确答案) B、开关(正确答案) C、混频(正确答案)

D、通交流、隔真流

2、关于晶振下面说法正确的是( )

A、晶振又叫做晶体振荡器(正确答案)

B、晶振用来生产振荡信号，其终点为频率误差小(正确答案) C、晶振于晶体一样

D、晶振产生的信号为正弦波信号(正确答案)

3、关于开关，下面说法正确的是( )

A、英文代号一般用 SW 表示(正确答案)

B、开关分为平台开关及关电开关(正确答案) C、开关有极性无方向性

D、开关无极性(正确答案)

4、关于听筒，下面说法正确的是( )

A、又叫受话器(正确答案)

B、是一种电声传换器件(正确答案)

C、可用万能表 200 欧姆档去判断其好坏(正确答案)

D、是一种声点转换器件

5、功放得工作条件有( )

A、供电(正确答案) B、时钟

C、复位

D、使能(正确答案)

6、下列英文标示中，标示开机触发信号的有( )

A、ON/OFF(正确答案)

B、POWER-ON/OFF(正确答案) C、PWR-ON(正确答案)

D、POWLEV

7、听筒的英文标示有( )

A、SPK(正确答案) B、MIC

C、BUZZ

D、EAR(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/798067000062006032