| 姓 名 | 成 绩 |
| --- | --- |
| XXX |  |
| XXX |  |
| XXX |  |

河南农业大学

课 程 设 计 报 告

题    目：          电子时钟

课    程：          微机原理

专    业：        电子信息工程

班    级：        XX级电信X班

学生姓名：   XXX、XXX、XXX

学    号：

指导教师：           XXX

完成日期：       20XX年12月30日

目录

前言  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

第一章  序言 --------------------------------------------------------------------------------------------------4

1.1 实习题目  ---------------------------------------------------------------------------------------4

1. 2 实习目的和要求  -----------------------------------------------------------------------------4

1.3 实习安排  ---------------------------------------------------------------------------------------4

第二章  软件系统介绍  ------------------------------------------------------------------------------------5

2.1  系统框图  -------------------------------------------------------------------------------------5

2.2  软硬件功能介绍  ----------------------------------------------------------------------------5

第三章  设计分析  ------------------------------------------------------------------------------------------6

3.1  汇编语言及汇编工具简介  ----------------------------------------------------------------6

3.2  程序流程图  ----------------------------------------------------------------------------------6

3.3  软件各局部内容  ----------------------------------------------------------------------------6

3.4  程序清单及详细注释  ----------------------------------------------------------------------6

第四章  系统实现  ------------------------------------------------------------------------------------------7

4.1  程序源代码  ----------------------------------------------------------------------------------7

4.2  运行结果   ----------------------------------------------------------------------------------18

第五章  参考文献  -----------------------------------------------------------------------------------------19

第六章  总结  -----------------------------------------------------------------------------------------------20

前言

微机原理和计算机借口技术是计算机及电子类专业重要的根底专业课之一，它不但要求有较高的理论水平，而且还要求有较高的实际动手能力。本课程的主要目的是提高实践能力，包括提高汇编等语言的编程能力以及对接口等硬件的理解分析能力和设计接口电路的能力。

与其他课程〔如语言类课程设计〕不同的是，本课程设计对硬件有很高的依赖性。因此，课程设计的灵活性受到了一定的限制，必须有相同的实验平台支持。国内很多高校可公司也开发了不同的实验平台，所幸的是平台主要集中在几个实验机型号上，所采用的芯片和电路也根本相同。因此，使用者可以根据所用实验设备和教材选择想用的课程设计内容。

- 序言

1.1 实习题目：电子时钟的设计

1. 2 实习目的和要求

实验目的：〔1〕、理解掌握定时计数器和中断的使用方法。

〔2〕、掌握微机常用的输入输出方式及接口技术。

〔3〕、掌握一定的汇编语言知识，培养自己的动手操作能力。

〔4〕、学习程序设计的根本思路和方法。

1.3 实习安排：2012年12月25日——2012年12月31日

第二章   系统介绍

2.1 系统框图

读取时间

开始

屏幕初始化

中断返回

恢复现场

显示年份

显示日期

显示月份

显示星期

显示系统时间

将小时值压缩BCD数的高位和低位分别转换为ACSII码。

2.2 系统模块功能说明

利用DOSINT21H的2AH(取日期)和2CH〔取时间〕号系统功能调用，将计算机系统的时间日期参数〔BCD码〕送入存放器。把时期时间转化为ASCII码输出，利用DOSINT10H之光标位置及要输出字符和字符串位置，以及利用汇编语言的根本指令把星期和月份转化为字符形式。

第三章  设计分析

3.1 硬件原理

定义字符

字转化为数输出

3.2 所用器件及原理

DOS中断INT 21H  2CH 2AH

DOS 中断 INT 10H  2

DISP MACRO CHAR;显示字符

GETMUN MACRO CHAR;显示数字

GETWEEK MACRO CHAR;显示星期

GETMOUTH MACRO CHAR;显示月份

显示数字

显示月份

显示星期

显示字符

定义要输出的字符

设置光标字符串

设置光标输出时间日期

程序存档

第四章  系统实现

4.1  程序源代码

SHOWYEAR MACRO CHAR

PUSH AX

PUSH SI

PUSH CX

PUSH DX

PUSH BX

PUSH DI

MOV AX,CHAR

MOV SI, OFFSET DIVISORS

MOV DI,OFFSET RESULTS

MOV CX,4

AA:

MOV DX,0

DIV WORD PTR [SI]   ;除法指令的被除数是隐含操作数，此处为dx:ax，商ax,余数dx

ADD AL,48          ;商加上48即可得到相应数字的ASCII码

MOV BYTE PTR [DI],AL

INC DI

ADD SI,2

MOV AX,DX

LOOP AA

MOV CX,4

MOV DX, OFFSET RESULTS         ;待显字符串地址送入DX

MOV AH,9                       ;调用DOS功能的09H子功能显示字符串，字符串以‘$’结束

INT 21H

POP DI

POP BX

POP DX

POP CX

POP SI

POP AX

ENDM

DISP MACRO CHAR ;显示字符

PUSH AX

PUSH DX

MOV DL,CHAR

MOV AH,2

INT 21H

POP DX

POP AX

ENDM

GETNUM MACRO CHAR;显示数字

PUSH AX

PUSH DX

PUSH CX

MOV AL,CHAR

AAM          ;BCD码化ASCII码    AL前四位bcd码转化为ASCII码后存入AH,后四位存入AL

MOV DH,AL    ;保存AL 数据

MOV DL,AH

OR DL,30H     ;数转化为字

MOV AH,2      ;输出字符

INT 21H

MOV DL,DH

OR DL,30H

MOV AH,2

INT 21H

POP CX

POP DX

POP AX

ENDM

GETWEEK MACRO CHAR ;显示星期

PUSH AX

PUSH DX

PUSH SI

PUSH CX

LEA SI,D_TAB

MOV AL,CHAR

XOR AH,AH

CMP AX,0

JE SU

MOV CX,AX

LOOP1:INC SI

INC SI

LOOP LOOP1

SU: MOV DX,[SI]

MOV AH,9

INT 21H

POP CX

POP SI

POP DX

POP AX

ENDM

GETMONTH MACRO CHAR ;显示月分

PUSH AX

PUSH DX

PUSH SI

PUSH CX

LEA SI,M_TAB

MOV AL,CHAR

DEC AL

XOR AH,AH

MOV CX,AX

LOOP2:INC SI

INC SI

LOOP LOOP2

MOV DX,[SI]

MOV AH,9

INT 21H

POP CX

POP SI

POP DX

POP AX

ENDM

DATAS SEGMENT

DIVISORS DW 1000,100,10,1

RESULTS DB 0,0,0,0,"$"

BUF DB 'A$'

BUF1 DB 'YUE$'

D_TAB DW SUN,MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT

M_TAB DW JAN,FEB,MAR,APR,MAY,JUN,JUL,AUG,SEP,OCT,NOV,DCE,TIM

SUN DB 'Sunday$'

MON DB 'Monday$'

TUE DB 'Tuesday$'

WED DB 'Wednesday$'

THU DB 'Thursday$'

FRI DB 'Friday$'

SAT DB 'Saturday$'

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/805313333111011110