# 一、总体概述

工程概况

工程名称：山西省原平市莲花山景区-望月怀古亭、天涯怡情亭古建三层四角亭工程

建设规模：望月怀古亭占地面积：163.8 ㎡，建筑面积 240.2 ㎡，一层， 建筑高度 19.18 m；

天涯怡情亭占地面积27.2 ㎡，建筑面积27.2 ㎡，建筑高度9.21m 工程特点：本古建亭子有三层，地处莲花山景区山坡上。

项目地址：山西省原平市莲花山景区。

施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分

（一）施工方案总体设想

1、两个“确保”

一是确保安全和质量，二是确保工期目标。

2、达到“三高”

高标准控制施工全过程；高效率建设本工程；高水平建成本工程。

3、坚持“四先”

在实施中，用先进的设备和科学配置来满足设计文件、满足业主、监理工程师的要求；用先进的技术与工艺来保证质量要求；用先进的组织管理方法，结合本工程特点，统筹考虑，科学安排；用先进的思想观念来统一全体参建职工的认识，不凭老经验、老方法办事，把创优目标全面贯彻

到施工的每一个环节。

4、狠抓重点、难点工程

施工中始终把重点、难点工程放在突出位置狠抓不放，根据我单位类似工程的施工经验，对可能出现的问题，提前研究策划，优化选用，发挥我单位的综合优势，创一流水平。

5、全过程监测、信息化施工

对各道工序进行全过程的跟踪监测，并及时反馈施工全过程和各类信息，以便更好地指导施工。

（二）主要施工方案说明

本工程项目工程量较大，交叉施工工种多，施工时注意土建工程、装饰安装工程及相关工种施工的合理搭配和衔接，尽量缩短施工工期。

（三）施工段划分

1、本着先地下后地上的施工原则。

2、场地整理，做地形，修便道，场地整形任务量较大，需要一次性投入机械、各劳力抢工去完成，能尽快做好地形就能为工期的提前打下基础， 能提前一天就能为工期的提前让出空间，因此第一项重点工作内容就是尽可能抢工将基础工程做好。

3、按图纸准确放样，确保结构尺寸，保持交叉施工的精确计算，采取合理有效见缝插针挤压式工作方法安排各项工作。

（四）施工要点

1、本工程为园林古建工程，工程施工必须参照园林古建工程的有关做法，以及工程质量评定标准进行施工，并应符合有关相应规定。

2、在场地平整基础开挖时，应首先弄清原有地下管、线、沟情况及走

向，便以采取措施，防止意外，并通知建设单位及有关作业部门处理商解决。3、为达到基本均衡地形成流水作业，减少作业期工种搭接的窝工现象， 缩短结构施工周期的目的，配足各工种人数和各种材料设备，加快各区域分项工程的进度。

4、砼试块的留置组数执行现行规范，要求每一工作台班不应少于 1 组， 每 100m3 按 100m3 计算。

5、本工程应抓紧基础工程施工进度，施工时应随时掌握天气预报，切实加强各项准备及施工技术措施。

（五）总体目标

经过对本工程要点、难点、重点的分析，我们将制定行之有效的措施。若我公司中标，我们向招标人做出如下承诺：

- 保证施工方案最优；

- 保证工程质量合格，达到国家施工验收规范要求； (3)保证按期完工；

(4)保证安全生产，杜绝重大事故；

我公司将以高速、优良、安全为目标，在业主、设计、监理等单位领导下，在当地政府的配合下，为社会事业服务。

（六）优良服务

若我公司中标，将立即着手做如下工作：

1、落实施工队伍、机械设备、周转材料和生产、生活设施。

2、密切配合建设单位做好开工前的准备工作，为工程早日开工创造条件。

3、积极与建设单位、设计单位联系，参与设计交底和组织施工；图纸

会审交底工作。

4、立即着手落实材料的采购供应工作，做好开工前的一切准备。

5、工程竣工后实行回访保修制度，征求建设单位意见，听取用户心声， 做到用户满意。

编制依据

本工程施工时应严格按照国家有关古建筑、仿古建筑的现行工程质量施工及数额规范、规程、标准、严格遵守：《木结构工程施工质量验收规范》

（ GB50206-2002 ）；《古建筑修建工程质量检验评定标准》	（北方地区GJJ-39-91）；《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）；《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 规定等规范、规程的具体技术要求实施。切不可简化质量管理，简化检验评定程序和忽略操作规程，放弃建筑督查与监理。本工程为Ⅱ类，民用建筑工程所选用建筑材料和装修材料， 其放射性指标限量。

# 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

门

卫	会议室	办公用房

仓库

食堂

材料加工

配

厕

电

所

房

职工宿舍

职工宿舍	职工宿舍	职工宿舍

需用时间

开工至竣工

开工至竣工

开工至竣工

开工至竣工

开工至竣工

开工至竣工

开工至竣工

开工至竣工

开工至竣工

临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 门卫 | 10 | 空地上 |
| 会议室 | 20 | 空地上 |
| 办公用房 | 15 | 空地上 |
| 材料加工 | 150 | 空地上 |
| 配电房 | 12 | 空地上 |
| 仓储 | 80 | 空地上 |
| 食堂 | 10 | 空地上 |
| 职工宿舍 | 150 | 空地上 |
| 厕所 | 8 | 空地上 |
| 合计 | 455 |  |

注：1、投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2、本表不够，可加附页。

.

日期

天数

分项工程

定位放样、 临时设施搭建

桩基工程

1-10 天

11-20 天

21-30 天

31

预制构件制作

框架结构主体工程

（梁、柱等）

排架结构柱、梁、屋架拼装

屋面工程

楼地面装饰工程

门窗工程

油漆，彩绘工程

竣工验收

成品保护

三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

.

保证措施

在保证施工高质量的前提下，按期完工力争提前完工是建设方和施工方共同的目标，为了确保施工进度，我单位采取以下措施：

工期保证循环图

阶 工段 期

目

标

工期预计

实 进施 度方 计

案 划

核 工检 期

定

期

进度分析

计划

调整

正确实施

1、根据合同工期目标，编制确定前期工作，总体施工进度计划，阶段施工进度计划。

2、编制施工方案，分总体施工方案和单项施工方案及阶段施工方案。

3、编制滚动式施工计划和施工方案，做到计划在方案中实施，方案服从于计划。

4、实施进度控制，由专人负责计划的执行，专人监督促导计划的按期完成，灵活掌握。

5、实施责任到人制度，总体负责，层层落实，环环相扣，做到目标明确， 落实到位到人，有责必纠。

6、加强现场质检工作，进行质量跟进和质量方面的技术督导，防止返工和工序之间的互相影响，明确奖罚制度。

7、协调各工序间的配合，合理科学地执行计划安排。

# 四、各分部分项的施工方案

第一节	基础土方工程本工程适用于望月怀古亭、天涯怡情亭基础工作。

本工程要考虑一个二次搬运，一般施工工程中所使用的多种建材，包括成品和半成品构件，都应按施工组织设计要求，运送到施工现场指定的地点堆积； 但由于此工地地处莲花山景区山坡上，使得运输车辆难以直接到达指定地点， 而需要通过小车或人力进行第二次的转运。

1、工艺流程：

确定开挖的顺序和坡度确定开挖边界与深度分层开挖修整边缘部位清底。2、在天然湿度底土中，开挖基坑（槽）和管沟时，根据具体的土质情况

来确定是否放坡。

3、根据基础和土质以及现场出土等条件，要合理确定开挖顺序，然后再分段分层平均下挖。

- 开挖各种浅基础，如不放坡时，应先沿灰线直边切出槽边的轮廓线。

- 开挖各种槽坑：

- 浅条形基础。一般粘性土可自上而下分层开挖，每层深度以 60cm 为宜，从开挖端部逆向倒退按踏步型挖掘。碎石类土先用镐翻松，正向挖掘，每层深度，视翻土厚度而定，每层应清底和出土，然后逐步挖掘。

- 浅管沟。与浅的条形基础开挖基本相同，仅沟帮不切直修平。标高按龙门板上平往下返出沟底尺寸，当挖土接近设计标高时，再从两端龙门板下面的沟底标高上返 50cm 为基准点，拉小线用尺检查沟底标高，最后修整沟底。 3）开挖放坡的土方时，应先按施工方案规定的坡度，粗略开挖。再分层

按坡度要求做出坡度线，每隔 3m 左右做出一条，以此线为准进行铲坡。深管

沟挖土时，应在沟帮中间留出宽度 80cm 左右的倒土台。

4）开挖大面积的土方时，沿坑三面同时开挖，挖出的土方装入手推车或翻斗车，由未开挖的一面运至弃土地点。

4、土方开挖当接近地下水位时，应先完成标高最低处的挖方，以便在该处集中排水。开挖后，在挖到距底 50cm 以内时，测量放线人员应配合抄出距底 50cm 平线；自开挖端部 20cm 处每隔 2-3m，在地面上钉水平标高小木撅。在挖至接近底标高时，用尺或事先量好的 50cm 标准尺杆，随时以小木撅上平， 校核底标高。最后由两端轴线、引桩拉通线，检查距边尺寸，确定宽度标准， 据此修整边坡，最后清楚基底土方，修底铲平。

5、基坑（槽）管沟的直立帮和坡度，在开挖过程和敞露期间应防止塌方， 必要时应加以保护。土质均匀，且地下水位低于基坑（槽）或管沟底面标高， 控方深度不超过 1.0－1.5m 时可以考虑不放坡和不加支撑。当地质条件良好、土质均匀且地下水位低于基坑（槽）或管沟底面标高时，挖土深度在 5m 以内不加支撑的边坡，其最陡坡度应符合规范要求。

6、当基槽必须设置坑壁支撑时，应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工时间长短，施工季节和当地气象条件，施工方法和相邻建筑物等情况进行 设计和选择。一般可采用断续垂直支撑、断续水平支撑和连续垂直支撑、连续 水平支撑等方法。安装支撑挡板，要按设计方案实施。支撑要顶紧，挡板紧贴上面。

7、基坑（槽）底部开挖宽度应根据基础或结构和防水处理施工工艺决定。混凝土基础或垫层需支撑模者，每边增加工作面 0.3m，需用卷材或防水砂浆做垂直防水层时，增加工作面 0.8—1m。基坑（槽）或管沟挖土深度不得超过设计基底标高。如超挖，应用砂、碎石填补夯实。在天然地基或重要部位超挖

时，应采用经设计单位同意的补填方法去填补。

8、开挖的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需用的好土，多余的土方应一次运至弃土处，避免二次搬运。挖方的弃土或放上，应保持挖方边坡的稳定层与排水。

9、土方开挖一般不宜在雨季进行，否则工作面不宜过大，应分段、逐片地分期完成。

雨季开挖时，注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡或设置交撑，同时应在外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。施工时，加强对边坡、支撑、土堤等地检查。

第二节 望月怀古亭、天涯怡情亭砼结构施工技术方案

本工程中园林建筑主要望月怀古亭、天涯怡情亭，是钢筋混凝土结构，采用砼等级为：垫层 C15，基础 C20，柱、梁、枋、板为 C25。在施工技术上我们主要做如下控制：将施工分两部分：基础和主体，施工顺序安排如下：

地基必须置于冻土层以下 300mm 处，地基挖好后马上请监理验收，合格后立即浇筑垫层。在垫层浇捣完毕并达到一定强度后，绑扎底板及柱钢筋，基层上弹出柱及底板钢筋的位置，然后根据施工图下料绑扎钢筋。所用的钢筋必须经实验室进行测试，各项性能指标合格后方可使用。为确保柱子钢筋的位置准确，用角铁和板底钢筋进行焊接，同时在上挂上绑上水泥砂浆块从而保证具有一定厚度的保护层。

由于混凝土的方量较少，所以采用现场搅拌砼，混凝土严格按配合比上料拌和。砼一次浇捣完成，用插入式振动器振捣密实。砼浇筑后，表面采用“一压二抹”方法，及时覆盖养护，防止表面收水裂缝。

在基础砼烧捣完毕后，开始支柱模，模板采用组合钢模板，拼装后用高

压水枪，叉杆清除模板内杂物。

柱子钢筋的绑扎严格按照施工图纸和规范要求进行，绑扎前应先清理模板内垃圾杂物，控制保护层厚度的垫块必须全部绑扎牢固和位置正确，浇捣时要安排钢筋工值班，及时整修施工中造成的钢筋位移。

在柱砼浇捣前，应仔细检查模板的轴线，钢筋及预埋件位置，模板支撑情况，办好隐蔽工程的验收工作，柱砼浇捣一次完成。在基础砼浇捣完毕后， 要进行回填，回填土里不许含有淤泥、垃圾杂质并严格控制含水率。回填土前应排除坑内积水，保证回土的密实性。

主体的施工关键是梁、板的支模和砼的浇捣，梁、板同时浇捣。模板采用木模。梁底模铺设时在 l／2L 处留置调节模板，模板下架设养护支撑，其余要求按设计施工规范执行。屋面板的模板采用九夹板，支撑用钢管撑。混凝土施工完成后 48 小时拆除侧模，7 天拆除底模和相应的支撑，仅留下养护支撑受力，当强度基本达到 100％时，拆除养护支撑及调节模板。

梁板钢筋应要有质保书，及时进行复试。钢筋铺设时应保证上下皮钢筋的方向一致将正常筋放在支座搭接，负弯筋放在跨中搭接。钢筋加工前，应使钢筋表面洁净、无损伤，带有颗粒状老锈钢筋禁止使用。绑扎钢筋的搭接长度不应小于 35D，且不宜位于构件的最大弯矩处。钢筋应绑扎牢固，钢筋间隔均匀，必须保证受力钢筋不位移。

梁、板砼要一次浇捣完毕，要保证混凝土的密实度。在用振动器振捣时注意不要碰到钢筋。

主要分项工程施工工艺：

A 模板

- 柱模设计：

根据设计图纸，按直径分规格，对柱模板进行设计，确定模板配制数量。h≥4m 柱，（用规格 3×5、长 4M 木条、箍成半圆形木模板，端头有连接木板，二个半圆形木模板扣叠成一个完整的柱模板。h≤3 柱，用规格 3×5、长 2M 木条，箍成半圆形木模板，端头有连接木板，二个半圆形木模板扣叠成柱模板。模板内部补贴镀锌铁皮。）作 h=4M 的模具，用 2 ㎜镀锌铁皮，使用卷板机将铁皮卷成半圆形，竖向用铆钉边接加三道肋，二个半圆形铁皮模板扣叠成一个完整的模板，并按上、中、下处配备三个带有紧固螺栓的扁钢箍子。h≤3 柱， 作h=2 米的模具，方法同上。即模板高度定尺为 4M 和 2M 二种。

- 斗栱模板设计：

根据设计图纸、按斗栱踩数、角科、柱头科、平身科进行分类，斗拱模板分层预制，第一层：坐斗、正心瓜拱和翘；第二层：正心万拱、单才瓜拱、昂； 第三层：单才万拱、厢拱。小升子单独预制。斗拱按三层制作模板，（用 5 ㎜、 7 ㎜厚光面胶合板、木龙骨）用斗拱自制钢模板类材料制成所需状的模板，按层数编号。三层计 8 个盒子组成一个完整的斗拱模形。

- 檩模型制作：

按檩径分规格制作模板，制作方法参同柱子模板制作。

- 椽子模板制作：

将椽子按截面尺寸分类，按檐椽正身椽、脑椽、飞椽、翼角椽进行编号，

（用 5、7 ㎜厚光面胶合板、4M、3M、2M 长条、规格 3×5 等材料）用椽子—

—自制钢模板类所需材料制作成长条形盒状椽模形。

- 梁、枋、桁、板模板设计：

此部分采用钢模板，根据设计图纸、截面尺寸对模板进行设计，确定模板的合理配制数量，根据现场施工的条件，可部分模板先进行预制拼装、分规格

堆放。

屋面板大部分采用钢模板、在斜梁、檩（桁）等阴阳角处采用木模板。模板安装

（1）柱模板安装

按标高抹好水泥砂浆找平层，按位置做好定位台墩或安放柱顶石，以便保证柱轴线与标高的准确；安装好已制作好的半圆形模板，就位先用铁丝与主筋绑扎，临时固定，用扁铁箍子间距500，将模板连接卡紧，安装柱模的拉杆或斜撑，柱模每边各设 2 根拉杆，固定于事先预埋好的钢筋环上，用经纬仪控制拉杆与地面夹角为 45 度，预埋的钢筋环距柱的距离为 3/4 柱高；将柱模内清理干净。

柱头间各轴线尺寸必须符合设计要求，吊直拔正，验核尺寸以后，必须支线牢固，保证施工过程中不歪闪走动。

允许偏差：面宽方向柱中线编移面宽的 1.5/1000，进深方向柱中线偏移进深的 1.5/1000，检验方法，用钢尺或丈杆量。

(2) 斗拱安装

斗拱安装之前，构件必须符合质量要求，并经地面试装。运输、储存、搬运过程中无损坏变形。斗拱安装必须按试装时的构件组合顺序进行。不得任意打乱次序。要求构件齐全，不得有残件、缺件。安装顺序坐斗、正心瓜拱和翘； 正心万拱、单才瓜拱、昂；单才万拱、厢拱；安放小升子、内外拽枋，安装严实无缝隙、节点松紧适度。在昂、翘、耍头上皮部位拉通线，用尺量控制昂、翘、耍头平直度。在昂、翘、耍头端部拉通线，用尺量控制昂、翘、耍头进出错位。在横拱与拽枋（或井口枋、挑檐枋）侧面贴尺，用尺量来控制横拱与枋子竖直对齐。在斗拱中线处吊线或在翘、昂头等伸出构件侧面贴尺板，用尺量

控制拱件竖直对齐。

- 安装梁、枋、桁、檩模板

在砼柱子上弹出轴线和水平线，安装支柱之前，支柱下垫通长脚手板，支柱采用双支柱，间距 600~1000，支柱上垫 100×100 方木，支柱中间加剪刀撑和水平拉杆；按设计标高调整支柱标高，然后安放底板，并拉线拽直，底板应起拱，当跨度大于 4M 时，应按设计要求起拱，如无设计要求时，起拱高度1/1000~3/1000；绑扎梁钢筋，经检查合格后，清除杂物，安装侧模板，把两侧模板与底板用U 型卡连接，用梁桁托或三角支架支撑固定梁侧桁梁桁板，梁桁模板上口用定型卡子固定，坚向龙骨间距一般为 75 ㎝。

控制尺寸：梁、柱中线对准度、瓜柱中线与梁背中线对准度、梁架侧面中线对准、梁架正面中线对准。

- 椽子安装

一层梁架：翼角椽 19 根，正身椽 44 根；二层梁架：翼角椽 17 根，正身椽 24 根；三层梁架：翼角椽 13 根，正身椽 12 根。

安装包括檐椽、飞椽、花架椽、脑椽、翼角椽、翘飞椽以及大连檐、小连檐等。

安装之前，全部预制构件必须符合质量要求，在搬动、运输、储存过程中无损坏。

在椽斗端部拉通线，尺量控制檐椽，飞椽椽头平齐。用尺量控制椽档均匀， 拉通线，用尺量控制正身大连檐平直度、正身小连檐平直度。

- 屋面板模板安装

安装屋面板模板时，支柱应垂直，上下支柱应在内一坚向中心线上，以稍间一侧开始安装，先安第一排立柱，再安第二排，以次逐排安装，同时安装大

龙骨，支柱间距应为 80~120 ㎝，大龙骨间距应为 60~120 ㎝，小龙骨间距 40~60

㎝，调节支柱高度，将大龙骨找平；铺定型组合钢模板，可从一侧开始，每两块板间纵向边肋上用U 型卡与L 型插销应全部安满，每一个U 型卡卡紧方向， 应正反相间，不要同一方向，板大面积应用组合钢模，拼缝处、斜梁、檩与板交接处可木模板；如用竹模板当底模，接缝处要用胶带粘缝，板铺完后，用水平仪测量模板标高，进行校正，标高校正完后，支柱之间加水平拉杆，一般情况距地面 20~30 ㎝处一道，往上 1.6M 左右一道，并应经常检查，保证完整牢固。

- 檐口处屋面板安装：

按椽距摆放椽子，割锯水泥压力板，此板当做望砖用，固定好椽子、望砖， 这部分的屋面板的模板就是椽子加望砖，作好其以下的支撑加固即可进行下道工序的施工。

B、钢筋

⑴钢筋的制作加工在现场进行，手工绑扎，制作好的应分类堆放整齐，并挂设标牌，

⑵柱子竖向钢筋采用电渣压力焊，其它部位φ 14 以上采用J506 焊条弧焊，

φ 14 以下（含φ 14）均采用绑扎接头。搭接长度应满足设计或规范要求。

⑶钢筋绑扎严格按施工图及施工规范进行，接头位置、锚固长度均不得有误。

⑷柱子钢筋在底部焊接φ 8 钢筋控制，绑扎预制砂浆方块，控制保护层， 防止主筋位移。

⑸板负弯距筋绑扎好后，必须垫好同标号的垫块，严禁在负弯距筋上踩踏或堆放材料。

⑹钢筋保护层：柱筋在以定位筋保证，板及梁和 40mm×40mm 高标号砂浆垫块控制。

⑺认真作好钢筋自检工作，发现问题及时更改。

⑻在施工过程中，做好钢筋的复试和焊接头的物理试验，做好焊接记录和隐蔽验收记录。

C、混凝土

- 外模板及其支架、钢筋和预埋件必须进行检查，外模板内的杂物和钢筋上的油物等应清理干净，外木模应浇水湿润，但不得有积水。

- 配制符合设计要求的混凝土。

- 混凝土浇筑处的坍落度应根据构件形状、配筋疏密及浇筑方式确定。

- 混凝土应采用振捣器振实，每一振点的振捣延续时间应使混凝土捣实至表面呈现浮浆和不再沉落。

- 构件成形时严格控制混凝土的水灰比，在成形时不得任意加水，振捣要密实，不得漏振，构件两端锚固区应特别注意；构件表面应原浆抹平，不得洒水或撒干水泥。

- 构件浇筑完毕后，应在每个构件上标明构件的型号，制作日期，并按构件类型标记在统一的位置上。

- 混凝土构件采用自然养护，在浇筑完毕后应在 12 小时内加以覆盖和浇水，为平均气温低于 5 度时不得浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态；当强度达到设计强度标准值 75%以上方可停止养护。

构件的堆放

- 堆放构件的场地，应平整夯实，堆放时构件与地面留有一定的空隙， 并有排水措施。

- 应按构件的刚度和受力情况、平放或立放，并应保持稳定。

- 重叠堆放的构件，应吊环向上，标志向外，其堆垛高度应按构件强度、地面承载力、垫木强度及堆垛的稳定性确定，各层垫木的位置应在一条垂直线上。

构件的安装

- 构件在安装前，应在构件上标注中心线，支承结构上划出中心线和标高校核预埋件的标高及平面位置。

- 安装就位的构件，必须校正后方准焊接或浇筑接头混凝土。

- 承受力的接头和接缝应采用混凝土或砂浆浇筑，其强度等级宜比混凝土构件或水泥砂浆浇筑高，其强度不应低于 15N/㎜ 2。

- 已安装完毕的构件，应在混凝土强度达到设计要求后，方可承受全部设计荷载。

土衬石、压檐石、台阶、柱础、角柱石等均采用优质青石制作。倒挂及坐凳楣子施工：

楣子：安装于檐柱间由边框和棂条组成的装饰构件，有倒挂楣和坐凳楣子。倒挂楣子安装于檐枋下，楣子下面两端须加透雕的花牙子。

坐凳楣子安装于靠近地面部位，楣子上加坐凳板，供人小坐休憩。楣子棂条组成各种不同的花格图案，常用的有步步锦、灯笼框、冰裂纹等。

第三节	屋面工程

1、用麻刀青灰捉节挟垄，要求当匀垄直，曲线优美。

2、用白灰：黄土（4:6）的掺灰泥瓦2 号筒板瓦屋面，每百公斤白灰掺麦秸 6 公斤。板瓦底泥厚 40mm 左右（最薄处不得低于 20mm）使筒瓦内灰泥饱满， 熊头灰抹足，挤严。

3、各屋脊部位及当沟处用 SBC120 聚乙烯丙纶复合卷材一层铺设，加强防水，接头部位叠压处理。

4、30 厚青灰背两层，配合比为：白灰：青灰：麻刀（100:10:5）分两层赶压结实。

5、在护板灰上铺掺灰泥背，平均60 左右厚；配合比白灰：黄土（4：6），分两层压抹，拍打坚实（七成干后上青灰背）。

6、15 厚护板灰白灰：青灰：麻刀（100:8:3）。

7、屋面举折凹陷处局部垫囊处理，使屋顶坡势曲线顺畅。

8、20 厚优质落叶松木板望板，柳叶锋顺钉（刷氯化钠防腐剂），在望板背上暗设防滑条（间距 1.5 米）。

本工程为筒瓦面，设计为木结构基层。屋面瓦瓦工序如下：

- 苫背

因防水保温的材料在现浇板上或垫层上，根据设计就屋架的举架作出囊度，苫完焦渣背后必须在焦渣背上再抹一层麻刀灰。（应注意，歇山建筑撒头苫背最好从排山位置往下翻活后再苫背，否则盖瓦陇会超过排山处位置，戗脊位置苫背，要小，且撒头处苫背不能太厚）。

- 分中号陇

- 悬山建筑分中号陇

A 找出正脊的横向中点。

B 从扶脊尽端往里返两个瓦口并找出第二个瓦口的中点。

C 将这三个中点平移到前后坡檐头并按中点在每坡钉好五个瓦口。

D 在确定的瓦口之间赶排瓦当。瓦口应比连檐外皮退进15%椽径，退进的部分

为雀台。

E 将各盖瓦陇中点号在脊上。

（歇山前后坡分中号陇同庑殿，但两端瓦口要从博缝外皮开始往里返活）。

- 歇山建筑撒头分中号陇

A 找出扶脊中线，并在撒头灰背上做出标记，这条中线就是撒头中间一趟底瓦的中线。

B 以这条中线为中心，放三个瓦口，找出另外两个瓦口的中点，然后将这三个中点号在灰背上。

C 将这三个中点平移到连檐上，按中点固定好三个瓦口，由于撒头只有一陇底瓦和两陇盖瓦，所以在分中的同时，就已将瓦当排好，并已在脊上号出标记了， 前后坡和两撒头的12 道中线就是亭子屋顶各项工作的标准。

D. 翼角不分中，在前后坡和撒头钉好的瓦口之间赶排瓦当，应注意前后坡与撒头相交之处的两个瓦口应比其它瓦口短2/10~3/10，否则勾头就压不住割角滴子瓦的瓦翅。

- 歇山建筑撒头分中号陇A 找出扶脊中线。

B 将前后坡边陇中与角梁中线交点垂直引到撒头上。

C 将找到三个中点平移到连檐上。

D 在三个瓦口间赶排瓦口，要单数。

E 固定瓦口。

F 将各盖瓦陇中点平移到脊上，并号出标记。

- 瓦底瓦

A 冲陇： 拴线铺灰，先将中间的三趟底瓦和两趟盖瓦瓦好。

B 瓦檐头： 拴线铺灰，将檐头滴子瓦和圆眼，勾头瓦瓦好，滴子瓦出檐最多不应超过本身长度的一半，在两端边陇滴子瓦下棱位置拴一条横线，用以控制每陇滴子瓦出檐和高低，在连檐处预留钢筋，钉住圆眼勾头，以防止瓦陇的下滑。

C 瓦底瓦，先在齐头线，”长度根据线到边陇底瓦翅的距离定，然后“开线”， 按照排好的瓦当和背上号好陇的标记，把线的一端拴在一个插入脊上泥背中的铁钎上，另一端拴一块瓦，吊在屋檐下这条线为“瓦刀线”，瓦刀线的高低应以“吊鱼”底棱为准，底瓦灰的厚度不应超过灰背厚度，底瓦用板瓦必须挑选， 底瓦窄头朝下从下往上依次瓦，底瓦搭接密度按二块筒瓦长等于五块板瓦长来定，即“二筒五”，最密不超过“一筒三”，瓦与瓦之间不铺灰，瓦要排正， 底瓦陇的高低和直顺程度都应以瓦刀线为准，每块底瓦瓦翅宽头的上棱都要贴近瓦刀线。

D 瓦盖瓦： 按楞线到边陇盖瓦瓦翅的距离调好“吊鱼”的长短，然后以吊鱼为高低标准开线，瓦刀线两端以排好的盖瓦陇为准，盖瓦灰应稍硬于底瓦灰， 盖瓦不要紧挨底瓦，它们之间的距离叫“睁眼”睁眼大小应为筒瓦高三分之一左右，盖瓦要熊头朝上，从下往上依次安放上面筒瓦，压住下面筒瓦的熊头， 熊头上熊头灰为黑色。庑殿边陇应瓦瓦到垂脊位置，翼角瓦应从翼角端开始， 其它同上。歇山撒头瓦陇应穿过博脊位置，翼角攒角无傍囊，拴线应沿屋架一直上行到后坡边陇盖瓦上，并应注意瓦囊要小，其它同上。

E 捉节夹垄：将瓦垄清扫干净用小麻刀灰（掺色同瓦色）在筒瓦相接的地方勾抹（捉节），然后用夹垄灰（掺色）将睁眼抹平（夹垄），夹垄应分糙细两次夹垄，操作时要用瓦刀把灰塞严拍实，上口与瓦翅外棱抹平（背瓦翅），瓦翅一定要背严背实，不得开裂翘边，不得高出瓦翅，否则很容易开裂而造成渗漏，

夹垄时应将垄灰赶轧光实，下脚应直顺，并应与上口垂直，与底瓦交接处无蛐蛐窝和多出的嘟噜灰。

F 翼角瓦瓦：翼角瓦瓦从翼角端开始，叫攒角，攒角完后，开始瓦翼角瓦，从勾头上口正中，至前后坡边垄交点上口拴一道线（槎子线），它既是两坡翼角瓦相交点的连接，若庑殿屋为推山做法时，这条线应随之向前（后）坡方向弯曲，由于翼角向上翘起所以翼角底、盖瓦都不能水平放置，越靠近角梁就越不平，除边垄应与前后坡及撒头边垄同高外，其余应随屋架逐垄高起，两坡翼角相交处的两块滴子瓦要用割角滴子，瓦垄要瓦过斜当沟的位置。

一层、二层、三层角梁：45°角梁：斗：上宽170，下宽120，上深170，下深

120，平20，欹50，千斤销，菱角木高130*宽200，箴木高130*宽200，箴木高

200*宽200，扁檐木头高280，尾高240，宽300（扁檐木上做车背，高80），老戗高280*宽240。做猢狲面。

G 窝角沟的处理

窝角沟部位的滴子瓦应改作“斜房檐”勾头，勾头瓦应改作羊蹄勾头，窝角沟部位的底瓦应改作“沟筒”。

- 调脊

①正脊：

A 当沟宽度应按正脊宽度，正脊两侧都要捏当沟，当沟与垂脊里侧底层脊砖交圈。

B 安放正吻，安放正吻前应先计算正吻兽座的位置，找出垂脊当沟外皮，两坡当沟要卡住兽座，但不能太往里，应露出兽座花饰，如不合适，可以加放吻垫， 正吻里要装铁钉应与兽桩十字相交，并拴牢。

C 砌正通脊，两端正吻之间，拴线铺灰砌正通脊，脊砖应事先经过计算再砌置，

找出屋顶中点，以此为中砌脊砖，即龙口，然后向两边赶排，要单数。

D 扣脊瓦，正脊最后一层砌扣脊瓦。

②垂脊：

A 庑殿垂脊应用斜当沟，两面用，里侧斜当沟与正脊正当沟交圈，外侧斜当沟与吻下当沟交圈。

B 捏脊砖瓦 当沟上砌捏脊砖最上层为扣脊瓦，歇山建筑中歇山戗脊作法与庑殿垂脊大致相同，不同的是与垂脊相交的戗脊砖用割角戗脊砖，戗脊斜当沟与垂脊正当沟交圈，为使戗脊保持水平，撒头这侧与垂脊相反，应在同一平面上， 戗脊与垂脊交接要严实。

重檐建筑屋脊：

重檐上层檐与庑殿歇山相同，不同的是多了围脊和角脊。

A 围脊确定方法，用合角吻的高度从上额枋的霸王拳往下翻活，翻活卷尾不能碰到霸王拳，但又不宜距离太近，从合角吻下口再除去压当条和当沟尺寸就是暂定的围脊当沟下口尺寸，围脊满面砖要紧挨上额枋外皮下棱，并应有泛水。在实际操作中可用临时制作的方尺和“制子”进行样活。围脊位置确定以后拴线铺活，逐层砌筑，里口空隙用灰塞严。

B 角脊：角脊作法与歇山脊的作法基本相同，不同的是囊要小。

C 盖瓦：下檐瓦瓦与上檐基本相同，但应注意瓦陇应瓦过围脊和角脊当沟位置。攒尖建筑的屋脊作法同庑殿和歇山建筑屋顶做法。

屋面盖瓦的质量控制：

1）．瓦的规格、品种、质量等必须符合设计要求。

2）．屋面不得有破碎瓦，底瓦不得有裂缝隐残；底瓦的搭接密度必须符合设计要求或古建常规作法。

3）．焦渣背等苫背垫层的材料品种、质量、配比及分层作法等必须符合设计 要求或古建常规作法，苫背垫层必须坚实，不得有明显开裂。           4）．瓦完瓦灰泥或砂浆的材料品种、质量、配比等必须符合设计要求或古建 常 规 作 法 。                                                   5）．屋脊的位置、造型、尺度及分层作法必须符合设计要求或古建常规作法， 瓦垄必须伸进屋脊内。                                             6）．屋脊之间或屋脊与山之花板、围脊板等交接部位必须严实，严禁出现裂 缝、存水现象。

7）．分中号垄准确，瓦垄直顺，屋面曲线适宜。

8）．钉瓦口条，安装牢固、接缝平整、无缝隙，退雀台适宜、均匀。

9）．底瓦瓦平摆正，不偏歪，底瓦间缝隙不应过大，檐头底瓦无坡度过缓现象；瓦瓦灰泥饱满严实。

10）．提节夹垄：瓦翅子应背严实，提节饱满，夹垄坚实，下脚干净，无孔洞、裂缝、翘边、起泡等现象。                                       11）．屋面外观：瓦面和屋脊洁净美观，擦净擦亮。

12）．屋脊：屋脊牢固平整，整体连接好，填馅饱满，苫小背密实。（小跑及其它附件安装的位置正确，摆放稳、正。）

13）．拉线控制瓦垄直顺度。

14）．用尺量控制相邻三垄瓦及每垄上、下部，控制走水当均匀度。

15）．用2M 靠尺横搭于瓦面，尺量盖瓦跳垄程序，控制瓦面平整度。

16）．拉通线，用尺量、控制正背、围脊、博脊平直度。

17）．拉通线，用尺量、控制垂脊、岔脊、角脊、滴水瓦出檐直顺度。斗拱做法：

混凝土表面除污清理嵌补平整，白水泥环氧腻子批括找平打底。

装饰斗拱件安装在预埋长脚螺栓上木斗拱组合时，交接点用强力胶粘结固定； 与混凝土构件结合面应加环氧胶粘接。所有拱料交合均采用吞肩开合处理。 长脚螺栓与木构件孔面加大垫圈、弹簧垫圈后，才用螺帽套筒扳手拧紧，孔口用小木块封面镶紧贴平。

斗拱用材可选用花旗松、香樟、柳安类一等材制作，必须经过烘干防腐、防蛀处理后才能使用。

所有木构件面，除按传统广漆做法外，一律涂LG 系列防火隔热涂料（1.5h）。斗拱座间垫拱板位置混凝土面先打聚合物耐碱腻子批括打磨后刷封闭漆一道 再做面层涂料。或用雕花胶合板做垫拱板贴面处理。

第四节	砖砌体工程（墙体施工）

墙体为普通红机砖或为青条砖砌筑，外墙面 24*115*53 厚青条砖五顺一丁砌筑，白灰勾缝，灰缝控制在 8mm 以内。

1、砖砌体应符合下列规定：

  - 砌筑砖砌体时，砖应提前 1-2d 浇水湿润。

  - 竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

  - 砖砌体施工临时间断处补砌时，必须将接槎处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。

2、砖和砂浆的强度必须符合设计要求。

3、砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于 80％。

4、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影

长度不应小于高度的 2/3。

5、砖砌体组砌方法应正确，上、下错缝，内外搭砌，砖柱不得采用包心砖法。

6、砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm，但不应小于 8mm，也不应大于 12mm。

散水：素土夯实，向外坡 4%，150 厚 3:7 灰土，25 厚中砂，60 厚素混凝土垫层，300*300*60 青方砖铺墁，1:3 水泥砂浆填缝立栽牙子。

第五节	室内楼地面工程

基层处理

放样弹线找规

试拼、试排

摊铺砂浆结合

1、工艺流程

铺贴石板、玻化砖等面层

清理

成品保护

素土夯实-三七灰一步（厚 150 夯实）-60 厚素砼找平层-25 厚水泥砂浆结合层-300*300*60 的青方砖十字缝铺墁。

2、在铺设前，应按设计要求，根据板材的颜色、花纹、图案、纹理等试拼编号，力争少用非整块板，如必须用非整块板则应将其铺设在不显见的墙根处。板材应先用水浸湿，待擦干或表面晾干后方可使用。

3、铺设青方砖十字缝铺墁应从基准线处开始，第一行（砖）必须对准基准线，以后各行紧贴前行铺设。每块（砖）铺设时，基层应湿润，并刷一度水泥浆掺胶结合层。然后在铺设处套浆，把干硬性水泥砂浆调和摊铺刮平，将（砖） 铺贴在水泥砂浆上，必须铺平铺实，如有不平不实，应用橡胶锤进行敲打。石板（砖）拼缝应尽量小，当设计无规定时，拼缝宽度不应大于 1 ㎜。边角处不够整板时，应根据边角形状及尺寸，事先将（砖）锯割，去掉不需要部分， 再铺贴上去，应紧密贴合，不得有空隙，也不得用碎块去拼凑。

4、在实际操作时，干硬性水泥砂浆摊铺刮平后，操作工双手对角握住板材靠身边一侧落地，然后平衡就位。用橡胶锤或木锤在石板（砖）中央 2/3 范围中敲击，严禁敲击（砖）四角，击实后的（砖）应略高于基准标高线，双手对握同时提起（砖）四角移至一旁。在已被击实的结合层上，用盛水器量1kg 的铁勺子均匀的浇一层纯水泥浆，接着将（砖）重新就位，再用锤轻轻敲击（砖） 中部，边敲边用水平尺检查平整度。用钢直尺和手触摸的办法，检查石板拼缝两侧是否平整，检查石板是否与基准线对齐，如发现不符合要求的，立即纠正。

5、（砖）铺好后第二天开始应适当湿润养护5～7 天，严禁上人走动、货物重压。

6、在（砖）铺贴第三天后进行嵌缝。先用干净抹布擦净板面，然后用橡皮刮板将水灰比为 0.5 的掺色（与板材同色）水泥浆刮入缝内，要填实刮满。待收水时，再用海棉抹子添浆抹实一遍，最后用过水海棉擦净。在磨光板材面， 用干回丝擦净。

7、各种地面施工时应根据《技术规范》的要求进行，每道工序施工完毕待监理工程师检查合格后方可进行下一工序的施工。

8、各种地面施工时必须重视原材料质量。过期的、受潮的或者安全性差的水泥严禁使用。采用中粗砂为骨料，含泥量不大于 3%。严格控制粘结砂浆水灰比，其稠度不大地 3.5 ㎝，并搅拌均匀。面层作业开始前，必须认真清理基层， 对基础进行浇水湿润、不积水。对原作为硬化地坪利用过的基础， 必须彻底清除施工过程中的积淀物，尽量使面层粘结层砂浆厚薄均匀，避免由于粘结层厚度不一，造成凝结、硬化时收缩不均，而产生裂缝、空鼓。

楼梯：砖砌体：宽80*厚 40，宽 240*厚 100，厚 30，楼梯边有扶手栏杆。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/806000050000010042