工程估价课程设计

| 学生姓名: |  | 学号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院(系): | 土木工程学院 |  |  |
| 专 业: | 工程管理 |  |  |
| 题 目: | 南京新华达工程施工的 |  |  |
|  | 工程量清单编制与投标报价 |  |  |
| 指导教师: |  |  |  |

二O一O年六月六日

设计总说明书

在编制分局部项工程量清单前，详细解读了《建设工程工程量清单计价标准》，对总那么、术语、工程量清单编制的内容研读数遍，知道了招标控制价的定义、编制及一些规定。对建筑工程、装饰装修工程清单工程的名称、编码、工程特征、计量单位、工程量计算规那么进行了详细的了解，以便在编制分局部项工程量清单时，能熟练应用，得心应手，大大缩短不必要的时间。

在编制工程量清单的时候，最重要的是工程特征的描述，以及对工程量的计算，要将工程特征描述得尽可能详细些，而工程量计算要按规那么来计算。

在工程量清单编制完成之后，编制工程量清单计价表。在此之前，对《江苏省建筑与装饰工程计价表》进行大致的了解，然后编制施工方案，按《计价表》的规定计算出各自工程量。在《计价表》中找出各工程所对应的定额子目和相应的工程量。

使用造价软件编制工程量清淡的封面、总说明、分局部项工程量清单、措施工程清单、其他工程清单、规费、税金工程清单；同时也编制工程量清单计价表中的单位工程汇总表、分局部项工程量清单计价表、措施工程清单计价表、其他工程清单计价表、分局部项工程量清单综合单价分析表、措施工程费分析表、主要材料价格表。

最后通过报表的形式将这些表分别导出来。

通过这次课程设计，我们熟悉了施工图纸，能够准确识图。在对《工程估价》这本书掌握的根底上，通读《建筑工程工程量清单计价标准》，并计算出工程量、编制出工程量清单。基于对施工组织的熟悉，拟定适合该工程的施工方案，通过《江苏省建筑与装饰工程计价表》和相关图集，计算工程量。最后应用广联达造价软件对此工程进行投标报价。

课程设计是培养学生综合运用所学知识,发现,提出,分析和解决实际问题,锻炼实践能力的重要环节,是对学生实际工作能力的具体训练和考察过程.

回忆起此次工程估价课程设计，至今我仍感慨颇多，确实，从手稿到正式稿，从理论到实践，在整整两星期的日子里，可以说得是苦多于甜，但是可以学到很多很多的的东西，同时不仅可以稳固了以前所学过的知识，而且了解了很多在书本上所没有学到过的知识。通过这次课程设计使我懂得了理论与实际相结合是很重要的，只有理论知识是远远不够的，只有把所学的理论知识与实践相结合起来，从理论中得出结论，才能真正为社会效劳，从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。

在设计的过程中遇到问题，可以说得是困难重重，这毕竟第一次做的，难免会遇到过各种各样的问题。第一天的时候，我第一个感觉就是无从下手，所谓“思路决定出路〞，我那时一点思路都没有，但后来通过看书以及大家一起讨论之后，我才有了简单的思路。在设计的过程中，我又遇到了很多问题，但经过询问学姐和老师，以及同学之间互相讨论，我顺顺利利地解决了它们。所以我认为团体之间的互相帮助是必不可少的，你再聪明，再有能力，一个人的思维总是有限制的，知识总会有缺口的时候，这个时候我们要相信团队的力量，大家把问题拿出来，相互讨论，俗话说得好“三个臭皮匠赛过一个诸葛亮〞，相信大家的智慧，不需要多长的时间，问题就会迎刃而解。同时学姐与老师的力量也是不容无视的，同学之间不能讨论出来的问题，我们要及时询问学姐与老师，她们的知识储藏到底比我们多出很多，而且实践经验又比拟丰富，我们要敢问，这样才能有所成效。

目录

- 工程量清单

总说明

1.3分局部项工程量清单与计价表

1.4措施工程清单与计价表

1.4.1措施工程清单与计价表(一)

1.4.2措施工程清单与计价表(二)

1.5其他工程清单与计价汇总表

1.5.1暂列金额明细表

1.5.2材料暂估价格表

专业工程暂估价表

1.5.4计日工表

1.5.5总承包效劳费计价表

1.6规费、税金工程清单与计价表

2　工程量清单计价

编制说明

单位工程招标控制价汇总表

分局部项工程量清单表

.1分局部项工程量清单与计价表

工程量清单综合单价分析表

2.5.1措施工程清单与计价表(一)

2.5.2措施工程清单与计价表(二)

措施工程清单费用分析表

2.6其他工程清单与计价表

2.6.1暂列金额明细表

2.6.2材料暂估价格表

2.6.3专业工程暂估价表

2.6.4计日工表

2.6.5总承包效劳费计价表

2.7规费、税金工程清单与计价表

2.8主要材料价格表

2.8.1发包人供给材料一览表

2.8.2承包人供给主要材料一览表

3　结论

4　附录〔工程量计算书〕

1　工程量清单

_________________________________工程

工 程 量 清 单

工程造价

招  标人：________________________咨询人：_________________________

(单位盖章)    (单位资质专用章)

法定代表人法定代表人

或其授权人：____________________________或其授权人：__________________________

(签字或盖章)    (签字或盖章)

编制人：____________魏蔚______________复  核  人：__________________________

(造价人员签字盖专用章)    (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：    年    月    日复核时间：    年    月    日

1.2总说明

总说明

工程名称：南京新华达培训楼第1页共1页

1.工程概况：本工程为框架结构，地上两层，根底为梁板式筏型根底。 该工程为一级抗震。总建筑面积为2。 本工程施工地形平坦，土质较好。地处交通兴旺的郊区，人流量较少，四周居民楼较少。且本工程所产污染少，各方面都到达环境标准。 2.本工程是包工包料承包方式，向全市土建及所有专业安装单位进行公开招标，不允许中标单位再次分包。 3.工程量清单编制的依据：〔1〕施工图及有关的标准图、通用图。 〔2〕《建筑工程工程量清单计价标准》 4.工程质量要求到达国家施工验收标准合格标准。 5. 没有暂列金额。 6.设计方法：采用量价别离的方法。 7. 该工程主要用来进行新华达公司培训。 8.施工时要明确施工守那么，各司其职，营造一个和谐、平安的施工环境。

1.3分局部项工程量清单与计价表

表1.1 分局部项工程量清单与计价表

工程名称：第 页共8页

| 序号 | 工程编码 | 工程名称 | 工程特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |

| 1 |  | 平整场地 | 1.土壤类别: 二类土壤 2.弃土运距: 5km 3.取土运距: 50m | m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 挖根底土方 | 1.土壤类别: 二类土壤 2.根底类型: 梁板式筏形根底 3.垫层底宽、底面积: , 4.挖土深度: 5.弃土运距: 5km | m3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 土(石)方回填 | 1.回填类型: 根底回填 2.土质要求: 二类土 3.运输距离: 50m内 | m3 |  |  |  |  |
| 4 |  | 土(石)方回填 | 1.回填类型: 室内回填 2.夯填〔碾压〕: 3.运输距离: 50m内 | m3 |  |  |  |  |
| 5 |  | 砖根底 | 1.砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2.根底类型: 梁板式满堂根底 3.根底深度: 1000mm 4.砂浆强度等级: 水泥砂浆M5 | m3 |  |  |  |  |
| 6 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2.墙体类型: 外墙 3.墙体厚度: 370 4.墙体高度: 一层 二层 | m3 |  |  |  |  |
| 7 |  | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度: 240 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级: KP1多孔粘土砖 240*115*90 4.砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M5 | m3 |  |  |  |  |
| 8 |  | 空心砖墙、砌块墙 | 1.墙体类型: 女儿墙 2.墙体厚度: 240 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级: KP1多孔粘土砖 4.砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M5 | m3 |  |  |  |  |
| 9 |  | 满堂根底 |  | m3 |  |  |  |  |
| 10 |  | 垫层 | 1.混凝土强度等级: C10 2.砂浆强度等级: 水泥砂浆M5 |  |  |  |  |  |

| 11 |  | 矩形柱 | 1.柱类型: 框架柱 2.柱高度: 3.柱截面尺寸: 4根500*500 4根500*400 2根400*400 4.混凝土强度等级: 现浇砼c25 | m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | 矩形柱 | 1.柱类型: 构造柱 2.柱高度: 3.柱截面尺寸: 240*240 4.混凝土强度等级: 现浇砼C25 | m3 |  |  |  |  |
| 13 |  | 过梁 | 1.梁底标高: 一层M-1 M-2 M-3 C-1,C-2 二层 M-2 6m M-3 C-1,C-2 MC-1 窗,门 2.梁截面: M-1 370*240 M-2,M-3 240*120 C-1，C-2 240*180 MC-1 240*370 3.混凝土强度等级: 现浇砼C25 | m3 |  |  |  |  |
| 14 |  | 有梁板 | 1.板底标高: 一层 二层 2.板厚度: 100mm 3.混凝土强度等级: 现浇砼C25 | m3 |  |  |  |  |
| 15 |  | 栏板 | 1.栏板类型: 阳台栏板 2.板底标高: 3.板厚度: 60mm 4.混凝土强度等级: 现浇砼C25 | m3 |  |  |  |  |
| 16 |  | 栏板 | 1.栏板类型: 挑檐栏板 2.板底标高: 3.板厚度: 60mm 4.混凝土强度等级: 现浇砼C25 | m3 |  |  |  |  |
| 17 |  | 天沟、挑檐板 | 1.类型: 挑檐板 2.混凝土强度等级: 现浇砼C25 | m3 |  |  |  |  |
| 18 |  | 雨蓬、阳台板 | 1.类型: 阳台板 2.混凝土强度等级: 现浇砼C25 | m3 |  |  |  |  |
| 19 |  | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级: 现浇砼c25 | m2 |  |  |  |  |
| 20 |  | 其他构件 | 1.构件的类型: 压顶 2.构件截面: 宽高300*60 3.混凝土强度等级: 现浇砼c25 | m |  |  |  |  |
| 21 |  | 其他构件 | 1.构件的类型: 台阶 2.混凝土强度等级: 现浇砼C25 | m2 |  |  |  |  |
| 22 |  | 散水、坡道 | 1.类型: 散水 2.垫层种类、厚度: 砼C10 80mm | m2 |  |  |  |  |

| 23 |  | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 直径<12 | t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |  | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 直径<25 | t |  |  |  |  |
| 25 |  | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格: SBS改性沥青防水卷材 2.防水层做法: 外上翻200mm 内上翻250mm 冷粘法 单层 | m2 |  |  |  |  |
| 26 |  | 涂膜防水 | 1.卷材、涂膜品种: 聚氨酯涂膜 2.涂膜厚度: 3.防水部位: 接待室地面防水 4.防水做法: 二涂 | m2 |  |  |  |  |
| 27 |  | 涂膜防水 | 1.卷材、涂膜品种: 氰凝防水涂料 2.防水部位: 接待室墙裙 3.防水做法: 二涂 | m2 |  |  |  |  |
| 28 |  | 变形缝 | 1.变形缝类型: 伸缩缝 2.变形缝部位: 散水 3.嵌缝材料种类: 沥青砂浆 | m |  |  |  |  |
| 29 |  | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热部位: 屋面女儿墙保温 2.保温隔热方式〔内保温、外保温、夹心保温〕: 夹心保温 3.保温隔热材料品种、规格: 现浇水泥珍珠岩 | m2 |  |  |  |  |
| 30 | 020231001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.类型: 地面-地3A 2.垫层材料种类、厚度: 素土，150mm灰土3：7 50mmC10混凝土 3.找平层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆〔内掺建筑胶〕 4.面层厚度、砂浆配合比: 20mm | m2 |  |  |  |  |
| 31 | 020231001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.类型: 楼面-楼2D 2.基层做法: 钢筋混凝土叠合层 3.找平层厚度、砂浆配合比: 801胶素水泥浆 4.面层厚度、砂浆配合比: 20mm | m2 |  |  |  |  |
| 32 | 020231001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.类型: 台阶平台 2.垫层材料种类、厚度: 素土，100mmC15砼 3.面层厚度、砂浆配合比: 20mm1:2水泥砂浆 | m2 |  |  |  |  |
| 33 | 020231001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.类型: 楼梯过道板 2.面层厚度、砂浆配合比: 20mm | m2 |  |  |  |  |

| 34 | 020232002001 | 块料楼地面 | 1.类型: 地砖地面-地9 2.基层处理: 素土夯实，压实系数0.9 3.垫层材料种类、厚度: 150mm3:7灰土，50mmC10混凝土 4.找平层厚度、砂浆配合比: 素水泥结合层一道，20mm1:3水泥砂浆找平 5.结合层厚度、砂浆配合比: 6mm801胶素水泥浆 6.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 10mm铺地砖 7.嵌缝材料种类: 稀水泥浆 | m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 020232002002 | 块料楼地面 | 1.类型: 楼面-楼8D 2.基层处理: 钢筋混凝土楼板 3.找平层厚度、砂浆配合比: 801胶速水泥浆，35mmC15细石混凝土找平 4.结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆一道，6mm801胶速水泥浆粘结层 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 10mm铺地砖 6.嵌缝材料种类: 稀水泥浆 | m2 |  |  |  |  |
| 36 | 020234002001 | 竹木地板 | 1.基层处理: 素土 2.垫层: 150mm3:7灰土 3.找平层厚度、砂浆配合比: 50mmC15细石混凝土，35mmC15细石混凝土 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 硬实木复合地板 | m2 |  |  |  |  |
| 37 | 020235001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度: 120mm 2.底层厚度、砂浆配合比: 10mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 8mm | m2 |  |  |  |  |
| 38 | 020235002001 | 石材踢脚线 | 1.踢脚线高度: 120mm 2.底层厚度、砂浆配合比: 5mm1:3水泥砂浆 3.粘贴层厚度、材料种类: 12mm1:2水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 10mm大理石板 5.勾缝材料种类: 稀水泥浆 | m2 |  |  |  |  |
| 39 | 020236003001 | 水泥砂浆楼梯面 | 1.面层厚度、砂浆配合比: 1:2水泥砂浆 | m2 |  |  |  |  |

| 40 | 020237001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色: 不锈钢栏杆 直线型 | m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 020238003001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.垫层材料种类、厚度: 素土，100mmC15砼 2.面层厚度、砂浆配合比: 1:2水泥砂浆 | m2 |  |  |  |  |
| 42 | 020232301001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 外墙-27A1 2.底层厚度、砂浆配合比: 12mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 6mm | m2 |  |  |  |  |
| 43 | 020232301002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 内墙-5A 2.底层厚度、砂浆配合比: 9mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 5mm | m2 |  |  |  |  |
| 44 | 020232301003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 外墙裙 2.底层厚度、砂浆配合比: 12mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 6mm | m2 |  |  |  |  |
| 45 | 020232001001 | 柱面一般抹灰 | 1.柱体类型: 框架柱 2.底层厚度、砂浆配合比: 12mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 6mm | m2 |  |  |  |  |
| 46 | 020232001002 | 柱面一般抹灰 | 1.柱体类型: 框架梁 2.底层厚度、砂浆配合比: 12mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 6mm | m2 |  |  |  |  |
| 47 | 020232001003 | 柱面一般抹灰 | 1.柱体类型: 过梁 2.底层厚度、砂浆配合比: 12mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 6mm | m2 |  |  |  |  |
| 48 | 020233001001 | 零星工程一般抹灰 | 1.墙体类型: 阳台栏板 2.底层厚度、砂浆配合比: 1:2水泥砂浆 | m2 |  |  |  |  |
| 49 | 020233001002 | 零星工程一般抹灰 | 1.墙体类型: 挑檐栏板 2.底层厚度、砂浆配合比: 1:2水泥砂浆 | m2 | 21 |  |  |  |
| 50 | 020233001003 | 零星工程一般抹灰 | 1.墙体类型: 女儿墙 2.底层厚度、砂浆配合比: 12mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 6mm | m2 |  |  |  |  |
| 51 | 020233001004 | 零星工程一般抹灰 | 1.墙体类型: 压顶 2.底层厚度、砂浆配合比: 1:2水泥砂浆 | m2 |  |  |  |  |

| 52 | 020233001005 | 零星工程一般抹灰 | 1.墙体类型: 台阶侧面 2.底层厚度、砂浆配合比: 1:2水泥砂浆 | m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 020233001006 | 零星工程一般抹灰 | 1.墙体类型: 楼梯侧面 2.底层厚度、砂浆配合比: 1:2水泥砂浆 | m2 |  |  |  |  |
| 54 | 020234003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型: 外墙裙 2.底层厚度、砂浆配合比: 12mm1:3水泥砂浆 3.贴结层厚度、材料种类: 6mm1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 彩釉面砖 红色6-10mm 5.缝宽、嵌缝材料种类: 1:1水泥砂浆 | m2 |  |  |  |  |
| 55 | 020234003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型: 外墙 2.底层厚度、砂浆配合比: 12mm1:3水泥砂浆 3.贴结层厚度、材料种类: 6mm1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 彩釉面砖 白色 6-10mm 5.缝宽、嵌缝材料种类: 1:1水泥砂浆 | m2 |  |  |  |  |
| 56 | 020237001001 | 装饰板墙面 | 1.墙体材料: 胶合板墙裙 2.基层材料种类、规格: 5mm胶合板 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 3mm胶合板 4.油漆品种、刷油遍数: | m2 |  |  |  |  |
| 57 | 020301001001 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类: 801胶素水泥浆 | m2 |  |  |  |  |
| 58 | 020301001002 | 天棚抹灰 | 1.类型: 楼梯底板 2.抹灰厚度、材料种类: 801胶素水泥浆 | m2 |  |  |  |  |
| 59 | 020301001003 | 天棚抹灰 | 1.类型: 阳台板 2.抹灰厚度、材料种类: 801胶素水泥浆 | m2 |  |  |  |  |
| 60 | 020301001004 | 天棚抹灰 | 1.类型: 挑檐板 2.抹灰厚度、材料种类: 801胶素水泥浆 | m2 |  |  |  |  |

| 61 | 020302001001 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式: 装配式轻钢龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨横撑CB50*20,中距1200mm U型轻钢次龙骨CB50*20,中距429mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 纸面石膏板 4.油漆品种、刷漆遍数: 白水泥浆 两遍 | m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 020401001001 | 镶板木门 | 1.门类型: 造型门 2.框截面尺寸、单扇面积: 2400*2700 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 63 | 020401004001 | 胶合板门 | 1.门类型: 单扇门 2.框截面尺寸、单扇面积: 900*2400 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 64 | 020401004002 | 胶合板门 | 1.门类型: 单扇门 2.框截面尺寸、单扇面积: 900*2100 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 65 | 020402005001 | 塑钢门 | 1.单扇面积: | 樘 | 1 |  |  |  |
| 66 | 020406007001 | 塑钢窗 | 1.单扇面积: 2.1500*1800: 3.MC-1: | 樘 | 1 |  |  |  |
| 67 | 020406007002 | 塑钢窗 | 1.单扇面积: 2.1500*1800: 3.C-1: | 樘 | 8 |  |  |  |
| 68 | 020406007003 | 塑钢窗 | 1.单扇面积: 2.1800*1800: 3.C-2: | 樘 | 2 |  |  |  |
| 69 | 020504001001 | 木板、纤维板、胶合板油漆 | 1.底油一遍: 2.刮腻子二遍: 3.油漆品种、刷漆遍数: 调和漆二遍 | m2 |  |  |  |  |
| 70 | 020507001001 | 刷喷涂料 | 1.基层类型: 纸面石膏板 2.腻子种类: 耐水腻子 3.刮腻子要求: 满刮2mm厚腻子找平 4.涂料品种、刷喷遍数: 水性耐擦洗涂料 两遍 | m2 |  |  |  |  |

| 71 | 020507001002 | 刷喷涂料 | 1.基层类型: 801素水泥砂浆抹灰 2.腻子种类: 防裂腻子，耐水腻子 3.刮腻子要求: 板底满刮3mm厚底基防裂腻子 满刮2mm厚面层耐水腻子 4.涂料品种、刷喷遍数: 水性耐擦洗涂料 两遍 | m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 020507001003 | 刷喷涂料 | 1.阳台、挑檐栏板外装修: 2.涂料品种、刷喷遍数: 绿色仿石涂料 | m2 |  |  |  |  |
| 73 | 020507001004 | 刷喷涂料 | 1.基层类型: 水泥砂浆抹灰 2.阳台栏板内装修: 3.涂料品种、刷喷遍数: 耐擦洗白色涂料 | m2 |  |  |  |  |
| 74 | 020507001005 | 刷喷涂料 | 1.内墙: 2.涂料品种、刷喷遍数: 水性耐擦洗涂料 | m2 |  |  |  |  |

措施工程清单与计价表

措施工程清单与计价表〔一〕

表1.2   措施工程清单与计价表〔一〕

工程名称：第页共页

| 序号 | 工程名称 | 计算根底 | 费 率〔%〕 | 金 额〔元〕 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用措施工程 |  |  |  |  |
| 1 | 现场平安文明施工 |  |  |  |  |
|  | 根本费 |  |  |  |  |
|  | 考评费 |  |  |  |  |
|  | 奖励费 |  |  |  |  |
| 2 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 临时设施 |  |  |  |  |
| 6 | 材料与设备检验试验 |  |  |  |  |
| 7 | 赶工措施 |  |  |  |  |

| 8 | 工程按质论价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业工程措施工程 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于以“费率〞计价的措施工程。

措施工程清单与计价表〔二〕

表1.3   措施工程清单与计价表〔二〕

工程名称：第页共页

| 序号 | 工程名称 | 金 额〔元〕 |
| --- | --- | --- |
|  | 通用措施工程 |  |
| 1 | 二次搬运 |  |
| 2 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |
| 3 | 施工排水 |  |
| 4 | 施工降水 |  |
| 5 | 地上、地下设施，建筑物的临时保护设施 |  |
| 6 | 特殊条件下施工增加 |  |
|  | 专业工程措施工程 |  |
| 7 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |
| 8 | 脚手架 |  |
| 9 | 垂直运输机械 |  |
| 10 | 室内空气污染测试 |  |

注：1、本表适用于以“项〞计价的措施工程，具体组成由投标人按江苏省计价表规定组价，在措施工程费用分析表中列出。

2、本表中的“地上、地下设施，建筑物的临时保护设施〞和“特殊条件下施工增加〞工程可以不进行费用组成分析，直接按金额报价。

3、专业工程中的“模板〞和“脚手架〞工程，除招标人另有要求的，一般应按江苏省计价表规定的计算规那么进行费用组价。

1.5其他工程清单与计价汇总表

表1.4  其他工程清单与计价汇总表

工程名称： 标段：   第页共页

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见 表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
|  | 材料暂估价 |  |  | 明细详见 表 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见 表 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表 |
| 4 | 总承包效劳费 |  |  | 明细详见 表 |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | － |

注：材料暂估单价进入清单工程综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

表1.5  暂列金额明细表

工程名称：第  页共页

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | － |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价表

表1.6 材料暂估价格表

工程名称：第页共页

|  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价〔元〕 | 合价〔元〕 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量〞、“合价〞与“合计〞栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、此表中的暂估价材料均为由承包人供给的材料。

1.5.3专业工程暂估价表

表1.7 专业工程暂估价表

工程名称：   标段：    第  页共  页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 合 计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

1.5.4计日工表

表1.8  计 日 工表

工程名称：  标段：   第  页共页

| 编号 | 工程名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

| 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

注：此表工程名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

1.5.5总承包效劳费计价表

表1.9  总承包效劳费计价表

工程名称：第  页共页

| 序号 | 工程名称 | 工程价值(元) | 效劳内容 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供给材料 |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/806140140032010042