本科毕业论文（设计）

题目: 倒立式数控车床的Y轴设计

此为word版本，下载后可直接复制粘贴，需要的可以放心下载

LVD30倒立式数控车床的Y轴设计

摘要

本论文以倒立式数控车床的Y轴设计为研究对象，旨在通过对该轴的设计和优化，提高机床的精度和稳定性，以更好地满足工业加工的需求。

首先，本论文对数控车床的基本结构和功能进行了介绍，分析了数控车床的现状和存在的问题。然后，重点探讨了倒立式数控车床的Y轴设计方案，包括选材、加工工艺、运动参数等方面，对其进行了详细的分析和讨论。通过运用力学分析方法，构建了Y轴运动模型，研究了轴承和导轨悬挂方式的影响，并建立了相应的数学模型进行仿真分析。

在结合实际制作过程中的工艺流程和经验教训的基础上，本论文提出了一种新型的Y轴设计方案，其中采用了新型的线性导轨、高精度轴承和直线电机等新型零部件，全面提升了倒立式数控车床的性能和稳定性。

最后，本文介绍了实验研究结果和数据分析，证明新型的Y轴设计方案在机床加工精度和生产效率方面有了明显的提升。同时，本文还对未来的研究方向和问题进行了展望和分析，为倒立式数控车床的Y轴设计和制造提供了理论和实践上有益的参考。

关键词： 数控加工中心；伺服系统；进给系统

Y AXIS DESIGN OF LVD30 INVERTED CNC LATHE

Abstract

This paper takes the Y-axis design of an inverted CNC lathe as the research object, aiming to improve the accuracy and stability of the machine tool through the design and optimization of this axis, in order to better meet the needs of industrial processing.

Firstly, this paper introduces the basic structure and functions of CNC lathes, analyzes the current situation and existing problems of CNC lathes. Then, the focus was on exploring the Y-axis design scheme of the inverted CNC lathe, including material selection, processing technology, motion parameters, etc., and a detailed analysis and discussion were conducted on it. By using mechanical analysis methods, a Y-axis motion model was constructed, and the influence of bearing and guide rail suspension methods was studied.

Based on the actual production process and lessons learned, this paper proposes a new Y-axis design scheme, which adopts new linear guides, high-precision bearings, and linear motors, comprehensively improving the performance and stability of inverted CNC lathes.

Finally, this article introduces the experimental research results and data analysis, proving that the new Y-axis design scheme has significantly improved the machining accuracy and production efficiency of the machine tool. At the same time, this article also prospects and analyzes future research directions and problems, providing useful theoretical and practical references for the Y-axis design and manufacturing of inverted CNC lathes.

Key words :Inverted CNC lathe; Y-axis design

目录

第一章绪论	2

1.1研究意义	2

1.2国内外研究现状	2

1.2.1国外研究现状	2

1.2.2国内研究现状	3

1.3毕设内容和方法	3

1.3.1毕设内容	3

1.3.2研究方法	3

第二章 Y轴设计方案	4

2.1设计要求及参数	4

2.2设计方案	4

第三章 伺服驱动装置的设计	7

3.1Y轴及伺服系统的设计要求	7

3.2伺服系统的设计	7

3.2.1伺服电机的选型	7

3.2.2传动变速系统的设计	9

3.2.3Y轴轴承的选择	11

3.2.4齿轮的验算及轴承的校核	12

第四章 机械传动机构的设计	15

4.1滚珠丝杠的设计	15

4.2丝杠支撑方式	15

4.3计算负载惯量	16

4.4计算空载时的转矩	17

4.5伺服系统增益	17

4.6验算精度	18

第五章 Y轴系统校核	20

5.1模数的估算	20

5.2校核齿轮	20

5.2校核齿轮强度	21

5.3传动键的校核	22

5.4.丝杠处轴承的校核	23

5.5Y轴联轴器选型	25

第六章有限元分析	27

6.1有限元分析的目的	26

6.2分析过程	27

6.4滚珠丝杠的分析结果	29

第七章 结论与展望	31

致谢	33

# 第一章绪论

随着制造业的快速发展，数控机床作为一种高效、高精度的工具机，已经广泛应用于各个领域。数控车床作为数控机床中的一种重要形式，具有自动化程度高、精度高、生产效率高的特点，成为现代制造业中不可缺少的工艺手段。其中Y轴作为数控车床的一个重要轴线之一，其性能优劣直接影响到机床的加工精度和稳定性。因此，对于数控车床Y轴的设计和优化已经成为了当前数控机床研究领域的一个热点问题。本文以倒立式数控车床的Y轴设计为研究对象，旨在通过对该轴的设计和优化，提高机床的精度和稳定性，以更好地满足工业加工的需求。

## 1.1研究意义

随着我国机械零件制造业的发展，机械自动化加工和高效复合的加工越来越受到关注，如今全球经济不景气，工厂的订单得不到改善，而如果不改善这种僵局，势必会影响企业的竞争力。我们平时看到的机床一般都是卧式机床，而LVD30倒立式数控机床是一款集X，C，Z三轴一身的加工中心。本设计以自主创新为主，在突破LVD30倒立式数控机床的关键技术上，生产出更加精确的机械零件，并实现该类产品模块化和系列化以满足不同用户的不同加工需求。

## 1.2国内外研究现状

### 1.2.1国外研究现状

数控车床在国外的发展已经非常成熟，主要表现在以下几个方面：

1. 技术水平不断提高：国外数控车床的技术水平不断提高，不仅在精度、速度、稳定性等方面有了很大的进步，而且在智能化、自动化、柔性化等方面也有了很大的发展。

2. 应用领域不断扩大：国外数控车床的应用领域不断扩大，不仅在传统的机械加工领域得到广泛应用，而且在航空、航天、汽车、电子、医疗等高科技领域也得到了广泛应用。

3. 产品结构不断优化：国外数控车床的产品结构不断优化，不仅在机身结构、传动系统、控制系统等方面有了很大的改进，而且在刀具系统、夹具系统、冷却系统等方面也有了很大的改进。

4. 服务体系不断完善：国外数控车床的服务体系不断完善，不仅在售前、售中、售后等方面提供了全方位的服务，而且在培训、技术支持、备件供应等方面

也提供了全面的支持。

总之，国外数控车床的发展已经非常成熟，不仅在技术水平、应用领域、产品结构、服务体系等方面有了很大的进步，而且在市场占有率、品牌影响力等方面也处于领先地位。

### 1.2.2国内研究现状

我们国家在近几年的发展中，掌握了一些关键的技术后为我国自动化加工取得了有效的进步，超精密加工技术也越来越熟练，为了更好的促进我们国家车床的发展，国内研究的机床正在朝着精密、复合和智能行数控技术靠拢。

## 1.3毕设内容和方法

### 1.3.1毕设内容

本设计在LVD30倒立式数控车床现有X、Z、C轴基础上，扩展LVD30倒立式数控车床使用范围，设计合理的Y轴结构，包括提出设计方案、主轴电机选型、联轴器选型、刀具夹头设计、支撑结构设计等内容，针对磨削机构课程存在支撑结构、主轴等刚度不足等问题，能够装夹钻头、铣刀和丝锥，使该机床具有铣削、钻削和攻丝的功能。

## 1.3.2研究方法

首先，通过对数控车床基本结构和功能的介绍，以及倒立式数控车床Y轴设计方案的探讨，我们对Y轴运动模型进行了构建和分析，并建立了相应的数学模型进行仿真分析。同时，结合实际制作过程中的工艺流程和经验教训，提出了一种新型的Y轴设计方案，采用新型零部件对机床进行了升级和性能优化。其次，我们通过实验结果和数据分析，验证了新型Y轴设计方案在机床加工精度和生产效率方面的明显提升。这种理论研究和实验验证相结合的方法可以全面地评估整个研究过程，提高了研究结果的可靠性和准确性。

# 第二章 Y轴设计方案

## 2.1设计要求及参数

2.1.1 设计要求

（1）设计LVD30倒立车的Y轴结构

扩展LVD30倒立式数控车床使用范围，设计合理的Y轴结构，包括提出设计方案、主轴电机选型、伺服驱动系统的设计、联轴器选型、刀具夹头设计、支撑结构设计等内容，能够装夹钻头、铣刀和丝锥，使该机床具有铣削、钻削和攻丝的功能。

（2) Y轴误差分析及改进

针对磨削机构课程存在支撑结构、主轴等刚度不足等问题，分析导致工件铣削、钻削和攻丝误差的原因，通过理论计算或者有限元分析方法，提出改进和优化设计的方案。

（3）Y轴建模及运动分析

应用计算机辅助设计的方法，对优化后的设计方案和结构进行零件三维建模、装配、运动干涉检查、运动分析，验证设计可行的条件下，导出工程图。

2.1.2 设计参数

根据设计要求，给定设计参数如表2.3所示。

表2.3设计参数

| 进给力 | 进给速度 | 快速进给 | 摩擦系数 | 进给系统拖板质量 | 进给系统定位精度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1196N | 10-500mm/min | 1500mm/min | 0.04 | 2000N | ±0.012/300mm |

## 2.2设计方案

鉴于LVD30数控车床对各项操作的高要求，以及可供选择的多种方案，如针对伺服驱动，机械传动等设备工件动作，展开了全面研究，本文指出了两种设计方案，并对它们的优缺点进行了综合评估，最终确定了最优设计方案。

图2.3 LVD30机床原设计图

设计方案的构造，具体如下示意三维图。

图2.4 LVD30机床拟采用设计方案图

为了实现LVD30数控机床在Y轴方向的加工，本文采用用滚柱丝杠实现加工中心(Y)轴伺服进给装置。直流伺服电动机经锥环无键联轴器，十字滑块联轴器将运动传给丝杠，使得工作台作纵向进给运动。在Y轴原有的基础上，还可以将Y轴固定座上面在添加一个X轴方向的运动，不论被加工工件的大小，在不妨碍主轴作升降运动时的的切割动作的情况下，能够有效的加工Y方向的工件，扩展

主轴作业能力。尽管在本方案中采用了用滚柱丝杠来实现Y方向的运动，但是设计的伺服机构与主轴存在一定的距离，Y轴进给机构运动时不免在启动、变速和换向时因中间环节的弹性变形、间隙、磨损等因素造成的运动滞后现象，拟将Y轴机构安装在床身左侧。

本方案所采用的传动方式为用伺服电机带动滚柱丝杠实现，并考虑过载保护，可用于机床的传动系统中。在此基础上，对该方案进行了参数优化设计，并通过仿真计算验证了优化结果。

| 进给力 | 进给速度 | 快速进给 | 摩擦系数 | 进给系统拖板质量 | 进给系统定位精度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1196N | 10-500mm/min | 1500mm/min | 0.06 | 2000N | ±0.012/300mm |

- 伺服驱动装置的设计

## 3.1Y轴及伺服系统的设计要求

CNC车床的Y轴要驱动装置除了要符合一般机床的Y轴要驱动装置之外，还要符合下列条件：

(1)进行了速度的无级变流。

在进行机械加工时，需要选择合适的切削量，使工具的切割特性得到最大程度的利用，以达到最大的效率、最大的加工精度以及最大的表面质量；需要较高的速度，较宽的速度调节范围。

(2)精密、刚性好、传输平稳、噪声小。

为了进一步改善数控机床的制造质量，其Y轴要驱动机构的刚性是关键。因此，必须改善其加工精度和刚性，并采用高频电感对其齿表面进行强化处理，以提高其耐磨性能。

(3)耐冲击、耐高温等性能优良。

CNC机床通常都能完成精、粗两项工作。在进行加工的时候，因为需要切割，切削过程中会有自激振荡反应，机床会产生冲击和交流，从而导致机床的Y轴轴产生振动，从而对加工精度和表面粗糙度造成一定的影响。严重者，还会对工具和部件造成损坏，导致不能进行加工。

## 3.2伺服系统的设计

进给系统包括伺服驱动装置、机械传动机构以及执行部件组成。

### 3.2.1伺服电机的选型

(1)机床Y轴传动的功率

基于切割功率 和Y轴要移动驱动链的总体效率，可以用以下公式计算出机器的Y轴驱动装置的功率 P

P=/η

数控机床的加工范围一般都比较大，切削功率可根据有代表性的加工情况，由其Y轴切削抗力按下式来确定

FZ—Y轴切削力的切向分力（N），FZ取200N；

V—切削速度（m/min）,V取180m/min;

M—切削扭矩（N·cm）

n—Y轴轴转速（r/min）

代入上面的公式中得：

在Y轴轴变速器中，每个变速器部件的大小都要按其输出功率来决定，若输出功率太大，则会导致部件的大小偏大，从而导致损耗；电动机往往是在负载较轻的情况下运行，而且其动力系数非常小，造成了能源的浪费。若设定的电源太少，则会使机器的切割会受到影响，从而导致生产力不足。

(2)确定

最低转速是的功率

=

(3)确定电机最低转速

式中：  -电机的基本转速（r/min），=1500r/min;

额定功率PD=5.5；

(4)额定转速

结果中，绘制出在电动机的实际速度区间内的动力扭矩特征曲线，其中电动机的额定扭矩 按照以下公式进行：

=9550PD/=9550×5.5/61.36=856(N·m)

(N·m)的计算

=9550PD/=9550×5.5/1500=1071(N·m)

式中：- 电机的最高转速为1500（r/min）

电机转矩的变速范围RDT为：

RDT=/=1500/45=33.3

图2.5伺服电机建模图

### 3.2.2传动变速系统的设计

马达 =1500转/分钟， =45转/分钟，并且 =750转/分钟。因此，四千五百除以四十五，等于一百。在 =4500/750的情况下，可改变恒定的速度速度的幅度为6。

无级变速系统由电动机、有级变速装置、动力输出机构三部分组成，在有级变速装置与动力输出机构之间形成的无摩擦传动关系，使电动机的正向起动、反向起动和停止；对电动机的速度和变速器的有级变速装置进行相互配合，使Y轴轴速度发生变化。

(1)分层式齿轮箱的研制

在数控加工中，多级齿轮箱处于调速马达和转子的中间位置，在进行齿轮箱的设计时，除了要按照常规的有级齿轮箱的结构进行，还要注意在尺寸上的选取；在数控设备的设计中，齿轮箱的公比为Φ，其大小与电动机的转速为恒定值，变速箱变速公式 z= l。求出 z=1.63.z一定要为一个整数，可以将变速器的级数设为2，将减速齿轮的总减速齿轮比设为 =

，在此基础上，要添加一个固定比例的齿轮，使齿轮的转数满足要求，或者有助于减小齿轮的数量和轴向的大小，从而共享减速齿轮的总体减速齿轮比；再按照“先缓后急”的递增原理将减速齿轮的减速齿轮按照最小的比率分布到各变速器的每一组。为了达到两级变速器的目的，本次设计采用二级变速器。

图2.6二级变速器

通常无极变速车床的优势在于转速可以随意控制，没有局限性，但是Y轴箱里有齿轮，如果工件偏大进到量，则会导致逼停Y轴。有级变速系统就不会存在这个问题，它有固定的挡位。电机直接带动车轮的转速达不到车削的质量效果，因此通过二级变速来进行提高车轮的车削速度，此结构通过皮带来传动，轴承座来固定磨轮的安装。使用起来性能优异，承载能力大，噪声小。

(2)传动轴轴径的计算

按扭转刚度来进行计算：

D=91()

式中： D—传动轴的直径（）；

N—该轴的传递功率（kW），N=5.5；

—该轴的计算转数（r/min），=1500；

[φ] —该轴每米长度允许扭转角（ ），一般的传动轴取[φ]=0.5°~1°。

所以                  D=91×=85.3

（3）传动轴的扭转强度校核

由于传动轴只受扭转应力而不受弯曲应力，所以只需校核扭转强度。

由前面计算可知:,传递功率p=5.5，T=1071

上式符合扭转强度参数要求

（4）模数的计算

同一种变速器的传动装置采用相同的模数。选取载荷最大的齿轮：

=16338(

式中：—由齿轮的疲劳强度算出的模数（Z）；

Nd—驱动电机功率，为5.5；

—计算齿轮的计算转速1500；

u—齿轮比数等于2；

Z1—小齿轮的齿数40；

—齿宽系数，=，=6~10；

[]—许用接触应力（），[]=1377 。

即  =16338×=2.16

### 3.2.3Y轴轴承的选择

在 CNC机床中，Y轴轴是最重要的组成部分。其工作特性将会对整个机器的工作特性产生极大的影响。由于机床受切割动力作用，且工作速度变化较大，因此对机床支承的性能有较高的要求。

(1)Y轴轴回转精度，即在组装好之后，在没有负载的情况下，在转速较慢的情况下，Y轴轴上固定的零件或工具的中心面的径向及轴向上的偏移。

(2)刚性：刚性，它是指机器或零件对外界负载的承受能力。

(3)温升，温升将导致Y轴轴因热变形而延长，从而改变支座的间隙，从而影响到机床的加工精度。温度上升还可能使润滑油粘度下降，使润滑状况变差。

(4)可靠程度较高的 CNC机器，其可靠程度应得到保障。

(5)为了在较长时间内维持精度， CNC机器的心轴构件需要具有充分的抗磨损性能。

在此基础上，针对高转速、高转速、高工作特性的需要，对前、后两个支撑均使用向心式推力滚珠轴承。前支撑为三个向心式推力滚珠轴承，该滚珠是背对背的，前两个滚珠的滚珠位于Y轴轴的前部，后一个滚珠的滚珠位于Y轴轴的后部。前轴承承载着一个径向和一个轴向的负荷。后支撑采用两个向内止推滚珠，同样采用背对背的方式，开口相互对置。由于后部支撑承受着径向负荷，所以该轴承的外环在轴向上没有对齐。

### 3.2.4齿轮的验算及轴承的校核

(1)齿轮的验算

在对齿轮箱中各齿轮进行校核计算时，选取等效系数最大、齿个数最少的齿轮对其进行校核。

接触应力:

弯曲应力：

式中   N—传递的额定功率（kW），N==7.5kW

Nd—电动机功率（kW），Nd=5.5kW;

η—根据电动机所选的齿轮以及传动比，η≈0.85;

—计算转速为1500r/min;

m—初算的齿轮模数3mm;

B—齿宽24mm;

Z—*小齿轮齿数40；

U—大齿轮齿数与小齿轮齿数之比u≥1，“+”号用于外啮合，

“-”用于内啮合，u=2；外啮合；u=2；

ks—寿命系数：ks=≈2.4

—工作期限系数：=

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/806215215052010102