2023年全国职业院校技能大赛（中职组）

“数字产品检测与维护”赛项

竞

赛

赛

卷

样

卷

“数字产品检测与维护”赛项执委会制

2023年4月

# 一、赛程说明

| 比赛日 | 时间 | 赛程 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比赛日 | 8:00-8:30 | 完成工作任务模块一理论考核 | 竞赛开始后，按照竞赛任务书中的 说明完成理论考核。 |
|  | 8:30-9:00 | 实操考核准备 | 完成竞赛器材确认并签字，并由现场裁判收回。 |
|  | 9:00-13:00 | 完成工作任务模块二、三竞赛 | 按照竞赛任务书中的说明及要求完成相关任务。 |
|  | 13:00-13:30 | 完成竞赛提交结果确认 | 竞赛结束后，根据现场裁判指示进行本模块工作任务结果、工作任务报告的提交。 |

# 二、竞赛技术平台及资料说明

“数字产品检测与维护”项目竞赛技术平台及资料说明见第七项。

# 三、竞赛时间、内容及总成绩

### （一）竞赛时间

整体竞赛时间为270分钟，包括理论考核30分钟和实操考核240分钟,在1个工作日内完成。模块一理论考核采用机考自动评分方式，在30分钟内未完成理论考核的，系统将强制提交。实操考核按实际工作场景要求分为模块二、模块三两个工作任务模块，2个实操工作任务模块在240分钟内完成。根据工作任务书的要求，

参赛队选手自行安排任务进度，休息、饮水、如厕等不设专门用时，统一含在竞赛时间内。

### （二）竞赛内容概述

竞赛任务为数字产品检测与维护岗位的日常工作任务，该维修岗位负责数字产品检测、维修与数据恢复工作；需要完成数字产品的电子线路检测维修、数字产品数据恢复工作；参赛选手作为该维修岗位的人员，需根据工作安排完成岗前理论知识考核，并根据两个环节的相关工作任务要求完成对应的检测、维修与数据恢复任务，过程中同步考评参赛选手的综合职业素养。

竞赛任务具体分为：

1.模块一 理论考核（赛项相关性权重10%）

机考机评，主要考核参赛选手的数字产品检测与维护技术相关知识与技能，电子电路原理、电路板装配焊接工艺、产品安装调试，数字产品故障诊断、部件检修、整机装调、软件系统配置调试、数据存储备份、数据故障恢复、存储介质数据恢复、电子材料与元器件检测、工具仪器仪表及工艺装备的操作使用等。参赛选手30分钟内在指定答题系统上完成100道客观题，提交后系统自动评分。在30分钟内未完成理论考核的，系统将强制提交。

表1 单选题

| 赛项名称 | 数字产品检测与维护 | 英语名称 | Digital product detection and maintenance |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | ZZ017 | 归属产业 | 新一代信息技术 |
| 赛项组别 |  |  |  |
| 中职组 |  | 高职组 |  |
| □学生组 教师组 师生同赛 |  | □学生组 □教师组 □师生同赛 |  |
| 题目类型 |  | 单选题 多选题 是非题 |  |
| 题目内容 |  | 题目选项 |  |
| 整理主要是排除什么浪费。（ ） |  | A.时间 B.工具 C.空间 D.包装物 |  |
| 下列选项中，不是处理顾客产品质量投诉的正确选项的是（ ）。 |  | A.安抚顾客情绪 B.了解顾客手机出现了哪些问题 C.告知顾客要查明手机出现问题的原因必须要进行检测 D.先告诉顾客售后保修 |  |
| 维修人员接到维修机器后应先（ ）。 |  | A.拆机检测主板 B.排除内部问题还是外部问题 C.与客户交谈问清故障原因，填写维修单 D.先做系统试试能不能解决故障 |  |

| 关于清洁的定义，正确的是：（ ）。 | A.维持整理、整顿、清扫后的局面，使之制度化、规范化 B.将生产、工作、生活场所内的物品分类，并把不要的物品清理掉 C.把有用的物品按规定分类摆放好，并做好适当的标识 D.对员工进行素质教育，要求员工有纪律观念 |
| --- | --- |
| FLASH存储器又称为（ ）。 | A.HDD B.HHD C.SSD D.闪存 |
| 主引导记录（MBR）位于（ ）磁头/（ ）柱面/（ ）扇区。 | A.0，0，0 B.1，1，1 C.0，1，1 D.0，0，1 |
| 主分区的特性是在任何时刻只能有（ ）个是活动的。 | A.1 B.2 C.3 D.4 |
| 在FAT32文件系统中文件名目录项占用（ ）个字节。 | A.8 B.16 C.32 D.64 |
| 硬盘主引导记录MBR位于整个硬盘的0柱面0磁头1扇区(可看作是硬盘的第一个扇区)，共（）字节。 | A.2048 B.1024 C.512 D.268 |

| 以下哪种不属于逻辑故障（ ）。 | A.提示格式化 B.误删除 C.拷贝数据报冗余错误 D.分区丢失 |
| --- | --- |
| 以下关于硬盘LBA寻址模式的描述，正确的是（ ）。 | A.称为三维地址模式 B.称为线性地址模式 C.是硬盘最早采用的寻址模式，现在基本已被淘汰 D.不能管理容量大于1T的硬盘 |
| 一个硬盘里面的数据是否能恢复，主要看什么（ ）。 | A.是否还存在 B.是否重要 C.是否同意开盘 D.是否在C盘 |
| 一个硬盘固件坏了，要恢复数据该怎么办（ ）。 | A.找出坏的模块修复好 B.开盘恢复 C.全写固件 D.以上全是 |
| 一般情况下，一个扇区包含多少字节 （ ）。 | A.509字节 B.510字节 C.511字节 D.512字节 |
| 下列哪一个选项不是现在常用的存储文件系统格式。（ ） | A.FAT B.DOS C.FAT32 D.NTFS |

| 我们的数据是存放在机械硬盘的（ ）上。 | A.盘片 B.磁头 C.电机 D.磁头组件的芯片上 |
| --- | --- |
| 格式化C盘并传送DOS系统引导文件的命令是（ ）。 | A.FORMAT C: /S B.FORMAT C /S C.FORMAT /S C: D.FORMAT /S C |
| 磁头坏了，开盘换的是什么（ ）。 | A.磁头组件 B.磁头 C.电机 D.磁铁 |
| NTFS文件记录的属性列表中，80H属性代表（ ）。 | A.文本信息属性 B.数据属性 C.文件名属性 D.扩展属性 |
| Easy Recovery工具的作用是：（ ）。 | A.磁盘镜象 B.数据恢复 C.DBR恢复 D.MBR恢复 |
| 下列软件中，（ ）对计算机系统的配置要求最高。 | A.Word B.记事本 C.3DMAX D.PhotoShop |

| 计算机的电源切断之后，存储内容全部消失的存储器是( ) 。 | A.软磁盘 B.只读存储器 C.硬盘 D.随机存储器 |
| --- | --- |
| 计算机安全中物理灾害中自然灾害不包括（ ）。 | A.雷电 B.地震 C.火灾 D.硬盘损坏 |
| 单板开机正常，但安装显示屏后，开机便马上关机此故障原因是（ ）。 | A.主电源IC损坏 B.主CPU损坏 C.软件故障 D.显示电路有漏电 |
| 安装Windows 7的文件系统格式为（ ）。 | A.必须为FAT16 B.必须为FAT32 (40GB) C.必须为NTFS D.FAT32或NTFS |
| NTFS文件系统独有支持文件（ ）。 | A.多种格式 B.加密 C.安全 D.没有什么区别 |
| 主板诊断卡上“CLK”指示灯是指（ ）信号。 | A.复位 B.时钟 C.电压 D.频率 |

| 在主板的CPU供电电路中,通常决定供电电路的性能的是（ ）的性能和数量。 | A.滤波电容 B.场效应管 C.电感线圈 D.电阻 |
| --- | --- |
| BGA返修工作台的作用是（ ）。 | A.拆卸和焊接BGA B.拆卸BGA C.焊接BGA D.都不可以 |
| 一般来讲，整个主板的固定螺钉不应少于（ ）个。 | A.1 B.4 C.6 D.8 |
| 台式机主板供电电路出现的组成方式有（ ）。 | A.供电芯片+场效应管+电感 B.供电芯片+电感 C.独立出现供电芯片 D.以上都有可能 |
| 台式机主板的内存是由哪个芯片管理的（ ）。 | A.PCH芯片 B.EC芯片 C.BIOS芯片 D.CPU |
| 请选出不属于主板时钟电路元件（ ）。 | A.14.318MHZ晶振 B.北桥芯片 C.时钟发生器芯片 D.谐振电容 |

| 在焊接芯片时，热风枪风量大小由（ ）决定。 | A.拆卸原件面积 B.拆卸原件大小 C.拆卸原件体积 D.以上都是 |
| --- | --- |
| 客户反应笔记本电脑wifi功能无法使用，你作为维修员第一步如何处理（ ）。 | A.软件升级 B.更换新机 C.了解情况，检查是否设置错误 D.更换电池，看是否是低电，不正常工作 |
| （ ）可以测量波形、频率、周期、峰峰值。 | A.示波器 B.数字万用表 C.钳表 D.机械万用表 |
| 在使用万用表判断电阻好坏时，将其调至（ ）。 | A.电流档 B.欧姆档 C.电压档 D.二极管档 |
| 示波器的一项重要指标--带宽指的是指示波器所能测试到的（ ）的信号范围。 | A.频率 B.电压 C.幅度 D.电流 |
| 笔记本显示屏的液晶体在工作时，是否发光（ ）。 | A.不发光 B.发光 C.随条件变化发光 D.反光 |

| 笔记本供电电路中二极管起如下作用（ ）。 | A.放大 B.整流 C.滤波 D.谐振 |
| --- | --- |
| 双工制是指通信双方（ ）。 | A.交替使用，且任意一方在发话同时，也能收听到对方话音 B.同时使用，且任意一方在发话同时，也能收听到对方话音 C.交替使用，且任意一方在发话同时，不能收听到对方话音 D.伺时使用，且任意一方在发话同时，不能收听到对方话音 |
| 三极管最大的特点是什么（ ）。 | A.电压放大 B.电阻放大 C.容量放大 D.电流放大和开关作用 |
| 电感器的单位是（ ）。 | A.F B.H C.Ω D.都不正确 |
| BIOS芯片的作用不包括（ ）。 | A.自检 B.设点中断 C.病毒防御 D.初始化 |
| 场效应管的输入电阻（ ），控制端基本上不需要（ ）。 | A.低，电压 B.低，电流 C.高，电压 D.高，电流 |

| 在使用万用表测量9V直流电压应该选择那个档（ ）。 | A.V- B.V~ C.A- D.A~ |
| --- | --- |
| 关于素养的定义，正确的是：（ ）。 | A.将生产、工作、生活场所内的物品分类，并把不要的物品清理掉 B.把有用的物品按规定分类摆放好，并做好适当的标识 C.将生产、工作、生活场所打扫得干干净净 D.每个员工在遵守公司规章制度的同时，维持前面4S的成果，养成良好的工作习惯及积极主动的工作作风 |
| 对待5S的检查和批评意见，应抱着（ ）的心态来执行。 | A.纯粹找碴、百般狡辩 B.应付了事、得过且过 C.立即纠正、心存感激 D.小事一桩、可做可不做 |
| 通常情况下，分布式 RAM 都是（ ） 。 | A.异步写，同步读 B.同步写，异步读 C.异步写，异步读 D.同步写，同步读 |
| 进程中的变量赋值语句，其变量更新是（ )。 | A.立即完成； B.按顺序完成； C.在进程的最后完成； D.都不对。 |
| 造成敲盘的故障原因错误的是( )。 | A.MBR损坏 B.磁头坏 C.电路板坏 D.电路板与磁头电路接触不良 |

| 硬盘主引导记录的英文名称是（ ）。 | A.MBR B.MHR C.*R D.MRB |
| --- | --- |
| 硬盘分区表存储了硬盘的（ ）。 | A.分区信息 B.文件头 C.文件分区表 D.以上都是 |
| 以下不是硬盘接口的选项是（ ）。 | A.IDE接口 B.SCSI接口 C.COM接口 D.SATA接口 |
| 以下（ ）不是硬盘的分区类型。 | A.主分区 B.系统分区 C.逻辑分区 D.扩展分区 |
| 使用数据恢复软件扫描分区时报冗余错误是因为（ ）。 | A.硬盘固件损坏 B.硬盘索引损坏 C.因硬盘有坏道 D.因硬盘掉线 |
| 盘片上有少量灰尘怎么办（ ）。 | A.用皮老虎吹 B.用嘴吹 C.用棉签擦 D.用手拿走 |

| 磁盘的载体表面涂有一层（ ），用于存储信息。 | A.塑料 B.磁性材料 C.去磁物 D.防霉物 |
| --- | --- |
| 拆卸磁盘时除Maxtor,应一边沿（ ）旋转盘片，一边向外轻移磁头。 | A.左方向 B.逆时针方向 C.顺时针方向 D.右方向 |
| 焊接温度不宜过高、焊接时间不宜过长的元器件时,应选用（ ）。 | A.可调温烙铁 B.吸锡烙铁 C.汽焊烙铁 D.恒温烙铁 | D |

表2 多选题

| 赛项名称 | 数字产品检测与维护 | 英语名称 | Digital product detection and maintenance |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | ZZ017 | 归属产业 | 新一代信息技术 |
| 赛项组别 |  |  |  |
| 中职组 |  | 高职组 |  |
| □学生组 教师组 师生同赛 |  | □学生组 □教师组 □师生同赛 |  |
| 题目类型 |  | 单选题 多选题 是非题 |  |

| 题目内容 | 题目选项 |
| --- | --- |
| 有一个分区表项的内容是 80 01 01 00 0B 3F 7F 63 3F 00 00 00 F0 D2 16 00,由此可知（ ） | A.该分区是活动分区B.该区文件是NTFS格式 C.该分区是硬盘上的第一个分区 D.该分区大小是0016D2F0H |
| 磁盘也有驱动程序,简称固件,通常存放在（ ）。 | A.零磁道 B.负磁盘 C.磁盘ROM芯片 D.分区表 |
| 微型计算机采用总线结构（ ）。 | - 提高了CPU访问外设的速度 B.可以简化系统结构 C.易于系统扩展 D.使信号线的数量增加 E.提高了系统成本 |
| 对笔记本电脑BIOS程序进行升级的目的有（ ）。 | A.解决兼容性问题 B.排除BUG C.增强功能 D.提升性能 |
| 采用中断方式工作的设备和接口有（ ）。 | A.并口 B.键盘 C.鼠标 D.硬盘 |
| 笔记本电脑VGA接口外接显示器不显示主要是（ ）引起。 | A.接口损坏 B.系统损坏 C.显卡损坏 D.主板PCH芯片损坏 |

| ATX2.0结构规格与ATX1.0的不同有（ ）。 | A.改变了托架的位置 B.对主板上的组件高度有了限制 C.对主板结构进了限制 D.具有了I/O后面板和I/O外壳 |
| --- | --- |
| 造成主板故障的主要原因有哪些（ ）。 | A.人为造成的故障 B.环境不良造成的故障 C.器件质量问题造成的故障 D.CPU插座 |
| 在检测笔记本主板BIOS电路时，主要检测的控制信号有（ ）。 | A.CS# B.OE# C.WE# D.CLK |
| 优质的电源具有（ ）认证标志。 | A.FCC B.美国UR C.中国长城 D.CCC |
| 若要表达一个正弦交流信号必须具备三个要素，即（ ）。 | A.振幅值 B.角频率 C.初相 D.相位 |
| 开关电源保险丝烧坏的故障有（ ）。 | A.桥式整流电路中的某个二级管被击穿 B.高压滤波电解电容被击穿 C.功率开关管损坏 D.某个电阻被烧毁 |
| 晶体管在电路中可起到（ ）作用。 | A.开关 B.放大 |

|  | C.混频 D.整流 |
| --- | --- |
| 电容器的主要性能参数有（ ）。 | A.标称容量 B.额定电压 C.额定电流 D.允许误差 |
| 笔记本电脑触摸板不能使用需检查（ ）。 | A.BIOS设置 B.触摸板排线是否插好 C.CPU问题 D.内存问题 |
| 笔记本电池激活的基本原则是（ ）。 | A.充放电时电流一定不要过小 B.没有任何要求 C.低电压、低电流 D.尽量要充满、放完全 |
| ATX电源处于自动保护状态的条件有哪些（ ）。 | A.+5V电压输出空载或负载电流过小 B.四组输出电压有一组以上发生故障或对应负载过重 C.电源电压过低（一般小于150V） D.检测或保护电路故障 |
| 开机电路中，常见故障现象包括那些呢（ ）。 | A.主板无法加电 B.开机后，过几秒就自动关机 C.无法开机 D.无法关机 |
| MBR分为（ ）三个部分。 | A.主引导记录 B.分区表 C.结束位 D.记录类 |

| 笔记本计算机适配器选购时主要考虑的因素有（ ）。 | A.输入电压 B.输出电压 C.接口外形 D.输出电流 |
| --- | --- |

表3 是非题

| 赛项名称 | 数字产品检测与维护 | 英语名称 | Digital product detection and maintenance |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | ZZ017 | 归属产业 | 新一代信息技术 |
| 赛项组别 |  |  |  |
| 中职组 |  | 高职组 |  |
| □学生组 教师组 师生同赛 |  | □学生组 □教师组 □师生同赛 |  |
| 赛项名称 |  | 数字产品检测与维护 |  |
| 题目内容 |  |  |  |
| 硬盘使用数据恢复软件打开时报部分扇区出现冗余错误，此种情况说明硬盘一定存在坏道。 |  |  |  |
| 硬盘非常怕震动不管电源是否打开，只要硬盘受到震动，多少会造成一定的数据损失。 |  |  |  |
| 文件的大小用字节表示，在存储的时候也以字节为分配单元。 |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/807200104046006040