# IC 封装基板图像检测系统技术规范

1  范围

本文件规定了IC基板封装光学检测装置、基于主要距离的空域融合主板拼接方法、基于匹配特征融 合的SMT贴片元件缺陷检测框架和基于元迁移学习和多尺度融合网络SMT贴装小样本缺陷分割框架要求， 提供了缓解遗忘性的图像增量学习分类方法和基于能量分布的未知异常样本检测方法。

本文件适用于工业IC封装基板及SMT贴装图像检测系统的研究、设计、技术路线，可作为IC封装基 板和SMT贴装自动光学检测系统设计与研究的技术依据。

2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3  术语和定义

3  .1    下列术语和定义适用于本文件。

RGB 三色光源 RGB three-color light source

3.2  一种通过将红、绿、蓝三种颜色的光混合在一起来产生各种不同颜色的模式。

IC 基板封装 IC substrate package

将硅片上的电路管脚用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接的装置。 注： 封装基板不仅能保护电路、固定线路并导散余热，还为芯片与PCB之间提供电子连接。

3.3

印刷电路板 printed circuit board

电子元器件的支撑体和电气连接的载体。它采用电子印刷术制作， 因此被称为“印刷”电路板。

3.4

表面贴装技术 surface mounted technology

通过一定的工艺、材料将表面贴片元件贴装在印刷电路板上的电子组装技术，是现代电子产品制造 中的关键工艺技术之一。

3.5  自动化光学检测 automated optical inspection

一种高速、高精度的光学影像检测系统， 它运用机器视觉技术作为检测标准。

注： 这种检测系统可以改良传统上使用人力和光学仪器进行检测的缺点， 广泛应用于各个领域， 包括高科技产业的 研发和制造品管，以及国防、民生、医疗、环保、电力等领域。

3.6  卷积神经网络 convolutional neural network

3.7  一类包含卷积计算且具有深度结构的前馈神经网络。

增量学习 incremental learning

一个学习系统能不断地从新样本中学习新的知识， 并能保存大部分以前已经学习到的知识。 注： 增量学习非常类似于人类自身的学习模式，是一个逐渐积累和更新的过程。

3.8  元迁移学习 meta-transfer learning

涉及在不同学习环境中传输知识，以解决复杂的学习任务，其核心理念是从一个任务学习另一个任 务，其中一个任务被称为源任务，另一个任务称为目标任务。

4  IC 封装基板光学检测装置

4. 1      表面贴装技术所用贴装元件比起之前的插孔元件来说要微小得多， 由于 IC 封装与 SMT 贴装元件 的体积和重量只有传统插装元件的 1/10 左右，因此利用 SMT 技术生产的电子产品整体体积缩小约 40%~ 60%，相应地， 重量减轻 60%～80%，检测各种微小的电气元件是否正确贴装以及其电气连接点焊接情况 的好坏目前一般采用自动光学检测技术。

4.2   将自动光学检测技术用于表面贴装元件检测需要获取可靠的 PCB 主板成像图片，现有的可见光直 接成像技术由可见光相机直接成像， 每个成像像素由 RGB 插值得到,会导致像素损失，以及带来 PCB 板 成像的分辨率不高的问题，同时由于贴装元件焊盘会呈现弧度，采用单一方向光源照射难以对焊盘焊锡 质量全方位成像，不能够保证整块 PCB 板受到均匀光照，会带来由于视角不同、照明差异所导致成像不 一致的问题。

如图1所示，IC基板封装光学检测装置包括固定支架1、图像采集机构2和光源机构3，图像采集机构 2设置在固定支架1上并且能够在竖直方向上上下移动，该图像采集机构2的图像采集镜头竖直朝下， 能 够调整图像采集镜头到PCB距离， 实现成像视窗范围的调整，光源机构3设置在固定支架1上，该光源机 构3位于图像采集机构2镜头的正下方， 光源机构3在竖直方向上上下移动并且向下垂直发射出红色、绿 色、蓝色三段环形照明光照射， 实现处于不同高度对电路板进行照射， 得到更高成像分辨率，因为现有 采用可见光直接成像技术，每个成像像素由RGB插值得到（1R,2G,1B）,存在像素损失，导致成像分辨率 不高的问题，通过采用红色、绿色、蓝色三段环形照明处于不同的高度对电路板进行照射， 每个像素由 RGB分别单独成像合成（4R,4G,4B）， 可以得到更高成像分辨率， 同时保证整块电路板受到均匀光照， 避免由于视角不同、照明差异所导致成像不一致。

标引序号说明：

1—— 固定支架；

2—— 图像采集机构；

3——光源机构；

11——两个 U 型架；

12——基座连杆；

13——两个固定杆

14——第一滑动移杆

15——第二滑动移杆

21——工业相机

31——半球环形装置。

图1  IC 封装基板光学检测装置

标引序号说明：

3——光源机构；

31——红色环形 LED 发光二极管灯带；

32——绿色环形 LED 发光二极管灯带；

33——蓝色环形 LED 发光二极管灯带；

34——蓝色环形 LED 发光二级管灯带。

图2  IC 封装基板光源机构

如图1所示， 固定支架1包括两个U型架11、基座连杆12、两个固定杆13、第一滑动移杆14和第二滑 动移杆15，U型架11的开口都朝下并且均竖直设置，基座连杆12水平布置，基座连杆12与两个U型架11的 上表面均固定连接，两个固定杆13分别固定连接在基座连杆12下表面的两侧，两个固定杆13与基座连杆 12所在的平面垂直，两个固定杆13的相对侧一面分别都设有滑槽，第一滑动移杆14在两个固定杆13上的 滑槽滑动上，并且第一滑动移杆14的两端在滑动结束后通过螺栓固定住，第一滑动移杆14水平布置，第 二滑动移杆15在两个固定杆13上的滑槽上滑动， 并且第二滑动移杆15的两端在滑动结束后通过螺栓固 定住，所述第二滑动移杆15也水平布置，第一滑动移杆14在第二滑动移杆15的上方，即第一滑动移杆14 和第二滑动移杆15在松开螺栓时可以上下滑动，滑动到需要的位置时通过螺栓将其固定。

如图1及图2所示， 所述图像采集机构2为工业相机21，该工业相机21与第一滑动移杆14固定连接， 工业相机21拍摄时的拍摄镜头垂直向下，光源机构3包括半球环形装置31、红色环形LED发光二极管灯带 32、绿色环形LED发光二极管灯带33和蓝色环形LED发光二极管灯带34，半球环形装置31与第二滑动移杆 15固定连接，半球环形装置31横截面小的部分朝上，红色环形LED发光二极管灯带32、绿色环形LED发光 二极管灯带33和蓝色环形LED发光二极管灯带34在半球环形装置31从上而下依次紧贴，工业相机21和半 球环形装置31处在同一个轴线上。

在具体实施过程中，检测人员首先将该装置安装在PCB传送平台的上方，使得工业相机21的视角正 对于PCB的主体部分，松开第一滑动移杆14两端的螺栓，使第一滑动移杆14在固定杆13上上下滑动， 调 整工业相机21到的距离来实现成像视窗范围调整，将红色环形LED发光二极管灯带31、绿色环形LED发光 二极管灯带32以及蓝色环形LED发光二极管灯带33通过电源线与光源控制器连接后， 在光源控制器打开 红色环形LED发光二极管灯带后， 工业相机21采集PCB成像， 然后光源控制器打开绿色环形LED发光二极 管灯带，工业相机21采集PCB图像，最后光源控制器打开蓝色环形LED发光二极管灯带，将第二滑动移杆 15两端的螺栓松开，调节光源机构3的高度，使得不同高度的光源机构3对电路板进行照射，可以得到更

高的成像分辨率， 同时保证整块电路板受到均匀光照，避免由于视角不同、照明差异所导致PCB成像不 一致， 至此完成一个视窗下的PCB成像采集， 如此循环此操作直至所有视窗拍摄完毕。

工作过程：检测人员首先将该装置安装在PCB传送平台的上方，使得工业相机21的视角正对于PCB的 主体部分，松开第一滑动移杆14两端的螺栓，使第一滑动移杆14在固定杆13上上下滑动，将红色环形LED 发光二极管灯带32、绿色环形LED发光二极管灯带33以及蓝色环形LED发光二极管灯带34通过电源线与 光源控制器连接后，在光源控制器打开红光照射后，工业相机21采集PCB成像，然后光源控制器打开绿

光照射后，工业相机21采集PCB图像， 最后光源控制器打开蓝光照射， 同样方式调整第二滑动移杆15竖 直上下移动，得到更高成像分辨率， 完成一个视窗下的PCB成像采集， 依此循环。

5  基于主要距离的空域融合主板拼接方法

5.1    图像拼接策略

图像拼接分为硬拼接和软拼接， 硬拼接依赖既定的偏移量将两幅图像的像素直接叠加实现拼接，软 拼接则依赖于拼接算法将两幅不同视角的图像置于统一的坐标系中，再通过像素映射实现拼接。基于主 要距离的空域融合主板拼接算法对以下内容进行了研究：

a)  基于 SURF 匹配对的主要距离法， 弥补了硬拼接过程中偏离量无法实时调整的不足；  b)  基于空域的像素加权融合法，对光照不均造成的拼接缝两边明显色差进行有效处理。

5.2    图像预处理

采用多种滤波器复合处理的解决方案，即先对原始图像进行双边滤波， 再经过一次中值滤波。

a)  双边滤波是在高斯滤波的基础上加入了像素值权重项，能够很好地对图像进行平滑处理以滤 除高斯噪声，并且还能够很好地保留图像的高频细节，公式如下：

g(x, y) = ∑kk,ll幼幼x,x,,ky,l,l)   ······························································· (1)

式中：

g(x,y)——滤波后的输出像素点；

f(k,l)——输入像素点；

ω(x,y,k,l)——空间域核与像素范围域核的乘积；

o(x,y,k,1)——定义域核与值域核的乘积。

ω(x, y, k, l) = exp [ −  −   ……………………… (2)

式中：

σd ——空域高斯函数的标准差；

σr ——值域高斯函数的标准差；

f(k,l)——核函数作用域内的某一点；

f(x,y)——核函数作用域内的中心点。

b)  中值滤波是把数字图像一点的值用该点的一个邻域中各点值的中值代替，对处理椒盐噪声非 常有效，公式如下：

g(x, y) = e,tans{f(s, t)}  ······························································· (3)

式中：

g(x,y)——滤波后目标像素点的灰度值；

f(s,t) ——邻域 S 中像素灰度值。

5.3   SURF 特征点提取

AOI系统中的PCB图像在拍摄过程中是通过置物台的平移逐步获取的，因此相邻图像间具有非常良 好的平移特性，同时移动过程中的轻微震动导致小角度的偏移，又使得两幅图像间出现一定的旋转变换。 PCBA主板上的存在着各种元器件、孔位、锡膏和字符等， 经过平移旋转变换后能够产生大量稳定的点特 征，利用好图像间重叠部分的这些特征，将对拼接算法有着非常重要的意义，SURF特征提取算法在PCB 图像中表现最佳，兼顾了速度和稳定性。

a)  在原始图像的基础上构建尺度空间。SURF 首先将原图转换为积分图像，对于图像中某一点 P(x, y)，其在积分图像上的值为：

IΣ (p) = ∑iix0 ∑jjy0 I(i,j)  ······························································· (4)

式中：

I——融合后的像素点；

ω——权重系数，范围为[0,1]，表示由原点和该点组成的矩形区域内所有像素的总和。

b)  在此基础上，采用 Hessian 矩阵建立盒式滤波器（Box Filter）， 来近似替代高斯二阶滤波

器，其中 Hessian 矩阵的数学表达式为：

Hf(x,y) = |    |   	 (5)

式中：

f(x,y)—— 图像中某一点的灰度值。

c)  将盒式滤波器带入 Hessian 矩阵，得到下式：

H(x, y, σ) = [DDxxxyxx,, yy   DDxyyyxx,, yy]  	 (6)

式中 Dxx 、Dxy 和 Dyy 分别代表盒式滤波器的三个滤波模板。然后计算该行列式的值，得到：

det(H) = det(H) = DxxDyy − D2xy   (2 − 4) 	 (7)

为了平衡近似代替的误差，通常要在Dxy前乘上一个加权系数0.9。如果将det(H)作为判别项，则可 以根据其正负性得出点(x, y)是否是极值点。

5.4   特征点精确定位

5.4.1  通过盒式滤波器建立起图像的尺度空间后， 对像素点可以计算出其近似的海森矩阵行列式的正 负性， 从而判断该点是否为极值点。然后再将其与 3x3x3 的邻域内其他 26 个点比较，如果为最大值或 者最小值，就可以初步判断为关键点。由于像素值是离散的，通过滤波模板拟合的连续空间内的极值点 可能处在两点中间， 因此需要采用二次插值来确定亚像素级特征点的精确位置。

5.4.2  在特征点的半径为 6S（S 为特征点所在的尺度值） 的圆形邻域内， 统计所有其他点在垂直和水 平两个方向的 Harr 小波（Harr 小波模板边长为 4S）响应， 再对响应值进行高斯函数加权，得到该点在 两个方向上的方向权重。将整个圆域等分为 6 份扇形区域，分别统计通得到该区域内的最大分量，以最 大分量的方向为特征点的主方向。

5.4.3  在以特征点为中心， 周围 20S*20S 的正方形邻域内建立笛卡尔坐标系， Y 轴为特征点主方向。 再将该区域划分为 4*4 个子块， 每个子块大小为 5S*5S，统计每个子块内像素点在垂直和水平方向的 Harr 小波响应值之和， 包括四个分量∑ dx、∑ dy 、| ∑ dx |和|∑ dy |，得到一个 4x4x4 共 64 维的特征点 描述向量。最后对其归一化处理以消除光照影响， 得到特征点描述子。

5.5   SMT 子图特征点粗匹配

5.5.1  采用 KNN 算法对 SURF 算法提取的两幅待拼接图像特征点进行配对。在建立两幅图像的两个特 征点的集合 M 和 N 后，下一步需要对两个集合内的特征点建立一对一的配对关系。具体来说，将两幅图 像的特征点集合分别看成训练集和查询集，K 值设为 2，遍历训练集中的特征点， 对每个点在查询集中 寻找其配对的两个点。配对的原则为两点之间的欧氏距离，因此，训练集中的每个特征点配对的将是查 询集中与其欧氏距离最近和次近的特征点，距离分别为 d0 和 d1。然后对距离比 r 进行评估:

T = d0d1 ················································································ (8)

如果r的值小于某个阈值，就保留该对匹配点， 反之，则抛弃。 r的值越小， 说明匹配度越高。

由于PCB重叠主要是因为平移变换造成的，而偏移距离在PCB图像的采集过程中不断变化，无法用手 动设定的值来确定。经过上述论证，采用SURF提取的特征点在配对后，如果将两幅图像直接拼接在一起， 那么匹配点之间的线段长度就是偏移距离。对所有线段长度进行统计，将会得到一个距离分布直方图。 通过实验发现，绝大部分的线段长度分布在一个较稳定的范围内，我们将范围定义为主要距离，而错误 匹配的长度偏差较大，将其他不在该范围内的匹配对剔除。

5.5.2  将主要距离进一步细化， 得到精确到像素单位的匹配点距离分布直方图。通过在硬拼接的流程 中，每次用 SURF 算法计算两张待拼接图像间的匹配对主要距离中的众数作为偏移量。

5.5.3  基于 OpenCV 库中的 concatenate 函数进行相邻图像融合， 每次拼接两幅相邻图像。具体来说， 对于列拼接，按照设定的列偏移，将左图的重叠区域截断，再将右图与截断后的左图通过 concatenate

函数拼接，得到两张图拼接的中间图，再将此中间图作为下一次拼接的左图，与下一张相邻的图像拼接， 依次类推， 完成整个列的拼接； 对于行拼接， 同理。

5.5.4  为消除因光照不均造成的拼接缝两边明显色差。将拼接缝两边一定范围内的像素分别用两张图 像的原像素加权得到，在空域上进行图像融合，能够很好地解决该问题。假设待拼接的两张图像分别为 A 和 B，I1 和 I2 分别代表 A 和 B 中的像素点， 则像素加权法过程为：

I(x, y) = {幼I1(x, y) ,,幼)I2 (x, y)   (∅ ·························· (9)

式中：

I——融合后的像素点；

ω——权重系数，范围为[0,1]。

5.5.5  采用 SURF 算法提取出待拼接图像的特征点并配对，再计算出匹配对之间的欧氏距离，取数量占 比最多的距离长度为主要距离作为硬拼接的偏移量。巧妙地结合了硬拼接与软拼接的优势， 能够适应 PCB 图像在采集过程中偏移距离不断变化的情况， 且拥有非常快的拼接速度，满足 SMT 工业场景中图像 拼接的要求。

6  基于匹配特征融合的 SMT 贴片元件缺陷检测框架

6  .1       在元件贴装环节，电子贴片元件通过锡膏焊接在 PCB 板上后， 需要对元件贴片的质量进行检测， 如检查是否有立碑、位移、空焊等缺陷。检查这些缺陷是 SMT 生产线中非常重要的一步，现有的工业缺 陷检测主要分为人工目检和自动化光学检测（Automated Optical Inspection，简称 AOI）。即经过 AOI 检测之后， 进行人工复判。

6.2   首先将贴片元件的模板图像与贴片元件的待测图像组成贴片元件样本，并根据贴片元件样本中的 两个图像的类型，为贴片元件样本设置标签。从贴片元件的模板图像集中随机选择一张模板图像Iz ，与 从贴片元件的待测图像集中随机选择的一张待测图像IT ，组成贴片元件样本{Iz, IT}；如果贴片元件样本 中两个图像对应的贴片元件属于同一类别，标签设置为 0；如果贴片元件样本中两个图像对应的贴片元 件不属于同一类别， 标签设置为 1。每一张待测图像都可以与一张模板图像配对组成一个训练样本。

6.3   将贴片元件样本中的两个图像分别输入到两个相同的编码器网络中，得到模板图像的深度特征p1、 待测图像的深度特征p2 ，并得到模板图像和待测图像的语义差异映射特征D(p1, p2)。

设计两个相同的编码器网络Encoder，每个编码器网络Encoder包含四层卷积层Conv0、Conv1、Conv2、 Conv3。通过卷积等操作分别从模板图像和待测图像中提取深度特征p1、p2。通过对提取的深度特征p1 、 p2应用一个相关操作模块， 得到模板图像和待测图像的语义差异映射D(p1, p2)：

D(p1, p2) = 1 −        ∑0 pi1×pi2       ······················································· (10)

0 pi12 ×∑0 pi22

式中：

pi1 ——p1 的第i个特征维度；

pi2 ——p2 的第i个特征维度；

n  ——p1 、p2 的特征维度总数。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/808023051014006042