# 第2章 系统方案设计

本课题在设计中严格遵照需求进行开发，提出总体的设计方案并且确定核心芯片。

## 2.1 参数设计

### 2.1.1 根据需求，我们需要完成以下的功能

参数测量：对电压、电网频率等基本参数进行实时测量。

电能测量：对有功功率、无功功率以及视在功率等数据进行测量。

谐波分析：分析电网电压。

液晶显示：可将通过自动或手动方式测量出的数据通过液晶显示出来

人机合作：用户可以通过4个按键并同时配合LCD显示进行操作设置

数据通信：以Modbus通讯协议模式中的串行通讯口RS485为基础配合上位机进行通信

### 2.1.2 性能要求

误差：频率0.1％ 电压0.2％ 电流0.2％ 谐波0.5％ 功率0.5％ 电能0.5％

## 2.2 总体设计方案

整个方案的设计分为需求分析，算法，软硬件的设计以及后期的调试校准为主要部分。

### 2.2.1 算法分析

芯片本身的低功耗及高精度性能满足了全球市场对于单三相计量的要求，我们将计算好的电量数据提供给MCU处置。谐波检测方案，从实时性进行考虑，需要通过加窗DFT算法实现。

### 2.2.2 硬件分析

经过需求分析，我们需要采用的是HPT205N型电压互感器，电流互感器为HCT916B，主要的电能计量芯片为ADE7758，核心板主要采用TMS320F2812控制液晶显示并进行参数计算，使用AD7656作为专用的采用芯片来保证精确度。液晶板为市面上常见的奇美G121X1，处理芯片为RA8835A

### 2.2.3 软件方案

本课题需要处理的事件不多，可以采用前后台的思想，前台处理实时中断，后台为无限循环。为确保ADE7758功能的全部实现，应按一定的操作规范进行操作。首先，执行写通行操作。操作完成后进行数据的传输。MCU掌握测量信息及控制命令，并最终与ADE7758进行配置，配置内容既包含工作模式，又包括中断模式，测量模式和波形采样。

根据不同中断产生的信号，中断请求的输出将由高变低。MCU检测到引脚的信号后进行中断处理。但是终端源中主要有电压、电流过零，断相等错误等异常情况。分时段测量时，电网公司为了缓解用电高峰，通过两个时间变量flag1和flag2来保存。

### 2.2.4 信号处理流程

平均功率通过低通滤波所得到，需要注意的是，它不能够被直接为用户所利用，而需要作为一个中间量对电能进行计量，同时，需要借助有功电能累加寄存器进行符号累加，从而得到分相有功电能，然后提供给用户，以供用户读取。对于输出方式，在经过电能相加之后，通过使用DFC对数字频率进行转换，可以产生一种与总电能相关的脉冲信号，这种信号通过APCF就可以被输出出来。当需要总有功电能时，用户仍然可以选择通过对有功功率输出实施APCF计数或者只要将三相有功电能的总和算出便可以了。除此之外，ADE7758可以消除有功功率之中的波纹对计量电能的影响，这主要是因为它提供了电能周期累加模式。

（1）无功电能计量:首先，需要对已经采样的信号放大、对模数进行转换、高通滤波后作90°。然后，可以作比如打开数字积分器，作90°等的相移，之后再乘以放大、对模数进行转换、校正相位之后的电压信号，从而产生瞬时的无功功率；接着，再由低通滤波获得无功功率。同样地，这种功率也不会直接提供到用户，为用户所使用。可以看出，无功电能计量是与功率脉冲生成有相类似的地方的，无功电能计量所提供的就只是分相无功电能，并且由无功电能累加寄存器储存。需要注意的是，这种寄存器可以设置成读后清零，以提供电网周期无功电能累加模式。同样，求总无功电能的方法与有功类似。

（2）视在电能计量:由所求得的电压有效值乘以电流有效值得到，但是视在功率不能够被直接读取。值得注意的是，计量视在电能、生成功率脉冲与有功计量中的部分是类似的。从VARCF中输出的无功功率脉冲、视在功率脉冲均可以由用户进行编程设置。系统流程图见图2-1：

AT89S51单片机

ADE7758

电流输入回路

液晶显示

按键

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/808100032064006044