钢结构设计原理之

钢结构梯形屋架课程设计

分    组：     XXXXXXXXX

指导教师：        XXXX

专    业：       土木工程

学生姓名：        XXXX

学    号：       XXXXXX

目录

一、 设计资料	1

二、 结构形式与布置	1

三、 荷载取值与计算	2

（一） 荷载取值	2

（二） 荷载计算	3

1． 静载	3

2． 活载	3

（三） 荷载组合	3

四、 内力计算	3

五、 杆件截面设计	5

（一） 上弦杆截面	5

（二） 下弦杆截面	6

（三） 斜腹杆	6

1． 斜腹杆Ba	6

2． 斜腹杆Bb	7

3． 斜腹杆Db	7

4． 斜腹杆Dc	8

5． 斜腹杆Fc	8

6． 斜腹杆Fd	8

7． 斜腹杆Hd	9

8． 斜腹杆He	9

9． 斜腹杆If	9

10． 再分腹杆ef-fK	10

（四） 竖杆	10

1． Aa杆	10

2． Cb杆	10

3． Ec杆	11

4． Gd杆	11

5． Ie杆	12

6． Jf杆	12

7． Kg杆	12

（五） 屋架杆件截面选择表	13

六、 节点设计	14

（一） 下弦节点b	14

1． 斜杆Bb与节点的连接焊缝计算	14

2． 斜杆Db与节点的连接焊缝计算	14

3． 竖杆Cb与节点板连接焊缝计算	14

4． 下弦杆与节点板连接焊缝验算	15

（二） 下弦节点c	15

1． 斜杆Dc与节点的连接焊缝计算	15

2． 斜杆Fc与节点的连接焊缝计算	15

3． 竖杆Ec与节点板连接焊缝计算	16

4． 下弦杆与节点板连接焊缝验算	16

（三） 下弦节点d	16

1． 斜杆Fd与节点的连接焊缝计算	16

2． 斜杆Hd与节点的连接焊缝计算	17

3． 竖杆Gd与节点板连接焊缝计算	17

4． 下弦杆与节点板连接焊缝验算	17

（四） 下弦节点e	18

1． 斜杆He与节点的连接焊缝计算	18

2． 斜杆Ke与节点的连接焊缝计算	18

3． 竖杆Ie与节点板连接焊缝计算	18

4． 下弦杆与节点板连接焊缝验算	19

（五） 交叉节点f	19

1． 斜杆If与节点的连接焊缝计算	19

2． 斜杆Jf与节点的连接焊缝计算	19

3． 下弦杆与节点板连接焊缝验算	20

（六） 上弦节点B	20

1． 斜杆Bb与节点板连接焊缝计算	20

2． 斜杆Ba与节点板连接焊缝计算	20

3． 上弦杆与节点板连接焊缝计算	20

（七） 上弦节点C	21

1． 竖杆Cb与节点板连接焊缝计算	21

2． 上弦杆与节点板连接焊缝计算	21

（八） 上弦节点D	22

1． 斜杆Db与节点板连接焊缝计算	22

2． 斜杆Dc与节点板连接焊缝计算	22

3． 上弦杆与节点板连接焊缝计算	22

（九） 上弦节点E	23

1． 竖杆Ec与节点板连接焊缝计算	23

2． 上弦杆与节点板连接焊缝计算	23

（十） 上弦节点F	24

1． 斜杆Fc与节点板连接焊缝计算	24

2． 斜杆Fd与节点板连接焊缝计算	24

3． 上弦杆与节点板连接焊缝计算	24

（十一） 上弦节点G	25

1． 竖杆Gd与节点板连接焊缝计算	25

2． 上弦杆与节点板连接焊缝计算	25

（十二） 上弦节点H	26

1． 斜杆Hd与节点板连接焊缝计算	26

2． 斜杆He与节点板连接焊缝计算	26

3． 上弦杆与节点板连接焊缝计算	26

（十三） 上弦节点I	27

1． 竖杆Ie与节点板连接焊缝计算	27

2． 斜杆If与节点板连接焊缝计算	27

3． 上弦杆与节点板连接焊缝计算	27

（十四） 上弦节点J	28

1． 竖杆Jf与节点板连接焊缝计算	28

2． 上弦杆与节点板连接焊缝计算	28

（十五） 屋脊节点K	29

1． 弦杆与拼接角钢连接焊缝计算	29

2． 斜杆Ke与节点板连接焊缝的计算	29

3． 弦杆与节点板的连接焊缝计算	29

4． 竖杆Kg与节点板的连接焊缝计算	30

（十六） 下弦跨中节点g	30

1． 弦杆与拼接角钢连接焊缝计算	30

2． 弦杆与节点板的连接焊缝计算	31

3． 竖杆Kg与节点板的连接焊缝计算	31

（十七） 下弦支座节点a	31

1． 支座底板计算	31

2． 加劲肋与节点板的连接焊缝计算	32

3． 节点板，加劲肋与底板的连接焊缝计算	32

4． 下弦杆、支座斜杆、竖杆焊缝计算	33

（十八） 上弦节点A	34

梯形钢屋架课程设计

# 设计资料

厂房车间柱网布置为30m*240m，梯形屋架端部高度为1.99m，跨中高度为3.475m。屋架支承于钢筋混凝土柱顶，柱距为6m。屋面采用1.5m*6m的预应力钢筋混凝土大型屋面板。（屋面板不考虑作为支撑用）

# 结构形式与布置

屋架上弦支撑平面布置图

屋架下弦支撑平面布置图

屋架垂直支撑布置图

符号说明：GWJ-（钢屋架）；SC-（上弦支撑）；XC-（下弦支撑）；CC-（垂直支撑）；GG-（刚性系杆）；LG-（柔性系杆）

# 荷载取值与计算

## 荷载取值

屋架自重＝（120+11L）N/M2 ，L――屋架跨度

| 类型 | 考虑荷载 |
| --- | --- |
| 乙 | Ⅰ-1，Ⅰ-2，Ⅰ-3，Ⅰ-4，Ⅰ-5 |

荷载分类情况                         静载分类情况

| 荷载 类型 | 序 号 | 荷载名称 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静载（Ⅰ） | 1 | 预应力钢筋混凝土屋面板（包括嵌缝） | 1400N/m2 |
|  | 2 | 二毡三油加绿豆沙 | 400N/m2 |
|  | 3 | 找平层2cm厚 | 400N/m2 |
|  | 4 | 保温层 | 1000N/m2 |
|  | 5 | 支撑重量 | 70N/m2 |
|  | a | 活载 | 700N/m2 |

| 活载（Ⅱ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 荷载计算

### 静载

屋架自重：（120+11*30）=450N/m2

预应力钢筋混凝土屋面板（包括嵌缝）：1400N/m2

二毡三油加绿豆沙：400N/m2

找平层2cm厚：400N/m2

保温层：1000N/m2

支撑重量：70N/m2

总计静载设计值：1.2*（450+1400+400*2+1000+70)=4464N/m2=4.46kN/m2

### 活载

活载：700N/m2

总计活载设计值：1.4*700=980N/m2=0.98kN/m2

## 荷载组合

- 全跨静荷载+半跨活荷载

全跨静荷载：

F1=1.5*6*4.46=40.14kN

半跨活荷载：

F2=1.5*6*0.98=8.82kN

# 内力计算

单位荷载内力图

内力计算简图及杆件编号图

| 杆件名称 |  | 内力系数（F=1） |  |  | 组合 |  | 计算杆件内力（kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全跨① | 左半跨② | 右半跨③ | F1*①+F2*② | F1*①+F2*③ |  |
| 上 弦 | AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BC | -11.3 | -8.18 | -3.12 | -525.73 | -481.1 | -525.73 |
|  | CD | -11.3 | -8.18 | -3.12 | -525.73 | -481.1 | -525.73 |
|  | DE | -18.18 | -12.52 | -5.66 | -840.17 | -779.67 | -840.17 |
|  | EF | -18.18 | -12.52 | -5.66 | -840.17 | -779.67 | -840.17 |
|  | FG | -21.52 | -13.86 | -7.66 | -986.06 | -931.37 | -986.06 |
|  | GH | -21.52 | -13.86 | -7.66 | -986.06 | -931.37 | -986.06 |
|  | HI | -22.34 | -13.05 | -9.29 | -1011.83 | -978.67 | -1011.83 |
|  | IJ | -22.81 | -13.52 | -9.29 | -1034.84 | -997.53 | -1034.84 |
|  | JK | -22.81 | -13.52 | -9.29 | -1034.84 | -997.53 | -1034.84 |
| 下 弦 | ab | 6.03 | 4.46 | 1.57 | 281.38 | 255.89 | 281.38 |
|  | bc | 15.18 | 10.74 | 4.44 | 704.05 | 648.49 | 704.05 |
|  | cd | 20.12 | 13.44 | 6.68 | 926.16 | 866.53 | 926.16 |
|  | de | 22.09 | 13.61 | 8.48 | 1006.73 | 961.49 | 1006.73 |
|  | eg | 21.18 | 10.59 | 10.59 | 943.57 | 943.57 | 943.57 |

| 斜 腹 杆 | Ba | -11.25 | -8.32 | -2.93 | -524.96 | -477.42 | -524.96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bb | 9.03 | 6.38 | 2.65 | 418.74 | 385.84 | 418.74 |
|  | Db | -7.5 | -4.95 | -2.55 | -344.71 | -323.54 | -344.71 |
|  | Dc | 5.52 | 3.27 | 2.25 | 250.41 | 241.42 | 250.41 |
|  | Fc | -4.22 | -2.03 | -2.19 | -187.3 | -188.71 | -188.71 |
|  | Fd | 2.69 | 0.73 | 1.96 | 114.42 | 125.26 | 125.26 |
|  | Hd | -1.51 | 0.4 | -1.91 | -57.08 | -77.46 | -77.46 |
|  | He | 0.31 | -1.42 | 1.73 | -0.08 | 27.7 | 27.7 |
|  | If | 0.65 | 0.65 | 0 | 31.82 | 26.09 | 31.82 |
|  | Kf | 2.34 | 4.39 | -2.05 | 132.65 | 75.85 | 132.65 |
|  | fe | 1.62 | 3.67 | -2.05 | 97.4 | 46.95 | 97.4 |
| 竖 杆 | Aa | -0.5 | -0.5 | 0 | -12.24 | -10.04 | -12.24 |
|  | Cb | -1 | -1 | 0 | -48.96 | -40.14 | -48.96 |
|  | Ec | -1 | -1 | 0 | -48.96 | -40.14 | -48.96 |
|  | Gd | -1 | -1 | 0 | -48.96 | -40.14 | -48.96 |
|  | Ie | -1.5 | -1.5 | 0 | -73.44 | -60.21 | -73.44 |
|  | Jf | -1 | -1 | 0 | -48.96 | -40.14 | -48.96 |
|  | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 杆件截面设计

由于Nmax=-1034.84kN，查表得节点板厚度为16mm。

## 上弦杆截面

采用相同截面，以最大内力来计算：

Nmax=-1034.84kN   l0x=150.7cm   l0y=300cm

选用2L140×12   A=65.02cm2   ix=4.31cm  iy=6.38cm

上弦角钢示意图

x=l0x/ix=150.7/4.31=34.97   满足要求  y=l0y/iy=300/6.38=47  满足要求

双角钢T型截面绕对称轴（Y）轴应按弯扭曲计算长细比yz

=14cm/1.2cm=16.8＞ l0y=

故yz=3.9b/t（1+l20yt2/ 18.6b4）=52.38>y

故由

=yz=52.38按b类查附表Ⅲ-4-2得= 0.844

σ=N/A=1034840/0.844x6502=188.57N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板每个节间放一块la=75.35cm<40i=40x4.31=172.4cm  满足要求

## 下弦杆截面

采用相同截面，以最大内力来计算：

Nmax=1006.73kN   l0x=300cm   l0y=2970/2=1485cm

An=N/f=1006.73×103/215×102=46.82cm2

选用2L140×90×12（短肢相并）   A=52.8cm2   ix=2.54cm  iy=7.04cm

下弦角钢示意图

[]=350  满足要求

[]=350  满足要求

σ=N/A=1006.73×103/52.8×102=190.67N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板每个节间放一块 la=150cm<80i=80×4.44=355.2 cm

## 斜腹杆

### 斜腹杆Ba

Nmax=-524.96kN   l0x=l0y=256.5cm

选用2L100×10   A=38.52cm2   ix=3.05cm  iy=4.75cm

[]=150  满足要求

[]=150  满足要求

==10< l0y=0.58×256.5/10=14.9

故yz=y（1+0.475b4/ l0y2t2）=57.9＜x

=x=84.1按b类查附表Ⅲ-4-2得= 0.661

σ=N/A=524960/0.661×3852=206.18N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放三块la=64.13cm<40i=40x3.05=122cm  满足要求

### 斜腹杆Bb

Nmax=418.74kN   l0x=0.8l=0.8×256.5=205.2cm      l0y=256.5cm

选用2L80×10   A=30.25cm2   ix=2.42cm  iy=3.97cm

[]=350  满足要求

[]=350  满足要求

σ=N/A=418.74×103/30.25×102=138.43N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放二块la=102.6cm<80i=80x2.42=193.6cm  满足要求

### 斜腹杆Db

Nmax=-344.71kN   l0x=0.8l=0.8×285.1=228.1cm      l0y=285.1cm

选用2L80×10   A=30.25cm2   ix=2.42cm  iy=3.97cm

[]=150  满足要求

[]=150  满足要求

=8cm/1cm=8＜ l0y=0.58×285.1/8=20.67

故yz=y（1+0.475b4/ l0y2t2）=73.53＜x

=x=94.26按b类查附表Ⅲ-4-2得= 0.593

σ=N/A=344710/0.593×3025=192.16N/mm2＜f=215N/mm2    满足要求

填板放四块la=57.03cm<40i=40x2.42=96.8cm  满足要求

### 斜腹杆Dc

Nmax=250.41kN   l0x=0.8l=0.8×285.1=228.1cm      l0y=285.1cm

选用2L63×8   A=19.03cm2   ix=1.9cm  iy=3.26cm

[]=350  满足要求

[]=350  满足要求

σ=N/A=250.41×103/19.03×102=131.59N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放二块la=114.1cm<80i=80x1.9=152cm  满足要求

### 斜腹杆Fc

Nmax=-188.71kN   l0x=0.8l=0.8×311.1=248.9cm      l0y=311.1cm

选用2L80×10   A=30.25cm2   ix=2.42cm  iy=3.97cm

[]=150  满足要求

[]=150  满足要求

=8cm/1cm=8＜ l0y=0.58×311.1/8=22.55

故yz=y（1+0.475b4/ l0y2t2）=79.94＜x

=x=102.85按b类查附表Ⅲ-4-2得= 0.537

σ=N/A=188710/3025×0.537=116.17N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放四块la=62.23cm<40i=40x2.42=96.8cm  满足要求

### 斜腹杆Fd

Nmax=125.26kN   l0x=0.8l=0.8×311.1=248.9cm      l0y=311.1cm

选用2L63×8   A=19.03cm2   ix=1.9cm  iy=3.26cm

[]=350  满足要求

[]=350  满足要求

σ=N/A=125.26×103/19.03×102=65.82N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放二块la=124.5cm<80i=80x1.9=152cm  满足要求

### 斜腹杆Hd

Nmax=-77.46kN   l0x=0.8l=0.8×337.6=270.1cm      l0y=337.6cm

选用2L80×10   A=30.25cm2   ix=2.42cm  iy=3.97cm

[]=150  满足要求

[]=150  满足要求

=8cm/1cm=8＜ l0y=0.58×337.6/8=24.48

故yz=y（1+0.475b4/ l0y2t2）=86.49＜x

=x=111.61按b类查附表Ⅲ-4-2得= 0.484

σ=N/A=77460/3025×0.484=52.91N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放四块la=67.53cm<40i=40x2.42=96.8cm  满足要求

### 斜腹杆He

Nmax=27.7kN   l0x=0.8l=0.8×337.6=270.1cm      l0y=337.6cm

选用2L63×8   A=19.03cm2   ix=1.9cm  iy=3.26cm

[]=350  满足要求

[]=350  满足要求

σ=N/A=27.7×103/19.03×102=14.56N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放二块la=135.1cm<80i=80x1.9=152cm  满足要求

### 斜腹杆If

Nmax=31.82kN   l0x=0.8l=0.8×207.8=166.24cm      l0y=207.8cm

选用2L63×8   A=19.03cm2   ix=1.9cm  iy=3.26cm

[]=350  满足要求

[]=350  满足要求

σ=N/A=31.82×103/19.03×102=16.72N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放二块la=83.12cm<80i=80x1.9=152cm  满足要求

### 再分腹杆ef-fK

此杆在f点处不断开，采用通长杆件。只受拉，不受压。

Nmax=132.65kN   l0x=0.8l=0.8×459=367.2cm      l0y=459cm

选用2L63×8   A=19.03cm2   ix=1.9cm  iy=3.26cm

[]=350  满足要求

[]=350  满足要求

σ=N/A=132.65×103/19.03×102=69.71N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放四块la=91.8cm<80i=80x1.9=152cm  满足要求

## 竖杆

### Aa杆

Nmax=-12.24kN   l0x=0.8l=0.8×199=159.2cm      l0y=199cm

选用2L63×8   A=19.03cm2   ix=1.9cm  iy=3.26cm

[]=150  满足要求

[]=150  满足要求

=83.79＞，按b类查附表Ⅲ-4-2得= 0.663

σ=N/A=12240/1903×0.663=9.7N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放二块la=53.1cm<40i=40x1.9=76cm  满足要求

### Cb杆

Nmax=-48.96kN   l0x=0.8l=0.8×227.5=182.24cm      l0y=227.5cm

选用2L63×8   A=19.03cm2   ix=1.9cm  iy=3.26cm

[]=150  满足要求

[]=150  满足要求

=95.92＞，按b类查附表Ⅲ-4-2得= 0.582

σ=N/A=48960/1903×0.582=44.21N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放三块la=45.6cm<40i=40x1.9=76cm  满足要求

### Ec杆

Nmax=-48.96kN   l0x=0.8l=0.8×257.5=206cm      l0y=257.5cm

选用2L63×8   A=19.03cm2   ix=1.9cm  iy=3.26cm

[]=150  满足要求

[]=150  满足要求

=108.42＞，按b类查附表Ⅲ-4-2得= 0.503

σ=N/A=48960/1903×0.503=51.15N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放四块la=51.5cm<40i=40x1.9=76cm  满足要求

### Gd杆

Nmax=-48.96kN   l0x=0.8l=0.8×287.5=230cm      l0y=287.5cm

选用2L63×8   A=19.03cm2   ix=1.9cm  iy=3.26cm

[]=150  满足要求

[]=150  满足要求

=121.05＞，按b类查附表Ⅲ-4-2得= 0.432

σ=N/A=48960/1903×0.432=59.56N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放四块la=57.5cm<40i=40x1.9=76cm  满足要求

### Ie杆

Nmax=-73.44kN   l0x=0.8l=0.8×317.5=254cm      l0y=317.5cm

选用2L63×8   A=19.03cm2   ix=1.9cm  iy=3.26cm

[]=150  满足要求

[]=150  满足要求

=133.68＞，按b类查附表Ⅲ-4-2得= 0.372

σ=N/A=73440/1903×0.372=103.74N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放四块la=63.5cm<40i=40x1.9=76cm  满足要求

### Jf杆

Nmax=-48.96kN   l0x=0.8l=0.8×158.8=127.04cm      l0y=158.8cm

选用2L63×8   A=19.03cm2   ix=1.9cm  iy=3.26cm

[]=150  满足要求

[]=150  满足要求

=66.86＞，按b类查附表Ⅲ-4-2得= 0.769

σ=N/A=48960/1903×0.769=33.46N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放一块la=63.52cm<40i=40x1.9=76cm  满足要求

### Kg杆

Nmax=0kN   l0x=0.8l=0.8×347.5=278cm      l0y=347.5cm

选用2L63×8   A=19.03cm2   ix=1.9cm  iy=3.26cm

[]=150  满足要求

[]=150  满足要求

∵Nmax=0kN    ∴σ=N/A=0N/mm2＜f=215N/mm2     满足要求

填板放四块la=69.5cm<40i=40x1.9=76cm  满足要求

## 屋架杆件截面选择表

| 名称 | 杆件编号 | 内力（kN） | 计算长度（cm） |  | 截面规格 | 截面面积（cm2） | 回转半径（cm） |  | 长细比 |  | 容许长 细比[] | 稳定系数 |  | 计算应力（N/mm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | l0x | l0y |  |  | ix | iy |  |  |  |  |  |  |
| 上弦 |  | -1034.84 | 150.7 | 300 | 2L140×12 | 65.02 | 4.31 | 6.16 | 34.97 | 52.38 | 150 |  | 0.844 | 188.57 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/815010243004011123