ICS 33O050

M  42

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 40420O6— 2021

基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第 6 部分：虚拟企业网关功能技术要求

Broadbandcustomergatewayvirtualizationbasedonpublictelecommunication network— Part6：Technicalrequirementsforvirtualbusinesgateway

2021-10-11发布

2022-02-01实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

GB/T 40420.6— 2021

目       次

前言  	   I

1   范围  	  1

2   规范性引用文件  	  1

3   术语和定义  	  1

4   缩略语  	  2

5   企业网关虚拟化的总体架构  	  3

5.1   企业网关虚拟化的逻辑结构   	  3

5.2   企业虚拟网关功能参考模型   	  4

6   虚拟企业网关功能要求  	  5

6.1   虚拟企业网关总体要求   	  5

6.2   接入功能   	  6

6.3   传送功能   	  6

6.4   地址功能   	  7

6.5   QOS功能   	  8

6.6   安全功能   	  8

6.7   VPN组网功能 	  9

6.8   对实体网关的管理功能   	  9

7   虚拟企业网关的管理和控制  	  9

7.1   虚拟企业网关管理控制架构   	  9

7.2   系统配置管理 	  10

7.3   告警与诊断 	  11

7.4   企业业务配置管理 	  11

附录 A(资料性附录)    企业虚拟化网关相关业务流程示例  	  12

A.1   实体企业网关初始化配置流程    	  12

A.2   宽带业务流程    	  12

A.3   企业 IPSecVPN组网业务流程  	  12

附录 B (资料性附录)    虚拟企业网关用户管理门户 	  14

GB/T 40420.6— 2021

前       言

GB/T 40420《基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化》已发布以下部分：

—第 1部分：总体要求；

—第 2部分：语音虚拟化技术要求；

—第 3部分：实体家庭网关技术要求；

—第 4部分：实体企业网关技术要求；

—第 5部分：虚拟家庭网关功能技术要求；

—第 6部分：虚拟企业网关功能技术要求；

—第 7部分：管理要求；

—第 8部分：接口要求 。

本部分为 GB/T 40420的第 6部分 。

本部分按照 GB/T 1.1— 2009给出的规则起草 。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任 。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出 。

本部分由全国通信标准化技术委员会(SAC/TC485)归口 。

本部分起草单位：中国电信集团有限公司 、中国联合网络通信集团有限公司 、中国信息通信研究院 、 中国移动通信集团有限公司 、中兴通讯股份有限公司 、华为技术有限公司 、烽火科技集团有限公司 、 上海诺基亚贝尔股份有限公司 。

本部分主要起草人：胡杰 、吕航 、冯明 、王波 、谢久雨 、支金龙 、李妮 、肖扬 、刘玉飞 、杨晨 、江志峰 、 沈毅纲 、李明 、朱晓雨 、刘谦 、张德朝 、陈伟 、林薇 、韩静 、罗晔 。

I

GB/T 40420.6— 2021

基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化

第 6 部分:虚拟企业网关功能技术要求

1   范围

GB/T 40420的本部分规定了公用电信网宽带客户网关虚拟化后虚拟企业网关的逻辑架构和功能 参考模型 、软件功能 、协议等方面的要求 。

本部分适用于基于公用电信网的虚拟企业网关 。

注 :如无特别说明，本部分中所出现的宽带客户网络均指基于公用电信网的宽带客户网络，电信网络均指公用电信 网络，虚拟网关均指虚拟企业网关 。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注 日期的引用文件，仅注 日期的版本适用于本文 件 。凡是不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB/T 40420.1— 2021   基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化    第 1部分:总体要求 YD/T 2372— 2011   支持 IPv6的接入网总体技术要求

IETFRFC 2661   二层隧道协议(LayerTwoTunnelingProtocol”L2TP”)

IETFRFC 2663   IP 网络地址转换器(NAT) 术语和注意事项[IP NetworkAddresTranslator 	(NAT)  TerminologyandConsiderations]

IETF RFC3022   传统 IP网络地址转换[TraditionalIPNetworkAddresTranslator(Traditional NAT)]

IETFRFC3027    使 用  IP 网 络 地 址 转 换 的 协 议 复 杂 性 (ProtocolComplications with the IP NetworkAddresTranslator)

IETFRFC 3193   使用 IPsec保护 L2TP(SecuringL2TPusingIPsec)

IETFRFC 3489   通过网络地址转换器实现用户数据报协议(UDP) 的简单遍历[STUN-Simple TraversalofUserDatagram Protocol(UDP)  ThroughNetworkAddresTranslators(NATs)]

IETFRFC 3931   二层隧道协议第三版[LayerTwoTunnelingProtocol-Version3 (L2TPv3)] 3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件 。

3.1

实体网关    physicalgateway

在宽带客户网关虚拟化场景下部署在宽带客户侧的网关设备 。

3.2

实体企业网关    physicalbusinesgateway

在宽带客户网关虚拟化场景下部署在宽带企业客户侧的网关设备 。

1

GB/T 40420.6— 2021

3.3

虚拟网关    virtualgateway

在宽带客户网关虚拟化场景下部署在网络侧网关功能集合o

注：这些功能可能部署在 一个网络侧设备上，也可能部署在多个网络侧设备上，这些功能和部署在用户侧的实体网

关 一起提供宽带客户网关的功能o

3.4

虚拟企业网关    virtualbusinesgateway

在宽带客户网关虚拟化场景下部署在网络侧的企业网关功能集合o

注：这些功能可能部署在 一个网络侧设备上，也可能部署在多个网络侧设备上，这些功能和部署在客户侧的实体企

业网关 一起提供宽带企业网关的功能o

4   缩略语

下列缩略语适用于本文件o

AAA：认证 、授权和计费(AuthenticatiOn，AuthOriZatiOn，AcOunting)

AES：高级加密标准(AdvancedEncryptiOnStandard)

AH：验证头(AuthenticatiOnHeader)

ALG：应用层网关(ApplicatiOnLayerGateway)

AN：接入网(AcesNetwOrk)

ARP：地址解析协议(AddresResOlutiOnPrOtOcOl)

BSS：业务支撑系统(BusinesSuppOrtSystem)

CAR：承诺访问速率(COmmitedAcesRate)

CPU：中央处理器(CentralPrOcesingUnit)

DDNS：动态域名服务(DynamicDOmainNameServer)

DDOS：分布式拒绝服务(DistributiOnDenialOfService)

DES：数据加密标准(DataEncryptiOnStandard)

DHCP：动态主机配置协议(DynamicHOstCOnfiguratiOnPrOtOcOl)

DHCP-PD：动态主机配置协议前缀委派(DynamicHOstCOnfiguratiOnPrOtOcOlPrefixDelegatiOn)

DNS：域名系统(DOmainNameSystem)

DOS：拒绝服务(DenialOfService)

DPD：断线侦测(DeadPerDetectiOn)

DSCP：差分服务代码点(DiferentiatedServicesCOdePOint)

EMS：网元管理系统(ElementManagementSystem)

ESP：封装安全有效载荷(EncapsulatingSecutiyPaylOad)

FTP：文件传输协议(FileTransferPrOtOcOl)

GRE ：通用路由封装(GenericROutingEncapsulatiOn)

HTTP：超文本传输协议(HyperTextTransferPrOtOcOl)

HTTPS：超文本传输安全协议(HyperTextTransferPrOtOcOlOverSecureSOcketLayer)  ICMP：互联网控制消息协议(InternetCOntrOlMesagePrOtOcOl)

IGMP：互联网组管理协议(InternetGrOupManagementPrOtOcOl)

IKE：互联网密钥交换(InternetKeyExchange)

IP：互联网协议(InternetPrOtOcOl)

IPSec：互联网协议安全性(InternetPrOtOcOlSecurity)

2

GB/T 40420.6— 2021

IPv4:互联网协议第四版(InternetPrOtOcOlv4)

IPv6:互联网协议第六版(InternetPrOtOcOlv6)

L2TP:第二层隧道协议(Layer2TunnelingPrOtOcOl)

LAN:局域网( LOcalAreaNetwOrk)

LSL:逻辑用户连接(LOgicalSubscriberLink)

MAC:媒体介入控制层(Medium AcesCOntrOl)

NAT:网络地址转换(NetwOrkAddresTranslatiOn)

NAPT:网络地址与端口转换(NetwOrkAddresandPOrtTranslatiOn)                   NFVO:网络功能虚拟化编排器(NetwOrkFunctiOnVirtualizatiOnOrchestratiOn)  OLT:光线路终端(OpticalLineTerminal)

OSS:运营支撑系统(OperatiOnSuppOrtSystem)

PBG:实体企业网关(PhysicalBusinesGateway)

PON:无源光网络(PasiveOpticalNetwOrk)

PPP:点对点协议(POinttOPOintPrOtOcOl)

PPPOE:以太网上传送点到点协议(POinttOPOintPrOtOcOlOverEthernet)

QOS:服务质量(ServiceOfQuality)

RIP:路由信息协议(ROutingInfOrmatiOnPrOtOcOl)

RIPng:下一代路由信息协议(ROutingInfOrmatiOnPrOtOcOlnextgeneratiOn)

RTSP:实时流协议(RealTimeStreamingPrOtOcOl)

SIP:信令控制协议(SesiOnInitiatiOnPrOtOcOl)

SLAAC:无状态地址自动配置(StatelesAddresAutOcOnfiguratiOn)

SSID:服务集标识(ServiceSetIdentifier)

TCP:传输控制协议(TransmisiOnCOntrOlPrOtOcOl)

TOS:服务类型(TypeOfService)

UDP:用户数据报协议(UserDatagram PrOtOcOl)

VBG:虚拟企业网关(VirtualBusinesGateway)

VID :VLAN 标识(VLAN Identifier)

VLAN:虚拟局域网(VirtualLAN)

VNFM:虚拟网络功能管理器(VirtualNetwOrkFunctiOnManager)

VPN:虚拟专用网络(VirtualPrivateNetwOrk)

VXLAN :虚拟扩展局域网(VirtualeXtendedLAN)

WAN:广域网( WideAreaNetwOrk)

WRR:加权循环调度( WeightedROundRObin)

WLAN:无线局域网( WirelesLOcalAreaNetwOrks)

5   企业网关虚拟化的总体架构

5.1   企业网关虚拟化的逻辑结构

企业网关虚拟化的逻辑结构如图 1所示 。

3

GB/T 40420.6— 2021

图 1   企业网关虚拟化逻辑结构

如图 1所示，实体企业网关(PBG)位于企业用户侧，包含着所有依赖于硬件的功能，而虚拟企业网 关(VBG)为分布式的虚拟存在，完成企业网关其他的逻辑功能 。实体企业网关的逻辑用户连接通过虚 拟企业网关基础设施的 LSL接口与对应的虚拟网关连接 。  图中虚线部分表示虚拟网关与实体网关不 一定是一一对应关系，一个虚拟网关可以对应多个实体网关，一个实体网关可以对应多个虚拟网关 。

5.2   企业虚拟网关功能参考模型

企业虚拟网关系统的网络功能是分布式部署的，虚拟企业网关(VBG)和实体企业网关(PBG)构成 了虚拟网关系统 。企业虚拟网关的功能参考模型如图 2所示 。

图 2   企业虚拟网关的功能参考模型

4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/815110313212011111