嘉兴环境保护监测站设备项目

# 招标文件

项目编号：嘉政采招（2013）第 49 号

项目名称：嘉兴环境保护监测站设备采购项目采购单位：嘉兴环境保护监测站

集中采购机构： 嘉兴市公共资源交易中心

2013 年 5 月 28 日

目	录

第一章	公开招标采购公告	2

第二章	招标需求	4

一、项目需求表	4

附件 1 氡、钍及氡钍射气析出率测量仪（原装进口）	5

附件 2 便携式能谱分析仪（原装进口）	6

附件 3 便携红外分光测油仪	7

附件 4A 级核防护套装	8

附件 5 原子吸收分光光度计（原装进口）	9

附件 6 便携式大气采样器	10

附件 7 流量计	11

附件 8 Testo350 烟气分析仪传感器及配件	11

附件 9 原子荧光分光光度计	12

附件 10 色谱柱及耗材	14

附件 11 纯水仪	15

附件 12 可见分光光度计	16

附件 13 紫外可见分光光度计	16

附件 14 大容量高温灭菌锅	17

附件 15 高温灭菌锅	18

附件 16 标准样品保存冰箱	18

二、质量保障	19

三、商务要求表	19

四、投标人的资信要求表	20

第三章	投标人须知	20

前附表	20

—	总	则	21

二	招标文件	23

三、投标文件的编制	24

四、开标	29

五、评标	30

六、定标	32

七、合同授予	32

第四章	评标办法及评分标准	34

第五章	嘉兴市政府采购合同（货物类）（指引）	37

第六章	投标文件格式	40

一、投标文件外层包装封面格式	40

二、资信商务及技术文件文件格式	40

三、报价文件格式	55

供应商注册流程	60

# 第一章	公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经嘉兴市财政局采监处 2013040014 号确认书批准，现就嘉兴环境保护监测站设备项目进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标：

一、项目编号：嘉政采招（2013）第 49 号

二、采购组织类型：政府集中采购三、采购方式：公开招标

四、招标项目：嘉兴环境保护监测站设备采购项目五、招标采购内容：

测氡仪、便携式 NaI  γ谱仪、便携式大气采样器、原子荧光分光光度计、

可见分光光度计、紫外可见分光光度计、Testo 烟气分析仪耗材

### 六、合格投标人的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5 参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6 法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

### ▲2、投标人的特定条件：

- 注册资本人民币 50 万元（含）以上；

- 类似案例成功的业绩投标时须提供合同复印件；

- 签定合同时中标供应商须提供所投品牌的生产厂家针对本项目的授权书原件。

### 七、招标文件的获取：

- 报名及招标文件获取时间：2013 年 5 月 29 日至 2013 年 6 月 6 日，上午；

08：30-11：30 ；下午 14：00-17：00（节假日除外）。

报名截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人前来获取招标文件。

- 报名及招标文件获取地点：嘉兴市广场路 350 号嘉兴市公共资源交易中心二楼窗口(联系人：张先生；电话 0573-82512058)，招标文件可在嘉兴市公共资源交易中心网站（http://www.jxzbtb.gov.cn/jxggzyjyzx/)自行下载。

### 八、报名时应提供以下资料：

- 经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本及复印件（加盖单位公章）；

- 报名人有效身份证件及复印件（须提供单位授权委托书或介绍信）。

### 九、投标保证金：

投标保证金：人民币壹万元整。

投标保证金应在开标截止时间前到帐（提醒：请投标单位在开标三个工作日前，即 2013 年 6 月 25 日前提交，款项用途请注明投标项目编号和名称，以便确认到帐）。保证金交纳方式：银行汇票、银行电汇、银行支票等形式。

单位全称: 嘉兴市公共资源交易中心开户银行: 中国农业银行嘉兴市分行银行帐号: 19—399901040041558

### 十、投标截止时间和地点：

投标人应于 2013 年 6 月 27 日 9 时 30 分前将投标文件密封送交到嘉兴市公共资源交易中心三楼开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

### 十一、开标时间及地点：

本次招标将于 2013 年 6 月 27 日 9 时 30 分在嘉兴市公共资源交易中心三楼开标室开标，投标人可派授权代表出席开标会议（请授权代表携带授权书、身份证等有效证明出席）。

### 十二、招标公告发布于：

浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；和嘉兴市公共资源交易中心网（http://www.jxzbtb.gov.cn/jxggzyjyzx/)

### 十三、业务咨询：

采购单位联系人：庞先生；联系电话：0573-83385929

嘉兴市公共资源交易中心联系人：陈瑶；联系电话：0573-82512025	传真：0573-82512032

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局采监处；联系电话：

0573-82031217、82180293

嘉兴市公共资源交易中心

2013 年 5 月 28 日

# 第二章	招标需求

编号：嘉政采招（2013）第 49 号

采购单位名称：嘉兴市环境保护监测站

### 一、项目需求表

| 设备名称 | 规格型号及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 |  |  |  |
| 测氡仪（进口） | 附件 1 | 套 | 1 |
| 便携式能谱仪（进口） | 附件 2 | 套 | 1 |
| 标段二 |  |  |  |
| 便携式红外测油仪 | 附件 3 | 套 | 1 |
| A 级防护套装 | 附件 4 | 套 | 3 |
| 标段三 |  |  |  |
| 原子吸收分光光度计（进口） | 附件 5 | 套 | 1 |
| 标段四 |  |  |  |
| 便携式大气采样器 | 附件 6 | 套 | 22 |
| 流量计 | 附件 7 | 套 | 1 |
| Testo 烟气分析仪传感器及配件（进口） | 附件 8 | 套 | 1 |
| 标段五 |  |  |  |
| 原子荧光分光光度计 | 附件 9 | 套 | 1 |
| 色谱仪耗材 | 附件 10 | 套 | 1 |
| 纯水仪 | 附件 11 | 套 | 1 |
| 标段六 |  |  |  |
| 可见分光光度计 | 附件 12 | 套 | 2 |
| 紫外可见分光光度计 | 附件 13 | 套 | 1 |
| 大容量立式高温灭菌筒 | 附件 14 | 套 | 1 |

| 小容量立式高温灭菌筒 | 附件 15 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准样品保存冰箱 | 附件 16 | 套 | 1 |

## 附件 1 氡、钍及氡钍射气析出率测量仪（原装进口）

- 技术参数	▲记号部分为关键技术指标，必须具备。另外仪器交付使用时需附带计量检定证书。

名称、技术指标要求

氡、钍及氡钍射气析出率测量仪

- 用途

用于空气氡、钍及氡钍射气析出率测量仪。

- 配置

氡、钍及氡钍射气析出率仪

- 技术参数

一机多用可同时测量氡、钍及氡钍射气析出率。

可独立使用，也可连续监测

尖端科技,  卓越品质,  经久耐用,  寿命长达 15 年以上内置温湿度传感器，计算软件能自动校准测量结果配合配件可测量水中氡气浓度

▲计数室体积： 2.65L ，直径 180mm,有效面积： 0,025 m²

▲计数室高压： 5000V

▲探测器：电荷灵敏α探测器（有效面积为 300 mm²的 PIPS 探测器）微处理器：双通道微处理器

软件：α谱仪，测量控制，数据计算

▲分析器：256 道，双缓冲器，转换时间 0.1 -1 ms

显示屏：集成显示屏，显示系统控制参数，结果及设置更新时间

▲数据存储容量：随机存储器中可存储＞750 个计算结果及α谱数据通信：USB 接口

电池备份：断电后无数据丢失，时钟可持续运行 60 天电源：100/240VAC， 50/60HZ

内置电池：可连续工作 6 小时，当系统连接到交流电时，电池就自动充电内置泵流量：150 l/h

流量计（可选）：10 l/h -250 l/h

传感器:内置相对湿度和温度传感器，通过计算软件能自动校准测量结果尺寸：330 mm x 260 mm x 280 mm（长×宽×高）；

温度： +5°C - +40°C,

- 技术服务

  - 供应商必需在使用者指定位置安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止。

  - 投标人在签订合同时必须提供厂家或国内总代理针对本项目的授权证书原件；仪器在调试通过后必须有 12 个月的保修期。

  - 投标人投标时必须提供厂家或国内总代理详细的售后服务承诺和产品说明书。

  - 供应商所提供仪器必须为该类仪器最新型号。

  - 配套实验桌 2 张（1500×70×80，防酸碱材质）

## 附件 2 便携式能谱分析仪（原装进口）

- 技术参数	▲记号部分为关键技术指标，必须具备。另外仪器交付使用时需附带计量检定证书。

- 用途

用于放射性核素快速甑别及核应急。

- 配置

便携式外照射巡检谱仪。

- 技术参数

系统组成

便携式外照射巡检谱仪主机，1.5″x 1.5″LaBr3 探测器技术指标

▲探测器：可拆卸式 1.5″x 1.5″LaBr3 探测器，探测器包含高压电源

▲灵敏度：3000cps/μSv/h

▲剂量率范围：10nSv/h～0.1Sv/h总剂量范围：100nSv～1Sv

集成电子线路：数字信号处理 MCA

校准：开机自动校准、随温度变化自动稳定

▲能量范围：20keV—3MeV

▲分辨率：≤ 3% （能量为 662 keV）内存：10000 个标准谱

▲采用二次方压缩转换技术，可在 1 秒钟内识别混合的同位素；滞后技术，在 2 秒内为核素识别提供 97%的置信度

电源：8 个标准 AA 电池

控制器显示：320x240 高亮，32000 种色彩，3.5″液晶显示屏防水/防尘性能：IP56

控制器 I/O：10/100 网络端口，可选 RS-232 适配器电缆温度范围：-20--+50℃

ADC 类型：14 位快速基线转换刻度：随温度变化自动稳定

▲转换模式：线性，256，512，1024 道 QCC，256，512 道报警：屏幕视觉报警或内置扬声器的声音报警

定制能力：可在现场或使用 Microsoft Excel 对同位素及其 相关能线进行修改，基本上不限制同位素及其能线数量，报警声响和使用语言的优先级可以修改

核素库：标准的 ANSI 同位素，ITRAP/IAEA 列表，医用源，工业用源，特殊核材料(SNM)或用户定义的列表

功能：核素识别，谱分析，剂量率计算（rem/Sv）,总剂量，音响搜索工具，数据登录

- 技术服务

  - 供应商必需在使用者指定位置安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止。

  - 投标人在签订合同时必须提供厂家或国内总代理针对本项目的授权证书原件；仪器在调试通过后必须有 12 个月的保修期。

  - 投标人投标时必须提供厂家或国内总代理详细的售后服务承诺和产品说明书。

  - 供应商所提供仪器必须为该类仪器最新型号

  - 配套实验桌 2 张（1500×70×80，防酸碱材质）

## 附件 3 便携红外分光测油仪

- 技术参数	▲记号部分为关键技术指标，必须具备。

| 名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
|  | 一、 配置： |
|  | 测油仪主机电源线 |
|  | USB 数据传输线 红外分光测油仪软件 |
|  | 二、技术参数： |
| 便携红外分光测油仪 | 测量范围：变换萃取比及比色皿(0.001mg/L-100%油) ▲检出限：<0.2mg/L (Oil/CCl4) 重复性：变异系数<0.5% ▲测量（0.4-6.4）mg/L (Oil/CCl4)，相关系数γ>0.999 ▲测量（5-80）mg/L (Oil/CCl4)，相关系数γ>0.999 线性误差：不超过±5% 波数显示最小刻度：测量档 5cm-1 仪器校正档 0.7cm-1 吸光度显示方式：对数吸光度(符合朗伯-比尔定律)测量值与手动计算误差：不超过±0.1% ▲零点稳定度：不超过±1%/24h 控制机构：平板计算机 |
|  | 仪器接口：USB2.0 (是计算机的通用接口) 计算机操作系统：Windows 7 光源：NC 红外光源(降低了可见光对仪器的影响) 光源与比色皿光路距离：580mm(不受光源温度影响)波数重复性：误差<±2cm-1 波数准确度：误差<±2cm-1校正系数准确度：<±5% 油品变化影响误差：<±10% 扫描速度：谱图扫描 20-45 秒/次 体积、净重：(440×340×200)mm、12kg 使用电源交流：市电(220±10)V~ 40VA (50-60)Hz 使用温度及湿度：(5-35)℃ (20-90)%RH |

- 技术服务

  - 供应商必需在使用者指定位置安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止

  - 投标人在签订合同时必须提供厂家或国内总代理针对本项目的授权证书原件；仪器在调试通过后必须有 12 个月的保修期。

  - 投标人投标时必须提供厂家或国内总代理详细的售后服务承诺。

## 附件 4 A 级核防护套装

- 技术参数	▲记号部分为关键技术指标，必须具备。

| 名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 辐射防护服 | 一、用途 用于工作人员电离辐射防护剂应急。 二、配置要求 全密闭电离辐射防护服。 防护面罩 射线防护连体防护服射线防护五指手套 射线防护靴 防射线胶带碘化钾药片事件报告表便携包 三、技术性能指标 防护能力： ▲具有 CBRNe 防护能力；整套装备均具有防电离辐射的能力，可以在 2000mSv 能量的环境中安全作业； 防护多种化学毒物；氯气、氨气防护时间 >480 min，乙烷硫酸盐液体 >170 min，硫酸 >480 min。 ▲可防护γ、Χ、β、α射线，0.5mmPb 铅当量—130KVp γ射线核防护：核气溶胶 可隔绝各种生物病毒 可以抵御电子和电磁射线辐射射线防护服 ▲材质：无毒无铅材料 式样：连体式样，确保全身所有部位的安全颜 色：黑色 射线防护面罩 防γ、Χ、高能β射线，0.25mmPb。 材料：新型铅有机玻璃面屏和橡胶密封边缘。 200 度宽视野,透光率高,防雾效果好可过滤放射性气溶胶 防刮檫、防冲击 铅分布均匀,性能稳定 配戴舒适，结构密闭性好 每个面罩配有 2 个防放射性气溶胶过滤盒，2 张剥落式防雾保护膜，2 个擦拭布射线防护手套 材质：三层结构，多层铅橡胶、皮革和棉布 五指型式样，柔软、舒适、轻便防护辐射能力 0. 5mmPb 射线防护靴 材质：三层结构，外层为 PVC 材质，耐磨防水、防酸碱，中间层为铅橡胶，防射线，内层为棉布，吸汗、穿着舒适 式样：高 320 X 厚 6 mm，防护靴上口具有收紧靴带，保证穿着后的密闭性 防护辐射能力 0. 5mmPb 防砸、防穿刺、耐油、防水、防化防射线胶带 |

|  | 防辐射复合材质 射线环境中，不老化、脆化规格：48mm x 30 m 套装总重量：<10Kg |
| --- | --- |

- 技术服务

  - 供应商必需在使用者指定位置安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止

  - 投标人在签订合同时必须提供厂家或国内总代理针对本项目的授权证书原件；仪器在调试通过后必须有 12 个月的保修期。

  - 投标人投标时必须提供厂家或国内总代理详细的售后服务承诺。

## 附件 5 原子吸收分光光度计（原装进口）

### 1、技术要求：

台式设计原子吸收光谱仪，火焰石墨炉一体机，软件控制全自动切换; 投标商的投标型号

应为各厂家最高端的、性能最好的型号。

  - 光学系统

    - 光路全密封； 自动选择波长和峰值定位

    - 采用实时双光束系统；光路全密封；

    - 采用自动选择波长和峰值定位能够实现最大限度的光通量,低杂散光.

    - 波长范围：200～800nm，可自动检索、自动选择波长

    - 光栅刻线数：1600 线/mm 以上

    - 自动狭缝切换：并可设定高、低狭缝

▲1.1.7 火焰和石墨炉可分别独立使用固定 8 灯座，自动选择空心阴极灯.

1.1.8 火焰和石墨炉部分分别具有独立的光学平台和检测系统

  - 火焰部分

    - 雾化系统:能够耐强酸和有机溶剂；雾化器溶液提升量可调节

    - 燃烧头:耐腐蚀，不发脆； 燃烧头防堵效果好，能适合高盐样品分析

    - 安全联锁监控：燃烧头类型、位置、液阱位置、压力释放塞、火焰屏蔽罩、火焰工作情况、电源、气体压力，多个防紫外辐射和废气排放系统给予操作人员完全的保护

▲1.2.4 元素灯能实现同时预热功能,至少四个可同时预热

    - 检测器: 寿命长；样品光束和参比光束可实时同时检测，连接石墨炉系统可直接分析砷.

    - 具备高强度氘灯背景校正，可校正到 2.5Abs 的背景，响应时间为 2ms，准确校正实际背景；带有自动衰减的调节功能

  - 石墨炉部分

▲1.3.1 稳定温度区域控制技术：石墨炉最高温度: ＜2700 度，Cr 元素可在 2300 温度下原子化，最高使用不超过 2500 度；以便保护石墨炉。准确度： ±10 ℃

    - 独立的两路内外气保护设计，延长石墨管寿命

    - 石墨炉采用光电温度反馈控制，控温精确使得石墨炉的精密度高、记忆效应低

    - 具有多点曲线拟合法摸拟背景吸收曲线

    - 交流纵向塞曼扣背景技术，以便可对高盐分进行扣除；塞曼扣背景响应小于 5ms，实时监测背景信号。

    - 塞曼背景校正可满足 185～900nm 全波长范围高达 2.5Abs 的背景吸收

    - 90 位以上石墨炉自动进样器；

    - 具有石墨炉彩色摄像系统，实时检测石墨管内状况，使自动进样器位置的调整更简单；并且可以确定方法开发中每个步骤的温度是否合适

    - 样品进样体积：1～99μL

    - 可自动添加基体改进剂，预进样/后进样或与样品一起进样。具有自动减少超标样品进样体积功能

    - 进样精度 ±0.01 μL

    - 自动进样器能适用于：水、乙醇、甲醇、丙酮等多种溶剂

  - 仪器性能指标要求

    - 火焰灵敏度：5ppm Cu≥1.0Abs

    - 石墨炉 Cd 检出限：Cd 0.002ppb.

2、配置清单：

  - 主机 1 套

  - 石墨炉可视系统 1 套

  - 空气/乙炔燃烧头 1 个

  - 进口元素灯 8 个

  - 带平台石墨管 10 根

  - 原装正版操作软件 1 套

  - 电脑 1 台

  - 激光打印机 1 台

  - 空压机 1 台

  - 循环水装置 1 套

3、技术服务

  - 供应商必需在使用者指定位置安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止

  - 投标人在签订合同时必须提供厂家或国内总代理针对本项目的授权证书原件；仪器在调试通过后必须有 24 个月的保修期。

  - 投标人投标时必须提供厂家或国内总代理详细的售后服务承诺。

▲3.4 整机原装进口,指的是经海关入关且产自境外.

  - 保修时间不低于 2 年

  - 不少于 3 个免费培训名额

## 附件 6 便携式大气采样器

1、配置：

主机、电源线、1A 保险管、采样瓶架、干燥塔、三角架、说明书

2、技术参数

全中文人机界面，操作简单。

仪器体积小，重量轻，携带方便。

▲使用长寿命低噪声薄膜泵作抽气动力，泵膜寿命大于 2000 小时。

▲仪器可实现四路同时或分别采样，每路可独立控制。

▲仪器可实现四路的定时开机、关机、循环采样，全程微电脑控制。

▲四路可分别进行体积累计、采样时间及采样流量的设置。内置采样泵保护装置。

▲仪器程序具有一键四路同时暂停、继续功能；具备关机后参数设置储存功能，无需每次开机重设参数。

▲交直流两用。 温度：-20℃～55℃相对湿度：≤95%

大气压力：86kPa～108kPa

采样流量 0.1-1.0L/min，误差：≤±2.5%FS

抽气泵极限负压：大于 20kPa

单次采样时间设置：小于 24 小时(可设置四次采样)

工作电压：仪器内部直流 DC7.2V 或 AC220±10% 50Hz;

功率：<20W

噪声：<65dB

规格：29cm*23cm*18cm重量：约 2.5 公斤

3、每半年上门巡检一次，确保仪器正常运行，并能通过计量认证仪器检定。

## 附件 7 流量计

1、技术要求：

  - 微电脑程序控制，数据自动处理，具有中文操作提示功能；

▲1.2 根据校验的不同流量，可选择孔口、孔板、皮膜、皂膜等流量计进行校验，并通过一台微处理主机输出校验的流量数据；

▲1.3 可分别预置、显示、修改被检测仪表类型，选择使用流量段；

▲1.4 可手动输入（修改）现场大气压、可自动测量现场温度、被检表前压、被检表前温度等参数，装置主机根据设定的被检仪器仪表类型以及有关参数，直接显示被检测仪器仪表的瞬时实际流量，设定时间内的平均实际流量，可显示平均流量换算成的标准状态或参比状态下的流量，并可显示累积时间内的实际累积流量，标准状态或参比状态下累积流量；

  - 可计算、换算、贮存、查询和打印测量结果

▲1.6 测量检测范围：

皂膜流量计 a 段：0.1～1.5L/min；皂膜流量计 b 段：1000～6000ml/min；皮膜流量计 a 段：5～35L/min；皮膜流量计 b 段：30～80L/min；

小孔口流量计段：80～150L/min；大孔口流量计段：800～1200L/min；

  - 流量检测准确度：±1.0%；流量检测重复性：0.5%

  - 温度测量范围：-30℃～50℃(243.15～323.15K)；准确度：±1℃

  - 微压测量范围：-1000Pa～1000Pa	准确度：±1.0%；表前压测量范围：-30kPa～30kPa准确度：±2.0%

2、配置清单

主机 1 台、传感器皂膜流量计 1 个、传感器皮膜流量计 1 个、小孔口流量计及连接件 1 套、

大孔口流量计及连接压板 1 套、温度传感器（带接口）1 只、电源电缆线 1 根、导气管Ф10×15 2 米、导气管Ф5×10	2 米、导气管Ф6×9	2 米、导气三通 1 个、说明书 1 份、出厂检定证书 1 份。

3、其他要求

  - 供应商必需在使用者指定位置安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止；

  - 投标人在签订合同时必须提供厂家或国内总代理针对本项目的授权证书原件；

  - 投标人投标时必须提供厂家或国内总代理详细的售后服务承诺。

## 附件 8  Testo350 烟气分析仪传感器及配件

1、技术要求：

▲烟气分析仪传感器及配件包括 O2 传感器、CO 传感器、NO 传感器、NO2 传感器、SO2传感器、过滤芯、直径 14mm 前置过滤器等，以上物品必须可以应用于 TESTO350 烟气分析仪器。

  - O2 传感器

量程：0— +25 Vol % O2；

精度：±0.8% of f.v (0— +25 Vol. % O2)；

  - C0 传感器

量程：0— +10000ppm CO；

精度：± 5% of mv (+100— +2000 ppm CO)；± 10% of mv (+2000— +10000 ppm CO)；

± 5 ppm CO (0— +99 ppm CO)；

  - NO 传感器

量程：0— +3000ppm NO；

精度：± 5% of mv (+100— +1999.9 ppm NO);± 10% of mv(+2000— +3000 ppm NO);±

5ppm NO (0— +99 ppm NO)；

  - NO2 传感器

量程：0— +500ppm NO2；

精度：± 5% of mv (+100— +500 ppm NO2);± 5 ppm NO2 (0— +99.9 ppm NO2)；

  - SO2 传感器

量程：+5000ppm SO2；

精度：± 5% of mv (+100— +2000 ppm SO2)；±10% of mv(+2001— +5000 ppm SO2)；

±5 ppm SO2(0— +99 ppm SO2)。 2、配置清单

O2 传感器：2 套； C0 传感器：2 套； NO 传感器：2 套； NO2 传感器：2 套； SO2 传感器：2 套；

过滤芯（20 个/包）：2 包；

直径 14mm 前置过滤器：2 个。

## 附件 9 原子荧光分光光度计

1、用途

用于样品中 As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd 元素的痕量分析。 2、系统配置要求

  - 仪器类型：全自动双路顺序注射原子荧光光度计

  - 外置 160 位全自动进样系统

  - 双路顺序注射泵（美国进口组装）1 套

  - 数据处理系统 1 套

  - 注射进样管 2 支（美国进口）

  - 化学气相发生气液分离装置 1 套

3、技术性能指标要求

  - 双元素同时测定

  - 光源采用特制空心阴极灯，集束脉冲控制方式

  - 光学系统 短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统

▲3.4 全自动内置式双路顺序注射泵，无需蠕动参与进液，外置 160 位自动进样器外置

  - 新型去除水蒸气装置，有效的去处水蒸气。

  - 原子化器 氩氢火焰、屏蔽式石英炉原子化器。

▲3.7 精确控制溶液体积进行反应（包括还原剂体积），单点自动配标准曲线 r>0.9995，高样品浓度过高后自动清洗，浓度自动稀释

▲3.8 在线自动加还原剂、掩蔽剂的试剂，还原剂定体积加入，不需要蠕动泵进样或还原剂溶液。

▲3.9 具有在线自动去除硼氢化钾气泡技术，防止参与样品的反应。

  - 可根据样品浓度选择工作曲线范围，

  - 具有化学气相发生气液分离装置

  - 标准的 RS-232 接口/RS-485 通讯口

  - 检出限（DL）硒、碲、铋、砷、汞等元素<0.01µg/L；冷原子测汞<0.001µg/L；

镉<0.001µg/L

  - 测量精度 RSD<1.0%

  - 线性范围 三个数量级

▲3.16 具有氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置，提供相关专利或国家级证明。

▲3.17 预留具有直接检测固体镉检测功能升级接口，无需消解固体样品，提供相关证明文件。

4、技术服务

  - 供应商必需在使用者指定位置安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止；

  - 投标人在签订合同时必须提供厂家或国内总代理针对本项目的授权证书原件；

  - 投标人投标时必须提供厂家或国内总代理详细的售后服务承诺。

  - 卖方向用户提供 1 年的保修服务；

  - 仪器安装现场对使用人员进行培训；

配套实验桌 2 张（1500×70×80，防酸碱材质）

5、配置:

| 序号 | 主机标准配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 主机（内置美国进口组装双路顺序注射泵） | 1 套 |
| 2. | 外置式自动进样器 | 1 套 |
|  | 进样反应系统备件： | 1 套 |
|  | 顺序注射泵石英针管 | 2 支 |
|  | 样品盘 | 1 个 |
|  | 载流槽 | 1 个 |
|  | 样品管 | 1 套 |
| 3. | 进样针 | 5 根 |
|  | 混合反应块 | 1 个 |
|  | 气液分离器 | 1 个 |
|  | 泵管 | 1 套 |
|  | 连接管 | 1 套 |
|  | 三通 | 1 支 |
| 4. | 新型化学气相发生气液分离装置及稳定装置 | 1 套 |
| 5. | 专用编码空心阴极灯（砷灯、汞灯各一支） | 2 支 |

| 6. | 密闭式石英炉原子化器 | 1 套 |
| --- | --- | --- |

| 7. | 去除水蒸气的装置（二级气液分离器） | 1 支 |
| --- | --- | --- |
| 8. | 烟囱 | 1 个 |
| 9. | 氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱 | 1 个 |
| 10. | 石英炉芯 | 1 个 |
| 11. | 点火炉丝 | 3 根 |
| 12. | 调光器 | 1 个 |
| 13. | 专用安装工具 | 1 套 |
| 14. | 系统操作软件光盘 | 1 套 |
| 15. | 仪器使用说明书 | 1 本 |
| 16. | 软件操作手册 | 1 本 |
| 17. | 实用分析方法手册 | 1 本 |
| 18. | 品牌电脑及打印机 | 1 台 |

## 附件 10 色谱柱及耗材

| 序号 | 色谱柱及耗材 | 部件号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戴安 IonPac AS 18 分析柱 4*250mm | AS 18 060549 | 1 | 离子色谱分析柱 |
| 2 | 戴安 IonPac AG 18 保护柱 4*50mm | AG 18 060551 | 1 | 离子色谱保护柱 |
| 3 | 戴安 Eac Ⅲ KOH 发生器 | P/N 074532 | 1 | 离子色谱耗材 |
| 4 | CSRS 300-4mm | P/N 064556 | 1 | 离子色谱耗材 |
| 5 | AS-DV 自动进样器所用进样管及塞子 5.0ml Vials（塑料，250 支装） | P/N 038009 | 1 | 离子色谱耗材 |
| 6 | Waters T3 5um，4.6mm*150mm |  | 1 | 液相色谱柱 |
| 7 | ZORBAX Eclipse XDB-C18 2.1*50mm 3.5um | 971700-902 | 1 | 液相色谱柱 |
| 8 | DB-5ms 60m*0.32mm*1.00um | 123-5563 | 2 | 气相色谱柱 |
| 9 | HP-INNOWAX 30m*0.32mm*0.5um | 19091N-213 | 1 | 气相色谱柱 |
| 10 | 2ml 进样瓶瓶盖配隔垫 | 5185-5820 | 3 | 气相色谱耗材 |
| 11 | 气相色谱自动进样针 | 5181-1267 | 5 | 气相色谱耗材 |

技术参数：

| 12 | 顶空瓶 20ml，23*75mm | 5188-2753 | 1 | 顶空仪耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 顶空瓶盖 | 5188-2759 | 1 | 顶空仪耗材 |
| 14 | 活性碳柱 | HXT-S-250 | 2 | Pall 超纯水仪耗材 |
| 15 | 过滤芯 | SS-PO5P250 | 4 | Pall 超纯水仪耗材 |
| 16 | RO 预处理柱 | PAL-C173 | 1 | Pall 超纯水仪耗材 |
| 17 | 纯化柱组件 | PAL-C156 | 1 | Pall 超纯水仪耗材 |
| 18 | 超纯化柱 | PAL-C180 | 1 | Pall 超纯水仪耗材 |
| 19 | 0.2um 终端滤器 | PAL-C166 | 1 | Pall 超纯水仪耗材 |
| 20 | 0.05um 超微滤器 | PAL-C142 | 1 | Pall 超纯水仪耗材 |

## 附件 11 纯水仪

- 进水水源：城市自来水，4-40℃

- 出 水 量：100H/L

- 瞬间流速：1.5-2L/min （25℃）

- 水	质：纯水电导率≤2µS/㎝﹫25℃超纯水电阻率  18.25MΩ-cm@25℃ 5．总有机碳（TOC）：≤20ppb     6．细菌含量：＜1cfu/ml         7．颗粒杂质：(0.22µm)<1 个/m1

- 可溶性硅(SIO2): ＜0.1ppb

- 吸光度(254nm.1cm) ≤0.001

- 机器性能：

  - 操作模式：微电脑控制、触摸式按键、一键式操作。

  - 系统监控：四行液晶时时显示纯水、超纯水水质参数、温度、产水时间；故障报警显示。

  - 安全保障：手动及自动清洗预处理单元；缺水、断电自动保护；纯化柱、超纯化柱更换提醒；手动及自动循环灭菌；紫外灯工作状态时时监测。

  - 其它性能：0~999 分钟时间设定、定时定量取水落、密码保护、液位自控。

升级功能：脚踏开关、活动取水臂实现远程取水、红外遥控。RS232/285 转换接口。

- 标准配置：

  - 超纯水主机系统 （二级反渗透主机）	1 台

  - 前处理系统	1 套

  - 美国进口 RO 系统	2 套

  - 美国罗门哈斯纯化柱	1 套

  - 水箱+在线监测系统	1 套

  - 安装配件包及说明书	1 套仪器保修三年：三年内耗材所需：

前处理过滤蕊	12 套

美国进口 RO 系统	2 套

美国罗门哈斯纯化柱	3 套 12、售后服务

  - 供应商必需在使用者指定位置安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止。

  - 投标人在签订合同时必须提供厂家或国内总代理针对本项目的授权证书原件；仪器在调试通过后必须有 12 个月的保修期。

  - 供应商必须为买方两位人员提供至少二天的培训时间，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。

  - 供应商所提供仪器必须为该类仪器最新型号

## 附件 12 可见分光光度计

- 主要技术指标

  - 光学系统： 双光束比例监测

  - 波长范围： 325～1100nm

  - 波长准确度：±2nm

  - 波长重复性 ：≤0.4nm

  - 光谱带宽： 2nm

  - 杂散光： ≤0.1%T

  - 光度准确度：±0.002A(0-0.5A)；±0.004A(0.5-1A)；±0.3%T(0-100%T)

  - 光度重复性：≤0.001A(0-0.5A)；≤0.002A(0.5-1A)；≤0.15%T(0-100%T)

  - 光度噪声: ±0.001Abs/h(500nm,P-P），开机预热半小时后

  - 基线平直度：±0.002A(325-1000nm)

  - 基线漂移：≤0.002Abs/h(500nm,0Abs ，预热 2 小时后）

- 配置：主机标准套

## 附件 13 紫外可见分光光度计

- 技术参数

  - 光学系统： 双光束比例监测

  - 波长范围： 190～1100nm

  - 波长准确度：±1nm

  - 波长重复性：≤0.2nm

  - 光谱带宽： 2nm

  - 杂散光： ≤0.05%T；

  - 光度准确度：±0.002A(0-0.5A)；±0.004A(0.5-1A)；±0.3%T(0-100%T)

  - 光度重复性：≤0.001A(0-0.5A)；≤0.002A(0.5-1A)；≤0.15%T(0-100%T)

  - 光度噪声: ±0.001Abs/h(500nm,P-P)，开机预热半小时后

  - 基线平直度：±0.002A(200-1000nm)

- 配置:主机标准套

## 附件 14 大容量高温灭菌锅

1、主要性能及特点：

采用微电脑控制技术，触摸式按键，LCD 中文菜单液晶显示。

注水、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动程序控制。

设有器械、敷料、橡胶、培养基灭菌保温、培养基溶解保温等程序，供用户选择。过程状态、温度、时间液晶动态显示,故障自动显示报警。

具有温度定时排空以及正压脉冲排空等多种排除冷空气方式，彻底排除灭菌室内冷空气，确保蒸汽的饱和度。

具有快速排汽和慢排汽自动控制功能，避免液体灭菌时液体的溢出。 具有断电自动保持功能，重新接通电源后，自动从程序断点继续运行。灭菌循环结束,蜂鸣提示。

具有预热控制功能。

内置水箱，汽水内循环，不外排蒸汽，环境清洁干燥。水平滑动式开门，自涨式硅胶圈密封，操作简捷安全。可选配打印机。

2、安全装置：

超温自动保护：超过设定温度，系统自动切断加热电源，并声光报警。

防干烧保护装置：水位低于低水位，系统自动切断加热电源，并声光报警。

门安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

超压自动泄压的安全阀：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压。

保温隔热门罩：灭菌门用保温隔热材料制造的门罩隔绝，既美观又可防止操作者烫伤。过流、漏电保护装置。

3、主要技术参数：

| 工作条件： | 环境温度 5－35℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计压力： | 0.26Mpa； | 设计温度： | 150℃； |

温度显示精度：0.1℃

灭菌温度选择：105~136℃   灭菌时间范围：0~99 分钟；溶解温度：  60~100℃    保温温度：  40~60℃ ；内胆：   SUS304 不锈钢

附件：    2 个不锈钢消毒提篮

| 规格 | 内室尺寸 | 有效容积 | 电源功率 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3870 | Φ386×695 | 80L | 380V50Hz4.5Kw | 546× 688× 1030 | 75Kg |

## 附件 15 高温灭菌锅

1、应用范围：

灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

2、产品特点：自控型

专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构

外壳、筒体、网篮均采用 SUS304 材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀微电脑智能化控制

压力安全联锁装置，超温保护装置自涨式密封圈，自动排放冷空气 低水位报警，断水自控

超压自泄

灭菌终了蜂鸣器提醒

选配：样品测试孔、打印机

3、技术参数：

型号：YXQ-LS-50SII

容积：60L

功率：3.1KW

电源：220V±10% 50Hz±2%

最高工作/设计温度：135℃/138℃

最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa定时范围（分钟）：0-120

内腔尺寸(mm)：Φ400×520

提篮尺寸(mm)：Ф360×240×2 个外形尺寸(mm)：500×500×1080

## 附件 16 标准样品保存冰箱

1、气囊式可拆门封条，密封性能好，便于清洗;

2、排水孔设计，方便清洁

3、 多层钢丝搁架，可随意调节;

4、 铝合金门柱，美观耐用

5、箱体整体发泡，强度好;

6、箱内大风机送风，制冷温度均匀

7、 除露结构设计，保持玻璃透明;

8、安全门锁，保护财产

9、物品照明灯光线明亮、柔和;

10、柜顶设置广告灯箱，广告效果好

11、 优质双层中空玻璃，隔热效果好，清晰透明

### 二、质量保障

中标人（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

1、系统的完整性：投标人所提供设备应能构成一个完整的系统并按出厂规定的技术要求连续运行。需要业主自行解决的设备、配件应在投标文件中列出。

### 否则，由此引起的影响整个系统正常运行所需的人力和相关设备及部件，均视

为由投标人免费及时提供。对于影响系统正常工作所必须的组成部分，无论指出与否，投标人都应提供。

2、设备的完好性：投标人所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的产品，所有的部件必须无任何缺陷。

3、提供的货物应具有出厂检验合格证。

4、采购单位不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

### 三、商务要求表

| 质保期 | 详各设备技术参数中质保要求 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 提供免费培训，确保使用者完全会使用及操作为止。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后 90 天内；交货地点： 嘉兴市环境保护监测站 |
| 付款条件 | 货到安装验收合格后由财政一次性支付全部货款。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 确保配件供应且 2 年内配件价格不变。 |

### 四、投标人的资信要求表

| 能力或业绩要求 | 投标人具有投标品牌的业绩。 |
| --- | --- |
| 原厂商授权 | 需专业技术服务支持的项目,要求中标供应商在签订合同时提供主要设备材料原厂商针对本项目的授权书原件。 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 24 小时内现场处理，48 小时内确保设备正常运行。 |

# 第三章	投标人须知

### 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴市环境保护监测站设备项目 |
| 2 | 采购内容：环保设备的采购与安装 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：人民币壹万元整,应按《招标采购公告》第九条规定交纳。 |

| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期 5 天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| --- | --- |

| 6 | 投标文件组成：资信商务及技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各 5 份； |
| --- | --- |
| 7 | 投标截止时间及地点：投标人应于 2013 年 6 月 27 日 9 时 30 分前将投标文件密封送交到嘉兴市公共资源交易中心三楼开标室 |
| 8 | 开标时间及地点：2013 年 6 月 27 日 9 时 30 分在嘉兴市公共资源交易中心三楼开标室开标。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 10 | 评标结果公告： 评标结束后2天内， 评标结果公告于浙江省政府采购网 (http://www.zjzfcg.gov.cn)、 嘉 兴 市 公 共 资 源 交 易 中 心 网 （http://www.jxzbtb.gov.cn/jxggzyjyzx/)。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结果公告7个工作日无异议后，发布中标通知书，中标公告发布于上述媒体。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标的投标人于中标通知书发出后5个工作日内、中标的投标人于合同签订后5个工作日内提供本单位开具的退保证金收据（抬头写嘉兴市公共资源交易中心，内容注明项目编号和名称）、本单位开户银行及账号、该项目经办人身份证复印件。嘉兴市公共资源交易中心将以转账方式退还投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后7日内。 |
| 14 | 履约保证金的收取:按合同总金额的 5 %计收，合同履行完毕后自动转为质保金质，保期质保期详见各设备具体技术参数。 |
| 15 | 预算金额为： 标段一：64万元，标段二：30万元，标段三：58万元，标段四：30.75万元，标段五：40.6748万元，标段六：7.83万元，共231.2548万元 |
| 16 | 付款方式：货到安装验收合格后由财政一次性支付全部货款。 |
| 17 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 18 | 网上注册：，投标供应商购买招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商 注 册 及 诚 信 管 理 暂 行 办 法 》 的 规 定 ， 在 “ 浙 江 政 府 采 购 网 (http://www.zjzfcg.gov.cn)”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。具体注册详见供应商注册流程。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于嘉兴市公共资源交易中心。 |

### —	总	则

（一） 适用范围

本招标文件适用于嘉兴市环境保护监测站项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

- 招标采购单位系指组织本次招标的嘉兴市公共资源交易中心（招标人）和采购单位。

- “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

- “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “书面形式”包括信函、传真、电报等。

- “▲”系指实质性要求条款。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

- 本项目不允许转包。

- 本项目不可以分包。

### ▲（八）特别说明：

- 多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。

生产厂商开具的授权书应是唯一的。

- 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### （九）质疑和投诉

- 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 二	招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

- 招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及标准

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

### 1.（三）招标文件的澄清与修改

- 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期 5 天前书面通知所有已报名的投标人。

- 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

### 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务技术文件、投标报价文件二部份组成。

### 资信及商务技术文件：

  - 资信及商务文件：

- 投标声明书 (格式见附件) ；

- 法定代表人授权委托书(格式见附件)；

- 最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查）]

- 营业执照副本复印件;

- 投标人投标品牌的销售、安装、维修认定证;

- 投标产品针对本项目的唯一授权书；

- 类似案例成功的业绩（投标人投标品牌同类项目实施情况一览表、经招标单位盖章的中标通知书和合同复印件，原件备查）；

- 其他特殊资质证书（如企业信用证明、本地化服务能力等）

- 投标品牌节能环保等方面的资质证书；

- 投标品牌质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

- 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

- 投标人情况介绍；

- 商务响应表（格式见附件）；

### 技术文件

- 技术响应表；

- 设备配置清单（均不含报价）；

- 保证工程质量的技术力量及技术措施；

- 保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

- 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

- 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

- 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及

过程）；

- 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

- 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

- 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

- 项目实施人员一览表

- 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

- 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

### 投标报价文件：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

### ▲注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）签章并加盖单位公章。投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人（负责人）或被授权人签章并加盖单位公章。

▲（二）投标文件的语言及计量

- 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

- 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

- 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/816043003044010054