# 危险品目录

1、丙酮

2、异丙醇

3、三甲基氯硅烷

4、磷酸

5、甲酸

6、四氢呋喃

7、乙酸乙酯

8、硫酸

9、乙酸

10、盐酸

11、亚硫酸

12、乙醇

13、甲酸

14、乙腈

15、二氯甲烷

16、氨水

17、三乙胺

18、五氯化磷

19、氢氧化钠

20、石油醚

21、三氯乙烷

22、吡啶

23、六甲基二硅烷

24、正已烷

25、液氨

26、三氧甲烷

27、醋酸酐

主要原辅料－危险化学品安全技术说明书（MSDS）:

# 表	丙 酮

化学品中文名：	丙酮；阿西通化学品英文名：	acetone

CAS No. 67-64-1

危险性概述	危险性类别：第类 低闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口  服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。

慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。

燃爆危险：本品极度易燃，具刺激性。

急 救 措 施	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：饮足量温水，催吐。就医。

消 防 措 施     危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂： 抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

泄漏应急处理    应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系 统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。灌 装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容 器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留 有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过26℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制 /个体防最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）:400   前苏联MAC（mg/m3）:200 护	监测方法：气相色谱法；糠醛分光光度法

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。

理 化 特 性	Ph 值:

相对密度( 水=1 ): 相对密度(空气=1): 燃烧热(kJ/mol): 临界压力(MPa):  闪点(℃):	-20

爆炸下限[％(V/V)]: 最小点火能(MJ):

熔点(℃):

沸点(℃):

饱和蒸气压(kPa):	℃)

临界温度(℃):  辛醇/水分配系数:

引燃温度(℃): 465 爆炸上限[％(V/V)]: 最大爆炸压力(MPa):

外观与性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。

溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。主要用途：是基本的有机原料和低沸点溶剂。

稳定性资料	稳定性：稳定

聚合危害：不聚合避免接触的条件：

禁配物：强氧化剂、强还原剂、碱。

毒理学资料	急性毒性： LD ：5800 mg/kg(大鼠经口)；20000 mg/kg(兔经皮)

50

LC ：无资料

50

刺激性：家兔经眼：引起精子生成变化。引起死胎，颅面部发育异常。重度刺激。导致眼刺激。家兔经皮开放性刺激试验：可引起粘膜刺激。家兔经眼：2mg/24h，重度刺激。

致敏性：

致突变性：细胞遗传学分析：制酒酵母菌200mmol/ 管。致畸性：

运 输 信 息	危险货物编号：31025

UN 编号：1090

包装标志：易燃液体

包装类别：Ⅱ类包装

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料

瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设

备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减

少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中

应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车

辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输

时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁

用木船、水泥船散装运输。

# 表	异丙醇

化学品中文名：	2-丙醇；异丙醇

化学品英文名：	2-propanol；isopropyl alcohol

CAS No. 67-63-0

危险性概述

危险性类别：第类 中闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口

服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。

长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。

燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

急 救 措 施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸

停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。

消 防 措 施	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在  较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：  抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处理    应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存	操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和  设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。灌装时应  控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。  储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保  持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通  风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合  适的收容材料。

接触控制 /个体防最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）:200	前苏联MAC（mg/m3）:10 护	监测方法：

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴乳胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

理 化 特 性	Ph 值:

相对密度( 水=1 ): 相对密度(空气=1): 燃烧热(kJ/mol): 临界压力(MPa):  闪点(℃):	12

爆炸下限[％(V/V)]: 最小点火能(MJ):

熔点(℃):

沸点(℃):

饱和蒸气压(kPa):	(20℃) 临界温度(℃):

辛醇/水分配系数:	< 引燃温度(℃):	399 爆炸上限[％(V/V)]:

最大爆炸压力(MPa):	无资料

外观与性状：无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。溶解性：溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。

主要用途：是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。稳定性资料	稳定性：稳定

聚合危害：不聚合避免接触的条件：

禁配物：强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。

毒理学资料	急性毒性： LD ：5045 mg/kg(大鼠经口)；12800 mg/kg(兔经皮)

50

LC ：无资料

50

致突变性：细胞遗传学分析：制酒酵母菌200mmol/ 管。运 输 信 息	危险货物编号：32064

UN 编号：1219

包装标志：易燃液体；有毒品

包装类别：Ⅱ类包装

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料

瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底

板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设

备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减

少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应

防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆

排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时

要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用

木船、水泥船散装运输。

# 表	三甲基氯硅烷

化学品中文名：	三甲基氯硅烷；氯化三甲基硅烷

化学品英文名：	trimethylchlorosilane

CAS No. 75-77-4

危险性概述

危险性类别：第类 中闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对呼吸道、眼睛、皮肤粘膜有强烈刺激性。吸入后可因喉、支气管的痉挛、

水肿、炎症，化学性肺炎、肺水肿而致死。

接触工人往往有眼痛、流泪、咳嗽、头痛、易激动、皮肤发痒等。

环境危害：

燃爆危险：本品极度易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

急 救 措 施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

消 防 措 施	危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。受热或遇水分解放热, 放出有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化硅、氯化氢。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：二氧化碳、干粉、干砂。禁止用水和泡沫灭火。

泄漏应急处理	应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火 源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可 能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石 灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至 废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作处置注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防 爆型的通风系统和设备。避免产生烟雾。防止烟雾和蒸气释放到工作场所空气中。避 免与酸类、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。在氮气中操作处置。搬运时要轻装 轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超 过 30℃。保持容器密封。应与酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、

通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制 /个体防最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）:未制定标准护	前苏联MAC（mg/m3）:未制定标准

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

理 化 特 性	Ph 值:

相对密度( 水=1 ): 相对密度(空气=1):

燃烧热(kJ/mol):		无资料临界压力(MPa):	无资料闪点(℃):	-28

爆炸下限[％(V/V)]:

最小点火能(MJ):	无资料

熔点(℃):	-40

沸点(℃):

饱和蒸气压(kPa):	(25℃) 临界温度(℃):	无 资 料 辛醇/水分配系数:	无资料引燃温度(℃):	无资料

爆炸上限[％(V/V)]:	无资料最大爆炸压力(MPa):	无资料

外观与性状：无色至淡黄色透明液体。溶解性：溶于苯、甲醇。

主要用途：用作硅酮油制造的中间体、憎水剂、分析用试剂。稳定性资料	稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：潮湿空气。

禁配物：强酸、强碱、水。

毒理学资料	急性毒性： LD ：无资料

50

LC ：无资料

50

运 输 信 息	危险货物编号：32186

UN 编号：1298

包装标志：易燃液体包装类别：Ⅰ类包装

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

# 表	磷酸

化学品中文名： 磷酸

化学品英文名： phosphoric acid；orthophosphoric acid

CAS No. 7664-38-2

危险性概述 危险性类别：第类 酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。皮肤或眼接触可致灼伤。

慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

急 救 措 施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

消 防 措 施	危险特性：遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。

有害燃烧产物：氧化磷。

灭火方法：用雾状水保持火场中容器冷却。用大量水灭火。

泄漏应急处理   应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存  操作处置注意事项：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面 罩），戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容 器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时， 应小心把酸慢慢加入水中，防止发生过热和飞溅。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）

燃物、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。接触控制/个体防最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）:未制定标准

护	前苏联MAC（mg/m3）:未制定标准监测方法：

工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

理 化 特 性	Ph 值:

相对密度( 水=1 ):	(纯品) 相对密度(空气=1):

燃烧热(kJ/mol):		无意义临界压力(MPa):	无资料闪点(℃):	无意义

爆炸下限[％(V/V)]:	无意义最小点火能(MJ):	无意义

熔点(℃):	(纯品) 沸点(℃):	260

饱和蒸气压(kPa):	(25℃，纯品) 临界温度(℃):	无资料

辛醇/水分配系数:	无资料引燃温度(℃):	无意义

爆炸上限[％(V/V)]:	无意义最大爆炸压力(MPa):	无意义

外观与性状：纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。

主要用途：用于制药、颜料、电镀、防锈等。稳定性资料	稳定性：稳定

聚合危害：不聚合避免接触的条件：

禁配物：强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物。

分解产物：

毒理学资料

急性毒性： LD ：1530 mg/kg(大鼠经口)；2740 mg/kg(兔经皮)

50

LC ：无资料

50

刺激性：家兔经眼：微粒体诱变试验：鼠伤寒沙门氏菌100μg/皿。 姊妹染色单体交

换：小鼠腹腔内 210mg/kg。可引起粘膜刺激。导致眼刺激。家兔经皮：大鼠经口最低

中毒剂量(TDL )：1200mg/kg(孕 6～15 天)，引起胚胎毒性。大鼠腹腔最低中毒剂量

0

(TDL )：30mg/kg(孕 17～19 天)，对新生鼠行为有影响。引起呼吸道刺激。导致眼刺

0

激。

运 输 信 息

危险货物编号：81501

UN 编号：1805

包装标志：腐蚀品

包装类别：Ⅲ类包装

包装方法：玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口

玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通

木箱。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不

倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、活性金属粉末、食用化学品

等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，

防高温。

# 表	甲酸

化学品中文名： 甲酸；蚁酸化学品英文名： formic acid

CAS No. 64-18-6

危险性概述 危险性类别：第类 酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：主要引起皮肤、粘膜的刺激症状。接触后可引起结膜炎、眼睑水肿、鼻炎、支气管炎，重者可引起急性化学性肺炎。浓甲酸口服后可腐蚀口腔及消化道粘膜，引  起呕吐、腹泻及胃肠出血，甚至因急性肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而致死。皮肤接触  可引起炎症和溃疡。偶有过敏反应。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险：本品可燃，具强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

急 救 措 施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

消 防 措 施	危险特性：可燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。具有较强的腐蚀性。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：消防人员须穿全身防护服、佩戴氧气呼吸器灭火。用水保持火场容器冷却， 并用水喷淋保护去堵漏的人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

泄漏应急处理	应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火  源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其

它不燃材料吸附或吸收。也可以将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作处置注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。 防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、活性金属粉末接触。搬运时 要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理 设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过 85％。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容 材料。

接触控制/个体防最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）:未制定标准    前苏联MAC（mg/m3）:1 护	监测方法：气相色谱法

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或自吸式长管面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。	手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

理 化 特 性	Ph 值:

相对密度( 水=1 ): 相对密度(空气=1):

熔点(℃):

沸点(℃):

饱和蒸气压(kPa):	(24℃)

燃烧热(kJ/mol):

临界压力(MPa):

闪点(℃):

爆炸下限[％(V/V)]:

最小点火能(MJ):	无资料

临界温度(℃):

辛醇/水分配系数:

引燃温度(℃):	410 爆炸上限[％(V/V)]:

最大爆炸压力(MPa):	无资料

外观与性状：无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味。溶解性：与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇。

主要用途：用于制化学药品、橡胶凝固剂及纺织、印染、电镀等。稳定性资料	稳定性：稳定	聚合危害：不聚合

禁配物：强氧化剂、强碱、活性金属粉末。

毒理学资料	急性毒性： LD ：1100 mg/kg(大鼠经口)

50

LC ：15000 mg/m3，15 分钟(大鼠吸入)

50

刺激性：家兔经眼：DNA 抑制：人淋巴细胞 25μmol/L。可引起粘膜刺激。导致眼刺激。家兔经皮开放性刺激试验：大鼠腹腔最低中毒剂量(TDL0)：73216μg/kg(孕 5～15 天)， 致胚胎毒性，肌肉骨骼发育异常。可引起粘膜刺激。家兔经眼：2mg/24h，重度刺激。 亚急性与慢性毒性：小鼠饮水中含％～％游离甲酸，2～4 个月内无任何影响；％则影响食欲并使其生长缓慢。小鼠吸入 10g/m3 以上时，1～4 天后死亡。

致突变性：微生物致突变：大肠杆菌 70ppm/3 小时。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞10mmol/L。

运 输 信 息	危险货物编号：81101

UN 编号：1779

包装标志：腐蚀品；有毒品包装类别：Ⅱ类包装

包装方法：玻璃瓶或塑料桶（罐）外全开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配

装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不

倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混

运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途

中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密

区停留。

# 表	四氢呋喃

化学品中文名：	四氢呋喃

化学品英文名：	tetrahydrofuran

CAS No. 109-99-9

危险性概述	危险性类别：第类 低闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：本品具有刺激和麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。皮肤长期反复接触，可因脱脂作用而发生皮炎。

环境危害：

燃爆危险：本品极度易燃，具刺激性。

急 救 措 施	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：饮足量温水，催吐。就医。

消 防 措 施	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。与酸类接触能发生

反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

泄漏应急处理	应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火  源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。  尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其  它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏： 构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护  现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运  至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系 统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装 时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器 损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有 害物。

储存注意事项：通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 库温不宜超过 30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和 工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制 /个体防最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）:300   前苏联MAC（mg/m3）:100 护	监测方法：气相色谱法

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。必要时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

| 理 化 特 性 Ph 值: |  | 熔点(℃): |
| --- | --- | --- |
| 相对密度( 水=1 ): |  | 沸点(℃): |
| 相对密度(空气=1): |  | 饱和蒸气压(kPa): (15℃) |
| 燃烧热(kJ/mol): | 无资料 | 临界温度(℃): 268 |
| 临界压力(MPa): |  | 辛醇/水分配系数: 无资料 |
| 闪点(℃): -20 |  | 引燃温度(℃): 230 |

爆炸下限[％(V/V)]: 最小点火能(MJ):

爆炸上限[％(V/V)]:

最大爆炸压力(MPa):	无资料

外观与性状：无色易挥发液体，有类似乙醚的气味。

溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂。主要用途：用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂。

稳定性资料	稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：空气。

禁配物：酸类、碱、强氧化剂、氧。

毒理学资料	急性毒性： LD ：2816 mg/kg(大鼠经口)

50

LC ：61740mg/m3，3 小时(大鼠吸入)

50

致突变性：DNA 损伤：哺乳动物淋巴细胞 100mmol/L。运 输 信 息	危险货物编号：31042

UN 编号：2056

包装标志：易燃液体

包装类别：Ⅱ类包装

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料

瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设

备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减

少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应

防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆

排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时

要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用

木船、水泥船散装运输。

# 表	乙酸乙酯

化学品中文名：

乙酸乙酯；醋酸乙酯

化学品英文名：

ethyl acetate；acetic ester

CAS No. 141-78-6

危险性概述

危险性类别：第类 中闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用，急性肺

水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹

痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。

慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。

环境危害：

燃爆危险：本品易燃，具刺激性，具致敏性。

急 救 措 施	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：饮足量温水，催吐。就医。

消 防 措 施       危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方， 遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

泄漏应急处理       应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存	操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守  操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜， 穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防  爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、  碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸， 防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空  的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、

通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制/个体防护 最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）:	300

前苏联MAC（mg/m3）:	200

监测方法：气相色谱法；羟胺－氯化铁分光光度法

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

理 化 特 性	Ph 值:

相对密度（ 水=1 ）: 相对密度（空气=1）: 燃烧热（kJ/mol）: 临界压力（MPa）:  闪点（℃）:	-4

爆炸下限[％（V/V）]: 最小点火能（MJ）:

熔点（℃）:

沸点（℃）:

饱和蒸气压（kPa）:	（27℃） 临界温度（℃）:

辛醇/水分配系数:

引燃温度（℃）: 426 爆炸上限[％（V/V）]: 最大爆炸压力（MPa）:

外观与性状：无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。

溶解性：微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。

主要用途：用途很广。主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。稳定性资料	稳定性：稳定

聚合危害：不聚合避免接触的条件：

禁配物：强氧化剂、碱类、酸类。

毒理学资料	急性毒性： LD ：5620 mg/kg（大鼠经口）；4940 mg/kg（兔经口）

50

LC ：5760mg/m3，8 小时（大鼠吸入）

50

刺激性：人经眼：轻微粘膜刺激。引起皮肤发红。

亚急性与慢性毒性：豚鼠吸入 2000ppm 或 m3，65 次接触，无明显影响。

致突变性：性染色体缺失和不分离：啤酒酵母菌24400ppm。细胞遗传学分析：仓鼠成纤维细胞 9g/L。

运 输 信 息	危险货物编号：32127

UN 编号：1173

包装标志：易燃液体包装类别：Ⅱ类包装

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

# 表	硫酸

化学品中文名： 硫酸

化学品英文名： sulfuric acid

CAS No. 7664-93-9

危险性概述

危险性类别：第类 酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、  结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高  浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重  者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡， 愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。

慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。

燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

急 救 措 施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

消 防 措 施    危险特性：遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

有害燃烧产物：氧化硫。

灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。

泄漏应急处理    应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作处置注意事项：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必

须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接  触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄  漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中， 避免沸腾和飞溅。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过 85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放， 切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制/个体防最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）:2	前苏联MAC（mg/m3）:1 护	监测方法：氰化钡比色法

工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸  器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

理 化 特 性	Ph 值:

相对密度( 水=1 ):

相对密度(空气=1):

燃烧热(kJ/mol):		无意义临界压力(MPa):	无资料闪点(℃):	无意义

爆炸下限[％(V/V)]:	无意义

熔点(℃):

沸点(℃):

饱和蒸气压(kPa):	℃) 临界温度(℃):	无资料

辛醇/水分配系数:	无资料引燃温度(℃):	无意义

爆炸上限[％(V/V)]:	无意义

最小点火能(MJ):	无意义	最大爆炸压力(MPa):	无意义外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。

溶解性：与水混溶。

主要用途：用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。

稳定性资料	稳定性：稳定	聚合危害：不聚合

禁配物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。毒理学资料	急性毒性： LD ：2140 mg/kg(大鼠经口)

50

LC ：510mg/m3，2 小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2 小时(小鼠吸入)

50

刺激性：家兔经眼：致颅面部(包括鼻、舌)发育异常，致泌尿生殖系统发育异常，致凝血异常重度刺激。导致眼刺激。

运 输 信 息	危险货物编号：81007

UN 编号：1830

包装标志：腐蚀品 包装类别：Ⅰ类包装

包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。

运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋， 防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

# 表	乙酸

化学品中文名： 乙酸；醋酸化学品英文名： acetic acid

CAS No. 64-19-7

危险性概述 危险性类别：第类 酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。

慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险：本品易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

急 救 措 施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，就医。

消 防 措 施	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

泄漏应急处理	应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火  源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干

燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作处置注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱塑料工作服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用 防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接 触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄 漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温高于 16℃，

以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和  合适的收容材料。

接触控制/个体防最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）:20	前苏联MAC（mg/m3）:5 护	监测方法：气相色谱法

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防酸碱塑料工作服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

理 化 特 性	Ph 值:

相对密度( 水=1 ): 相对密度(空气=1): 燃烧热(kJ/mol):

熔点(℃):

沸点(℃):

饱和蒸气压(kPa):	(20℃) 临界温度(℃):

临界压力(MPa): 闪点(℃):	39

爆炸下限[％(V/V)]: 最小点火能(MJ):

辛醇/水分配系数:	～ 引燃温度(℃):	463 爆炸上限[％(V/V)]:

最大爆炸压力(MPa):	无资料

外观与性状：无色透明液体，有刺激性酸臭。 溶解性：溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。

主要用途：用于制造醋酸盐、醋酸纤维素、医药、颜料、酯类、塑料、香料等。稳定性资料	稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

禁配物：碱类、强氧化剂。

毒理学资料	急性毒性： LD ：3530 mg/kg(大鼠经口)；1060 mg/kg(兔经皮)

50

LC ：13791mg/m3，1 小时(小鼠吸入)

50

致突变性：微生物致突变：大肠杆菌300ppm/3 小时。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞5mmol/L。

其它毒理作用：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：700mg/kg(18 天，产后)，对新生鼠行为有影响。大鼠睾丸内最低中毒剂量(TDL0)：400mg/kg(1 天，雄性)，对雄性生育指数有影响。

运 输 信 息 危险货物编号：81601

UN 编号：2789

包装标志：腐蚀品；易燃液体包装类别：Ⅱ类包装

包装方法：小开口铝桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶

（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：本品铁路运输时限使用铝制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门

批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装

表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒

塌、不坠落、不损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少

震荡产生静电。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。公路运输时要按规定

路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

# 表	盐酸

化学品中文名： 盐酸；氢氯酸

化学品英文名： hydrochloric acid；chlorohydric acid CAS No. 7647-01-0

危险性概述	危险性类别：第类 酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。

慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。

燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

急 救 措 施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

消 防 措 施	危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。

有害燃烧产物：氯化氢。

灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。  泄漏应急处理	应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应

急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切

断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存  操作处置注意事项：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器 损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过 85％。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区 应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制/个体防最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）:15	前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准护	监测方法：硫氰酸汞比色法

工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸  器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

理 化 特 性	Ph 值:	熔点(℃):	(纯)

相对密度( 水=1 ):

相对密度(空气=1):

燃烧热(kJ/mol):		无意义临界压力(MPa):	无意义闪点(℃):	无意义

爆炸下限[％(V/V)]:	无意义最小点火能(MJ):	无意义

沸点(℃):	(20%)

饱和蒸气压(kPa):	(21℃) 临界温度(℃):	无 意 义 辛醇/水分配系数:	无资料引燃温度(℃):	无意义

爆炸上限[％(V/V)]:	无意义最大爆炸压力(MPa):	无意义

外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。溶解性：与水混溶，溶于碱液。

主要用途：重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。

稳定性资料	稳定性：稳定

聚合危害：不聚合避免接触的条件：

禁配物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。分解产物：

毒理学资料	急性毒性： LD ：无资料

50

LC ：无资料

50

运 输 信 息	危险货物编号：81013

UN 编号：1789

包装标志：腐蚀品 包装类别：Ⅱ类包装

包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：本品铁路运输时限使用有像胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车

装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》

中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保

容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃

物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应

防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停

留。

# 表	亚硫酸

化学品中文名： 亚硫酸

化学品英文名： sulfurous acid

CAS No. 7782-99-2

危险性概述	危险性类别：第类 酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用。吸入后可因喉、支气管  的痉挛、水肿、炎症，化学性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

急 救 措 施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

消 防 措 施    危险特性：暴露在空气中可发生氧化反应。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。具有腐蚀性。

有害燃烧产物：氧化硫。

灭火方法：灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处理    应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存  操作处置注意事项：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空 的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制/个体防最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）:未制定标注护	前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准

监测方法：

工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸  器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

理 化 特 性	Ph 值:

相对密度( 水=1 ):

相对密度(空气=1):

燃烧热(kJ/mol):		无意义临界压力(MPa):	无资料闪点(℃):	无意义

爆炸下限[％(V/V)]:	无意义最小点火能(MJ):	无意义

熔点(℃):	无资料

沸点(℃):	无资料

饱和蒸气压(kPa):	无资料临界温度(℃):	无 资 料 辛醇/水分配系数:	无资料引燃温度(℃):	无意义

爆炸上限[％(V/V)]:	无意义最大爆炸压力(MPa):	无意义

外观与性状：无色透明液体，具有二氧化硫的窒息气味，易分解。溶解性：溶于水。

主要用途：用作分析试剂、还原剂及防腐剂。稳定性资料	稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：在空气中可氧化。禁配物：强碱。

毒理学资料	急性毒性： LD ：无资料

50

LC ：无资料

50

运 输 信 息	危险货物编号：81011

UN 编号：1833

包装标志：腐蚀品 包装类别：Ⅱ类包装

包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；

螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配

装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不

倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配

备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线

行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

# 表	乙醇

化学品中文名： 乙醇；酒精

化学品英文名： ethyl alcohol；ethanol

CAS No. 64-17-5

危险性概述

危险性类别：第类 中闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。

急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患

者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰

竭及呼吸停止。

慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、

头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂

肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

环境危害：

燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

急 救 措 施	皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

食 入：饮足量温水，催吐。就医。

消 防 措 施	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气  比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处理    应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所 空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装 置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容 器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制/个体防最高容许浓度：中国MAC（mg/m3）:未制定标注护	前苏联MAC（mg/m3）：1000

监测方法：

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需特殊防护。

身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。其他防护：工作现场严禁吸烟。

理 化 特 性	Ph 值:

相对密度( 水=1 ):

相对密度(空气=1):

燃烧热(kJ/mol):

临界压力(MPa):

闪点(℃):	12

爆炸下限[％(V/V)]:

最小点火能(MJ):	无资料

外观与性状：无色液体，有酒香。

熔点(℃):

沸点(℃):

饱和蒸气压(kPa):	(19℃) 临界温度(℃):

辛醇/水分配系数: 引燃温度(℃):	363 爆炸上限[％(V/V)]: 最大爆炸压力(MPa):

溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。主要用途：用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。

稳定性资料	稳定性：稳定	聚合危害：不聚合

禁配物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/816200204125010101