# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 2426—2010

进出口粮谷中桔霉素含量检测方法

液相色谱法

Determination of citrinin contents in cereals for import and export—

HPLC method

2010-01-10发布

2010-07-16 实施

中 华 人 民共。和、国发布 国家质量监督检验检疫总局

SN/T  2426—2010

前    言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国湖北出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：林雁飞、赵晓亚、胡小钟、王鹏、李晶、付晓芳。

本标准系首次发布的出入境检验检疫行业标准。

SN/T 2426—2010

进出口粮谷中桔霉素含量检测方法

液相色谱法

1  范围

本标准规定了进出口粮谷中桔霉素含量液相色谱检测方法。

本标准适用于进出口大米、大麦、燕麦、小麦中桔霉素含量的检测。

2  方法提要

用乙腈-异丙醇-水的混合溶液提取试样中桔霉素，Cia固相萃取小柱净化，用配荧光检测器的液相色 谱仪测定，外标法定量。

3 试剂和材料

除另有规定外，试剂均为分析纯，水为蒸馏水或相当纯度的水。

3.1  异丙醇：色谱纯。

3.2  乙腈：色谱纯。

3.3  磷酸：优级纯。

3.4 提取溶剂：乙腈-异丙醇-水(35+10+55,体积比),用磷酸调pH 为1.5。

3.5  磷酸溶液：取5.6 mL 磷酸，以水定容至1000 mL。

3.6  流动相：乙腈-异丙醇-0.08 mol/L 磷酸(35+10+55,体积比)。

3.7 C₈  固相萃取柱：500mg,3   mL,或相当者。使用前分别用5 mL 甲醇和5 mL 水预淋洗并保持柱体 湿润。

3.8 桔霉素标准物质(citrinin,Ci₃H₄O₃,CAS      编号：518-75-2):纯度大于等于97%。

3.9 桔霉素标准储备液：称取适量桔霉素标准物质，用乙腈溶解并定容至1.0 mg/mL,0℃~4      ℃

保存。

3.10 桔霉素标准工作液：根据需要用流动相将标准储备液稀释成25 ng/mL 、50 ng/mL 、100 ng/mL、 500 ng/mL 、1000 ng/mL 的标准工作溶液。

3.11  玻璃纤维滤纸：直径11 cm, 孔径1.5 μm。

4  仪器和设备

4.1  高效液相色谱仪：配有荧光检测器。

4.2 振荡器。

4.3  离心机：4000 r/min。

4.4  真空固相萃取装置。

4.5 氮吹仪。

4.6 分析天平。

5  试样制备和保存

取有代表性样品500 g, 用粉碎机粉碎并通过830μm 圆孔筛，混匀，分成两份，装入洁净容器内，密

封并标识。在制样的操作过程中，应防止样品受到污染或发生残留物含量的变化。

SN/T   2426—2010

6  测定步骤

# 6.1 提取

称取试样约5 g(精确至0.01g) 于50mL 离心管中，加10 mL 提取溶剂(3.4),在振荡器上振荡提 取30 min 。于3500r/min  离心4 min, 上清液转入另一离心管中。在残渣中再加入5 mL 提取溶剂 (3.4),重复上述操作，合并上清液。在提取液中加水至40mL, 并用磷酸调pH 为1.5,过玻璃纤维滤纸

(3.11),待净化。

# 6.2  净化

将上述溶液过预淋洗好的C₈  固相萃取柱，用5 mL 水淋洗柱子。待淋洗液全部流出柱子后，减压

抽干3 min 。用 1 0mL 甲醇以1.0mL/mm  的速度洗脱，收集全部洗脱液，在40℃下，N₂ 吹干，再以

1.0mL  流动相溶解，过0.2μm滤膜，供液相色谱测定。

# 6.3  测定

## 6.3.1  液相色谱条件

a)     色谱柱：C   柱，250mm×4.6mm    (内径),粒径5μm,或相当者；

b)    流动相：乙腈-异丙醇-0.08 mol/I  磷酸(35+10±55,体积比);

c),   流速：1.0 mL/min;

d)     进样量：50 pL;

e)     柱温：28 ℃;

f)    检测波长：Ex=331    nm,Em=500    nm。

### 6.3.2  色谱测定

根据样液中被测桔霉素含量情况，选定峰面积相近的标准工作溶液。标准工作液和样液中桔霉素

响应值均应在仪器检测线性范围内、对标准工作波和样液等体积参插进样测定。在上述色谱条件下，

桔霉素保留时间约为9.1 min,标准物质色谱图参见附录A 中图A.1)

## 6.3.3  空白试验

除不加试样外，均按上述操作步骤进行。

7  结果计算和表述

x-4

用色谱数据处理软件或按式(1)计算试样中桔霉素含量，计算结果需将空白值扣除：

……………………………(1)

式中：

X          试样中枯霉素含量，单位为毫克每千克(mg/kg);

A——样液中桔霉素的峰面积；

A,——标准工作液中桔霉素的峰面积；

标准工作液中桔霉素的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)

V——样液最终定容体积，单位为毫升(mL);

m——最终样液所代表的试样量，单位为克(g)。

## 8  测定低限、回收率

# 8.1  测定低限

本方法的测定低限为0.01 mg/kg。

## 8.2  回收率

粮谷中桔霉素检测的添加回收率数据见表1。

SN/T 2426—2010

表1  回收率数据

| 基 体 | 添加浓度/(mg/kg) |  | 回 收 率 / % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大米 | 0.01 |  | 78.9～90.2 |  |
|  | 0.05 |  | 88.0～91.4 |  |
|  | 0.10 |  | 74.8～96.6 |  |
| 大麦 | 0.01 |  | 75.2～96.8 |  |
|  | 0.05 |  | 79.1～94.2 |  |
|  | 0.10 |  | 75.8～97.6 |  |
| 燕麦 |  | 0.01 |  | 74.6～90.5 |
|  |  | 0.05 |  | 76.2～89.7 |
|  | 一0.10- |  | 75.9～91.3 |  |
| 小麦 | 0.01 |  | 77.9～96.2 |  |
|  | 05 |  | 79.9～93.1 |  |
|  | 0.10 |  | 80.4～95.9 |  |

SN/T 2426—2010

附  录  A

(资料性附录)

标准物质色谱图

图 A.1    桔霉素标准物质(100 ng/mL)的液相色谱图

SN/T  2426—2010

Foreword

Annex A of this standard is an informative annex.

This standard was proposed by and is under the jurisdiction of Certification and Accreditation Admin- istration of the People's Republic of China.

This standard is drafted by Hubei Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Repub- lic of China.

Main  drafters  of  this  standard  are:Lin  Yanfei,Zhao  Xiaoya,Hu  Xiaozhong,Wang  Peng,Li  Jing,

Fu Xiaofang.

This standard is a professional standard for Entry-Exit inspection and quarantine of the People's Re- public of China promulgated for the first time.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/817116154104006052