## 地震灾害救援技术理论知识考试题库（300题）

一、单选题

1.竖向承重构件采用砌块砌筑的墙体,水平承重构件为钢筋混凝土楼板及屋顶板的建筑,属于()结构。

A、特种结构

B、钢筋混凝土板墙结构

C、框架结构

D、砌体结构

答案：D

2.木支撑形式可以分为:垂直木支撑系统、水平木支撑系统、()、门窗支撑系统

A、单立柱支撑

B、倾斜楼板支撑

C、斜向木支撑系统

D、墙体支撑

答案：C

3.只有()能向社会发布地震预报。

A、政府

B、地质学家

C、地震局

D、科学家

答案：A

4.生命迹象搜索可通过()、犬搜索、仪器搜索和综合搜索等方法,确认是否存在幸存者及其位置。

A、人工搜索

B、喊话搜索

C、视频搜索

D、音频搜索

答案：A

5.在存在建筑倒塌风险的事故现场,警戒区域半径不小于建筑物高度的()倍。

A、1

B、1.5

C、2

D、2.5

答案：B

6.建筑坍塌事故救援中,当手套撕裂时,应当()。

A、摘下手套,徒手续救援

B、终止救援,撤离现场

C、更换手套,继续救援

D、用布料包裹手部,继续救援

答案：C

7.在建筑坍塌救援现场,下列个人防护装备穿戴哪项是错误的?()

A、拉紧帽带

B、系紧腰带

C、拉严抢险救援服拉索

D、将过长的鞋带置于鞋外

答案：D

8.多立柱支撑最大支撑高度()CM。

A、290

B、330

C、360

D、510

答案：C

9.进入建筑物内部侦察时,应避免下列哪种行为?()

A、充分利用地形、地物,靠近承重结构行动

B、行进时必须前虚后实,探步前进

C、抓紧时间快速从废墟上跑动跳跃完成侦察

D、发现危险主动规避,并设置标识警示

答案：C

10.建立()通道应尽量利用废墟内现有空间,减少破拆、顶升、支撑等作业,缩短救援时间,尽快营救被困人员。

A、搜索

B、营救

C、撤离

D、破拆

答案：B

11.下列建筑构件在地震时最容易丧失稳定性的是()。

A、现浇剪力墙

B、梁

C、现浇柱

D、预制板

答案：D

12.()是指利用工程技术手段对重物实施起吊、牵引、平移的一种救援技术。

A、移除

B、破拆

C、顶撑

D、支撑

答案：A

13.专业队应根据幸存者所在方位和被压埋情况,研究制定(),确保救援行动安全。

A、顶撑方案

B、破拆方案

C、支撑方案

D、营救方案

答案：D

14.下列属于无齿锯的缺点的有()。

A、不适用于混泥土构件的破拆

B、狭小空间作业不便

C、不适用于精准破拆

D、不适用于金属构件的破拆

答案：B

15.专业队在制作受困者标记时,发现遇难者用字母()表示。

A、“L”

B、“D”

C、“N”

D、“S”

答案：B

16.救援行动中指挥员主要工作职责是()。

A、参与破拆作业

B、清理现场废物

C、救援行动的组织与指挥

D、器材的维护保养

答案：C

17.人工呼叫搜索倾听时间应不低于()秒。

A、5

B、10

C、15

D、30

答案：B

18.倒塌、交通事故等现场救人时,应对伤者进行固定,对()进行包裹保护,搬运过程中保持(),必要时在现场医护人员指导配合下实施,防止二次伤害。

A、尖锐部位

B、头部部位

C、头高脚低

D、头低脚高

答案：C

19.多立柱木支撑结构组成由一根顶板、一根底板、()、若干对半护板、水平撑杆一根、对角撑杆一对、若干对楔子构成。

A、撑杆

B、1根立柱

C、2根立柱

D、若干根立柱

答案：D

20.()是指地震引起的地面震动及其影响的强弱程度。

A、震级

B、震中距

C、震源深度

D、烈度

答案：D

21.专业队搜索到幸存或遇难者后,应制作()并使用GPS(或北斗)定位,上报指挥部。

A、工作场地标记

B、受困者标记

C、搜救者标记

D、专业队标记

答案：B

22.在为伤者进行检伤分类时,对已死亡的伤者,伤票颜色为()色。

A、黄

B、红

C、绿

D、黑

答案：D

23.在开始搜索行动之前,首先应对该现场做出初步()和判断,并搜集有关信息。

A、评估

B、了解

C、分析

D、探测

答案：A

24.根据询问了解的信息,采取()的方式“结合建筑平面图、倒塌类型,初步判断人员位置情况,绘制被困人员埋压分布图”多图研判。

A、人工定位

B、以房找人

C、仪器定位

D、综合定位

答案：D

25.地震救援中,下列哪个场所适合作为宿营场地()。

A、平坦开阔的空地

B、临近河流的峡谷地带

C、尚未坍塌的高大建筑内

D、高大建筑墙体外侧下方

答案：A

26.在伤员救护作业中,为防止与伤者发生体液接触而感染疾病,一般通过()的方法进行防护。

A、佩戴医用乳胶手套

B、佩戴抢险救援手套

C、用碘伏擦拭肢体接触部位

D、用医用酒精凝胶涂抹双手

答案：A

27.预制空心楼板打孔侦察,两孔之间距离一般为()。

A、1CM

B、2CM

C、2.5CM

D、3CM

答案：B

28.支撑稳固作业递送垫块时,下列哪项操作是正确的()。

A、双手置于重物下方安放

B、使用辅助工具递送

C、找准位置将垫块抛出

D、用脚将垫块踢入

答案：B

29.建筑坍塌救援行动中,下列哪项措施是正确的?()

A、进入建筑内救援前进行全面的评估

B、进入结构已经明显松动的建筑内部

C、钻入未进行固定支撑的建筑废墟空隙间

D、长时间站立于明显松散的砖墙下方

答案：A

30.()地震灾害是指造成50人以上、300人以下死亡(含失踪)或者造成严重经济损失的地震灾害。

A、一般

B、较大

C、重大

D、特别重大

答案：C

31.()是指震源到地面(震中)的垂直距离。

A、震级

B、震中距

C、震源深度

D、烈度

答案：C

32.()是指地震引起的地面震动及其影响的强弱程度。

A、震级

B、震中距

C、震源深度

D、烈度

答案：A

33.建筑坍塌事故救援中,安全破拆的目的是()。

A、提高救援速度

B、防止因救援导致被困者二次伤害

C、确保救援人员安全

D、确保救援器材使用安全

答案：B

34.地震救援中,营救优先级最高的应该是()。

A、潜在幸存人数最多地区

B、可能有幸存者地区

C、环境恶劣,存在幸存者可能性较低地区

D、尚未进行人工搜索地区

答案：A

35.顶升作业时,为确保平稳操作又兼顾紧急避险空间,操作人员躯干与顶升对象保持约()CM左右的距离较为合适。

A、10

B、30

C、50

D、100

答案：B

36.下列属于手动破拆工具组缺点的是()。

A、可进行精准破拆

B、破拆能力有限

C、操作便捷

D、破拆效率高

答案：B

37.地震发生后,()应迅即就近就地了解震情灾情,第一时间报告震区灾情信息。

A、灾情速报员

B、前突小队

C、专业队

D、机动力量

答案：A

38.使用遇险求救声音信号,应按照()规则。

A、三声长,三声短,再三声长,间隔30秒钟后重复

B、三声短,三声长,再三声短,间隔30秒钟后重复

C、三声长,三声短,再三声长,间隔一分钟后重复

D、三声短,三声长,再三声短,间隔一分钟后重复

答案：D

39.进入废墟前应开展()。

A、安全评估

B、信息搜集

C、建筑结构评估

D、环境评估

答案：A

40.()法可以提高复杂环境下搜索效率和定位精度。

A、人工搜索

B、仪器搜索

C、犬搜索

D、综合搜索

答案：D

41.()是指震源到地面的垂直距离。

A、震级

B、震中距

C、震源深度

D、烈度

答案：C

42.深入废墟内狭小空间救援前,应采取措施使空间内氧浓度应保持在()。

A、<10%

B、10%~15%

C、15%~19%

D、19%~23%

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818000125004006043