# 中  南  大  学

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

换热器设计

题    目 ：  烟道平滑钢管换热器设计

学生姓名：

指导老师：

学     院 ：  能源科学与工程学院

专业班级：       能 动 1 2 0 2

2015年1 月 1 7 日

中  南  大  学

摘要

烟道式换热器由于无金属外壳， 一般被预热的空气或煤气在管内 流动，烟气一般以水平烟道一行程贯通换热器(列管),换热器宜垂 直烟气流动方向组成正交式流动。考虑换热器的膨胀， 一般单个行程 换热管的长度的1.5至2.0为宜，根据换热管的需要可组成2n 个行

程。

出于不同的目的，换热器的热计算可分为设计计算和校核计算两 种。设计计算以求取换热器所需传热面积为目的的计算；校核计算以

求取换热器在非设计工况下技术性能为目的的计算。

换热器计算中有8个基本参数，即：冷热流体；冷热流体的出口 温度；冷热流体的传热量；传热面积。不同的计算目的所给定的计算 条件也不同， 一般情况下，对于设计计算应给定冷热流体的温度，流 量。计算主要目的是求取换热面积。而对于校核计算，则根据换热面

积求取冷流体的出口温度。

中 南 大 学

目录

一 、设计任务书 	3

( 一 )设计任务 	3

( 二 )设计条件 	3

(三) 设计工作要求 	3

二、确定设计方案及相关计算 	4

( 一 ) 换热器选型 	4

( 二 )换热器结构初步确定 	4

三、换热器的热计算 	6

四 、换热器温度校验	 13

五、流体流动压降计算 	14

六、换热器技术性能 	17

七、总结 	 18

八、参考文献 	20

中  南  大  学

设计任务书

一、设计任务

设计一个色熔炼炉烟气余热加热水的烟道平滑钢管换热器。

二、设计条件

(1)入换热器的平均烟气标况流速：V=1.8(m³/s)

(2)入换热器的烟气温度：t烟；=680(℃)

(3)入换热器的空气标况流量： vn=1.8(m²/s)

(4)入换热器的空气温度： tx=20℃

(5)出换热器的空气温度： tm=360℃

(6)地下水平烟道的断面尺寸： W×H=1000mm×1700mm

(7)烟气成分：

| 成分(V/V) | CO₂ | 80₂ | 错误!未找 到引用源。 0 | 0₂ | N₂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 16.0 | 0.47 | 11.1 | 1.13 | 71.30 |

三、设计工作要求

(1)确定换热器结构

(2)换热器热计算(包括设计计算与流体出口温度校验计算)

(3)流体流动压降计算

(4)换热器技术性能

(5)总结

(6)附录换热器总图(1#)

中  南  大 学

确定设计方案及相关计算

(一)换热器选型

(1)因为被预热的介质是空气，所以可以选择结构简单、密封性好的列管式

换热器。

(2)烟气温度是680℃应选用抗氧化耐热金属。

(3)烟气成分里含有少量SO₂,   换热器材质选用考虑烟气的高温和底纹腐蚀，故

采用含 Cr 、Ni 量少的耐热金属。

经以上分析采用抗氧化金属制造的列管式换热器，金属材料为耐热球墨铸铁

RQTSi4(GB/T9437-1988,GB/T13295-2003)。

(二)换热器结构初步确定

1、 流道安排，流动方式

烟道式列管换热器由于无金属外壳， 一般预热的水在管内流动，烟气在管外 流动。考虑到烟气压降不可能太大，烟气一般设计水平烟道以一行程贯通换热器 	(列管),换热器宜垂直烟气流动方向组成正交式流动。由于换热器设置在水平 烟道内，烟气与水设计成正交逆流流动，受到高1700mm 的限制，空气每个行程 的换热管有效长度初步设定为1600mm,   换热器设计成1-2n行程，即烟气为1

行程，空气为2n 行程。

2、换热管的规格

选用φ25mm×2.5mm 热轧无缝管，规格满足GB8162-87 、GB8163-87   要求。

3、换热管排列

考虑清灰方便，管群按顺排方式排列。取空气在管内的流速ow=0.54m/s, 管内

径 di=0.02m,   其流通截面积fo=0.000314m²。

一个行程空气侧需要的流通面积：

一个行程需要的换热管根数：

中  南  大 学

烟道断面宽度 W=1.0m,  取管中心距 S₁=S₂=2d=2×0.025=0.05m, 则在其宽度

上排列的换热管列数为：

取为20

则排数

一个行程钢管排列方式如下图所示：

中  南  大   学

# 三、换热器的热计算

在换热器热计算中，假定换热器无热损失，两流体在换热器中无流量损失，

无相变，比热容不变，仅有显热变化。

## 1、有效换热量Q

所谓有效换热量是指空气从20℃被加热到360℃从烟气所吸收的热量。由于

相应温度下水的比热容和密度分别为：

| cx₁=103J/(K.K) | cgz=103J/(K₂.K) |
| --- | --- |
| P 水=1.29Kg/m³ | P 水2=1.29kg/m³ |

则有效换热量为：

Q=v₄(t₀C₂-t₁c₁)

=49028W

2、烟气出口温度的确定

根据热平衡方程，在换热器内空气的吸热等于烟气的放热。首先假定烟气出口

温度为t 烟o=100℃,

CO₂1.72KJ/(m³.K)

O₂1.32KJ/(m³.K)

则此时烟气比热为

该温度下烟气各成分的比热容为：

N₂1.30KJ/(m³.K)           H₂O1.50KJ/(m³.K)

SO₂0.65KJ/(m³.K)

Coe=1.72×16%+1.30×71.3%+1.32×1.13%+1.50×11.1%+0.65×0.47%

=1.387   KJ/(m³.K)

中  南  大  学

700℃的烟气各成分的比热容为：

CO₂2.11KJ/(m³.K)              N₂1.36KJ/(m³.K)

O₂1.44KJ/(m³.K)               SO₂0.85KJ/(m³.K)

则此时烟气比热为

H,O1.64KJ/(m³.K

C₇ooc=2.11×16%+1.36×71.3%+1.44×1.13%+1.64×11.1%+0.85×0.47%

=1.51    KJ/(m³.K)

按照热平衡求出：

与原先假定的出口温度t 烟O=100℃相差小于1%,故可确定烟气的出口温度为

t烟o=100℃

(3)流体对数平均温差△tzM

逆流时流体在换热器入口和出口的温差分别为：

△t₁=t-1*o=700-50=650℃

△t₀=to-1      水x=100-20=80℃

则流体对数平均温差为：

查图4-7,正交逆流时的温差修正系数ε=0.98。则对数平均温差为：

△t_y=0.98×272.08=266.64℃

(4)管内空气侧传热系数a

空气的平均温度：

ty=(20+360)/2=190℃

空气在管内流动的雷诺数：

中  南  大 学

雷诺数大于，可1×10⁴ 知，水在管内属于湍流

其换热系数按关联式

则

(5)管外烟气侧传热系数

由于管群为正方形排列，其在垂直烟气流向断面上的换热管长度为L=1.6m,  故

管群最窄面积为：

f₄=(S₁-d)×L=(0.05-0.025)×1.6=0.04(m²)

管群最窄截面处烟气流速为：

烟气平均温度为：

对正方形排列的管群的当量直径为：

烟气流动的雷诺数为：

中  南  大  学

可知，烟气雷诺数10³<R<1×10⁴,     烟气对管群的换热系数可按公式(4-21B) 算：

其中CH为管群排列补正系数，查表3-14可得

W 为管列数补正系数，查表3-13可得

k。为流体冲角补正系数，查表3-10可得

k”为温度换算系数，

按 计算

经查表得C=1

ψ=1

k 。=1

所 以

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818007051102006034