# 建设项 目环境影 响报告表

项 目 名 称 ：   黄酒加工生产线生产地址搬迁建设项目

建设单位(盖章)：  绍兴鲁府酒业有限公司

二 O 一七年六月

目   录

一、 建设项目基本情况 	1

1.1   工程内容及规模	1

1.2   编制依据	3

1.3   评价工作指导思想和重点 	5

1.4   与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 	6

二、 建设项目所在地自然环境及社会环境简况 	7

2.1    自然环境简况	7

2.2   社会环境简况	8

2.3   区域基础设施概况 	13

三、 环境质量状况	14

3.1   建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 	14

3.2   周边污染源情况	16

3.3   主要环境保护目标 	16

四、 评价适用标准	17

4.1   环境质量标准	17

4.2   污染物排放标准	18

4.3   总量控制指标	19

五、 工程分析	22

5.1   生产工艺	22

5.2   主要污染工序	22

5.3   污染源强分析	23

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况 	27

七、 建设项目环境影响分析	28

7.1   施工期环境影响分析 	28

7.2   营运期环境影响分析 	28

7.3   退役期环境影响分析 	30

八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 	32

8.1   监测计划	32

8.2   环保投资	33

九、 选址布局合理性和环保审批符合性分析 	34

9.1   选址布局合理性分析 	34

9.2   环评审批符合性分析 	34

十、 结论与建议	37

10.1 基本结论	37

10.2 综合评价结论	41

10.3 建议	41

附图：

1   项目地理位置及环境空气、水环境质量现状监测布点示意图

2   周围环境概况及声环境质量现状监测布点示意图

3   项目平面布置图

4   绍兴市环境功能区划图

附件：

1   绍兴市越城区经济和信息化局联系单

2   租赁协议

3   租赁用房房屋产权证

4   污水入网意见书

5   噪声监测报告

6   营业执照

7   排污权转让协议

附表：

1   项目审批登记表

# 一、 建设项目基本情况

| 项目名称 | 黄酒加工生产线生产地址搬迁建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绍兴鲁府酒业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 绍兴市越城区皋埠镇生态产业园临江路 71 号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 312000 |  |
| 建设地点 | 绍兴市越城区皋埠镇生态产业园临江路 71 号 |  |  |  |  |  |
| 立项部门 | 绍兴市越城区经济 和信息化局 |  | 批准文号 | 2017 年 5 月 10 日 |  |  |
| 建设性质 | 搬迁（新建） |  | 行业类别 | C1519 其他酒制造 |  |  |
| 租赁面积 | 2200m2 |  | 绿化面积 | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 800 | 环保投资 （万元） | 22 | 环保投资占 总投资比例 |  | 2.78% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 | 2017 年 10 月 |  |  |  |

1.1 工程内容及规模 1.1.1 项目由来 绍兴鲁府酒业有限公司成立于 2011 月 3 月 28 日，原址位于绍兴市袍江新 区荷湖路 3 号（9 幢），现因生产需要，拟搬迁至位于绍兴市越城区皋埠镇生态 产业园临江路 71 号绍兴海亿纺织服饰有限公司闲置车间用于建设黄酒加工生 产线生产地址搬迁项目，目前该项目已由绍兴市越城区经济和信息化局出具联系 单。 根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国主席令第 77 号《中 华人民共和国环境影响评价法》和国务院[1998]第 253 号令《建设项目环境保 护管理条例》的有关规定及环保管理部门的意见，该项目应进行环境影响评价。 根据《建设项目环境管理分类目录》，该项目属于“N 轻工— 105 酒精饮料及酒 类制造”中的其他，需要编制环境影响报告表。我单位受建设单位委托，承担 本项目的环境影响评价工作，在拟建地实地踏勘、收集有关资料和向当地环保 管理部门汇报的基础上，编制了本环境影响报告表报请审查， 以作为建设单位

绍兴市城投环保科技有限公司 1

建设项目基本情况

进行规划建设、环境管理和管理部门决策的依据。 ## 1.1.2 项目概况 (1) 建设地点： 绍兴市越城区皋埠镇生态产业园临江路 71 号。 (2) 建设内容： 项目租赁位于绍兴市越城区皋埠镇生态产业园临江路 71 号 绍兴海亿纺织服饰有限公司所有的闲置厂房用于建设黄酒加工生产线生产地址 搬迁项目，需实施设备安装工程，但不涉及土建施工。 (3) 产品方案：项目产品方案详见表 1.1-1。 表 1.1-1 项目产品方案 序号; 产品; 产量. 1; 瓶装料酒; 1500 吨. 2; 瓶装黄酒; 4500 吨. (4) 劳动定员与生产班制 项目劳动定员 20 人。工作制度实行二班制， 每班 8 小时，夜间（22：00~6： 00）不生产，年工作日为 300 天。 1.1.3 公用工程 (1) 给水 厂区用水主要为职工生活用水及生产用水，通过市政供水管网供给。 (2) 排水 厂区内实行雨污分流，雨水排入附近河道。项目粪便污水经化粪池处理 后和其他污水一起排入市政污水管网，最后送至绍兴污水处理厂处理后达标排 放。 (3) 电力 项目供电由市政电力设施供应。 (4) 热源 项目工艺中加热所需热源（蒸汽） 来自天然气锅炉燃烧加热生成。 (5) 食宿 项目不提供食宿，员工自行解决。 ## 1.1.4 总平面布置 项目租赁闲置厂房 2200m2 进行生产， 租赁车间主体为 4 层建筑，项目位

于该建筑一、二层，其中一层主要作为生产使用，二层作为仓库及办公用途， 项目平面布置图见附图 3。

绍兴市城投环保科技有限公司 2

建设项目基本情况

1.1.5 原辅材料 1.1.5.1 原辅材料消耗 表 1.1-2 项目主要原辅材料及能耗情况 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 散装黄酒; 吨/年; 6000; 外购，罐装， 汽车运输. 2; 塑料空瓶; 万个/年; 220; 汽车运输. 3; 玻璃空瓶; 万个/年; 220; 汽车运输. 4; 水; 吨/年; 1500; 自来水. 5; 电; 万度/年; 10; 当地电网. 6; 天然气; 立方/年; 90000; 管道天然气. ## 1.1.6 生产设备 表 1.1-3 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 数量（台/条）. 1; 液体膜除菌超滤机; 1. 2; 全自动直列式灌装机; 1. 3; 液体定量灌装机; 1. 4; 全自动双面贴标机; 1. 5; 全自动直列式旋盖机; 1. 6; 回转式贴标机; 1. 7; 链轨式冲瓶机; 1. 8; 1 吨燃气锅炉; 1. 注： 项目采用国内先进的电机加工技术和工艺， 引进国内先进加工设备， 上表中设备不属 于国家和地方淘汰、落后设备。 # 1.2 编制依据 ## 1.2.1 法律法规及规范性文件 (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）； (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）； (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）；

(4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015 年 8 月 29 日修订）； (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）； (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年修订）； (7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； (8) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院 253 号令, 1998.11）；

绍兴市城投环保科技有限公司 3

建设项目基本情况

(9) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015 年 3 月 19 日）； (10) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发 [2012]77 号）； (11) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（国家环保 部环发〔2012〕98 号）（2012.8.8）； (12) 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104 号）； (13) 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2014 年修订本）； (14) 《浙江省水污染防治条例》（2013 年修订本）； (15) 《浙江省大气污染防治条例》（2016.7.1）； (16) 《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2013 年修订本）； (17) 《浙江省环境污染监督管理办法（2014 年修正本）》； (18) 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（省环保厅浙 环发[2009]76 号）； (19) 《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物总量削减替代区域 限批等制度的通知》（省环保厅浙环发[2009]77 号）； (20) 《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发 [2012]10 号）； (21) 《绍兴市建设项目环评审批污染物排放总量削减替代制度》（绍市环 发[2010]25 号文附件）； (22) 《转发环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的 通知》（浙环办函[2012]280 号）； (23) 《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法 （试行）》（浙环函〔2015〕195 号）； (24) 关于印发《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等技术规 范的通知浙环办函(2015)146 号； (25) 《关于市区工业企业环评审批和环保验收有关问题的意见》（绍市环 发[2012]39 号）； (26) 《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》；

绍兴市城投环保科技有限公司 4

建设项目基本情况

(27) 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》 （工产业[2010]第 122 号）； (28) 《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》（浙淘汰办〔2012〕 12 号文附件）； (29) 《绍兴市产业结构调整导向目录（2010-2011 年）》； (30) 《绍兴市强制淘汰落后产能目录 2011 年本》（绍政办发[2011]135 号）； 1.2.2 技术规范 (1) 国家环保部（原国家环保总局）《环境影响评价技术导则》HJ2.1-2016， HJ2.2-2008 ，HJ/T2.3- 1993 ，HJ2.4-2009 ，HJ610-2016 ，HJ19-2011 以及《建设 项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）、《固体废物鉴别导则（试行）》； (2) 浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，2005.5.4 修订， 2005.5 施行。 ## 1.2.3 技术文件及其它依据 (1) 绍兴市越城区经济和信息化局联系单； (2) 《绍兴市城市总体规划(2011-2020)》； (3) 《绍兴市环境功能区规划》（浙政函[2016]111 号）； (4) 《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》(浙政函[2015]71 号) ； (5) 绍兴市声环境和空气环境质量功能区划分方案； (6) 绍兴鲁府酒业有限公司提供的有关基础资料。 1.3 评价工作指导思想和重点 通过对项目所在地区自然环境和社会环境的调查， 从项目运营期对地表水、 大气、声环境、生态环境等正负两方面的影响进行评价，从环境保护角度论证 项目建设的可行性， 提出减少环境负影响的措施和建议，为项目环境保护计划 的实施和管理部门的决策提供依据，实现工程建设的经济效益、社会效益与环 境效益的统一。 根据项目生产的实际情况、项目的污染特点及项目所在地周围环境特征， 环评重点为项目运营期工程分析，通过工程分析确定污染源，分析评价其对周 围环境的影响并提出切实可行的清洁生产措施和污染防治措施，最大限度地减 少对周围环境的影响。

绍兴市城投环保科技有限公司 5

建设项目基本情况

# 1.4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为异地搬迁， 原址位于绍兴市袍江新区荷湖路 3 号（9 幢），企业在 环评编制前已搬迁完毕，现状厂房已全部腾空，原址厂区未办理环保审批手续， 经过现场踏勘，已无遗留环境问题，本环评对原有污染物不再进行核查。

绍兴市城投环保科技有限公司 6

# 二、 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

# 2.1 自然环境简况 ## 2.1.1 地理位置及周围环境 绍兴位于长江三角洲南翼、宁绍平原西部。东邻宁波、西靠杭州，北与上 海相望。区域地理位置东经 119°53′02″~121°13′38″，北纬 29°13′38″~30°16′07″， 总面积 8256km2。 绍兴鲁府酒业有限公司租赁位于绍兴市越城区皋埠镇生态产业园临江路 71 号绍兴海亿纺织服饰有限公司所有的闲置厂房（共 4 层），3 、4 层为海亿纺 织； 车间东面及北面为绍兴安戈洛户外用品有限公司，南靠临江路，西邻朱林 路。具体位置详见附图 2。 ## 2.1.2 地质、地貌 绍兴处于浙西山地丘陵、浙东丘陵山地和浙北平原三大地貌单元的交接地 带。境内地势南高北低，由北部绍虞平原向南逐渐过渡为丘陵山地。山地主脉 平均海拔在 500 米以上（黄海高程，下同），丘陵、台地在海拔 20-500 米之间， 河谷盆地的海拔多在 10-50 米之间，北部的绍虞平原和曹娥江、浦阳江下游地 区，地势低平，海拔不足 10 米，平均海拔在 5 米左右。 本项目所在地属绍虞平原，地势平坦，水系发达。 ## 2.1.3 水文特征 绍兴南部丘陵山地， 水系发达。北部平原， 河湖密布， 交织成网， 素以“水 乡泽国”享誉海内外。境内主要有汇入钱塘江的曹娥江、浦阳江、鉴湖水系； 浙东运河东西横贯北部。 萧绍平原正常水文为 3.92 米（南门站，黄海高程，下同）。一般干旱期低 水位在 3.4 米左右，二十年一遇洪水位为 5.02m，五十年一遇洪水位为 5.10 m， 百年一遇洪水位为 5.30 m。 ## 2.1.4 气象特征 绍兴市区濒临东海， 属亚热带季风气候区，季风显著，温暖湿润。每年 4 月 16 日至 7 月 15 日为梅雨期； 7 月 16 日至 10 月 15 日为台风期。梅雨期受季 风的暖气流与南下的冷空气相遇，形成持续时间较长的锋面雨，阴雨连绵，降 雨相对均匀，易造成内涝。台风期受台风影响时，雨量集中， 强度大，易造成

绍兴市城投环保科技有限公司 7

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

洪涝灾害。 11 月至次年 2 月，冷空气控制本市，天气以晴冷为主，雨量相对较 少。绍兴气象站基本气象要素见表 2.1-1。 表 2.1-1 绍兴基本气象要素 要素名称; 1 月; 4 月; 7 月; 10 月; 全年. 气压(hpa); 1026.0; 1015.0; 1003.9; 1019.0; 1016.0. 极端最高气温(℃); 26.7; 34.4; 39.5; 34.9; 39.5. 极端最低气温(℃); -9.6; 0.2; 17.4; 2.8; - 10.1. 平均气温(℃); 4.1; 5.7; 28.8; 18.3; 16.5. 相对湿度(℃); 79; 81; 79; 83; 81. 降水量(mm); 61.7; 132.9; 136.1; 97.6; 1435.2. 蒸发量(mm); 38.2; 94.5; 190.0; 78.7; 1136.0. 日照时数(小时); 119.5; 142.8; 246.6; 157.1; 1902.8. 日照百分率(%); 37; 37; 58; 44; 43. 降水日数(天); 11.2; 16.2; 12.0; 11.3; 157.2. 雷暴日数(天); 0.0; 3.5; 9.8; 0.5; 36.6. 大风日数(天); 0.2; 0.3; 0.4; 0.1; 3.1. 2.2 社会环境简况 2.2.1 绍兴市概况 绍兴地处长江三角洲南翼、宁绍平原西部、浙江省中北部杭州湾以南之间， 下辖越城区、绍兴县、诸暨市、上虞市、嵊州市和新昌县，面积 8256 平方公里， 人口 435.09 万。2013 年 11 月，国务院作出《关于同意浙江省调整绍兴市部分 行政区划的批复》，浙江省政府发出《关于调整绍兴市部分行政区划的通知》， 决定对绍兴市部分行政区划实施调整。具体调整为：撤销绍兴县，设立绍兴市 柯桥区；撤销县级上虞市，设立绍兴市上虞区。规划调整后， 绍兴市区面积由 362 平方公里扩大到 2942 平方公里，人口由 65.3 万增加到 216.1 万。 2016 年， 全市实现生产总值 4710 亿元，年均增长 7.7% 。一般公共预算收 入达到 390 亿元，年均增长 10.2%。完成固定资产投资 2882 亿元，年均增长 15.1%。实现社会消费品零售总额 1783 亿元，年均增长 12.1%。自营出口总额 达到 1686 亿元。规模以上工业总产值突破 1 万亿元，高新技术企业由 289 家增 加到 754 家，新兴产业增加值占规上工业比重提高到 32.8%。建筑现代化、住

宅产业化水平不断提升，成为全国“双试点”城市。农业现代化综合评价指数 居全省前列。旅游总收入年均增长 15.2%，成为全国旅游标准化示范城市。绍 兴滨海新城初出形象，柯桥经济技术开发区、杭州湾上虞经济技术开发区升格

绍兴市城投环保科技有限公司 8

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

为国家级开发区。 绍兴中心城市确立了越城、柯桥、袍江、江滨四大组团和镜湖城市绿心的 大城市发展框架。城区先后获得了“ 中国优秀旅游城市 ”、“国家环境保护模范 城市 ”、“国家卫生城市 ”、“全国创建文明城市工作先进城市 ”、“全国双拥模范 城 ”等荣誉称号。 2.2.2 区域发展规划情况 2.2.2.1 绍兴城市总体规划 (1) 规划期限、规划层次与范围 ①规划期限 远期：至 2020 年。 ②规划层次与范围 规划分为三个层次， 即市域城镇体系规划、规划区城乡统筹规划和中心城 市总体规划。 市域：辖越城区、绍兴县、诸暨市、上虞市、嵊州市、新昌县，总面积 8256 平方公里。 规划区：范围为越城区和绍兴县全部行政区域，总面积 1539 平方公里。 中心城市：包括镜湖绿心及越城、柯桥、袍江三大片区的规划建设用地范 围，总面积为 236 平方公里，其中建设用地面积约 174 平方公里。 (2) 市域综合交通 ①发展目标 实现“绍北城镇密集区半小时通达”和“市域一小时交通圈、两小时旅游 圈”的目标。 ②公路交通 高速公路网络结构为“一通、 一绕、三纵、三横、三连”。 “一通”：杭州湾嘉绍跨江通道； “一绕”：绍兴绕城高速（东为上三高速、南为绍诸高速、西为杭金衢高速 和绕城高速西线、北为杭甬高速）； “三纵”：杭金衢高速公路、上三高速公路、绍嵊新高速公路（上三高速公 路复线）；

“三横”：杭甬高速公路、沿江高速公路（杭绍甬高速北复线）、甬金高速

绍兴市城投环保科技有限公司 9

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

公路； “三连”：诸永高速公路、绍诸高速公路和杭州湾钱江通道（杭甬高速以北）。 国省道和区域干线公路布局结构为：“五纵、六横、三连”。 ③铁路交通 干线铁路形成“二纵、三横”的结构。“二纵”即浙赣铁路、杭长客运专线； “三横”即萧甬铁路、杭甬客运专线、甬金铁路。 城际铁路形成“一横二纵”的结构。“一横”即杭绍甬城际铁路；“二纵” 即绍诸城际铁路（漓渚铁路）、上（上虞） 三（三门）城际铁路。 ④水运交通 形成“一河、两江、七连、三线”的水运体系。 ⑤航空 利用杭州和宁波的机场。 (3) 重点建设区域和城市综合体 ①重点建设区域 在镜湖绿心和越城、柯桥、袍江三大片区确立 5 个重点建设区域：镜湖城 市核心区、迪荡新城、会稽山旅游度假区、柯北新城、袍江工业新城。 ②城市综合体 在镜湖绿心和越城、柯桥、袍江三大片区重点推进 25 个城市综合体建设。 镜湖绿心（5 个）：高铁、高教园区综合体、城市核心区综合体、迎恩门风 情水街综合体、环镜湖商务休闲综合体、东浦古镇综合体。 越城片区（7 个）：越子城综合体、鲁迅故里旅游综合体、和畅堂城市综合 体、迪荡商贸商务城市综合体、迪荡湖休闲综合体、青甸湖休闲旅游综合体、 会稽山度假休闲综合体。 柯桥片区（8 个）：轻纺国际贸易区综合体、柯北市场创新区综合体、轻纺 市场综合体、大坂湖水乡都市休闲区综合体、瓜渚湖北岸城市综合体、笛扬商 圈综合体、物流直通关综合体、独山世纪城综合体。 袍江片区（5 个）：绍兴国际汽车城综合体、绍兴物流基地综合体、袍江商 务居住综合体、袍江科技创业综合体、“两湖”休闲旅游综合体。 ## 2.2.2.2 区域规划符合性分析

本项目选址于绍兴市越城区皋埠镇生态产业园临江路 71 号，实施黄酒加工

绍兴市城投环保科技有限公司 10

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

生产线生产地址搬迁建设项目，根据企业提供的项目租赁厂房产权，厂房规划 用途为车间， 因此能够符合区域相关规划。 ## 2.2.3 绍兴市环境功能区划 根据《绍兴市环境功能区划》，工程所在地属于绍兴市生态产业园优化准入 区 0602-V-0-2。生态环境功能区规划详见附图 4。 绍兴市生态产业园优化准入区 0602-V-0-2 一、基本概况： 总面积 4.34 平方公里。 位置：绍兴生态产业园，主要位于皋埠镇。 二、 主导功能及目标： 1、主导功能与保护目标： 提供安全、环保、绿色的产业发展环境。 2、环境质量目标： 地表水达到 III 类标准要求； 环境空气质量达到二级标准； 声环境质量达到声环境功能区要求； 土壤环境质量达到相应评价标准。 三、管控措施： 1. 禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和 提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水 平。 2. 严格实施污染物总量控制制度， 根据环境功能目标实现情况， 编制实施 重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。。 3. 对已建部分按照发展循环经济的要求进行改造。 4. 禁止畜禽养殖； 5. 优化居住区与工业功能区布局， 在居住区和工业功能区、工业企业之间 设置隔离带，确保人居环境安全； 6. 加强土壤和地下水污染防治与修复。 7. 最大限度保留区内原有自然生态系统， 保护好河湖湿地生境， 禁止未经 法定许可占用水域； 除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸

绍兴市城投环保科技有限公司 11

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境） 功能。 8. 建设生态工业园区的绿地系统， 形成林带和景观绿色廊道。沿人民东路 延伸段、 104 国道等主要道路建设 15－30 米绿化带，沿工业区与居住区之间建 设卫生防护带；建设主要河道的景观绿化廊道，宽 30 米以下河道两侧各控制 10 米绿带，宽 30 米以上河道两侧各控制 15 米左右绿带。 四、负面清单: 禁止新建、扩建三类工业项目。 允许新建扩建二类工业项目， 但凡属国家、省、市、县落后产能的限制类、 淘汰类项目， 一律不得准入，现存企业应限期整改或关停。 根据项目生产工艺及建设内容分析， 本项目属于二类工业项目，不属于三 类工业以及国家、省、市、县落后产能的限制类、淘汰类项目，因此不属于负 面清单中的项目，则项目建设符合绍兴市环境功能区划规划。

绍兴市城投环保科技有限公司 12

# 2.3 区域基础设施概况 绍兴污水处理厂概况 绍兴污水处理厂位于绍兴县滨海工业区， 主要承担绍兴市区和绍兴县 90% 以上工业废水和 80%以上生活污水的集中处理。污水中以印染污水为主， 约占 总进水量的 75%以上。处理后排放去向为钱塘江。 绍兴污水处理厂一期工程处理能力为 30 万 m3/d，1998 年 12 月经国家计委 立项， 1998 年 9 月经国家计委批准建设，工程实际总投资为 5.1 亿元。前期工 程于 2000 年 4 月开工建设， 2001 年 6 月建成并投入试运行。于 2003 年 7 月通 过国家环保总局组织的竣工验收（环验〔2003〕048 号）。污水处理工艺采用预 处理、厌氧—好氧流程。 绍兴污水处理厂二期工程处理能力为 30 万 m3/d ，2002 年由省发展计划委 员会批准立项，投资 6.5 亿元， 2003 年底完工投入运行。 2005 年 12 月通过国 家环保总局（环验〔2005〕140 号）、浙江省环境保护局组织的竣工验收。工程 采用意大利泰克皮奥生物技术有限公司印染处理工艺技术“ 新型氧化沟”。 绍兴污水处理厂三期工程 2003 年 11 月由省计经委立项，2006 年开始建设， 2008 年 7 月建成并投入试运行，日处理废水量为 20 万 m3/d，投资 4.5 亿元。 处理工艺流程采用混凝沉淀、酸化水解、延时曝气处理工艺， 污水处理工艺流 程。通过环保治理设施技术改造，并经认定一、二期处理能力由 60 万 m3/d 扩 大到 70 万 m3/d。目前，绍兴污水处理厂污水日处理能力为 90 万 m3/d。为扎实 推进污水“进管达标、处理提标”专项行动，进一步落实我市污染物减排任务， 经绍兴市人民政府研究，决定对绍兴污水处理厂污水排放标准进行调整， 自 2010 年 1 月 1 日起，绍兴污水处理厂一、二、三期工程统一执行《污水综合排 放标准》（GB8978－1996）其它单位一级标准，即出水 COD 的浓度必须控制在 100 mg∕ L 以下。

绍兴市城投环保科技有限公司 13

# 三、 环境质量状况

| 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 本项目环评根据绍兴市中测检测技术有限公司提供的监测数据对环境质量 现状进行评价。其中对周围环境空气质量和水环境质量引用已有监测数据，对 声环境质量进行现场实测。 3.1.1 地表水环境质量现状 检测单位提供了项目所在地附近水域 2014.7.7~2014.7.8 的水质监测资料， 监测断面为东湖景区入口处断面。监测结果统计见表 3.1-1。 表 3.1-1 水环境现状监测评价结果单位： mg/L（pH 值除外） 监测断面; 地表水监测结果. 监测时间; pH 值; DO; 氨氮; 化学 需氧量; BOD5; 高锰酸 盐指数. 东湖景区 入口处; 2014.7.7; 8.22; 6.12; 0.373; ＜10; 2.76; 3.08. 2014.7.8; 8.03; 6.15; 0.384; 10.1; 2.84; 2.76. III 类水标准值; 6-9; ≥5; ≤1.0; ≤20; ≤4; ≤6. 单项水质类别; ——; II 类; II 类; II 类; I 类; II 类. 执行标准; III 类. 综合类别; II 类. 从上表可看出，项目所在地附近河道东湖景区入口处断面水质较好， 为 II 类水，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类功能区要求。 3.1.2 环境空气质量现状 检测单位提供了皋埠镇政府 2014.7.6~2014.7.8 的监测数据，监测点位置见 附图 1，监测结果见表 3.1-4。 表 3.1-2 空气环境现状监测点位 编号; 监测点名称; 方位; 距离(m); 监测项目. 1#; 皋埠镇政府; 东北; 约 1700; SO2 、NO2 、PM10. 表 3.1-3 空气环境现状监测结果和评价分析汇总单位：（mg/m3） |
| --- |
|  | 站位名称 | 采样日期 | 采样时间 | 监测分析结果 |  |  |  |
|  |  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 |  |

|  | 皋埠镇政 府 | 2014-7-6 | 2:00~3:00 | 0.036 | 0.028 | 0.065 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8:00~9:00 | 0.024 | 0.043 |  |  |
|  |  |  | 14:00~15:00 | 0.029 | 0.045 |  |  |
|  |  |  | 20:00~21:00 | 0.038 | 0.022 |  |  |
|  |  | 2014-7-7 | 2:00~3:00 | 0.024 | 0.027 | 0.068 |  |
|  |  |  | 8:00~9:00 | 0.026 | 0.030 |  |  |

绍兴市城投环保科技有限公司 14

环境质量状况

14:00~15:00; 0.023; 0.039. 20:00~21:00; 0.034; 0.043. 2014-7-8; 2:00~3:00; 0.021; 0.027; 0.066. 8:00~9:00; 0.028; 0.044. 14:00~15:00; 0.036; 0.042. 20:00~21:00; 0.024; 0.035. 表 3.1-4 环境空气现状评价结果 监测点名称; 分析内容; 监测因子. SO2; NO2; PM10. 皋埠镇政府; 采样次数（次）; 4×3; 4×3; 3. 浓度范围（mg/m3）; 0.021-0.038; 0.022-0.045; 0.065-0.068. 标准值(mg/m3); 日均; 0.15; 0.08; 0.15. 小时; 0.50; 0.20; /. 比标值; 0.042~0.076; 0.110~0.225; 0.433~0.144. 小时值超标率(％); 0; 0; /. 日均值超标率(％); /; /; 0. 由上表可知，项目所在地空气环境质量良好，能满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准要求。 ## 3.1.3 声环境质量现状 为了解项目周界声环境质量现状，环评期间委托绍兴市三合检测技术有限 公司于 2017 年 5 月 20 日对项目所在地四周本底环境进行了声环境监测，具体 监测点位置见附图 2，具体监测结果见表 3.1-5。 表 3.1-5 声环境质量现状监测结果单位：dB 测点 编号; 监测点位; 环境功能; 昼间声级; 达标状况; 夜间声级; 达标状况; 主要声源. 1; 厂界南侧; 4a 类; 58.3; 达标; 48.1; 达标; 机械设备. 2; 厂界西侧; 3 类; 58.5; 达标; 48.3; 达标; 机械设备. 3; 厂界北侧; 3 类; 57.4; 达标; 47.7; 达标; 机械设备. 4; 东林村; 3 类; 53.9; 达标; 46.3; 达标; 社会生活.

监测结果表明， 项目所在地四周厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标 准》（GB3096-2008）中相应类要求。 ## 3.1.4 生态环境现状 项目周边基本上为工业厂房等，受人类开发程度较高，附近区域无珍稀动 植物分布， 区域生态系统敏感程度较低。

绍兴市城投环保科技有限公司 15

环境质量状况

# 3.2 周边污染源情况 表 3.2-1 项目周边主要污染源 序号; 污染源名称; 方位; 建筑红 线距离; 主要污染因子. 1; 绍兴晴荭羽绒制品有限公司; 东侧; 83m; 噪声、固废、废气、废水. 2; 浙江华宇电气有限公司; 西侧; 45m. 3; 绍兴安戈洛户外用品有限公司; 北、东 侧; 相邻. 4; 绍兴市包装厂; 东北; 96m. 5; 临江路、朱林路; 南、西 侧; 相邻; 交通噪声、交通废气. # 3.3 主要环境保护目标 本项目周边主要为工业厂区，附近环境敏感点见下表所示。 表 3.3-1 项目周边主要敏感点 序号; 敏感点名称; 方位; 建筑红线距离; 保护级别. 1; 东林村; 南; 64 米; 环境空气二级标准 环境噪声 2 类区标准. 2; 周边河流; 南、西; 58 米、 350 米; III 类水环境.

绍兴市城投环保科技有限公司 16

# 四、 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1 环境质量标准 4.1.1 地表水环境 项目所在地附近主要地表水体为附近支流小河， 目标水质为Ⅲ类，执 行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表 4.1-1。 表 4.1-1《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位： mg/L 序号; 水质指标; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH 值（无量纲）; 6～9. 2; 溶解氧（DO） ≥; 7.5; 6; 5; 3; 2. 3; 高锰酸盐指数≤; 2; 4; 6; 10; 15. 4; 五日生化需氧量（BOD5 ） ≤; 3; 3; 4; 6; 10. 5; 氨氮（NH3-N） ≤; 0.15; 0.5; 1; 1.5; 2. 6; COD≤; 15; 15; 20; 30; 40. ## 4.1.2 空气环境 项目所在地属二类环境空气质量功能区， 执行 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准，见表 4.1-2。 表 4.1-2 环境空气质量标准单位： µ g/m3 取值时间 指标; 二级标准浓度限值. 年均值; 日均值; 1 小时平均值. 二氧化氮（NO2）; 40ug/m3; 80ug/m3; 200ug/m3. 一氧化碳（CO）; /; 4mg/m3; 10mg/m3. 颗粒物（粒径小于等于 10um）; 70ug/m3; 150ug/m3; ——. 颗粒物（粒径小于等于 2.5um）; 35ug/m3; 75ug/m3. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200ug/m3; 300ug/m3; ——. 非甲烷总烃; 一次值 2.0 mg/m3. ## 4.1.3 声环境 项目所在地声环境功能区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）相 应类声环境功能区要求。具体标准值见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表 4.1-3《声环境质量标准》(GB3096-2008)单位：dB 类别; 等效声级（LAeq）; 项目周边适用区域. 昼间; 夜间. 4a 类限值; 70; 55; 距临江路直线距离 25 米场界范 围内（至第一排建筑临路一侧）. 3 类限值; 65; 55; 四周厂界. 2 类限值; 60; 50; 保护目标. |
| --- | --- |

绍兴市城投环保科技有限公司 17

评价适用标准

| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2 污染物排放标准 4.2.1 废水排放标准 项 目 实 施 后， 企 业 废 水 经 预 处 理 达 三 级 标 准 后 纳 管 排 放 ( 即 COD≤500mg/L)，由绍兴污水处理厂处理后排放。根据绍市环函[2016]259 号 文，绍兴污水处理厂工业废水处理单元排放口从 2017 年 1 月 1 日起执行《纺 织染整工业水污染物排放标准（GB 4287-2012）》的直接排放限值 。具体标 准见表 4.2- 1。 表 4.2-1 污水综合排放标准单位：mg/L，除 pH 值外 标准; pH 值; COD; BOD5; SS; NH3-N. 三级标准限值; 6～9; 500; 300; 400; *35. 基本控制项目最高允 许排放浓度（日均值）; 6～9; 80; 20; 50; ▢ 5. * 注： 参照《关于调整市区各纳管工业企业废水排放标准的通知》（绍市环发[2011]57 号） 和 浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33 887-2013） 执行。 ▢注： 参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918-2002)一级 A 标准 4.2.2 噪声排放标准 项目四周厂界噪声执行 《 工业企业厂界环境噪声排放标准 》 （GB12348-2008） 中相应类标准， 具体标准值见表 4.2-2。 表 4.2-2《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位： dB 类别; 等效声级（LAeq）; 项目周边适用区域. 昼间; 夜间. 3 类限值; 65; 55; 四周厂界区域. 4 类限值; 70; 55; 距临江路直线距离 25 米场界范 围内（至第一排建筑临路一侧）. 车间噪声执行《工作场所有害因素职业接触限值第二部分物理因素》 （GBZ2.2-2007） 8 小时工作时间的 85dB 限值。 ## 4.2.3 废气排放标准 ## 1 、 燃料燃烧废气 项 目 燃 气 炉 产 生 的 废 气 排 放 参 考 《 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》 (GB13271-2014) 中表 3 规定的大气污染物特别排放限值。 表 4.2-3 大气污染物特别排放限值 锅炉类型; 颗粒物 (mg/m3); SO2; NOx; 林格曼; 汞及其化合 物（mg/m3）; 烟囱最低 允许高度. |
| --- | --- |

|  | (mg/m3); （mg/m3); 黑度; (m). 燃气锅炉; 20; 50; 150; ≤1; ≥8. |
| --- | --- |

绍兴市城投环保科技有限公司 18

评价适用标准

|  | 4.2.4 固废污染控制标准 一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场 污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。按照《中华人民共和国固体废 物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》、要求处置，各 类固废妥善处置，不得形成二次污染。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 4.3 总量控制指标 4.3.1 总量控制原则与方法 污染物总量控制是我国现阶段环境保护的一项行之有效的管理制度。 根据《国务院关于“十一五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批 复》（国函[2006]70 号）文件精神，浙江省“十一五”期间主要对 COD、SO2 实行排放总量计划控制。“十二五”期间将主要对 COD、氨氮、SO2、氮氧 化物实行总量控制。 根据浙环发[2009]77 号（关于进一步建立完善建设项目环评审批污染 物排放总量削减替代区域限批等制度的通知）建设项目新增污染物排放量 （COD 、SO2 两项指标，其中废水需排入钱塘江和太湖流域水体的，增加 氨氮指标），必须削减一定比例的同类污染物排放量，生态环境功能区规划 及其他相关规划明确总量削减比例的按规划执行，没有明确的，其替代比 例为：环境功能区达标较好地区可按新增量与减排量 1∶1 比例替代；其他 地区新增量与减排量的替代比例不得低于 1∶1.2，其中化工、医药、制革、 印染、造纸等重污染行业 COD 替代比例不得低于 1∶1.5。文件同时规定， 建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可 以不需区域替代削减。 根据《关于印发<重点区域大气污染物防治“十二五”规划>的通知》 （环发[2012]130 号）文件规定：新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉 尘、挥发性有机物的项目，实现污染物排放减量替代，实现增产减污；对 于重点控制区和大气环境质量超标城市， 新建项目实行区域内现役源 2 倍 削减量替代；一般控制区实行 1.5 倍削减量替代。同时，根据关于印发《绍 兴市区排污许可证及排污权有偿使用和交易管理规程（试行）》的通知（绍 市环发〔2012〕45 号）中绍兴市区排污许可证及排污权有偿使用和交易管 |

绍兴市城投环保科技有限公司 19

评价适用标准

|  | 理规程（试行）规定，燃用清洁能源（如优质轻柴油、液化石油汽、天然 气等）不核定 SO2 排放量（电厂除外）。 4.3.2 污染物排放总量分析 本环评结合环保管理要求，对该项目主要污染物的排放量进行总量控 制分析，根据环评有关规范及环保管理部门要求，排污总量控制指标确定 为 COD、氨氮、和 NOx。 根据工程分析，项目需实施总量控制污染物的产生排放情况见表 4.3- 1。 表 4.3-1 项目污染物排放量（单位：t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 预测排放总量. 废水; 废水量; 1455; 0; 1455*. COD; 0.44; 0.34; 0.1*. NH3-N; 0.051; 0.044; 0.007*. 废气; NOx; 0.1684; 0; 0.1684. *为经污水处理厂处理后排入环境的排放量。 4.3.3 总量调剂方案 由于本项目废水排放生产性废水，其新增污水排放量需进行区域替代 削减，新增 COD 以 1：1 比例削减替代，新增 NH3-N 以 1：1 比例削减替 代。新增 NOx 排放总量按 1:2 替代削减，替代削减量应通过排污权交易有 偿取得。 本项目污染物总量控制值及解决方案见表 4.3-2。 表 4.3-2 项目污染物总量控制指标及解决方案（单位：t/a） 污染物; 总量控制指标建 议值; 需申请指标; 区域削减替 代量; 总量解决方案. 废水量; 1455（5t/d）; 1455（5t/d）; /; 从绍兴市群英纺织有 限公司废水指标中调 剂（附件 7）. COD; 100; 100; 100. NH3-N; 7; 7; 7. NOX; 0.1684; 0.1684; 0.3368; 由排污权交易 平衡解决. 本项目实施后需废水总量指标为 1455t/a，需申请的量为 1455t/a；本项 目实施后需 NOx 总量指标为 0.1684t/a，需申请的量为 0.1684t/a，削减替代 量为 0.3368t/a；NH3-N 总量指标为 0.007t/a，需申请的量为 0.007t/a，削减 |
| --- | --- |

|  | 替代量为 0.007t/a 。COD 总量指标为 0.1t/a，需申请的量为 0.1t/a，削减替 代量为 0.1t/a。 4.3.4 总量控制建议 项目排放污染物中， 水污染物需要实施总量控制的是 COD 和 NH3-N, |
| --- | --- |

绍兴市城投环保科技有限公司 20

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818010070014006027