# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：              海口中山医院搬迁项目       建设单位（盖章）：      海口中山医院有限公司

编制日期：                 2023 年 8 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 海口中山医院搬迁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 海南省海口市琼山区海府路 148 号原海口汽车东站 |  |  |
| 地理坐标 | （E： 110 度 21 分 38.495 秒，N： 20 度 0 分 38.167 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | “ 四十九、卫生” 中“ 108 医院 841” 中的“其他（住院床位 20 张以下的 除外）ℽ |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选 填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 500.00 | 环保投资（万元） | 35.00 |
| 环保投资占比 （%） | 7.0% | 施工工期 | 3 个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 2800m2 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |

| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| --- | --- |
| 规划及规划环 境影响评价符 合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 1 、与《海口市总体规划》（空间类 2015-2030）符合性分析 本项目位于海南省海口市琼山区海府路 148 号原海口汽车东站，根据《海口市 总体规划》（空间类 2015-2030），本项目用地性质为城镇建设用地（见附图 6）， 本项目为医疗卫生项目，为私营具有商业性质，因此与规划相符。 2 、相关政策相符性分析 项目属于医疗服务设施建设项目。根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本） 中相关规定，本项目属于鼓励类中第三十七卫生健康中第 5 条规定的“ 医疗卫生服务 设施建设”项目。同时根据海南省发展和改革委员会印发的《海南省产业准入禁止限 制目录（2019 年版）》（琼发改产业〔2019〕1043 号）中的相关规定，本项目不属 于禁止类、限制类产业。 根据《市场准入负面清单（2019 年版）》，医院项目属于“许可准入类” 中的“（十 七）卫生和社会工作——99.未获得许可或资质条件，不得设置医疗机构或从事特定 医疗业务——设置医疗机构批准书及医疗机构执业许可证核发。”建设单位具有医疗 机构执业许可证（见附件 2），因此，本项目建设符合《市场准入负面清单（2019 年 版）》中的“许可准入类”项目。 综上所述，项目建设与国家及地方产业政策是基本相符的。 3 、与《海南省健康产业发展规划(2019-2025 年)》相符性 根据海南省人民政府 2019 年 1 月 4 日印发的海南省人民政府关于印发《海南省 健康产业发展规划(2019-2025 年)》的通知（琼府〔2019〕1 号）分析如下： 表 1--1 与《海南省健康产业发展规划(2019-2025 年)》符合性分析 序号; 《海南省健康产业发展规划(2019-2025 年)》要求; 拟建项目情况; 符合性. 1; 大力发展覆盖全方位全周期的高水平、多层次医 疗服务业。夯实医疗服务基础，着力满足省域内 群众健康服务需求。; 本项目属于综合医院; 符合. 2; 做大做强海南特色中医药健康服务业。发展中医 养生保健服务。; 本项目设有中医理疗及 针灸; 符合. 3; 发展多样化康复疗养服务业。; 本项目属于综合医院; 符合. |
| --- | --- |

|  | 4 、与《海南省区域医疗卫生服务体系规划（2015-2020）》相符性 根据《海南省区域医疗卫生服务体系规划（2015-2020）》（琼卫规划〔2015〕 7 号）的通知分析如下： |
| --- | --- |

|  | 表 1-2 与《海南省区域医疗卫生服务体系规划（2015-2020）》符合性分析 序 号; 《海南省区域医疗卫生服务体系规划 （2015-2020）》要求; 拟建项目情况; 符合 性. 1; 坚持需求为导向。调整布局结构、提升能力，科学、 合理确定各级各类医疗卫生机构的数量、规模及布 局，强化薄弱环节，适度有序发展。; 本项目属于综合医院，补 充医疗体系薄弱环节。; 符合. 2; 坚持政府主导与市场机制结合。落实政府在规划、 制度建设、投入保障及监管等方面的责任，确保公 益性和基本医疗卫生服务的提供。同时，大力发挥 市场机制在配置资源方面的作用，充分调动社会办 医的积极性和创造性。; 本项目为迁建项目，原厂 址已取得医疗机构执业许 可，且本项目取得海口市 卫健委出具的拟设置医疗 机构公示（详见附件 7）; 符合. 3; 前长远、预防医疗、中医西医，合理设置医疗卫生 服务机构。按照建设标准填平补齐，以改、扩建为 主，不搞“形象”工程。; 本项目属于综合医院，按 照建设标准填平补齐，不 搞“形象”工程。; 符合. 5 、与“三线一单 ”符合性分析 （1）生态保护红线 根据海南省国土空间基础信息平台发布的生态保护红线规划，项目选址不涉及 生态保护红线（详见附图 7）。因此，项目选址符合海南省生态保护红线规划。 （2）环境质量底线 ## 本项目为综合医院建设项目，项目所在区域的大气环境质量满足《环境空气质 量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，环境现状符合环境功能区划要求。 项目建设期和运营期对周边环境影响在可控范围内，通过采取相应的污染防治措施， 各污染物均能达标排放。项目建设后不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 ## 本项目为综合医院建设项目，所有器械及药品均从市场购入，项目运营过程中 所使用的电能及水源均来自市政，其消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资 源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据海南省“三线一单 ”成果发布系统（详见附件 7），项目所在区域环境管控 基本信息一览表如下表所示。 |
| --- | --- |

|  | 表 1-3 项目环境管控基本信息一览表 序号; 基本信息类别; 项目所属范围. 1; 环境管控单元名称; 海口市琼山区重点管控单元 2. 2; 环境管控单元编码; ZH46010720002. 3; 行政单元; 海口市. |
| --- | --- |

4; 管控区分类; 重点管控. 根据海南省生态环境厅关于发布《海南省生态环境准入清单（2021 年版）》的 函（琼环函[2021] 287 号），本项目与海南省生态环境准入清单符合性分析如表 1-4 所示，经分析，项目建设符合海南省生态环境准入清单。 表 1-4 海南省生态环境准入清单（摘录） 环境管控 单元名称; 海口市琼山区重点管控单元 2. 环境管控 单元编码; ZH46010720002. 生态环境 分区类型; 大气环境受体敏感重点管控区、高污染燃料禁燃区. 管控维度; 管控要求; 本项目落实情况. 空间布局 约束; 1 、执行大气环 境（受体敏感重 点管控区）普适 性管控要求。; 1.严格控制环境敏感地区建设“两高 ”行 业项目。不新增高污染、高耗能类建设项 目，严格控制新增项目准入。 5.禁止在人口集中区域从事露天喷漆、喷 沙、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气 体的作业。; 本项目为综合医院 建设项目，项目使用 的能源主要为电能， 为清洁能源。不属于 高耗能、高污染、高 排放项目。. 2. 执 行 自 然 资 源（高污染燃料 禁燃区）普适性 管控要求。; 1.禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、 扩建燃用高污染燃料的设施； 已建成的， 应当在城市人民政府规定的期限内改用 天然气、页岩气、液化石油气、电或者其 他清洁能源。 2.禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》 中的Ⅲ类（严格）燃料，禁燃区内禁止新 建、改建、扩建以煤或煤制品、重油、渣 油及各种可燃废物、直接燃用的生物质燃 料（木柴、木屑、秸秆、稻壳等）等高污 染燃料作为燃料的设施，现有的高污染燃 料燃用设施改用清洁能源。. 1. 执 行 自 然 资 源（高污染燃料 禁燃区）普适性 管控要求。; 1 、使用管道天然气、液化石油气、 电、 生物质成型燃料等清洁能源，确保排放的 污染物达到国家规定的排放标准。.

污染物排 放管控. 1.加强环境管理水平，减少污染物排放， 确保区域环境质量不下降。区域内新增建 设项目主要污染物实行区域等量削减。; 1 、项目运营期采取 相应的污染防止措 施后，各类污染物的. 2. 执 行 大 气 环 境（受体敏感重 点管控区）普适 性管控要求。; 排放一般不会对周 边环境造成不良影 响，即不会改变区域 环境功能区质量要 求，能维持环境功能 区质量现状。 2 、项目施工期通过 采取遮盖、清扫、洒 水等防尘措施，防治 扬尘污染。. 3.推进道路机械化清扫、喷雾等低尘作业 方式。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等 方式防治扬尘污染。严查运输车辆扬尘污 染，严厉打击私拉私倒和沿途遗撒现象。 城市扬尘污染管控，应实施建筑市场主体 “黑名单”制度，严禁敞开式作业，落实工 地扬尘污染防治措施，并安装在线监测和 视频监控设备。. 环境风险 防控; 执行大气环境 （受体敏感重; 强化重点时段大气污染跨市县跨部门联 防联控，有效防控、应对污染天气。.

点管控区）普适 性管控要求。. ## 由上表可知，项目与《海南省生态环境准入清单（2021 年版）》是相符的。 6 、与《海口市生态环境保护“十四五 ”规划》相符性分析 根据《海口市生态环境保护“十四五 ”规划》中的相关要求：“严格实行医疗 废物全过程监管。加强医疗废物源头分类管理。加强对医疗废物全过程监督管理， 加强已建设施的运行监管。 ”本项目医疗废物分类收集，暂存医疗废物暂存间，委 托有资质的单位处理；医疗废物暂存间设有专人管理，设置转移联单、医疗废物消 毒台账等，并明确医疗废物管理制度，可对医疗废物实行全过程管理。因此，项目 建设符合《海口市生态环境保护“十四五 ”规划》。 7 、项目选址环境合理性分析 （1）项目环境相容性分析 本项目位于海口市琼山区海府路 148 号原海口汽车东站，项目主要建设门诊部 及住院部，门诊部设于一楼，住院部共设置 60 张病床。项目所在地的供水、排水、 供电、供气、通讯等基础设施完善，能保障医疗工作的顺利开展，可满足项目营运 要求。区域交通发达，固废运输方便，可满足及时清运医疗废物和生活垃圾的要求； 项目营运期医疗废水经自建的污水处理设施处理达标后通过市政管网排入白沙门污 水处理厂进行处理，对地表水环境影响较小。本项目不涉及地下水饮用水源保护区。 医院内各设备噪声通过采取隔声、消声、减振等降噪措施后，可满足排放限值要求， 不会发生扰民现象。医疗固废分类收集、暂存医疗废物贮存间，委托有资质单位处 理可达到无害化处置。生活垃圾则交由环卫部门处理。各项污染物均达到国家相关 的排放规定，对周围环境影响较小。项目周边声环境敏感点为琼山交警大楼，现状 监测表明，周边敏感点噪声未超过所在区域的标准限值，项目出入口位于东南侧， 与周边居民及商铺互不影响，各楼房之间均相互独立且本项目各项污染物均采取相 应措施后对周边环境影响不大。因此在完善各项环保措施并保证其正常运行的条件 下，项目建设存在的制约性较小。 （2）项目选址与《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）选址要求相符性

表 1-5 项目选址与 GB51039-2014 选址要求相符性分析一览表 序; 选址要求; 分析结果; 符合性.

号 1; 交通方便，宜面临 2 条城市道路; 项目面临海府路和米铺路。; 符合. 2; 宜便于利用城市基础设施; 项目依托海口汽车东站的建筑物建设，周 边供水、排水、供电、供气、通讯等基础 设施完善。; 符合. 3; 环境宜安静，应远离污染源; 项目周边无工业污染源，主要为居民区和 办公区，项目东北侧为汽车东站，本项目 东南侧 30m 为海府路，执行 GB12348-2008 中 4 类标准，其他场界噪声排放执行 2 类 标准，项目病房布置位于 2 类区内，环境 较安静。项目东北侧厂界与海口汽车东站 分隔开，位于项目东北侧一层矮楼，各楼 房之间均相互独立。; 符合. 4; 远离易燃、易爆的生产和储存区， 并应远离高压线路及设施; 项目所在地周边没有易燃易爆的物品的生 产和储存区，并远离高压线路及其设施。; 符合. 5; 地形宜力求规整，适宜医院功能 布置; 项目所在地的地形规整、平坦，适宜医院 功能布置。; 符合. 6; 不应临近少年儿童活动密集场所; 项目不临近少年儿童活动密集场所。; 符合. 7; 不应污染、影响城市的其他区域; 项目采取相应环保措施后，满足环保要求， 不污染影响城市。; 符合. 综上所述，项目所在区域交通便捷，周边市政基础设施完善，符合相关规划要 求，项目的建设与周边环境相容。

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目简介 海口中山医院原址位于海口市南海大道 32 号汽车南站副楼，建筑面积为 5480m2， 病床总数为 30 张。项目设有内科、外科、妇产科、妇女保健、儿科、耳鼻咽喉科、 皮肤科、急诊科、医学检验科、医学影像科、中医科等。根据海口市人民政府规划， 海口汽车南站用地及建筑物被征用，现海口中山医院拟搬迁至海口市琼山区海府路 148 号原海口汽车东站。原海口汽车东站为一栋 5 层主楼和一栋 3 层副楼，副楼第三 层设有通向主楼二楼通道，原海口汽车东站将搬至主楼东北侧，一层周边商铺正常运 营，本项目赁海口汽车东站房产主体楼房屋及场地，仅对汽车东站 1 栋 5 层的主楼及 西南侧副楼 3 层房屋进行装修改造。 2 、建设内容及规模 海口中山医院有限公司租赁海口汽车东站房产主体楼房屋及场地，总租赁面积为 6941.8m2 。因保留海口汽车东站及周边商铺正常运营，仅对现有的 1 栋 5 层主楼及副 楼 3 层房屋进行装修改造，设有门诊部和住院部，本项目用地面积为 2800m2，总建筑 面积 4180m2 ，原有建筑一楼作为门诊部，诊疗科目设有内科、外科、妇产科、计划生 育专业、生殖健康与不孕症专业、妇女保健科、耳鼻咽喉科、皮肤科、医学检验科、 X 线诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业、中医科、精神卫生专业、麻醉科、 康复医学科、医学美容科、眼科等，不设置洗衣房，衣物进行委外洗涤消毒。二楼设 置中医康复和理疗（不涉及中药煎煮）、治疗室和办公室，在三楼设有手术室和病房， 四楼主要作为病房，共计拟设 60 张病床；五楼为办公区。预计平均日门诊量约为 82 人/d ，共有工作人员 69 人，其中医务人员 63 名、行政后勤 6 人。 表2-1 项目组成一P表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类 别 | 建筑物名称 |  | 主要建设内容 | 备注 |
|  | 主 体 工 程 | 门诊 部 | 一楼 | 诊室、检验科、药房、收费处、配电房、污水处理站 | 依托原 有建筑 |

|  |  |  |  |  | 进行装 修改造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二楼 | 中医康复、理疗，针灸艾灸、治疗室和办公室等 |  |
|  |  | 住院 | 三楼 | 病房、办公室、手术室（普通外科、眼科、妇科）、无菌 |  |
|  |  | 部 |  | 室、更衣室等 |  |
|  |  |  | 四楼 | 病房、医生办公室等 |  |
|  |  | 五楼 |  | 办公室、院长室、总值班、医务科、护理科、医保科、财 务科、会议室等，主要为办公室。 |  |
|  | 辅 | 配套 | 配电房 | 位于项目西南侧，建筑面积为 10m2。 | 依托 |

助 工 程; 设施; 污水处理 站; 位于项目西南侧拟建一座污水处理设施，处理规模 30m3/d。 均采用一级强化处理工艺; 拟建. 公 用 工 程; 给水工程; 市政供水系统; 依托. 排水工程; 项目采用雨污分流。雨水由院内雨水管网系统收集后排入 院外市政污水管网; 依托. 项目废水依托现有化粪池处理后接入自建污水处理设施处 理后排入市政污水管网; 依托、 拟建. 供电工程; 由市政供电网提供，备用电源使用海口汽车东站现有备用 1 台功率柴油发电机，本项目不新设备用柴油发电机。; 依托. 环 保 工 程; 废气; 项目设有一座污水处理站为地埋式设置，各池体密闭，经 投放除臭剂除臭后无组织排放；检验科（均使用成品检测 试剂盒）少量有机废气经加强通风进行无组织排放。; 拟建. 废水; 项目废水依托现有三级化粪池处理后接入自建的一座污水 处理设施（处理规模 30m3/d）处理后排入市政污水管网; 依托、 拟建. 固废; 医疗废物暂存间位于项目内西南侧房间内，面积 5m2 ，项 目产生的医疗废物分类收集后暂存医疗废物暂存间，委托 有资质的单位处置。; 拟建. 生活垃圾经收集后，交由环卫部门统一清运。; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，并设于独立设备间内，经建筑隔声、安 装减振垫、绿化等措施后，对周边环境影响较小。; /. 本项目依托现有项目情况详见表 2-2。 表 2-2 项目依托关系一览表 工程组成; 租用厂房已有工程; 本项目工程情况; 依托情况. 主辅工程; 一栋5层主楼及副楼三 层，建筑面积4180m2; 作为门诊部和住院部; 利用原有厂房 装修改造. 公 用 工 程; 给水工程; 已有市政供水设施; /; 依托原有供水 设施. 排水工程; 雨污分流，市政排水; /; 依托雨污水管 网. 供电工程; 已建成完善的市政供 电设施，设有配电房， 并备用1台功率柴油发 电机; /; 依托厂房内供 电工程. 环 保 工 程; 废水治理; 原海口汽车东站建有 两座三级化粪池; 项目废水依托现有化粪池处理后接 入自建污水处理设施处理后排入市 政污水管网; 依托主楼一座 三级化粪池.

固废治理; /; 生活垃圾经收集后，交由环卫部门 统一清运。; 依托生活垃圾 收集点. 3 、主要设备仪器 本项目所有设备均新购入，不涉及原设备搬迁。项目主要设备仪器见表 2-3。 表 2-3 项目主要设备仪器一览表 序号; 设备名称; 型号; 设备数量（台/件）.

|  |  | 1 | 308 准分子激光治疗仪 | AL10000 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 二氧化碳点阵激光 | ML-2030C Ⅰ | 1 |  |
|  |  | 3 | 熏蒸治疗仪 | HYZ-ⅡE | 1 |  |
|  |  | 4 | 熏蒸治疗仪 | HYZ-EⅡC | 1 |  |
|  |  | 5 | 紫外线光疗仪 | SS-09B- 10 | 1 |  |
|  |  | 6 | 表皮移植白癜风治疗仪 | BY-ⅡCM | 1 |  |
|  |  | 7 | 体外电场热疗机 | ZD-2001 | 1 |  |
|  |  | 8 | 高氧医用液体治疗仪 | GY- 1 | 1 |  |
|  |  | 9 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LX-B100L | 1 |  |
|  |  | 10 | 尿液分析仪 | URIT- 180 | 1 |  |
|  |  | 11 | 全自动凝血分析仪 | TSA8000 | 1 |  |
|  |  | 12 | 体外冲击波碎石 | SD9600-D | 1 |  |
|  |  | 13 | 全自动生化分析仪 | ZS-340 | 1 |  |
|  |  | 14 | 全自动生化分析仪 | ZS-400 | 1 |  |
|  |  | 15 | 五分类血液细胞分析仪 | DH71CRP | 1 |  |
|  |  | 16 | 多功能治疗仪 | DGN- 1 | 1 |  |
|  |  | 17 | 手术显微镜 | YZ20T9 | 1 |  |
|  |  | 18 | 眼科 A/B 超声诊断仪 | SW-2100 | 1 |  |
|  |  | 19 | 非接触眼压计 | SW-5000 | 1 |  |
|  |  | 20 | 裂隙灯显微镜 | S280C | 1 |  |
|  |  | 21 | 超声乳化仪 | CATARHEX | 1 |  |
|  |  | 22 | 电脑角膜验光仪 | KR-800 | 1 |  |
|  |  | 23 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | KJ-2V4M | 1 |  |
|  |  | 24 | 脉冲导融光能治疗机 | MD202110015 | 1 |  |
|  |  | 25 | 脑功能（障碍）治疗仪 | YS3004 | 1 |  |
|  |  | 26 | 数字脑电地形图仪 | EK-8200 | 1 |  |
|  |  | 27 | 经颅磁刺激仪 | ZL-N-800 | 1 |  |
|  |  | 29 | 脑循环功能（障碍）治疗仪 | BW-6911C | 1 |  |
|  |  | 29 | 红外线治疗仪 | HW-L- 1 | 1 |  |
|  |  | 30 | 麻醉机 | AM811 | 1 |  |

|  |  | 31 | 高频电灼治疗仪 | LK-3 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32 | 微波治疗仪 | ZW- 1001E | 1 |  |
|  |  | 33 | 电动手术台 | KSD8802 | 1 |  |
|  |  | 34 | 综合产床 | KSC2002B | 1 |  |
|  |  | 35 | 电解质分析仪 | PR705 | 1 |  |
|  |  | 36 | 红光治疗仪 | KHC-H-3 | 1 |  |
|  |  | 37 | 多参数监护仪 | EM9000E | 1 |  |
|  |  | 38 | 高频电刀 | GD308-D | 1 |  |
|  |  | 39 | 高频电刀 | DGD-300B-2 | 1 |  |
|  |  | 40 | 妇科诊断治疗仪 | FZY-Ⅱ | 1 |  |
|  |  | 41 | 数字心电图机 | ECG-3C | 1 |  |
|  |  | 42 | 半导体激光治疗仪 | NK-808 | 1 |  |
|  |  | 43 | 医用臭氧治疗仪 | ZAMT- 100 型 | 1 |  |
|  |  | 44 | 呼吸机 | PA-500 | 1 |  |
|  |  | 45 | 宫腔超导引导系统 | JTN-300H | 1 |  |

|  |  | 46 | 低频脉冲综合治疗仪（妇科治疗仪） | YR-380C | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 47 | 医用冲洗器 | KDX-C-02 | 1 |  |
|  |  | 48 | 数字化医用 X 光射线摄影系统 | DP520-B | 1 |  |
|  |  | 49 | 超声彩色多普勒诊断仪 | M15 | 1 |  |

|  | 4 、主要原辅材料 项目检验科主要提供血液、血清、尿液等的化学检查，检验均使用外购的成品检 测试剂盒，不会自配检测试剂，主要原辅材主要为常用易耗品，具体详见下表。 表 2-4 本项目主要原辅材料一览表 类别; 名称; 单位/a; 数量. 医疗试剂; 尿常规; 份; 800. 血常规; 份; 950. 白带常规; 份; 700. 大便常规; 份; 1000. 生化类; 份; 560. 医疗耗材; 一次性输液器; 副; 3210. 一次性注射器; 支; 7600. 一次性垫单; 包; 150. 一次性棉签; 包; 300. 酒精; L; 50. 环保治理; 除臭剂; kg; 50. 氯酸钠; t; 0.4. 5 、劳动定员及工作制度 项目职工人数：医院设有 69 人，医护人员 63 名，行政后勤 6 人，住院部实行 24 小时轮休工作制，医院全年工作 365 天，不设食堂及职工宿舍。 6 、项目水平衡 项目水平衡表详见下表，水平衡图见图 2- 1。 表 2-5 项目水平衡情况表 用水名称; 数量; 用水系数; 日用水量 （m3/d）; 损失量 （m3/d）; 日排水量 （m3/d）. 门诊病人; 82人/d; 15L/（人▪次）; 1.23; 0.18; 1.05. 住院病人; 60床; 250L/（床▪d）; 15; 2.25; 12.75. 医务人员; 63人; 150L/（人▪d）; 9.45; 1.42; 8.03. 陪护人员; 60人/d; 180L/（人▪d）; 4.5; 0.675; 3.825. |
| --- | --- |

|  | 行政后勤人员; 4; 80L/（人▪d）; 0.48; 0.07; 0.41. 合计; 30.66; 5.54; 26.065. |
| --- | --- |

|  | 45.96 新鲜水 ─→ | 1.23 1.05 15 12.75 9.45 8.03 3.825 4.5 0.48 0.41 0.18 门诊病人用水. 2.25 住院病人用水. 1.42 ▲ 医务人员用水. 0.675 陪护人员. 0.07 行政后勤人员用水. | 依托现有化粪池+ 自建污水处理设施 26.065 接入市政污水管网进入 污水处理厂处理. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 图 2-1 项目水平衡图 m3/d 7 、项目总平面布置合理性分析 本项目为综合医院项目，地点位于海南省海口市琼山区海府路 148 号原海口汽车东 站，租赁海口汽车东站 1 栋 5 层的主楼及副楼 3 层房屋进行营业。项目主出入口在项目东 南侧，面朝海府路，交通便捷。 项目主要为门诊部和住院部，一楼主要为诊室、检验科、药房、收费处、配电房、污 水处理站；二楼为中医康复、理疗，针灸艾灸、、治疗室和办公室；三楼为病房、办公室、 手术室（普通外科、眼科、妇科）、无菌室、更衣室等；四楼为病房、医生办公室等；五 层为办公室、院长室、会议室等，主要为办公室。项目整体功能分区明确、布局合理、 流线清晰，各科室通过走廊、楼梯联结。 本项目在西南侧设置一间医疗废物暂存间容积为 5m2 ，医疗废物最终统一收集至 医疗废物暂存间进行分类收集，并规范设置相关防护措施及警示标志，定期委托有资 质清运处置，不会对病患及外环境产生影响。 项目医疗垃圾、生活垃圾和污泥等均与白天就诊人员错开清运时间，做到洁污分 流，有效减少了医院人员接触医疗固废的频率，位置合理。项目污水处理工程与病房、 居民区有一定的隔离带，可以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。 综上所述，本项目总平面布置是合理的。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1 、施工期工艺流程和产排污环节 项目施工期主要为租赁楼层内部装修。施工期主要为室内装修过程产生的污染， 装修工序会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。装修期间产污 流程图，详见图 2-2。 图 2-2 本项目施工期污染物产生节点图 2 、营运期工艺流程和产排污环节 项目营运期污染物产生节点图如下： 图 2-3 本项目营运期污染物产生节点图 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接收样品. | 样品处理 |  | 样品检测 | 出具报告 |

|  | 废弃样本、废水、废气 图 2-4 项目门诊部检验科流程及产污环节 接收样品：受委托方委托采样。 样品处理：样品采集后经过预处理，等待进一步分析。 |
| --- | --- |

|  | 检验过程：根据不同检测指标，选择对应的实验试剂、分析方法和仪器进行检测。 出具检验报告：根据实验分析结果，得出实验结论，出具相关检测报告。 产排污环节： ①废水：门诊病人用水、医务人员用水、住院病人、生活污水、检验室废水、陪 护人员用水。 ②废气：生活垃圾及医疗垃圾收集点臭气、污水处理臭气、检验科废气和消毒药 水异味。 ③固体废物：医疗废物、生活垃圾、污水处理设施污泥等。 ④噪声：空调外机、污水处理设施水泵等设备运行噪声以及就医人群产生的社会 噪声。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于迁建项目，海口中山医院原址位于海口市南海大道 32 号汽车南站副 楼，建筑面积为 5480m2 ，病床总数为 30 张，现海口中山医院拟搬迁至海口市琼山区 海府路 148 号原海口汽车东站。原海口汽车东站将搬至主楼东北侧，为保留海口汽车 东站及周边商铺正常运营，本项目对汽车东站 1 栋 5 层的主楼及副楼第 3 层房屋进行 装修改造。根据现场调查，海口汽车东站正进行搬迁，原有项目主要为主要污染物为 废水、废气、噪声和固废。 1 、废水处理措施排查 原海口汽车东站主废水主要为生活污水，现建有两座地埋式三级化粪池，分别位 于主楼东北侧及西南侧，生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网。 本项目依托原海口汽车东站污水西南侧一座三级化粪池。 整改措施：无。 2 、废气处理措施排查 原海口汽车东站废气主要为机动车废气、柴油发电机废气，柴油发电机位于西南 侧一间独立配电房内，汽车尾气经过空气流通自然扩散以及周边植物的吸收作用，对 环境影响不大。 |

|  | 整改措施：无。 3 、噪声环保措施排查 |
| --- | --- |

|  | 原海口汽车东站噪声源主要是机动车噪声、设备和人员活动噪声，通过墙体间隔 并设置静音标志避免人员大声喧哗减少声音的传播。 整改措施：无。 4 、固废处理措施排查 原海口汽车东站固体废弃物主要为生活垃圾，分类收集交由环卫部门定时清运处 理。 整改措施：无。 5 、环保措施排查小结 表 2-6 环保排查一览表 污染 源; 治理项目; 已投资环保措施; 有无存在问题; 整改措施. 废 水; 生活污水; 建有两座三级化粪池，生活污 水经过化粪池处理后排入市政 官网; 无; 无. 废 气; 机动车废气; 柴油发电机位于西南侧一间独 立配电房内，汽车尾气经过空 气流通自然扩散以及周边植物 的吸收作用; 无; 无. 柴油发电机废气. 噪 声; 机动车噪声; 通过墙体间隔并设置静音标志 避免人员大声喧哗减少声音的 传播; 无; 无. 设备噪声. 人员活动噪声. 固 废; 生活垃圾; 分类收集交由环卫部门定时清 运处理; 无; 无. |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1 、大气环境质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的 6.2.1.1 ，项目所在 区域达标判定，优先采用国家或者地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境 质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 根据海口市生态环境局 2022 年 6 月 2 日发布的《2021 年海口市生态环境状况公 报》：2021 年，我市空气质量状况总体优良，在全国 168 个重点城市空气质量排名中 名列第一。空气优良天数比例为 98.4% ，其中优级天数 281 天，良级天数 78 天，轻度 污染 6 天。空气质量综合指数为 2.08。主要污染物二氧化硫平均浓度为 4 微克/立方米， 二氧化氮平均浓度为 10 微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10 ）平均浓度为 28 微克/立 方米，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为 14 微克/立方米，一氧化碳 24 小时平均第 95 百 分位数是 0.7 毫克/立方米，臭氧日最大 8 小时平均第 90 百分位数是 124 微克/立方米。 表 3-1 环境空气质量汇总表 监测指标; 年均浓度; 二级标准限值（年平均）; 达标情 况. SO2 (μg/m3）; 4; 60; 达标. NO2 (μg/m3）; 10; 40; 达标. PM10 (μg/m3）; 28; 70; 达标. PM2.5 (μg/m3）; 14; 35; 达标. O3 (μg/m3）; 124（第 90 百分位数日最大 8 小时 均值浓度）; 160（第 90 百分位数日最大 8 小 时均值浓度）; 达标. CO（mg/m3）; 0.7（95 百分位数浓度 24 小时均值）; 4（95 百分位数浓度 24 小时均值）; 达标. 综上所述，区域环境中 PM10 、PM2.5 、O3 、SO2 、NO2 、CO 六项污染物年均浓度 均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中的二级标准限值， 项目所在区域属于达标区。 2 、声环境质量现状 |
| --- | --- |

|  | 为了解项目区域周边的噪声现状，根据本项目特点，建设单位委托海南兆博检测 科技有限公司于 2023 年 06 月 14~ 15 日对本项目周边敏感点声环境质量现状进行监测。 表3-2 噪声监测结果 测点名称; 测点时间; 测时主要声源; 等效声级 dB(A); 标准声级 dB(A). 项目西南侧琼; 6 月 14 日; 昼间; 交通噪声; 57; 60. |
| --- | --- |

|  |  | 山交警大楼 N1 |  | 夜间 | 交通噪声 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 月 15 日 | 昼间 | 交通噪声 | 56 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 交通噪声 | 48 | 50 |
|  | 从监测结果可以看出，通过对项目周边敏感点进行监测，N1 点均符合《声环境质 量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。 3 、地表水质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相 关要求，“ 引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3 年的规划环境影响评价的监 测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布 的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 项目距离近地表水为项目东侧 140m 处的美舍河，根据海南省生态环境监测中心 2023 年 06 月 13 日发布的“2023 年 5 月城镇内河（湖）水质状况 ”： |  |  |  |  |  |  |

|  | 由上表可知，项目周边地表水水质均满足相应水质标准限值，因此项目区域地表 水环境良好。 4 、生态环境质量现状 该项目地块区域生态系统敏感程度较低，生态环境较为简单。 |
| --- | --- |

| 环 境 保 护 目 标 | 本项目位于海南省海口市琼山区海府路 148 号原海口汽车东站，根据调查，周边 分布主要为办公区和居民区，本项目为已建建筑，周边无生态保护目标；厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目 周边主要环境保护目标见下表。项目周边敏感点见附图 2。 表 3-3 主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护及环境敏感 点; 地理坐标; 相对厂界; 环境功能; 环境保护级 别. 方位; 距离 /m. 大气 环境; 琼山交警大楼; 110.35593599, 20.01225878; 西南; 10; 办公环境; 《环境空气 质量标准》 （GB3095-2 012）及 2018 修改单二级 标准. 金鹿花园; 110.35338521, 20.01122799; 西侧; 214; 居住环境. 居民区; 110.35238743, 20.00924201; 西南; 458; 居住环境. 融创金成海口壹号; 110.35166860, 20.01312323; 西北; 261; 居住环境. 汽车东站小区; 110.35497308, 20.01411116; 西北; 77; 居住环境. 海南省公路管理局海 口公路局; 110.35683990, 20.01331981; 北侧; 60; 办公环境. 嘉安园别墅; 110.35712957, 20.01452447; 东北; 188; 居住环境. 红星大厦; 110.35760164, 20.01405067; 东北; 195; 办公环境. 德府方家; 110.35865307, 20.01580474; 东北; 409; 居住环境. 林苑小区; 110.36041260, 20.01557288; 东北; 360; 居住环境. 海市盛楼; 110.35826147, 20.01315851; 东北; 167; 居住环境. 夏瑶花苑; 110.36042333, 20.01360711; 东北; 399; 居住环境. 海南省农科院; 110.35974741, 20.01200424; 东侧; 271; 教学环境. 花苑小区; 110.35739779, 20.01079451; 东南; 180; 居住环境. 文博花苑; 110.35701156, 20.01010899; 东南; 234; 居住环境. |
| --- | --- |

|  | 居民区; 110.35857260, 20.00870266; 东南; 404; 居住环境. 美舍香槟; 110.35727978, 20.01216553; 东侧; 74; 居住环境. 海南省财税学校; 110.36025167, 20.00959989; 东南; 442; 教学环境. 海南省农业干部学校; 110.35765529, 20.00880851; 东南; 367; 教学环境. 海口五公祠; 110.35539150, 20.01013923; 南侧; 103; 名胜古迹. 海口市博物馆; 110.35649657, 20.00910087; 东南; 310; 名胜古迹. |
| --- | --- |

|  | 声环 境 | 琼山交警大楼 | 110.35593599, 20.01225878 | 西南 | 10 | 办公环境 | 《声环境质 量标准》 （GB3096-2 008）中的 2 类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地下 水环 境 | 无（项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊 地下水资源） |  |  |  |  |  |
|  | 生态 环境 | 无（项目无新增用地情况，无生态环境保护目标） |  |  |  |  |  |

| 污染物排放控制标准 | 1 、大气污染物排放标准 （1）施工期 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）表 2 中“新污染 源大气污染物排放限值 ”中无组织排放监控浓度限值（周外浓度最高点）。 表 3-4 新污染源大气污染物排放限值（摘录） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |  |
|  |  | 监控点 | 浓度 mg/Nm3 |  |
|  | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |  |
|  | * 周界外浓度最高点一般应设置於无组织排放源下风向的单位周界外 10m 范围内，若预计无组织排放的最大 落地浓度点越出 10m 范围，可将监控点移至该预计浓度最高点。 |  |  |  |
|  | （2）运营期 ①污水处理站恶臭 医院污水处理设施废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，见表 3-5。 表 3-5 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 单位; 标准值. 1; 氨; mg/m3; 1.0. 2; 硫化氢; mg/m3; 0.03. 3; 臭气浓度; 无量纲; 10. 4; 氯气; mg/m3; 0. 1. 5; 甲烷; 处理站内最高体积百分数; 1%. ②检验科废气 项目院区内 VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）中表 A. 1 厂区内 VOCS 无组织排放限值，具体限值见下表。 表3-6 厂区内VOCS无组织排放限值 污染物项目; 排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. |

|  | 30; 监控点处任意一次浓度值. 2 、噪声排放标准 （1）施工期 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 表 3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) |
| --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
|  |  | 70 | 55 |  |

（2）运营期 本项目东南侧 30m为海府路，海府路属于主干道，因此东南侧场界噪声排放执行 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准，其他场界噪声排 放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2 类标准，标准值见 下表。 表 3-8 工业企业噪声排放源边界噪声排放限值（摘录） 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2 类; 60; 50. 4 类; 70; 55. 3 、水污染物排放标准 项目废水主要为医疗废水和生活污水，项目废水依托现有化粪池处理后排入自建 污水废水处理设施，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的 预处理标准，NH3-N 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） B 级标准后，接入海府路市政污水管网，最终排往白沙门污水处理厂深度处理。 表 3-9 项目医疗废水排放标准 单位：mg/L（pH 为无量纲） 参数; 排放限值; 标准来源. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000; GB18466-2005 中预处理标准. 肠道致病菌; ——. 肠道病毒; ——. pH; 6.0-9.0. COD; 250. BOD5; 100. SS; 60. 动植物油; 20. 石油类; 20. 阴离子表面活性剂; 10. 挥发酚; 1.0. 总氰化物; 0.5.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818050043025006043