施工方案悬挂灯笼 全文共1页，当前为第1页。

施工方案（悬挂灯笼）

（一）工程概况及计划工期

工程名称：XXX项目

工程地点：XXX项目现场

工作内容：城0000000悬挂滚塑灯笼工程--施工图纸、工程量清单和招标文 件所包含的所有亮化（夜景照明）、设备供应、安装施工、检测、调试、试运行、、 质量保证期内的维修服务等；主要包括但不限于：LED户外防水发光滚塑灯笼、 支架、吊架的设备供应、电流熔断器、电容器、质量保证期内的维修服务等；。 我单位要完成工程区域内）位视觉样板灯笼安装调试工作、滚塑灯笼样品的试灯 验收、确认灯笼的具体安装节点等。

施工范围：悬挂灯笼安装涉及的各项工作

计划工期：1一个月

（二）施工方案及技术措施

1、施工总体程序

本工程根据工期要求，结合现场实际情况，各施工段工程施工程序为： 1. 开工前准备阶段——2.全面施工阶段——3.调试试运行及竣工验收阶段。每一阶 段完成规定的工作内容，并为下一阶段工作创造条件。

（1）开工前准备阶段

开工前准备阶段是在开工前创造必要条件的阶段。内容包括：对前期工序进 行勘察，测量布设定位，完成施工场地交接；搭建各类设施，全面熟悉资料图纸， 细化各类计算；完善施工组织设计，进行人员、机械、物资调配， 进场教育、 技术交底，编制主要设备材料进场计划、加工计划、现场工程实样计划、供电计 划及相关专项方案等。

（2）全面施工阶段

根据工程特点及难点，合理调配劳动力施工进场计划；根据施工总进度计划，

施工方案悬挂灯笼 全文共2页，当前为第2页。

按照各施工流水段划分，分期、分批组织物资采购、加工以及现场安装。根据各 施工阶段、各施工流水段特点及工程需要，合理安排运输机械的数量、型号，合 理编排台班使用方案，施工全过程严格实行质量控制，使每道工序都符合验收标 准。

（3）竣工验收阶段

在本工程完工后，自行组织相关人员进行检查评定，并向招标人提交工程验 收报告，完成工程竣工备案验收程序，签订工程保修协议，完成工程决算，完善 工程资料存档。

2、灯笼安装总体方案

本工程具有数量大，施工点多，工期紧，灯笼安装位置特殊质量要求高等特 点。根据本项目建筑结构特点及灯笼的安装位置，灯笼安装将主要采用脚手架、 支架安装、及机械吊篮安装三种方式，具体做法是：

（1）采用脚手架：经建设单位和我单位协商，利用脚手架进行施工安装， 我们将施工方案报监理审批后，在做好安全防护后开始施工。

（2）第二种情况：如果现场情况特殊，脚手架无法满足需要，则采用支架 的方法施工，以钢结构支架（80cm造型灯笼支架）作为依托，利用支架进行现 场安装。方案报监理审批后，在做好安全防护的前提下进行安装作业。

（3）第三种情况：采用机械吊架（吊篮）方案，将机械吊车运输至现场， 在安全防护到位的前提下，由专业操作工持证操作吊架，进行安装施工。 脚手 架施工方案脚手架作业注意事项：

1）进入施工现场，必须认真学习《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规 范》，从事脚手架操作人员必须持架子工岗位证和技能证。

2）操作过程中必须根据施工组织设计方案，必须服从安全员指挥。

3）进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带。

4）在没有防护设施，高处作业（含2米以上），必须系好安全带。

5）高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件。

施工方案悬挂灯笼 全文共3页，当前为第3页。

6）材料和构件要堆放整齐稳妥，不要超高。

7）危险区要有标志，要采取防护措施，夜间要设红灯示警。

8）在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后操作。

9）操作过程中禁止穿拖鞋、高跟鞋、草鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊 操作。

10）脚手架连接铁丝或连接件不得擅自拆除，需要拆除必须经过施工负责人 同意。

11）任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等，工作中不准开玩 笑、闲谈、打闹等。

12）不准坐在脚手架防护栏杆上任何处和在脚手架上睡觉。（2）搭建脚手 架时的具体方案

1）搭设顺序：摆放扫地杆——逐根树立杆，并与扫地杆扣紧——设置第一 步大横杆——设置临时连墙杆——设置第二步大横杆——设置连墙杆——设置 第三、四步大横杆——设置连墙杆——接立杆——设置第五步大横杆——设置剪 刀撑。

立杆搭设安全技术要求：严禁将“48mm与@51mm的钢管混合使用。立杆 采用“一”字型扣件对接，立杆对接扣件应交错设置，两根相邻立杆的接头不应 设置在同一步距内。立杆垂直偏差不大于架高的1/200。

剪刀撑设置安全技术要求：

必须在外侧立面两端各设置一道剪刀撑，斜杆与地面的倾角60°。剪刀撑 斜杆应用旋转扣件固定在立杆上。

2）脚手架检查与验收

立杆基础是否平整、夯实，立杆底座，垫木，扫地杆是否符合要求； 杆体 是否符合要求，钢管是否有弯曲锈蚀现象。

是否按规范要求（纵4米、横7米）设置连墙杆，拉结是否符合要求；是 否按规定设置剪刀撑，角度和搭接是否符合要求；

施工方案悬挂灯笼 全文共4页，当前为第4页。

脚手架外侧是否按标准挂设密目网，施工层的防护栏杆和挡脚板及随层防护 设置是否符合要求；

上下通道设置是否符合要求；架体四角是否设置防雷接地装置；

脚手架搭设完毕后，在投入使用前必须经过项目技术人员，安全员，搭设班 长，使用班长，联合检查验收，验收合格方可投入使用。

3）脚手架的拆除方案

脚手架的拆除作业比搭设作业危险性更大，其操作要求更严格。

划定作业区域范围，设置围栏或警戒标志并设专人监护。禁止非作业人员进 入作业区。作业区的供电线路要事先拆除，对不能拆除的供电线要采取安全防护 措施后，方可拆除。

拆除作业必须由上而下拆除，分段拆除高差不应大于2步。脚手架拆除时上 下呼应，动作协调。当拆除与其他作业人员有关的结扣时，要先告知对方，待对 方做好防护后，再去拆除结扣，以防坠落。拆除作业中，需要暂加固的部位， 必须进行加固，防止架子倾倒。拆除时，不得乱扔和随意抛掷。已拆除脚手架的 材料应用绳索传递及时清理运送到指定地点堆放好。脚手架拆除作业人员要系好 安全带。支架施工方案

本工程在街道两侧安装管线和灯笼，需要使用支架施工作业，支架的主要组 成分为吊架、支撑挑梁（挑架）、吊索具（包括钢丝绳或链杆或链条）及升降装置、 保险绳和安全锁组成。

（1）支架施工过程

1）进场：将支架和悬臂支架用货车运至施工现场，按照安装工艺流程图将 吊架各部件运送到安装位置。安装前必须对进场吊架部件进行检查核对。

2）安装：将屋面进行适当的保护后，组织安装人员在使用位置平坦处安装 悬挂装置，将配重块整齐码放在配重架上，并加以固定

3）支架安装完成后，在地面对应的位置安装吊架篮体。在支架安装之后， 安装人员必须完成工作中的自检和互检程序，并重点检查各连接点的螺栓是否缺 少

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818065067126006046