# 建设项目环境影响报告表

项目名称：冲压件、钣金件、机加工件生产线建设项目

建设单位：绍兴三川机械有限公司（盖章）

编 制 日 期 ： 二 ○ 一 八 年 二 月

目  录

一、建设项目基本情况 	 1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	 7

三、环境质量现状与评价 	 13

四、评价适用标准 	 16

五、建设项目工程分析 	 20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况 	 23

七、环境影响分析 	 24

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 	 27

九、结论与建议 	 32

附图：

一、项目地理位置、大气监测点及水质监测断面布置图

二、项目所在地卫星定位、噪声监测点布置图

三、项目平面布置图

四、项目所在地周边环境现状图

五、项目所在地环境功能区划图

附件：

1 、项目登记赋码基本信息表

2 、土地证

3 、租赁及转让合同

4 、房产合法证明

5 、工业集聚点证明

6 、污水清运证明

7 、检测报告

附表：

一、建设项目环评审批基础信息表

、

建设项目基本情况

项目名称; 冲压件、钣金件、机加工件生产线建设项目. 建设单位; 绍兴三川机械有限公司. 法人代表; 罗**; 联系人; 徐**. 通讯地址; 绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村. 联系电话; 159**4926; 传真; 邮政编码; 312000. 建设地点; 绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村. 立项审批部门; 绍兴市越城区经济和信 息化局; 项目代码; 2017-330602-33-03-077983-000. 建设性质; 新建 改扩建 技改; 行业类别 及代码; 其他未列明金属制品制造 （C3399）. 建筑面积 (平方米); 5000; 绿化面积 (平方米); /. 总投资 (万元); 400; 其中:环保 投资(万元); 13.2; 环保投资占 总投资比例; 3.30%. 评价经费 (万元); **; 预期投产日期; 2018 年 1 月. # 1.1 项目由来 绍兴三川机械有限公司位于绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村，企业通过充分的市场 调查，决定投资 400 万元，利用企业自有的闲置工业厂房，实施冲压件、钣金件、 机加工件生产线建设项目。项目实施后，年产冲压件 150 吨、钣金件 2 万套、机加 工件 250 吨。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及 《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014 年修正）》的规定，凡从事对环境有影 响的建设项目必须进行环境影响评价，使经济建设与环境保护能够协调发展。根据 《建设项目环境影响评价分类管理名录》， “二十二、金属制品业 ”第 67 项“金属 制品加工制造 ”中，“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10 吨及以上 的 ”的需编制报告书，“其他（仅切割组装除外） ”的需编制报告表。本项目不涉 及电镀、喷漆，且不仅仅只有切割组装，故本项目编制环境影响报告表。绍兴三川 机械有限公司委托我公司承担本项目环境影响评价工作，环评单位在对项目所在地

进行了实地踏勘、资料收集，对建设项目周围环境现状进行调查与监测，对工程污 染因子进行分析和类比调查，及向环保主管部门汇报的基础上编制了该项目环境影 响报告表。

绍兴三川机械有限公司冲压件、钣金件、机加工件生产线建设项目环境影响报告表

# 1.2 编制依据 1.2.1 国家有关法律法规 ⑴《中华人民共和国环境保护法（2014 年修订）》（中华人民共和国主席令第九 号，2015 年 1 月 1 日起实施）； ⑵《中华人民共和国环境影响评价法（2016 年修订）》（中华人民共和国主席令 第四十八号，2016 年 9 月 1 日起施行）； ⑶《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第八十七号，2008 年 6 月 1 日起施行）； ⑷《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第三十一号，2016 年 1 月 1 日起施行）； ⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第七十七号， 1997 年 3 月 1 日起施行）； ⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016 年修订）》（中华人民共和 国主席令第五十七号，2016 年 11 月 7 日起施行）； ⑺《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第五十四号，2012 年 7 月 1 日起施行）； ⑻《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日起施行）； ⑼《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2016 年修正）》（中华人民共和国国 家发展和改革委员会令（第 36 号），2016 年 4 月 25 日起施行）； ⑽《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第 44 号，2017 年 9 月 1 日起施行）； ⑾《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》（中华人 民共和国工业和信息化部工产业〔2010 〕第 122 号，2010 年 10 月 13 日起施行）。 1.2.2 地方有关法规 ⑴《浙江省大气污染防治条例（2016 年修订)》（浙江省人民代表大会常务委员

会公告第 41 号，2016 年 7 月 1 日起施行）； ⑵《浙江省水污染防治条例(2013 年修正本)》（浙江省人民代表大会常务委员会

绍兴三川机械有限公司冲压件、钣金件、机加工件生产线建设项目环境影响报告表

公告 11 号，2013 年 12 月 19 日起实施）； ⑶《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017 年修正本)》（浙江省第十二届人民 代表大会常务委员会第四十四次会议，2017 年 9 月 30 日起施行）； ⑷《浙江省建设项目环境保护管理办法(修改)》（浙江省人民政府令第 364 号， 2018 年 3 月 1 日起施行）； ⑸《浙江省环境污染监督管理办法（2015 年修改）》（浙江省人民政府令第 341 号，2015 年 12 月 28 日起施行）； ⑹《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》（浙淘汰办〔2012〕20 号， 2012 年 12 月 28 日起施行）； ⑺《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕 10 号，2012 年 4 月 1 日起施行）； ⑻《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发〔2013 〕54 号，2013 年 11 月 4 日起施行）； ⑼《浙江省第一批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录(试行)》（浙江省环 境保护厅浙环发〔2012〕90 号，2012 年 12 月 31 日起施行）； ⑽《浙江省第二批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录（试行）》（浙江省 环境保护厅浙环发〔2013 〕34 号，2013 年 5 月 30 日起施行）； ⑾《浙江省第三批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录（试行）》（浙江省 环境保护厅浙环发〔2015〕17 号，2015 年 5 月 20 日起施行）； ⑿《浙江省第四批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录（试行）》（浙江省 环境保护厅浙环发〔2017〕11 号，2017 年 5 月 1 日起施行）； ⒀《浙江省鉴湖水域保护条例》（浙江省第十一届人民代表大会常务委员会第十 次会议，2009 年 4 月 1 日起施行）； ⒁《绍兴市产业结构调整导向目录（2010-2011）》（绍政办发〔2010〕36 号，2010 年 3 月 15 日起施行）； ⒂《绍兴市强制淘汰落后产能目录（2011 年本）》（绍政办发〔2011〕135 号）；

⒃《绍兴市发展战略性新兴产业重点领域导向目录（2013—2015 年）》（绍政办 发〔2012〕166 号，2012 年 12 月 14 日起施行）；

绍兴三川机械有限公司冲压件、钣金件、机加工件生产线建设项目环境影响报告表

⒄《绍兴市大气污染防治条例》（绍兴市第七届人民代表大会常务委员会公告第 2 号，2016 年 11 月 1 日起施行）； ⒅《绍兴市水资源保护条例》（绍兴市第七届人民代表大会常务委员会公告第 3 号，2016 年 11 月 1 日起施行）。 1.2.3 有关技术规范 ⑴《建设项目环境影响评价技术导则— 总纲（HJ2.1~2016）》（中华人民共和国 环境保护部公告 2016 年第 73 号，2017 年 1 月 1 日起实施）； ⑵《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2~2008）》（中华人民共和国环境 保护部公告 2008 年第 67 号，2009 年 4 月 1 日起实施）； ⑶《环境影响评价技术导则—地面水环境（HJ/T2.3~93）》（国家环境保护局，1994 年 4 月 1 日起实施）； ⑷《环境影响评价技术导则—声环境（HJ2.4-2009）》（中华人民共和国环境保护 部公告 2009 年第 72 号，2010 年 4 月 1 日起实施）； ⑸《环境影响评价技术导则—生态影响（HJ19-2011）》（中华人民共和国环境保 护部公告 2011 年第 28 号，2011 年 9 月 1 日起实施）； ⑹《环境影响评价技术导则—地下水环境（HJ610-2016）》（中华人民共和国环 境保护部公告 2016 年第 1 号，2016 年 1 月 7 日起实施）； ⑺《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015 年版）》（浙江省环境保护厅 浙江省水利厅浙环发〔2013 〕40 号，2015 年 6 月 29 日起实施）； ⑻《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》（浙江省环境宣传教育 中心，2005 年 5 月 1 日起实施）。 1.2.4 区域相关资料 ⑴《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015 年版）》（浙江省环境保护厅 浙江省水利厅浙环发〔2013 〕40 号，2015 年 6 月 29 日起实施）； ⑵《绍兴市环境空气功能区划分方案》（2001 年 12 月 1 日起实施）； ⑶《绍兴市环境功能区划》（绍兴市人民政府，2016 年 7 月）； ⑷绍兴三川机械有限公司与我公司签订的环评技术服务合同及提供的基础资料。 # 1.3 工程内容及规模

⑴项目名称及总投资

绍兴三川机械有限公司冲压件、钣金件、机加工件生产线建设项目环境影响报告表

项目名称：冲压件、钣金件、机加工件生产线建设项目 建设单位：绍兴三川机械有限公司 项目总投资：400 万元 项目性质：新建 ⑵项目工程内容 本项目位于绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村，该项目厂区位置和平面布置详见附图 二和附图三。项目实施后，年产冲压件150吨、钣金件2万套、机加工件250吨。 ⑶主要经济技术指标 项目总投资 400 万元，年销售收入 1500 万元，年利税 100 万元。 ⑷主要生产设备 本项目主要设备清单见表 1- 1。 表 1- 1 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量. 1; 折弯机; WC67Y--3200; 台; 5. 2; 折弯机; /; 台; 1. 3; 折弯机; 30*1600; 台; 1. 4; 剪板机; 12Y-6*4000; 台; 1. 5; 压力机; JD23-35; 台; 7. 6; 压力机; J21- 125A; 台; 2. 7; 压力机; J21-80; 台; 1. 8; 压力机; JB23-63; 台; 1. 9; 压力机; JD23- 16; 台; 8. 10; 压力机; JD120-001; 台; 1. 11; 压力机; JB23-63B; 台; 1. 12; 数控铝板线割机; 80; 台; 1. 13; 压力机; JD23-25; 台; 1. 14; 点焊机; DNJ3-41; 台; 2. 15; 点焊机; DNJ3-40; 台; 2. 16; 对焊机; DN-25; 台; 1.

17; 台式钻床; 2512; 台; 9. 18; 攻丝机; SWJ- 12; 台; 3. 19; 焊机; /; 台; 4.

绍兴三川机械有限公司冲压件、钣金件、机加工件生产线建设项目环境影响报告表

20; 缩管机; 105R; 台; 1. 21; 台式钻床; ZW3725; 台; 2. 22; 攻丝机; SWJ- 15; 台; 1. 23; 铣床; XQ6225; 台; 3. 24; 磨床; AB51-4; 台; 2. 25; 甩干机; 400B-511; 台; 1. 26; 铣床; 18077; 台; 2. 27; 铣床; XQ6225; 台; 1. 28; 焊接机器人; TA- 1400; 台; 3. 29; 激光切割机; TFC4020; 台; 1. 30; 激光切割机; TFC3015(S); 台; 1. 31; 锯床; YJ315Y; 台; 2. 32; 锯床; GW4028/Z; 台; 1. 33; 锯床; G4028; 台; 1. 34; 剪板机; QC12Y-8*2500; 台; 1. 35; 氮气罐; 3 立方; 个; 1. 36; 氧气罐; 3 立方; 个; 1. ⑸主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表 1-2。 表 1-2 项目主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 钢板; t/a; 2400; 捆装. 2; 焊条; t/a; 15; 捆装. 3; 氮气; t/a; 15; 3 立方灌装. 4; 氧气; t/a; 15; 3 立方灌装. 5; 二氧化碳; 瓶/年; 200; 每瓶 15 公斤. 6; 水; t/a; 601; /. 7; 电; 万度/年; 10; /.

⑹工作人员：本项目共需员工 30 人。实行昼间单班制生产，8 小时工作制，年 工作日 300 天，项目设食堂（仅蒸饭），无住宿。 ⑺给排水：项目给水采用鉴湖镇给水管网作为生产、生活、消防供水水源；项 目排水采用雨、污分流制。项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水汇集于集 水池由清运公司清运，最终经绍兴污水处理厂集中处理后达标排放；地面雨水与屋

面雨水经雨水管道收集后排入附近河道。 # 1.4 与本项目有关的污染情况及主要环境问题 本项目利用企业自有的闲置厂房，同时项目为新建，因此不存在与本项目有关 的原有污染情况及环境污染问题。 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况 2.1 自然环境简况 2.1.1 地理位置 项目位于绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村，项目所在厂区东面为坡塘村居住区；南 面为山坡；西面为绍兴市越城区离心铸铁厂；北面为道路，隔路为坡塘村居住区。 项目具体位置见附图一和附图二。 2.1.2 气象气候 项目所在地区域属于北半球中纬度亚热带北缘，是东亚季风盛行的地区，气候 温和湿润，四季分明，冬夏长，春秋短，春季温凉多雨，夏季炎热湿润，秋季先温 后干，冬季寒冷干燥。根据绍兴市气象局专业气象台近几年统计的资料，绍兴市的 主要气象参数如下： 年平均气温 16.5 ℃ 极端最高气温 38.6 ℃ 极端最低气温 - 10.2 ℃ 平均最热月（7 月）气温 28.8 ℃ 平均最冷月（1 月）气温 4.2 ℃ 年平均水气压 17.2hPa 平均气压 1016.04hPa 年平均降水量 1475.7 毫米 年最大降雨量 1601.3 毫米 年最小降雨量 1269.3 毫米 区域内全年主、次导风向 NNW/ENE 年平均风速 1.88m/s 年最大风速 18m/s

绍兴三川机械有限公司冲压件、钣金件、机加工件生产线建设项目环境影响报告表

2.1.3 水文概况 绍兴市地处绍虞平原水网地带，河网纵横，河湖相连，水位变化缓慢，测得正 常控制水位为 3.8m，历史最高水位 5.3m（1962 年），历史最低水位 1.73m（1967 年）， 水源补给主要是地表径流和降水，其水文特征受天然降水过程影响，又受沿海堰闸 调节控制，内河在新三江闸、马山闸等排海闸的控制下，基本为一封闭水域，水流 自西南流向东北，流量甚小。 曹娥江是浙江省八大水系之一，发源于天台山脉，流经新昌、嵊州、上虞，至 柯桥区新三江闸后，汇入钱塘江，全长 193km ，其中流经绍兴境内的河段长度为 30km。 2.1.4 地形地貌 绍兴市境内地形特点为南高北低，由西南向东北倾斜，境内自南而北呈现低山 丘陵—平原—海岸梯阶式地貌。绍兴市、县境西南部为低山丘陵河谷区，有崎岖低 山、丘陵、河谷地构成，面积 757.70km2，区内群山连绵，山势险要，山体抬升强烈， 地形深切、破碎，水系源短流急。一般海拔在 300~400m 之间。东北部为滨海平原 区，属于淤涨型滩涂，地势平坦，人工水系纵横交错，海拔 5m 左右，区域总面积 162.65km2。 项目所在地地形以平原水网为主，地势低平，平均黄海高程 4.7~4.8 米，是滨海 河湖综合作用而成的冲积平原，它既有一般冲积平原平坦而低缓的特征，又有人为 长期围垦改造的痕迹，河网分布较杂乱，宽处成湖，窄处成河。 2.1.5 土壤、地质 项目所在区沉积、火山岩交替分布，地貌复杂多样，主要有下古生代碎屑岩和 碳酸盐岩，中生代的火山岩、侵入岩、江层岩以及第四系的松散岩类。土壤类型为 酸性黄壤和红壤。但由于第四纪河泥堆积，平原水网土壤类型复杂，土种繁多，主 要以青紫泥、腐心青紫泥为代表的富肥缺气型土壤及黄化青紫泥、小粉泥、粉泥为 代表的肥气协调型土壤为主。项目厂区工程地质属粘土，地质情况良好，地震基本 烈度为 6 度。 # 2.2 社会环境简况 2.2.1 绍兴市概况

绍兴三川机械有限公司冲压件、钣金件、机加工件生产线建设项目环境影响报告表

绍兴为沿海地区，物产丰富，经济发达 。总面积 7901km2 ，其中市区面积 336.5km2 ，全市人口 433 万，市区人口 62 万。绍兴市工业结构主要由纺织、印染、 制革、食品、酿酒、机械、冶金、制药、电子等行业组成，近几年，随着绍兴经济 开发区、城南开发区的开发建设，城市规模的拓展，交通、邮电、金融、旅游等基 础设施的日益完善，绍兴市的经济有了很大的变化。 绍兴是我国沿海最早开放开发的城市之一，1992 绍兴已跻身全国首批投资硬环 境 40 优城市行列。1993 年又被评为全国城市环境综合整治优秀地级市，1998 年又 被列入中国优秀旅游城市，1999 年又荣获全国双拥模范城市称号，2002 年成功创建 国家环保模范城市， 目前还在创建国家生态模范城市。 项目所处的绍兴市越城区是一个以水乡风光为特色的风景旅游城市，素有东方 威尼斯之美称。历史悠久、人才辈出、文物鼎盛，是国务院 1982 年公布的首批全国 24 个历史文化名城之一，属甲类开放城市。越城区是全市一区二县三市的政治、经 济、文化中心和交通枢纽。历来是浙东的政治经济中心之一，是以酿造、轻纺为主 要特色的轻工业城市，机械、电子等行业也占一定的地位。1999 年 9 月 1 日，一项 体现城市防洪、城建配套、环保、文化、旅游五大功能的实事工程——环城河综合 整治工程在市委、市府的直接策划和指挥下全线开工，目前环城河整治已基本完成。 目前，绍兴至今仍保留着众多的历史遗存，在老城区范围内有国家级文物保护 单位 6 处，省级文物保护单位 7 处，市级文保单位 24 处。 2016 年全市生产总值（GDP ）4710 亿元，比上年增长 5.5% 。其中第一产业增 加值 210 亿元，第二产业增加值 2319 亿元，第三产业增加值 2181 亿元，分别增长 2.1%、4.5%和 6.9%。GDP 总量列全省第四位。人均 GDP（按常住人口计算）94620 元（按年平均汇率 6.6423 折算为 14245 美元），列全省第四位。全市城镇常住居民 人均可支配收入 50305 元，城镇常住居民人均可支配收放同比增长 7.6%。农村常住 居民人均可支配收入 27744 元，农村常住居民人均可支配收入增长 8.2%。 2.2.2 鉴湖镇社会经济概况 鉴湖镇隶属于绍兴市越城区，地处浙江省绍兴市区南部。东邻会稽山旅游风景 区，南接柯桥区平水镇，西连柯桥区兰亭镇和印山越国王陵保护区，兰亭国家森林 公园，北与市区城南街道接壤。镇中心位于北纬 29°56′1″ ，东经 120°34′15″。

绍兴三川机械有限公司冲压件、钣金件、机加工件生产线建设项目环境影响报告表

2016 年全镇共完成财政收入 1.194 亿元，完成税收 1.8518 亿元，完成工业性投 入 546 万元，第三产业投入 10.79 亿元，其中服务业投入 0.814 亿元，房地产投入 7.7 亿元，三次产业比重由 2015 年的 17 ∶41 ∶42 调整到 2016 年的 18 ∶37 ∶45，“三 二一”产业结构更趋明显。完成规上工业增加值 1.1218 亿元，进出口总额 5.025 亿元， 农村居民人均可支配收入达到 1.36 万元，同比增长 3%。 2.3 绍兴市市环境功能区划(摘要) 项目地位于绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村的闲置厂房，根据《绍兴市环境功能区 划》，项目所在地属于越城区南部农产品保障区 0602-III-0-3。 面积：25.14 平方公里。 位置：主要为鉴湖镇。 自然环境与发展状况：为粮食和经济作物的正常生长提供安全的环境，保障周 边地区粮食、蔬菜等农产品的供给。 环境质量目标：地表水达到III类标准要求；环境空气质量达到二级标准；声环 境质量达到声环境功能区要求；土壤环境质量达到《土壤环境质量标准》二级标准、 《食用农产品产地环境质量评价标准》。 管控措施：①禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒 有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。② 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建、扩建其它二类工业项目；现有二类工业 项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物 排放总量。③对环境基础设施建设项目不限制，以环评结论为准。④建立集镇居住 商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。⑤严格执行畜禽 养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模。⑥最大限度保留原有自然 生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必 须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖 水生态（环境）功能。⑦加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实 行“先补后占 ”，杜绝“ 以次充好 ”，切实保护耕地，提升耕地质量。⑧加强农业面 源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面 源污染物排放量。

绍兴三川机械有限公司冲压件、钣金件、机加工件生产线建设项目环境影响报告表

负面清单：禁止发展三类工业项目。在集镇工业集聚点外禁止部分排放重金属、 持久性有机污染物的二类工业项目，包括：27 、煤炭洗选、配煤；29 、型煤、水煤 浆生产；30 、火力发电（燃气发电、热电）；46 、黑色金属压延加工；50 、有色金 属压延加工；I金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌 的金属制品表面处理及热处理加工）； M医药（不含“90 、化学药品制造；生物、生 化制品制造” 中的化学药品制造）；140 、煤气生产和供应（煤气生产）；155 、废旧 资源（含生物质）加工再生、利用等。 项目位于绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村，本项目为机械配件加工，为二类工业项 目，属于环评行业“二十二、金属制品业 ”第 67 项“金属制品加工制造 ”。同时根 据绍兴市越城区鉴湖镇人民政府的证明，项目所在地属于工业集聚点。项目经环保 治理后对环境影响较小，不属于该区块负面清单中的项目，为该区允许类项目，符 合该区产业及主导功能要求。因此，项目建设符合《绍兴市环境功能区划》要求。 2.4 浙江省鉴湖水域保护条例(摘要) 根据《浙江省鉴湖水域保护条例》（2009 修正，2009 年 4 月 1 日发布、实施） 第二条：鉴湖水域的保护范围分特别保护区和一般保护区。（一）特别保护区：东起 绍兴市市区东跨湖桥，西至绍兴县湖塘西跨湖桥之间的鉴湖主体水域，及其南侧一 千米、北侧五百米内的水域，以及西郭水厂取水口与柯桥水厂取水口上游一千米、 下游五百米内的水域。（二）一般保护区：南池江、坡塘江、娄宫江、漓渚江、秋湖 江、项里江、型塘江、夏履江、西小江等鉴湖上游水域；特别保护区北侧边界至萧 甬铁路之间的下游水域；绍兴市城市建成区和绍兴县人民政府所在地镇建成区范围 内属于鉴湖水系除特别保护区外的河道水域。鉴湖水域沿岸的部分陆地列入一般保 护区，其范围由省环境保护部门会同绍兴市人民政府和杭州市萧山区人民政府划定。 条例第三条规定：鉴湖特别保护区内的水质，应达到国家规定的地面水环境质 量标准的二类（含二类）水质以上标准；一般保护区内的水质应达到国家规定的地 面水环境质量标准的三类（含三类）水质以上标准。 条例第六条规定：鉴湖水域保护范围内，实行污染物排放总量控制制度。鉴湖 水域保护范围内，严禁新建、扩建印染、电镀、造纸、制革、化工以及其他严重污 染水体的项目。鉴湖水域保护范围内新建、扩建、改建其他污染水体的项目，必须

从严控制，并严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。建设项目的水污染 防治设施必须符合规定的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 鉴湖水域保护范围内企业事业单位已有的水污染防治设施，必须正常运转，不得擅

自关停或闲置。

条例第八条规定：鉴湖水域保护范围内，实行排污许可证制度。向水体排放污

染物的单位，必须取得排污许可证，并严格按照许可证规定的要求执行。

条例第九条规定：在鉴湖水域保护范围内，造成或者可能造成水污染事故的， 当事人必须立即采取应急措施，通报可能受到水污染危害的单位和村（居）民，并

同时向当地环境保护部门报告，接受调查处理。

条例第十条规定：鉴湖水域保护范围内，禁止向水体排放或者倾倒油类、酸类、 碱类、剧毒废液以及工业废渣、尾矿、垃圾和其他废弃物；禁止向水体排放或者倾 倒超过排放标准的工业废水；禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的船只、 车辆和容器；禁止在湖泊岸坡堆放、存贮固体废物和其他污染物；禁止使用剧毒或 者高残留农药；向水体排放含热废水的，必须保证水体水温符合水环境标准。鉴湖 水域保护范围内，禁止向水体排放、倾倒超过排放标准的餐饮、养殖等污水。城镇 规划区范围内新建住宅、商业用房等，其生活污水管网应当纳入城镇污水集中处理 设施，或者配套建设与其规模相适应的符合标准的污水处理设施；未按规定要求建 设的，不得交付使用。城镇规划区范围内已有的不符合标准的住宅、商业用房等生 活污水处理设施，应当按照标准限期改造。农村生活污水应当无害化处理。环境保 护部门、乡镇人民政府、街道办事处、村民委员会和村民应当共同做好生活污水无

害化处理工作。

般保护区范围内

根据以上条例规定

项目所在地位于鉴湖水域

因此

项目

绍兴三川机械有限公司冲压件、钣金件、机加工件生产线建设项目环境影响报告表

一

, , , 为机械配件生产项目，项目不属于条例严禁建设的工业项目。为贯彻落实条例的精 神，必须对新建项目从严要求、严格控制，并严格遵守国家有关建设项目环境保护 管理的规定。就该项目而言，必须严格其各项污染防治措施，并且严格遵守国家及 地方政府的各项规定。项目产生的废水经适当处理达标后经污水清运公司清运，送 绍兴污水处理厂处理，因此，符合鉴湖水域水环境保护的相关要求。 2.5 其他 项目所在地 1.5km 范围内无重点文物保护单位及著名风景名胜区。项目周边村 民饮用自来水。 2.6 周围主要工业污染源调查 项目所在地周围大多数企业处于已建状态，根据调查，项目所在地周围主要工 业污染源有绍兴市宝明建筑材料有限公司（主要污染物为废水、废气、噪声、固废）、 绍兴市越城区林传针织厂（主要污染物为废水、噪声、固废）、绍兴正浱针纺品有限 公司（主要污染物为废水、噪声、固废）等。 三、环境质量现状与评价 3.1 环境质量现状 3.1.1 环境空气质量现状 本次环评对项目所在地周围环境空气质量不作现状监测，引用绍兴市三合检测 技术有限公司提供的于2017年10月13日～19日设在里木栅村监测点的监测数据，监 测点位置见附图一，监测结果见表3- 1。 表 3- 1 环境空气现状监测结果

| 站位名称 | 采样日期 | 采样时间 | 监测分析结果（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 |  |
| 里木栅村 | 2017.10.13 | 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00 | 0.023 0.021 0.026 0.029 | 0.028 0.027 0.035 0.038 | 0.048 |  |

|  | 2017.10.14 | 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00 | 0.020 0.020 0.026 0.028 | 0.029 0.030 0.041 0.043 | 0.055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.10.15 | 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00 | 0.021 0.025 0.034 0.031 | 0.027 0.026 0.048 0.045 | 0.042 |
|  | 2017.10.16 | 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00 | 0.021 0.020 0.026 0.025 | 0.028 0.030 0.043 0.044 | 0.034 |
|  | 2017.10.17 | 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00 | 0.021 0.018 0.031 0.026 | 0.031 0.028 0.043 0.043 | 0.044 |
|  | 2017.10.18 | 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00 | 0.019 0.023 0.028 0.026 | 0.031 0.031 0.044 0.043 | 0.057 |
|  | 2017.10.19 | 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00- 15:00 20:00-21:00 | 0.024 0.025 0.029 0.035 | 0.027 0.026 0.037 0.034 | 0.037 |

监测结果表明，评价区域环境空气质量中SO2、NO2 的1  小时平均浓度和PM10 的 24  小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）中的二级标准，满

足二类区功能要求。

3.1.2 水环境

为反映项目所在地水环境质量现状，水环境质量现状评价引用绍兴市三合检测 技术有限公司提供的2017年4月13日在坡塘村应万林渔塘监测断面的水质监测结果。

具体监测结果见表3-2。

表 3-2      地表水水质监测结果  单位：mg/L(pH 除外)

| 站位名称 | 采样时间 | pH | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡塘村 应万林渔塘 | 2017.4.13 | 7.11 | 5.3 | 0.298 | 0.07 |
|  | Ⅲ类标准 | 6-9 | =6 | = 1.0 | =0.2 |
|  | 单项类别 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 综合类别 | Ⅲ |  |  |  |

绍兴三川机械有限公司冲压件、钣金件、机加工件生产线建设项目环境影响报告表

| 从以上评价结果可以看出，项目所在地附近水域坡塘村监测断面水环境质量为 Ⅲ类水，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅲ类水功能要求。 3.1.3 声环境质量现状 绍兴市三合检测技术有限公司于 2017 年 11 月 27 日对项目地四周厂界的昼夜间 噪声进行了监测，监测点位置见附图二，监测结果见表 3-3。 表 3-3 项目四周噪声现状监测结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点编号 |  | 测点位置 |  | 昼间(dB) |  |  | 夜间(dB) |  | 标准 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昼间(dB) |  | 夜间(dB) |
| 1 |  | 东南（ 1#） |  | 58.0 |  |  | 48.2 |  | ≤60 |  | ≤50 |
| 2 |  | 西南（2#） |  | 57.7 |  |  | 48.7 |  | ≤60 |  | ≤50 |
| 3 |  | 西北（3#） |  | 58.4 |  |  | 47.5 |  | ≤60 |  | ≤50 |
| 4 |  | 东北（4#） |  | 58.5 |  |  | 47.8 |  | ≤60 |  | ≤50 |
| 项目所在地四周厂界昼夜间噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准，满足 2 类功能要求。 3.2 主要环境保护目标 表 3-4 主要环境保护目标一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 保护目标 |  | 规模 |  | 方位 | 与项目厂房最 近距离(m) |  | 敏感性 |  | 保护级别 |  |
| 1 | 坡塘村 |  | 2662 人 |  | NE E SW | 18 5 165 |  | 一般 |  | 环境空气二级； 声环境 2 类 |  |
| 2 | 附近河道 |  | / |  | N | 155 |  | 一般 |  | 水环境Ⅲ类标准 |  |

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1 环境质量标准 ⑴环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）中的二级标准，非甲 烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》，相关标准值见表 4- 1。 表 4- 1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 单位; 年平均; 24 小时平均; 1 小时平均; 引用标准. SO2; µg/m3; 60; 150; 500; GB3095-2012. NO2; 40; 80; 200. PM2.5; 35; 75; /. PM10; 70; 150; /. TSP; 200; 300; /. O3; /; 160（日最大 8 小时）; 200. CO; mg/m3; /; 4; 10. 非甲烷总烃; /; /; 2.0（一次值）; 大气污染物综合 排放标准详解. ⑵地表水 根据浙江省水环境功能区划分，项目所在地附近河道执行《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002 ）中的Ⅲ类标准，相关标准值见表 4-2。 表 4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L(pH 除外) 项目; pH; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. Ⅲ类标准; 6-9; =6; = 1.0; =0.2. ⑶噪声 项目地位于绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村，为 2 类声环境功能区，声环境及保 护目标执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类区标准，即昼间≤60dB， |
| --- | --- |

|  | 夜间≤50dB。 |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2 污染物排放标准 ⑴废水排放标准 项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集由清运公司清运，送 绍兴污水处理厂处理，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表 4 中的三级标准；根据绍兴市环保局《关于明确绍兴水处理发展有限公司废水排放 适用标准的函》（绍市环函〔2016 〕259 ）要求，从 2017 年 1 月 1 日起废水经绍 兴污水处理厂处理后排放执行《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002 ）表 1 中的一级 A 标准。 表 4-3 污水排放标准 单位 mg/L，pH 除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 |  | pH 值 |  | CODcr |  | NH3-N |  | 总氮 | 总磷 | SS |  |  |
|  |  | （GB18918-2002 ）一级 A 标准 |  | 6~9 |  | ≤50 |  | ≤5 |  | ≤ 15 | ≤0.5 | ≤ 10 |  |  |
|  |  | （GB8978- 1996 ）三级 |  |  |  | ≤500 |  | ≤35① |  | ≤45② | ≤8① | ≤400 |  |  |
|  | ①污水进管中氨氮、总磷浓度参照《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 （DB33/887-2013）。 ②根据《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴水处理发展有限公司总氮达标排放工作方案的 通知》（绍政办发明电〔2017〕57 号），总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)。 ⑵噪声源控制标准 项目地噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准，即昼间≤60dB，夜间≤50dB。夜间突发噪声最高值不超过标准 15dB。 ⑶废气排放标准 项目不设食堂，无油烟废气产生。项目产生的焊接烟尘排放执行《大气污染 物综合排放标准》(GB16297- 1996)中“新污染源大气污染物排放限值 ”二级标准 和《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)中的工作场所空气中有害 物质容许浓度限值，具体见表 4-4 、表 4-5。 表 4-4 废气排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染物 | 最高允许排 放浓度 |  | 排气筒高 度(m) |  | 最高允许排 放速率 |  | 无组织排放监控点浓度限值 （mg/m3） |  |  |  |  |  |

|  |  |  | (mg/m3) |  |  | (kg/h) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 120 | 15 |  | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |  |  |
|  | 表 4-5 工作场所有害因素职业接触限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染物 |  |  | 工作场所空气中有害物质容许浓度限值(mg/m3) |  |  |  |  |  |

|  |  | 电焊烟尘(总尘) | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⑷固废 项目实施后，固体废物处置依据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》 （GB5085.1～5085.7-2007 ）和《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017 ）来 鉴别一般工业废物和危险废物。 根据固废的类别，一般固废在项目地内暂存、处置执行《一般工业固体废物 贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告 2013 第 36 号）的相关要求；危险废物在项目地内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号）的相关要求。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城 [2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省市 关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/825013214022011043