# 地下汽车库造价指标分析(1)

表一、工程概况

项 目 名	称工程名称

工程分类工程地点

建筑物功能及规模开工日期

竣工日期

内	容

××地下车库

建筑工程-民用建筑-其他-汽车库-地下汽车库外环线外-松江区

地下车库，车位数 295

390 天

建筑面积(平方米)	10576	其中:地上 -	地下_10576

建筑和安装工程造价(万元)	4058.37

平方米造价(元/平方米) 结构类型

层数（层）

建筑高度（檐口）(米) 层高(米)

建筑节能

抗震设防烈度(度)

类型

基础

埋置深度(米)

计价方式造价类别

3837.34

框架

地上_ -_	地下 	1 1.40

其中:首层	3.6	标准层 -

30 厚沥青保护板、30 厚挤塑板保护层

7

钢筋混凝土方桩、筏板基础5.65

清单计价中标价

编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及相关文件

价格取定期	2011 年 11 月

表二、工程特征

项 目 名 称土（石）方工程

大开挖

特征描述

桩与地基基础工程	筏板基础、钢筋混凝土方桩

砌筑工程

外墙类型

轻质砂加气混凝土砌块砌筑（砌块 MU10)

内墙类型	轻质砂加气混凝土砌块砌筑（砌块 MU10)

混凝土及钢筋混凝土工程（基础类型）

建

工

筑	厂库房大门、特种门、木结构工程

程

金属结构工程

筏板基础、C20、C35、C35S6 泵送，HPB235、HRB335、HRB400φ6.5-25 绑扎或焊接

防护密闭门

钢梯、室外不锈钢栏杆

顶板防水采用 4 厚聚合物水泥防水涂料，加 3

屋面及防水工程	厚沥青保护板和导滤构造，底板防水采用喷涂水泥基渗透结晶型防水涂料

防腐、隔热、保温工程其他工程

30 厚沥青保护板、30 厚挤塑板保护层

-

（停车区）50 厚 C20 细石砼加 Ø6 钢筋@200

双向随捣随光，50 厚 C10 素砼垫层（楼梯间）

装

饰	楼地面工程	8 厚 300*300 防滑地砖，5 厚水泥砂浆结合层， 装

修

工	踏步、平台为 17 厚 C20 细石混凝土、地面为

程

87 厚 C20 细石混凝土

门窗工程	木质防火门、铝合金百叶窗

墙柱面工程

白色中级防霉防潮涂料

墙柱面、天棚、

天棚工程

无粉刷，白色防霉防潮涂料二度做喷白处理

涂料工程

油漆、涂料、裱糊工程	中级内外墙涂料

其他工程

-

镀锌钢管、桥架、电缆电线、普通开关、插座、

电气工程

灯具

给排水、采暖、燃气工程工程

衬塑钢管、镀锌钢管、阀门

消防工程

仅预埋钢管(报警），其它尚未招标

安装工程

风机、风口风阀、镀锌钢板风管、人防设备，

通风空调工程

不包括消防排烟

智能化系统工程

-

电梯工程

-

其他工程

-

注:本表特征描述必须与造价指标实质内容保持一致，如有差异，请给予说明。

序

平方米造价

项目名称	造价(万元)	造价比例（%）

表三、工程造价指标汇总

| 号 | （元/m2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 分部分项工程 | 3563.39 | 3369.32 | 87.80 |
| 1.1 建筑工程 | 2839.79 | 2685.12 | 69.97 |
| 1.2 装饰装修工程 | 236.41 | 223.53 | 5.83 |
| 1.3 安装工程 | 487.19 | 460.66 | 12.00 |
| 2 措施项目 | 271.30 | 256.52 | 6.68 |
| 3 其他项目 | - | - | - |
| 4 规费 | 87.24 | 82.49 | 2.15 |
| 5 税金 | 136.44 | 129.01 | 3.36 |
| 合计 | 4058.37 | 3837.34 | 100.00 |

注：第 4、5 项按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定计价。

表四、分部分项工程造价指标

平方米造

序

占总造

项	目	名 称

号

造价(万元)	价	价比例

| （元/m2） |  |  |  | （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 | 2839.79 | 2685.12 | 69.97 |  |
| 1.1 | 土（石）方工程 | 109.61 | 103.64 | 2.70 |  |
| 1.2 | 桩与地基基础工程 | 170.14 | 160.88 | 4.19 |  |
| 1.3 | 砌筑工程 | 28.90 | 27.32 | 0.71 |  |
| 1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2177.73 | 2059.12 | 53.66 |  |
| 1.5 | 厂库房大门、特种门、木结构工程 | 43.96 | 41.57 | 1.08 |  |
| 1.6 | 金属结构工程 | 12.36 | 11.69 | 0.30 |  |
| 1.7 | 屋面及防水工程 | 249.05 | 235.48 | 6.14 |  |
| 1.8 | 防腐、隔热、保温工程 | 48.04 | 45.42 | 1.18 |  |
| 1.9 | 其他工程 | - | - | - |  |
| 2 | 装饰装修工程 | 236.41 | 223.53 | 5.83 |  |
| 2.1 | 楼地面工程 | 157.47 | 148.89 | 3.88 |  |
| 2.2 | 门窗工程 | 14.65 | 13.85 | 0.36 |  |
| 2.3 | 墙柱面工程 | 45.46 | 42.98 | 1.12 |  |
| 2.4 | 天棚工程 | 9.27 | 8.77 | 0.23 |  |
| 2.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 9.56 | 9.04 | 0.24 |  |
| 2.6 | 其他工程 | - | - |  | - |

| 3 | 安装工程 | 487.19 | 460.66 | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 电气工程 | 276.11 | 261.07 | 6.80 |
| 3.2 | 给排水、采暖、燃气工程 | 93.32 | 88.23 | 2.30 |
| 3.3 | 消防工程 | 19.28 | 18.23 | 0.48 |
| 3.4 | 通风空调工程 | 98.49 | 93.12 | 2.43 |
| 3.5 | 智能化系统工程 | - | - | - |
| 3.6 | 电梯工程 | - | - | - |
| 3.7 | 其他工程 | - | - | - |
| 合计 |  | 3563.39 | 3369.32 | 87.80 |

注:本表造价指标必须与表二特征描述内容保持一致，如有差异，请给予说明。

造价(万

平方米造价

占总造价比例

序号

项	目	名 称

表五、措施项目造价指标

| 元) |  | （元/m2） | （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 安全防护文明施工措施费 | 142.54 | 134.78 | 3.51 |
| 1.1 环境保护 | 12.82 | 12.12 | 0.32 |
| 1.2 文明施工 | 27.67 | 26.16 | 0.68 |
| 1.3 临时设施 | 67.92 | 64.22 | 1.67 |
| 1.4 安全施工 | 34.13 | 32.28 | 0.84 |
| 2 大型机械进出场及安拆 | 0.36 | 0.34 | 0.01 |
| 3 现浇砼与钢砼构件模板 | 125.88 | 119.02 | 3.10 |
| 4 脚手架 | - | - | - |
| 5 垂直运输机械 | - | - | - |
| 6 基坑支撑 | - | - | - |
| 7 打拔钢板桩 | - | - | - |
| 8 打桩场地处理 | - | - | - |
| 9 施工排水、降水 | 2.52 | 2.38 | 0.06 |
| 10 其他措施费 | - | - | - |
| 合计 | 271.30 | 256.52 | 6.68 |

表六、其他项目造价指标(略)

表七、工程造价费用分析

平方米	占造价比例（%）

序

项 目 名 称

号

造价	造价

(万元)	（元

/m2）

人工	材料	机械费		费		费

管理	利	规	税费	润	费	金

| 1 建筑工程 | 2839.79 | 2685.12 | - - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 基础工程 | 656.32 | 620.57 | - - - - - - - |
| 1.2 地上工程 | - | - | - - - - - - - |
| 1.3 地下工程 | 2183.47 | 2064.55 | - - - - - - - |
| 2 装饰装修工程 | 236.41 | 223.53 | - - - - - - - |
| 3 安装工程 | 487.19 | 460.66 | - - - - - - - |
| 3.1 电气工程 | 276.11 | 261.07 | - - - - - - - |
| 3.2 给排水工程 | 93.32 | 88.23 | - - - - - - - |
| 3.3 燃气工程 | - | - | - - - - - - - |
| 3.4 消防工程 | 19.28 | 18.23 | - - - - - - - |
| 3.5 通风空调工程 | 98.49 | 93.12 | - - - - - - - |
| 3.6 智能化系统工程 | - | - | - - - - - - - |
| 3.7 电梯工程 | - | - | - - - - - - - |
| 3.8 其他工程 | - | - | - - - - - - - |
| 4 措施项目 | 271.30 | 256.52 | - - - - - - - |
| 5 其他项目 |  |  | - - - - - - - |

6

规费

87.24

82.49

-

-

-

-

-

-

-

7

税金

136.44

129.01

-

-

-

-

-

-

-

合计

4058.37

3837.34

-

-

-

-

-

-

-

注：1、人工、材料、机械、管理费、利润、规费及税金的费用分析，可视工程实际情况选填； 2、第 6、7 项按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计价。

项	目	名

序号

单位

消耗量

百平方米消耗量

称

表八、主要消耗量指标

|  |  | 建筑 | 工日 | 45226.28 | 427.63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | 装饰 安装 | 工日 工日 | 9463.33 6403.97 | 89.48 60.55 |
|  |  | 小计 | 工日 | 61093.58 | 577.66 |
| 2 | 钢 | 筋 | 千克 | 2781398.60 | 26299.15 |
| 3 | 钢 模 板 |  | 千克 | 21424.92 | 202.58 |
| 4 | 其他钢材 |  | 千克 | 46196.47 | 436.80 |
| 5 | 木 模 板 |  | 平方米 | 868.47 | 8.21 |
| 6 | 水 泥 |  | 千克 | 17022.26 | 160.95 |
| 7 | 黄 砂 |  | 千克 | 1670625.38 | 15796.38 |
| 8 | 石 子 |  | 千克 | - | - |
| 9 | 多 孔 砖 |  | 千块 | 98.08 | 0.93 |
| 10 | 砌 块 |  | 立方米 | 155.10 | 1.47 |
| 11 | 商 品 砼 |  | 立方米 | 16037.23 | 151.64 |
| 12 | 预拌砂浆 |  | 立方米 | 940.93 | 8.90 |

注：1、百平方米消耗量是指每 100 平方米建筑面积中含有的消耗量指标，包括制作和施工损耗；

2、凡涉及到分包工程的消耗量指标，若难以测算的，请给予说明；

3、水泥、黄砂、石子消耗量不包括商品砼、预拌砂浆用量。

表九、主要工程量指标

1、建筑工程主要工程量指标

序

项 目 名 称

号

百平方

单位	工程量	米工程量

综合单价

（含税）

（元）

1	土（石）方工程

立方米

62986.29

595.56

|  |  | 短桩 钢管桩 | 立方米 千克 | - - | - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 桩基工程 | 砼方桩 砼管桩 | 立方米 立方米 | 553.75 - | 5.24 - |
|  |  | 灌注桩 | 立方米 | - | - |
|  |  | 其他 | 立方米 | - | - |
|  |  | 砖基础 | 立方米 | - | - |
| 3 | 砌筑工程 | 外墙砌体 | 立方米 | 158.73 | 1.50 |
|  |  | 内墙砌体 | 立方米 | 5.77 | 0.05 |
|  |  | 基础（除地下室） | 立方米 | 8521.65 | 80.58 |
| 4 | 混凝土工程 | 地下 | 立方米 | 7278.57 | 68.82 |
|  |  | 地上 | 立方米 | - | - |
| 5 | 钢筋工程 |  | 吨 | 2753.86 | 26.04 |
| 6 | 模板工程 |  | 平方米 | 868.47 | 8.21 |
| 7 | 门窗工程 | 门 | 平方米 | 365.84 | 3.46 |

|  |  | 窗 其他 | 平方米 平方米 | 13.68 - | 0.13 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 块料面层 | 平方米 | 1338.57 | 12.66 |
| 8 | 楼地面工程 | 整体面层 | 平方米 | 10018.98 | 94.73 |
|  |  | 其他 | 平方米 | - | - |
| 9 | 屋面工程 | 屋面防水 隔热保温 | 平方米 平方米 | 30841.74 22563.95 | 291.62 213.35 |
|  |  | 幕墙 | 平方米 | - | - |
|  |  | 涂料 | 平方米 | 8980.63 | 84.92 |
| 10 | 外装饰工程 | 块料 | 平方米 | - | - |
|  |  | 外保温 | 平方米 | - | - |
|  |  | 其他 | 平方米 | - | - |
|  |  | 内墙饰面 | 平方米 | 8902.46 | 84.18 |
| 11 | 内装饰工程 | 天棚 内保温 | 平方米 平方米 | 10591.19 - | 100.14 - |
|  |  | 其他 | 平方米 | - | - |
| 12 | 金属结构工程 |  | 吨 | 0.88 | 0.01 |

注：1、百平方米工程量是指每 100 平方米建筑面积中含有的工程量指标，仅包括制作损耗； 2、工程量按《建设工程工程量清单计价规范》计算规则计算；

3、综合单价可视工程实际情况选填 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/825013344040011123