原油储罐COW全自动清洗施工方案

一、	施工组织设计

工程概况

施工组织设计(方案)

二、	施工进度、供应计划

三、	工程验收

四、	施工组织措施

五、	工程质量及安全管理保证措施

六、	HSE作业计划书

七、	应急计划

八、	现场文明施工措施

- 施工组织设计

1工程概况

滨南采油厂原油末站20000m3的原油罐已经停用多年，原油储缸经过长

期运行或闲置，产生太多的泥沙沉积物且混有内防腐脱落造成罐底板腐蚀 产物。采油厂计划拆除该原油罐，为满足环保，安全要求，需要对该油罐 进行拆除前彻底清洗。

1.1工程简介

- 工程名称：20000m3的原油罐COW全自动清洗

- 工程建设地点：滨南末站

- 工程类别：2万方原油储罐COW全自动清洗

- 储罐尺寸及工期要求：

- 工程质量要求：单位工程合格率100%，符合国家验收标准，清罐后达 到油罐内壁露出金属本色施工标准。

- 油品物性说明

原油属于易燃物品。其燃烧的三要素是可燃物质、氧气和火源。油罐 储存的油品，由于气压高，易挥发、闪点低，爆炸极限宽，极易在通常环 境中引起燃烧和爆炸。

原油的特点：危险性高，原油有易燃易爆性、有挥发性、静电荷积聚 性、扩散、流淌性、有毒性、腐蚀性。

- 工程现场条件：

- 施工现场在,已具备开 工条件。

- 施工用水、电、蒸汽：业主提供。

1.2编制说明和依据

根据现场考察、施工环境和我们多年的清洗经验及甲方的施工要求， 我们采取COW全自动清洗装置清洗。

COW全自动清洗原油罐施工组织设计中明确了作业内容、方法和步骤， 便于组织作业人员的实施，强调了施工作业风险识别与控制，确保储罐清 洗作业按预定时间和要求圆满完成。方案的编制以相关规范和标准为依据， 力求文字简洁、清晰，可操作性强，可指导此次原油罐机械清洗作业。本 施工组织设计经批准后执行。

本《施工组织设计》在编写的过程中参照了以下的规范和标准：

1.2.1《中华人民共和国安全生产法》2002年中华人民共和国主席令第七 十号

1.2.2《中华人民共和国消防法》2008年全国人民代表大会第五次修订

1.2.3《中华人民共和国职业病防治法》2001年中华人民共和国主席第六 十号

1.2.4《储油罐机械清洗作业规范》(SY/T6696-2007)

1.2.5《石油储罐机械化清洗施工安全规范》DB11/754-2010

1.2.6《石油工业动火作业安全规程》(SY/T5858-2004)

1.2.7《石油工业防静电推荐做法》SY/T 6340-1998

1.2.8《石油工业作业场所劳动防护用具配备要求》SY/T 6524-2002

1.2.9《石油天然气工业健康安全与环境管理体系》SY/T 6276-1997

1.2.10《石油与天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》

(SY/T5225-2005)

1.2.11《高处作业安全管理规范》(Q/SY1236-2009)

1.2.12《脚手架作业安全管理规范》(Q/SY1246-2009)

1.2.13《进入受限空间安全管理规范》(Q/SY1242-2009)

1.2.14《临时用电安全管理规范》(Q/SY1244-2009)

1.2.15《移动式起重机吊装作业安全管理规范》(Q/SY1248-2009)

1.2.16《立式圆筒型钢制焊接油罐操作维护修理规程》(Q/SY GD 0040.1-2008)

1.2.17严格遵守甲方库区各项安全规定和规章制度。

1.3主要工程量

主要工程量见下表

2施工组织设计(方案)

- COW全自动清洗方法

COW全自动清洗装置主要由清洗机、A组件(由过滤网，真空泵，抽吸 缸，回收泵等部件组装而成)，B组件(由清洗泵，换热器，空压机等设备 组装而成)、气体检测系统、氮气系统、水电暖供路系统、油水分离槽和各 种配管组成。它们与清洗油缸和清洗油回收(供给)油缸组成了典型的cow 油缸清洗系统。

Cow储缸清洗是利用临时建设的管道，将cow装置清洗油缸及清洗原油 缸连接在一起，用设置在清洗油缸上的清洗机，喷射清洗油缸所供给的清 洗油来溶解油渣，过滤后再将其送回清洗油缸中，最后用温水进行循环清 洗，分离出的原油送回清洗油缸。通过这种清洗，油缸内油分被除掉，温 水清洗结束后，打开储罐人孔、清扫孔及浮顶透光孔等加轴流风机强制通 风24小时后，采样分析罐内可燃气体及氧含量，达到安全进人条件后，人 员进入罐内将罐底沉积的沙泥、金属等废渣清理出来，至此整个清洗作业 完成。

该系统优点是安全性能高，工期短，设备稳定性好，不受沉积物和油 缸容量的影响，最大限度回收原油。

- 作业步骤

现场勘察f设备搬运f临时设置工程^原油搅拌f原油移送f氮气注 入f原油清洗f全自动温水清洗f机械通风f气体检测f人员进罐清渣f 设备解体拆除f现场恢复、验收。

2. 1现场勘查

- 本次清洗油罐为原油罐，清洗工艺采用清水自循环清洗工艺进行清

- 洗。

- 与甲方现场协商，完成现场协商确认事项，根据现场调查情况，制 订此机械清洗方案。

(3 )油罐的现场交罐确认。

(4 )确定清洗机械设备及器材拉运路程的距离。

- 确定车辆进出储罐清洗作业现场道路。对于大型载重车辆进入罐 区，应考察站内路途的宽度和承耐性。防止因超高超重破坏甲方设施， 从而选择正确的行车路线。

2. 2设备搬运

- 进入甲方施工现场，不要损毁甲方原有设备、路面、场地设施、高 空架设物品等。

- 运输车辆上有翻倒危险的器材，采取捆绑固定措施进行防护。

- 车辆在施工现场内必须安装防火帽，司机持证驾驶，遵守场地内速 度限制。

- 物品吊装作业由专业起重工指挥。

- 划分施工区域、拉设警戒线。

- 吊具吊装前须仔细检查有无损伤。

(7 )搬入器材要整理、整顿，妥善保管。

- 严禁物品乱堆、乱放、投掷，避免伤人。

- 高处作业必须佩带安全带，避免落物、落人。

- 安全注意事项：

- 降雨量50毫米/小时，严禁罐顶作业。

- 遇六级以上强风，风速在13米/秒以上时，严禁高处起重作业。

- 罐顶作业用工具必须防爆。

- 罐顶作业中，硫化氢浓度超标应立即终止作业。

2. 3临时设置工程

按照现场勘察所确定的位置，使用复合软管连接清洗设备、移送罐、被 清洗油罐，完成临时用电连接以及气体检测设备安装。

- 物品搬运禁止拖拽，软管与地面、墙而、车体等产生磨擦部位用软

布等作衬垫。使用安全警示带隔离施施工区域、清洗油罐和回收油罐 区域。

- 与甲方流程阀门或管线连接时，需后加一临时备用阀门，施工中需 要使用甲方流程时，由甲方自己控制其阀门开关状态，我方人员只允许改 变我方阀门的开关状态。

- 油移送管道与原有部分的连接须安装止回阀，以防止油品逆流。

- 如发生高空作业时，人员必须系安全带并做到有人监护。

- 五级以上大风禁止上罐。

- 在管线跨越障碍时，需用编织袋垫起，防止损坏管线。

- 临时设置结束后，用空气进行漏泄试验。试压合格后方可开机，同 时填写《临时设置工程管道试压记录》。

- 临时用电满足JGJ46—2005施工现场临时用电安全技术规范。

电缆连接：各清洗设备	分配电柜	甲方主配电室

电线布线：	—	—

- 根据甲方指定配电室内；

- 电线布线须按照《临时用电管理规程》及甲方临时用电安全管 理办法进行。

- 各装置、配电盘，须相互或独立接地。

- 电缆绝缘良好，敷设过道应避免车辆的碾压，做好防护措施。

- 消防水与蒸汽管道安装需服从甲方生产要求。

- 压力计、温度计等仪表的安装

- 压力计、真空计须用密封带缠紧螺纹接头，并安装好。

- 操作人员须穿戴防静电服装、安全鞋。

- 临时管线要有支架支撑以防止振动。

- 管道安装完毕后的全而检查及气密

- 设备、管线安装完毕后，需作全面的检查，确认无误后方可 进入

气检漏阶段。

- 气体由气压缩机提供，试验压力需在0. 7Mpa左右进行。

- 机器的试运

- 清洗泵、回收泵须确认轴承润滑油是否足够。

- 检查清洗回收设备的润滑情况。

- 落实好开机的安全措施

2. 4原油移送

原油移送是借助抽吸装置尽可能多的清洗油缸内的原油移送到指定的 回收油缸中，清洗流程为：清洗油缸一过滤器一抽吸缸一回收泵一回收油 缸。

2. 5氮气注入

随着原油进一步移送，令在缸内形成气体空间为了防止清洗机喷射作 业产生静电而可能导致的油缸火灾，以及保持缸内正常的工作压力，须向 气体空间注入惰性气体，通常是将液态氮气化后，通过专业橡胶管注入油 缸内的气体空间，整个过程根据罐内氧气含量，氮气间歇性注入，直到热 水清洗工程结束方可停止。并用气体检测仪实时监测罐内氧气和可燃气体 浓度。

- 氮气注入管道线

- 注入口设在油罐进出油管线上，断开油罐软连接链接上氮气管 线，拱顶罐在罐顶呼吸孔上安装(拔出呼吸孔上的呼吸帽)。

- 对油罐上所有通气孔进行封堵，密封用胶带为橡胶胶带，防静

- 电，粘性强，不易漏气。

- 惰性气体的操作应按操作规程执行。

- 罐内氧气浓度的管理

- 通过泵吸式气体检测仪，将从罐内抽出的气体进行

即时分析，确认气体达到安全标准8%VOL。(采样管由量油管进入至浮 盘以下)

- 调整注入量的基本准则:氧气浓度8 % VOL为基准，超过8%VOL， 处于上升倾向时增加注入量：处于下降倾向时减少注入量或者停止注入, 将氧气浓度保持在体积浓度为8 % VOL以下（含8%VOL）。

2. 6原油清洗

原油清洗作业是整个cow油罐清洗工艺的核心，它采油与清洗油罐内 种类相同或相近的且含轻组分更多的原油作为清洗油，借助清洗机的冲刷 作用和轻组分的溶解性，将缸内淤渣溶解和分散，进而回收其中有用的成 分。在此过程中，除了要将淤渣残量减少到最低限度外，还要将附着在油 缸顶板，侧壁板及附件上的凝结物清洗掉。

在原油清洗中，为了回收缸底原油，首先要将清洗机设置成底板清洗 方式，并且先从底部油缸吸口的清洗机开始动作，继而，依次启动油缸外 周部位清洗机，直至中央部位的清洗机。当缸内淤渣量变小时，可将清洗 方式转换成全面清洗。这时清洗机的动作顺序是从中央开始，依次移向外 周。原油清洗流程为：

清洗油罐一过滤器一抽吸缸一回收泵一回收缸一清洗泵一换热器一主 管一清洗机一清洗缸。

2. 7、热水清洗

热水清洗之目的在于将整体油缸内部空仓清洗干净。回收更多残 油，进一步降低缸内可燃气体，在本作业中，需向清洗油缸内注入适量的 热水。使热水循环，并有蒸汽加热装置。控制水温70 r左右，在作业中也 需求通过注入氮气而将缸内氧气浓度控制在8% （体积）以下。

注水量的计算：V总二VG+Vg+Vc

VG:缸内液位达到油缸的吸口之上30mm处时所需的水 量

Vg：循环管道的容量

Vc：油水分离槽的密量

热水清洗采用三轮作业，第一轮先清洗顶板，，第二轮清洗底板，第三 轮从上面到侧面再到底面进而全面清洗。

热水清洗流程为：清洗罐一过滤器一抽吸罐一回收泵一油水分离罐一 清洗泵一换热泵一换热器一清洗机一清洗罐。

清洗流程：

油水分离后，水循环使用，分离出的原油通过防爆气动隔膜泵回收至

污油回收油罐车内。

由于温水清洗过程中，罐内会充满水蒸气，使氧含量降低，达到安全 作业环境，所以温水清洗过程中经检测氧含量符合标准，则适时终止惰气 的注入，一般也只是在清洗机启动前进行惰气注入。

注意事项：

- 温水清洗前，边垫水边移送罐内余油，确保最大程度的将罐内油品 降至最低，在移至水多油少时停止移送，进行温水清洗。

- 温水温度须调整在65°C〜80°C。具体根据实际情况不同可作适当调 整。

- 温水清洗结束后，将罐内污水装入罐车，运往污水处理厂进行环保 处理(总量约20m3)。

温水清洗结束的判断：

- 油水分离槽的浮油变少甚至没有。

- 循环温水中基本上已无油分。

- 油罐内基本无浮油。

- 油罐内的可燃气体浓度下降。

2. 8打开人孔强制通风

- 人孔开放必须确定液面低于人孔位置.

- 打开人孔过程中应缓慢操作，轻拿轻放，避免人孔盖和法兰产生碰

撞，杜绝一切可能产生火花的可能。

- 人孔打开时，人员在上风口处操作。

- 人孔打开后，周围放好警示牌，无关人员禁止进入，周围杜绝一 切动火作业。

- 拆卸人孔螺栓必须使用防爆工具作业。

- 清洗后人孔开放顺序，先打开罐顶光孔再打开罐壁人孔。先拆卸 下风口人孔再拆卸上风口人孔。

- 人孔打开后，安装防爆离心鼓风机进行强制通风。

- 储罐通风时间不少于12小时。

- 安全注意事项：

①打开前需确认打开部位区域风向，人员需在上风向进行操作，打开 后人员迅速离开。

- 作业人员打开人孔时必须使用防爆工具。

- 打开侧壁人孔前再次确认罐内液位已经降至人孔下沿以下。

- 因为是危险作业需在短时间内完成。

- 为防止泄油，人孔下提前放置接油盘。

- 打开人孔时确认防毒面具，急救箱已经到位，防止意外发生。

2. 7罐内气体检测

- 甲方确认气体检测结果

- 作业队气体检测

- 检测点：罐外人孔、罐顶透光孔、罐内

2. 8通风要求达到的标准：

氧气浓度：标准20%以上

可燃气体浓度：O. 01VOL%以下

硫化氢浓度：lOPPM以下

- 9人员进入最终清理

温水清洗结束后、罐内通风达到进入有限空间作业标准，由甲方协助 开具《受限空间作业许可证》，作业人员进入罐内清理於渣，将罐内废弃物 装入带内衬的塑料编织袋内运出罐外装入垃圾箱及时运走交环保处理厂处 理。

(1)人员进罐前，办理受限空间作业许可手续。使用检测仪对罐内气 体浓度进行检测，氧气浓度在标准20VOL%以上、可燃气体在O. 01VOL% 以下、硫化氢在10PPM以下作业人员方可进罐作业。人员进罐时，应在人 孔设专职安全员进行监护。气体浓度达不到安全要求，禁止入罐作业，须 打开所有人孔、清扫孔进行通风，待气体浓度达到安全要求后，方可进罐 作业。

- 人员进罐前，认真填写现场记录表格《受限空间作业票》，经甲 方允许后方可进行。

- 所有人员穿防静电工作服操作。所有使用工具包括照明工具均为防 爆工具。

- 储罐内有人员施工时，监护人员不得离开。作业人员实行轮换作业， 每隔30分钟休息一次。

- 罐内作业时，每1小时进行一次气体检测，气体不合格时要求作业 人员迅速撤出。

- 进罐作业须严守进罐作业安全事项，必要时戴正压式呼吸器。

- 装好淤渣的袋子运送到指定场所，放置於渣处需铺上塑料布。

2. 10解体、拆除作业

(1)回收管道：需预先准备1个足够容量的油水承接盘，以便承接回收 油罐止回阀与总阀门的油水。

- 机械清洗装置周围管道的解体，在拆除电缆、软管后进行。解体前， 将该管道内的油水回收到抽吸装置内。

- 各类安全警示牌的拆除和整理。

- 解体器材的清扫和整理：解体器材均需进行内部清扫。不良及故障器 材需作好标记并记录。

2. 11作业现场的清扫及现场恢复

施工结束后，现场恢复，做到无污染，无垃圾，清理出来的残渣装袋 统一收集运至环保处理厂环保处理，各设备器材的装运与进场时相同，在 甲方配合下车辆有序运出。

接受甲方的验收，并提交验收报告单，双方签字确认。

二、施工进度、供应计划

施工进度及供应计划须在甲、乙双方充分磋商后进行，实施中若有变 更，须经双方认可，具体安排见：附件《清罐工程施工进度表》。

1.施工进度计划

| 日 期 | 施工计划 | 现场负 责 |
| --- | --- | --- |
| 第一周 | 设备与资材卸车到位，乙方进行罐顶设备就 位。 |  |
| 第二周 | 地面及罐顶管线、清洗机安装。 |  |
|  | 甲方正式交被清洗油罐。甲方配合抽空罐内可 输转油品，乙方在甲方倒油结束后，乙方往罐 内注入氮气防止产生静电。 |  |
| 第二周 | 乙方安排管线试压、设备试运，向油罐内注 入氮气，并抽油罐内残余油送至回收油罐。 |  |
| 第三周 | 甲方配合，残油回收完毕后，往油水槽陆续注 入约20吨工业水，通入蒸汽使水加温，检测 罐内氧含量合格后开始温水清洗。 |  |
| 第三周 | 温水清洗。 |  |
| 第四周 | 清洗后残水经甲方确认排放到含油污水系统。 管线吹扫，残水移送，打开人孔。开人孔后通 风24小时后由甲方安排采样。 |  |
| 第四周 | - 气体分析合格后甲方配合开进罐业票，乙方 进行罐内清扫。 - 地面、罐顶管线拆除。罐顶器材拆除。设备 场地清理。 - 清洗完毕，交油罐给甲方。 - 乙方进行罐内清扫。 - 甲方安排处理罐底清出的废渣，并进行验 收。 |  |
| 第五周 | 设备管线拆卸完毕 |  |
| 第五周 | 设备器材吊卸外运。 |  |

2.计划控制

按照总工期计划控制目标，由项目经理部对工期总目标进行细化分 解，排出控制工期计划，根据计划及时组织人、机、料到位，以保证各工 序的正常衔接，避免停工待料，产生窝工。不管倒班或白班期间周六、周 日不休息。请甲方予以协调。

3.施工作业人员登记表

| 序 号 | 姓名 | 工种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 主任 | 工程师 |
| 2 |  | 副主任 | 高级技师 |
| 3 |  | 现场安全员 | 安全管理人员资格证 |
| 4 |  | 电工 | 电工资质证 |
| 5 |  | 电工 | 电工资质证 |
| 6 |  | 清洗操作工 | 专业技术考试合格证 |
| 7 |  | 清洗操作工 | 专业技术考试合格证 |
| 8 |  | 清洗操作工 | 专业技术考试合格证 |
| 9 |  | 清洗操作工 | 专业技术考试合格证 |
| 10 |  | 清洗操作工 | 专业技术考试合格证 |
| 11 |  | 清洗操作工 | 专业技术考试合格证 |
| 12 |  | 清洗操作工 | 专业技术考试合格证 |
| 13 |  | 清洗操作工 | 专业技术考试合格证 |
| 14 |  | 清洗操作工 | 专业技术考试合格证 |

4.清罐投入的主要设备、设施及特殊HSE装置

| 序 号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 制造 年份 | 能力 | 来源 | 进场时 间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗装置A | 80A | 1台 | 2012 |  | 自购 |  |  |
| 2 | 清洗装置B | 1000B | 1台 | 2012 |  | 自购 |  |  |
| 3 | 油水分离撬 | JATC | 20台 | 2012 |  | 自购 |  |  |

| 4 | 制氮机 | HYQT -200 | 1台 | 2012 |  | 自购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 供汽配电撬 | 6217 X 2300 X 2600 | 1个 | 2012 |  | 自购 |  |  |
| 6 | 弯管、三通、变 径管件、吊篮 | 2B〜 6B, PN - . 6 - 0 井 | 12 2 件 | 2012 |  | 自购 |  |  |
| 7 | 阀门 | 1/2 B〜 6B | 3 6 件 | 2012 |  | 自购 |  |  |
| 8 | 气动隔膜泵 | MB32 T | 2台 | 2013 |  | 自购 |  |  |
| 9 | 钢丝管 | DN50 (2B) | 80米 | 20 12 |  | 自购 |  |  |
| 10 | 复合软管 | DN80 、100、 150X PN 1 . 6 | 60根 | 20 12 |  | 自购 |  |  |
| 11 | 防爆空压机 | v-0.6\ 8 | 1台 | 20 13 |  | 自购 |  |  |
| 12 | 泵吸式气体检测 仪 |  | 1部 | 20 13 |  | 自购 |  |  |
| 13 | 防爆对讲机 |  | 4部 | 20 13 |  | 自购 |  |  |
| 14 | 正压式呼吸器 |  | 6个 | 20 13 |  | 自购 |  |  |
| 15 | 防爆离心鼓风机 |  | 1台 | 20 13 |  | 自购 |  |  |

| 16 | 防爆探照灯 | RJW7 10\LT | 10个 | 20 13 |  | 自购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 电缆 | 3*95+ 2*50 | 1000 米 | 20 12 |  | 自购 |  |  |
| 18 | 防爆工具 |  | 2套 | 20 12 |  | 自购 |  |  |

3、工程施工进度保证措施

3.1计划控制

按照总工期计划控制目标，由项目经理部对工期总目标进行细化分 解，排出控制工期计划，根据计划及时组织人、机、料到位，以保证各工 序的正常衔接，避免停工待料，产生窝工。

3.2合同控制

按总工期要求，公司与项目经理签订合同，项目经理与现场所有管理 人签订合同，与各管理只能人员所属的班组、作业队、工人签订合同，以 合同控制其劳动力人数、工人的技术素质和进场时间，控制机械设备进出 场时间以及任务完成时间，对现场所用材料，无论是甲供材料还是自供材 料都要与供货商签订合同，通过合同形式控制材料质量、数量及供货时 间、售后服务等。总之合同形式控制调节各个方面，确保总工期的顺利完 成。

3.3.现场控制

1）	实行小流水快速施工法，组织流水施工，以实现缩短工期的目的。

2）	合理加班加点，延长工作时间。

3）	增加劳动力，将操作工人分成两班或三班作业，以延长工时有效时 间，缩短工期。

4）	与施工作业班组签定合同，对于分项工程一次成优，施工进度提前的 按其提前的程度发给工期奖。

5）	开展劳动竞赛。比质量、比速度，对于质量好、施工速度快的优胜组 给予奖励，以调动生产工人的积极性。

6）	采用新技术、新工艺、新材料可提高工效、缩短工期、保证质量。

3.4施工调度控制

对设备、材料到货、使用及储存，劳动力动态平衡等实行动态控制， 做到合理安排施工计划，确保施工进度。对施工工程的重要部分编出详细 的作业计划落实到施工班组，并指定专人进行负责，做到当天任务当天完 成。

三、工程验收

罐内清扫工程结束后，由现场领导小组组织进行工程质量验收，验收 内容包括下述几方面：

- 罐内设施表面均清洗干净，表面无油污。

- 罐内能进行动火施工，可燃气体浓度降至其爆炸下限的0.01%以下。

- 罐内余油基本全部回收并返送回收罐。

- 清洗结束后，施工场所清扫干净，做到工完料净场地清。

- 根据验收结果，双方签署验收报告。

四、施工组织措施

1施工组织机构

为保证原油罐清洗顺利实施，特成立清罐领导小组，下设现场指挥组、 HSE监护组、清罐组、后勤保障组。在转油、清罐过程中一旦发生重大问 题或意外事故，立即转为应急指挥部并启动应急预案。

1.1现场指挥组

指 挥：	（联系电话：）

副指挥：	（联系电话：）

副指挥：	（联系电话：）

技术负责人：	（联系电话：）

HSE监督员：	（联系电话：）

现场指挥组下辖：HSE监护组、清罐组、后勤保障组。

（1）	现场指挥组职责：负责指挥、协调各专业小组按照职责分工进行 作业，研究解决作业中出现的问题，确保作业按期、安全完成；

（2）	指挥职责：全权负责作业期间与清罐有关的现场施工的安排、调 整和实施工作、安全环保措施的落实和异常情况下应急指挥；

（3）	成员职责：

- 配合指挥完成作业期间与清罐有关的生产运行指挥、现场施工的 安排、调整和实施工作、安全环保措施的落实和异常情况下应急指挥；

- 负责转油、清罐期间与业主的协调事宜；负责对施工作业质量安 全的控制和监督，相关人员资质的审查。

- 负责清罐现场所施工作业及其所需辅工作业、场地清理以及作业 期间所需施工、后勤生活资源、物质设施保障的支持。

1.2 HSE监护组

组长：

成员：

职责：

（1）	负责对作业现场安全环保风险辨识情况进行检查，检查和确认现 场作业安全环保措施的落实情况；

（2）	负责作业现场的安全检查、气体浓度检测，监督检查转油、清罐 操作是否符合安全规定；

（3）	进行施工安全措施交底、现场安全监护、HSE管理和配合外部救 援等事宜；

（4）	维护施工现场秩序、车辆管理、现场保卫；有权制止违章，发现 异常情况，有权采取紧急处置措施；发现不具备安全作业条件时，有权命 令停止作业；

（5）	了解应急预案，在发生异常情况时，按照指挥组要求启动应急预

案。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/825233223323011043