FPGA控制的多功能计数器系统设计

一、绪论	1

（一）课程设计的内容	1

（二）计数器系统设计目的	1

（三）设计要求	1

（四）系统总体方案	1

二、数字计数器硬件设计	3

（一）开发板介绍	3

1、时钟	3

2、复位电路	3

3、电源模块	4

（二）其他控制硬件模块	5

1、LED显示器模块	5

2、 蜂鸣器	6

3、中断系统	6

4、输入键盘	6

（三）计数模块	7

1、秒信号发生电路	7

2、计时控制模块	8

三、数字计数器软件设计	9

（一）汇编VHDL语言简介	9

（二）运行流程图	9

1、程序流程图	9

2、蜂鸣器控制电路	9

3、中断处理函数	10

4、数码显示	10

四、仿真演示	14

（一）QuartusⅡ软件工具	14

（二）各模块仿真演示	14

1、六进制计数器	14

2、十进制计数器	14

3、蜂鸣器控制电路	15

4、显示译码器	15

五、结论	16

参考文献	17

附录	18

摘 要

该设计是用于计数的一个4位LED数码显示数字“计数器”，计数器的显示范围是00-99，显示精度为1ms，其拥有可控的自动报警功能。本系统由4个模块组成，分别是分频电路模块、模10计数模块和动态译码显示模块。

本设计是一个利用FPGA控制的多功能计数器系统，采用FPGA为中心器件，利用其定时器/计数器定时和记数的原理，结合显示电路、电源电路、LED数码管以及键盘电路来设计计时器。采用FPGA为中心器件，利用其定时器/计数器定时和记数的原理，结合显示电路、电源电路、LED数码管以及键盘电路来设计计时器。在QuartusII软件平台的基础上，基于VHDL语言及图形输入，采用FPGA设计了一款数字计数器，同时，给出了数字计数器系统设计方案及各个功能模块的设计原理。通过对系统进行编译、仿真，并下载进行测试，最后通过硬件上对其进行调试和验证。该电路能够实现很好的计时功能，计时精度高，最长计时时间可达一个小时。结果表明，本设计能实现计时显示、启停、复位及计时溢出报警功能。

关键词:FPGA；EDA技术；数字计数

一、绪论

（一）课程设计的内容

利用VHDL语言设计基于计算机电路中时钟脉冲原理的数字计数器。该数字计数器能对0秒～99秒范围进行计时，显示最长时间是99秒。计时精度达到10ms。因此计数器可由一个分频器、十进制计数器1/10s、1s、1min、1h以及三个六进制计数器10s、10min、10h组成。设计了复位开关和启停开关。复位开关可以在任何情况下使用，使用以后计时器清零，并做好下一次计时的准备。

（二）计数器系统设计目的

（1）利用FPGA定时器/计数器中断设计计数器，从而实现秒、十分之一秒的计时。

（2）综合运用所学的《FPGA原理与应用》理论知识，通过实践加强对所学知识的理解，具备设计FPGA应用系统的能力。

（3）通过本次系统设计加深对FPGA掌握定时器、外部中断的设置和编程原理的全面认识复习和掌握，对FPGA实际的应用作进一步的了解。

（4）通过本次系统设计，增强自己的动手能力。认识FPGA在日常生活中的应用的广泛性，实用性。

（三）设计要求

本设计是基于FPGA控制机的计数器系统设计，它的具体要求有以下几点：

（1）用FPGA实现系统设计；

（2）以0.1秒为最小单位进行显示；

（3）计数器量程0秒～99秒范围进行计，显示最长时间是99秒；

（4）有清零、开始、停止功能、每到一秒有声音提示；

（5）电路制作与调试：根据需求选择电路的设计单元进行组合，完成系统的原理图设计与PCB设计。

（四）系统总体方案

本系统采用FPGA为中心器件，利用其定时器/计数器定时和记数的原理，如图1.1所示，结合硬件电路如复位电路，晶振电路，显示电路，以及一些按键电路等来设计计时器，将软、硬件有机地结合起来。设计由控制模块、时基分频模块，计时模块和显示模块四部分组成。其中软件系统采用汇编语言编写程序，包括显示程序，计数程序，中断，在Quartus II

软件平台的基础上，基于VHDL语言及图形输入来实现，简单且易于观察，在仿真中就可以观察到实际的工作状态。

晶振电路

复位电路

FPGA

显示电路

键盘电路

图1.1 系统电路原理图

二、数字计数器硬件设计

（一）开发板介绍

本设计所使用的开发板为黑金ALINX406开发板，其上选取的FPGA芯片是ALERA公司的CYCLONEIV系列FPGA-EP4CE6F17C8(BGA封装，共有256个引脚)。根据Altera官方的数据，CYCLONEIV相对CYCLONEIII来说，功耗减少25%。

表2.1 开发板主要性能参数

| 资源 | 参数 |
| --- | --- |
| 逻辑单元LE | 6272 |
| 乘法器LAB | 392 |
| RAM | 276480bit |
| I/0 | 179个 |
| 内核电压 | 15V-1. 25V |
| 工作温度 | 0-85 0C |

1、时钟

时钟结构的设计一般由晶振来构成，晶振是晶体振荡器的简称，其主要的作用就是能够为系统电路提供基本的时钟信号。如图2.1所示为本系统设计中的时钟电路结构，图中器件Y1为时钟结构中的晶振器件，本次系统设计中系统时钟所采用的晶振为50MHz的有源晶振，该有源晶振主要采用3.3V的直流电源作为系统时钟电路的供电电源。经实际电路测试，该时钟电路可以稳定输出50MHz的时钟频率，在示波器中实际测试观察可以看到频率中的纹波很小几乎可以忽略不计，该时钟电路是FPGA最小系统中常用的系统时钟电路，因此该设计电路非常可行，稳定性也很好。

图2.1 系统时钟结构

2、复位电路

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/826144010234010030